- 总则

  - 编制依据

    - 国家法律法规、政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018.1.1实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订、实施）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

- 《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）；

- 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2013〕1号）；

- 《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 748号，2021年12月1日起施行）；

- 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024）》；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年）；

- 《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

- 《排污许可管理办法》（生态环境部 部令 第32号）；

- 《排污许可管理条例》（国令第736号）；

- 《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）；

- 国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号）；

- 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；

- 《关于加强建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）；

- 《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》（环规财〔2018〕86号）；

- 《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）；

- 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》。

    - 地方性法规、政策

- 《湖南省环境保护条例》（2024年11月29日修订）；

- 《关于贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则的通知》（湘政办发〔2013〕77号）；

- 《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）；

- 《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

- 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016～2020年）的通知》（湘政发〔2015〕53号）；

- 《湖南省湘江保护条例》（2018年11月30日修订）；

- 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号）；

- 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（2022.6.30）；

- 《关于加强危险废物收集、利用、处置建设项目环保审批管理的通知》（湘环发〔2016〕12号）；

- 《湖南实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2022年9月26日）；

- 《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》（湘环发〔2021〕52号）；

- 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）；

- 《湖南省“十四五”战略性新兴产业发展规划》（湘政办发〔2021〕47号）；

- 《关于印发<湖南省“两高”项目管理目录>的通知》，2021年12月24日；

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号2007年10月1日起施行）；

- 《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发〔2017〕4号）；

- 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）

- 湖南省生态环境厅《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》（2018年10月29日）；

- 湖南省生态环境厅《关于执行污染物特别排放限值（第二批）的公告》（2022年12月30日）；

- 《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法〉的通知》（湘政办发〔2022〕23号）；

- 《湖南省主体功能区规划》（湘政发〔2012〕39号）；

- 《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

- 《湖南省生态环境厅关于发布<湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区>生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号，2024年6月11日）；

- 《永州市生态环境局关于发布永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（永环发〔2024〕31号）；

- 《永州市“十四五”生态环境保护规划》。

    - 技术导则与规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

- 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103—2020）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）。

    - 其他依据

- 环评委托书；

- 《超低温硝脱硝催化剂生产线项目可行性研究报告》；

- 《永州经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其审查意见；

- 建设单位提供的项目其他资料。

  - 评价原则和技术方法

    - 评价原则

环境影响评价方案设计应体现针对性、政策性、科学性和公正性。在评价过程中要突出“与区域发展和保护规划协调”、“生态保护”、“达标排放”的原则。突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

    - 技术方法

（1）环境现状评价：通过现场调查、遥感影像分析、资料收集、环境现场监测等手段查清区域环境特征，主要环境限制因素、局部区域环境质量背景状况等，对获得的数据统计分析，对环境现状进行评价。

（2）污染源分析：通过工程分析、类比调查，分析拟建项目的环境影响因素，核算污染源源强；

（3）环境影响预测分析和评价：采用数学模型、类比分析和专业判断等技术方法，分析项目污染物排放的达标可行性和对周围环境的影响程度，提出环保措施及建议。

（4）根据工程环境影响特点，通过类比调查与分析研究，论证污染防治措施的可行性，进行环境经济损益分析。结合国家相关的产业政策、区域规划、生态规划等，综合分析项目的环境可行性。

  - 环境功能区划

根据项目所在区域的环境功能区划和本项目的执行标准函，项目所在区域的环境功能属性下表：

        - 环境功能区划表

| 序号 | 环境要素 | 环境功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二类区，执行（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单要求 |
| 2 | 地表水 | 湘江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 3 | 地下水 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 |
| 4 | 声环境 | 3类声环境功能区，执行（GB3096-2008）3类标准 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否森林公园 | 否 |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（下河线污水处理厂） |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

  - 环境影响因素识别和评价因子筛选

    - 环境影响因素识别

根据项目工程特点和污染物排放特征以及所处地环境状况，分析工程对自然环境、生态环境、社会环境、人文资源等诸因素可能产生的影响，采用矩阵法对可能受到影响的环境要素进行识别，其结果见表1.4-1。

        - 项目环境影响因素识别表

| 环境要素 开发活动 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  | 社会环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 陆域 生物 | 水生生物 | 鸟类 | 生活水平 | 交通 | 经济 |
| 施工期 | 材料堆存 | -1D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑施工 | -1D | -1D |  | -1D |  |  |  |  |  |  | +1D |
|  | 物料运输 | -1D |  |  | -1D |  |  |  |  | +1D | -1D | +1D |
| 运营期 | 废气排放 | -2C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  | -1C | -1C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -2C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废堆放 |  |  | -1C |  | -1C |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.表中“＋”表示正效益，“－”表示负效益；2.表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；3.表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响，空白表示无相互作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - 项目环境影响因子识别结果一览表

| 阶段 | 影响要素 | 污染来源 | 影响因子 | 影响程度 | 污染特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 大气环境 | 混料工段 | 颗粒物 | 轻度 | 无组织源 |
|  |  | 干燥、烘焙工段 | 颗粒物、非甲烷总烃、CO2 | 轻度 | 固定源 |
|  |  | 筛分、包装工段 | 颗粒物 | 轻度 | 固定源 |
|  | 水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 轻度 | 固定源、连续性 |
|  | 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 中度 | 固定源 |
|  | 固体废物 | 漏粉回收箱、除尘系统 | 不合理粒径粉尘、收尘 | 轻度 | 有效处置 |
|  |  | 纯水制备系统 | 废滤芯 | 轻度 | 有效处置 |
|  |  | 办公接待室 | 办公垃圾 | 轻度 | 有效处置 |
|  |  | 设备检修 | 含油抹布 | 轻度 | 有效处置 |

    - 评价因子筛选

根据对工程主要环境识别的分析结果，筛选出该项目在施工期和营运期的主要评价因子如表1.4-3：

        - 项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
| 地表水 | 定性评价 | 定性分析 |
| 地下水 | K++、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 定性分析 |
| 声 | 等效连续A声级Leq（A） | 等效连续A声级Leq（A） |
| 土壤 | / | 定性分析 |
| 生态环境 | 土地利用、水土流失、植被 | 定性分析 |

  - 评价工作等级

    - 大气评价等级

      - 大气等级判定依据

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式对本项目的大气环境影响评价工作进行分级。

根据项目工程分析结果，项目排放的空气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃等，故选择以上因子作为主要污染物，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

        - 评价工作等级分析判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

评价工作等级按表1.5-1分级判据进行划分，最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA）大气预测软件，采用AERSCREEN模型筛选计算。

      - 估算模式参数

估算模式参数如下：

        - 项目场区估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 55.3万 |
| 最高环境温度/oC |  | 41.1 |
| 最低环境温度/oC |  | -4.0 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线 熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | 项目周边3km范围内无大型水体 |
|  | 岸线方向/° | / |

      - 污染源参数

本项目存在无组织排放源与有组织排放源，本项目废气污染源参数见下表：

        - 本项目污染源点源参数表

| 序号 | 污染源名称 | X坐标（m） | Y坐标（m） | 排气筒底部海拔/m | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气量（m3/h） | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 非甲烷总烃 |
| 1 | G2-1 | 309 | 20 | 117 | 20 | 1.2 | 20000 | 95 | 7920 | 正常排放 | 0.04 | 0.04 |
| 2 | G2-2 | 308 | -1 | 117 | 20 | 1.2 | 20000 | 95 | 7920 | 正常排放 | 0.04 | 0.04 |

        - 本项目污染源面源参数表

| 序号 | 污染源名称 | 面源中心点 |  | 面源海拔（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向夹角/° | 初始排放高度（m） | 排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标（m） | Y坐标（m） |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 非甲烷总烃 |
| 1 | 车间粉尘 | 314 | 34 | 118 | 99 | 54 | 0 | 2 | 7920 | 正常排放 | 0.135 | / |

      - 估算结果

AERSCREEN模型计算得出的估算结果表明，最大占标率Pmax=5.73%<10%，占标率10%的最远距离D10%为0m，根据大气导则判定环境空气评价工作等级为二级。

        - AERSCREEN估算各源最大值综合表

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 下风向最大质量浓度(μg/m³) | 最大占标率% | 占标率10%对应D10%/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2-1排气筒 | PM10 | 1.03E-04 | 0.02 | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5.49E-04 | 0.03 | 0 |
| 2 | G2-2排气筒 | PM10 | 1.03E-04 | 0.02 | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5.49E-04 | 0.03 | 0 |
| 3 | 生产车间 | TSP | 5.16E-02 | 5.73 | 0 |

    - 地表水评价等级

本项目生产过程仅需在挤出成型阶段进行间接水冷，无生产废水外排。员工未在厂区内食宿，少量冲厕废水经陆港工业园化粪池处理后接入周边市政污水管网，最终汇入下河线污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2 表1 ”，项目生产废水和生活污水排放方式属于间接排放，地表水环境评价等级为三级B。

    - 地下水评价等级

根据《环境影响评价的技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，等级划分见表1.5-6。

        - 评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

其中项目类别依据导则附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”进行确定，地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.5-7。

        - 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源 地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如 矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

结合现场调查可知，项目所在园区东北侧村庄如唐家凹虽已铺设供水管道，但仍有部分村民使用地下水，园区西南侧泉塘村则尚未铺设供水管道，全部使用地下水，区域存在分散式饮用水源点，因此项目地下水环境敏感程度为较敏感。

本项目属于C261专用化学产品制造，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A中“L石化、化工”中“85、……专用化学品制造；……”编制报告书应属于I类项目。

综上所述本项目地下水评价等级为一级。

    - 噪声评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。项目选址于冷水滩区永州陆港工业园，属于GB3096规定的3类地区，因此，确定本次声环境影响评价等级为三级。

    - 生态评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）6.1.8：“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。

    - 环境风险评价等级

项目使用原料包括***、***、***、***、***、***，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对原辅材料进行分析，项目原辅材料不涉及环境风险物质，因此确定本项目风险评价等级为简单分析。

    - 土壤评价等级

根据识别，项目的建设不会导致周边土壤盐化、酸化、碱化，因此本项目不属于生态影响型项目。本项目属于C2666环境污染处理专用药剂材料制造，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A，项目属于制造业——石油、化工——其他，属于III类项目，因此按照污染影响类对本项目土壤环境影响评价进行分级。土壤环境影响评价按项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，其中建设项目周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表：

        - 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判定依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医 院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为5000m2，占地规模为小型。

        - 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目属于III类项目，占地规模为小型，厂房周边50m内均为已建标准厂房，且根据识别可知，项目生产过程不使用有毒有害、易燃易爆物质，无生产废水产生，经大气途径外排的少量粉尘和非甲烷总烃（***）无土壤管控限值标准，土壤环境敏感程度为不敏感；对照上表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

    - 评价等级小结

据以上分析，本项目的评价工作等级划分见表1.5-10。

        - 评价工作等级划分表

| 评价内容 | 工作等级 | 判据 | 建设项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 三级 | 依据HJ/2.2-2018，主要污染物最大地面浓度占标率Pmax＜10%；大气评价等级为三级 | 大气污染物的最大占标率为Pmax=1.25%<10%，评价等级为三级 |
| 地表水环境 | 三级B | 依据HJ2.3-2018，项目污水间接排放，评价工作等级为三级B。 | 员工未在厂区内食宿，少量冲厕废水经陆港工业园化粪池处理后接入周边市政污水管网，最终汇入下河线污水处理厂处理 |
| 地下水环境 | 一级 | 依据HJ610-2016，III类项目环境敏感程度为较敏感，评价工作等级等于三级。 | 项目属于I类项目，项目周边有分散居民地下水井，地下水环境为较敏感。 |
| 声环境 | 三级 | 依据HJ2.4-2021，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价 | 项目选址于冷水滩区永州陆港工业园，属于GB3096规定的3类地区 |
| 生态环境 | 简单分析 | 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析 | 项目选址在已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目 |
| 环境风险 | 简单分析 | 根据HJ169-2018，项目不涉及环境风险物质 | 根据HJ169-2018，项目不涉及环境风险物质 |
| 土壤环境 | 不评价 | 根据HJ964-2018，污染影响型项目敏感程度为不敏感，土壤环境影响评价项目类别为III类，工作等级定为“不评价”。 | 本项目属于III类项目，占地规模为小型，厂房周边50m内均为已建标准厂房，不存在敏感目标 |

  - 评价范围

本次各环境要素的评价范围见表1.6-1和附图6。

        - 各环境要素评价范围

| 编号 | 项 目 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 大气评价等级为二级，以项目所在地为中心，边长为5km的矩形范围 |
| 2 | 地表水环境 | 重点分析依托可行性，不设评价范围 |
| 3 | 地下水环境 | 采用HJ 610-2016中推荐的自定义法确定评价范围 |
| 4 | 声环境 | 评价范围为厂址边界200m范围内 |
| 5 | 生态环境 | 冷水滩区永州陆港工业园 |
| 6 | 土壤环境 | 占地范围内及厂界外0.05km范围 |

  - 评价标准

    - 环境功能区划

项目所在区域环境功能属性详见表1.7-1。

        - 项目所在区域环境功能区划

| 序号 | 项目 | 环境功能区划类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 本项目位于冷水滩区永州陆港工业园，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）所规定的二级标准，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 |
| 2 | 地表水环境 | 下河线污水处理厂纳污河段地表水功能区划为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值 |
| 3 | 地下水环境 | 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 4 | 声环境 | 项目所在位置属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 5 | 生态环境 | 项目所在区域不涉及重要生态功能区 |

    - 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》的一次值。

        - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录）

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 | 来源 |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 |
|  | 24小时平均 |  | 150 |  |
|  | 1小时平均 |  | 500 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  | 24小时平均 |  | 80 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
| 细颗粒物（PM2.5） | 年平均 | μg/m3 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | mg/m3 | 2.0 | 参考《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）地下水环境质量标准

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。

        - 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）（摘录）单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～8.5 |
| 2 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 4 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 5 | 氨氮（NH3-N） | ≤0.5 |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 8 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 9 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 10 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3 |
| 11 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |
| 12 | 氯化物 | ≤250 |
| 13 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 14 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 15 | 总硬度 | ≤450 |
| 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 17 | 锰 | ≤0.10 |
| 18 | 铅 | ≤0.01 |
| 19 | 砷 | ≤0.01 |
| 20 | 铁 | ≤0.3 |
| 21 | 汞 | ≤0.001 |

（3）声环境质量标准

项目所在区域的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

        - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）  单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）土壤风险管控标准

项目地周边用地土壤风险管控标准采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，具体标准值见下表：

        - 《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（摘录） 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯乙烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 蒽 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并〔a,h〕蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 注：具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |

    - 污染物排放标准

（1）大气污染物

结合《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020），本项目属于采用混合法制造固体催化剂，项目焙烧工段废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），干燥工段挥发性有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），由于本项目干燥废气和焙烧废气经同一套集气系统收集后外排，因此执行两个标准更严者，具体限值见表1.7-6。

厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），具体限值见表1.7-7。

        - 大气污染物排放标准（有组织）

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度m | 二级 |  |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 20 | 2.95 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）更严者 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 120 | 20 | 8.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 注：①《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”。 ②本项目周围200m最高建筑物高度为22.5m。 |  |  |  |  |  |

        - 大气污染物排放标准（无组织）

| 项目 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 |

（2）废水污染物

本项目生产过程无生产废水产生；员工不在厂内食宿，少量冲厕废水经陆港工业园化粪池处理后接入周边市政污水管网，最终汇入下河线污水处理厂。

        - 废水排放标准    单位：mg/L（pH  无量纲）

| 序号 | 污染物项目 | 排放标准限值 | 污染物排放监控位置 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6~9 | 废水总排放口 | 下河线污水处理厂接管标准 |
| 2 | COD | 300 |  |  |
| 3 | BOD5 | 120 |  |  |
| 4 | SS | 100 |  |  |
| 5 | 氨氮 | 20 |  |  |

（3）噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

        - 噪声污染控制标准

| 标准名称 | 项目 | 标准值（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 昼间 | 70 |
|  | 夜间 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 昼间 | 65 |
|  | 夜间 | 55 |

（4）固废处置

一般固体废物暂存区满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，环境管理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

  - 环境保护目标

项目位于冷水滩区永州陆港工业园，评价范围内无自然保护区、饮用水源地保护区、集中式饮用取水口等敏感保护目标，也无珍稀动、植物物种，不属于重要生态功能区范围和重要生物多样性保护区。项目评价范围内主要环境敏感目标为村庄居民点。拟建项目厂址周围敏感目标见表1.8-1及附图7。

        - 环境保护目标一览表

| 环境要素 | 序号 | 保护目标名称 | 相对本项目方位 | 距厂界最近距离(m) | 保护内容 | 饮水情况 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 环境风险 | 1 | 北侧居民点 | N | 280 | 居民1户 | 地下水 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准） |
|  | 2 | 牛底塘 | SE | 436 | 居民约20户 | 地下水+自来水 |  |
|  | 3 | 席家庄屋 | SW | 524 | 居民约220户 | 地下水 |  |
|  | 4 | 鲁家 | NW | 724 | 居民约180户 | 地下水 |  |
|  | 5 | 唐家凹 | NE | 357 | 居民约60户 | 地下水+自来水 |  |
|  | 6 | 周家坪 | NE | 1305 | 居民约60户 | 地下水 |  |
|  | 7 | 八古塘 | NE | 1668 | 居民约100户 | 地下水 |  |
|  | 8 | 黄泥塘 | NE | 1333 | 居民约90户 | 地下水 |  |
|  | 9 | 樟木凼村 | NE | 2452 | 居民约110户 | 地下水 |  |
|  | 10 | 金门前 | NW | 2360 | 居民约15户 | 地下水 |  |
|  | 11 | 新屋 | NW | 2389 | 居民约310户 | 地下水 |  |
|  | 12 | 家洲 | NW | 2015 | 居民约260户 | 地下水 |  |
|  | 13 | 水汲江村 | SW | 1802 | 居民约480户 | 地下水+自来水 |  |
|  | 14 | 大横冲 | SW | 1274 | 居民约270户 | 地下水+自来水 |  |
|  | 15 | 湖阿塘 | SE | 1500 | 居民约100户 | 自来水 |  |
|  | 16 | 大春塘 | SE | 2000 | 居民约1330户 | 自来水 |  |
|  | 17 | 小春塘 | S | 1850 | 居民约5000户 | 自来水 |  |
|  | 18 | 古珠山 | SW | 2372 | 居民约2000户 | 自来水 |  |
|  | 19 | 永州市第二十中学 | SW | 3203 | 师生约1000人 | 自来水 |  |
|  | 20 | 永州市萍州高级中学 | SW | 1629 | 师生约2500人 | 自来水 |  |
|  | 21 | 永州高峰学校 | SE | 1800 | 师生约2300人 | 自来水 |  |
|  | 22 | 湖广医院 | SE | 2400 | 医生、病患约300人 | 自来水 |  |
| 地表水环境 | 1 | 湘江（菱角山水厂取水口下游200米至高溪市码头） | E | 3712 | 工业用水区 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 2 | 芦洪市江（水汲江老桥至入湘江河段） | N | 1200 | 农业用水区 | / |  |
| 地下水环境 | 1 | 评价范围（厂区及周边2.986km2范围内地下水）内的主要含水层和水井 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 1 | 项目区及周边500m范围内植被、水土资源 |  |  |  |  | 面积不减少、性质不改变、功能不降低 |
| 土壤环境 | 1 | 厂区及附近50m范围内土壤 |  |  |  |  | GB36600-2018中第二类用地筛选值标准 |

  - 评价程序

本项目评价工作程序见图1.9-1。

          - 建设项目环境影响评价工作程序图

- 工程概况及工程分析

  - 建设项目概况

项目名称：超低温脱硝催化剂生产线项目。

建设单位：湖南德昊环保新材料有限公司。

建设地点：冷水滩区永州陆港工业园。

建设性质：新建。

主要建设规模和内容：租用厂房面积5000m2，主要引进超低温脱硝催化剂生产线设备4套等相关配套设施。

项目总投资额：项目总投资30000万元，其中环保投资86万元，占项目总投资的0.29%。

劳动定员：劳动定员80人，生产人员三班制，年生产操作330天。

建设期：总体建设期为14个月，投产时间计划在2025年12月。

    - 工程建设内容及组成

项目租用永州兴港建筑有限责任公司永州陆港智慧家居产业园（后更名为陆港新质产业园）13栋标准厂房，厂房面积约为5000m2（单层计容面积），厂区内分原料储备区、成品仓储区、生产加工区，加工区并行布置4条生产线，项目平面布置见附图4，项目主要建设内容见下表：

        - 项目组成一览表

| 类别 | 名称 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产加工区 | 分期建设4条生产线，单条生产线产能规模为3500t/a，单条生产线占地面积为9m×72m，生产加工区总占地面积为2592m2。 |
|  | 原料储备区 | 厂房内北侧设置原料储备区，总占地面积为500m2，主要储备***、***、***、***、***、粘接剂***等。 |
|  | 成品仓储区 | 厂房内西南侧和西侧设置成品仓储区，总占地面积为80m2。 |
| 辅助工程 | 接待室 | 在厂区西北角设置接待室1间 |
|  | 工具间 | 接待室南侧紧邻工具间，主要用于存放检修工具、操作服以及含油抹布暂存桶。 |
|  | 纯水制备间 | 制水规模为2m3/h，供配料用水以及员工日常饮用水。 |
|  | 卫生间 | 卫生间冲厕废水接入园区污水管网。 |
| 公用工程 | 供水 | 园区供水管网 |
|  | 供电 | 园区供电管网 |
|  | 供热 | 项目干燥设备、无尘烘焙生产线均采用电供热，不涉及供热工程。 |
|  | 排水 | 项目生产线不涉及排水，员工生活污水经园区污水管网引至化粪池处理后汇入周边市政污水管网，最终进入下河线污水处理厂。 |
| 环保工程 | 废气处理措施 | 干燥、烘焙过程产生少量颗粒物和挥发性废气，1#和2#生产线废气经收集后经1根20m排气筒外排（G2-1），3#和4#生产线废气经收集后经1根20m排气筒外排（G2-2）。 |
|  |  | 筛分、包装环节产生少量粉尘，通过设置集尘室+布袋除尘器处理后引至干燥焙烧废气系统一并外排，仅包装工位溢出的少量粉尘无组织排放。 |
|  | 废水处理措施 | 生活污水经园区污水管网引至化粪池处理后汇入周边市政污水管网，最终进入下河线污水处理厂。 |
|  | 噪声 | 采取消声、减振、隔声等措施。 |
|  | 固体废物 | 回收漏粉外售给脱硫剂厂家生产综合利用 |
|  |  | 纯水制备系统废滤芯由厂家定期回收，不在厂内暂存 |
|  |  | 生活垃圾暂存于垃圾桶，由园区环卫集中收集转运 |
|  |  | 检修期产生的含油抹布暂存于危废暂存桶，定期转运给有资质单位进行处置 |

    - 产品方案

项目引进年产3500吨超低温脱硝催化剂产品的生产线4条，合计产能为14000t/a，产品与传统钒钛体系催化剂主要性能指标对比如下：

        - 产品与传统钒钛体系催化剂主要性能指标对比一览表

| 项目 | 超低温脱硝催化剂 | 钒钛体系催化剂 |
| --- | --- | --- |
| 起活温度 | 110℃ | 180℃ |
| 适宜运行温度 | 130~180℃ | 180℃以上 |
| 脱硝效率 | 高（温度＞130℃） | 高（温度＞180℃） |
| 催化剂形势 | 颗粒体 | 蜂窝体（或颗粒体） |
| 适用SO2浓度 | ≤30mg/m3 | ≤30mg/m3 |
| 设计空速 | 2000~5000h-1 | 1500~3000（或2000~6000）h-1 |
| 超低排放 | 可实现 | 高于180℃可实现，但低于180℃无法实现 |
| 失活及废催化剂处理 | 非钒钛体系，无毒、非危废，可由我司直接回收后资源化循环利用 | 钒钛系废催化剂为危废，需要具备危废处理资质厂家回收处理 |
| 市场应用 | 排放温度低于180℃或经脱硫、除尘治理后温度低于180℃的各类烟气 | 应用广泛，但烟气温度低于180℃时，无法解决。 |

    - 生产设备

根据项目可研，项目生产线主要设备见下表：

        - 项目主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 负荷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200高压螺旋挤出机 | ZLJ200A | 4 | 26KW/台 | 每条生产线1台 |
| 2 | 1000揉练捏合机 | NHJ1000 | 8 | 185KW/台 | 每条生产线2台 |
| 3 | 500高速混料机 | DX-1000 | 8 | 140KW/台 | 每条生产线2台 |
| 4 | 网带干燥设备 | 26m | 4 | 780KW/台 | 每条生产线1台 |
| 5 | 周转提升皮带机 | / | 4 | 5.2KW/台 | 每条生产线1台 |
| 6 | 布料器 | / | 4 | 1.5KW/台 | 每条生产线1台 |
| 7 | 无尘烘焙生产线 | 36m | 4 | 630KW/台 | 每条生产线1台 |
| 8 | 筛分上料皮带机 | / | 4 | 5.2KW/台 | 每条生产线1台 |
| 9 | 筛选机组 | / | 4 | 2.2KW/台 | 每条生产线1台，配套漏粉回收 |
| 10 | 包装上料皮带机 | / | 4 | 2.2KW/台 | 每条生产线1台 |
| 11 | 成品料仓 | 6m3 | 4 | / | 每条生产线1座 |
| 12 | 空压机系统 | / | 1 |  | 为网带干燥设备提供气源，4条生产线共用 |
| 13 | 水冷却器 | / | 2 | / | 项目配置2台水冷却器，分别为1匹和10匹 |
| 14 | 纯水制备系统 | 2t/h | 1 | 8KW/台 | 4条生产线共用 |
| 15 | 抽真空系统 | / | 4 | / | 当挤出颗粒料水分含量较高时启用 |
| 16 | 叉车 | / | 2 | / | / |
| 17 | 手动叉车 | / | 2 | / | / |
| 18 | 1.5吨电动葫芦 | / | 1 | / | / |

    - 主要原辅材料

      - 原辅材料消耗量

项目所需主要原辅料包括***、***、***、***、***以及***，均可在国内采购，质量能够满足本项目生产的需要。本项目所需原辅材料见下表2.1-4，生产原辅材料及动力年消耗情况见表2.1-5。

        - 本项目所需原辅材料用量一览表

| 序号 | 名称 | 品种、规格 | 物态 | 用量（t/a） | 包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | 一等品 | 白色粉末 | 5600 | 25kg/袋 | 市场采购 |
| 2 | *** | *** | 白色粉末 | 6400 | 50kg/袋 | 市场采购 |
| 3 | *** | 合格品 | 白色粉末 | 1600 | 25kg/袋 | 市场采购 |
| 4 | *** | 合格品 | 无色液体 | 2400 | 1250kg/吨桶 | 市场采购 |
| 5 | *** | 合格品 | 液体 | 100 | 25kg/桶 | 市场采购 |
| 6 | *** | 合格品 | 白色粉末 | 80 | 10kg/袋 | 市场采购 |
| 7 | 纯水 | / | 液体 | 3168 | / | 纯水制备系统 |

        - 生产原辅材料及动力年消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水（新鲜水） | t/a | 6195 | 其中纯水制备系统耗水4224t/a，冷水系统补充耗水1080t/a，生活用水量为891t/a |
| 2 | 年耗电量 | 104kWh | 4000 | / |

      - 原辅材料质量要求

项目所需主要原辅料包括***、***、***、***、***以及***，其中主要原料***符合《工业***》、***符合《***》（注：***产品中不含钍、铀等放射性元素，产品流通过程中按一般化学品要求执行，不属于含放射性的物品）、***（***）符合《***》、***符合《食品安全国家标准 食品添加剂 ***》等。

    - 公辅工程

1、供电

拟建项目的用电来自园区10千伏线路供电，拟建项目用电负荷主要为生产设备用电，根据设备运行要求及《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的规定，并参考同类项目其他单位的用电负荷，本项目可燃气体报警系统、火灾报警系统、应急照明等均为一级特别重要负荷，消防用电负荷为二级负荷，生产用电设备与其他用电均为三级负荷。

2、供水

（1）园区供水系统

拟建项目给水水源依托园区现有供水管网，水源水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），项目给水系统可分为生产、生活、消防、循环水四大给水系统。

项目园区铺设环状消防水管道，供水压力按0.6～0.8MPa设计，并设置一定数量的地上式消火栓及消防水炮，消火栓间距不大于60m。

园区设消防水泵房及消防水池一座（有效容积864m3），储存火灾延续时间内全部的室内消火栓系统和自动喷水灭火系统用水量（864m3），在园区最高建筑物8#屋顶设置有效容积18m3的消防水箱，并设置稳压泵组满足最不利点静水压力不小于0.15MPa要求，可满足园区消防要求。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）的规定，项目同一时间内的火灾起数按1起计，拟建项目消防用水量最大处为6#厂房（火灾危险性为丙类），室外消火栓消防用水量为40L/s，室内消火栓消防用水量为20L/s，火灾延续时间3h，共需消防水648m3。

（2）厂区纯水制备系统

项目配套1套纯化制备系统，制备能力：2t/h，纯化水采用二级反渗透+EDI工艺制备纯化水，工艺过程为：原水→多介质过滤→活性炭过滤→一级反渗透→pH调节→二级反渗透→EDI→纯化水。系统主要设备为进口，全自动微机控制，纯化水的制备率为75%，浓水用于厂区员工洗手、拖地用水，最终进入园区污水管网系统。

3、排水

生活污水经园区污水管网引至化粪池处理后汇入周边市政污水管网，最终进入下河线污水处理厂。

4、供气

拟建项目干燥和烘焙设备能耗为电能，不需要使用天然气。

5、采暖、通风、空调

（1）采暖

拟建项目不设置集中采暖。

（2）通风

拟建项目13#厂房为钢结构，根据工艺要求，采用自然通风和机械通风相结合的方式满足通风要求。

（3）空调

拟建项目在13#厂房的办公区域设置空调。

    - 项目总体布局

项目租用永州兴港建筑有限责任公司永州陆港智慧家居产业园（后更名为陆港新质产业园）13栋标准厂房，厂房面积约为5000m2（单层计容面积），总体布局简单，厂区内北侧布局原料储备区、其南侧布局生产加工区，厂房西侧布局成品仓储区，整个平面布置做到了功能分区明确，布置紧凑，节约用地。生产物流顺畅，运费能耗最低，符合各种防护间距，确保生产安全，总体上，平面布置较为合理。项目总平面布置详见附图5。

    - 主要技术经济指标

工程主要技术经济指标统计见下表：

        - 项目主要技术经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产及产品规模 |  |  |  |
| 1 | 超低温脱硝催化剂 | t/a | 14000 |  |
| 二 | 主要原辅材料用量 |  |  |  |
| 1 | *** | t/a | 5400 |  |
| 2 | *** | t/a | 6400 |  |
| 3 | *** | t/a | 1600 |  |
| 4 | *** | t/a | 2400 |  |
| 5 | *** | t/a | 100 |  |
| 6 | *** | t/a | 80 |  |
| 三 | 年操作时间 | 小时 | 7920 |  |
| 四 | 动力消耗量 |  |  |  |
| 1 | 供水（新鲜水） | t/a | 7200 |  |
| 2 | 年耗电量 | 104kWh | 4000 |  |
| 五 | 运输量 |  |  |  |
| 1 | 运入量 | t/a | 16180 |  |
| 2 | 运出量 | t/a | 14084.59 | 产品：14000t/a，回收漏粉84.59t/a |
| 六 | 总定员 | 人 | 80 |  |
| 七 | 总占地面积 | m2 | 5000 |  |
| 八 | 项目总投资 | 万元 | 30000 |  |

  - 产污环节分析及污染源源强

    - 施工期产污分析

项目租用厂房面积5000m2，主要引进超低温脱硝催化剂生产线设备4套等相关配套设施，施工期不存在土建环境影响，主要为设备运输、安装等产生短暂的施工期环境影响。

    - 运营期产污节点分析

项目采用混合法生产固体催化剂，即物料按比例计量后进行混料、捏合、挤出成型后送至干燥、焙烧工段，最终经包装后入库待售，生产工艺流程较为简单，营运期影响因素详见图2.2-1。

***

          - 运营期工艺流程及主要产污环节图

项目生产环节主要可分为预处理段、干燥焙烧段和后处理段。

1、预处理段

经市场采购各类原辅料经计量后通过叉车转运至投料区，采用1.5吨电动葫芦提升至预处理段3F，利用人工拆解包装袋后进行人工投料，一般按粉状料、液体料（***、***）的顺序投料，粉状料投料时同步利用喷雾的方式加入纯水，按计量配比完成投料后关闭混料机投料口进行搅拌，搅拌时长约0.5h，打开混料机底部卸料阀，混料进入落料漏斗，后经溜槽进入揉练捏合机进行捏合，使混料混合更均匀，物料由捏合机落料溜槽进入高压螺旋挤出机，得到长约5cm，粒径约为1cm的颗粒棒湿坯料，挤压机配套水冷系统，在气温较高时进行冷却更有利于物料成型。成型的颗粒棒湿坯料均布在网带传送带送入干燥线进行干燥。混合物料中的***粘合剂属于水溶性粘合剂，具有稳定的粘结性，无毒无害，通过物理作用粘结在一起，不会发生化学反应，可增加产品强度和吸附性。

2、干燥焙烧段

干燥设备内置网带，颗粒棒湿坯料均布在网带上。网带干燥设备总长26m，网带传送速度为5m/h，设备可分段进行温度的控制，设备前端6m控制温度为50℃~100℃，7m~26m控制温度为100℃~120℃，设备腔体顶部有抽风管与后端风机相连，腔体内保持微负压环境，腔体外围有300~400mm厚岩棉保温材料，干燥时长约为6~8小时，干燥设备两端与大气相通，经干燥后物料经周转提升皮带机、布料器将已干燥颗粒棒送入无尘烘焙生产线。

无尘烘焙生产线内置网带，颗粒棒湿坯料均布在网带上，网带干燥设备总长36m，网带传送速度为3~4m/h，设备可分段进行温度的控制，设备前端8m控制温度为100℃~300℃，9m~36m控制温度为350℃~450℃，设备腔体顶部有抽风管与后端风机相连，腔体内保持微负压、有氧环境，腔体外围有300~400mm厚岩棉保温材料，干燥时长约为8~10小时，焙烧设备两端与大气相通，经焙烧后物料经周转提升皮带机、布料器将已焙烧成品颗粒棒送至后处理段。

干燥和焙烧能源消耗均为用电，结合物料理化性质可知，焙烧段发生的主要反应如下：

***

从上述反应方程式可知，有机物料（***、***）在氧气参与下最终分解为二氧化碳和水蒸气，且干燥和焙烧环节物料均摊布在网带上，以缓慢速度穿过干燥或焙烧设备，过程中不存在物料之间的碰撞，因此产生的粉尘量很少。

3、后处理段

经烘焙后的物料自动接续到筛分上料皮带机进入筛分机组，在筛分上料皮带机下方配套漏粉回收箱，筛分后经包装上料皮带机进入包装工段，后处理段会产生少量粉尘，采用密闭集尘间对无组织粉尘进行拦截，并配套布袋除尘器，除尘后废气接入干燥焙烧集气系统一并外排，该过程仅包装工位有少量无组织粉尘外逸。

综上所述，项目主要污染源及污染物情况见下表：

        - 本项目营运期主要污染源及污染物情况一览表

| 序号 | 污染源 | 主要产污环节 | 产污环节代码 | 主要污染物 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混料工段 | 分装物料投料产生少量粉尘 | G1 | 颗粒物 | 无组织、间歇 |
|  | 干燥、焙烧工段 | 原辅料分解废气、少量挥发性有机物和颗粒物 | G2 | CO2、颗粒物和非甲烷总烃 | 有组织、连续 |
|  | 筛分、包装 | 包装出料时产生粉尘 | G3 | 颗粒物 | 无组织、间歇 |
| 2 | 筛分工段 | 漏粉回收 | S1 | 漏粉 | 间歇产生 |
|  | 纯水制备系统 | 定期更换滤芯 | S2 | 废滤芯 | 间歇产生 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | S3 | 生活垃圾 | 间歇产生 |
|  | 检修工段 | 设备检修 | S4 | 含油抹布 | 间歇产生 |
| 3 | 生产设备 | 高速混料机、揉练捏合机、高压螺旋挤出机、筛选机组 | / | 噪声 | 连续产生 |
|  | 配套设备 | 空压机 | / | 噪声 | 连续产生 |

    - 物料平衡

超低温脱硝催化剂物料平衡见表2.2-3和图2.2-2。

        - 项目物料平衡表

| 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *** | 5600 | 产品 | 脱硝剂 | 14000 |
| *** | 6400 | 固废 | 回收漏粉+布袋除尘器收尘 | 84.59 |
| *** | 1600 | 废气 | 颗粒物 | 1.64 |
| *** | 2400 |  | 非甲烷总烃 | 0.64 |
| *** | 100 |  | 水蒸气 | 2960.5 |
| 粘结剂 | 80 |  | 二氧化碳 | 2300.63 |
| 新鲜水 | 6195 | 废水 | 纯水制备浓水 | 1056 |
|  |  |  | 生活污水 | 712.8 |
|  |  | 其他 | 水冷系统排水 | 1080 |
|  |  |  | 员工生活用水耗散 | 178.2 |
| 合计 | 22375 | 合计 |  | 22375 |

***

          - 项目物料平衡图（单位：t/a）

    - 水平衡

超低温脱硝催化剂水平衡图2.2-3。

          - 项目水平衡图（单位：t/a）

    - 运营期污染源强

      - 运营期大气污染源强

营运期大气污染源主要来自粉料在混料投料产生的粉尘，干燥和焙烧工段产生的颗粒物、非甲烷总烃和CO2，以及筛分和包装时产生的粉尘。

- 1、投料粉尘

人工投料至混料机中会产生投料粉尘，项目所需主要原辅料包括***、***、***、***、***以及***，其中***、***、***及***均属于粉状物料，因质量小在投料过程中会产生粉尘，产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》中同为粉状物料解包、投料的数据，解包、投料按0.2kg/t粉料计，本项目粉状物料投加量13680t/a，投料粉尘产生量为2.74t/a。项目设置4条生产线，共设置8个投料工位，投料时需要加入纯水，为抑制投料过程产生粉尘，拟采用喷雾的方式加入纯水，投料产生粉尘大部分沉降至工位附近，少部分被厂房拦截，厂区内总沉降率按80%考虑，则无组织排放的投料粉尘量约为0.55t/a。

- 2、干燥焙烧废气

成型颗粒棒湿坯料送至干燥段，该段主要作用是去除湿坯料水分，到无尘烘焙生产线后，烘焙段温度350~450℃，焙烧时长约为8~10小时，坯料内部发生化学反应，***分解产生二氧化碳工艺废气，同时粘结剂（***）、***在此温度下会挥发燃烧，最终生成CO2和水，同时在焙烧过程中会产生少量颗粒物。

（1）废气排放方案

结合废气处理方案设计，1#和2#生产线干燥、焙烧废气分别经集气系统收集后经共同的G2-1排气筒外排，3#和4#生产线干燥、焙烧废气分别经集气系统收集后经共同的G2-2排气筒外排，排气筒位置见附图5示意。

          - 项目废气收集处理方案设计示意图

（2）非甲烷总烃

结合工况可知，干燥过程控制温度为120℃，颗粒棒湿坯料中水分大部分在干燥段全部挥发，而***的挥发情况较难判定，经查阅相关资料，***沸点122℃（2kPa），在干燥工段湿坯料表面存在少量***随水分挥发，根据建设单位在湖南省岳阳市建设超低温脱硝催化剂生产线实际运行情况，生产线明显无酸性气体或其他异味气体逸出，为得到该工段非甲烷总烃产排污水平，本次评价委托湖南乾诚检测有限公司于2024年12月24日~25日对1#已建催化剂生产线进行污染源监测，监测相关情况如下表：

        - 监测时生产工况

| - 工况核查 | - 核查内容 |
| --- | --- |
| 产品生产 工况核查 | 超低温硝脱硝催化剂新材料生产为3500吨/年（年工作时间330天，约12.12吨/天），2024年12月24日监测期间，实际生产为10吨/天，当天生产工况为82.50%。 |

        - 非甲烷总烃监测结果一览表

| - 采样环境 | 2024.12.24 烟温均值：93.7℃ 烟气流速均值：11.10m/s 含湿量均值：4.4% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采样点位 | - 检测项目 | - 标干流量（m3/h） |  |  | - 实测浓度（mg/m3） |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 干燥焙烧废气 排气筒 | 非甲烷总烃 | 9971 | 10146 | 10233 | 1.57 | 1.61 | 1.65 |
| 备注：本表仅监测1#生产线非甲烷总烃产排污情况 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可估算出，在干燥焙烧工段非甲烷总烃产生量为0.016kg/h，即0.39kg/d，由此可计算得出非甲烷总烃的产生系数为0.04kg/t-产品，在4条生产线满负荷生产工况下，经计算得到G2-1和G2-2排气筒排放速率分别为0.04kg/h。

焙烧段***、***全部挥发后与氧气反应生成CO2和水蒸气，硅胶在加热环境下会失去结晶水生成二氧化硅，不涉及挥发性有机物产生。

（3）CO2

通过生产用原辅料理化性质分析可知，***在焙烧环境下分解为二氧化锰和二氧化碳，而***在850-1000℃灼烧方可得到稀土氧化物产品，本项目焙烧条件350~450℃，因此***不会分解得到二氧化碳。此外，***、***在焙烧工段全部燃烧生成CO2，通过物料衡算估算产生二氧化碳2300.63t/a，二氧化碳无环境质量标准和排放标准，因此本次评价仅开展全厂碳排放核算，具体核算结果见4.9章节。

（4）颗粒物

结合工艺流程分析，颗粒棒湿坯料均布在网带上进行干燥和焙烧，过程中物料无碰撞，产生颗粒物较少，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之《2666环境污染处理专用药剂材料制造行业系数手册》，颗粒物的产污特征与陶粒生产基本类似，因此本次评价参考同为焙烧/烧结工艺生产的产污系数，即1.78×103~8.87×103克/吨-产品，本项目取其平均值，即每吨产品产生5.355kg，产生总量为85.68t/a，该部分颗粒物绝大部分通过网带带出至后加工工段（即筛分包装工段），少部分通过干燥焙烧集气系统外排，为了解干燥焙烧集气系统颗粒物的产排情况，本次评价委托湖南乾诚检测有限公司于2024年12月24日~25日对1#已建催化剂生产线进行污染源监测，监测时生产工况见表2.2-3，颗粒物监测结果一览表如下：

        - 颗粒物监测结果一览表

| - 采样环境 | 2024.12.24 烟温均值：93.7℃ 烟气流速均值：11.10m/s 含湿量均值：4.4% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采样点位 | - 检测项目 | - 标干流量（m3/h） |  |  | - 实测浓度（mg/m3） |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 干燥焙烧废气 排气筒 | 非甲烷总烃 | 9971 | 10146 | 10233 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 备注：本表仅监测1#生产线颗粒物产排污情况 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可估算出，在干燥焙烧工段颗粒物产生量为0.014kg/h，即0.33kg/d，由此可计算得出颗粒物的产生系数为0.03kg/t-产品，在4条生产线满负荷生产工况下，经计算得到G2-1和G2-2排气筒排放速率分别为0.03kg/h，合计0.48t/a。

- 3、筛分包装粉尘

经焙烧后的物料完成了碳化，质地变硬，主要形状呈颗粒棒状（尺寸约5cm，粒径约为1cm），经筛分上料皮带机送至筛选机组，在此过程将带出焙烧工段约85.2t/a粉尘量，其中大部分粉料进入漏粉回收箱（每生产100吨产品回收漏粉量为500kg，回收量约为80t/a），少部分（约5.2t/a）呈细颗粒悬浮于空气中，该部分粉尘采用集尘间进行拦截并配套布袋除尘器除尘，集气效率按90%考虑，除尘效率按98%考虑，则筛分包装粉尘无组织排放量约为0.52t/a，有组织排放粉尘量约为0.09t/a，与干燥焙烧废气一并外排，布袋除尘收尘与回收漏粉一并装袋外运处置（装袋工序均在集尘间内完成）。

综上所述，干燥焙烧废气综合产排情况见下表：

        - 干燥焙烧生产线产排情况表

| 序号 | 产物节点 | 污染物 | 污染物的产生情况 |  |  | 处理措施 | 去除效率% | 污染物的排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 烟囱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 高度/等效直径*（m） | 烟气温度（℃） | 排气量（m3/h） | 编号 |
| 1 | 干燥焙烧废气（1#） | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.02 | / | / | / | 颗粒物：0.285t/a， 非甲烷总烃：0.32t/a | 颗粒物：0.04kg/h， 非甲烷总烃：0.04kg/h | 颗粒物：1.8mg/m3， 非甲烷总烃：2mg/m3 | 颗粒物：120mg/m3，2.95kg/h 非甲烷总烃：120mg/m3，8.5kg/h |  | 20/1.2 | 95 | 20000 | G2-1 |
|  |  | 颗粒物 | 0.12 | 0.015 | 1.37 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 筛分包装废气（1#） | 颗粒物 | 1.3 | 0.164 | / | 集尘间+布袋除尘器 | 88.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 干燥焙烧废气（2#） | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.02 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.12 | 0.015 | 1.37 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 筛分包装废气（2#） | 颗粒物 | 1.3 | 0.164 | / | 集尘间+布袋除尘器 | 88.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 干燥焙烧废气（3#） | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.02 | / | / | / | 颗粒物：0.285t/a， 非甲烷总烃：0.32t/a | 颗粒物：0.04kg/h， 非甲烷总烃：0.04kg/h | 颗粒物：1.8mg/m3， 非甲烷总烃：2mg/m3 | 颗粒物：120mg/m3，2.95kg/h 非甲烷总烃：120mg/m3，8.5kg/h |  | 20/1.2 | 95 | 20000 | G2-2 |
|  |  | 颗粒物 | 0.12 | 0.015 | 1.37 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 筛分包装废气（3#） | 颗粒物 | 1.3 | 0.164 | / | 集尘间+布袋除尘器 | 88.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 干燥焙烧废气（4#） | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.02 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.12 | 0.015 | 1.37 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 筛分包装废气（4#） | 颗粒物 | 1.3 | 0.164 | / | 集尘间+布袋除尘器 | 88.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，各生产线干燥焙烧废气产生源强较小，经集气系统收集后引至屋顶排放，颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）更严者，非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放速率8.5kg/h，排放浓度120mg/m3的相关要求。

- 4、各类废气汇总

大气污染物排放情况汇总情况见下表：

        - 项目废气污染物排放情况一览表   单位：t/a

| 污染物 污染源项 | 颗粒物 | CO2 | 非甲烷总烃 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投料粉尘 | 0.55 | / | / | 间歇、无组织 |
| 干燥焙烧废气 | 0.57 | 2300.63 | 0.64 | 连续，有组织 |
| 筛分包装粉尘 | 0.52 | / | / | 间歇、无组织 |
| 合计 | 1.64 | 2300.63 | 0.64 | / |

      - 运营期噪声污染源强

生产线及配套工程各种生产设备如水泵、风机、电机等运行时产生噪声，可以达到70-85dB(A)，大部分设备噪声在65-70dB(A)左右。

        - 设备噪声预测源强

| 序号 | 车间 | 声源名称 | 空间相对位置 |  |  | （声压级/距声源距离）/ dB(A)/m | 声源控制措施 | 运行 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 13#车间 | 空压机 | 72 | 20 | 1.2 | 70~85 | 基础减震、隔声 | 连续 |
| 2 |  | 高速混料机1 | 100 | 38 | 3.5 | 60~65 | 基础减震 | 连续 |
| 3 |  | 高速混料机2 | 100 | 29 | 3.5 | 60~65 | 基础减震 | 连续 |
| 4 |  | 高速混料机3 | 100 | 20 | 3.5 | 60~65 | 基础减震 | 连续 |
| 5 |  | 高速混料机4 | 100 | 11 | 3.5 | 60~65 | 基础减震 | 连续 |
| 6 |  | 筛选机组1 | 48 | 36 | 1.2 | 65~70 | 基础减震、隔声 | 连续 |
| 7 |  | 筛选机组2 | 48 | 33 | 1.2 | 65~70 | 基础减震、隔声 | 连续 |
| 8 |  | 筛选机组3 | 48 | 26 | 1.2 | 65~70 | 基础减震、隔声 | 连续 |
| 9 |  | 筛选机组4 | 48 | 21 | 1.2 | 65~70 | 基础减震、隔声 | 连续 |
| 10 |  | 风机1 | 64 | 32 | 1.2 | 75~80 | 消声器 | 连续 |
| 11 |  | 风机2 | 60 | 34 | 1.2 | 75~80 | 消声器 | 连续 |

      - 运营期废水污染源强

本项目排水采用雨污分流制。纯水制备系统产生的浓水（1056m3/a）用于厂区员工洗手、洗拖把后，最终进入园区污水管网系统。

生产线不涉及废水排放，员工未在厂区内食宿，项目劳动定员全厂80人，实行三班两运转，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），车间工人生活用水定额为50L/人•班（含员工洗手、洗拖把用水），故企业员工日均生活用水量约2.7m3/d。生活污水量按生活用水量的80%计，故本项目生活污水量约为2.16m3/d（712.8m3/a），生活污水中的主要污染物为COD、NH3-N等，生活污水经化粪池预处理后接入周边市政污水管网，最终汇入下河线污水处理厂。

        - 本项目生活污水进水水质情况

| 废水类型 | 废水量 （m3/a） | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 处理措施 | 处理后 |  | 处理后去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生活污水 | 1768.8 | COD | 350 | 0.62 | 化粪池 | 300 | 0.53 | 周边市政污水管网 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.35 |  | 120 | 0.21 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.05 |  | 20 | 0.04 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.35 |  | 100 | 0.18 |  |

      - 固体废物污染源强核算

项目租用厂房进行生产，不提供员工食宿，产生少量生活垃圾。生产工序前端混料、捏合、挤出成型可能产生未拌匀物料或投料工位人工清扫回收的原料粉尘，直接返回混料即可。干燥、烘焙工序均在密闭设备内进行，出料后通过筛分上料皮带机输送至筛选机组，在此过程配套设置漏粉回收箱，回收粉料全部外售综合利用。此外，配套工程会产生少量固废，如纯水制备系统定期更换滤芯以及在设备检修期间产生少量含油抹布。

- 1、废滤芯

纯水制备系统采用多介质过滤、活性炭过滤、一级反渗透、二级反渗透工序，定期产生废滤芯，估算产生量约为0.05t/a，属于一般固体废物，由厂家回收更换。

- 2、漏粉回收

经焙烧后的半成品通过筛分上料皮带机送至筛选机组，在此过程配套设置漏粉回收箱，回收已不成型的粉料，根据中试期间已运行生产线的漏粉回收量估算系数为：每生产100吨产品回收漏粉量为500kg，由此可估算漏粉回收量为80t/a，本次环评提出针对集尘室配套布袋除尘器，收尘量约为4.59吨，由此可知回收成品粉尘量为84.59t/a。

结合原辅料理化性质，以及工况下反应机理可分析知道，该粉料主要含二氧化锰以及***，暂存在原料堆存区，定期外售至山东创控环保科技有限公司，相关外售协议见附件4。

- 3、含油抹布

项目生产线检修过程的含油抹布产生量约为0.01t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年），废含油抹布（HW49、900-041-49）属于危险废物，交有资质单位处理。

- 4、生活垃圾

生活垃圾主要为纸类、塑料类、一次性饭盒等，生活垃圾每天由园区环卫清运处置。项目劳动定员全厂80人，实行三班两运转，按照垃圾产生量平均每人每天0.3kg计算，估算生活垃圾产生量约为16kg/d，全年生活垃圾产生量为5.28t。

固体废弃物产生量汇总见下表：

        - 本项目固体废物产生及排放情况	单位：t/a

| 序号 | 分类 | 污染物 | 废物类别 | 产生量 t/a | 性状 | 主要成分 | 产生工序 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业固废 | 废滤芯 | / | 0.05 | 固态 | / | 滤芯更换过程 | 由厂家回收更换 |
| 2 |  | 回收漏粉 | / | 84.59 | 固态 | 二氧化锰、二氧化硅、***、***等 | 筛分物料输送过程 | 定期外售 |
| 3 |  | 含油抹布 | HW49、900-041-49 | 0.01 | 固态 | / | 维修检修 | 暂存至危废暂存桶，由有资质单位进行处置 |
| 4 | 生活垃圾 |  | 其他废物 | 5.28 | 固态 | / | 办公生活 | 环卫统一清运 |

        - 本项目危险废物汇总一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废含油抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 维修检修 | 固态 | / | 矿物油 | 1年 | T，I | 存至危废暂存桶，由有资质单位进行处置 |

    - 污染物排放量汇总统计

项目污染物排放量汇总统计见表2.2-12。

        - 项目污染物产生排放汇总统计表

| 时段 | 污染源名称 |  | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 浓度 | 产生量t/a |  | 浓度 | 排放量/处置量 |
| 运营期 | 废水 | 生活污水1768.8m3/a | COD | 350mg/L | 0.62 | 少量冲厕废水经陆港工业园化粪池处理后接入周边市政污水管网，最终汇入下河线污水处理厂 | 300mg/L | 0.53 |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L | 0.35 |  | 150mg/L | 0.21 |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.05 |  | 30mg/L | 0.04 |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.35 |  | 100mg/L | 0.18 |
|  | 废气 | 混料粉尘 | 颗粒物 | / | 2.74 | / | / | 0.55 |
|  |  | 干燥焙烧废气 | CO2 | / | 2300.63 | 集气系统+20m排气筒有组织排放 | / | 2300.63 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 0.64 |  | 2mg/m3 | 0.64 |
|  |  | 筛分废气 | 颗粒物 | / | 5.2 | 集尘间+布袋除尘器+依托干燥焙烧废气收集系统 | 0.84mg/m3 | 1.09t/a（其中无组织排放0.52t/a，有组织排放0.57t/a） |
|  | 噪声 | 设备噪声 | / | / | 65～85dB(A) | 消声、隔声、减振综合防治 | / | / |
|  | 固废 | 废滤芯 | / | / | 0.05 | 厂家定期回收更换 | / | 0.05 |
|  |  | 回收漏粉 | / | / | 84.59 | 部分回到混料工段，部分作为一般固废处置 | / | 84.59 |
|  |  | 含油抹布 | / | / | 0.01 | 暂存至危废暂存桶，由有资质单位进行处置 | / | 0.01 |
|  |  | 生活垃圾 | / | / | 5.28 | 交由当地环卫部门处置 | / | 5.28 |

- 环境现状调查与评价

  - 自然环境概况

    - 地理位置

永州市位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置北纬24°39′至26°51′，东经111°06′至112°21′。

该区东邻祁阳县，南接零陵区，西与东安县交界，北与邵阳市毗邻。湘江自南向北穿越城区，湘桂铁路横贯东西，322、207国道及九条省道在境内纵横交错，永州至广东连州二级公路、湘桂铁路、洛湛铁路、衡昆高速公路和湘江水道形成区域间的交通枢纽，北可到达华中重镇武汉，北上中原，东出华东。西南向可以直通西南部各大省区，并可从广西北海、防城和广东湛江出海，是中原和华东地区通往大西南的通道。永州机场已开通长沙、广州航线。永州是内地直达两广（广东、广西）、两南（海南、大西南）、两区（香港、澳门地区）的重要通道，交通运输十分便利。

本项目位于永州市冷水滩区凤凰街道谷源路与月岩路交汇处西北角智慧家居产业园（后更名为陆港新质产业园）一期13#厂房，项目地理位置见附图1。

    - 地形、地质、地貌

永州市地处零祁盆地的中部腹地，地貌类型俱全，地形西北和南部高，东部低，山地、丘陵、平岗、盆地相互交织，田间阡陌，错落有致。区内主要山脉为四明山，境内主要山峰为腾去岭，海拔1052m。地质为海相沉积的碳酸盐岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤。根据地质勘测结果显示，本地段无断裂构造通过工程区，场地地质基本为回填风化岩和素土，为良好的地质承力结构。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），永州市地震动峰值加速度分区为0.05g，对照地震烈度VI度，无需设防。

    - 气候、气象

永州市属亚热带大陆性季风性湿润气候，受地形和季风影响，全区温光资源丰富，气候类型多样，全区四季分明，严冬期短，无霜期长，春季多雨，夏秋多旱，热量丰富，雨量充沛。

根据冷水滩气象站统计资料，永州多年平均气温18.7℃，累年极端最高气温41.1℃，累年极端最低气温-4.0℃；多年平均气压995.3hPa；多年平均降水量1203.3mm；多年平均相对湿度为77.3%；最大风速27.2m/s，多年平均风速2.4m/s，多年主导风向为NNE、风向频率为17.2%。

    - 水文条件

永州市地处湘江上游，水资源丰富，水资源总量10.73亿立方米，其中地表水总量7.65亿立方米，地下水总量3.08亿立方米，湘江沿南向北经过该区11个乡镇，主长80公里。境内有一级支流13条，二级支流11条，三级支流58条，合计流程213公里，还有双牌水库六条支渠流入境内，全长103公里，形成了以湘江为主干的树枝状水系网。现有大型水利工程一处，中型水库一座，小二型水库118座，大小山塘27664口，蓄、引提总水量达到2.61亿立方米。全区有效灌溉面积29.93万亩，旱涝保收面积21.45万亩，分别占耕地总面积的85.3％和61.13％。

湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。

全长817公里，流域面积92300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航，是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。湘江多年平均流量691.1m³/s，最大流量17700m³/s，最小流量44m³/s。

本项目运营期生产、生活污水分别预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及下河线污水处理厂进水水质标准中较严水质标准后，经市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理，达标后外排至湘江。

    - 自然资源

永州市自然资源有水资源、矿产资源、土地资源、野生动植物资源。年均水资源总量13.268亿立方米。境内发现的矿产资源有15种，基本或探明储量的矿产有7种，能源矿产以煤矿为主，黑色金属矿产主要为锰、铁，但品位不高，开发价值不大。境内耕地面积37452.16公顷。野生植物主要是以乔、灌木为主的天然或人工植物群落，分7大类，其中乔、灌木84科、230属、669种。野生动物种类繁多，野生脊椎动物3类39科73种。

经现场调查，本项目区域内人类活动极为频繁，无野生珍稀濒危动植物，同时项目开发内无文物古迹保护单位。

    - 生态环境

（1）植物

本项目区域属于南岭西部区系的中亚热带常绿阔叶林区，区域内植被主要为亚热带地区广泛分布的常绿阔叶林、阔叶针叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，除樟树为国家二级保护植物外，踏勘和走访未见其他野生的国家保护植物种类。樟树在湖南一带分布十分广泛，属常见种，所以区内无珍稀濒危的野生生物多样性保护内容。

（2）动物

经调查，项目所在区域人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布。项目区域动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要野生动物都是一些常见的种类，如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼、喜鹊、八哥等。

  - 永州市经济技术开发区

永州市凤凰园经济开发区成立于1988年，1990年经省人民政府批准为省级重点开发区（湘体改字〔1990〕36号）。

2006年经国家发改委公告（2006第8号）核准该区四至范围为：东至万寿路，南至湘桂铁路、春江路、欣欣路、前进路、陶源路、凤凰路、紫霞路，西至珍珠路，北至淡岩路，面积600公顷。主导产业为汽车制造业、农副食品加工业、医药制造业。

2013年11月，永州凤凰园经济技术开发区更名为永州经济技术开发区（湘发改函〔2013〕275号）。2013年12月永州经开区进行了规划环评，并获得批复《关于湖南永州经济技术开发区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕306号），规划环评批复园区总用地面积为18.93平方公里。

2016年9月，湖南省人民政府出具《关于永州经济技术开发区总体规划（2013-2020）》的批复，永州经开区总用地面积13.08km²，分为南部片区和北部片区，其中北部片区6.98平方公里，南部片区总用地面积6.1平方公里。北部园区范围：南至湘跃路、湖塘路、陶源路，北至谷源路，东至丘田路，西至珍珠北路；南部片区范围：东至湘江西路、金水路、猎豹路，西至潇湘大道、袁家路、南至城南大道、北至仁湾路、南甸路。

2018年，依据《中国开发区审核公告目录》（2018年版）永州经开区核准面积为13.04km²。主导产业以零部件、食品、医药。

2020年，永州经开区对永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整，取得审查意见《湖南省生态环境厅关于〈永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整环境影响说明〉审查意见的函》（湘环评函〔2020〕41号）。该地块处于原规划环评南部片区范围内，北至长丰大道，西至潇湘大道，南至城南大道，东至高新大道（袁家路），该地块大部分未纳入国家核准范围内。长丰工业园片控规C街区部分地块规划范围为168.88公顷，全部在南部片区的规划范围内，其中约29.31公顷位于南部片区的核准范围内。

2021年6月，经国务院批准（国办函〔2021〕64号），同意永州经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区。永州经济技术开发区最终核准面积为13.01km²。

2021年11月永州经开区进行了永州经济技术开发区环境影响跟踪规划环评，并获得批复《湖南省生态环境厅关于永州经济技术开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕15号）。

2023年12月26日，湖南省发展和改革委员会以《关于同意永州经济技术开发区开展扩区前期工作的函》（湘发改函〔2023〕106号）同意永州经开区开展扩区工作。永州经开区组织编制了《永州经济技术开发区调区扩区总体控制性详细规划》，目前正在开展永州经济技术开发区调扩区规划环境影响评价工作。

2024年10月25日，湖南省生态环境厅以《关于永州经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2024〕51号）同意通过审查。

根据《永州经济技术开发区调区扩区总体控制性详细规划》，本项目位于永州经济技术开发区扩区范围。

  - 下河线污水处理厂

永州市下河线污水处理厂位于冷水滩区东北角的下河线，厂区总占地面积159.2亩，一期工程占地77.0亩，总投资为14500万元，设计污水处理规模为10万m³/d，分为两组进行建设。二期扩建后，下河线污水处理厂设计总规模为20万m³/d，该污水处理站采用A2/O处理工艺，经处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入湘江港子口段。

根据下河线污水处理厂实际运行情况，其纳污范围包括永州市冷水滩区、经济技术开发区城区全体范围，本项目所在地区属于其纳污范围内。

  - 区域污染源调查

本项目拟建于永州国际陆港智慧家居产业园（后更名为陆港新质产业园），与本项目有关的，位于评价范围内的区域已建、拟建、在建污染源见表3.4-1。

        - 评价范围内已建、拟建和在建的区域污染源一览表

| 序号 | 企业名称 | 项目建设内容及规模 | 环保手续 | 行业类别 | 排放量（t/a） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 | VOCs | 其他 |  |
| 1 | 湖南恒伟药业股份有限公司 | 血络通胶囊3000万盒/年 | 永环评〔2013〕89号 | C2740中成药生产 | 0.170 | 0.994 | 0.235 | / | / | 已建 |
| 2 | 湖南弘电电子有限公司 | 年产2亿8千万只电感、变电器、年产30万台（套）主板机、读卡器、网络安全产品 | 湘环（永经开）字第（2015）02 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | / | / | 0.0018 | 0.066 | / | 已建 |
| 3 |  | 年产2.8亿只电感、电子信息产品 | 冷环评字〔2023〕14号 | C3989其他电子元件制造 | / | / | 0.0007 | 0.4975 | / | 已建 |
| 4 | 湖南省鑫敏盛电子有限公司 | 年产500万片1-120寸触控显示一体化 | 冷环评字〔2023〕13号 | C3974显示器件制造 | / | / | 0.100 | 0.278 | / | 已建 |
| 5 | 湖南禾通生物科技有限公司 | 年提纯山苍子精油200吨，茴油、冬青油、香茅油、柠檬草油78.4吨 | 冷环评字〔2023〕15号 | C1332非食用植物油加工 | / | / | / | 0.023 | / | 已建 |
| 6 | 湖南科保一方特种防护有限公司 | 工作服60万件/a、工作安全鞋30万双/a、无尘布（20*20cm*1002张/包）50万包/a | 冷环评字〔2023〕12号 | C1789其他产业用纺织制成品制造、C1819其他机织服装制造、C195制鞋业 | / | / | 0.84 | 0.652 | / | 在建 |
| 7 | 湖南晶兴元包装材料有限公司 | 年产560吨压片型干燥剂药用包装材料建设项目 | 冷环评字〔2023〕18号 | C2780药用辅料及包装材料制造 | / | / | 0.075 | 0.010 | / | 在建 |
| 8 | 永州市万达汽车汽配工贸有限公司 | 年生产水墨印刷箱50万个、面纸彩箱5万个 | 冷环评字〔2024〕3号 | 2231纸和纸板容器制造 | / | / | / | 0.014 | / | 在建 |
| 9 | 湖南果秀实业开发有限公司 | 年生产水果罐头4.1万吨，果汁5.5万吨，蔬菜汁0.3万吨，果泥0.3万吨，茶饮料0.5万吨，气泡水1.2万吨，鲜切果切2.1万吨，净菜1.5万吨 | / | C1453蔬菜、水果罐头制造；C1523果菜汁及果菜汁饮料制造 | 0.691 | 5.485 | 0.552 | / | 氯化氢：0.033 | 在建 |
| 10 | 湖南晶燚元新材料技术有限公司 | 年产10万只石墨匣钵、1万只碳化硅坩埚 | / | C3091石墨及碳素制品制造 | 0.692 | 1.198 | 0.951 | 0.038 | 酚类：0.002；甲醛：0.002；沥青烟：0.159 | 在建 |
| 11 | 湖南索理德新材料科技有限公司 | 年产10000吨硅碳负极材料用多孔炭项目一期（年产1000吨多孔炭）项目 | 正在环评 | C3091石墨及碳素制品制造 | 0.058 | 0.539 | 3.042 | 0.973 | 氯化氢：0.059 | 拟建 |

  - 环境质量现状调查与评价

    - 环境空气质量现状

      - 所在区域环境空气质量达标情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

项目所在区域为二类环境空气质量功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本次评价采用永州市生态环境局发布的《关于2023年12月份永州市全市环境质量状况的通报》附件4中冷水滩区城区常规环境空气质量监测数据对项目所在区域环境空气质量现状进行分析，监测数据及达标情况详见下表：

        - 2023年冷水滩区环境空气质量状况

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（µg/m3） | 标准值/（µg/m3） | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 16 | 40 | 40.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 52 | 70 | 74.3 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 36 | 35 | 102.9 | 不达标 |
| CO | 日均值的第95%分位浓度 | 900 | 4000 | 22.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均90%分位浓度 | 126 | 160 | 78.8 | 达标 |

根据上表统计结果可知，冷水滩区2023年常规大气污染物中SO2、NO2、PM10、CO年平均值、O3日最大8小时平均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，PM2.5占标率是102.9%，项目所在区域环境空气属于不达标区。

超标原因分析：①重污染天气应急减排不到位；②烟花爆竹燃放管控不到位。

应对措施：强化重污染天气防范和应对，全力加强烟花爆竹燃放管控。在采取上述措施后环境空气质量将得到明显改善，冷水滩区将恢复到达标。

      - 补充污染物环境质量现状评价

为进一步了解区域环境空气质量现状情况，本项目北侧湖南索理德新材料科技有限公司在开展环境影响评价期间，于2024年10月委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在区域非甲烷总烃、TSP等因子进行了监测，自采样之日起，区域大气环境质量未发生明显变化，因此本次评价引用上述监测数据用以说明大气环境质量现状。

（1）监测布点

根据评价区域的气象特征及各环境功能区、敏感点分布情况等，本次监测共设置2个环境空气质量监测点，环境现状监测布点图见附图11。监测点位置及监测项目见下表：

        - 大气环境质量现状调查点位一览表

| 序号 | 点位名称 | 相对方位 | 风向关系 | 引用监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 永州国际陆港智慧家居产业园 | 项目选址产业园区内 | / | TSP、非甲烷总烃共2项 |
| G2 | 席家庄屋居民点 | SW | 590m |  |

（2）监测时间及频率

监测时间为2024年10月11日~10月17日，连续监测7天。

        - 监测时间和监测频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测周期和频率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 频次要求 | 结果类型 |
| G1、G2 | TSP | 连续采样监测7天，监测日平均浓度，每次采样24小时 | 日均值 |
|  | 非甲烷总烃 | 连续采样监测7天，监测小时平均浓度，每天采样4次，每次采样不少于45分钟，时段分别为02：00、08：00、14：00、20：00 | 小时值 |

（3）监测分析方法

监测按《环境监测技术规范》《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等执行；分析按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《空气和废气监测分析方法》（第四版国家环保局2003年）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D等执行。环境空气污染物的分析方法见下表：

        - 监测项目及分析方法

| 项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 仪器编号 | 检出限/检出下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | PX85ZH 十万分之一分析天平 | HNQC/CYQ-211 | 7µg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | CIC-D120 离子色谱仪 | HNQC/CYQ-068 | 0.07mg/m3 |

（4）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》的一次值。

        - 环境空气质量评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | µg/m3 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | mg/m3 | 2 | 《大气污染物综合排放标准详解》的一次值 |

（5）评价方法

评价方法采用各取值时间最大占标百分比及超标率，公式如下：

① 最大浓度占标百分比：

mf=0.001HeCp(Tb−Ta)+HV

式中：Pi——i项污染物的最大浓度占标率，%；

Ci——i项污染物的实测浓度，µg/m3或mg/m3；

Csi——i项污染物浓度标准值，µg/m3或mg/m3。

Pi＞100%时，表示i污染物超标，Pi≤100%时，表示i污染物未超标。

② 超标率=超标个数/总监测数据个数×100%。

（7）监测结果分析与评价

环境空气质量监测结果与评价见下表：

        - 监测期间气象参数

| 采样点位 | 采样时间 |  | 天气 | 风向 | 风速 （m/s） | 温度 （℃） | 湿度 （%） | 大气压 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 2024.10.11 | 02:07-03:07 | 晴 | 东北 | 2 | 16.8 | 62 | 100.1 |
|  |  | 08:07-09:07 |  |  | 1.9 | 20.5 | 61 | 100 |
|  |  | 14:07-15:07 |  |  | 1.7 | 29.4 | 59 | 99.8 |
|  |  | 20:07-21:07 |  |  | 1.8 | 23.6 | 60 | 99.9 |
|  | 2024.10.12 | 02:07-03:07 | 晴 | 东北 | 2 | 18.1 | 65 | 100.1 |
|  |  | 08:07-09:07 |  |  | 1.9 | 22.4 | 64 | 100 |
|  |  | 14:07-15:07 |  |  | 1.7 | 32.3 | 61 | 99.5 |
|  |  | 20:07-21:07 |  |  | 1.8 | 28.1 | 62 | 99.9 |
|  | 2024.10.13 | 02:07-03:07 | 晴 | 东北 | 2.2 | 18.6 | 63 | 100.2 |
|  |  | 08:07-09:07 |  |  | 2.1 | 22 | 62 | 100.1 |
|  |  | 14:07-15:07 |  |  | 1.8 | 32.7 | 60 | 99.9 |
|  |  | 20:07-21:07 |  |  | 2 | 26.3 | 61 | 100 |
|  | 2024.10.14 | 02:07-03:07 | 阴 | 北 | 2.3 | 17.8 | 65 | 100.2 |
|  |  | 08:07-09:07 |  |  | 2.2 | 19.5 | 64 | 100.2 |
|  |  | 14:07-15:07 |  |  | 2 | 23.7 | 62 | 100 |
|  |  | 20:07-21:07 |  |  | 2.1 | 20.9 | 63 | 100.1 |
|  | 2024.10.15 | 02:07-03:07 | 阴 | 东北 | 2.3 | 18.2 | 66 | 100.1 |
|  |  | 08:07-09:07 |  |  | 2.2 | 19.9 | 65 | 100.1 |
|  |  | 14:07-15:07 |  |  | 2 | 25.2 | 63 | 99.9 |
|  |  | 20:07-21:07 |  |  | 2.1 | 21.7 | 64 | 100 |
|  | 2024.10.16 | 02:07-03:07 | 晴 | 东北 | 2.1 | 18.5 | 64 | 100.2 |
|  |  | 08:07-09:07 |  |  | 2 | 19.4 | 63 | 100.2 |
|  |  | 14:07-15:07 |  |  | 1.8 | 23.2 | 61 | 100 |
|  |  | 20:07-21:07 |  |  | 1.9 | 21.5 | 62 | 100.1 |
|  | 2024.10.17 | 02:07-03:07 | 晴 | 西南 | 2 | 19.6 | 64 | 100.1 |
|  |  | 08:07-09:07 |  |  | 1.9 | 21.9 | 63 | 100 |
|  |  | 14:07-15:07 |  |  | 1.7 | 28.7 | 60 | 99.7 |
|  |  | 20:07-21:07 |  |  | 1.8 | 24.5 | 61 | 99.9 |

        - 环境空气质量监测结果与评价    单位：mg/m3

| 监测 点位 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准 | 监测浓度 范围 | 最大浓度占标率（%) | 超标率（%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | TSP | 24小时平均 | 0.3 | 0.89~0.105 | 35% | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2 | 0.73~0.84 | 42% | 0 | 达标 |
| G2 | TSP | 24小时平均 | 0.3 | 0.91~0.106 | 35% | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2 | 0.71~0.83 | 42% | 0 | 达标 |

由上表可知，引用监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

    - 地表水环境质量现状调查与评价

本项目运营期生活污水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及下河线污水处理厂进水水质标准中较严水质标准后，经市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理，下河线污水处理厂排污口位于湘江港子口。

为了解本项目所在区域地表水体的水质现状，本次环评期间收集了永州市环境质量简报（2024年7月），根据该环境质量简报，2024年7月永州市境内52个地表水监控断面（含港子口断面）：Ⅰ类水质断面9个、Ⅱ类水质断面43个，所有断面均达标，达标率为100%。湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求（湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准），为达标断面。

    - 地下水环境质量现状调查与评价

为了解项目区地下水环境质量现状情况，本项目北侧湖南索理德新材料科技有限公司在开展环境影响评价期间，于2024年10月委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在区域地下水环境开展现状监测，本次评价与2024年11月在此基础上进行了补充监测。

      - 地下水环境质量现状基本情况

（1）监测点位及监测因子

本项目地下水环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.3.3.3 现状监测点的布设原则“一般情况下，地下水水位监测点数宜大于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍”、“一级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于7个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层3-5个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个，建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于3个”。本次评价地下水环境质量现状监测设有7个潜水含水层水质监测点，15个地下水位监测点，地下水环境现状监测布点见附图5，具体设置位置详见表3.5-8，满足文件要求的点位布设原则。

        - 地下水监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点名称 | 点位坐标 | 位置关系 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 席家庄屋居民点1水井 | E 111°35′24.873″，N 26°29′45.566″ | 本项目测游 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。 | 引用《湖南索理德新材料科技有限公司年产10000吨硅碳负极材料用多孔炭项目》现状监测报告 |
| D2 | 牛底塘居民点水井 | E 111°36′3.5740″，N 26°29′51.514″ | 本项目上游 |  |  |
| D3 | 唐家凹居民点水井 | E 111°35′57.703″，N 26°30′7.736″ | 本项目测游 |  |  |
| D4 | 席家庄屋居民点2水井 | E 111°35′37.619″，N 26°29′34.905″ | 本项目测游 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。 | 本次实测 |
| D5 | 鲁家居民点水井 | E 111°35′24.526″，N 26°30′13.993″ | 本项目下游 |  |  |
| D6 | 唐家凹居民点2水井 | E 111°35′48.163″，N 26°30′16.233″ | 本项目测下游 |  |  |
| D7 | 黄水岭居民水井 | E111°35'49.9082"，N26°30'13.6514" | 本项目测下游 |  |  |
| D8 | 湖阿塘居民点水井 | E111°37'00.6924"，N26°29'22.5188" | 本项目上游 |  |  |
| D9 | 阳春庙村居民水井 | E111°36'53.8139"，N26°29'52.0967" | 无直接水力联系 |  |  |
| D10 | 陈家居民水井 | E111°35'38.4772"，N26°30'15.9358" | 本项目下游 |  |  |
| D11 | 周塘坪居民水井 | E111°36'46.3166"，N26°30'08.2657" | 无直接水力联系 |  |  |
| D12 | 鲁家居民点2水井 | E 111°35'32.9159"，N 26°30'03.9128" | 本项目下游 |  |  |
| D13 | 朱家居民点水井 | E 111°35'38.551"，N26°29'24.0309" | 本项目测下游 |  |  |
| D14 | 院家岭居民点水井 | E 111°35'24.573"，N26°29'29.5670" | 本项目测下游 |  |  |
| D15 | 水汲江村居民点水井 | E111°35'12.8386"，N26°29'46.9919" | 本项目下游 |  |  |
| 备注：D1~D15点位记录地下水位、井深、地下水埋深 |  |  |  |  |  |

（2）监测频次

引用数据监测时间为2024年10月11日，每个监测点采样1天，每天取样1次。

本次实测数据监测时间为2024年11月14日，每个监测点采样1天，每天取样1次。

（3）监测分析方法

监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）等有关规定进行。

（4）执行标准

地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体见表1.7-3。

（5）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式如下：

① 对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如下：

∂c∂t=∂∂x(Dxx∂c∂x)+∂∂y(Dyy∂c∂y)+∂∂z(Dzz∂c∂z)−∂(μxc)∂x−∂(μyc)∂y−∂(μzc)∂z+f

式中： Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

② 对于评价标准为区间值的水质因子，pH值标准指数的计算公式：

c(x,y,z)=c0(x,y,z)(x,y,z)∈Ω,t=0      （pH≤7时）

PPH=pH−7.0pHsu−7.0        (pH>7时）

式中：PpH— pH值的标准指数，无纲量；

pH— pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH值的下限值。

      - 地下水环境质量现状监测结果及评价

本项目地下水环境质量监测布点信息见表3.5-9，地下水环境质量现状监测结果及评价见表3.5-10。

        - 地下水水位监测数据

| 编号 | 监测点名称 | 地下水位（m） | 井深（m） | 水位埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 席家庄屋居民点1水井 | *** | *** | *** |
| D2 | 牛底塘居民点水井 | *** | *** | *** |
| D3 | 唐家凹居民点水井 | *** | *** | *** |
| D4 | 席家庄屋居民点2水井 | *** | *** | *** |
| D5 | 鲁家居民点水井 | *** | *** | *** |
| D6 | 唐家凹居民点2水井 | *** | *** | *** |
| D7 | 黄水岭居民水井 | *** | *** | *** |
| D8 | 湖阿塘居民点水井 | *** | *** | *** |
| D9 | 阳春庙村居民水井 | *** | *** | *** |
| D10 | 陈家居民水井 | *** | *** | *** |
| D11 | 周塘坪居民水井 | *** | *** | *** |
| D12 | 鲁家居民点2水井 | *** | *** | *** |
| D13 | 朱家居民点水井 | *** | *** | *** |
| D14 | 院家岭居民点水井 | *** | *** | *** |
| D15 | 水汲江村居民点水井 | *** | *** | *** |

        - 地下水质量监测结果与评价     单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | D1点位 | D2点位 | D3点位 | D4点位 | D5点位 | D6点位 | D7点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20.0 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5 | 挥发酚类 | ≤0.002 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7 | 砷 | ≤0.01 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | 汞 | ≤0.001 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9 | 六价铬 | ≤0.05 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10 | 总硬度 | ≤450 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11 | 铅 | ≤0.01 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12 | 氟 | ≤1.0 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13 | 镉 | ≤0.005 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14 | 铁 | ≤0.3 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15 | 锰 | ≤0.10 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17 | 耗氧量 | ≤3.0 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 20 | SO42- | ≤250 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 21 | Cl- | ≤250 | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 标准指数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  |  | 超标倍数 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 22 | K+ | / | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 23 | Na+ | / | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 24 | Ca2+ | / | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 25 | Mg2+ | / | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 26 | CO32- | / | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 27 | HCO3- | / | 监测值 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

由上表可知，各监测点位各监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

    - 声环境质量现状调查与评价

本次环评委托湖南乾诚检测有限公司于2024年11月11日~11月12日对项目周边声环境进行了现状监测。

      - 监测点位

本次评价在噪声预测范围内布设环境噪声共4个监测点，具体见下表和附图5。

        - 声环境监测点布设

| 编号 | 监测点位名称 | 经纬度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 北厂界外1m | E111°36'05.0860"，N26°29'44.4486" | GB3096-2008中的3类声环境功能区标准（昼间：65，夜间：55） |
| N2 | 东厂界外1m | E111°36'06.6118"，N26°29'43.1872" |  |
| N3 | 南厂界外1m | E111°36'04.5644"，N26°29'42.5480" |  |
| N4 | 西厂界外1m | E111°36'02.8068"，N26°29'43.6713" |  |

      - 监测因子与监测方法

监测项目：等效连续A声级。

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

监测环境及条件：监测时无雨、无雷电、风速小于5m/s，以避开突发噪声源。

      - 监测时间及频次

监测时间：N1~N4为2024年11月14日~11月15日，连续监测2天，每天昼（6:00～22:00）、夜（22:00～6:00点）各1次。

      - 分析方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）进行。选择无雨雪无雷电天气，风速小于5.0m/s时进行测量。

      - 评价标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。

      - 监测数据及结果分析

声环境质量现状监测统计结果详见下表：

        - 环境噪声监测结果与评价

| 编号 | 监测点位 | 标准 |  | 监测时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024年11月14日 |  |  |  | 2024年11月15日 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 达标情况 | 夜间 | 达标情况 | 昼间 | 达标情况 | 夜间 | 达标情况 |
| N1 | 北厂界外1m | 65 | 55 | 53.4 | 达标 | 53.5 | 达标 | 54.2 | 达标 | 44.3 | 达标 |
| N2 | 东厂界外1m | 65 | 55 | 52.6 | 达标 | 43.7 | 达标 | 53.8 | 达标 | 42.8 | 达标 |
| N3 | 南厂界外1m | 65 | 55 | 54.1 | 达标 | 44.1 | 达标 | 54.3 | 达标 | 43.4 | 达标 |
| N4 | 西厂界外1m | 65 | 55 | 53.3 | 达标 | 43.4 | 达标 | 52.9 | 达标 | 43.1 | 达标 |

由监测结果可知，本次监测的项目厂界N1~N4声环境监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

    - 生态环境现状调查

本项目生态环境影响评价等级为简单分析，现状调查以收集有效资料为主。

（1）土地利用现状

本项目租赁永州陆港已建的13#标准化厂房进行生产，不新增占地。占地范围内土地利用现状为工业用地。

（2）植被

植物区系：评价区属于东亚植物区—中国-日本森林植物亚区—华中地区—川、鄂、湘亚地区，亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘中、湘东山岳盆地栲椆林、马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区—涟、邵丘陵盆地植被小区。本小区位于湖南省中部，地势由西南向东北倾斜，地貌以丘陵为主，区域内热量充沛，土壤类型多样，本小区自然环境优越，气候适宜，较有利于植被发育。

植被：项目所在区域人为活动频繁，地表植被主要有人工植被，自然生长的灌木、杂草，农作物主要有玉米、花生、水稻，树种主要以马尾松、香樟、杉木为主，除樟树为国家二级保护植物外，踏勘和走访未见其他野生的国家保护植物种类。樟树在湖南一带分布十分广泛，属常见种，所以区内无珍稀濒危的野生生物多样性保护内容。

（2）动物

经调查，项目所在区域，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，野生动物的活动踪迹较少，动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，野生动物主要为田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼、喜鹊、八哥等常见物种，无珍稀濒危物种。

    - 环境质量现状调查与评价小结

1、永州市生态环境局发布的《关于2023年12月份永州市全市环境质量状况的通报》，项目选址地冷水滩区2023年常规大气污染物中SO2、NO2、PM10、CO年平均值、O3日最大8小时平均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，PM2.5占标率是102.9%，项目所在区域环境空气属于不达标区。引用监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

2、项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达标后，经市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理，下河线污水处理厂排污口位于湘江港子口，根据地方环境质量简报，2024年7月永州市境内52个地表水监控断面（含港子口断面）：Ⅰ类水质断面9个、Ⅱ类水质断面43个，所有断面均达标，达标率为100%。湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求（湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准），为达标断面。

3、项目区域7个地下水水质监测点数据显示各监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

4、本次监测的项目厂界N1~N4声环境监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

5、本项目租赁永州陆港已建的13#标准化厂房进行生产，不新增占地。占地范围内土地利用现状为工业用地，所在区域人为活动频繁，地表植被主要有人工植被，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，野生动物的活动踪迹较少。

- 环境影响预测与评价

  - 施工期环境影响评价

本项目租赁已建成空厂房进行生产，施工期主要建设内容为设备安装。本项目施工工期短，工程量较小，施工期产生的废水、废气、固废和噪声所带来的环境影响具有暂时性的特性，对环境影响很小。在认真做好施工组织、文明施工的情况下，工程施工环境影响将随着工程建成而不复存在，不会对环境产生明显的影响。

  - 运营期大气环境影响与评价

    - 等级判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模型（AERSCREEN）用于本项目评价等级判定。项目排放主要污染物为硫酸雾。经估算模型（AERSCREEN）预测，在本项目各大气污染源排放的污染物中，最大占标率Pmax为5.73%（车间无组织粉尘）；根据下表4.2-1判断，本次大气环境影响评价等级为二级。

        - 评价工作等级判断依据

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax <1% |

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）&8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本报告不再进行进一步预测与评价。

    - 污染物排放量核算

1、有组织排放量核算

大气污染物有组织排放量核算表详见下表：

        - 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | G2-1 | 颗粒物 | 2.3 | 0.046 | 0.37 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2 | 0.04 | 0.32 |
| 2 | G2-2 | 颗粒物 | 2.3 | 0.046 | 0.37 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2 | 0.04 | 0.32 |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.74 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.64 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.74 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.64 |

2、无组织排放量核算

大气污染物无组织排放量核算表详见下表：

        - 项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | / | 混料 | 颗粒物 | / | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） | 1 | 0.55 |
| 2 | / | 筛分包装 | 颗粒物 | / |  | 1 | 0.52 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 1.07 |

3、大气污染物年排放量核算

项目建成后大气污染物年排放量核算表详见下表：

        - 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.64 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.64 |

  - 运营期地表水环境影响预测与评价

    - 地表水评价等级及评价范围

本项目废水属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的评价级别划分方法确定本项目地表水评价按三级B进行评价，主要评价内容为：①水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。

    - 废水依托可行性分析

1、下河线污水处理厂建设情况简介

永州市下河线污水处理厂位于冷水滩区东北角的下河线，设计总规模为20万m3/d，采用“预处理+改良A/A/O生物反应工艺+高效沉淀池（深度处理工艺）+紫外光消毒（消毒工艺）+全过程除臭”处理工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入湘江港子口段。

根据下河线污水处理厂实际运行情况，其纳污范围包括永州市冷水滩区、经济技术开发区城区全体范围，本项目所在地区属于其纳污范围内。

2、废水接纳可行性分析

项目所在区域市政污水管网已接通，废水排放总量为5.36m³/d，占污水处理厂日处理能力占比很小，从处理规模上，该污水处理厂可完全接纳本项目废水。

下河线污水处理厂进水水质要求为：COD：300mg/L、BOD5：120mg/L、SS：300mg/L、氨氮：20mg/L，根据工程分析，本项目外排废水中各污染物的浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：120mg/L、SS：100mg/L、氨氮：20mg/L，均满足下河线污水处理厂进水水质要求。

综上所述，本项目位于下河线污水处理厂的纳污范围内，且下河线污水处理厂已投入运行；本项目综合废水满足该污水处理厂的纳管标准，废水经市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理后达标排放，对湘江水质影响很小。

  - 运营期地下水环境影响预测与评价

    - 地下水环境影响评价等级

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次地下水环境影响评价级别为一级。

    - 地下水污染途径识别与影响分析

根据工程分析可知，项目在混料时加入纯水，后全部在干燥、焙烧工段耗散，无生产废水产生，夏季为达成挤出效果，需要启动水冷循环系统，该部分冷却水不与物料接触，循环一定次数后，排放至冷水滩区永州陆港工业园雨水管网，此外项目所有设备均离地设置，几乎不存在地下水污染途径。员工不在厂内食宿，少量冲厕废水经陆港工业园化粪池处理后接入周边市政污水管网，最终汇入下河线污水处理厂，由此可知项目对地下水影响轻微。

  - 运营期声环境影响预测与评价

    - 噪声源

生产线及配套工程各种生产设备如水泵、风机、电机等运行时产生噪声，可以达到70-85dB(A)，大部分设备噪声在65-70dB(A)左右。

    - 预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测点的噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值Leq计算公式为：

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

qg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj

式中：T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源分为室内和室外两种，应分别进行计算。

（1）室外声源在预测点产生的声级计算模型

Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——空气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

（2）室内声源在预测点产生的声级计算模型

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2=Lp1−（TL+6）

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

式中：Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

Lp1i=10lg（1Ttiti100.1Lp1ij）

式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

    - 评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

    - 预测结果

本项目噪声影响预测结果见表4.5-1。

        - 项目厂界噪声贡献值预测结果单位：dB（A）

| 序号 | 预测点及名称 | 贡献值 |  | 标准限值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 项目厂界东 | 52.3 | 52.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 2 | 项目厂界南 | 54.2 | 54.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 3 | 项目厂界西 | 52.6 | 52.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 4 | 项目厂界北 | 53.2 | 53.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

    - 小结

正常运行时，项目厂界东南西北厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准，项目运行后对周围声环境影响不大。

  - 运营期固体废物影响预测与评价

    - 固体废物产生量和处置量

项目租用厂房进行生产，不提供员工食宿，产生少量生活垃圾。生产工序前端混料、捏合、挤出成型可能产生未拌匀物料或投料工位人工清扫回收的原料粉尘，直接返回混料即可。干燥、烘焙工序均在密闭设备内进行，出料后通过筛分上料皮带机输送至筛选机组，在此过程配套设置漏粉回收箱，回收粉料全部外售。此外，配套工程会产生少量固废，如纯水制备系统定期更换滤芯以及在设备检修期间产生少量含油抹布，具体产生情况见下表：

        - 项目固体废物产生与处置量

| 序号 | 分类 | 污染物 | 废物类别 | 产生量 t/a | 性状 | 主要成分 | 产生工序 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废 | 废滤芯 | / | 0.05 | 固态 | / | 滤芯更换过程 | 由厂家回收更换 |
| 2 |  | 回收漏粉 | / | 84.59 | 固态 | 二氧化锰、二氧化硅、***、***等 | 筛分物料输送过程 | 定期外售 |
| 3 |  | 含油抹布 | HW49、900-041-49 | 0.01 | 固态 | / | 维修检修 | 暂存至危废暂存桶，由有资质单位进行处置 |
| 4 | 生活垃圾 |  | 其他废物 | 5.28 | 固态 | / | 办公生活 | 环卫统一清运 |

根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目产生的危险废物见表4.6-2。

        - 本项目危险废物汇总一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废含油抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 维修检修 | 固态 | / | 矿物油 | 1年 | T，I | 存至危废暂存桶，由有资质单位进行处置 |

    - 固体废物贮存场环境影响分析

废含油抹布属危险废物，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求在工具间内设置一个危废暂存桶，危废定期委托有资质单位处置，公司按照相关规定进行贮存、转移和处置。项目贮存过程中对环境影响较小。

    - 生活垃圾处理环境影响分析

项目生活垃圾主要是员工产生的垃圾，生活垃圾的产生量为5.28t/a，配备专职的清洁员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，每日定时把各点垃圾桶的垃圾收集到垃圾暂存点，每日清运一次。垃圾桶及堆场应经常维护，保证门、盖齐全完好，并应定期消毒。本项目产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处理。生活垃圾在得到妥善处理，并且暂存和收集应符合卫生要求，日产日清的情况下，对环境影响不大。

综上所述，本项目通过加强管理，落实各项处置措施，各项固体废物均可通过合理途径进行处理处置，不会影响周围的环境质量。

  - 运营期生态环境影响分析

根据现场调查，项目所在区域周边植被主要有人工绿化种植植被、农作物和杂草等；野生动物为喜鹊、蛇、鼠、蛙等常见物种。评价区无国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物，项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、生态红线等生态敏感区域。因此，项目所在区域为一般区域。

由现状调查可知，项目所在区域已严重地受到人为的干扰。区域现存的植被物种比较单一，主要有灌草丛、马尾松、杉木、香樟。本项目租赁永州陆港已建的13#标准化厂房进行生产，不新增占地，施工内容主要为设备安装，不涉及土建工程施工，不会改变区域土地利用类型，也不会造成植被破坏。

项目运营期间产生的废水、废气、噪声在采取相应治理措施后可达标排放，固体废物可进行有效处置，不会影响区域野生动物的生境环境，动物物种在数量上会维持现状。且经过人类长期的生产生活活动的扰动，上述动物也适应了周边的工业生产生活活动对其的干扰，形成了比较稳定的人类工业生产、生活活动——动物生存相互存在并保持平衡的生态系统。

综合上述，项目建设对生态环境影响较小。

  - 环境风险分析与评价

环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预测、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建设要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）的要求，对本项目进行环境风险评价。

    - 建设项目风险源调查

（1）生产工艺

项目采用混合法生产固体催化剂，即物料按比例计量后进行混料、捏合、挤出成型后送至干燥、焙烧工段，最终经包装后入库待售，生产工艺流程较为简单。项目涉及高温常压的工艺过程，不涉及危险物质使用、贮存。

（2）危险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，本项目生产过程不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质。

    - 环境风险潜势初判

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，附录B中无临界量要求的物质不予考虑。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的环境风险物质，因此，Q=0＜1，因此本项目环境风险潜势为I，环境风险工作等级为简单分析。

    - 环境风险分析

1、大气环境风险分析

大气环境风险主要为废气收集措施故障引起废气无组织排放，引发的后果主要为区域粉尘浓度超标，泄漏过大还会引起火灾、引发爆炸事故、产生的CO等有毒有害烟气排放，对周边大气环境造成影响。

2、地表水环境风险分析

火灾事故发生后，扑救火灾时产生的消防污水以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水产生污染。

      - 环境风险防范措施

企业领导和生产管理人员必须重视安全生产管理工作，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。制定和认真贯彻各级安全生产责任制、各项规章制度、岗位安全操作规程和生产安全事故报告制度，实行全面安全管理。加强设备维护保养，建立主要设备档案，确保生产正常运作。

建立健全安全检查制度，编制岗位或重要设备的安全检查表，并定期或不定期地进行安全检查，发现问题要及时整改。

    - 环境风险评价结论

对照《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目Q＜1，为简单分析。本项目环境风险可控，对周围环境影响较小。

  - 碳排放环境影响评价

    - 评价依据

（1）《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；

（2）《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》。

    - 核算边界

本项目碳排放边界范围为：建设单位控制的所有生产系统、辅助生产系统以及直接 为生产服务的附属生产系统。

    - 碳排放源强核算

参照《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，温室气体排放总量计算公式如下：

式中：EGHG——报告主体的温室气体排放总量，单位为吨CO2当量；

ECO2_燃烧——企业边界内化石燃料燃烧产生的CO2排放量；

ECO2_过程——企业边界内工业生产过程产生的各种温室气体CO2当量排放；

ECO2_回收——企业回收且外供的CO2量；

ECO2_净电——企业净购入的电力消耗引起的CO2排放；

ECO2_净热——企业净购入的热力消费引起的CO2排放。

根据建设单位提供的资料及工程分析，本项目温室气体排放总量=燃料燃烧产生的CO2排放量+生产过程产生的各种温室气体CO2当量排放+净购入的电力消耗引起的CO2排放

（1）化石燃料燃烧CO2排放

燃烧CO2排放量主要基于分品种的燃料燃烧量、单位燃料的含碳量和碳氧化率计算得到，公式如下：

式中：ECO2_燃烧——企业边界内化石燃料燃烧产生的CO2排放量，单位为吨当量；

i——化石燃料的种类；

ADi——化石燃料品种i明确用作燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料以吨为单位，对气体燃料以万Nm3为单位；

CCi——化石燃料i的含碳量，对固体或液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；

OFi——化石燃料i的碳氧化率，单位为%；取99%。

根据工程分析，本项目未采用化石燃料，因此燃烧CO2排放量约0吨当量。

（2）工业生产过程CO2排放

通过生产用原辅料理化性质分析可知，***在焙烧环境下分解为二氧化锰和二氧化碳，而***在850-1000℃灼烧方可得到稀土氧化物产品，本项目焙烧条件350~450℃，因此***不会分解得到二氧化碳。此外，***、***在焙烧工段全部燃烧生成CO2，通过物料衡算估算产生二氧化碳2300.63t/a，故工业生产过程CO2排放量约2300.63t/a。

（3）净购入的电力消费引起的CO2排放

企业净购入的电力消费引起的CO2排放按下面的公式进行计算：

ECO2_净电=AD电力×EF电力

式中：ECO2_净电——企业净购入的电力消耗引起的CO2排放，单位为吨CO2；

AD电力——企业净购入的电力消耗，单位为MWh；取24721.5MWh；

EF电力——电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh，参照《2021年电力二氧化碳排放因子》，取0.5138kgCO2/MWh。

根据计算，净购入的电力消费引起的CO2排放量约20.552吨当量。

综上所述，本项目每年温室气体排放总量为2321.182吨当量，具体见下表：

        - 建设项目碳排放源识别表

| 源类别 | CO2当量（吨CO2当量） |
| --- | --- |
| 化石燃料燃烧CO2排放 | 0 |
| 工业生产过程CO2排放 | 2300.63 |
| 净购入的电力消费引起的CO2排放 | 20.552 |
| 企业温室气体排放总量（吨CO2当量） | 2321.182 |

    - 减排措施及建议

（1）本项目采购效率较高、能耗较低、成本较低的生产设备，使全厂单位生产总值温室气体排放量及单位产品温室气体排放量处于较低的水平。

（2）采用节能型的变压器，以降低变压器损耗。

（3）按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）中的有关要求，实施各生产线、工段耗能专人管理，建立合理奖罚制度并严格执行，确保节能降耗工作落到实处。

（4）建议建设单位尽可能安排集中连续生产，杜绝大功率设备频繁启动，必要时安装启动装置，减少设备启停对电网的影响。

（5）建议建设单位根据能源和统计法，建立健全的能源利用、消费统计制度和管理制度。

（6）提出降低能损，改进高能耗工艺，提高能源综合利用效率，实施碳减排工程。

（7）结合碳强度考核、碳市场交易、碳排放履约、排污许可与碳排放协同管理相关要求等提出管理措施。

  - 项目选址环境相容性分析

本项目选址于永州市冷水滩区凤凰街道谷源路与月岩路交汇处西北角智慧家居产业园（后更名为陆港新质产业园）一期13#厂房，目前湖南永州国家陆港有限公司已获得智慧家居产业园建设用地规划许可证，并已完成大部分标准厂房及配套设施的建设，由湖南永州国家陆港有限公司进行招商引资，出租标准厂房开展生产活动。

根据对项目原辅材料和生产工艺识别可知，项目虽属于C266专用化学产品制造之C2666环境污染处理专用药剂材料制造，项目所使用的原辅材料不涉及有毒有害、易燃易爆危化品，生产工艺流程简单，污染物排放强度小，环境风险较低，对外环境影响轻微，属于《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》中：“对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患，布局无特殊控制要求的工业用地”符合一类工业用地的相关开发要求。永州市冷水滩区自然资源局已出具《关于超低温脱硝催化剂生产项目用地的情况说明》，明确项目建设符合用地政策，详见附件8。

- 环境保护措施及可行性论证

  - 施工阶段环保措施

本项目租赁永州国际陆港智慧家居产业园（后更名为陆港新质产业园）13#厂房进行生产，施工期主要是设备安装，不涉及土建工程施工，无施工期污染治理措施分析。

  - 运营期环保措施可行性分析

    - 大气污染防治对策分析

项目运营期废气污染源种类及拟采取的处理措施如下表：

        - 项目废气处置情况一览表

| 产污环节 | 污染源名称 | 主要污染物 | 处理处置方式 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投料环节 | 投料粉尘 | TSP | / | 无组织 |
| 干燥、焙烧环节 | 干燥焙烧废气 | TSP、非甲烷总烃 | 集气系统 | 有组织，2根φ20/1.2排气筒 |
| 筛分包装环节 | 筛分包装粉尘 | PM10 | 集尘间+布袋除尘器+汇入干燥焙烧集气系统 |  |

      - 粉尘治理措施有效性分析

1、筛分粉尘治理有效性分析

布袋除尘器是基于过滤原理的过滤式除/收尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来，其除尘基本原理是依靠重力沉降作用、热运动作用、惯性力作用、筛滤作用。

含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向清灰执行机构发出信号，将高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。

袋式除尘器按照《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）的要求进行设计、建设和运营维护，可有效控制颗粒物排放、散逸。

          - 布袋除尘器工作原理示意图

布袋除尘器为《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）中推荐的废气治理可行技术之一，可以满足排放要求。根据《三废处理工程技术手册废气篇》，袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%，甚至可达99.99%以上；同时，参考《无机化学工业污染物排放标准（征求意见稿）》（编制说明）、《污染源源强核算技术指南有色金属冶炼》（HJ 983—2018），袋式除尘去除效率大于99%以上。本项目采用布袋除尘组合技术治理筛分包装粉尘，处理效率设计取值为98%，在技术上是可行的，能够运行稳定、处理达标排放。

2、无组织粉尘治理有效性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）中表12填料或滤料厂界无组织颗粒物污染防治设施及工艺为：“加强密闭或密封；加强厂区内通风；物料储存于密闭容器中”，本项目投料、混料所需主要原辅料包括***、***、***、***、***、***以及纯水，所有原料均从市场采购已包装完好的商品，物料储存于密闭容器中，混料过程在密闭设备中完成，投料过程产生的少量粉尘大部分沉降至工位附近，由人工清扫收集后返回生产，经预测分析这部分粉尘外溢出厂房对周边大气环境影响较小，无组织粉尘控制措施可行。

    - 地表水环境防治措施可行性分析

本项目产生的污水经化粪池处理后，排入下河线污水处理厂。项目废水排放执行下河线污水处理厂的接管标准要求，废水经下河线污水处理厂进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入湘江港子口段。

下河线污水处理厂采用“预处理+改良A/A/O生物反应工艺+高效沉淀池（深度处理工艺）+紫外光消毒（消毒工艺）+全过程除臭”处理工艺，具体工艺流程见下图：

          - 下河线污水处理厂工艺流程图

1、从水量分析依托可行性

项目所在区域市政污水管网已接通，废水排放总量为5.36m³/d，占污水处理厂日处理能力占比很小，从处理规模上，该污水处理厂可完全接纳本项目废水。

2、从水质分析依托可行性

下河线污水处理厂进水水质要求为：COD：300mg/L、BOD5：120mg/L、SS：300mg/L、氨氮：20mg/L，根据工程分析，本项目外排废水中各污染物的浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：120mg/L、SS：100mg/L、氨氮：20mg/L，均满足下河线污水处理厂进水水质要求。

综上所述，本项目位于下河线污水处理厂的纳污范围内，且下河线污水处理厂已投入运行；本项目综合废水满足该污水处理厂的纳管标准，废水经市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理后达标排放，对湘江水质影响很小。

    - 地下水环境防治措施可行性分析

针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

结合项目工程分析可知，项目在混料时加入纯水（混料设备均离地设置），后全部在干燥、焙烧工段耗散，无生产废水产生，夏季为达成挤出效果，需要启动水冷循环系统，该部分冷却水不与物料接触，循环一定次数后，排放至冷水滩区永州陆港工业园雨水管网。员工不在厂内食宿，少量冲厕废水经陆港工业园化粪池处理后接入周边市政污水管网，最终汇入下河线污水处理厂，由此可知本项目仅生活污水化粪池可能存在污染地下水的途径。

化粪池防水要求：化粪池本体的防水措施主要包括外防水和内防水，外防水通常采用防水涂料、防水卷材或防水砂浆等材料进行防水处理，而内防水通常采用防水混凝土或防水剂等材料进行防水处理。化粪池的管道防水措施主要包括管道接口防水和管道渗漏防水。在采取上述防治措施后，项目对地下水的污染可得到有效防控。

    - 噪声控制措施分析

（1）设备选型

根据本项目噪声源特征，在设计和设备采购阶段，即选用先进的低噪声设备，如低噪的风机、空压机等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

（2）噪声防治措施

①采取声学控制措施，对空压机、风机、水泵等采用建筑隔声，避免露天布置，在风机出入风口加消声器，进出风口软连接等处理。

②空压机属于低频噪声源，通过选用低噪机型、机座加设减震垫、空压机进出口与管道连接处建设采用隔振软接头、空压机表面包覆隔声材料等措施减少噪声辐射，并视条件设置单机隔音罩或集中设隔声房。

③各类泵采用内涂吸声材料，外覆隔声材料等方式处理，并视条件进行减震和隔声处理。

④管路系统噪声控制：合理设计和布置管线，设计管道时尽量选用较大管径以降低流速，减少管道拐弯、交叉和变径，管线支承架设要牢固，靠近振源的管线处设置波纹膨胀节或其他软接头，隔绝固体声传播，在管线穿过墙体时最好采用弹性连接；在管道外壁敷设阻尼隔声层。

⑤对车辆噪声除了选用低噪声的废物运输车外，主要靠车辆的低速平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪。

拟建项目主要噪声源有混料机、混合机、风机、空压机以及各类泵等设备。噪声具有中、低频特性，其噪声级（单机）一般为70～80dB（A）。通过以上措施，可以有效降低项目噪声的影响，可实现厂界达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008）的要求，且噪声评价范围内不存在声环境敏感目标，对区域声环境质量影响较小。综上，本项目噪声影响减缓措施可行。

    - 固体废物处理处置措施及可行性分析

      - 一般固体废物处置措施及可行性分析

本项目一般固废主要有回收漏粉等，外售综合利用。一般固废暂存间暂存在原料堆存区，定期外售至山东创控环保科技有限公司，处理处置措施可行。

      - 危险固体废物处置措施及可行性分析

（1）危险废物的贮存

危险废物暂存桶位于工具间内，应按危废处置与管理要求做好二次污染防治措施。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

（2）危险废物的处理

危险废物的处理应由专业的处理机构完成，项目方可以根据自身情况自行选择具有国家认可的危险废物处置资质的单位进行进一步处置。

本项目采取上述固体废物处置措施后不会对环境造成明显影响。

  - 环保投资估算

项目工程投资共30000万元，项目工程总的环保投资为86万元，环保投资占0.29%。

        - 项目环保措施与环保投资明细表

| 投资项目 |  | 环保措施 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 筛分包装粉尘 | 集尘室+布袋除尘器2套 | 50 |
|  | 干燥焙烧废气 | 集气管道及排气筒 | 5 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 2 |
| 地下水 | 化粪池 | 防渗措施 | 1 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、消声器、基础减震、机房等维护 | 25 |
| 固废 | 一般固体废物处理 | 一般固废暂存区 | 2 |
|  | 危险废物处理 | 危废暂存桶 | 0.5 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶 | 0.5 |
| 合计 |  |  | 86 |

- 环境影响经济损益分析

  - 分析方法

建设项目对外界社会经济环境常常带来一些极为显著的影响，其影响有正面的也有负面的。社会影响、经济影响、环境影响的最佳结合点可以使得人们的生活质量持续提高。它们三者之间既相互制约，又相互促进，只有站在一个全局的高度，综合考虑全局利益和局部利益、远期利益和近期利益，才能实现社会的良性发展、经济的持续增长、环境的不断改善。

本报告采用指标计算法进行建设项目的环境经济损益分析，即将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标包括环保费用指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数，体现项目环保投资合理性。

  - 环保投资

本项目总投资30000万元，其中环保投资86万元，约占项目总投资的0.29%。

  - 环境影响经济损益分析

    - 环境保护成本

环境保护成本包括环保设施折旧费用、环保设备运行费、维修费和管理成本。

（1）环保设施折旧费

C1= a×C0/n

式中： a —固定资产形成率，取95%；

C0—环保总投资（万元）；

n—折旧年限，取5年；

本项目总环保投资86万元，环保设施每年折旧费约为16.34万元。

（2）环保设施运行费

环保设施年运行费（包括人工费、维修费、药品费等）按环保投资的10%计，本工程环保设施年运行费为8.6万元。

综上所述每年环保设施运行成本24.94万元。

    - 环境保护经济效益

环保工程的运行回收了有用的资源，减少了污染物排放量，也减少了环境保护税的缴纳，同时保证了污染物达标排放，本工程的环境影响经济效益可用环保工程运行而挽回的经济损失来表示。

环境保护的投资，减少了污染物的排放，直接减少了环境保护税的缴纳，同时还取得间接的环境效益。减少环境保护税费用根据《中华人民共和国环境保护税法》（2016年12月25日通过）进行估算。环保措施经济效益估算见表6.3-1。

        - 环保措施经济效益估算表

| 污染物类别 | 污染物 | 污染物削减量 （t/a） | 污染当量值 （kg） | 适用税额 （元/污染当量） | 减少纳税额 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | COD | 0.03 | 1 | 2.8 | 0.0084 |
|  | 氨氮 | 0.01 | 0.8 | 2.8 | 0.0022 |
|  | BOD5 | 0.05 | 0.5 | 2.8 | 0.007 |
| 大气污染物 | 颗粒物 | 85.417 | 2.18 | 1.8 | 33.52 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.95 | 1.8 | 0 |
| 固体废物 | 危险废物 | 0.01 | 1 | 1000元/t | 1 |
|  | 一般工业固废 | 80.05 | 1 | 25元/t | 0.20 |
|  | 生活垃圾 | 5.28 | 1 | 5元/t | 0.0026 |
| 合计 |  |  |  |  | 34.7402 |

表6.3-1表明：拟建工程初步估算减少的纳税额为34.7402万元/a。

    - 环境经济效益

（1）环境经济损益系数

环境经济损益一般用环境经济损益系数表示。

R＝R1/R2

式中：R—损益系数；

Rl—经济收益，以本项目经营期内（5年）的净利润计，共计10000×5=50000万元；

R2—环保投资，以本工程一次性环保投资和5年运营期污染治理费用之合计，共计86+5×25.8=215万元。

计算结果：R=232.56，说明本项目经济收益远超过环保投资及运行费用。

（2）环保费用的经济效益分析：

年环保费用的经济效益，可用因有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定，年环保费用的经济效益按下式计算：

Z=Si/Hf

式中：Z—年环保费用的经济效益；

Si—防治污染而挽回的经济损失；

Hf—每年投入的环保费用。

根据上述环境经济效益分析全年的Si为162.49万元，Hf为24.94万元，则本工程的环保费用经济效益为6.52，即投入每元钱的环保费用可用货币统计出挽回的经济损失为6.52元，同时考虑无法用货币表征的社会效益和其他环境效益，环保投资与环保费用的总体效益是较好的。

  - 小结

综合上述，本项目环境经济损益系数为232.56，本项目年环保费用的经济效益为6.52。说明本项目的环境保护投资费用经济效益较好，综合考虑其他无法用货币表征的环境效益和社会效益，本项目环保投资经济合理，所采取的环保措施在经济上是合理可行的，各项环保措施不仅较大程度地减缓项目对环境产生的不利影响，还可以产生经济效益，其环境效益显著。从环境经济观点的角度看，本项目是合理可行的。

- 环境管理与监测计划

项目环境管理是指工程在运行过程中遵守和执行国家和地方的有关环境保护法律法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定企业环境规划和目标，协调同其他有关部门的关系，以及一切与改善环境有关的管理工作。环境监测是指在工程施工期和运行期对工程主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动。环境监测为环境管理提供依据，环境管理指导环境监测。

  - 环境管理

    - 环境管理机构及职责

      - 环境管理机构设置

- 1、设置目的

贯彻执行有关环境法规，正确处理好项目安全生产与环境保护的关系，实现机场建设的社会、经济和环境效益的统一，及时掌握机场污染控制措施的效果，了解机场及周围地区的环境质量与社会环境的变化，为机场施工期和运营期的环境管理提供服务。

- 2、机构组成

环境保护机构的职责分为环境管理和环境监控两部分，应由主管部门和实施单位设置专人负责。

根据建设项目的实际情况，工程建设完成后，应设立环境保护专职人员，专职负责项目的环境保护事宜。专职环保人员肩负环境管理和环境监控两部分职能，其业务受冷水滩区生态环境局的指导和监督。

- 3、环保机构定员

运营期设置1名环境管理人员，负责项目的环境管理和监控。

      - 环境管理职责

运营期间，环境保护专职人员负责项目的环保管理和环境监测工作，其主要环境管理职责如下：①对项目及影响范围内的环境保护工作实施统一监督管理，贯彻执行国家和地方的有关环境保护法规；②编制环境保护规划和计划，并组织实施；③建立各种管理制度，实现污染物排放定量统计，并经常检查督促；④做好污染物达标排放，维护环保设施正常运转，协同各级生态环境局解答和处理与生态环境保护有关的公众提出的意见和问题；⑤做好环境教育和技术培训，提高工作人员的素质；⑥领导和组织机场范围的环境监测工作，建立监控档案；⑦与政府生态环境保护机构密切配合，接受各级政府生态环境保护机构的检查与指导。

    - 环境管理措施

环保工作要纳入项目全面工作之中，把环保工作贯穿到项目管理的各个部分。本项目环保工作要合理部署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施；贯彻以防为主，防治结合的方针。项目的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。环保管理机构要对环境保护统一管理，对各部门环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督。

    - 环境管理计划

项目的环境管理计划分阶段制订和实施，规划、设计阶段由承担规划、设计和环境影响环评的单位负责制订环境管理计划；建设期由建设单位负责实施环境管理计划；运行期由运行单位执行环境管理计划。建设单位及环境监测单位负责全厂内部的环保管理、监测工作。各阶段环境管理和环境保护监督计划见下表：

        - 项目环境管理计划

| 管理内容 | 环境管理要求 | 执行机构 |
| --- | --- | --- |
| 水污染 | 运营期项目废水排放执行下河线污水处理厂的接管标准要求，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准后排入湘江。 | 环保部门 建设单位 |
| 空气污染 | （1）筛分包装粉尘采用集尘间+布袋除尘器的方式处理，最大限度减少粉尘外逸；（2）干燥焙烧废气经集气收集系统引至屋顶有组织排放。 | 环保部门 建设单位 |
| 噪声 | 采取基础减振、将高噪声设备放入室内，设置隔声间等措施。 | 环保部门 建设单位 |
| 固废 | （1）一般固废主要有回收漏粉等，外售综合利用；（2）纯水制备系统定期更换滤芯由厂家带走回收，不在场内暂存，项目危险废物主要为含油抹布，利用危险废物暂存桶暂存后外委资质单位处置；（3）生活垃圾经收集后由当地环卫部门进行统一处置。 | 环保部门 建设单位 |
| 环境风险管理 | ①制定污染事故应急预案，并落实相关措施；②当发生污染事故时，应根据具体情况采取污染控制措施，增加监测频次，并进行跟踪监测。 | 环保部门 建设单位 有资质的监测单位 |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范和国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的监测单位 |

  - 排污管理要求

    - 污染物排放总量控制指标

1、大气污染物总量控制分析

本项目固定排放源不涉及SO2和氮氧化物排放，因此不需申请大气污染物总量控制指标。

（2）水污染物排放量

本项目员工生活污水进入化粪池预处理，达到接管标准要求后排入下河线污水处理厂。下河线污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 本项目生产生活污水最终进入下河线污水处理厂，故COD、NH3-N总量指标纳入下河线污水处理厂总量控制中，不另外申请。

    - 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB 15562.1-1995）《排污口规范化整治要求（试行）》（国家环保总局）的技术要求，企业所有排污口必须按照“便于采样，便于计量监测，便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，环境保护图形标志一排放口（源）的形状及颜色见表7.2-1。排放口图形标志见图7.2-1。

        - 标志的形状及颜色说明

| 类别 | 形状 | 背景颜色 | 图像颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

          - 废气排放口环境保护图形标志牌

    - 排污许可证申请

1、排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。

2、排污单位依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。

3、排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。对实行排污许可简化管理的排污单位，可不进行申请前信息公开。

4、排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：

（1）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等生产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准。

（2）有排污单位法定代表人或者实际负责人签字或盖章的承诺书。主要承诺内容包括：对申请材料真实性、合法性、完整性负法律责任；按排污许可证的要求控制污染物排放；按照相关标准规范开展自行监测、台账记录；按时提交执行报告并及时公开相关信息等。

（3）排污单位按照有关要求进行排污口和监测孔规范化设置的情况说明。

（4）建设项目环境影响评价批复文号，或按照《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料。

（5）法律法规规定的其他材料。

对实行排污许可简化管理的排污单位，上述材料可适当简化。

    - 一般工业固体废物管理计划和危险废物产生单位管理计划要求

      - 一般工业固体废物管理计划要求

产生工业固体废物的单位（以下简称产废单位）建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。

一、前期准备工作

（一）分析一般工业固体废物的产生情况。从原辅材料与产品、生产工艺等方面分析固体废物的产生情况，确定固体废物的种类，了解并熟悉所产生固体废物的基本特性。

（二）明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。

（三）确定接受委托的利用处置单位。委托他人利用、处置的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。

二、台账管理要求

1、一般工业固体废物管理台账实施分级管理。①一般工业固体废物产生清单（ 年度）、②一般工业固体废物流向汇总表（ 年 月）、③一般工业固体废物出厂环节记录表为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。

应填信息的填写要求：

一般工业固体废物产生清单（ 年度）：按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写一般工业固体废物产生清单（ 年度）；

一般工业固体废物流向汇总表（ 年 月）：按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；

一般工业固体废物出厂环节记录表：按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。

2、①一般工业固体废物产生环节记录表、②一般工业固体废物贮存环节记录、③ 一般工业固体废物自行利用环节记录表（接收）、一般工业固体废物自行利用环节记录表（运出）、④一般工业固体废物自行处置环节记录表为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。

选填信息填写要求：根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。

3、产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从⑧一般工业固体废物分类表中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。

4、鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。

5、台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。

6、产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

7、鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。

    - 应向社会公开的信息内容

根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 第24号），湖南德昊环保新材料有限公司应向社会公开如下环境信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

  - 环境监测

实施环境监测的目的是为了及时了解建设项目在其施工期和运营期对所在区域的环境质量影响，以便对可能产生较大环境影响的关键环节事先进行制度性的监测，使可能造成环境影响的因素得以及时发现，为项目环境管理提供科学依据。同时，实施环境监测也是企业制定环境保护规划、判断环境治理效果、开展有效的环境管理的重要依据。

    - 运营期环境监测计划

运行期环境监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103—2020）《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求制定，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对本项目主要污染源排放的污染物进行监测，监测结果定期报送环保部门。营运期环境监测计划如下：

        - 营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | G2-1、G2-2 | 1次/年 | 建议委托有资质的公司进行 |
|  |  | 项目厂界上风向、下风向各1个 | 1次/年 |  |
| 噪声 | 等效A声级 | 厂界西周 | 1次/季度 |  |
| 废水 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 厂区总排口 | 1次/年 |  |

  - 环境保护“三同时”验收一览表

《建设项目环境保护管理条例（2017年修正）》《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）等规范性文件已明确：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照相关办法规定的程序和标准，组织对环境保护设施进行验收。

根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；建设完成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告；建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。“三同时”验收清单如表7.4-1。

        - 项目环保设施“三同时”验收表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 验收点 | 治理措施 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 干燥焙烧废气（含筛分包装粉尘） | 颗粒物、非甲烷总烃 | 排口 | 筛分包装粉尘采用集尘间+布袋除尘器后与干燥焙烧废气一并经20m排气筒外排 | 排放口是否达标排放 | 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）更严者 |
|  | 厂房 | 颗粒物 | 厂界 | / | 厂界浓度是否达标 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 废水 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池进水口、出水口 | 化粪池 | （1）项目是否实行雨污分流 （2）化粪池总排口是否达标 | 预处理废水达到下河线污水处理厂的接管标准要求 |
| 固体废物 | 办公区域 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集点 | 定期交由环卫部门清运 | 无二次污染 | / |
|  | 生产区域 | 一般固废（回收漏粉） | 一般固废暂存区 | 外售至山东创控环保科技有限公司 | 定期外售至山东创控环保科技有限公司 | 一般固废暂存区满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  | 危险废物 | 废含油抹布 | 危废暂存桶 | 定期转运至有资质单位处理 | 定期转运至有资质单位处理 | 危废暂存桶是否满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 厂界噪声 | 减震基础、消声器等措施 | 厂界是否达标 | 厂界是否达到工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB13248-2008） |

- 评价结论

  - 项目概况

湖南德昊环保新材料有限公司超低温脱硝催化剂生产线项目选址于冷水滩区永州陆港工业园，租用厂房面积5000m2，主要引进超低温脱硝催化剂生产线设备4套等相关配套设施，项目总投资30000万元，其中环保投资86万元，占项目总投资的0.29%。劳动定员80人，生产人员三班制，年生产操作330天，总体建设期为14个月，投产时间计划在2025年12月。

  - 产业政策及规划相符性

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）第一类 鼓励类中第十一项石化化工之“7.专用化学品：低VOCs含量胶粘剂，环保型水处理剂，新型高效、环保催化剂和助剂，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气体、新型显示和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产”，同时项目产品填补了超低温脱硝领域催化剂的空缺，同时超低温催化剂为非钒钛体系，无毒无害，环境友好，符合《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》。

项目选址于冷水滩区永州陆港工业园，规划用地为工业用地，符合园区用地规划，经分析，项目实施与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》、《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》、《湖南省湘江保护条例》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》、《永州市“十四五”生态环境保护规划》、《永州经济技术开发区调区扩区总体控制性详细规划》、《永州陆港控制性详细规划》等规划相符或协调，不存在明显制约因素，同时项目拟建地永州市冷水滩区凤凰街道谷源路与月岩路交汇处西北角智慧家居产业园（后更名为陆港新质产业园）一期13#厂房，不涉及《湖南省生态保护红线》中确定的生态保护红线，营运期产生的生活污水、废气、噪声在采取相应治理措施后可达标排放，固体废物可进行有效处置，不会对区域环境质量底线造成冲击，不新增占地，水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线，所涉区域为重点管控单元，与该管控单元管控要求相符，因此符合“三线一单”要求。

  - 环境质量现状

1、永州市生态环境局发布的《关于2023年12月份永州市全市环境质量状况的通报》，项目选址地冷水滩区2023年常规大气污染物中SO2、NO2、PM10、CO年平均值、O3日最大8小时平均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，PM2.5占标率是102.9%，项目所在区域环境空气属于不达标区。引用监测点位TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

2、项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达标后，经市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理，下河线污水处理厂排污口位于湘江港子口，根据地方环境质量简报，2024年7月永州市境内52个地表水监控断面（含港子口断面）：Ⅰ类水质断面9个、Ⅱ类水质断面43个，所有断面均达标，达标率为100%。湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求（湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准），为达标断面。

3、项目区域7个地下水水质监测点数据显示各监测因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

4、本次监测的项目厂界N1~N4声环境监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

5、本项目租赁永州陆港已建的13#标准化厂房进行生产，不新增占地。占地范围内土地利用现状为工业用地，所在区域人为活动频繁，地表植被主要有人工植被，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，野生动物的活动踪迹较少。

  - 污染物排放情况

1、大气污染物排放：营运期大气污染源主要来自粉料在混料投料产生的粉尘，干燥和焙烧工段产生的颗粒物、非甲烷总烃和CO2，以及筛分和包装时产生的粉尘，经计算本项目正常生产排放颗粒物为1.64t/a，非甲烷总烃0.64t/a，工业生产过程产生的温室气体（CO2）为2300.63t/a。

2、项目无生产废水产生，仅少量循环冷却水定期外排至雨水管网，员工生活污水经化粪池处理后接入周边市政污水管网，最终汇入下河线污水处理厂，经核算项目产生生活污水量为1768.8t/a，排放COD 0.53t/a、BOD5 0.21t/a、NH3-N 0.04t/a、SS 0.18t/a。

3、生产线及配套工程各种生产设备如水泵、风机、电机等运行时产生噪声，泵类的噪声可以达到70-85dB(A)，大部分设备噪声在65-70dB(A)左右。

4、纯水制备系统定期更换废滤芯0.05t/a，筛分包装工序回收的漏粉量约为84.59t/a，生产线检修过程的含油抹布产生量约为0.01t/a，全年生活垃圾产生量为5.28t。

  - 运营期主要环境影响

1、环境空气质量影响分析：根据估算结果，项目大气环境评价等级为二级，颗粒物和非甲烷总烃核算排放量分别约为1.64t/a和0.64t/a，项目大气环境影响可以接受。

2、地表水环境影响分析：本项目位于下河线污水处理厂的纳污范围内，且下河线污水处理厂已投入运行；本项目综合废水满足该污水处理厂的纳管标准，废水经市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理后达标排放，对湘江水质影响很小。

3、地下水环境影响分析：项目在混料时加入纯水，后全部在干燥、焙烧工段耗散，无生产废水产生，夏季为达成挤出效果，需要启动水冷循环系统，该部分冷却水不与物料接触，循环一定次数后，排放至冷水滩区永州陆港工业园雨水管网。员工不在厂内食宿，少量冲厕废水经陆港工业园化粪池处理后接入周边市政污水管网，最终汇入下河线污水处理厂，由此可知项目对地下水影响轻微。

4、声环境影响分析：项目厂界东南西北厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准，其项目评价范围内不存在声环境敏感目标，项目运行后对周围声环境影响不大。

5、固废处理处置合理性分析：项目租用厂房进行生产，不提供员工食宿，产生少量生活垃圾，由环卫部门统一收集处理。生产工序前端混料、捏合、挤出成型可能产生未拌匀物料或投料工位人工清扫回收的原料粉尘，直接返回混料即可。干燥、烘焙工序均在密闭设备内进行，出料后通过筛分上料皮带机输送至筛选机组，在此过程配套设置漏粉回收箱，回收粉料全部外售。此外，如纯水制备系统定期更换滤芯由厂界回收处置，在设备检修期间产生少量含油抹布暂存于危废暂存桶内，后委托有资质单位进行处置。本项目通过加强管理，落实各项处置措施，各类固体废物均可通过合理途径进行处理处置，不会影响周围的环境质量。

6、生态环境影响分析：项目运营期间产生的废水、废气、噪声在采取相应治理措施后可达标排放，固体废物可进行有效处置，不会影响区域野生动物的生境环境，动物物种在数量上会维持现状。且经过人类长期的生产生活活动的扰动，上述动物也适应了周边的工业生产生活活动对其的干扰，形成了比较稳定的人类工业生产、生活活动——动物生存相互存在并保持平衡的生态系统，项目建设对生态环境影响较小。

7、环境风险影响分析：项目采用混合法生产固体催化剂，即物料按比例计量后进行混料、捏合、挤出成型后送至干燥、焙烧工段，最终经包装后入库待售，生产工艺流程较为简单。项目涉及高温常压的工艺过程，不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质。项目环境风险潜势为I，环境风险可控，对周围环境影响较小。

8、碳排放环境影响评价：经核算本项目每年温室气体排放总量为2321.182吨当量。

  - 环境保护措施

1、大气污染防治对策可行性分析：项目筛分包装过程产生的粉尘经集尘间+布袋除尘器处理后汇入干燥焙烧废气收集系统，后经2根20m排气筒外排。袋式除尘器按《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）的要求进行设计、建设和运营维护，可有效控制颗粒物排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）中推荐的废气治理可行技术之一，可以满足排放要求。本项目投料、混料所需主要原辅料包括***、***、***、***、***、***以及纯水，所有原料均从市场采购已包装完好的商品，物料储存于密闭容器中，混料过程在密闭设备中完成，为抑制投料过程产生粉尘，拟采用喷雾的方式加入纯水，投料产生粉尘大部分沉降至工位附近，由人工清扫收集后返回生产，经预测分析这部分粉尘外溢出厂房对周边大气环境影响较小，无组织粉尘控制措施可行。

2、地表水污染防治对策可行性分析：本项目位于下河线污水处理厂的纳污范围内，且下河线污水处理厂已投入运行；本项目综合废水满足该污水处理厂的纳管标准，废水经市政污水管网排入下河线污水处理厂深度处理后达标排放，对湘江水质影响很小，依托可行。

3、地下水污染防治对策可行性分析：项目生产过程无生产废水产生，少量冲厕废水经陆港工业园化粪池处理后接入周边市政污水管网，仅生活污水化粪池可能存在污染地下水的途径，化粪池本体的防水措施主要包括外防水和内防水，外防水通常采用防水涂料、防水卷材或防水砂浆等材料进行防水处理，而内防水通常采用防水混凝土或防水剂等材料进行防水处理。化粪池的管道防水措施主要包括管道接口防水和管道渗漏防水。在采取上述防治措施后，项目对地下水的污染可得到有效防控。

4、噪声污染防治对策可行性分析：根据本项目噪声源特征，在设计和设备采购阶段，即选用先进的低噪声设备，对空压机、风机、水泵等采用建筑隔声，避免露天布置，在风机出入风口加消声器，进出风口软连接等处理，针对空压机通过选用低噪机型、机座加设减震垫、空压机进出口与管道连接处建设采用隔振软接头、空压机表面包覆隔声材料等措施减少噪声辐射，并视条件设置单机隔音罩或集中设隔声房，各类泵采用内涂吸声材料，外覆隔声材料等方式处理等，可确保厂界声环境质量达标。

5、固体废物处理处置对策可行性分析：危险废物暂存桶位于工具间内，应按危废处置与管理要求做好二次污染防治措施，一般固废（回收漏粉）暂存在原料堆存区，定期外售至山东创控环保科技有限公司，处理处置措施可行。

    - 环境影响经济损益分析

项目环境经济损益系数为232.56，年环保费用的经济效益为6.52。说明本项目环境保护投资费用经济效益较好，综合考虑其他无法用货币表征的环境效益和社会效益，本项目环保投资经济合理，所采取的环保措施在经济上是合理可行的，各项环保措施不仅较大程度地减缓项目对环境产生的不利影响，还可以产生经济效益，其环境效益较显著。从环境经济观点的角度看，项目合理可行。

  - 环境管理与监测计划

项目在“三同时”原则下配套相应的污染治理设施，制定相应的环境管理、环境监理计划，为有效地保护厂区周围环境提供了良好的技术基础，另外，建设单位必须科学地监督管理环保设施的运行情况、定期监测周边环境质量状况及污染物排放情况，以保证各环保设施达到应有的治理效果、达到保护环境的要求。

  - 公众意见采纳情况

本次评价引用建设单位的公众参与调查结论。建设单位于2024年10月10日在全国建设项目环境信息公示平台进行一次公示；于2024年11月16日及11月18日在全国建设项目环境信息公示平台进行二次公示及在当地报纸上进行登报公示。

从公告发布至收集意见的截止日期，建设单位湖南德昊环保新材料有限公司、环评单位湖南一政环保技术有限公司均未收到公众以电话、信件或电子邮件等形式发回对本项目环保方面的反馈意见。

团体公众参与调查结果表明，无人反对该项目的建设。对此本次环境影响评价要求湖南德昊环保新材料有限公司应认真听取有关单位和个人的意见，在项目建设运营过程中严格落实各项环保措施，确保各项污染物达标排放，将本项目对环境造成的不利影响降至最低。

  - 评价结论

超低温硝脱硝催化剂生产线项目符合国家产业政策，符合永州经开区规划环评要求，符合“三线一单”管控要求。项目所使用的原辅材料不涉及有毒有害、易燃易爆危化品，生产工艺流程简单，污染物排放强度小，环境风险低，对外环境影响轻微。建设单位应严格遵守项目“三同时”以及切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施以及环境管理制度，从环境保护角度分析，项目建设可行。