东安广利实业发展有限公司

东安县绿色食品智汇产业园项目

环境影响报告书

建设单位：东安广利实业发展有限公司

评价单位：湖南振德环保科技有限公司

二0二五年四月

目  录

1 概  述	1

1.1 项目由来及特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	2

1.3 关注的主要环境问题及环境影响	3

1.4 主要结论	4

2 总  则	5

2.1 编制依据	5

2.2 评价目的与评价原则	9

2.3 评价重点与评价因子	10

2.4 环境功能区划	12

2.5 评价标准	12

2.6 评价工作等级及评价范围	18

2.7 环境保护目标	24

3 建设项目概况与工程分析	28

3.1 项目概况	28

3.2 污染影响因素分析	40

3.3 有关平衡	62

3.4 污染源源强核算	71

4 环境现状调查与评价	95

4.1 自然环境现状调查与评价	95

4.2 环境质量现状调查与评价	98

4.3 项目场地历史生产状况调查	105

4.4 区域污染源调查	107

5 环境影响预测与评价	108

5.1 施工期环境影响分析	108

5.2 营运期环境影响预测与评价	116

6 环境风险评价	142

6.1 评价目的与重点	142

6.2 评价等级	142

6.3 环境风险识别	144

6.4 风险事故分析	148

6.5 环境风险管理	150

6.6 突发环境事件应急预案	154

6.7 环境风险评价结论	157

7 环境保护措施及其可行性论证	160

7.1 施工期污染防治措施	160

7.2 营运期污染防治措施	165

8 环境影响经济损益分析	178

8.1 环保投资	178

8.2 环境效益分析	179

8.3 经济效益分析	179

8.4 社会效益分析	180

8.5 小结	180

9 环境管理与监测计划	181

9.1 环境管理	181

9.2 环境监测计划	187

9.3 污染物排放总量控制	189

9.4 排污口规范化管理	190

9.5 排污许可管理	193

9.6 项目竣工环保验收	194

10 环境可行性分析	199

10.1 厂址比选合理性分析	199

10.2 产业政策及规划相符性分析	199

10.3 与生猪屠宰行业相关管理条例的符合性分析	205

10.4 与屠宰相关行业规范符合性分析	206

10.5 项目选址可行性分析	207

10.6 平面布局合理性分析	207

10.7 环境可行性分析小结	209

11 环境影响评价结论	210

11.1 建设项目概况	210

11.2 产业政策、规划相符性及选址合理性	211

11.3 环境质量现状	211

11.4 主要环境影响	212

11.5 公众意见采纳情况	214

11.6 总量控制	215

11.7 综合性结论	215

11.8 相关要求与建议	216

# 概  述

## 项目由来及特点

近年来，随着我国城镇化加速和扩大内需政策实施，以及我国农业结构调整和居民消费水平提高，肉类等生鲜农产品产量、流通量和消费量逐年增加，全社会对农产品安全和品质提出了更高要求，其中猪、牛、羊、鸡、鸭肉是我国大多数居民最主要的肉食品。根据《生猪屠宰管理条例》（中华人民共和国国务院令第742号），国家鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展，推行标准化屠宰，支持建设冷链流通和配送体系。

《湖南省生猪屠宰行业发展规划（2022-2025年）》明确了“十四五”目标任务，即到2025年，全省生猪屠宰产能布局得到明显优化，规模化经营、标准化屠宰、规范化检疫检验、信息化监管水平得到明显提升，基本形成布局合理、管理规范、安全可控的生猪屠宰行业发展格局；到2025年，每个生猪调出大县有1家以上符合现代屠宰产业发展要求的生猪定点屠宰厂（场）。以县域为基础，加快推进冷鲜肉城乡一体化配送，逐步建立健全集养殖、屠宰、加工、冷链配送于一体的健康猪肉供应链体系；到2025年，全省生猪年生猪屠宰能力达到6000万头左右，其中100万头的现代化屠宰厂（场）15家以上、30万头以上的标准化屠宰厂（场）50家以上；生猪自营屠宰企业数量逐步增加，冰鲜猪肉（冷冻肉）占比逐步提高。

为切实提高生猪屠宰标准化水平，提升肉品质量安全保障能力，落实《生猪屠宰管理条例》、《湖南省生猪屠宰管理条例》等要求，东安县按照质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化的总体要求，拟在县城周边新建一所现代化屠宰场及冷链物流，扩大生猪、牛、羊、鸡、鸭的屠宰规模和冷鲜肉生产，加强冷链物流建设，推进肉类产品的深加工，发挥示范引领作用，提升生猪、牛羊、鸡鸭屠宰行业标准化水平，全面促进东安县屠宰场上规模、上档次， 确保人民群众吃上放心肉。

东安县绿色食品智汇产业园项目选址于湖南省永州市东安县冷东公路南侧。主体工程为屠宰加工，拟建规模为生猪屠宰加工 30 万头/年；牛羊屠宰加工 5 万头/年；鸡鸭屠宰加工1000万只/年。生产热白条、冷鲜肉和冷冻肉类。

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“十、农副食品加工业13”中的“18、屠宰及肉类加工135”中的“屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的”，应编制环境影响报告书。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关法律、法规的要求，东安广利实业发展有限公司于2025年2月委托湖南振德环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担东安县绿色食品智汇产业园项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后即成立了环评工作小组，在有关部门的大力支撑和协助下对项目现场及周边环境进行实地勘查、调研和资料收集，在此基础上，按照相关法律、法规、环境影响评价技术导则、规范和标准，编制《东安广利实业发展有限公司东安县绿色食品智汇产业园项目环境影响报告书》。

## 环境影响评价的工作过程

本项目环境影响评价工作分三个阶段：调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见图 1.2-1。

图 1.2-1环境影响评价工作程序图

## 关注的主要环境问题及环境影响

项目形成一套完整、科学、有效的屠宰、防疫、管理等技术。从牲畜进场→检疫→待宰阶段→屠宰→检疫→冷冻(冷藏)→检疫→上市出售等组成不同阶段流水作业，严格按照规章制度，技术措施，层层把关，科学管理，保证肉品质量。根据项目生产工艺，项目具有如下特点:

(1)项目营运期产生的恶臭气体配套有喷淋吸收塔+生物除臭系统进行处理，采用有效、可靠治理技术，实现废气稳定达标排放。

(2)项目采用严格的雨污分流排水系统。项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，生产废水经污水管道收集后排入厂区自建污水处理站，经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，再经东安县污水处理厂深度处理达标后排入紫水河。

## 主要结论

项目符合产业政策、环境功能区划的要求，选址基本合理。本报告对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行了估算，利用模式模拟预测了该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策，提出须设置环境防护距离的要求；对本项目的风险影响进行了定性分析，提出了风险事故防范与应急措施。

本报告通过分析评价，得出如下结论：在严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，认真落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，同时加强废气和废水污染物排放监控管理，做到达标排放的前提下，从环境保护角度而言，该项目的建设运营是可行的。

# 总  则

## 编制依据

### 法律、法规和部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日修正；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29 日修订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年 1 月 1 日起施行；

（8）《中华人民共和国环境保护税法》，2018 年 1 月 1 起施行；

（9）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；

（10）《中华人民共和国水法》，2016 年 7 月 2 日修订；

（11）《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日实施。

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行；

（13）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第 645 号，2013 年 12 月 7 日起施行；

（14）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018 年 6 月 24 日；

（15）《水污染防治行动计划》，国发[2015]17 号，2015 年 4 月 2 日；

（16）《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31 号，2016 年 5 月 28 日；

（17）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018 年 6 月 27 日；

（18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37 号；

（19）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30 号。

（20）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）》，生态环境部令第16 号，2021年 1月1日起施行；

（21）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第 4 号，2019 年 1 月 1 日起施行；

（22）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号，2020 年 1 月 1 日施行；

（23）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）；

（24）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11 号）；

（25）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104 号；

（26）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环发（2015）178 号；

（27）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部文件，环发[2012]77号）

（28）《国家危险废物名录（2025年版）》，生态环境部令第36号，2025年1月1日起实施；

（29）《重点环境管理危险化学品名录》，环办[2014]33 号；

（30）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第 5 号，1999 年10 月 1 日起施行；

（31）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43 号）；

（32）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》，环境保护部公告[2013] 14号；

（33）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，国环规环评[2017] 4 号。

（34）《生猪屠宰管理条例》，国务院令第742号，2021年8月1日施行；

（35）《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发【2020】31号）。

### 地方法规和地方规章

（1）《湖南省生猪屠宰管理条例》，2024年10月1日实施，2024年7月31日，湖南省第十四届人民代表大会常务委员会公告第 34 号修改；

（2）《湖南省环境保护条例》，2019年9月28日修订，2020年1月1日实施；

（3）《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》；

（4）《湖南省大气污染防治条例》，湖南省人民政府，2017 年 6 月 1 日起施行；

（5）《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年10月1日起施行；

（6）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（7）关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知，湘发改规划（2016）659号；

（8）关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知，湘发改规划（2018）972号；

（9）《湖南省主体功能区规划》，湘政发[2012]39号，2012年11月17日；

（10）《湖南省饮用水源保护条例》（2017年11月30日）；

（11）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知》，湘政函[2016]176号；

（12）《湖南省生态环境厅关于发布<湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单>的函》(湘环函〔2024〕26 号)

（13）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，湘政办发〔2021〕61号，2021年9月30日；

（14）《永州市“十四五”生态环境保护规划》，永政办发〔2021〕24号，2021年12月20日；

（15）关于印发《永州市病死畜禽无害化处理工作实施方案》的通知，永政办函〔2017〕62号。

### 技术导则、规范及标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）；

（10）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（11）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（13）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；

（14）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（15）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；

（16）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)；

（18）《畜禽屠宰加工卫生规范》(GB12694-2016)；

（19）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)；

（20）《畜类屠宰加工通用技术条件》(GB/T17237-2008)；

（21）《病死及病害动物无害化处理技术规范》(农医发(2017) 25号)；

（22）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)；

（23）《冷库设计标准》（GB50072-2021）。

### 相关规划及其他相关技术文件

（1）环评工作委托函；

（2）东安广利实业发展有限公司提供的项目设计方案；

（3）项目有关的环境质量监测报告；

（4）东安广利实业发展有限公司提供的其它相关资料。

## 评价目的与评价原则

### 评价目的

- 通过现场调查、工程及污染分析，核定主要污染源及污染物排放情况；

- 开展评价区域自然环境和环境质量现状调查，确定工程实施影响的要素和主要环境保护目标；

- 对项目建设造成的环境影响进行预测和评价，确定影响范围和程度；

- 分析污染防治措施的技术经济可行性及污染物达标排放的可靠性，若所提措施不能满足环保要求，提出切实可行的改进完善建议；

- 从环境风险角度对项目风险源进行排查，提出可行有效的防范措施；

- 从环境保护角度，综合论证项目选址的合理性和项目建设的可行性。

### 评价原则

根据建设项目的特点和项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，本项目环境评价工作应体现以下原则：

（1）依法评价原则：项目建设应符合国家环境保护法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

（2）科学评价原则：项目的环评方法应科学规范，建设项目对环境质量的影响应进行科学的分析；提出针对性强、可操作性行强的污染物防治措施，最大限度削减项目的污染物排放量。

（3）突出重点原则：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 评价重点与评价因子

### 评价重点

根据项目特点及区域环境条件，确定本次评价工作重点为：

（1）工程分析；

（2）环境影响预测与评价；

（3）污染防治对策与措施；

（4）项目建设环境合理性分析。

其中，环境影响预测与评价的重点为：施工期为厂址地面平整、厂内土建施工对周边环境空气及声环境的影响；运营期水环境影响评价和空气环境影响评价为本次评价的重点，声环境影响和固体废弃物环境影响评价次之。

### 环境影响识别

根据项目的有关基础资料及通过对项目拟建场地的现场勘查,分析出项目不同阶段的主要污染物特征及可能对环境造成的影响。根据项目不同阶段的主要污染物特征、环境影响性质、环境影响类型及程度，定性分析建设项目对经济、环境各要素可能产生的影响，结合本项目排污特点，通过分析，项目环境影响因素与影响程度识别情况见表 2.3-1。

表 2.3-1	项目主要污染源及污染因子

| 阶段 | 类别 | 污染源 | 主要污染物组成 | 影响对象 | 污染程度 | 污染特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工过程 | 运输扬尘、施工机械尾气 | 大气环境 | 中度 | 短期性 |
|  | 废水 | 施工过程 | SS、石油类 | 水环境 | 中度 |  |
|  |  | 员工生活 | CODCr、BOD5、NH3-H、SS |  | 较小 |  |
|  | 噪声 | 施工过程 | 各类机械设备、运输车辆噪声 | 声环境 | 较小 |  |
|  | 固废 | 施工过程 | 废弃土石方、建筑垃圾 | 大气环境、水环境 | 中度 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 较小 |  |
| 营运期 | 废气 | 生产车间、待宰圈、污水处理站、无害化处理间 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 大气环境 | 中度 | 长期性 |
|  | 废水 | 污水处理站 | pH值、CODCr、BOD5、NH3-H、SS、动植物油、TP、TN | 水环境 | 中度 |  |
|  |  | 员工生活 | pH值、CODCr、BOD5、NH3-H、SS、TP、TN |  | 较小 |  |
|  | 噪声 | 生产车间、待宰圈、污水处理站、无害化处理间、冷藏库 | 各类机械设备、运输车辆噪声、畜禽叫声 | 声环境 | 较小 |  |
|  | 固废 | 生产车间、待宰圈、污水处理站、无害化处理间 | 一般固体废物 | 大气环境、水环境 | 中度 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 较小 |  |

### 评价因子

根据对项目的污染因子识别，结合环境现状特征，筛选出本项目的评价因子，详见表 2.3-2。

表 2.3-2评价因子确定

| 要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、硫化氢、臭气浓度 |
|  | 环境影响评价因子 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 水 | 地表水现状评价因子 | pH、CODCr、BOD5、悬浮物、动植物油、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群数 |
|  | 地下水质量现状评价 | K+、Na+、Ca+、Mg+、pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、砷、汞、铬（六价）、铅、锌、总大肠菌群 |
|  | 环境影响评价因子 | CODCr、BOD5、悬浮物、动植物油、氨氮、总磷、总氮 |
| 噪声 | 现状与预测评价固子 | 等效连续 A 声级（LAeq） |
| 固废 | 固废影响评价 | 一般固废、危险废物、生活垃圾等 |
| 生态 | 现状调查与影响评价 | 土地利用、动植物等 |
| 总量 | 控制指标 | CODCr、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物 |

## 环境功能区划

表 2.4-3  项目选址区环境功能区划

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)：紫水河“小车至大江口(与湘江汇合处)”长14.9km河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 3 | 声环境功能 | 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；北面临冷东公路一侧执行4a类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否水库库区 | 否 |
| 11 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 12 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 评价标准

项目评价执行环境保护标准如下：

### 环境质量标准

- 环境空气质量标准

项目位于环境空气功能区的二类区，基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的标准限值，具体标准值见表 2.5-4。

表 2.5-4  环境空气质量标准

| 污染因子 | 环境标准限值 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 小时平均 | 24 小时平均 | 年平均 |  |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其附录 A |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |  |
| PM10 | / | 150 | 70 |  |  |
| PM2.5 | / | 75 | 35 |  |  |
| CO | 1000 | 4000 | / |  |  |
| O3 | 200 | 160(8小时平均) | / |  |  |
| NH3 | 200 | / | / | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 10 | / | / |  |  |

- 地表水环境质量标准

项目所在区域地表水和纳污水体为紫水河，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），紫水河“小车至大江口(与湘江汇合处)”长14.9km河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类标准，具体见表 2.5-5。

表 2.5-5地表水环境质量执行标准    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | CODCr | 20 |
| 3 | BOD5 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 |
| 5 | 总磷 | 0.2 |
| 6 | 粪大肠菌群（个/L） | 10000 |

- 地下水质量标准

项目所处区域地下水未划分环境功能区，与场区同一水文地质单元内，没有大、中型集中供水水源地，参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中关于地下水质量分类的方法，本项目区域地下水环境执行《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III类标准。

表 2.5-6地表水环境质量执行标准    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中 III 类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 |
| 2 | 总硬度 | 450 |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 |
| 4 | 耗氧量 | 3.0 |
| 5 | 氨氮 | 0.5 |
|  | 硫酸盐 | 250 |
| 6 | 氯化物 | 250 |
| 7 | 亚硝酸盐 | 1.0 |
| 8 | 硝酸盐 | 30.0 |
| 9 | 砷 | 0.01 |
| 10 | 汞 | 0.001 |
| 11 | 铬（六价） | 0.05 |
| 12 | 铅 | 0.01 |
| 13 | 锌 | 1.0 |
| 14 | 总大肠菌群 | 3.0 |

- 声环境质量标准

项目位于冷东公路南侧，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，北面临冷东公路一侧执行4a类标准。标准值见表 2.5-7。

表 2.5-7声环境质量执行标准

| 执行标准 | 类别 | 标准限值（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《声环境质量标准》GB3096-2008 | 2类 | 60 | 50 |
|  | 4a类 | 70 | 55 |

- 土壤环境质量标准

厂区内执行《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》第二类用地风险筛选和风险管控值标准，厂区外农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1风险筛选值标准要求。

表 2.5-8   建设用地土壤污染风险筛选值和管控值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物名称 | 筛选值 |  | 管控值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 六价铬 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 锑 | 20 | 180 | 40 | 360 |
| 9 | 钴 | 20 | 70 | 190 | 350 |

表 2.5-9   农用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

| 污染项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 污染物排放标准

- 大气污染物排放标准

项目施工期施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中（新污染源大气污染物）颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3 。

营运期恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1和表 2 中相关排放监控浓度限值。

项目锅炉使用成型生物质颗粒作为燃料，其燃烧废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

项目燎毛工序使用液化石油气为燃料，其燃烧过程中产生的SO2、NOx及颗粒物随屠宰车间恶臭废气一起，经15m高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放监控浓度限值。

表 2.5-10  废气排放标准

| 污染因子 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 排放量 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 氨 | / | 15 | 4.9 | 厂界 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
| 硫化氢 | / | 15 | 0.33 |  | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | / | 15 | 2000（无量纲） |  | 20（无量纲） |  |
| SO2 | 300 | 30 | / | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| NOx | 300 | 30 | / | / | / |  |
| 颗粒物 | 50 | 30 | / | / | / |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 30 | / | / | / |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 二氧化硫 | 550 | 15 | 2.6 |  | 0.4 |  |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |  |

- 水污染物排放标准

生产废水经污水处理站预处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准、生活污水经化粪池预处理均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后，均经市政污水管网进入东安县污水处理厂进行处理，同时应满足东安县污水处理厂进水水质要求。因此本项目排水应满足上述两个标准要求，二者取其严。同时，根据湖南省舜环环保技术有限公司《关于污水消纳事宜的复函》，项目污水应经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》要求。项目污水排放标准具体见表 2.5-11。

表 2.5-11  项目污水排放标准

| 污染物 | PH(无量纲) | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | TN | TP | 动植物油 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/L） | 6~8.5 | 500 | 300 | 400 | / | / | / | 60 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准 |
|  | / | 300 | 130 | 200 | 30 | / | 3.0 | / | 东安县污水处理厂进水水质标准 |
|  | 6.5~9.5 | 500 | 350 | 400 | 45 | 70 | 8.0 | / | 《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》B级 |
|  | 6.5~8.5 | 300 | 130 | 200 | 30 | 70 | 3.0 | 60 | 本项目排水执行排放标准 |

废水经东安县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入紫水河。具体见表 2.5-12。

表 2.5-12 东安县污水处理厂排水水质标准

| PH | 6~9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准（括号内数据为水温小于 12℃ 时的控制指标） |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 50 |  |
| BOD5 | 10 |  |
| SS | 10 |  |
| 动植物油 | 1 |  |
| 氨氮 | 5（8） |  |
| 总磷 | 0.5 |  |
| 总氮 | 15 |  |

- 噪声排放标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2类标准，北面临冷东公路一侧厂界执行4a类标准。

表 2.5-13  噪声排放标准

| 执行标准 | 类别 | 标准限值（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |
|  | 4a类 | 70 | 55 |

- 固体废物控制标准

生活垃圾委托环卫部门清运、填埋处置，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008)；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物收集、存储、运输、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

## 评价工作等级及评价范围

根据建设项目的工程内容及周围的自然环境状况，结合相关环境影响评价技术导则要求，确定评价等级和评价范围如下：

### 大气环境

- 评价等级

项目大气污染物主要为待宰圈、生产车间、污水处理站等产生的恶臭污染物，氨和硫化氢，以及屠宰燎毛工序使用液化石油气为燃料，其燃烧过程中产生的SO2、NOx及颗粒物随屠宰车间恶臭废气一起排放。按照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，从本项目正常排放的大气污染物中选取氨、硫化氢、SO2、NOx、颗粒物采用估算模式计算项目污染源的最大环境影响。通过计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度， μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，本项目选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中氨和硫化氢的1h浓度限值。

项目C0i中各个污染物的环境空气质量标准见表2.6-1。

表 2.6-14  项目C0i中各个污染物的环境空气质量标准一览表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 |
| NH3 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |

建设项目大气环境评价工作等级划分见表2.6-2所示。

表 2.6-15  评价工作等级（一、二、三级）

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

拟建项目污染源参数表如下:

拟建项目用地3km范围主要分布关王塘水库及农用地、林地，拟建项目3km范围内土地利用类型基本为水域、农用地、林地，属于农村类别；根据中国干湿状况图，拟建项目所在区域属于湿润区；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.2，“编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”，因此本次评价等级估算考虑地形。

估算模型参数选取见表2.6-3。

表 2.6-16  估算模型参数选取一览表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 |  | 城市/农村 | 农村 |
|  |  | 人口数 | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 40.6℃ |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -5.3℃ |
| 土地利用类型 |  |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  |  | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | ■是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m |  | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | □是■否 |
|  | 岸线距离/km |  | / |
|  | 岸线方向/° |  | / |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关评价等级划分原则和项目工程分析，采用推荐的估算模式计算项目污染物的最大落地浓度占标率Pi，并依此确定项目环境空气评价等级。

项目环境空气影响评价工作等级确定见表2.6-4。因此确定项目环境空气影响评价工作等级为二级。

表 2.6-17 环境空气影响评价工作等级

| 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大落地浓度占标率（Pmax） | D10%（m） | 确定评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 0.007761 | 3.88% | / | 二级 |
| 硫化氢 | 0.000404 | 4.04% | / |  |
| 二氧化硫 | 0.00313 | 0.63% | / |  |
| 氮氧化物 | 0.017582 | 7.03% | / |  |
| 颗粒物 | 0.000047 | 0.01% | / |  |

- 评价范围

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.4评价范围确定”的相关规定，确定本项目评价范围为以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域范围。

### 地表水环境

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，其评价等级按照下表进行判定。

表 2.6-18 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

本项目生产废水和生活污水均经预处理后排入东安县污水处理厂处理后再达标排放，为间接排放，根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价等级判定方法，确定地表水环评工作等级为三级B。

2、评价范围

进行生产废水预处理措施的可行性和废水依托东安县污水处理厂的环境可行性分析，不划定具体的评价范围。

### 地下水环境

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目地下水环境评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

按《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) 附录A进行划分，本项目属于“轻工—98、屠宰—年屠宰10万头畜类(或100万只禽类)及以上”类别，环评类别为报告书，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

项目位于东安县井头圩镇八字门村，根据区域水文资料，与项目场区同一水文地质单元内，无地下水饮用水源地，区域地下水环境不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源源保护区和集中式饮用水水源准保护区，项目地下水环境敏感程度为不敏感。

综上所述，项目的地下水环境影响评价工作等级为三级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)表3地下水环境现状调查评价范围参照表，确定评价范围为：以本建设项目厂区为场地中心，沿地下水流向的6km2 范围内（详见评价范围图）。

### 声环境

1、评价等级

本项目处于2 类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)中工作等级划分判据，确定本项目声环境评价等级为二级。

2、评价范围

厂界及厂界外 200m 范围内。

### 生态环境

1、评价等级

本项目位于冷东公路南侧，项目用地为原有建设用地，不新增占用其它用地类型。所在区域生态敏感性一般，用地及周边区域无珍稀濒危物种，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2022)，本项目不涉及各类敏感区，占地面积约5hm2，小于20km2，确定本项目生态环境评价等级为三级。

表2.6-8  项目评价等级判定一览表

| 项目 | 序号 | 《HJ19-2021》规定要求 |  | 本项目情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判定依据 | 评价等级 |  |  |
| 判定原则要求 | 1 | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | 一级 | 不涉及 | / |
|  | 2 | 涉及自然公园 | 二级 | 不涉及 | / |
|  | 3 | 涉及生态保护红线 | 不低于二级 | 不涉及 | / |
|  | 4 | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级 | 不低于二级 | 不涉及 | / |
|  | 5 | 根据HJ 610、H 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标 | 不低于二级 | 不涉及 | / |
|  | 6 | 工程占地规模大于20km2，改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 不低于二级 | 工程总占地面积约小于20km2 | / |
|  | 7 | 除上述以外的情况 | 三级 | 本项目为此类 | 三级 |
|  | 8 | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时 | 最高的评价等级 | / | / |
| 提级条件 | 9 | 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域 | 可适当上调评价等级 | / | 无需上调评价等级 |
|  | 10 | 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级 | / | 只涉及陆生生态，评价等级确定为三级 | 三级 |
|  | 11 | 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况 | 上调一级 | 不涉及 | 无需上调评价等级 |
| 降级条件 | 12 | 线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地 | 下调一级 | 不涉及 | / |
|  | 13 | 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目 | 可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析 | 不涉及 | / |
| 评价等级 |  | 三级 |  |  |  |

2、评价范围

厂区及周边500m区域。

### 环境风险

1、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》评价等级判定方法，Q 值计算结果，Q＜1，判定本项目环境风险潜势为I，判定风险等级为简单分析。

2、评价范围

根据导则规定，风险评价范围为项目边界外3km范围。

### 土壤环境

对照《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A，项目行业类别为“其他行业”，项目类别为“其他”，属于IV类建设项目。根据HJ964-2018第4.2.2条“IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，本次评价对土壤环境影响不作分析。

## 环境保护目标

根据项目评价范围，主要环境保护目标见表 2.7-19、表 2.7-20和附图3；环境风险保护目标见。

表 2.7-19  主要大气环境保护目标

| 环境 要素 | 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 1 | 散户 | 538203 | 2918904 | 散户居民 | 3户 | 二类区 | WN | 230m （离污染源边界距离270~290m） |
|  | 2 | 芹菜塘（紫江村第13村民小组) | 538094 | 2918906 | 居民点 | 10户 | 二类区 | WN | 320 |
|  | 3 | 大鸟塘（紫江村第14、15村民小组) | 537741 | 2919098 | 居民点 | 36户 | 二类区 | W | 630 |
|  | 4 | 东安保障性住房C区 | 536568 | 2918908 | 居民点 | 140户 | 二类区 | W | 1860 |
|  | 5 | 晓江口村 | 536170 | 2918618 | 居民点 | 50户 | 二类区 | W | 1820 |
|  | 6 | 紫江村 | 536901 | 29175698 | 居民点 | 280户 | 二类区 | WS | 1480 |
|  | 7 | 六仕町村 | 537001 | 2916432 | 居民点 | 175户 | 二类区 | WS | 2270 |
|  | 8 | 烟竹塘（紫江村第16、17、18村民小组） | 538300 | 2917868 | 居民点 | 86户 | 二类区 | S | 500 |
|  | 9 | 杨梅塘（紫江村第19村民小组 | 538369 | 2916941 | 居民点 | 35户 | 二类区 | S | 1440 |
|  | 10 | 枫木塘（霞栖村第1村民小组） | 539509 | 2916756 | 居民点 | 14户 | 二类区 | ES | 2060 |
|  | 11 | 樟背村（霞栖村第2村民小组） | 539460 | 2917440 | 居民点 | 8户 | 二类区 | ES | 1490 |
|  | 12 | 霞栖村 | 540257 | 2917615 | 居民点 | 180户 | 二类区 | ES | 1280 |
|  | 13 | 霞栖村2 | 540828 | 2916645 | 居民点 | 32户 | 二类区 | ES | 2890 |
|  | 14 | 宜新村第3村民小组 | 539802 | 2916155 | 居民点 | 20户 | 二类区 | ES | 2650 |
|  | 15 | 八字门村 | 539437 | 2919010 | 居民点 | 28户 | 二类区 | E | 560 |
|  | 16 | 八字门村第1、2、10、11村民小组 | 540354 | 2919115 | 居民点 | 95户 | 二类区 | E | 1450 |
|  | 17 | 八字门村第3村民小组 | 540056 | 2918544 | 居民点 | 21户 | 二类区 | E | 1500 |
|  | 18 | 井头圩镇区 | 539297 | 2919900 | 集镇 | 约5000人 | 二类区 | EN | 550 |
|  | 19 | 新大和塘 | 538894 | 2920309 | 居民点 | 70户 | 二类区 | EN | 1200 |
|  | 20 | 凡古村 | 540756 | 2921233 | 居民点 | 30户 | 二类区 | EN | 2950 |
|  | 21 | 井头圩村第3、4村民小组 | 538077 | 2919777 | 居民点 | 54户 | 二类区 | N | 580 |
|  | 22 | 武家村 | 538615 | 2020964 | 居民点 | 17户 | 二类区 | N | 1900 |
|  | 23 | 白竹塘 | 538140 | 2920925 | 居民点 | 18户 | 二类区 | N | 1730 |
|  | 24 | 陈岩塘 | 537489 | 2919905 | 居民点 | 35户 | 二类区 | WN | 1300 |
|  | 25 | 蒋家村 | 536885 | 2010705 | 居民点 | 36户 | 二类区 | WN | 1640 |
|  | 26 | 正龙村 | 536954 | 2920657 | 居民点 | 20户 | 二类区 | WN | 2220 |
|  | 27 | 燕门村 | 536483 | 2920405 | 居民点 | 75户 | 二类区 | WN | 2300 |
|  | 28 | 宥江桥村第9村民小组 | 537351 | 2921481 | 居民点 | 18户 | 二类区 | WN | 2670 |

表 2.7-20  其它环境因素保护目标

| 环境 要素 | 环保目标 | 相对方位/距离 | 功能/性质 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界外200m范围内无声环境保护目标 |  |  |  |
| 地下水环境 | 周边无集中式地下水取水点，本次评价以项目≤6km2范围含水层为地下水保护目标 |  |  | GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |
| 地表水环境 | 紫水河 | W，2500m | 紫水河“小车至大江口（与湘江汇合处）”长14.9km河段为渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 厂区占地及周边自然环境 | 厂区周围500m范围内 | / | 野生动植物、自然植被 |

表 2.7-21  环境风险敏感目标调查表

| 环境要素 | 序号 | 名称 |  | 属性 | 相对方位 | 相对最近距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 | 芹菜塘（紫江村第13村民小组) |  | 居民点 | W | 230 |
|  | 2 | 大鸟塘（紫江村第14、15村民小组) |  | 居民点 | W | 630 |
|  | 3 | 东安保障性住房C区 |  | 居民点 | W | 1860 |
|  | 4 | 晓江口村 |  | 居民点 | W | 1820 |
|  | 5 | 紫江村 |  | 居民点 | WS | 1480 |
|  | 6 | 六仕町村 |  | 居民点 | WS | 2270 |
|  | 7 | 烟竹塘（紫江村第16、17、18村民小组） |  | 居民点 | S | 500 |
|  | 8 | 杨梅塘（紫江村第19村民小组 |  | 居民点 | S | 1440 |
|  | 9 | 枫木塘（霞栖村第1村民小组） |  | 居民点 | ES | 2060 |
|  | 10 | 樟背村（霞栖村第2村民小组） |  | 居民点 | ES | 1490 |
|  | 11 | 霞栖村 |  | 居民点 | ES | 1280 |
|  | 12 | 霞栖村2 |  | 居民点 | ES | 2890 |
|  | 13 | 宜新村第3村民小组 |  | 居民点 | ES | 2650 |
|  | 14 | 八字门村 |  | 居民点 | E | 560 |
|  | 15 | 八字门村第1、2、10、11村民小组 |  | 居民点 | E | 1450 |
|  | 16 | 八字门村第3村民小组 |  | 居民点 | E | 1500 |
|  | 17 | 井头圩镇区 |  | 集镇 | EN | 550 |
|  | 18 | 新大和塘 |  | 居民点 | EN | 1200 |
|  | 19 | 凡古村 |  | 居民点 | EN | 2950 |
|  | 20 | 井头圩村第3、4村民小组 |  | 居民点 | N | 580 |
|  | 21 | 武家村 |  | 居民点 | N | 1900 |
|  | 22 | 白竹塘 |  | 居民点 | N | 1730 |
|  | 23 | 陈岩塘 |  | 居民点 | WN | 1300 |
|  | 24 | 蒋家村 |  | 居民点 | WN | 1640 |
|  | 25 | 正龙村 |  | 居民点 | WN | 2220 |
|  | 26 | 燕门村 |  | 居民点 | WN | 2300 |
|  | 27 | 宥江桥村第9村民小组 |  | 居民点 | WN | 2670 |
| 地表水环境 | 1 | 紫水河 | 紫水河“小车至大江口（与湘江汇合处）”长14.9km河段为渔业用水区 |  | W | 2500m |

# 建设项目概况与工程分析

## 项目概况

### 项目基本情况

(1)项目名称：东安广利实业发展有限公司东安县绿色食品智汇产业园项目。

(2)建设单位：东安广利实业发展有限公司。

(3)建设性质：新建。

(4)建设地点：项目位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村冷东公路南侧（原东安县生活垃圾处理中心厂区）。项目地理中心坐标为：东经111°23′11.46″，北纬26°23′20.09″。

(5)国民经济行业类别：项目在《国民经济行业类别》(GB/T4754-2017) 中属于 “C13制造业”门类中的小类“135屠宰及肉类加工”。

(6)总投资：18635.45万元人民币，其中环保投资898万元，占项目总投资4.82%。

(7)项目占地：项目用地位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村。占地面积49161.5m2（约合 73.74 亩），总建筑面积 37376m2，用地性质为工业用地。

(8)建设规模：计划建成生猪屠宰加工 30 万头/年；牛羊屠宰加工 5 万头/年；鸡鸭屠宰加工 1000 万羽/年。包括冷链配送中心、猪屠宰加工车间、牛羊屠宰加工车间、鸡鸭屠宰加工车间、肉类食品加工车间、宿舍楼、污水处理及锅炉房、配套用房、非疫实验室、制冷机房、消毒棚消毒池 1、2、洗消棚、生产、消防水池生产及门卫室。

(9)建设工期：计划施工建设工期为6个月。

(10)劳动定员：劳动定员100人，配套宿舍和食堂。

(11)生产制度：生猪屠宰业务年生产天数为360天，实行一班工作制，工作时间8小时。工作时间：23:00~7:00。

### 建设规模和产品方案

项目生产规模：年屠宰生猪30万头，年屠宰鸡、鸭等活禽1000万羽，年屠宰牛、羊5万头。猪平均毛重按120kg/头计，则年屠宰生猪3.6万t/a；鸡平均毛重按2.06kg/头计，按年屠宰鸡700万羽计算，则年屠宰毛鸡1.03万t/a；鸭平均毛重按1.89kg/头计，按年屠宰鸭300万羽计算，则年屠宰毛鸭0.567万t/a；牛平均毛重按400kg/头计，按年屠宰牛2.5万头计算，则年屠宰活牛1万t/a；羊平均毛量按60kg/头计，按年屠宰羊2.5万头计算，则年屠宰活羊0.15万t/a。

项目生产产品方案如下：

表 3.1-22项目产品方案一览表

| 种类 | 总毛重（t/a） | 产品种类 |  | 产出率（%） | 生产规模（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 3.6万 | 猪主产品 | 白条肉、分割肉 | 67 | 24120 |
|  |  | 猪副产品 | 猪血 | 31 | 765 |
|  |  |  | 猪头、猪蹄、猪尾 |  | 2766 |
|  |  |  | 内脏 |  | 4788 |
|  |  |  | 板油 |  | 1083 |
|  |  |  | 猪骨 |  | 1758 |
|  |  | 合计 |  | 98 | 35280 |
| 鸡 | 1.442万 | 鸡主产品 | 鸡肉 | 74.12 | 10688 |
|  |  | 鸡副产品 | 鸡杂 | 14.37 | 1540 |
|  |  |  | 鸡血 |  | 532 |
|  |  | 合计 |  | 88.49 | 12760 |
| 鸭 | 0.567万 | 鸭主产品 | 鸭肉 | 67.1 | 3805 |
|  |  | 鸭副产品 | 鸭杂 | 20.37 | 1055 |
|  |  |  | 鸭血 |  | 100 |
|  |  | 合计 |  | 87.47 | 4960 |
| 牛 | 1万 | 牛主产品 | 分割牛肉 | 62.95 | 6295 |
|  |  | 牛副产品 | 牛血 | 33.8 | 360 |
|  |  |  | 牛头、牛蹄、牛尾 |  | 600 |
|  |  |  | 牛油 |  | 500 |
|  |  |  | 内脏 |  | 850 |
|  |  |  | 牛皮 |  | 1070 |
|  |  | 合计 |  | 96.75 | 9675 |
| 羊 | 0.15万 | 羊主产品 | 分割羊肉 | 65.1 | 977 |
|  |  | 羊副产品 | 羊血 | 33.6 | 54 |
|  |  |  | 羊头、羊蹄、羊尾 |  | 90 |
|  |  |  | 羊油 |  | 75 |
|  |  |  | 内脏 |  | 125 |
|  |  |  | 羊皮 |  | 160 |
|  |  | 合计 |  | 98.7 | 1481 |

上述产品中，猪分割肉冷冻25%~33%；鸡鸭冷冻约30%；牛羊肉不冷冻，以热鲜为主。

### 项目组成和建设内容

项目建设规模为年屠宰生猪30万头、牛羊5万头、鸡鸭1000万羽。厂区拟建屠宰加工车间、冷藏间及相关配套公辅设施等。具体项目组成见表 3.1-23。

表 3.1-23  项目组成一览表

| 类别 | 工程内容 |  | 工程组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 2#生猪屠宰加工车间 |  | 1F，高10.8m，建筑面积5508m2（占地面积5508m2），位于厂区中部偏北位置，用于生猪屠宰及生鲜肉分割加工，设置生猪待宰圈、屠宰车间、冷却分割车间、冻结冷藏车间、热白条和冷鲜发货区等 | 新建 |
|  | 3#牛羊屠宰加工车间 |  | 1F，高10.8m，建筑面积2880m2（占地面积2880m2），位于厂区中部，用于牛羊屠宰及生鲜肉分割加工，设置牛羊待宰圈、屠宰车间、牛羊胴体加工区、副产品加工区、分拆发货区等 | 新建 |
|  | 5#鸡鸭屠宰加工车间 |  | 1F，高10.8m，建筑面积4500m2（占地面积4500m2），位于厂区南部位置，用于鸡鸭屠宰及生鲜肉分割加工，设置挂禽区、鸡鸭屠宰车间、净膛区、内脏处理区、预冷区、速冻区、发货区等 | 新建 |
| 储运工程 | 1#冷链配送中心 |  | 2F，高19.0m，位于生产区北侧，用于生猪、鸡鸭冷鲜产品的贮藏，建筑面积4560m2（占地面积2280m2） | 新建 |
|  | 6#预留建筑 |  | 5F，23.9m，位于生产区西南角，建筑面积12920m2（占地面积2584m2） | 新建(预留) |
|  | 生产、消防水池 |  | 1F，高4.5m，面积690m2 |  |
| 辅助工程 | 4#办公楼 |  | 3F，位于厂区东北部，建筑面积1233m2（占地面积411m2） | 保留建筑 |
|  | 7#宿舍楼 |  | 5F，高18.3m，位于厂区东北角，建筑面积1777.5m2（占地面积355.5m2） | 新建 |
|  | 非瘟实验室 |  | 1栋1层结构，位于厂区西北角，建筑面积96m2（占地面积96m2） | / |
|  | 锅炉房和污水处理区 |  | 1F/1D，面积1200m2 |  |
| 、 | 配套用房 |  | 1F，高6.0米，建筑面积297m2（占地面积297m2），含无害化处理、垃圾收集、柴油发电机房和高压配电室 | / |
|  | 消毒棚消毒池1和2 |  | 1F，高6.4m，面积均为45m2 |  |
|  | 门卫 |  | 1F，高4.5m，面积均为180m2 |  |
| 公用工程 | 供水 |  | 由东安县城区自来水管网接至厂区 |  |
|  | 供热 |  | 1栋1层结构锅炉房，设置一台3t/h生物质燃料锅炉 |  |
|  | 制冷 |  | 1F 高9.0m制冷机房。采用R507A制冷系统，直膨供液，采用风冷冷凝机组和蒸发式冷凝器。主机采用单机双级螺杆机组和并联螺杆压缩机。末端蒸发器：采用吊顶冷风机。融霜方式：采用自动水冲霜。 |  |
|  | 供电 |  | 由市政电网供给 |  |
|  |  |  | 设置备用柴油发电机房，设1台700kW的备用柴油发电机 | 停电时使用 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水 | 新建一座规模为1200m3/d的污水处理设施；工艺为“预处理+高效水解酸化+YC-HMT两级生化处理系统+消毒”；厂内设置1座总容积不小于600m3的事故应急池； |  |
|  |  | 生活污水 | 化粪池（规模为20m3/d）处理后经污水管网进入污水处理厂处理 |  |
|  | 废气治理 | 生猪屠宰车间恶臭 | 负压收集系统+一套生物除臭系统+1根高于15m高的1#排气筒排放 |  |
|  |  | 牛羊屠宰车间恶臭 | 负压收集系统+一套生物除臭系统+1根高于15m高的2#排气筒排放 |  |
|  |  | 鸡鸭屠宰车间恶臭 | 负压收集系统+一套生物除臭系统+1根高于15m高的3#排气筒排放 |  |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 主要产臭池体通过密闭收集+一套生物除臭系统+1根高于15m高的4#排气筒排放 |  |
|  |  | 制冷系统散逸的氨 | 定期巡查，减少阀门泄露，每次检修注氨前先排净管道中空气等，库房每昼夜换气次数3次，加强通风 |  |
|  |  | 临时堆粪间恶臭气体 | 密闭车间，采取干清粪方式，及时清理积存的粪尿，做到日产日清，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭 |  |
|  |  | 锅炉废气 | 除尘器处理+30m高的5#排气筒高空排放 |  |
|  |  | 厨房油烟 | 抽风机+油烟净化器+楼顶高空排放 |  |
|  |  | 备用发电机废气 | 直接通过专用烟道引至高空排放 |  |
|  | 噪声治理 |  | 隔声、减震、消声等综合降噪措施 |  |
|  | 固废处置 |  | ①边角料主要是生猪屠宰胴体修整过程中产生的碎肉及废油脂，收集后外售；②毛、羽等均收集至厂区内一般固废暂存间用专用容器暂存，外售相应企业综合利用；③粪便、肠胃内容物产生后输送至厂区内一般固废暂存间用专用容器暂存，外运至有机肥厂作为有机肥生产原料资源化利用，日产日清；④污水处理站污泥、格栅渣清理暂存于厂区内污泥池，外运至有机肥厂作为有机肥生产原料使用，日产日清；⑤危险废物如实验室胴体检疫过程中产生的废实验废液及废药品包装材料、维修产生的废机油、废机油包装等分类收集暂存于厂区内危险废物暂存间（，定期交由有资质单位回收处置；⑥生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。 |  |
|  | 无害化处理 |  | 为防止动物疫病传播扩散，保障肉品质量，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等有关法律法规，屠宰前确认病害动物、屠宰过程中经检疫不合格的肉品需进行无害化处理。本项目设专门的无害化处理车间，本项目病死牲畜、不合格胴体、不可使用内脏和修正废物送至厂区无害化车间经高温高压专用化制罐化制处理。 |  |
|  | 绿化工程 |  | 绿地率12.20% |  |
|  | 风险防范 |  | ①设置事故应急池。运行期项目配设污水排放在线监测设备，通过监测设备发现项目污水故障排放时，立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排放，将污水引入污水处理站事故池内暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。 ②对厂区雨水、污水总排口安装紧急切断装置，若事故池仍不能收集消防水，则应关闭厂区总排口，将消防水保存在厂区内，保证事故污水不外排。 |  |
| 依托工程 | 东安县污水处理厂 |  | 本项目污水经污水处理站和化粪池处理后再经市政管网排入东安县污水厂进一步深化处理，再达标排放排入紫水河。 |  |

### 原辅材料和能源消耗

本项目为生猪屠宰项目，主要原材料即外购的生猪、牛羊、鸡鸭。其它原辅材料包含包装材料、污水处理药剂、制冷剂等。

表 3.1-24项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 |  | 年使用量 | 厂区内最大暂存量 | 暂存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 活猪 | 30万头 | 1000头/d | 待宰圈内 |
|  |  | 牛羊 | 5万头 | 150头/d | 待宰圈内 |
|  |  | 鸡鸭 | 1000万羽 | 28000羽/d | 挂禽区 |
| 2 |  | 包装材料 | 300t | 10t | 包材间 |
| 3 |  | 消毒剂（过氧乙酸） | 2.0t | 0.2t | 车间内药品间 |
| 4 |  | 生物除臭剂 | 20t | 2t | 车间内药品间 |
| 5 |  | 次氯酸钠 | 10t | 1.7t | 污水处理药品间 |
| 6 |  | PAM | 0.45t | 0.15t | 污水处理药品间 |
| 7 |  | PAC | 15t | 1.5t | 污水处理药品间 |
| 8 |  | R507A | 一次性充注4.2吨 | / | 制冷机房 |
| 9 | 能源 | 水 | 426460吨 | 600吨 | 水池 |
| 10 |  | 液化石油气(用于屠宰燎毛) | 2.3万方 （54吨） | / | / |
| 11 |  | 电 | 430万度 | / | / |
| 12 |  | 生物质颗粒 | 450t | 20t | 锅炉房 |

### 主要设备

本项目生产设备主要包括屠宰设备、包装设备、冷库设备、物流设备、检疫检测设备、污水处理设备及其他辅助设施等。

表 3.1-25  项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生猪屠宰设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三点式麻电机 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 托胸输送机 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 卧式沥血平板输送机 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 滚筒沥血输送机 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 管轨提升机 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 自动放血线 |  | 90 | 米 |  |
| 7 | 驱动装置 |  | 2 | 台 |  |
| 8 | 涨紧装置 |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 麻电器 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 放血槽 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 洗猪机 |  | 1 | 台 |  |
| 12 | 气动式卸猪器 |  | 2 | 台 |  |
| 13 | 运河烫池 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 双接螺旋式打毛机 |  | 2 | 台 |  |
| 15 | 打毛机进猪滑槽 |  | 1 | 个 |  |
| 16 | 打毛机出猪滑槽 |  | 1 | 个 |  |
| 17 | 清水池 |  | 1 | 台 |  |
| 二、牛羊屠宰设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥血槽 |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 放血输送机 |  | 2 | 套 |  |
| 3 | 址皮机 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 胴体加工输送机 |  | 2 | 套 |  |
| 5 | 红、白脏接收滑槽 |  | 2 | 个 |  |
| 6 | 同步卫检仪器 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 凉水池 |  | 1 | 个 |  |
| 8 | 刮毛机 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 烫毛池 |  | 1 | 台 |  |
| 三、鸡鸭屠宰设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动卸框机 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 自动码笼机 |  | 2 | 套 |  |
| 3 | 电麻机 |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 沥血池 |  | 2 | 个 |  |
| 5 | 松毛机 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 恒温浸烫池 |  | 3 | 个 |  |
| 7 | 头颈脱毛机 |  | 2 | 台 |  |
| 8 | 立式精脱毛机 |  | 2 | 台 |  |
| 9 | 冷蜡池 |  | 2 | 套 |  |
| 10 | 烫爪槽 |  | 2 | 个 |  |
| 11 | 在线打爪机 |  | 2 | 台 |  |
| 12 | 喷淋机 |  | 2 | 台 |  |
| 13 | 曝清洗气池 |  | 2 | 台 |  |
| 14 | 鸭冷却池 |  | 1 | 个 |  |
| 15 | 倾斜式卸笼机 |  | 1 | 套 |  |
| 16 | 禽笼清洗机 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 预烫机 |  | 1 | 台 |  |
| 18 | 鸡冷却池 |  | 1 | 个 |  |
| 四、屠宰产品包装设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸肉台 | 不锈钢面板 | 5 | 台 |  |
| 2 | 放箱工作台 | 不锈钢面板 | 20 | 台 |  |
| 3 | 包装工作台 | 不锈钢面板 | 2 | 台 |  |
| 4 | 压缩打包计量机 | 国产 | 5 | 台 |  |
| 5 | 计量设备 | / | 5 | 台 |  |
| 五、冷库设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 并联螺杆压缩机 | SPBSL360Y | 1 | 台 |  |
| 2 | 并联螺杆压缩机 | SPBSH2125Y | 1 | 台 |  |
| 3 | 蒸发式冷凝器 | LNZ800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 蒸发式冷凝器 | LNZ1400 | 1 | 台 |  |
| 5 | R507A冷风机 | 制冷量55kW | 5 | 台 |  |
| 6 | R507A冷风机 | 制冷量69kW | 9 | 台 |  |
| 7 | 单机双级螺杆机组 | LT-S-20/10 | 1 | 台 |  |
| 8 | 风冷冷凝机组 | SCBH130YA | 1 | 台 |  |
| 9 | 风冷冷凝机组 | SCBH130YA | 1 | 台 |  |
| 10 | 风冷冷凝机组 | SCBH17YA | 1 | 台 |  |
| 11 | 风冷冷凝机组 | SCBL112YA | 1 | 台 |  |
| 12 | 活塞并联压缩机 | SPBCH225Y | 1 | 台 |  |
| 13 | 蒸发式冷凝器 | LNZ350 | 2 | 台 |  |
| 14 | R507A冷风机 | 制冷量73kW | 1 | 台 |  |
| 15 | R507A冷风机 | 制冷量60kW | 1 | 台 |  |
| 16 | R507A冷风机 | 制冷量40kW | 1 | 台 |  |
| 17 | R507A冷风机 | 制冷量15kW | 1 | 台 |  |
| 18 | R507A冷风机 | 制冷量9kW | 1 | 台 |  |
| 19 | 单机双级并联螺杆机组 | LT-S-65/32*2 | 1 | 台 |  |
| 20 | 并联螺杆压缩机 | SPBSH370Y | 1 | 台 |  |
| 21 | 并联螺杆压缩机 | SPBSH260Y | 1 | 台 |  |
| 22 | 风冷冷凝机组 | SCBL134YA | 2 | 台 |  |
| 23 | 蒸发式冷凝器 | LNZ1400 | 2 | 台 |  |
| 24 | 蒸发式冷凝器 | LNZ800 | 1 | 台 |  |
| 25 | R507A冷风机 | 制冷量62kW | 4 | 台 |  |
| 26 | R507A冷风机 | 制冷量82kW | 2 | 台 |  |
| 27 | R507A冷风机 | 制冷量26kW | 2 | 台 |  |
| 28 | R507A冷风机 | 制冷量42kW | 3 | 台 |  |
| 29 | R507A冷风机 | 制冷量50kW | 2 | 台 |  |
| 30 | R507A冷风机 | 制冷量33kW | 2 | 台 |  |
| 六、其他辅助设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调系统 | 格力 | 1 | 套 |  |
| 2 | 备用柴油发电机 | 700kw | 1 | 台 |  |
| 3 | 生物质蒸汽锅炉 | 3t/h | 1 | 台 |  |

### 厂区总平面布置图

项目厂区共设置6个主要出入口，分别为：北面猪牛羊入口、猪牛羊成品出入口；东北角办公出入口；西面北往南依次布置为猪牛羊缺货口空车出口、鸡鸭入口及鸡鸭成品出口。

项目总平面布置主要按生产区、办公区、配套设施区等分区布置：办公生活区布置在最东北角落，主生产区域由北往南依次布置为冷链配送中心、生猪屠宰加工车间、牛羊加工车间、鸡鸭加工车间，西面主要布置污水处理区、锅炉房及无害化处理、配电房等配套设施。项目总平面布置见附图3。

### 公用工程和依托工程

1、给水

项目用水主要为员工生活用水、牲畜饮水、屠宰用水、分割车间冲洗用水、车辆冲洗用水、牲畜降温用水、冷凝器补水、消毒用水、绿化用水。项目用水来源主要为市政供水管网供给。

2、排水

项目场区排水采用“雨污分流、污水分流”的排水体制。厂区地面雨水通过雨水口收集，经管道汇集后排入市政雨水管网；屠宰车间内部分工艺流程所产生的废水经隔油池等设备收集后排入厂区废水管网；车间生产废水排至厂区内污水处理站，处理达标后，排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政管网，再经东安县污水处理厂处理达标后排入紫水河。

项目产生的生产废水(牲畜尿液、屠宰废水、分割车间冲洗废水、车辆清洗废水)经污水管道收集后排入厂区自建污水处理站，经污水处理系统处理达标后排入市政污水管网，再经东安县污水处理厂处理达标后排入紫水河。

东安县污水处理厂已出具相关证明，可以接纳本项目污水，详见附件5。

3、供电

项目年用电量约为430万度，由市政电网接入，供电有保障。根据项目新增用电负荷及当地供配电现状，公司将专线接入500KV变压器2台，保障项目区生产生活供电，另备700KW的发电机组1台，用于项目区应急供电。

4、供气

项目所需燃气气主要为生产及工作人员生活所需，项目区域目前未接入城市液化石油气管网，拟采用液化石油气。

5、供热

本项目蒸汽供热拟设置一台3t/h的生物质锅炉。蒸汽主要用于屠宰工序，供热管网采用无缝钢管敷设到用气单元，用气单元设减压阀，减至设备和各单元用气压力向各用汽点供汽。

6、制冷

本项目设置有冷库，冷库均设置有制冷机房。制冷原理可简述为：利用汽化温度较低的液态制冷剂的蒸发，吸收贮藏环境中的热量，从而使库温下降。通过压缩机将汽化后的制冷剂吸回并加压，在冷凝器中制冷剂将吸收的热量传递给冷却介质，使自身温度得以降低、冷凝成液体，然后再进行蒸发吸热，如此循环即可实现连续制冷。

制冷系统包括4个主要部分：压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流原件)、蒸发器。整个制冷系统由循环管路连接，构成一个密闭的回路。管路内充注制冷剂。压缩机在制冷系统中起着压缩和输送制冷剂气体的作用，即把蒸发器内产生的低压低温气体吸回，再次压缩成为高温高压气体并送入冷凝器。

压缩机：在整个制冷系统中起着心脏的作用，是提供能量补偿的过程。冷凝器和蒸发器是两个热交换器，前者使高压制冷剂的气体放热，并转化为液体;后者使低压制冷剂的液体吸热，并转化为气体。制冷剂在循环往复过程中成为热能的运载工具。

冷凝器：用来对压缩机压入的高温高压气体进行冷却和冷凝，在一定的压力和温度下，把高温高压的气体液化成为常温高压液体。膨胀阀安装在贮液器和蒸发器之间，是系统内高压区和低压区的一个分界点，其作用是将高压液体节流膨胀，变为低压液体，它也是调节和控制制冷剂流量的关卡。在蒸发器中，节流膨胀后的低压制冷剂从库房吸收热量并蒸发为气体，使库温降低，达到制冷的目的。

膨胀阀(节流原件)：使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽，然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果，膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量，防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。

蒸发器：低温的冷凝液体通过蒸发器，与外界的空气进行热交换，气化吸热，达到制冷的效果。

项目使用R507A作为制冷剂，R507A是新型的环保制冷剂，由R125制冷剂/ R143制冷剂混合而成，是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂，具有优异的传热性能和低毒性，适用于中低温的新型商用制冷设备(超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输)、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备等。按照生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部于2021年9月29日联合发布的“关于发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》的公告”(公告 2021年第42号)，R125和R143的消耗臭氧潜能值（ODP）均为0，100年全球升温潜能值（GWP）分别为3500和4470，其生产和使用应于2024年应冻结在基线水平（基线水平为2020-2022年HFCs平均值加上HCFCs基线水平的65%，以二氧化碳当量为单位计算），2029年在冻结水平上削减10％，2035年削减30％，2040年削减 50％，2045年削减80%。因此R507A作为制冷剂在现阶段仍可依法使用，但使用单位应积极谋求逐步减少使用量直至替换。

7、东安县污水处理厂

东安县污水处理厂总占地面积为38687.76m2（折合58.03亩），污水处理总规模为5万t/d。其中一期工程占地面积为23591.36m2（折合35.39亩），污水处理规模2万t/d，主要处理工艺为A/A/O 氧化沟工艺；二期工程期工程占地15096.4m2（折合22.64亩），污水处理规模3万t/d，主要处理工艺为A/A/O 氧化沟工艺。污水厂出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。

东安县污水处理厂的污水收集处理范围为：东安县中心城区排水区、龙溪北排水区、龙溪南排水区、紫水南排水区、城北排水区、城西排水区的生活污水。

本项目排放污水性质与生活污水类似，根据东安县污水处理厂运营单位出具的证明，污水厂同意接纳本项目污水。

### 项目实施进度

项目实施进度计划一年，前期工作安排约5个月，施工建设期约6个月，1个月安装调试。

## 污染影响因素分析

### 施工期污染影响因素分析

1、施工工艺流程

本项目施工期计划为6个月，项目建设施工过程主要包括各生产车间、污水站等构筑物施工，给排水、交通、绿化等公辅工程施工。

施工的基本程序为：场区“四通一平”、基础工程、主体工程、装饰施工和竣工验收。

项目建设流程及污染物排放节点详见图 3.2-2。

图 3.2-2  施工期工艺流程及产污节点示意图

2、施工期污染影响因素分析

本项目施工期计划6个月，施工期主要主要污染源有施工扬尘、施工机械尾气；施工人员废水、施工活动产生的废水；施工机械及运输车辆产生的噪声；施工活动产生的弃土石方和建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

施工期主要污染源及污染物产生情况见下表：

表 3.2-26  施工期污染因素一览表

| 时段 | 污染类型 | 污染源 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工活动 | 扬尘 |
|  |  | 施工机械 | CO、THC等机械尾气 |
|  | 废水 | 施工活动 | SS、石油类 |
|  |  | 施工人员生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N |
|  | 噪声 | 施工机械、运输车辆、施工活动 | 等效A声级 |
|  | 固体废物 | 施工活动 | 废弃土石方、建筑垃圾 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |

### 营运期污染影响因素分析

#### 营运期主要工艺流程

本项目营运期涉及的工艺主要为生猪、牛羊、鸡鸭屠宰工艺、污水处理工艺、恶臭气体处理工艺等。本项目不对肉制品进行腌制、炼油等加工处理。

1、生猪屠宰工艺

本项目设置1个猪屠宰间，1条屠宰生产线。生猪屠宰工艺如下：

图 3.2-3  生猪屠宰工艺流程及产污环节图

生猪屠宰加工工艺简述：

（1）生猪运输：项目生猪主要来源于永州市及其周边区域范围内建设单位规模化养殖长期合作单位及各乡镇养殖专业户，其运输方式通过载重汽车运输，载重汽车主要依托社会力量，生猪运输过程中，会产生少量恶臭、汽车尾气及交通运输噪声等。

（2）入厂检疫：项目生猪在入厂前由当地动物检疫部门开具检疫合格证及车辆消毒证明，进厂后由驻厂检疫员再次抽样检查生猪健康状态，并开具准宰通知单，方可入待宰区待宰杀，有疫情的生猪不得入屠宰厂；车辆进厂对轮胎、车身进行喷雾消毒后方可入厂，车辆出厂采用消毒液对车辆和猪笼进行喷雾消毒后方可离厂。入厂生猪检疫按《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）规定实施群体和个体检查，送宰检疫需对生猪进行红外低温检测，将可疑病猪转入隔离间（单独设置）。一旦确认为病猪，则报卫生许可部门，并即时送至无害化处理间进行无害化处理。如果不是病猪，则送入急宰间处理。

（3）宰前准备：检疫合格的生猪送入待宰圈暂养，项目入厂生猪在存放区圈养周期为12~24h，一般不超过24h。宰前圈养断食，供水，宰前3h停止喂水，以使畜体代谢恢复正常，排出积蓄在体内的代谢产物，提高肉品质量。在此期间产生的污染物主要有噪声、废水、固废及恶臭。噪声为猪叫声，固废为生猪排出的粪便，废水为猪粪尿水及圈舍冲洗废水，恶臭主要为猪粪尿水等不及时清理产生的氨、硫化氢等恶臭气体气味。

（4）击晕：击晕是生猪屠宰过程中的一重要环节，采用三点麻致晕机将生猪瞬间电麻，这种电麻方式没有血斑，没有骨折，延缓pH值的下降，大大改善了猪肉的品质，同时也改善了动物福利。电麻时间：1~3s，电麻电压：150~300v，电麻电流：1~3安培，电麻频率：800赫兹。采用瞬间电麻的目的是使生猪暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血，确保刺杀操作工的安全，减少劳动强度，提高劳动生产效率，保持屠宰厂周围环境的安静，同时也提高了肉品的质量。

（5）刺杀放血：猪晕后落到平板输送机上，扎腿经提升机提升后将猪挂上悬挂输送机送至放血线，对生猪刺杀。刺杀后，生猪经6min放血后送入下一工序。此过程产生副产品猪血，不及时清理血污时易产生恶臭气体。

（6）整猪清洗：放血线旁设有自动清洗机，通过轨道将生猪输送至自动清洗机对整猪进行全身刷洗以去除生猪表面血污及其他等脏污，此过程将产生清洗废水、少量恶臭气体。

（7）烫毛、褪毛：将放血后的毛猪通过卸猪器卸入烫猪池的接收台上，慢慢的把猪体滑入烫猪池内浸烫，浸烫的方式有人工翻烫和烫猪机摇烫，烫毛池的水温一般控制在58~62℃之间，水温过高防止把猪体烫白，影响脱毛效果。浸烫时间：4~6min。在烫猪池的正上方设计“天窗”排出水蒸汽。褪毛方式主要采用刨毛机，用捞耙把浸烫好的毛猪从烫猪池内捞出自动进入刨毛机内，通过大滚筒的翻滚和软刨爪的刮毛把猪体的猪毛刨净，然后在将刨好的猪体放出来进入修刮输送机或清水池内修刮。

（8）干燥燎毛：项目通过燎毛炉对生猪表面残存的极少量猪毛进行处理 ，此过程天然气燃烧产生燃烧烟气。

（9）清洗：通过胴体清洗机对褪毛后的生猪表面进行清洗，以去除表皮脏污，此过程产生清洗废水。

（10）去头蹄尾：整猪去掉猪头、猪蹄、猪尾，燎毛后猪头、猪蹄、猪尾有少量猪毛残留，通过人工拔毛修整。清理干净的猪头、蹄、尾清洗包装后作为副产品外售， 此过程中产生少量猪毛和清洗废水。

（11）剖腹取内脏：吊挂猪体剖腹取内脏。摘取的肠、胃、脾、肾脏、板油等内脏送内脏暂存间清洗加工。此过程会产生副产物（主要为猪肠、胃、脾、肾脏、板油等），内脏板油经清洗后收集，然后外卖。此过程产生的废水主要来自内脏的清洗过程，固废主要来自猪肠、胃内容物，废气主要为内脏内容物等产生的恶臭气体。其中肠胃内容物通过胃容物风送系统将其转运至存放区旁的临时堆粪间，与猪粪一并外售给肥料厂作有机肥生产原料。

（12）胴体检验：加工工艺流程的最后一步则是需要进行胴体复验，胴体复检是在前期检验的基础上，再对胴体进行一次全面的复检，注意是否有脓肿、出血病变、有害腺体是否已经摘除。此过程可能产生病胴体。产生的病胴体送往有资质的无害化处置公司集中处理（道县泉朗生物资源利用有限公司），不在厂内自行无害化处理。

（13）劈半：项目采用自动高频无齿锯对生猪进行自动劈半。

（14）冲淋：劈半后的胴体应立即用水冲洗干以去除胴体劈半时产生的血污，避免增加微生物的污染，冲洗过程会产生冲洗废水。

（15）复检：再次对劈半后猪肉进行复检。

此工序节点产出的白条肉部分作为产品直接外售，部分进一步分割加工。

冷结车间由预冷却间、快速冷却间、排酸间、分割间组成，其中预冷却间室内温度控制在-30℃左右，快速冷却间室内温度控制在-20℃，排酸间室内温度控制在0~4℃之间，分割间室内温度控制在8~10℃之间。项目生猪胴体分割过程控制在相对较低的温度下进行。

（16）预冷：项目设置有冷却车间，对经屠宰车间屠宰洗净的猪胴体进行预冷却。

（17）排酸：经冷却后胴体进入排酸间排酸。

肉类排酸是现代肉品学及营养学所提供的一种肉类后成熟工艺。项目生猪被宰杀后，动物肌肉组织转化成可食用的肉要经历一定的变化，包括肉的僵直、解僵和成熟等一系列过程。动物死后机体内因生化作用产生乳酸，若不及时经过充分的冷却处理， 则积聚在肌肉组织中的乳酸会损害肉的品质。项目排酸间严格控制在0~4℃的冷藏条件下，对放置4~6h，使屠宰后的动物胴体迅速冷却，肉类中的酶发生反应，将部分蛋白质分解成氨基酸，从而减少有害物质的生成，提供胴体肉质。

（18）三段分割、去骨：排酸后，猪胴体按照胸、腹、臀三段进行大块分割，然后去除颈排、胸排等猪骨，猪骨作为副产品外售。此过程将产生噪声。

（19）鲜肉分割、包装、入库：将去骨后肉块按照肉质特点进行分割，便得到分割肉，根据不同部位分类，包装。之后入库冷藏待售。

2、肉鸭屠宰工艺过程：

项目采用全套自动杀鸭生产线，并进行加工处理，具体工艺流程如下图3.2-3。

图 3.2-4  肉鸭屠宰工艺流程及产污环节图

工艺说明：

（1）前处理工段

①肉鸭经过检疫合格后，运入宰杀台，挑出死鸭，只有活鸭才能进入屠宰线。

②挂活禽、击晕

将活禽吊挂在屠宰传送链的吊钩上，被悬吊式高架运输线运至各工序点进行加工。挂鸭时应轻抓轻挂，尽量减少伤禽率。将鸭击昏，处理成昏而不死的状态，击昏电压在 36~70V 之间。

③机械宰杀、沥血

活鸭击昏后在不割断食道和气管的前提下，由机械进行自动宰杀。宰杀后进行沥血，时间为 2.5~3min。放血时间过短，血沥不净，影响鸭肉品质；放血时间过长，对脱羽不利，且引起鸭肉失重，降低出肉率。

④热烫、脱毛、冲洗

放血后，鸭体被送往热烫池热烫，热烫温度在 58~60℃之间，热烫时间为 40~90s 之间。保证热烫温度的均匀性。防止烫白和烫不透。鸭体热烫后立即进入脱羽机，脱羽机的位置与热烫池紧挨。由粗脱羽机脱去大毛后，由精脱羽机脱去小毛，鸭体避免

损伤。鸭毛脱除后，利用水的流动把其传送到羽毛专储区，收集后经离心脱水后外售。

⑤蜡脱毛、人工净小毛

由于鸭身上的绒毛很难在机械脱毛工序脱净，因此需要将机械脱毛的鸭体送至融 蜡池中将其浸入融化的蜡中，挂蜡的鸭体在空气中冷却后通过人工将鸭体外面包裹的 蜡膜扯下，扯下的蜡膜送至融蜡池中融化，蜡融化后鸭绒毛漂浮在液体蜡表面，将其

捞出后压滤运出。经蜡脱毛后的鸭体进入人工净小毛工序。脱毛后的鸭体送至长长的水槽中，通过人工将鸭体上未脱净的小毛拔去。

⑥鸭屠体清洗

净毛后的鸭屠体经过水清洗后送至下道工序。

（2）中间工段

该工段包括开膛摘除内脏和鸭胴体清洗工序。清洗后的鸭体再次挂到吊钩上，用专门工具或手工将鸭体开膛，掏出内脏。在内 脏摘除后，用清水将鸭体内外清洗干净，然后送入预冷区。器具上的血、粪、脂肪等污物，用清水清洗干净并消毒。取出的内脏经分类后清洗干净，并包装后速冻储藏。

（3）冷却工序

经清洗干净的鸭体迅速送入冷却水池进行预冷，冷却时间在 35~40min 之间。冷 却水温控制在 10℃以下，鸭体向水流相反方向移动。冷却后鸭体胸部肌肉中心温度降至 12℃以下。冷却完成后将鸭体进行沥干 2~3min，然后进入下一个工序。

（4）分割包装工序

经冷却沥干后的鸭体，将鸭颈挂上传送链送至下一道工序，进行分割。分割工序主要将鸭舌、鸭翅和鸭掌割下，然后将产品（鸭舌、鸭翅、鸭掌和分割后的鸭体）进行分类、称重包装。将包装内多余空气挤出，分封口，进行低温速冻。

3、肉鸡屠宰工艺过程：

项目采用全套自动杀鸡生产线，并进行加工处理，具体工艺流程如下图 3.2-4。

图 3.2-5  肉鸡屠宰工艺流程及产污环节图

工艺说明：

（1）前处理工段

①肉鸡经过检疫合格后，运入宰杀台，挑出死鸡，只有活鸡才能进入屠宰线。

②挂活禽、击晕

将活禽吊挂在屠宰传送链的吊钩上，被悬吊式高架运输线运至各工序点进行加工。挂鸡时应轻抓轻挂，尽量减少伤禽率。将鸡击昏，处理成昏而不死的状态，击昏电压在 36~70V 之间。

③机械宰杀、沥血

活鸡击昏后在不割断食道和气管的前提下，由机械进行自动宰杀。宰杀后进行沥血，时间为 2.5~3min。放血时间过短，血沥不净，影响鸡肉品质；放血时间过长，对脱羽不利，且引起鸡肉失重，降低出肉率。

④热烫、脱毛、冲洗

放血后，鸡体被送往热烫池热烫，热烫温度在 59~61℃之间，热烫时间为 40~90s之间。保证热烫温度的均匀性。防止烫白和烫不透。鸡体热烫后立即进入脱羽机，脱羽机的位置与热烫池紧挨。由粗脱羽机脱去大毛后，由精脱羽机脱去小毛，鸡体避免损伤。鸡毛脱除后，利用水的流动把其传送到羽毛专储区，收集收集后采用筛式离水。

⑤鸡屠体清洗

净毛后的鸡屠体经过水清洗后送至下道工序。

（2）中间工段

该工段包括开膛摘除内脏和鸡胴体清洗工序。清洗后的鸡体再次挂到吊钩上，用专门工具或手工将鸡体开膛，掏出内脏。在内 脏摘除后，用清水将鸡体内外清洗干净，然后送入预冷区。器具上的血、粪、脂肪等污物，用清水清洗干净并消毒。取出的内脏经分类后清洗干净，并包装后速冻储藏。

（3）冷却工序

经清洗干净的鸡体迅速送入冷却水池进行预冷，冷却时间在 35~40min 之间。冷却水温控制在 10℃以下，鸡体向水流相反方向移动。冷却后鸡体胸部肌肉中心温度降至 12℃以下。冷却完成后将鸡体进行沥干 2~3min，然后进入下一个工序。

（4）分割包装工序

经冷却沥干后的鸡体的鸡颈挂上传送链送至下一道工序，进行分割。根据不同的 产品需要分割不同的部位，分割产品清晰，部位精准，不偏割，分割时其温度不应超过 4℃，然后将产品进行分类、称重包装。将包装内多余空气挤出，分封口，进行低温速冻。

4、牛屠宰工艺流程：

项目牛屠宰具体工艺流程如下图 3.2-5。

图 3.2-6  牛屠宰工艺流程及产污环节图

工艺说明：

（1）检疫验收

运到生产区的肉牛(全部为活牛)，经检查核对后，卸下车并赶入接收棚。同时，兽医人员配合熟练工人逐头观察，发现异常牛立即隔离，待隔离后详细检查，确定牛是否患有疾病、是否处于疲倦、受刺激或受伤状态、是否疲倦或受刺激的牛休息不足24小时。检验未通过的牛进入隔离间休息，经兽医确定须进急宰间的牛，按兽医处理意见急宰处理。

（2）健康候宰

兽医应对屠宰前检验通过的牛打上标记，待宰牛依次进入待宰棚内，必须保证活牛有充分的休息时间，使活牛保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同时活牛在送宰前需要至少断食12h，并充分给水，最好是盐水，以利于宰后降低酮体pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止酮体被污染。

（3）宰杀放血

屠宰人员从牛只喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血。通过放血吊链将牛只提升至轨道上再放血，沥血。牛血通过集血槽流入集血间。

（4）去头降尾

去除牛头、牛尾、牛蹄等；去下来的头、蹄、尾进入头蹄加工间处理。

（5）机械脱皮

先经人工预剥后，用扯皮机滚筒上的链钩钩住牛的颈皮，然后由两人分别站在扯皮机两侧的升降台上，启动扯皮机并不断地插刀，修整皮张，防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪，通过上述操作扯下来整张牛皮。机械脱皮工段产生机械噪声。

（6）开胸取内脏

牛酮体锯胸骨开膛，取出红、白内脏。红、白内脏经内脏滑槽送入同步卫检装置，使牛的酮体与内脏实现同步检验，以便及时发现、剔除病畜。检验合格后的红、白内脏进入红白内脏加工间。合格牛酮体进入下一处理阶段。

（7）酮体处理

对酮体再进行检验，对检验合格后的酮体进行修整、修割、冲淋后送入酮体排酸间。

（8）排酸、分割处理

合格的酮体送入酮体排酸间，经0～4℃预冷排酸后进入分割区，按产品和工艺要求分割、分检后进行包装，放入冷冻盘内用凉肉架车推到结冻库(-30℃)结冻，将结冻好的产品托盘后装箱，装箱后送进冷藏库(-18℃)储存。出库产品应采用冷藏车以实现冷链运输。

5、羊屠宰工艺流程

羊屠宰具体工艺流程如下图3.2-6。

工艺说明：

（1）检疫验收

运到生产区的肉羊(全部为活羊)，经检查核对后，卸下车并赶入接收棚。同时，兽医人员配合熟练工人逐头观察，发现异常羊立即隔离，待隔离后详细检查，确定羊是否患有疾病、是否处于疲倦、受刺激或受伤状态、是否疲倦或受刺激的羊休息不足24小时。检验未通过的羊进入隔离间休息，经兽医确定须进急宰间的羊，按兽医处理意见急宰处理。

（2）健康候宰

兽医应对屠宰前检验通过的羊打上标记，待宰羊依次进入待宰棚内，必须保证活羊有充分的休息时间，使活羊保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同时活羊在送宰前需要至少断食12h，并充分给水，最好是盐水，以利于宰后降低酮体pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止酮体被污染。

（3）宰杀放血

屠宰人员从羊只喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血。通过放血吊链将羊只提升至轨道上再放血，沥血。羊血通过集血槽流入集血间。

图 3.2-7  羊屠宰工艺流程及产污环节图

（4）去头降尾

去除羊头、羊尾、羊蹄等；去下来的头、蹄、尾进入头蹄加工间处理。

（5）机械脱皮

先经人工预剥后，用扯皮机滚筒上的链钩钩住羊的颈皮，然后由两人分别站在扯皮机两侧的升降台上，启动扯皮机并不断地插刀，修整皮张，防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪，通过上述操作扯下来整张羊皮。机械脱皮工段产生机械噪声。

（6）开胸取内脏

羊酮体锯胸骨开膛，取出红、白内脏。红、白内脏经内脏滑槽送入同步卫检装置，使羊的酮体与内脏实现同步检验，以便及时发现、剔除病畜。检验合格后的红、白内脏进入红白内脏加工间。合格羊酮体进入下一处理阶段。

（7）酮体处理

对酮体再进行检验，对检验合格后的酮体进行修整、修割、冲淋后送入酮体排酸间。

（8）排酸、分割处理

合格的酮体送入酮体排酸间，经0～4℃预冷排酸后进入分割区，按产品和工艺要求分割、分检后进行包装，放入冷冻盘内用凉肉架车推到结冻库(-30℃)结冻，将结冻好的产品托盘后装箱，装箱后送进冷藏库(-18℃)储存。出库产品应采用冷藏车以实现冷链运输。

6、冷链物流工艺：

工艺简述：采用一定的技术手段，使新鲜的分割牛肉、分割羊肉、鸡肉及其他副产品进行商品化处理、储藏、运输及销售的整个过程中，持续处于适宜条件（如温度等）和严格的质量监控，以最大程度的保持产品质量、新鲜程度和食品安全。

工艺流程及产污环节分析：

（1）分割猪肉、分割牛肉、分割羊肉、鸡肉、鸭肉及其他副产品

①产品接收阶段

为了保证产品质量，根据企业生产加工及冷藏储存能力，进行有计划的冷藏储存。将包装好的分割猪肉、分割牛肉、分割羊肉、鸡肉、鸭肉及其他副产品及时转运至低温冷库。

②入库记录、制冷阶段

对进入低温冷库暂存的产品进行记录，主要记录产品批次、入库时间等相关信息。

③储藏、包装、运输阶段

根据市场需求对产品进行恒温冷冻储存、包装和运输。厂外运输直接通过专用冷链物流车辆运输周转配送。

（2）冷库的卫生管理

在冷库的使用中，冷库的卫生管理是一项重要工作。要严格执行国家办法的卫生条例，尽可能减少微生物污染食品的机会，以保证品是质量，延长贮藏期限。因此，冷库应该进行不定期的清洗消毒工作。

项目冷链物流过程中：制冷过程中压缩机、泵的轴封处和阀门、法兰、管件接头等均密闭运行，无气体外泄。但考虑到非正常工况，本项目采用卧式储罐压力储存。冷库运行过程中会产生机械噪声。

7、污水处理工艺

本项目配套建设一座污水处理站，设计处理能力为1200m3/d，用于处理生产废水，生产废水包括牲畜尿液、屠宰废水、分割车间冲洗废水、车辆清洗废水。具体工艺流程如下：

图 3.2-8  污水处理站处理工艺流程图

项目污水处理工艺严格按照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)的要求进行设计，本项目采用“预处理+高效水解酸化+YC-HMT两级生化处理系统+消毒”污水处理工艺。

废水处理工艺说明：

待宰圈的圈养废水和各类生产废水经过污水收集管网汇入格栅池，格栅池内通过和回转式机械格栅拦截较大粗杂颗粒物和悬浮物质，保证后续处理设施的正常运行，拦截的栅渣定期外运有资质单位处置。

废水经格栅拦截后进入渣水收集池，通过水泵将废水泵入固液斜筛式除渣机进一步去除粗杂颗粒物和毛发后流入除渣隔油池。当发生应急排水时，通过阀门将应急排水排入应急池。待应急事故处理完毕后通过水泵将废水泵入固液斜筛式除渣机进行处理。

经过固液斜筛式除渣机处理后的废水进入除渣隔油池，通过除渣隔油池的隔油作用去除废水中的废油后流入调节池。调节池废水通过提升泵泵入高效水解酸化池进行厌氧处理，高效水解酸化反应分为两个阶段：在水解阶段，部分固体物质降解为可溶的有机物，大分子物质降解为小分子有机物；在酸化阶段，碳水化合物降解为有机脂肪酸。水解酸化反应进行得较快。同时缺氧反应可消化大量的有机污泥，降低剩余污泥量。经过该池，废水中的 COD、BOD、 SS 被部分去除，残留的有机污染物的可生化性提高，为后续的反应创造了优越的反应条件。

除去部分BOD和COD后的废水自流进入预硝化池，为缺氧-好氧处理创造有利的条件。预硝化池出水自流进入缺氧池（A池），前段缺氧池通过微生物胞外水解酶的作用将废水中悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，增加了废水的可生化性。后段好氧池（O池）通过好氧微生物将废水中有机物作为自身营养物，完成对有机污染物较完全的氧化分解和COD的去除。好氧池出水自流进入沉淀池进行固液分离，分离后的上清液进入消毒池，消毒池进行加药充分混合消毒后，出水通过排放计量池排入市政污水管道进入东安县污水处理厂进一步处理。

除渣隔油池、高效水解酸化池、沉淀池、二次沉淀池等处理单元产生的污泥排入污泥浓缩池，污泥经浓缩后进入污泥脱水间进行机械脱水，污泥压滤机进行压滤，干泥饼外运。污泥浓缩池的上清液和污泥脱水间的滤清液排入调节池进行再处理。

8、恶臭气体处理工艺

三个屠宰车间均采用密闭负压收集的废气经一套生物除臭设施处理后经顶部 1 根 15m 高排气筒处理后排放；

污水处理站各池体产臭废气通过将池体密闭负压收集后经一套生物除臭设施处理后经 1 根 15m 高排气筒处理后排放。

建成后整个厂区有四套生物除臭系统，四根恶臭气体排气筒。

喷淋吸收塔生物除臭系统

通过引风机连接排风机抽吸，将空间气体收集，然后进入洗涤塔。洗涤塔配有循环水箱，按大约5%的配比添加生物除臭剂，然后通过循环水泵抽至洗涤塔内。经过洗涤塔的含臭气分子的气体与洗涤液进行充分接触，除去其中的硫化氢、氨气等恶臭气体，从而达到异味净化的效果。

循环水箱下部可设置PH控制仪，使其PH值保持在一定范围，低于设定值时电磁阀自行启动，及时补充水以提高PH值，使其适合微生物生长，保证生物洗涤装置的净化效果。

9、无害化处理工艺

本项目病死、不合格胴体、不可使用内脏和修正废物送至厂区无害化车间经 高温高压专用化制罐化制处理。此方法目前国际上普遍认可推广使用的无害化处 理方法，病害动物经过高温高压灭菌无害化处理后，灭菌指数可达99.9999%以上，并且处理后的残灰为一般固体废物，对环境影响较小，可作为有机肥外售，真正实现无害化处理，资源化利用的目的。

原理为：利用高压饱和蒸汽直接与动物尸体组织接触，当蒸汽遇到肉尸而凝 结为水时，释放出大量热能，可使油脂溶化和蛋白质凝固，同时借助高温高压，

装料

高温高压化制

卸料

油水分离

蒸汽

油脂

废水

厂内污水处理站处理

外售有机肥厂

外售

恶臭废气

喷淋、生物除臭

15m高排气筒排放

废渣

将病原体完全杀灭。

图 3.2-9  无害化处理工艺流程图

无害化工艺流程：

（1）装料

将病死猪、不合格胴体、内脏由专用封闭自卸式运输车运至无害化处理间， 装入无害化筐内，开启罐门，将小推车上的无害化筐沿轨道送入无害化处理设备 内，关闭罐门。

（2）无害化处理

根据屠宰废弃物处理量，设定温度（160～190℃) 和压力0.6MPa，通入高压蒸汽（来自蒸汽锅炉），进行高温高压化制3～4小时。化制废气可通过管道一并接入污水处理站恶臭气体的喷淋+生物除臭装置处理，经15m高排气筒排放。

（3）油水分离

无害化处理设备设备自带油水分离器，结束后，油水混合物流入油水分离器， 分离出纯度较高的油脂，可外售，分离废水经密闭管道排放厂区污水处理站。该部分废水量不大，一并计入屠宰废水中，不单独核算废水水量。

（4）卸料、消毒

开启罐门，将无害化筐沿轨道拉出，将无害化筐内残渣堆存在固定区域，定 期外售用作有机肥，同时对设备和工具进行消毒，以备下批次使用。

#### 营运期污染影响因素分析

项目营运期废气污染源主要为待宰间恶臭、屠宰间恶臭、污水处理站恶臭、运输车辆恶臭、运输车辆尾气以及食堂油烟。

废水污源主要为牲畜尿液、屠宰废水、分割车间冲洗废水、车辆清洗废水、生活污水。

噪声污染源为牲畜叫声、设备运行噪声，运输车辆交通噪声。

固体废物主要为粪便、猪毛、猪蹄壳、胃内容物、肠内容物、不可食用部分（含不可食用内脏）、病死猪、污泥、隔油池废油，机修产生的含油废物以及员工生活垃圾。

项目营运期主要污染源及污染物产生情况见下表。

表 3.2-27项目营运期污染源及污染物一览表

| 时段 | 污染类型 | 污染源 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 待宰间 | 恶臭（N3H、H2S、臭气浓度） |
|  |  | 屠宰间 |  |
|  |  | 污水处理站 |  |
|  |  | 运输车辆 | 恶臭（N3H、H2S、臭气浓度）、汽车尾气（CO、THC）和扬尘 |
|  | 废水 | 待宰间 | 粪尿、冲洗废水（CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP） |
|  |  | 屠宰间 | 屠宰废水（CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP） |
|  |  | 分割车间 | 冲洗废水（CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP） |
|  |  | 车辆冲洗区 | 车辆冲洗废水（CODcr、BOD5、SS、NH3-N、、TN、TP） |
|  |  | 员工生活 | 生活污水（CODcr、BOD5、SS、NH3-N） |
|  | 噪声 | 待宰间、屠宰间 | 畜禽叫声和风机等机械设备噪声（等效A声级） |
|  |  | 分割车间、污水处理站、冷藏库 | 分割锯、风机、泵类、脱水机、制冷压缩机等机械设备噪声（等效A声级） |
|  | 固体废物 | 待宰间 | 粪便、病死牲畜尸体 |
|  |  | 屠宰间和分割车间 | 毛、蹄壳、胃内容物、肠内容物、不合格内脏（不可食部分） |
|  |  | 污水处理站 | 隔油池废油、污泥（含格栅渣） |
|  |  | 设备维护 | 废机油、机油包装桶、废油抹布 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 |

## 有关平衡

### 物料平衡

（1）生猪屠宰物料平衡分析

项目购入生猪标准为120kg/头，项目年屠宰加工生猪30万头，则项目每年屠宰生猪的总量为36000吨。项目生猪屠宰加工过程物料平衡表见表3.3-1。

表 3.3-28 生猪屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（猪活屠重120kg/头） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 生猪屠宰 | 生猪 （30万头/a） | 36000 | 白条肉、分割肉 | 24120 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 猪血 | 765 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 猪头、猪蹄、猪尾 | 2766 |  |
|  |  |  | 内脏 | 4788 |  |
|  |  |  | 板油 | 1083 |  |
|  |  |  | 猪骨 | 1758 |  |
|  |  |  | 猪粪便 | 372 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 猪肠胃内容物 | 150 |  |
|  |  |  | 猪毛 | 75 | 外售给猪毛制品企业作为原料使用 |
|  |  |  | 三腺、碎肉 | 22.5 | 送无害化处理间进行无害化处理 |
|  |  |  | 病死猪/病胴体 | 72 |  |

（2）牛屠宰物料平衡分析

项目购入牛标准为400kg/头，项目年屠宰加工牛2.5万头，则项目每年屠宰牛的总量为10000吨。项目牛屠宰加工过程物料平衡表见表3.3-2。

表 3.3-29   牛屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（活牛屠重400kg/头） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 牛屠宰 | 牛（2.5万头/a） | 10000 | 分割牛肉 | 6295 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 牛血 | 360 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 牛头、牛蹄、牛尾 | 600 |  |
|  |  |  | 牛油 | 500 |  |
|  |  |  | 牛内脏 | 850 |  |
|  |  |  | 牛皮 | 1070 |  |
|  |  |  | 牛粪便 | 272 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 牛肠胃内容物 | 25 |  |
|  |  |  | 三腺、碎肉 | 8 | 送无害化处理间进行无害化处理 |
|  |  |  | 病死牛/病胴体 | 20 |  |

（3）羊屠宰物料平衡分析

项目购入活羊标准为60kg/头，项目年屠宰加工活羊2.5万头，则项目每年屠宰活羊的总量为1500吨。项目活羊屠宰加工过程物料平衡表见表3.3-3。

表 3.3-30   活羊屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（活羊屠重60kg/头） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 活羊屠宰 | 活羊（2.5万头/a） | 1500 | 分割羊肉 | 977 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 羊血 | 54 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 羊头、羊蹄、羊尾 | 90 |  |
|  |  |  | 羊油 | 75 |  |
|  |  |  | 内脏 | 125 |  |
|  |  |  | 羊皮 | 160 |  |
|  |  |  | 羊粪便 | 10.325 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 羊肠胃内容物 | 5 |  |
|  |  |  | 三腺、碎肉 | 3 | 送无害化处理间进行无害化处理 |
|  |  |  | 病死羊/病胴体 | 0.675 |  |

（4）鸡屠宰物料平衡分析

项目购入毛鸡标准为2.06kg/只，项目年屠宰加工毛鸡700万只，则项目每年屠宰毛鸡的总量为14420吨。项目毛鸡屠宰加工过程物料平衡表见表3.3-4。

表 3.3-31   鸡屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（活鸡屠重2.06kg/只） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 鸡屠宰 | 鸡（700万只/a） | 14420 | 鸡肉 | 10688.16 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 鸡杂 | 1540 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 鸡血 | 532 |  |
|  |  |  | 鸡粪便 | 770 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 鸡肠胃内容物 | 140 |  |
|  |  |  | 鸡毛 | 700 | 外售给鸡毛制品企业作为原料使用 |
|  |  |  | 碎骨及碎肉 | 21 | 送无害化处理间进行无害化处理 |
|  |  |  | 病死鸡/病胴体 | 28.84 |  |

（5）鸭屠宰物料平衡分析

项目购入毛鸭标准为1.89kg/只，项目年屠宰加工毛鸭300万只，则项目每年屠宰鸭的总量为9450吨。项目毛鸭屠宰加工过程物料平衡表见表3.3-5。

表 3.3-32  鸭屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（活鸭屠重1.89kg/只） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 鸭屠宰 | 鸭（300万只/a） | 5670 | 鸭肉 | 3804.66 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 鸭杂 | 2700 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 鸭血 | 255 |  |
|  |  |  | 鸭粪便 | 330 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 鸭肠胃内容物 | 60 |  |
|  |  |  | 鸭毛 | 300 | 外售给鸭毛制品企业作为原料使用 |
|  |  |  | 碎骨及碎肉 | 9 | 送无害化处理间进行无害化处理 |
|  |  |  | 病死鸭/病胴体 | 11.34 |  |

### 水平衡

1、给水

①屠宰用水：

屠宰用水包括屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗、车辆冲洗等全过程工业用水，本项目采用先进工艺，整体用水量消耗较小。

根据《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009），猪屠宰与分割车间每头猪的生产用水量按0.4~0.6m3计算，本项目为新建，拟采用目前最先进的建设标准和生产工艺，根据项目工艺给排水设计，项目屠宰用水水量小于0.5m3/头-生猪，本环评屠宰用水量以0.5m3/头-生猪计，本项目屠宰规模为30万头生猪，则本项目屠宰用水总量为15万m3/a。

根据《牛羊屠宰与分割车间设计规范》（GB51225-2017），牛屠宰与分割车间每头牛的生产用水量按1.0~1.4m3计算，羊屠宰与分割车间每头羊的生产用水量按0.3~0.4m3计算，本项目为新建，拟采用目前最先进的建设标准和生产工艺，根据项目工艺给排水设计，项目屠宰用水水量小于1.2m3/头-牛、0.35/只-羊，本环评牛羊屠宰用水量以1.2m3/头-牛、0.35/只-羊计，本项目牛羊屠宰规模分别为2.5万头/只，则本项目牛羊屠宰用水总量为3.875万m3/a。

根据《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017），鸡屠宰与分割车间每只鸡的生产用水量按15~25L计算，鸭屠宰与分割车间每只鸭的生产用水量按20~30L计算，本项目为新建，拟采用目前最先进的建设标准和生产工艺，根据项目工艺给排水设计，项目屠宰用水水量小于0.02m3/只-鸡、0.025/只-鸭，本环评鸡鸭屠宰用水量以0.02m3/只-鸡、0.025/只-鸭计，本项目鸡鸭屠宰规模分别为700万只和300万只，则本项目鸡鸭屠宰用水总量为21.5万m3/a。

②员工生活用水：

项目营运期厂区定员100人，在厂区食宿。项目工作人员生活用水参照《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2020），本项目场内员工用水系数按0.15m3/d·人计算，则项目生活用水量约为15m3/d，则项目营运期生活用水量为5400m3/a 。

③待宰区生猪、鸡鸭、牛羊饮用水

待宰生猪、鸡鸭、牛羊在存放区暂存时间不超过24小时，待宰期间仅少量喂水，不投食。

根据同类企业调研数据，待宰猪只在待宰区最大饮水量不超过6L/只，则待宰猪只饮用水量为1800m3/a，猪只饮用水约40%以尿液排出，则生猪存放区舍废水（尿液）产生量为720m3/a。

根据同类企业调研数据，待宰活牛在待宰舍最大饮水量不超过15L/只，则待宰活牛饮用水量为375m3/a，活牛饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为150m3/a。

根据同类企业调研数据，待宰活羊在待宰舍最大饮水量不超过3L/只，则待宰活羊饮用水量为75m3/a，活羊饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为30m3/a。

根据同类企业调研数据，待宰鸡鸭在待宰舍最大饮水量不超过1L/100只，则待宰鸡鸭饮用水量为100m3/a，鸡鸭饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为40m3/a。

因此，项目待宰生猪、鸡鸭、牛羊在待宰区饮用水量为2350m3/a（平均6.5m3/d），则待宰舍废水（尿液）产生量为940m3/a（平均2.6m3/d）。

④锅炉用水

项目新上1台3t/h生物质燃料锅炉，锅炉蒸汽主要用于烫毛工序。锅炉蒸汽用水制软水量为24m3/d、8640m3/a，项目锅炉用的软水采用离子交换装置进行制备，软水产率约为80%，锅炉用水量约30m3/d、10800m3/a，硬度略高的浓缩水产生量约6m3/d、2160m3/a，为洁净下水，蒸汽用水循环使用，需补充的水量为6m3/d、2160m3/a。

⑤消毒用水

为营造安全卫生的屠宰环境，减少动物疫病的发生，保证肉产品质量，项目定期对待宰间、场区道路进行消毒，同时对运输车辆进出屠宰厂、员工进出屠宰间进行消毒。项目消毒剂年使用量约2.0t，以1:1000的稀释比例进行稀释，则需要加入的水量为2000m3/a，全部蒸发耗损。

⑥绿化用水：

本项目设计绿地率为12.2%，绿化面积约6000m2，参照《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2020）中绿化用水定额为60L/m2·月，则绿化用水量为4320m3/a。

⑦喷淋吸收塔补水：

项目待宰间、屠宰间和污水处理站除臭均采用喷淋吸收塔生物除臭设施，设施循环水箱需少量补水，按照相关设计参数，4套除臭设施的水箱日循环水量为360m3/d，补水量约18m3/d，6480m3/a。

综上，项目总用水量为426460 m3/a,包括屠宰用水403750m3/a，生活用水5400 m3/a，牲畜饮水量2350 m3/a，消毒用水2000 m3/a，绿化用水4320 m3/a以及除臭设施补水6480 m3/a。

2、排水

①屠宰废水：

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）可知，屠宰废水指屠宰过程产生的废水，包括屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程产生的废水，宏观上主要含有的污染物为血污、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等，微观上主要含有的污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮及动植物油等。

参考《屠宰和肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），单位屠宰废水产生量可根据表3.3-6进行取值。

表 3.3-33    单位屠宰动物废水产生量一览表    单位：m3/头或m3/百只

| 屠宰动物类型 | 牛 | 羊 | 猪 | 鸡 | 鸭 | 鹅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰单位动物废水产生量 | 1.0~1.5 | 0.2~0.5 | 0.5~0.7 | 1.0~1.5 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）附录C，生猪屠宰废水产生系数为7.291吨/吨-活屠重，折合0.875吨/头（以平均每头猪120kg计），该废水产生系数相对偏大。

再根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），屠宰废水量可根据同类型企业调查结果取值。根据同类屠宰生产企业排水调查：“雨润肉类品加工流通中心屠宰废水产生量为0.25m3/头猪，南京肉联厂屠宰废水产生量为0.40m3/头猪，正大食品屠宰废水产生量为0.45m3/头猪，国内全行业废水平均产生量为0.5m3/头猪”，国内生产设备先进、具规模企业用水定额均较低。本项目建成后为年屠宰生猪30万头，引进自动化屠宰流水生产线，设备先进且规模化。

再根据本项目设计屠宰用水量为0.5m3/头-猪、1.2m3/头-牛、0.35m3/只-羊、0.02m3/只-鸡、0.025m3/只-鸭，屠宰总用水量为403750m3/a，废水产生量取用水量的85~90%（取87.5%），则屠宰废水产生量为353281.25m3/a。

项目屠宰废水产生量为981.3m3/d。

②员工生活污水：

根据定额计算，营运期生活用水量为15m3/d(5400m3/a)，污水产生量以用水量的85%计，则生活污水量为12.75m3/d(4590m3/a)。

③锅炉废水：

锅炉软水制备产生硬度略高的浓水，产生量约6m3/d、2160m3/a，为洁净下水。

④牲畜尿液：

待宰猪只饮用水量为1800m3/a，猪只饮用水约40%以尿液排出，则生猪存放区舍废水（尿液）产生量为720m3/a；待宰活羊饮用水量为75m3/a，活羊饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为30m3/a；待宰活牛饮用水量为375m3/a，活牛饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为150m3/a；待宰鸡鸭饮用水量为100m3/a，鸡鸭饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为40m3/a。

项目待宰生猪、鸡鸭、牛羊在待宰区饮用水量为2350m3/a（平均6.5m3/d），则待宰舍废水（尿液）产生量为940m3/a（平均2.6m3/d）。

⑤除臭设施水箱排水：

喷淋吸收塔设施的用水基本为循环使用，水箱定期有少量排水，这部分废水排入污水处理站一并处理。这部分废水排放量很小，一并计入屠宰废水量中，不作单独计算。

综上，项目总排水量为360971m3/a（1002.75m3/d），其中生活污水4590 m3/a（12.75m3/d）排入化粪池后再排入市政污水管网进东安县污水处理厂处理，全部生产废水共356381 m3/a（990m3/a）均排入厂内污水处理站处理后，再排入市政污水管网，最终进东安县污水处理厂处理。

3、水平衡

根据以上给水、排水分析，本项目水平衡如下图所示：

表 3.3-34  项目用排水量平衡分析表

| 用排水环节 |  | 日用水量 m3/d | 年用水量 m3/a | 日排水量m3/d | 年排水量 m3/a | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰生产过程（含车间冲洗、车辆冲洗等） | 猪 | 416.7 | 150000 | 364.6 | 131250 | 经厂区自建污水处理站处理后排入东安县污水处理厂 |
|  | 牛 | 83.3 | 30000 | 72.9 | 26250 |  |
|  | 羊 | 24.3 | 8750 | 21.3 | 7656 |  |
|  | 鸡 | 388.9 | 140000 | 340.3 | 122500 |  |
|  | 鸭 | 208.3 | 75000 | 182.3 | 65625 |  |
| 待宰生猪、鸡鸭、牛羊饮用水 |  | 6.5 | 2350 | 2.6 | 940 |  |
| 锅炉补充用水 |  | 30(补充6，循环使用24) | 10800(补充2160，循环使用8640) | 6（洁净下水） | 2160（洁净下水） | 直接排入东安县污水处理厂 |
| 员工生活 |  | 15 | 5400 | 12.75 | 4590 | 经隔油池、化粪池预处理后排入东安县污水处理厂 |
| 消毒用水 |  | 5.6 | 2000 | / | / | 蒸发等损耗 |
| 绿化用水 |  | 12 | 4320 | / | / | 蒸发等损耗 |
| 喷淋塔补水 |  | 18 | 6480 | / | / | 蒸发等损耗 |
| 合计 |  | 1184.6 | 426460 | 1002.75 | 360971 | / |

2.25

12.75

15

化粪池

生活用水

140.1

12.75

981.4

1121.5

屠宰用水（包含车间冲洗、车辆冲洗用水等）

污

水

处

理

站

3.9

经市政污水管网进入污水处理厂

990

2.6

6.5

牲畜饮水

总用水量1184.6

6

6

锅炉用水

5.6

5.6

消毒用水

给排水

损耗

图  例

12

12

绿化用水

18

18

生物除臭设施补水

回用24

图 3.3-10    项目日水平衡图（单位：m3/d）

## 污染源源强核算

### 施工期

1、废气

施工期的主要大气污染为施工扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气。

①施工扬尘

施工期的扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘、建筑材料运输所产生的道路扬尘。对整个施工期而言，施工产生的扬尘又主要集中为基础施工阶段，因此应该尽量在风力小的天气施工，并使用商品混凝土。

a、露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，建材需露天临时堆放，施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关：

Q＝2.1（V50－V0）3·e-1.023w

式中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘量与含水率、气象、风速、起尘风速有关，而起尘风速与粒径和含水率有关。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同尘粒的沉降速度见下表。

表 3.4-35 不同粒径的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速度（m/s） | 0.15 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.00 | 0.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.41 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

因此，减少沙土的露天堆放和保证沙土一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

b、车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.72

式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/辆·km；

V——汽车行使速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m²。

下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度（P）、不同行驶速度（V）情况下的扬尘量。

表 3.4-36  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    （单位：kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1（kg/m²） | 0.2（kg/m²） | 0.3（kg/m²） | 0.4（kg/m²） | 0.5（kg/m²） | 1.0（kg/m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10（km/h） | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.414 | 0.5742 |
| 15（km/h） | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25（km/h） | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

本项目的扬尘主要表现在运输沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区域及周围地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。

②施工机械燃油废气和运输车辆尾气

施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的废气中主要污染因子为烯烃类、CO和NOX，产生量主要取决于燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。据调查，一般大型工程车辆废气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km；THC：2.08g/辆·km；NOx：10.44g/辆·km。

2、废水

（1）施工场地废水以及建筑施工泥浆水

项目施工期废水包括施工期混凝土废水、泄漏的工程用水、混凝土保养废水以及施工过程筑路材料、挖方、填方、遇暴雨冲刷进入水体的废水。施工期混凝土废水、泄露的工程用水以及混凝土保养废水中悬浮固体高达1000 mg/L；施工过程筑路材料、挖方、填方(如碎石、粉煤灰、黄沙、泥块等)，如不妥善放置，遇暴雨冲刷会进入附近水体，影响水质。施工废水主要为泥浆废水，排放量较难估算，主要污染因子为SS。施工设备的冲洗废水排放，废水中SS浓度极高，本评价要求施工单位在施工工地设置临时沉淀池，使这部分清洗废水经沉淀预处理。

（2）施工人员生活污水

本项目工程预计施工时长大约6个月，施工人员投入量平均每天约100人，生活污水主要是临时食堂废水以及施工人员日常生活污水，施工期用水量按140L/人•日计，则施工期生活用水量为14m3/d，排水量按80％计，则生活污水排放量为11.2m3/d，整个施工期排放总量为2352 m3。废水水质为CODCr 300～400mg/L，BOD5 200～300mg/ L，氨氮35mg/ L，动植物油20 mg/ L。

3、噪声

项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如混凝土搅拌机和振捣器等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。

主要施工机械设备的噪声声级见下表。

表 3.4-37  各施工阶段的主要噪声源及其声级

| 施工机械 | 声级值范围（距离声源10m） |
| --- | --- |
| 装载机等 | 85～95 |
| 振动棒等 | 70～90 |
| 砂轮锯、电钻、建材切割机等 | 70～80 |

一般施工现场有多台机械同时作业，各机械噪声级叠加值将增加，这会对周围环境造成一定的影响。

交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见下表。

表 3.4-38  各阶段的车辆类型与声级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 土方外运 | 大型载重车 | 90 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80～85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必要设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

4、固体废物

项目场地整体较平整，场地内通过挖高填低实现场地内土石方平衡，不产生废弃土石方。施工期固废主要包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

- 建筑垃圾

主体建筑为混凝土结构为主。施工期所产生的建筑垃圾主要包括建材损耗产生的垃圾等，其产生量按0.03t/m2计算，本项目计容建筑面积约为53254.5m2，则建筑垃圾产生量约为1598t。施工期的建筑垃圾应集中收集，能回用的全部回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场，统一清运至渣土管理部门指定消纳地点，不随意丢弃和堆放。

- 生活垃圾

施工人员平均约100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则每天可产生约50kg的生活垃圾，施工期210天，生活垃圾产生量为10.5t。生活垃圾经袋装收集后由环卫部门清运处理。

5、生态环境

项目用地为原东安县生活垃圾处理中心用地范围，项目场地内目前为废弃厂房，为建设用地。项目施工不占用其他用地，不破坏周边其它地表和植被，对生态环境影响较小。随着项目施工建成，厂区内绿化实施完成，对生态环境得以恢复和补偿。

### 运营期

#### 废水

1）废水量

根据前述给排水和水平衡分析，项目产生废水主要分为生活污水和屠宰废水，其中生活污水产生量为12.75m3/d(4590m3/a)，排入化粪池预处理后再排入市政污水管网（食堂废水先经隔油池处理再进入化粪池处理）；屠宰废水为圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程产生的废水，与尿液、洗衣房废水等一起排入污水处理站处理后，再排入市政污水管网。进入污水处理站项目总废水量为356381m3/a（990m3/d）。

2）生活污水污染物浓度

项目生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，考虑到本项目员工生活污水主要来自食堂废水、更衣室淋浴、日常洗手、上厕所等，生活污水中污染物浓度较一般居民生活污水浓度低，生活污水中污染物浓度参照《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社 2004年第一版）典型生活污水水质指标，其污染物产生浓度分别为 CODCr：350mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，氨氮：30mg/L，动植物油：40mg/L。

3）生产废水污染物浓度

项目生产废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油，经查阅相应资料，屠宰生产废水中粪便及肠胃内容物溢出水质中有机物含量最高，其中COD浓度可高达5000mg/L，但因其排水量占比极小，经与其他废水混合后，浓度下降较多，对屠宰生产废水水质影响较小；废水中的清洗废水及车间设施设备清洁废水水质中有机物含量相对较低，COD浓度约在600mg/L左右；废水中的牲畜整只清洗废水、胴体消毒清洗废水、烫毛废水、内脏清洗废水、分割肉清洗废水、屠宰设备清洗废水等是屠宰生产加工过程中主要废水来源，COD浓度约为600~2000mg/L。根据资料调研，国内一些肉类加工厂生产混合废水原水水质数据见下表。

表 3.4-39 屠宰生产混合废水水质参考数据（单位：mg/L）

| 来源 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | pH | 动植物油 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京肉联厂① | 621~1778 | 301~721 | 234~800 | 49.2 | 6~9 | / | / | / |
| 齐齐哈尔肉联厂① | 246~1023 | 180~655 | 310~1036 | 1.5~28.5 | 7.0~7.6 | / | / | / |
| 南京肉联厂① | 1401 | 759 | 556 | 42 | 7 | / | / | / |
| 广州天河区柯木郎屠宰场① | 800~1200 | 600~800 | 1500 | 30 | 6~9 | / | / | / |
| 常德德山屠宰场② | 848.4~1500.7 | 463.2~616.4 | 381.2~1973.5 | 5 | 7.7~8.1 | / | / | / |
| 宰猪废水③ | 900~2200 | 500~1200 | 800~1000 | / | 6.9~7.1 | 25~50 | / | / |
| 宰猪废水④ | 1220~1580 | 480~690 | 780~1070 | / | 6.9~7.2 | 36.8~57.6 | / | / |
| HJ2004-2010⑤ | 800~2000 | 500~1000 | 500~1000 | 25~70 | 6.5~7.5 | 30~100 | / | / |
| 宰猪废水⑥ | 2300 | 1035 | 943 | 43.8 | / | 172 | / | / |
| HJ860.3-2018⑦ | 2058 | / | / | 81.6 | / | / | 158 | 5.6 |
| 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》⑧ | 2185 | / | / | 75.5 | / | / | 119 | 23 |
| 注：①数据来自《环境工程手册——水污染防治卷》高等教育出版社1993年； ②湖南省常德市环保监测站监测数据； ③《屠宰废水的处理》》（郑春媛，工业用水与废水，2000年11月31期，P27-28）； ④《SBR工艺处理屠宰废水》（刘祖文，唐敏康，南方冶金学院学报，2001 年 3月第 22卷第 2期，P117~118）； ⑤《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）； ⑥深圳市索奥检测技术有限公司2013年 10月 15日对《东莞市长安食品公司屠宰及腊味加工迁扩建项目环境影响报告书》中生产废水水质检测报告（报告编号R13A1511）监测数据； ⑦根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表 C.1主要屠宰工业的废水产污系数计算。 ⑧根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中135 屠宰及肉类加工行业系数手册中产污系数计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目牲畜屠宰工艺及加工工艺与上表中屠宰加工厂生产工艺基本一致，故本项目废水水质可类比上表肉类加工厂生产废水数据，重点参照《屠宰和肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中表4“肉类加工废水水质设计取值”数据及《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表C.1主要屠宰工业的废水产污系数，以及参考同类型项目验收报告中污水处理站进口水质，项目生产混合废水原水水质数据见下表。

表 3.4-40 项目屠宰生产混合废水水质数据  单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合生产废水 | 2880 | 942 | 1440 | 98.8 | 127 | 174 | 7.0 | 30000个/L |

4）锅炉浓缩水

项目锅炉用的软水采用离子交换装置进行制备，软水产率约为80%，硬度略高的浓缩水产生量为20%，约6m3/d、2160m3/a，此部分为洁净下水。

5）初期雨水

在大气降雨过程中，雨水会对项目所在地地表进行冲刷，从而产生含SS的地表污水径流。本项目占地面积约53254.5m2，厂区四周设置了雨水管网。所有车间、卸载区均有房顶进行遮雨。由此判断，项目厂区内雨水SS污染物较少。本项目位于湖南省永州市东安县境内，年降雨次数约为25次，故雨水汇水量计算参照湖南地区计算，计算过程及公式如下：

Q=ψ·q·F

式中：Q——雨水流量，L/s；

ψ——径流系数，项目区域为干砌砖石和碎石路面，故取值0.4；

q——设计暴雨强度，L/s·hm2；

F——汇水面积，hm2（取4.0hm2）

降雨强度采用湖南大学数理统计法编制的公式计算：

q=892(1+0.67lgP)/t0.57

式中：P——设计降雨重现期1a，

t——降雨历时（取15min）

按照公式，可以估算出项目的初期雨水流量约为228.86m3/次，5721.5m3/a。初期雨水主要污染物为SS，项目厂区设有雨水收集沟，初期雨水经雨水沟收集排至雨水管网。

6）废水产排情况汇总

项目运营期生产废水量为990m3/d，356381m3/a，主要包括待屠宰生产废水（含待宰区废水（尿液）、车间地面清洗废水、运输车辆清洗废水等）。

项目各类生产废水经厂区自建的污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及东安县污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入东安县污水处理厂作进一步处理。

生活污水排放量为12.75 m3/d，4590m3/a。员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，再排入东安县污水处理厂作进一步处理，最终达标尾水排入紫水河。

因此，项目运营期废水中污染物产排情况见下表。

表 3.4-41    项目运营期废水产排情况一览表

| 废水类型 | 废水量 m3/a | 分析项 | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 |
| 生产混合废水 | 356381 | 产生浓度mg/L | 2880 | 942 | 1440 | 98.8 | 127 | 174 | 7 | 30000个/L |
|  |  | 产生量 t/a | 1026.38 | 335.71 | 513.19 | 35.21 | 45.26 | 62.01 | 2.49 | 1.06914E+13个/a |
|  | 治理措施 |  | 经厂区自建的污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 356381 | 排放浓度mg/L | 300 | 120 | 300 | 20 | 25 | 25 | 3 | / |
|  |  | 排放量t/a | 106.91 | 42.77 | 106.91 | 7.13 | 8.91 | 8.91 | 1.07 | / |
|  | 执行标准：（GB13457-1992）表3中三级标准及东安县污水处理厂纳管标准的较严值 |  | ≤300 | ≤130 | ≤200 | ≤30 | ≤60 | ≤70 | ≤3.0 | / |
| 生活污水 | 4590 | 产生浓度mg/L | 350 | 200 | 220 | 30 | 40 | / | / | / |
|  |  | 产生量 t/a | 1.607 | 0.918 | 1.010 | 0.138 | 0.184 | / | / | / |
|  | 治理措施 |  | 经隔油池、化粪池预处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4590 | 排放浓度mg/L | 300 | 120 | 180 | 20 | 25 | / | / | / |
|  |  | 排放量 t/a | 1.377 | 0.551 | 0.826 | 0.092 | 0.115 | / | / | / |
|  | 执行标准：《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》及东安县污水处理厂纳管标准的较严值 |  | ≤300 | ≤130 | ≤200 | ≤30 | / | / | / | / |
| 经东安县污水处理厂处理后出水 | 排放浓度mg/L |  | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 | 15 | 1.0 | ＜1000个/L |
|  | 废水总量360971 | 污染物排放量t/a | 18.049 | 3.610 | 3.610 | 1.805 | 0.361 | 5.415 | 0.361 | 3.60971E+11个/a |
|  | 执行标准：《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |  | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤1 | ≤15 | ≤1.0 | ≤1000个/L |

#### 废气

本项目作为牲畜集中屠宰类建设项目，项目营运期产生的废气污染物主要为恶臭、燎毛废气和运输车辆尾气及扬尘。

1、恶臭

本项目产生的恶臭主要来自屠宰车间、待宰区及污水处理站。恶臭气体中H2S、NH3、乙醛和粪臭等成分，会对现场及周围人们的健康产生不良影响，如引起精神不振、烦躁、记忆力下降、免疫力下降和心理状况不良等。恶臭气体中的大部分成分对人和动物有刺激和毒性，吸入某些高浓度恶臭气体可引起急性中毒，长时间吸入低浓度不良气体，会导致慢性中毒，降低代谢机能和免疫功能。

恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间即有协同作用也有颉颃作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。

恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。

恶臭气体的产生量采取臭气强度评价法（臭气强度表示法是通过人的嗅觉测试，用规定的等级表示臭气强弱的方法）并引用相关文献的经验数值进行估算。臭气强度评价法将臭气强度分为6级（0~5），见表3.4-42。本环评引用《养殖屠宰项目环境影响评价技术方法研究》（李易，大连理工大学硕士研究生论文，2008年）中总结的经验计算数值，根据臭气强度可估算出对应的污染物浓度值，见表3.4-43。

表3.4-42  臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度） |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） |
| 3 | 明显感到臭味（可嗅出臭气种类） |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

表3.4-43 恶臭物质浓度与臭气强度的关系

| 臭气强度等级 | NH3浓度（mg/m3） | H2S浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0005 |
| 2 | 0.5 | 0.006 |
| 2.5 | 1 | 0.02 |
| 3 | 2 | 0.06 |
| 3.5 | 5 | 0.2 |
| 4 | 10 | 0.7 |
| 5 | 40 | 8 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 鸡蛋臭 |

项目投入运营后应加强屠宰车间、待宰区的清洗工作，做到每日进行冲洗，并对屠宰车间和待宰圈采取封闭设施（四周建设墙体），合理安排生产，严格控制恶臭污染源恶臭气体的产生，将恶臭对环境空气的影响降到最低。

项目分为3个屠宰车间，生猪、鸡鸭、牛羊分开屠宰及分割，屠宰车间屠宰过程中刺杀放血过程中血污不及时清理、内脏处理过程胃肠内容物不及时清理、内脏清洗不及时等过程，将会产生少量恶臭气体。恶臭气体主要污染因子为 NH3、H2S。

(1)生猪屠宰车间恶臭

车间设有一个生猪待宰间，待宰间作为牲畜屠宰前静养的场所，待宰间的恶臭主要来自于牲畜粪便和尿，粪便中含有的大量有机物质在排出体外后迅速发酵，便会产生NH3、H2S等恶臭气体。项目牲畜在待宰间停留时间较短，屠宰前停食静养，不进行食物投喂，能有效减少牲畜粪便和尿的产生，进而降低待宰间臭气的产生。

生猪宰前在圈内停留12~24小时，存放区的恶臭主要来自猪的粪便尿水、猪身汗液等不及时清理产生，主要污染因子为 NH3、H2S。参照同类型项目及类比《永州道县国源食品有限责任公司畜禽屠宰项目环境影响报告书环境影响报告书》（永州市生态环境局2024年10月批复），本项目年屠宰生猪30万头，待宰舍猪只暂存时间、处理方式基本一致。屠宰场生猪待宰区NH3和H2S产生速率分别为0.009kg/h、0.0007kg/h，生猪在存放区停留时间以24h计，项目全年运行360天，则待宰间NH3和H2S的产生量分别为77.76kg/a、6.048kg/a。

屠宰间恶臭气体主要来源于内脏处理和车间内一般固体废物的暂存。

屠宰间内脏处理过程，禽畜湿皮、血、胃内容物和粪尿等臭气混杂在一起，会产生腥臭味。如果有血、肉、胃内容物和粪尿等残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。内脏处理间若未采取措施，则有明显甚至强烈臭味出现。车间内设置一般固废暂存间，生猪屠宰过程中产生的猪毛及猪肠胃内容物分类密闭包装后送至暂存间内暂存。其中猪毛外售给猪毛制品企业作为原料使用；猪肠胃内容物与猪粪一起，外售做为有机肥原料，日产日清。

类比《永州道县国源食品有限责任公司畜禽屠宰项目环境影响报告书环境影响报告书》（永州市生态环境局2024年10月批复），本项目生猪屠宰车间NH3和H2S产生强度分别取0.09kg/h、0.011kg/h，项目年工作时间360天，每天工作8小时，年总工作时间约2880h，故屠宰车间NH3和H2S产生量分别约为259.2kg/a、11.52kg/a。

综上，项目生猪屠宰车间整体恶臭污染物NH3和H2S产生量分别为336.96kg/a、17.568kg/a。

本项目屠宰间为密闭结构，屠宰间内的内脏处理间为半密封结构，与其它区域利用隔墙隔开，通道口设有软垂帘。本项目在生猪屠宰车间的待宰间、内脏处理间、一般固废暂间等产臭区域通过局部设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统（喷淋吸收塔+生物除臭装置）处理后（风机风量为15000m3/h，臭气收集效率95%，净化效率80%，NH3收集量为320.112kg/a，H2S收集量为16.69kg/a，处理后的NH3排放量为64.0224kg/a，排放速率为0.02223kg/h，排放浓度为1.482mg/m3，H2S的排放量为3.3379kg/a，排放速率为0.001159kg/h，排放浓度为0.077mg/m3），引至楼顶经1根高于15m高的1#排气筒排放。未收集的NH3量为16.848kg/a，H2S量为0.8784kg/a。

（2）牛羊屠宰间恶臭

牛羊宰前在圈内停留12~24小时，存放区的恶臭主要来自的牛羊粪便尿水、汗液等不及时清理产生，主要污染因子为 NH3、H2S。参照同类型项目及类比《永州道县国源食品有限责任公司畜禽屠宰项目环境影响报告书环境影响报告书》（永州市生态环境局2024年10月批复），本项目年屠宰牛羊5万头，牛羊暂存时间、处理方式基本一致。牛羊待宰区NH3和H2S产生速率分别为0.01kg/h、0.0009kg/h，牛羊在存放区停留时间以24h计，项目全年运行360天，则待宰间NH3和H2S的产生量分别为86.4kg/a、7.776kg/a。

屠宰间恶臭气体主要来源于内脏处理和车间内一般固体废物的暂存。

类比《永州道县国源食品有限责任公司畜禽屠宰项目环境影响报告书环境影响报告书》（永州市生态环境局2024年10月批复），本项目牛羊屠宰车间NH3和H2S产生强度分别取0.018kg/h、0.0014kg/h，项目年工作时间360天，每天工作8小时，年总工作时间约2880h，故屠宰车间NH3和H2S产生量分别约为51.84kg/a、4.032kg/a。

综上，项目牛羊屠宰车间整体恶臭污染物NH3和H2S产生量分别为138.24kg/a、11.808kg/a。

本项目屠宰间为密闭结构，屠宰间内的内脏处理间为半密封结构，与其它区域利用隔墙隔开，通道口设有软垂帘。本项目在牛羊屠宰车间的待宰间、内脏处理间、一般固废暂间等产臭区域通过局部设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统（喷淋吸收塔+生物除臭装置）处理后（风机风量为15000m3/h，臭气收集效率95%，净化效率80%，NH3收集量为131.328kg/a，H2S收集量为11.2176kg/a，处理后的NH3排放量为26.2656kg/a，排放速率为0.00912kg/h，排放浓度为0.608mg/m3，H2S的排放量为2.2435kg/a，排放速率为0.000779kg/h，排放浓度为0.0519mg/m3），引至楼顶经1根高于15m高的2#排气筒排放。未收集的NH3量为6.912kg/a，H2S量为0.5904kg/a。

（3）鸡鸭屠宰间恶臭

鸡鸭宰前置于挂禽区，挂禽区的恶臭主要来自的鸡鸭粪便尿水等不及时清理产生，主要污染因子为 NH3、H2S。参照同类型项目及类比《永州道县国源食品有限责任公司畜禽屠宰项目环境影响报告书环境影响报告书》（永州市生态环境局2024年10月批复），本项目年屠宰鸡鸭1000万只，屠宰规模、屠宰方式基本一致。挂禽区NH3和H2S产生速率分别为0.002kg/h、0.0001kg/h，鸡鸭在挂禽区停留时间以12h计，项目全年运行360天，则待宰间NH3和H2S的产生量分别为8.64kg/a、0.432kg/a。

屠宰间恶臭气体主要来源于内脏处理和车间内一般固体废物的暂存。

类比《永州道县国源食品有限责任公司畜禽屠宰项目环境影响报告书环境影响报告书》（永州市生态环境局2024年10月批复），本项目鸡鸭屠宰车间NH3和H2S产生强度分别取0.008kg/h、0.0014kg/h，项目年工作时间360天，每天工作8小时，年总工作时间约2880h，故屠宰车间NH3和H2S产生量分别约为23.04kg/a、4.032kg/a。

综上，项目鸡鸭屠宰车间整体恶臭污染物NH3和H2S产生量分别为31.68kg/a、4.464kg/a。

本项目屠宰间为密闭结构，屠宰间内的内脏处理间为半密封结构，与其它区域利用隔墙隔开，通道口设有软垂帘。本项目在抽取灵魂屠宰车间的挂禽区、内脏处理间、一般固废暂间等产臭区域通过局部设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统（喷淋吸收塔+生物除臭装置）处理后（风机风量为15000m3/h，臭气收集效率95%，净化效率80%，NH3收集量为30.096kg/a，H2S收集量为4.2408kg/a，处理后的NH3排放量为6.0192kg/a，排放速率为0.00209kg/h，排放浓度为0.139mg/m3，H2S的排放量为0.848kg/a，排放速率为0.0002945kg/h，排放浓度为0.0196mg/m3），引至楼顶经1根高于15m高的3#排气筒排放。未收集的NH3量为1.584kg/a，H2S量为0.2232kg/a。

（4）污水处理站恶臭

项目建设一间污水处理站，污水处理站运行过程中臭气一类是直接从污水臭味物质中挥发出来，另一类是来自污水在有机物由于微生物的生物化学反应而新形成的分解物，尤其与厌氧菌活动关系最大。

项目污水处理站采用“预处理+高效水解酸化+YC-HMT两级生化处理系统+消毒”污水处理工艺，由于污水处理设施恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，产生量较大的是调节池、水解酸化池、接触氧化池和污泥池等。

- 恶臭产生情况

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理lgBODs可产生3.1mgNH3和0.12mgH2S，根据项目污水处理站生产废水处理情况，BOD5削减量为293t/a。因此，污水处理站恶臭污染物产生量为：NH3 0.908t/a和H2S 0.035t/a。

- 恶臭排放情况

为降低污水处理站恶臭，本项目将污水处理站的水解酸化池、A/O池和污泥池等进行密闭，将废气通过密闭管道负压收集至顶层外1套喷淋吸收塔+生物除臭装置(TA003)处理，引风机风量为5000m3/h，臭气收集效率按95%计，装置处理效率达到80%以上（本环评以80%计），处理后的废气通过1根15m高的4#排气筒排放。NH3收集量为0.8626kg/a，H2S收集量为0.03325kg/a，处理后的NH3排放量为0.1725kg/a，排放速率为0.00002kg/h，排放浓度为0.004mg/m3，H2S的排放量为0.00665kg/a，排放速率为0.0000008kg/h，排放浓度为0.00015mg/m3，未收集的无组织NH3量为0.0454kg/a，H2S量为0.00175kg/a。

(4)生猪屠宰车间燎毛废气

生猪屠宰过程中，生猪褪毛后残余在猪体上的猪毛通过手持式燎毛器（燃料为液化石油气）进行处理，根据《畜禽屠宰加工设备技术条件》（SB/T10491-2008）中猪燎毛炉燃气消耗量≦0.18kg/头，本项目单只猪液化气消耗量取最大值0.18kg/头，全年需要的液化气总量为54t/a（折合体积约为2.3万m3/a）。液化气属于清洁燃料，燃烧后会产生少量SO2、NOx。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告 2021年 第24号）-锅炉产排污量核算系数手册》中液化石油气燃烧的相关污染物排放系数为二氧化硫0.00092S千克/吨-原料和氮氧化物2.75千克/吨-原料（根据《液化石油气》（GB11174-2011），液化石油气总含硫量应不大于343mg/m3，故本次评价S取343），SO2、NOx的产生量分别为17.04kg/a和148.5kg/a。燎毛工作时间2880h/a，因燎毛过程中会产生恶臭，故本次环评要求建设单位对燎毛工段区域单独密闭负压收集，燎毛烟气随恶臭气体一起收集处理后经15m排气筒排放。未收集的部分在车间内无组织排放，燎毛工段单独的集气效率可达95%，则燎毛工序废气有组织排放量为SO216.188kg/a、NOx141.075kg/a，无组织排放量为SO20.852kg/a、NOx7.425kg/a。分析可知，燎毛废气排放可以满足《大气污染物综合排放标准要求》。

(5)运输车辆恶臭

运输车辆恶臭主要为车辆运送生猪、牛羊、鸡鸭等牲畜的过程中，牲畜将产生少量的粪和尿残留在车上，粪和尿发酵将产生恶臭气体，若未及时清除或者清除后不能及时处理，将使臭味成倍增加。

本项目设置车辆清洗区，运输车辆将牲畜卸载完毕后开至车辆清洗区，工作人员采用高压水枪对运输车辆进行冲洗，清洗完毕再喷晒除臭剂。因此，经清洗后的运输车辆恶臭产生量较小，对周围环境的影响不大，本次环评不对运输车辆恶臭进行定量分析。

洗车区域的恶臭无组织排放通过喷洒生物除臭剂等方式除臭。

表 3.4-44  项目主要恶臭污染物产生与排放情况表（正常工况）

| 污染源 | 污染物 | 产生量kg/a | 收集效率 | 治理措施 | 治理效率 | 风机风量m3/h | 工作小时数 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/a | 排放速 率kg/h | 排放量 kg/a |
| 生猪屠宰间 | NH3 | 336.96 | 95% | 喷淋吸收塔+生物除臭 | 80% | 15000 | 2880 | 1.482 | 64.0224 | 0.02223 | 16.848 |
|  | H2S | 17.568 |  |  |  |  |  | 0.077 | 3.3379 | 0.001159 | 0.8784 |
|  | 二氧化硫 | 17.04 |  |  | 0 |  |  | 0.375 | 16.188 | 0.0056 | 0.852 |
|  | 氮氧化物 | 148.5 |  |  |  |  |  | 3.266 | 141.075 | 0.049 | 7.425 |
| 牛羊屠宰间 | NH3 | 138.24 | 95% | 喷淋吸收塔+生物除臭 | 80% | 15000 | 2880 | 0.608 | 26.2656 | 0.00912 | 6.912 |
|  | H2S | 11.808 |  |  |  |  |  | 0.0519 | 2.2435 | 0.000779 | 0.5904 |
| 鸡鸭屠宰间 | NH3 | 31.68 | 95% | 喷淋吸收塔+生物除臭 | 80% | 15000 | 2880 | 0.139 | 6.0192 | 0.00209 | 1.584 |
|  | H2S | 4.464 |  |  |  |  |  | 0.0196 | 0.848 | 0.0002945 | 0.2232 |
| 污水处理站 | NH3 | 0.908 | 95% | 喷淋吸收塔+生物除臭 | 80% | 5000 | 8640 | 0.004 | 0.1725 | 0.00002 | 0.0454 |
|  | H2S | 0.035 |  |  |  |  |  | 0.00015 | 0.00665 | 0.0000008 | 0.00175 |

2、锅炉燃烧废气

项目新增1台3t/h的生物质燃料蒸汽锅炉为屠宰生产过程提供热能，项目使用生物质成型燃料量为450t/a。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），本项目锅炉污染源计算选用系数法，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告 2021年 第24号）-锅炉产排污量核算系数手册》产排污系数表可知，燃生物质颗粒工业锅炉废气量、SO2、颗粒物、NOx的产污系数分别为6240标立方米/吨-原料、17S千克/吨-原料、0.5千克/吨-原料、1.02千克/吨-原料。因此，项目锅炉废气产生情况详见下表。

表 3.4-45 项目锅炉污染物产生量一览表

| 序号 | 污染物指标 | 产污系数 | 生物质颗粒实际消耗量（t/a） | 污染物产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废气量 | 6240标立方米/吨-原料 | 450 | 2808000m3/a |
| 2 | 二氧化硫 | 17S千克/吨-原料 |  | 306kg/a |
| 3 | 氮氧化物 | 1.02千克/吨-原料 |  | 459kg/a |
| 4 | 颗粒物 | 0.5千克/吨-原料 |  | 225kg/a |
| 根据《木屑及木屑棒（GB/T 41713-2022）》，含硫量应不高于0.04%，本项目使用的生物质颗粒燃料含硫量取为0.04%。 |  |  |  |  |

项目锅炉废气通过布袋除尘器处理后经30m高排气筒排放，本项目锅炉废气污染物产排情况见下表3.5-9所列。

表 3.4-46 锅炉废气污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 采取的措施 | 处理效率（%） | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| 锅炉废气 | 废气量 | 2808000m3/a |  |  | 布袋除尘器 | / | 280800m3/a |  |  |
|  | SO2 | 108.97 | 0.106 | 0.306 |  | / | 108.97 | 0.106 | 0.306 |
|  | NOx | 163.46 | 0.159 | 0.459 |  | / | 163.46 | 0.159 | 0.459 |
|  | 颗粒物 | 80.13 | 0.078 | 0.225 |  | 98 | 1.6 | 0.00156 | 0.0045 |

3、厨房油烟

项目在厂内设置了1栋员工宿舍，1楼设置为食堂。本项目职工100人在场区用餐，食堂燃料为液化气，属于清洁能源。年工作360天，人均食用油用量以30g/人·d计，经计算，本项目食堂耗油量为1080kg/a。油烟的产生量按油耗量的2.83%计，则本项目油烟产生量为30.564kg/a。食堂厨房需安装效率达75%以上的油烟净化器处理装置，经处理后油烟排放量为7.641kg/a。厨房设置风机风量为3000m3/h，厨房使用时间以每天5h计，则油烟排放浓度为1.415mg/m3，随油烟管道引入屋顶排放，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放限值(油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3)的要求。

4、运输车辆尾气及扬尘

本项目运输车辆尾气主要为车辆进出厂区怠速及慢速(<5km/h)状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，汽车尾气中主要污染因子为CO、THC和NO2。运输车辆排放量较小，属于间断性排放，进出车辆尾气通过自然扩散排放，以无组织形式排入大气，经过空气扩散、稀释作用，对周围环境影响较小。

项目牲畜及产品的运输会产生一定量的粉尘，运输道路扬尘采取路面硬化、厂区内安排人员定期洒水降尘等措施后可得到有效控制。且运输车辆进厂前需经轮胎池对车轮进行清洗和消毒，可有效控制厂区的运输扬尘。

#### 噪声

项目营运期噪声污染源主要为待宰间和屠宰间牲畜叫声；污水处理站、屠宰间、冷库等设备运行噪声；运输车辆交通噪声。

项目通过从声源上降噪、从传播途径上降噪、从平面布置图上降噪等三种方式控制并减少项目营运期产生的噪声，具体措施为：

(1)减少对待宰间的干扰，保持安定平和的气氛，以缓解屠宰前牲畜的紧张情绪。

(2)选用低噪声设备，对高噪声设备进行基础减振、厂房隔声、安装消声器等。

(3)运输车辆进入场区后进行有效疏导，运输车辆采取控制车速、禁止鸣笛等措施，以减少交通噪声对环境的影响。

(4)厂区平面布置统筹兼顾、合理布局设备，注重生产区的防噪间距。

(5)项目用地四周设置景观绿化带，厂内空地栽种树木，项目因地制宜选择树种，利用距离衰减和绿化带的隔声，减少项目在生产时对周围噪声环境的影响。

项目主要噪声源强及采用的治理措施情况见下表。

表 3.4-47  本项目运营期工程主要噪声源强表

| 排放单元 | 噪声源 | 台数 | 治理前噪声源强dB(A) | 治理措施 | 降噪效果 | 治理后声压级dB(A) | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰间 | 牲畜叫声 | - | 70~80 | 厂房隔声 | 15 | 55~65 | 间断 |
|  | 风机 | 3 | 70~80 | 选用低噪声设备、安装减振垫、消声器 | 20 | 50~60 | 连续 |
| 屠宰间 | 牲畜叫声 | - | 70~80 | 厂房隔声 | 15 | 55~65 | 间断 |
|  | 风机 | 3 | 70~80 | 选用低噪声设备、安装减振垫、消声器 | 20 | 50~60 | 连续 |
|  | 刨毛机 | 2 | 70~80 | 选用低噪声设备、安装减振垫、厂房隔声 | 20 | 50~60 | 间断 |
|  | 洗猪机 | 2 | 70~80 | 选用低噪声设备、安装减振垫、厂房隔声 | 20 | 50~60 | 间断 |
|  | 提升机 | 3 | 80~90 | 选用低噪声设备、安装减振垫、厂房隔声 | 20 | 60~70 | 间断 |
| 污水处理站 | 泵类 | 6 | 65~75 | 选用低噪声设备、安装减振垫、厂房隔声 | 20 | 45~55 | 连续 |
|  | 罗茨鼓风机 | 3 | 70~80 | 选用低噪声设备、安装减振垫、厂房隔声 | 20 | 50~60 | 连续 |
|  | 污泥脱水机 | 3 | 65~75 | 选用低噪声设备、安装减振垫、厂房隔声 | 20 | 45~55 | 间断 |
|  | 风机 | 1 | 70~80 | 选用低噪声设备、安装减振垫、消声器 | 20 | 50~60 | 连续 |
| 冷库 | 制冷压缩机 | 7 | 75~90 | 选用低噪声设备、安装减振垫、厂房隔声 | 20 | 55~70 | 连续 |
| 厂区道路 | 运输车辆 | / | 65~75 | 控速、禁鸣 | 15 | 50~60 | 间断 |

#### 固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要包括污泥、栅渣、粪便、不合格品、猪毛、病死猪、边角料、肠内物、废机油、机油空桶、生活垃圾、废油抹布。

1）污泥：污泥主要来自生产废水生化处理时产生的脱落菌体，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)，污泥产生负荷约0.3~0.5kg/kgBOD5（本项目取为0.4），本项目BOD5处理削减量约为293t/a，污泥产生量为117.2t/a，产生的污泥进行脱水干化，脱水后含水率降至60%后运至有机肥厂加工制作有机肥，日产日清。

2）栅渣：本项目运营期生产废水在格栅、除油过程会产生一定的栅渣和废油脂等，参照同类污水处理项目，栅渣的产生量约为15t/a，主要含有边角料及肠肚冲洗物，经密封包装收集后，暂置于污泥间，与污泥一起外运有机肥厂，日产日清。

3）粪便与肠内容物：根据物料平衡，类便与肠内容物产生量约为2134t/a。经密封包装收集后，先运至一般固废间集中储存，再交由有机肥生产厂家回收处置，日产日清。

4）毛羽：根据物料平衡可知，本项目运营期猪毛、鸡毛、鸭毛的产生量共计为1075t/a，经收集后暂存在一般固废暂存间，及时交由毛羽回收单位回收。。

5）病死牲畜：根据物料平衡可知，本项目运营期病死牲畜的产生量为133t/a，均进入无害化处理间进行无害化处理。

6）三腺及碎骨碎肉等边角料：根据《农业部办公厅关于生猪屠宰肉品品质检验有关事项的通知》(农办医[2014]64号)相关要求“甲状腺、肾上腺是内分泌腺，病变淋巴结含有病原微生物，食用后均会影响人体健康，属于不可食用部分。依照《生猪屠宰产品品质检验规程》(GB/T 17996-1999)的规定应当予以摘除，并按照国家规定进行无害化处理。根据物料平衡可知，本项目运营期三腺及碎骨碎肉等边角料的产生量为63.5t/a，经收集后转运至无害化处理进行无害化处理。

7）废机油、机油空桶：根据建设单位提供的资料，本项目运营期机油的使用量约为500kg/a，废机油及机油空桶的产生量为300kg/a，属于危险废物，其废物类别HW08，废物代码为900-249-08，先暂存在危险废物暂存间，再交由有资质的单位定期清运处理。

8）废油抹布：根据建设单位提供的资料，本项目运营期设备检修过程产生的废油抹布为100kg/a，属于危险废物，经收集后先暂存在危险废物暂存间，再交由有资质的单位定期清运处理。

9）胴体检疫废实验废液、废药品包装材料

生猪屠宰后需对胴体旋毛虫取样检疫，该过程会产生少量的实验废液及废弃的药品包装材料，产生量约2t/a，属于危险废物（编号HW49其他废物，900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包含HW03、900-999-49）。

10）生活垃圾：本项目运营期职工人数为100人，运行时间为360d/a，员工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量约为18t/a，集中收集定点存放，交由环卫部门定期清运处理。

表 3.4-48  本项目运营期固体废物一览表

| 名称 | 产生环节 | 产生量 （t/a） | 危废鉴别 | 主要成分 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 污水处理站 | 117.2 | 一般固废 | 污泥 | 经脱水处理后先暂存在污泥间，交由有机肥生产厂家回收处置，日产日清 |
| 栅渣 |  | 15 | 一般固废 | 边角料、肠内物 | 经收集后先暂存在污泥间，交由有机肥生产厂家回收处置，日产日清 |
| 粪便及肠内物 | 待宰/去肠内物 | 2134 | 一般固废 | 粪便、肠内物 | 收集暂存在一般固废间，交由有机肥生产厂家回收处置，日产日清 |
| 毛羽 | 脱毛 | 1075 | 一般固废 | 猪毛、鸡毛、鸭毛 | 经收集后暂存在一般固废暂存间，再由猪毛收购单位回收 |
| 三腺及碎骨肉 | 检验 | 63.5 | 一般固废 | 不合格内脏及碎肉 | 经收集后委托无害化处理中心进行无害化处理 |
| 病死牲畜 | 进厂检疫 | 133 | 一般固废 | 病死猪 |  |
| 废机油及机油空桶 | 设备维修 | 0.3 | 危险废物900-249-08 | 机油 | 经收集后先暂存在危险废物暂存间，再交由有资质的单位定期清运处理 |
| 废油抹布 | 设备维修 | 0.1 | 危险废物 | 机油 |  |
| 实验废液、废药品包装材料 | 胴体检验 | 2 | 危险废物（900-047-49） | 各类药剂 |  |
| 生活垃圾 | 办公区等 | 18 | 一般 固废 | 生活垃圾 | 定点存放，交由环卫部门定期清运处理 |

#### 非正常排放情况

非正常排放主要指生产过程中的开停车、停电、检修、污染物控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本项日属于屠宰项目，非正常排放主要考虑污废治理装置故障，导致污染物处理效率低于设计效率的情况下，从而加大各类污染物对周围环境的影响。根据项目特点，项目运营过程非正常排放主要是：

(1）废气处理设施非正常工况

项目设置4套喷淋吸收塔+生物除臭设施用于处理恶臭气体，项目废气非正常排放主要考虑废气处理设施故障，处理效率降到50%，废气污染物排放量增加。

四台处理设施同时发生故障可能性较小，以单台发生故障视为非正常工况，故障发生频次为1次/a，发现故障至停止排放约持续1h。

表 3.4-49  废气非正常排放情况一览表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度mg/m3 | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 废气处理设施故障，效率降为50% | NH3 | 3.705 | 0.0556 | 1 | 1 | 及时检修 |
|  |  | H2S | 0.193 | 0.0029 |  |  |  |
| 2#排气筒 |  | NH3 | 1.52 | 0.0228 | 1 | 1 |  |
|  |  | H2S | 0.13 | 0.00195 |  |  |  |
| 3#排气筒 |  | NH3 | 0.348 | 0.005225 | 1 | 1 |  |
|  |  | H2S | 0.049 | 0.0007 |  |  |  |
| 4#排气筒 |  | NH3 | 0.01 | 0.00005 | 1 | 1 |  |
|  |  | H2S | 0.0004 | 0.000002 |  |  |  |

(2）非正常工况排水

非正常工况排水主要为项目生产过程污水处理系统发生故障或者处理效率达不到设计指标要求时引起的。项目污水处理系统出现事故的主要原因是输送设备发生故障或者停电引起的事故，对于污水处理系统设置时，一般考虑了备用；对于停电引起的事故，废水先排入事故应急池，待污水处理设施运行正常后分批返回处理达到排放标准再排放。

项目应安装污水水量自动计量装置及主要水质指标在线监测装置，一旦发现水质指标异常应立即对污水处理站进行检查。

本项目非正常状态为厂区污水处理站发生故障时不能及时处理产生的废水，项目产生的废水外排会对东安县污水处理厂造成冲击。为了降低对东安县污水处理厂的影响，当发现污水处理站故障时，企业需立即停止产生废水的生产活动，将废水全部收集至厂区应急池内。项目进入污水处理站处理的水量为990m3/d，项目应急池设计池容为600m3，项目应急池可以暂存超过半天的废水量。一旦厂区污水处理站发生故障，应立即停止生产，并将生产过程中的废水全部收集至厂区内应急池内，待污水处理站正常运转后，再将应急池内的废水进行有步骤的处理，以确保项目产生的废水能够达标排放。

项目在设计中考虑了非正常工况下厂区污水的处理和暂存，在落实好项目设计的环保措施的情况下，可以做到非正常工况废水不外排，不会对东安县污水处理厂和周边水环境造成冲击影响。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境现状调查与评价

### 地理位置

永州位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置为北纬24°39′~26°51′，东经111°06′~112°21′，全市总面积2.24万平方公里。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。

东安县位于湖南省西南部湘江上游，地处东经110°59′～110°34′，北纬26°7′～26°52′之间。东界永州市，南邻广西全州县，西接新宁县，北至邵阳县。是湖南通往广西、海南的重要门户。湘桂铁路、洛湛铁路、207国道、S217省道、二广高速公路穿境而过，衡昆高速公路出口到县城仅27公里，距桂林仅130公里。

项目建设地位于东安县井头圩镇八字门村，项目地理中心坐标为：东经111°23′11.46″，北纬26°23′20.09″，详见项目地理位置图（附图 1）。

### 地形、地貌与地质

东安县西北高、东南低。西部及西北部为中山，东北部为中山丘陵，东南部及中部为岗地丘陵，整个地质断裂岩溶发育，地貌类型多样，县境内出露地层有震三系、寒武系、奥陶系、泥盆系、石碳系、二造系、白垩系、第四系、侵入岩等。东安县属祁阳山字型地质构造之南翼及反射孤部位，主要构造呈一系列孤形层布的背斜、向斜褶皱其断裂多为压性和压扭性。

东安县土壤类型有水稻土、菜园土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土和紫色土 10 大类。山地以红壤和黄壤为主，耕地以潴育性水稻土为主。红壤和黄壤分别占全县土类总面积的 68.17%和 6.07%，两土类合计占全县土类的 75.24%。全县地带性土壤垂直分布明显，红壤主要在海拔 500m 以下的地带，山地黄壤主要分布在海拔 800-1200m 的地带。

### 气候、气象

东安县气候为亚热带季风性湿润气候，炎热期长，光照充足，雨量充沛，四季分明。近 20 年平均气温为 18.1℃，以一月份最冷，平均温度为 6.3℃，7 月份最热，平均温度为 28.8℃。地温的年变化规律与气温的年变化规律相同，近 20 年平均降水量 1354.9mm 之间，各月降水量分配不匀，以 5-6 月最多，多年平均相对湿度 79%，最小相对湿度为 75%，年日照时数 1418 小时，全年无霜期 294 天。

常年盛行 E 风和 ESE 风，频率分别为 8%、10%，年均静风频率为 38%，N、NNE、NE 风向的风频很小，频率为 2%。项目所在地年平均风速为 1.2m/s。

### 水文

东安县内水资源丰富，全县共有 5 公里以上长度的大小河流 45 条，包括湘江、芦洪市河、紫水河等。

湘江是湖南最大的河流，发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，河源为潇水，在永州市的萍岛汇合广西来水称湘江。学界较流行的说法是白石河源。流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖。如海洋河为源，湘江干流全长 844 公里，流域面积 94660 平方公里。以潇水为源，干流全长 948 公里，流域面积 94721 平方公里。湘江在永州 市内流程 227.2 公里，自然落差 55.3 米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航。是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。据湘江老埠头水文站资料，湘江年均流量 624m3 /s，最大流量 14700m3 /s，最小流量 45.6m3 /s。

芦洪市河，湘江上游的一级支流，发源于东安与邵阳的分水岭黄花山东麓，于冷水滩区高溪市镇汇入湘江，全长 80 多公里，有大小支流 15 条，流域面积 1070km2。在芦洪市镇境内呈“西北——东南”流向，镇域河流总长度为 18 公里，流域面积 90 平 方公里。芦洪市河多年平均流量 19.894 立方米/秒，多年平均径流量 6.278 亿立方米。其余三条河流均为芦洪市河的支流，分别由镇区的东北部和西南部流入芦洪市河。芦洪市河支流西涧河又名金江河，集雨面积186km2，多年平均流量3.84m3 /s，多年平均径流量1.2×108m3，全长39.9km，上游建有中型水库金江水库，库容0.15×108m3，集雨面积102km2。

芦洪市河支流南涧河，集雨面积160km2，多年平均流量3.34m3 /s，多年平均径流量1.05×108m3，全长30.9km。

紫水河是湘江一级支流。发源于紫云山，流经大庙口镇、紫溪市、白牙市、井头圩等乡镇，于大江口乡大江口村汇入湘江。在境内河段流程 72 公里，流域面积为 836.288 平方公里，多年平均径流量为 7.555 亿立方米，平水期平均流量为 26 立方米/秒，枯水期平均流量为 12 立方米/秒。

### 土壤植被

东安县土壤类型有水稻土、菜园土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土和紫色土 10 大类。山地以红壤和黄壤为主，耕地以潴育性水稻土为主。红壤和黄壤分别占全县土类总面积的 68.17%和 6.07%，两土类合计占全县土类的 75.24%。全县地带性土壤垂直分布明显，红壤主要在海拔 500m 以下的地带，山地黄壤主要分布在海拔 800-1200m 的地带。

区域水土流失以面蚀、沟蚀为主，水土流失的动力因素主要为水力侵蚀，区内总体植被覆盖良好，侵蚀模数多小于 800t/km2·a，区内荒山裸地和旱作农耕地域侵蚀模数在 1000-3000t/km2·a。

东安县属中亚热带常绿阔叶区，为湖南省重点林区县，有中国“银杏之乡”之称。全县林业用地面积已达 214 万亩（占土地总面积的 52.1%），有林地面积 151 万亩，现有森林总蓄积 327 万立方米，森林覆盖率 52.33%，林木绿化率 59.7%。主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、高山草地等。常绿阔叶林以壳斗科、樟科、山茶科为主，针叶林以杉、松两科为主。县内野生动物主要常见的有野猪、野兔、野鸡、蛇类、鼠类、青蛙、蝗虫等。家禽主要为猪、牛、鸡、鸭等，水生鱼类资源主要有黄鳝、泥鳅、鲶鱼等。

经调查，本项目所在地评价范围内无野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。

### 动物

评价地区属于丘岗地区，农业发达，阡陌相通，仅丘陵岗地上发育着疏密不同的灌丛草地，或培植有以松、杉、油茶为主，动物一般多为适应农耕地和居民点栖息的种类，种属单调，在耕作区，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的篱园雀形鸟类组成较优势，林栖兽类稀少。陆栖脊椎动物多为黄鼬、野兔、獾、喜鹊、啄木鸟、麻雀等以及鼠类、蛙类(水陆两栖)、蛇类等中、小型野生动物。

人工饲养动物为一些常见的家畜家禽，如猪、牛、羊、狗、鸡、鸭、鹅等。

据调查，评价区域内无珍稀野生保护动物。

## 环境质量现状调查与评价

### 大气环境现状调查与评价

#### 空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据东安县环境质量简报可知，2023年永州市东安县的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。永州市东安县为环境空气质量达标区域。

表 4.5-50	区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年平均指标 | 现状浓度 μg/m3 | 标准限值 μg/m3 | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 40 | 22.5 | 达标 |
| CO | 24小时平均质量浓度 | 1000 | 4000 | 25 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值 | 125 | 160 | 78.13 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 50 | 70 | 71.43 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 29 | 35 | 82.86 | 达标 |

综上评价，项目所在区域PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3达标，CO日平均质量浓度、O3日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及2018年修改单。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项污染物均全部达标，故本项目所在区域为环境空气质量达标区。

#### 特征污染物现状监测

2025年1月，建设单位委托湖南乾诚检测有限公司进行了特征污染物环境质量现状监测。

（1）监测点位： 根据大气导则补充监测要求，在厂址下风向设1个监测点位，详见表 4.5-51。

表 4.5-51  环境空气质量现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 厂界西侧东安县舜皇商品混凝土有限公司厂区内 | TSP、氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物 | 厂址下风向 |

（2）监测因子：TSP、氨、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物。

（3）监测频次：连续监测7天，测小时值。同步记录采样期风向、风速、气温、气压等气象参数。

（4）分析方法：按国家颁布的《环境监测技术规范》方法执行。

（5）项目监测期间气象参数：详见表 4.5-52。

表 4.5-52  监测期间气象参数

| 采样定位 | 采样时间 | 天气 | 风向 | 风速 | 温度 （℃） | 湿度 （%） | 大气压 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 厂界西侧东安县舜皇商品 混凝土有限公司厂区内 | 2025.01.01 | 晴 | 南 | 1.6 | 13.6 | 64 | 102.42 |
|  | 2025.01.02 | 晴 | 北 | 1.8 | 11.2 | 60 | 102.84 |
|  | 2025.01.03 | 晴 | 北 | 1.6 | 11.4 | 61 | 102.66 |
|  | 2025.01.04 | 多云 | 北 | 1.6 | 10.6 | 60 | 102.78 |
|  | 2025.01.05 | 多云 | 东北 | 1.6 | 10.8 | 61 | 102.90 |
|  | 2025.01.06 | 多云 | 东北 | 1.8 | 14.2 | 61 | 103.8 |
|  | 2025.01.07 | 晴 | 东北 | 1.8 | 12.9 | 58 | 103.97 |

（7）监测结果统计

根据监测报告，环境空气质量现状监测结果统计分析与评价详见表 4.5-53。

表 4.5-53  空气环境质量监测与评价结果（ug/m3）

| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目及检测结果(mg/m3，臭气浓度：无量纲) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 臭气浓度 | 总悬浮颗粒物 |
| G1 厂界西侧东安县 舜皇商品 混凝土 有限公司厂区内 | 2025.01.01 | 0.01L | 0.001L | 0.009 | 0.013 | ＜10 | 0.085 |
|  | 2025.01.02 | 0.01L | 0.001L | 0.007 | 0.011 | ＜10 | 0.094 |
|  | 2025.01.03 | 0.01L | 0.001L | 0.008 | 0.012 | ＜10 | 0.096 |
|  | 2025.01.04 | 0.01L | 0.001L | 0.01 | 0.009 | ＜10 | 0.089 |
|  | 2025.01.05 | 0.01L | 0.001L | 0.011 | 0.011 | ＜10 | 0.091 |
|  | 2025.01.06 | 0.01L | 0.001L | 0.009 | 0.013 | ＜10 | 0.097 |
|  | 2025.01.07 | 0.01L | 0.001L | 0.007 | 0.009 | ＜10 | 0.09 |
| 浓度限值 |  | 0.2 | 0.01L | 0.5 | 0.25 | / | 0.3 |
| 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出； 2、氨、硫化氢、臭气浓度《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中 1 小时平均浓度值； 3、总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2 中 24 小时二级平均浓度值。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测数据表明，监测期间，项目所在地各监测因子监测结果均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的标准限值要求。区域环境空气质量较好。

### 地表水环境现状调查与评价

本项目距离西侧紫水河约2.5km，属于紫水河流域。本次评价引用永州市生态环境局东安分局发布的《东安县环境质量年报（2023年）》中监测结果：“按照《地表水和污水监测技术规范》及《环境监测质量保证手册》(第二版)质量保证要求，2023年4个地表水监测断面，其中，紫水河入湘江口、江边院子、大夫庙为3个国控监测断面，湘江伍家组为省控断面。地表水水质评价指标为:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1中除水溫、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有断面均达标，达标率为100%，水质优”。因此，本评价认为项目拟建地周边地表水环境较好。

### 地下水环境现状调查与评价

本次环评委托湖南乾诚检测有限公司于2025年1月进行了地下水环境质量现状监测。

（1）监测点位： 本次评价设3个地下水环境质量监测点位、6个地下水位监测点，详见下表。

表 4.5-54  地下水质量监测断面一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 厂址东侧700米处陡岭居民点水井 | 1、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数21项； 同期检测分析地下水环境中 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CI-、SO42- ； 2、记录水位、埋深 | 可根据实际情况适当调整，请监测人员记录监测点位坐标、具体地名 |
| D2 | 厂址西北侧400米处芹菜塘居民点水井 |  |  |
| D3 | 厂址南侧600米处烟竹塘居民点水井 |  |  |
| D4 | 厂址东南侧1500米处书房村居民点水井 | 记录水位、埋深 |  |
| D5 | 厂址西北侧1300米处陈岩塘居民点水井 |  |  |
| D6 | 厂址西北侧670米处大鸟塘居民点水井 |  |  |

（2）监测频次：监测一次。

（3）分析方法：按国家颁布的《环境监测技术规范》方法执行。

（4）评价结果统计分析

本项目地下水质量监测结果统计分析与评价见下表。

表 4.5-55   地下水质量现状监测及评价结果一览表

| 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 厂址东侧 700 米处 陡岭居民点水井 | D2 厂址西北侧 400 米 处芹菜塘居民点 水井 | D3 厂址南侧 600 米处 烟竹塘居民点水井 | D4 厂址东南侧 1500 米 处书房村居民点水井 | D5 厂址西北侧 1300 米 处陈岩塘居民点水井 | D6 厂址西北侧 670 米 处大鸟塘居民点 水井 |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | / | / | / | 6.5-8.5 | 是 |
| 水位 | m | 12.7 | 143.7 | 146.6 | 133.9 | 158.4 | 150.5 | / | 是 |
| 埋深 | m | 6.2 | 8 | 8.3 | 3.6 | 7 | 6.2 | / | 是 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | / | / | / | 0.5 | 是 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 3.64 | 1.42 | 3.05 | / | / | / | 20 | 是 |
| 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | / | / | / | 1 | 是 |
| 氟化物 | mg/L | 0.352 | 0.302 | 0.269 | / | / | / | 1 | 是 |
| 硫酸盐 | mg/L | 23.1 | 11.4 | 9.36 | / | / | / | 250 | 是 |
| 氯化物 | mg/L | 5 | 4.81 | 5.92 | / | / | / | 250 | 是 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | / | / | / | 0.002 | 是 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / | 0.05 | 是 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | / | / | / | 0.01 | 是 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | / | / | / | 0.001 | 是 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / | 0.05 | 是 |
| 总硬度 | mg/L | 208 | 169 | 159 | / | / | / | 450 | 是 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / | 0.01 | 是 |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | / | / | / | 0.005 | 是 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | / | / | 0.3 | 是 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / | 0.1 | 是 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 416 | 460 | 344 | / | / | / | 1000 | 是 |
| 耗氧量 | MPNb100mL | 1.3 | 1.1 | 1.4 | / | / | / | 3 | 是 |
| 总大肠菌群 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | 3 | 是 |
| 菌落总数 | mg/L | 23 | 26 | 18 | / | / | / | 200 | 是 |
| 钾 | mg/L | 0.82 | 0.89 | 0.94 | / | / | / | / | 是 |
| 钠 | mg/L | 0.85 | 0.92 | 0.97 | / | / | / | 200 | 是 |
| 钙 | mg/L | 80 | 65 | 61 | / | / | / | / | 是 |
| 镁 | mg/L | 3L | 3L | 5 | / | / | / | / | 是 |
| 碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | 5L | / | / | / | / | 是 |
| 碳酸氢根 | mg/L | 205 | 177 | 164 | / | / | / | / | 是 |

由上表的水质监测结果可知，项目区域地下水各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。项目区域地下水环境质量良好。

### 声环境现状调查与评价

本次环评委托湖南乾诚检测有限公司于2025年1月进行了声环境质量现状监测。

（1）监测点位： 本次评价共设4个声环境质量现状监测点（厂界四周和南面居民点肖家湾），详见下表。

表 4.5-56  声环境质量现状监测点位一览表

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| N1 | 东边界外1m |
| N2 | 南边界外1m |
| N3 | 西边界外1m |
| N4 | 北边界外1m |

（2）监测因子：等效连续A声级，Leq（A）。

（3）监测频次：连续监测2天，每天昼夜各1次，监测时间为2025年1月6日至1月7日。

（4）分析方法：按国家颁布的《环境监测技术规范》方法执行。

（5）监测结果：

监测结果统计分析与评价见下表。

表 4.5-57  声环境质量现状监测结果统计表    Leq(dB(A))

| 序号 | 监测点位 | 采样时间及检测结果 dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025.1.6 |  | 2025.1.7 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 东厂界外1m | 53.0 | 44.0 | 51.2 | 43.6 |
| N2 | 南厂界外1m | 52.6 | 44.0 | 53.3 | 42.2 |
| N3 | 西厂界外1m | 57.4 | 49.3 | 57.9 | 46.8 |
| N4 | 北厂界外1m | 61.1 | 52.7 | 62.5 | 41.9 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准 |  | 70 | 55 | 70 | 55 |

由上表的声环境质量现状监测结果可知，项目所在区域东、南、西侧昼、夜噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，厂界北侧噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目所在区域声环境质量良好。

### 生态环境现状调查与评价

总体上，评价区以农田和低矮坡地为主，坡地植被以灌草地、人工林地、桔园为主，在坡面及坡耕地、沟道、道路施工地表开挖等地貌部位发生着不同形式的水土流失，主要有鳞片状面蚀、耕地面蚀、淋蚀等形式。鳞片状面蚀主要发生在林地、 灌草坡和桔园一些植被覆盖度低的地域，表层土壤在雨滴击溅和冲刷下随径流沿坡面向下移动造成流失，耕地面蚀主要发生在坡度>30 的农田上，淋蚀主要发生在施工挖掘地段，由于地表的开挖和坡地的耕作，地表失去植被覆盖或裸露程度高，在降水的直接击溅、淋蚀、冲刷下造成流失，是评价区最为严重的水土流失形式。本项目所在地地势开阔，主要为农田、林地、荒地。

## 项目场地历史生产状况调查

### 历史项目概况

东安县绿色食品智汇产业园项目拟建厂址区原为东安县生活垃圾处理中心（即东安县城市生活垃圾处理无害化工程）。2011年5月，广州市环境保护工程设计院有限公司编制《东安县城市生活圾无害化处理工程环境影响报告书》，2011年5月21日，永州市环保局对该项目进行了批复(永环评[2011]37号)。工程于2012年5月建成开始试运行，后断断续续生产至2014年3月后长期停产闲置。工程建设内容主要包括:原始垃圾上料车间、消解车间、排料车间、设备检修车间、排料缓冲车间、筛分车间、焚烧车间、渗滤液处理系统、垃圾收运系统、垃圾填埋区、灰渣堆放区等。

工程无害化处理生活垃圾能力200吨/日，总投资11454万元。工程采用“湿解+焚烧”综合处理工艺(RD湿解工艺)，生活圾卸至垃圾贮池后，由抓斗抓料进入垃圾上料系统，通过人工分选，磁选去除大块无机物和部分铁质金属，其余物料输送至RD消解罐中，排出湿解过程中垃圾脱水产生的消解液；湿解后的垃圾排放到排料车间后进入缓冲车间物料贮池，通过筛分将可燃物送至焚烧车间进行焚烧处理。

1、废气防治：

1）垃圾通过人工分选、磁选后的金属、塑料全部回收利用，从源头减少、除了产生二噁英的原料。工程采取密闭、环保、高效的收集、中转和运输系统，大程度减少了垃圾收、运过程粉尘和臭气的污染。

2）锅炉焚烧垃圾时的焚烧温度控制在850℃以上，能保证二噁英等有害物质得到充分分解。锅炉烟气通过湿法+布袋二级除尘设施进行有效除尘后通过50米高的烟囱高空排放。

2、废水防治：

厂区建有一个9380m3的废水沉淀池，垃圾卸料坑、消解反应产生的排放、排料处产生的渗滤液、冲洗料仓和汽车的污水、填埋库的渗滤液及厂区的生活污水全部进入沉淀池，经沉淀后通过管道送至县城污水处理厂进行最终处理。

3、固废防治：

焚烧炉渣、大块无机物送至填埋库填埋，磁选废金属回收综合利用，营养土用于绿化植树。

### 场地存在的问题

东安县生活垃圾处理中心已停止运营超过10年。根据《东安县绿色食品智汇产业园项目地块土壤污染状况初步调查报告》，目前项目场地内没有发现历史污染问题。

## 区域污染源调查

项目位于东安县井头圩镇八字门村，本次环评对周边污染源进行了统计，具体如下表所示。

表4.3-1  周边污染源统计

| 序号 | 企业名称 | 与本项目位置关系 | 主要污染 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安县城市生活垃圾处理中心 | 地块内原有企业 | / | 2012年建成，至2014年间断生产，总生产时长不超过5个月，后一直停产废弃。 |
| 2 | 东安县舜皇商品混凝土有限公司 | 西侧相邻 | 废气：颗粒物 | / |
| 3 | 湖南求新用品有限公司 | 北侧相邻，马路相隔 | 废水：pH、SS、COD、色度等。 | / |
| 4 | 东安县伟业间花海绵厂 | 东面100m | 无废气、废水污染物排放。 | / |

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

项目在建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废污水等对周围环境的影响，其中粉尘和施工噪声尤为明显。以下就这些污染及其对环境的影响加以分析。

### 大气环境影响分析

在整个施工期，产生扬尘主要来源于施工过程（拆迁工程 、平整工程、主体工程及扫尾工程）及车辆运输等，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。

施工过程对区域大气环境的影响主要是扬尘污染，污染因子为TSP。按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。其中动力起尘主要是建材的装卸的过程中，由于外力使产生的尘粒再悬浮而造成；风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Cx,y,0=2Q2π23σxσyσzexp−x−x022σx2exp−y−y022σy2exp−z022σz2

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表 5.1-58为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表 5.1-58 同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    （单位：kg/辆·公里）

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

据有关调查显示，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在400m 以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5 次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

施工期间产生的粉尘污染同样受到施工作业方式、材料的堆放及风力等因素的影响，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。另外，由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。建设单位通过合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。

综上，本项目施工期通过对施工厂地及进出厂区的道路进行洒水抑尘，对施工区设置围挡，对建材采取苫布进行覆盖，可有效减少对周围大气环境造成的影响。

### 地表水环境影响分析

1）施工废水影响分析

施工废水主要来自以燃油为动力的施工机械、施工车辆以及工具的冲洗水、结构阶段混凝土养护排水、地基挖填以及由此造成的地表裸露处等在大雨冲刷时泥土随雨水流失也会产生含泥沙废水。废水中主要污染物为悬浮物和石油类。

项目在施工场区内修建沉淀池或砂井，施工废水经沉淀池或砂井沉淀后回用于施工场地内洒水降尘，沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。同时，项目应尽量避免雨季进行基础施工，在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物；应及时对裸露地表、建材堆场盖密日防尘网。绿化培植用土在堆放的过程中应设置挡土墙、修建临时排水沟等，防止雨水冲刷造成水土流失。

在采取以上污染防治措施后，施工废水对环境影响不大。

（2）施工人员生活污水

本项目施工周期约半年，施工高峰人数为100人，施工人员生活污水的主要污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N等，经临时化粪池处理后，可排入市政污水管网。

综上，本项目施工期产生的废水经化粪池、沉淀池处理后，对周围水环境影响较小。

### 地下水环境影响分析

项目施工过程基本上不会改变现有的地表水下渗进入地下水的途径，基本上不会引起地下水的水位发生变化。场区附近未发现有断裂构造、坍陷等地质灾害，工程地质条件良好。项目施工期基础开挖较浅，基本上不会影响区域地下水流向或流量。同时项日施工期产生的废水量较小，施工期生产废水经沉淀处理后回用，项目沉淀池、化粪池均进行水泥硬化防渗，项目废水与地下水无直接水力联系，对区域地下水环境的影响很小。

### 声环境影响分析

#### 施工期噪声污染源

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、钻孔机、液压桩、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。不同的施工阶段，噪声有着不同的特性。

不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源1m 处的噪声级见表5.1-4。

表5.1-4 施工期主要设备的噪声强度   单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 | 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机 | 100 | 结构 | 振捣棒 | 110 |
|  | 挖掘机 | 100 |  | 搅拌机 | 90 |
|  | 载重机 | 89 |  | 电锯 | 95 |
|  | 运输车辆 | 90 |  | 吊车、升降机 | 90 |
|  | 液压桩 | 100 | 装修 | 切割机 | 90 |
|  | 钻孔机 | 100 |  | 钻孔机 | 90 |

从上表各施工阶段噪声源特征值可以看出，项目施工期间使用的机械设备较多，且噪声声级较强。

在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

L2=L1−20lg(r2/r1)

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

ΔL=L1−L2=20lg(r2/r1)

由上式可计算出噪声值随距离衰减情况。

表 5.1-59噪声值随距离的衰减情况

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔL[dB(A)] | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 |

如按施工机械噪声最高的打桩机和混凝土搅拌机计算，作业噪声随距离衰减后，有同距离接受的声级值如下表。

表 5.1-60 施工设备噪声对不同距离接受点的影响值

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 声级值[dB(A)] | 105 | 91 | 85 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 混凝土搅拌机 | 声级值[dB(A)] | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 |

根据上表可见，白天施工时，如不进行打桩作业，作业噪声超标范围在400m以内，若有打桩作业，打桩噪声超标范围达600m。夜间禁止打桩作业，对其它设备作业而言，300m外才能达到施工作业噪声极限值。

#### 施工期噪声影响分析

（1）施工期噪声影响预测方法

式中：L2—点声源在预测点产生的声压级；

L1—点声源在参考点产生的声压级；

r2—预测点距声源的距离；

r1—参考点距声源的距离；

    △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。

多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算：

式中：n 为声源总数；

L总Aeq为对于某点的总声压级。

（2）施工期噪声影响预测结果

在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表5.1-5。

表5.1-5 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A)

| 施工阶段 | 机械名称 | 距机械不同距离处的声压级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 土石方 | 推土机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 挖掘机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 载重车 | 89 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 49 | 45 | 43 | 39 | 37 |
|  | 运输车辆 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
| 基础施工阶段 | 液压桩 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 钻孔机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
| 结构施工阶段 | 振捣棒 | 110 | 90 | 84 | 80 | 78 | 76 | 70 | 66 | 64 | 60 | 58 |
|  | 吊车、升降机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
|  | 电锯 | 95 | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 43 |
|  | 搅拌机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
| 装修阶段 | 切割机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
|  | 钻孔机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |

各阶段不同机械设备同时运转所产生的噪声叠加后对某个距离的总声压级如表5.1-6所示。

表5.1-6 不同施工阶段施工机械同时运转时的噪声预测值  单位：dB(A)

| 施工阶段 | 距机械不同距离处的总声压级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪声限值* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 昼间 | 夜间 |
| 土石方工程阶段 | 103 | 83 | 77 | 73 | 71 | 69 | 63 | 59 | 57 | 53 | 51 | 70 | 55 |
| 基础施工阶段 | 103 | 83 | 77 | 73 | 71 | 69 | 63 | 59 | 57 | 53 | 51 |  |  |
| 结构施工阶段 | 110 | 90 | 84 | 80 | 78 | 76 | 70 | 66 | 64 | 60 | 58 |  |  |
| 装修阶段 | 93 | 73 | 69 | 63 | 61 | 59 | 53 | 49 | 47 | 43 | 41 |  |  |

*《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

由上表的预测结果可知，在不采取任何工程管理措施，也不考虑外界围墙的隔声、绿化衰减和地面效应引起的衰减，多台施工机械同时运转时，在土石方施工阶段，昼间距离噪声源50m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准；在基础施工阶段，昼间距离噪声源50m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准；

在结构施工阶段，昼间距离噪声源100m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准；在装修施工阶段，昼间距离噪声源20m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准。

根据现场调查可知项目施工区域200m范围内无声环境敏感点，因此施工单位采取相应的降噪措施后，且施工期噪声具有短暂性的特点，噪声属无残留污染，因此其对周围声环境质量和附近建筑的影响随施工结束而消失。

### 固体废物环境影响分析

项目拟结合场地地形地势，尽量考虑场区挖填内部平衡，项目拆除工程产生的建筑垃圾可用于场地平整及基础阶段开挖的土石方即挖即推至原遗留的水池、水塘等低洼处进行填平，减少弃土弃渣。项目土石方量主要产生于表土剥离，用于项目后期绿化培植用土，无废弃土方产生。因此，项目施工期的固体废物主要为土建工程产生的混凝土碎块、废弃钢筋，装修阶段产生的金属边角料、包装材料等建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。

(1）建筑垃圾

建筑施工过程中建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。建筑垃圾可以回收的（如废钢、铁等)，应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点，可将施工期建筑垃圾对环境的影响降至最小。

(2）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾将伴随整个施工期的全过程，生活垃圾主要包括易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。如处置不当，将会影响景观，散发恶臭，对周围环境造成不良影响。施工人员的生活垃圾集中收集后清运至当地环卫部门指定的生活垃圾收集点堆放，后由环卫部门统一处理，对外环境影响不大。

### 生态环境影响分析

- 对植被的影响

总体来看，项目场地内及周边树木均为当地常见物种，无稀有、珍贵生物物种及名木古树；项目用地现状已为建设用地，用地区域内植物种类较少，生物多样性单一。开发建设施工时占地、开挖、堆渣等施工活动将破坏施工场地内的地表植被，若施工后不进行补偿和恢复，将严重降低区域内的植物生物量，恶化区域生态环境。

尽管本项目的建设会导致评价范围的生物量减少、种群内个体数量的降低，但减少的数量可以通过物种种群的自我调节以及人工种植绿化植被得到一定补偿，减少的个体数量对区域和整个物种分布区而言是可以忽略不计，也不会对种群结构和物种的正常生存和繁衍构成不利影响。

②对动物的影响

一般来说，施工期间可能对施工场地周边的野生动物栖息环境产生破坏，道路也将对野生动物活动路线产生阻隔，此外，光、电、声响以及人为活动也会对野生动物的正常生活秩序产生干扰。

但本项目周边主要为农田以及部分林地，据现场调研，项目所在地用地有少量鸟类及啮齿类动物活动，区域内无国家保护、省级保护或珍稀濒危动物栖息和活动。同时项目建设对评价区野生动物影响主要为破坏常见物种的生境，致使其被迫迁徒，而项目用地区外，类似生境基本不受项目建设影响，可为迁移出的野生动物提供栖息场所，项目建设本身对评价区内野生动物影响不大。

经核实，项目用地区域内无国家和地方保护的珍稀野生动植物，项目建设对陆生野生动植物的影响不大。

③对水土流失的影响

开发建设施工时占地、开挖、堆渣、回填等活动将造成一定程度的水土流失， 水土流失侵蚀模数与降雨、土壤自身可侵蚀状况、地形条件、植被覆盖等均有关系。随着施工期的结束，地表进行硬化，水土流失影响逐渐消失。

## 营运期环境影响预测与评价

### 大气环境影响分析

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则﹑大气环境》(HJ2.2-2018）第8.1.2条“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此不进行大气环境影响进一步预测与评价，仅依据估算模式预测结果进行分析。

#### 污染源达标排放和排气筒高度合理性分析

根据工程分析，本项目产生的废气主要为待宰间恶臭、屠宰间恶臭、污水处理站恶臭气体以及锅炉燃烧废气。恶臭污染物通过负压收集后由喷淋吸收塔+生物除臭处理，再经15m高排气筒排放；另有屠宰燎毛工序燃烧液化石油气产生的燃烧废气，主要污染为少量二氧化硫、氮氧化物，通过负压集气后与屠宰间恶臭废气一起经同一个排气筒高空排放。锅炉燃烧废气经布袋除尘处理后经30米高烟囱达标排放。

各污染源具体排放参数如下表：

表 5.2-61废气有组织排放源达标排放情况

| 排放源 | 排气量Nm3/h | 源强 |  |  | 排气筒高度及直径m | 排放标准限值 |  | 是否达标排放 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |
| 牛羊屠宰间排气筒 | 15000 | 氨 | 0.608 | 0.00912 | 15/0.6 | / | 4.9 | 是 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  |  | 硫化氢 | 0.0519 | 0.000779 |  | / | 0.33 | 是 |  |
| 鸡鸭屠宰间排气筒 | 15000 | 氨 | 0.139 | 0.00209 | 15/0.6 | / | 4.9 | 是 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.0196 | 0.0002945 |  | / | 0.33 | 是 |  |
| 污水处理站排气筒 | 5000 | 氨 | 0.004 | 0.00002 | 15/0.5 | / | 4.9 | 是 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.00015 | 0.0000008 |  | / | 0.33 | 是 |  |
| 生猪屠宰间排气筒 | 15000 | 氨 | 1.482 | 0.02223 | 15/0.6 | / | 4.9 | 是 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.077 | 0.001159 |  | / | 0.33 | 是 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.375 | 0.0056 |  | 550 | 2.6 | 是 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氮氧化物 | 3.266 | 0.049 |  | 240 | 0.77 | 是 |  |
| 锅炉废气排气筒 | 975 | 二氧化硫 | 108.97 | 0.106 | 30/0.8 | 300 | / | 是 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  | 氮氧化物 | 163.46 | 0.159 |  | 300 | / | 是 |  |
|  |  | 颗粒物 | 1.6 | 0.00156 |  | 50 | / | 是 |  |

由上表可知，项目各排气筒排放的污染物浓度、速率、排气筒高度均分别满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的二级标准要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

因此，本项目废气排气筒设计可行，高度合理，项目有组织排放的污染物能实现达标排放。

#### 大气污染物估算模型预测结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式，结合项目工程分析结果，计算出项目氨、硫化氢等外排废气污染物的最大环境影响。

（1）估算模型与参数

表 5.2-62  估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 |  | 城市/农村 | 农村 |
|  |  | 人口数 | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 40.6℃ |
| 最低环境温度/℃ |  |  | -5.3℃ |
| 土地利用类型 |  |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  |  | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | ■是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m |  | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | □是■否 |
|  | 岸线距离/km |  | / |
|  | 岸线方向/° |  | / |

表 5.2-63评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 表D.1 |
| 硫化氢 |  | 10 |  |
| 二氧化硫 |  | 500 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 |
| 氮氧化物 |  | 250 |  |
| 颗粒物 |  | 900 |  |

（2）污染源强

项目有组织排放污染物源强及参数见表 5.2-64；

项目无组织排放污染物源强及参数见表 5.2-65。

表 5.2-64 本项目运营期大气污染物有组织排放源特征参数统计表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量 /（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 硫化氢 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 |
| DA001 | 生猪屠宰间恶臭和燎毛废气排气筒 | 0 | 0 | 183 | 15 | 0.6 | 15000 | 25 | 2880 | 正常 | 0.02223 | 0.001159 | 0.0056 | 0.049 | / |
| DA002 | 牛羊屠宰间恶臭排气筒 | 0 | 0 | 183 | 15 | 0.6 | 15000 | 25 | 2880 | 正常 | 0.00912 | 0.000779 | / | / | / |
| DA003 | 鸡鸭屠宰间恶臭排气筒 | 0 | 0 | 183 | 15 | 0.6 | 15000 | 25 | 2880 | 正常 | 0.00209 | 0.0002945 | / | / | / |
| DA004 | 污水处理站恶臭排气筒 | 0 | 0 | 183 | 15 | 0.5 | 5000 | 25 | 8640 | 正常 | 0.00002 | 0.0000008 | / | / | / |
| DA005 | 锅炉废气排气筒 | 0 | 0 | 183 | 30 | 0.6 | 975 | 80 | 2880 | 正常 | / | / | 0.106 | 0.159 | 0.00156 |

表 5.2-65 本项目运营期大气污染物无组织排放源特征参数统计表

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放 速率/（kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 硫化氢 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 |
| 生猪屠宰间 | 0 | 0 | 183 | 108 | 51 | 0 | 10.8 | 2880 | 正常 | 0.00585 | 0.000305 | 0.000296 | 0.00258 | / |
| 牛羊屠宰间 | 0 | 0 | 183 | 90 | 32 | 0 | 10.8 | 2880 | 正常 | 0.0024 | 0.000205 | / | / | / |
| 鸡鸭屠宰间 | 0 | 0 | 183 | 90 | 50 | 0 | 10.8 | 2880 | 正常 | 0.00055 | 0.0000775 | / | / | / |
| 污水站 | 0 | 0 | 183 | 36 | 33 | 0 | 6.0 | 8640 | 正常 | 0.000005 | 0.0000002 | / | / | / |

（3）预测结果

A．有组织排放预测结果

本项目运营期待宰间、屠宰间及污水处理站有组织废气总排放情况预测结果见表 5.2-66。

B．无组织排放预测结果

本项目运营期待宰间、屠宰间及污水处理站无组织废气总排放情况预测结果见表 5.2-67。

表 5.2-66  本项目运营期正常工况大气有组织排放源估算模式计算结果表

| 排放部位 | 污染物 | 预测最大落地浓度（ug/m3） | 占标率 （%） | 最大落地浓度距离 | D10%的最远距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪屠宰间恶臭和燎毛废气排气筒 | 氨气 | 0.007761 | 3.88 | 50 | / |
|  | 硫化氢 | 0.000404 | 4.04 |  | / |
|  | 二氧化硫 | 0.001959 | 0.39 |  | / |
|  | 氮氧化物 | 0.017582 | 7.03 |  | / |
| 牛羊屠宰间废气排气筒 | 氨气 | 0.003177 | 1.59 | 50 | / |
|  | 硫化氢 | 0.000271 | 2.71 |  | / |
| 鸡鸭屠宰间废气排气筒 | 氨气 | 0.000729 | 0.36 | 50 | / |
|  | 硫化氢 | 0.000103 | 1.03 |  | / |
| 污水处理站恶臭排气筒 | 氨气 | 0.000003 | 0.00 | 108 | / |
|  | 硫化氢 | 0 | 0.00 |  | / |
| 锅炉废气排气筒 | 二氧化硫 | 0.00313 | 0.63 | 144 | / |
|  | 氮氧化物 | 0.004748 | 1.90 |  | / |
|  | 颗粒物 | 0.000047 | 0.01 |  | / |

表 5.2-67   本项目运营期正常工况无组织废气预测结果一览表

| 排放部位 | 污染物 | 预测最大落地浓度（mg/m3） | 占标率 （%） | 最大落地浓度距离 | D10%的最远距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪屠宰间 | 氨气 | 0.002472 | 1.24 | 69 | / |
|  | 硫化氢 | 0.000128 | 1.28 |  | / |
|  | 二氧化硫 | 0.000125 | 0.02 |  | / |
|  | 氮氧化物 | 0.001087 | 0.43 |  | / |
| 牛羊屠宰间 | 氨气 | 0.001318 | 0.66 | 64 | / |
|  | 硫化氢 | 0.000112 | 1.12 |  | / |
| 鸡鸭屠宰间 | 氨气 | 0.000246 | 0.12 | 64 | / |
|  | 硫化氢 | 0.000035 | 0.35 |  | / |
| 污水处理站 | 氨气 | 0.000008 | 0.00 | 28 | / |
|  | 硫化氢 | 0 | 0.00 |  | / |

由估算模式预测结果可知，正常工况下，项目恶臭污染物Pmax最大值出现在生猪屠宰车间排气筒排放的污染物，氨气的最大落地浓度为7.761ug/m3，最大占标率为3.88%；硫化氢最大落地浓度为0.404ug/m3，最大占标率为4.04%；二氧化硫、颗粒物最大落地浓度分别为3.13ug/m3、0.047ug/m3，最大占标率分别为0.63%、0.01%，为锅炉烟气排气筒排放；氮氧化物的最大落地浓度为17.582ug/m3，最大占标率为7.03%，为生猪屠宰间排气筒排放。

正常情况下排放污染物的最大落地浓度均远远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”，对周围环境影响不大。

建设单位应加强管理，确保废气处理设施正常运行，一旦发现存在非正常排放，应立即检修，并及时排除故障，确保污染物的正常排放。

#### 环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式估算，项目废气污染物Pmax最大值出现在生猪屠宰间矩排气筒排放的氮氧化物，Pmax值为7.03%，Cmax为17.582ug/m3，项目1%<Pmax≤10%，大气评价等级为二级。厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1中恶臭污染物排放标准限值要求，Cmax满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”，无需设置大气环境防护距离。

根据《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年修订）第七条，生猪屠宰场所的选址，应当符合生猪屠宰行业发展规划、国土空间规划，进行动物防疫条件和环境影响风险评估，与居民生活区、生活饮用水水源地以及学校、医院等公共场所保持安全距离。

经调查，同类项目防护距离设置情况见下表。

表 5.2-68  同类项目防护距离设置情况一览表

| 项目 | 规模 | 设置防护距离 |
| --- | --- | --- |
| 《湖南双新生猪屠宰冷链配送项目环境影响报告书》（郴环评〔2022〕36号） | 年屠宰生猪85万 | 200m环境防护距离 |
| 《资兴市区肉联有限公司屠宰场搬迁重建项目环境影响报告书》（郴环评〔2023〕19号） | 年屠宰生猪15.8万头 | 200m环境防护距离 |
| 《宜章县新晟生态屠宰场项目（一期）环境影响报告书》（郴环评〔2023〕51号） | 年屠宰生猪30.1万头 | 200m环境防护距离 |
| 《湖南万牧肉食有限公司梅城镇生猪定点屠宰场年屠宰36万头生猪项目环境影响报告书》（益环评书〔2022〕4号） | 年屠宰生猪36万头 | 100m卫生防护距离 |

为确保企业恶臭对周围的影响降至最低，同时参考近期审批的同类型的生猪屠宰项目环评及其批复，年屠宰生猪85万、15.8万头、30.1万头的项目在综合考虑项目污染物排放及周边环境敏感目标分布情况下，均设置了200m环境防护距离，本项目年屠宰生猪30万头，且采用国内先进水平生产设施设备及工艺，厂内废气采用生物除臭喷淋塔处理后采取有组织排放等污染防治措施，有效降低对周边环境的影响。为此参考目前同类型企业设置环境防护距离情况，以厂界外延200m为本项目的环境防护距离。

经现状调查，目前项目200m环境防护距离范围内无居民区分布，不涉及居民拆迁。

环评要求：政府相关部门应加强管理，以本项目环境防护距离为规划控制距离，在项目厂界外延200m范围内不得规划建设机关、学校、医院、养老院、居民区等环境敏感项目，也不得引入对环境较为敏感的食品、医药、乳制品等企业，避免项目达产后产生不必要的纠纷。

为了避免项目无组织排放源有可能对周边村庄的污染影响，建设单位在项目营运过程中加强厂区四周的绿化隔离带建设，在厂界四周设置不少于10米宽度的防护林带，防护带实行立体绿化，乔灌结合，针阔叶混交。在树种选择上，选用能吸收恶臭气体的木本植物以达到减轻恶臭对周边环境敏感点的影响。本项目环境防护距离包络线图见下图。

本项目厂界范围（红线）

环境防护距离包络线

图 5.2-11  项目环境防护距离包络范围图

#### 大气污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A估算模式，本项目大气评价等级设为二级。故本评价不进行进一步的预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。

1、有组织排放量核算

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)，屠宰及肉类加工工业排污单位废气主要排放口为锅炉烟囱，其他废气排放口均为一般排放口。本项目无锅炉废气，废气排放口均为一般排放口。根据工程分析，项目1#~3#排气筒废气污染物排放量核算情况详见表 5.2-69。

表 5.2-69  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | TA001 | 氨气 | 1.482 | 0.02223 | 0.0640224 |
| 2 | TA001 | 硫化氢 | 0.077 | 0.001159 | 0.0033379 |
| 3 | TA001 | 二氧化硫 | 0.375 | 0.0056 | 0.0162 |
| 4 | TA001 | 氮氧化物 | 3.266 | 0.049 | 0.1411 |
| 5 | TA002 | 氨气 | 0.608 | 0.00912 | 0.0262656 |
| 6 | TA002 | 硫化氢 | 0.0519 | 0.000779 | 0.0022435 |
| 7 | TA003 | 氨气 | 0.139 | 0.00209 | 0.0060192 |
| 8 | TA003 | 硫化氢 | 0.0196 | 0.0002945 | 0.000848 |
| 9 | TA004 | 氨气 | 0.004 | 0.00002 | 0.0001725 |
| 10 | TA004 | 硫化氢 | 0.00015 | 0.0000008 | 0.00000665 |
| 11 | TA005 | 二氧化硫 | 108.97 | 0.106 | 0.306 |
| 12 | TA005 | 氮氧化物 | 163.46 | 0.159 | 0.459 |
| 13 | TA005 | 颗粒物 | 1.6 | 0.00156 | 0.0045 |
| 一般排放口合计 |  | 氨气 |  |  | 0.0965 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0064 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.3222 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.6 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.0045 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 氨气 |  |  | 0.0965 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0064 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.3222 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.6 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.0045 |

2、无组织排放量核算

根据工程分析，项目无组织废气排放量核算情况详见表 5.2-70。

表 5.2-70  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 生猪屠宰车间 | 氨气 | 静养不投喂，密闭措施，定期清扫，喷洒生物除臭剂，厂区绿化，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准 | 1.5 | 0.01685 |
| 2 |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.0008784 |
| 3 | 牛羊屠宰车间 | 氨气 |  |  | 1.5 | 0.0006912 |
| 4 |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.0005904 |
| 5 | 鸡鸭屠宰车间 | 氨气 |  |  | 1.5 | 0.001584 |
| 6 |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.0002232 |
| 7 | 污水站 | 氨气 |  |  | 1.5 | 0.0000454 |
| 8 |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.00000175 |
| 9 | 燎毛 | 二氧化硫 | / | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 | 0.4 | 0.000852 |
| 10 |  | 氮氧化物 |  |  | 0.12 | 0.007425 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 氨气 |  | 0.02539 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.00169 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 0.000852 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 0.007425 |  |

3、项目大气污染物年排放量核算

综上核算结果，项目大气污染物年排放量核算汇总详见。

表 5.2-71  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 0.12189 |
| 2 | 硫化氢 | 0.00809 |
| 3 | 二氧化硫 | 0.323052 |
| 4 | 氮氧化物 | 0.607425 |
| 5 | 颗粒物 | 0.0045 |

#### 大气环境影响分析小结

根据AERSCREEN模式分析结果，项目产生的大气污染物在采取合理的大气污染防治措施后，对周围大气环境影响满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第10.1.1条判定标准，环境影响可以接受。

大气环境影响自查表详见附表2。

#### 牲畜运输环境影响分析

项目运营期牲畜运输过程难免会产生恶臭异味，对运输沿线居民造成嗅觉上不良感官影响。建设单位须合理制定运输路线，尽量避开沿线居民区；加强运输车辆的清洗清洁，在养殖场接收的牲畜要求先行冲洗再上车运出。同时，项目方应合理安排牲畜运输时间，尽量减少运输次数，由此尽可能减轻牲畜运输过程中对周边环境的不良影响。

### 地表水环境影响预测与评价

项目营运期外排废水为生产废水、生活污水，其中生产废水包括牲畜尿液、屠宰废水、分割车间冲洗废水、车辆清洗废水、洗衣房废水、喷淋吸收塔排放废水等。项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一并经厂内污水处理站处理达标后排入市政污水管网，再经东安县污水处理厂处理达标后排入紫水河。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，项目外排废水属于间接排放，本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

#### 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

根据项目规划设计，项目生产废水排入自建污水处理站处理，拟采用“预处理+高效水解酸化+YC-HMT两级生化处理系统+消毒”处理工艺进行厂内预处理后排入市政污水管网。废水处理工艺为《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)推荐处理工艺，满足屠宰废水的处理需求。

项目生产废水经厂区自建污水处理设施处理后，废水排放浓度可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92）中表3三级标准限值要求和东安县污水处理厂进水水质要求，项目水污染控制措施及各类废水排放口排放浓度限值满足相关排放标准，对区域水环境影响可以接受。

#### 依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目位于井头圩镇，不在东安县城区范围，未处于东安污水处理厂纳污范围。本项目拟沿冷东公路配套建设污水管网将项目产生的废水接入东安县污水处理厂处理，污水处理厂管理单位已出具同意接纳的意见（详见附件），项目废水排入东安县污水处理厂处理措施可行。

本项目废水中主要污染指标为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油和总氮、总磷等，废水成分简单，均包括在《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- -2002)中，并属于东安县污水处理厂自行监测项目。因此，本项目外排废水可依托东安县污水处理厂进行处理且能够满足达标排放的要求。

本项目废水主要屠宰生产废水，废水水质可生化性好，水质较为简单，水质经厂内预处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92) 三级后，无难降解的污染物，东安县污水处理厂污水处理工艺对项目废水具有较高的去除效率，不会因项目水量、水质问题而影响污水处理厂处理效率。东安县污水处理厂出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入紫水河。因此，项目废水预处理后纳入东安县污水处理厂可行。

#### 废水污染源排放量核算

项目废水经厂内污水处理设施预处理后，依托东安县污水处理厂进行处理，外排废水属于间接排放，地表水评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018）第8.3.2条，间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。根据 HJ2.3-2018附录G，项目废水污染物排放信息如下。

1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表

表 5.2-72  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是 否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 综合废水 | COD、 BOD5、SS、 NH3-N、 动植物油类等 | 东安县污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | TW001 | 污水处理站 | 预处理+高效水解酸化+YC-HMT两级生化处理系统+消毒 | DW001 | 是 | 企业总排口 |

2）废水排口基本信息表

表 5.2-73  废水间接排口基本信息表

| 序 号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 (万t/a) | 排放 去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 111°23′11.39″ | 26°23′24.35″ | 36.097 | 东安县污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 东安县污水处理厂 | CODcr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5(8) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1 |

3）废水污染物排放执行标准表

表 5.2-74  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | CODCr | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3畜类屠宰加工三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）》B级和东安县污水处理厂进水水质标准 | 300 |
|  |  | BOD5 |  | 130 |
|  |  | SS |  | 200 |
|  |  | NH3-N |  | 30 |
|  |  | 动植物油 |  | 60 |
|  |  | 总氮 |  | 70 |
|  |  | 总磷 |  | 3.0 |

4）污染物排放信息表

表 5.2-75  废水污染物排放信息表（新建项目)

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类（t/a） | 排放浓度/ (mg/L) | 全厂日排放量/ (t/d) | 全厂年排放量/ (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 300 | 0.3008 | 108.287 |
| 2 |  | BOD5 | 130 | 0.1203 | 43.321 |
| 3 |  | SS | 200 | 0.2993 | 107.736 |
| 4 |  | 氨氮 | 30 | 0.0201 | 7.222 |
| 5 |  | 动植物油 | 60 | 0.0251 | 9.025 |
| 6 |  | 总氮 | 70 | 0.0248 | 8.91 |
| 7 |  | 总磷 | 3.0 | 0.0030 | 1.07 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  |  | 108.287 |
|  |  | BOD5 |  |  | 43.321 |
|  |  | SS |  |  | 107.736 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 7.222 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 9.025 |
|  |  | 总氮 |  |  | 8.91 |
|  |  | 总磷 |  |  | 1.07 |

### 地下水环境影响预测与评价

#### 区域水文地质条件

东安县位于湘东地震构造和湘西地震构造带之间，据周边地形地势（周边紫水河方向地势最低），以及1：20万区域水文地质调查资料，初步分析调查地块地下水流方向为：自东北向西南，坡向于紫水河方向，地下水类型为碳酸岩类裂隙溶洞水，东安县境内历史发生地震震级均小于2.3级；据中国1400万地震区划图，该县地震烈度属＜VI度区域；根据GB18306-2015《中国地震动峰值加速度分区图》划定本县地震动峰值加速度（g）为0.05，地震基本烈度VI度，地震动反应谱特周期值为0.35S，县境位于湘东南较稳定－稳定区，属弱震区。

图 5.2-12  项目区水文地质图（1：20万）

#### 地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨及废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带污染物在物理、化学和生物作用下经吸咐、转化、迁移和分解后进入地下水。 因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质，一般说来，土壤粗细而紧密，渗透性差，则污染慢，反之颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处区域的地质情况，以及本项目特点，本项目可能对地下水造成污染的途径主要为废水收集管道或废水处理建（构）筑物出现破损等情况下污水下渗对地下水造成的污染。

1、正常工况地下水环境影响分析

根据工程分析，项目可能对地下水造成污染的主要为：废水处理站处理设施可能产生泄漏从而污水下渗污染地下水。废水处理站各池体底部和四周均采用“先铺2mmHDPE防渗膜，再浇筑防渗混凝土防腐防渗”，可渗漏量极少，在正常工况下，拟建项目废水对地下水环境影响较小。

因此，只要建设单位落实相关防腐、防渗措施，加强运行管理和定期监测监管，则正常工况下废水经处理达标后排放对区域地下水环境的影响较小。

2、非正常工况地下水环境影响分析

拟建项目厂内非正常工况主要是废水收集设施或输送管道等出现问题，造成非正常排放。根据项目运营后可能发生的情况，确定地下水事故情景如下 ：

（1）废水处理站各池体破损造成泄漏，或者污水站生产装置中所产生的“跑、冒、滴、漏”，污水下渗，成为造成地下水环境污染的主要途径。

（2）废水管线泄漏造成大量废水直接通过地表进入地下水。

若有事故废水下渗，污染物对地下水的影响主要是污染物通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。事故废水下渗后，在下渗过程中污染物可以通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低。即使有微量废水渗入地下水，对地下水的水质影响也较微弱。在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下，可避免项目实施后对区域地下水水质产生污染影响。因此，本项目对地下水环境影响可以接受。

地下水环境保护以预防为主，减少污染物进入土壤进而进入含水层的几率和途径，并制定和实施地下水长期监测计划，一旦发现地下污染，应及时补救。针对本项目可能产生的地下水污染，本项目将采取“源头控制、分区防护、污染监控、应急响应”响应相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

(1)源头控制

针对源头控制，主要包括在管道、设备、污水存储、运输道路等源头控制措施，主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。本项目应采用以下措施：

本项目对生产厂房地面及其他区域地面等均进行防渗、防腐、防漏处理，具体措施如下：

A、项目排水系统应实行雨水和污水分类收集输送系统。雨水管网可设置明沟，沟深为20- -30cm。污水不得采取明沟布设，应采用密闭管道输送至厂区自建污水处理站，管道应严格做好防渗、防腐、防漏处理。

B、污水处理站、无害化处理间、冷库等地面进行水泥硬化防渗处理，及采用高密度聚乙烯土工膜(HDPE)进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

C、定期、不定期对生产车间、污水处理站、一般固体废物暂存间进行检测，一旦发现其防渗能力下降，及时采取修补措施，防止污染物进入到地下水中。

(2)分区防治措施

根据《环境影响评价导则地下水环境》(HJ610-2016)中“表7地下水污染防渗分区参照表”，结合项目总平面布置情况，将项目按一般防渗区、简单防渗区进行污染防控。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)“表5中控制难易划分原则”，本项目待宰间、污水处理站、污水管道为难控制区，其它区域为易控制区。

一般防渗区主要包括屠宰间、待宰间、冷库、猪肉鲜销车间及分割车间、无害化处理间、污水处理站等，一般防渗区进行水泥硬化防渗处理，及采用高密度聚乙烯土工膜(HDPE)进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1× 10-7cm/s进行防渗设计。

简单防渗区主要包括办公区、参见廊道、厂区道路等，简单防渗区采取一般地面硬化。

(3)污染监控

本项目地下水环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)中的规定，三级评价的建设项目，地下水跟踪监测点数量一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。根据项目平面布置及区域地下水监控点分布情况，按要求在项目西南面厂界外设1个观测井为地下水监控井，对区域地下水实行环境影响跟踪监测计划，并公开监测结果。

(4)应急响应

建立向生态环境行政主管部门报告制度；制定地下水风险或突发事故的应急响应预报预案，明确风险事故状态下应及时采取封闭、截流、疏散等措施。一旦项目污水收集系统出现故障，污水应能直接进入应急系统，待故障解除后才能恢复正常生产。

综上分析，厂址所在地含水层渗透性为中等，项目所在区域的地下水环境敏感程度属于不敏感。因此本工程在落实好防渗、防污措施后，污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 声环境影响预测与评价

#### 噪声源强

本项目运营期主要噪声源为畜禽叫声、刨毛机、洗猪机、泵机、风机以及制冷压缩机等，噪声源强在75dB（A）～95dB（A）之间，项目运营期采取的降噪措施主要为选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振垫、消声器等，具体见表 3.4-47。

#### 预测分析

1、预测模式

（1）室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)──距声源r米处的A声级；

LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc──附加衰减量。

①几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)

②遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。

③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每1000m空气吸收系数。

④附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，利用实测结果，确定以25dB(A)作为厂房围护的隔声量。

④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第N个倍频带的声功率级；

式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

2、预测步骤

（1）以本项目厂区中部为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

（2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：

（3）将各声源对某预测点的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1：

（4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

3、预测结果

经预测，本项目厂界噪声最大值见表 5.2-76。

表 5.2-76  厂界噪声预测结果

| 序号 | 离散点名称 | 离厂界距离 | 贡献值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 20 | 39 |
| 2 | 南厂界 | 10 | 47 |
| 3 | 西厂界 | 10 | 47 |
| 4 | 北厂界 | 25 | 37 |

由表 5.2-76可以看出，本项目噪声源对声环境影响情况为：厂界噪声贡献值为37~47dB(A)，昼、夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目建成后，周边200米范围内无居民区、医院、学校等声环境敏感点，厂界噪声经距离衰减后不会对周边声环境质量造成大的影响。

### 固体废物环境影响评价

根据工程分析，本项目产生和排放固体废弃物情况如下表所示：

表 5.2-77  本项目固体废物产生情况一览表

| 名称 | 产生环节 | 产生量 （t/a） | 危废鉴别 | 主要成分 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 污水处理站 | 117.2 | 一般固废 | 污泥 | 经脱水处理后先暂存在污泥间，交由有机肥生产厂家回收处置，日产日清 |
| 栅渣 |  | 15 | 一般固废 | 边角料、肠内物 | 经收集后先暂存在污泥间，交由有机肥生产厂家回收处置，日产日清 |
| 粪便及肠内物 | 待宰/去肠内物 | 2134 | 一般固废 | 粪便、肠内物 | 收集暂存在一般固废间，交由有机肥生产厂家回收处置，日产日清 |
| 毛羽 | 脱毛 | 1075 | 一般固废 | 猪毛、鸡毛、鸭毛 | 经收集后暂存在一般固废暂存间，再由猪毛收购单位回收 |
| 三腺及碎骨肉 | 检验 | 63.5 | 一般固废 | 不合格内脏及碎肉 | 经收集后委托无害化处理中心进行无害化处理 |
| 病死牲畜 | 进厂检疫 | 133 | 一般固废 | 病死猪 |  |
| 废机油及机油空桶 | 设备维修 | 0.3 | 危险废物900-249-08 | 机油 | 经收集后先暂存在危险废物暂存间，再交由有资质的单位定期清运处理 |
| 废油抹布 | 设备维修 | 0.1 | 危险废物 | 机油 |  |
| 实验废液、废药品包装材料 | 胴体检验 | 2 | 危险废物（900-047-49） | 各类药剂 |  |
| 生活垃圾 | 办公区等 | 18 | 一般 固废 | 生活垃圾 | 定点存放，交由环卫部门定期清运处理 |

（1）无害化处理

对于产生的病死动物和不合格内脏（不可食用部分）等固体废物，主要采用无害化化制处理方式处置。其处置方式符合《动物防疫法》和《生猪定点屠宰厂(场）病害猪无害化处理管理办法》相关规定，实现固体废物无害化处理。

（2）一般固体废物环境影响分析

猪毛、鸡鸭毛可作为毛羽类产品行业的原材料，因此，均收集后外售相关收购单位，不外排外环境，厂内设一般固废暂存间暂存。

牲畜粪便、肠内容物和污水处理站栅渣、污泥等多以有机物组成为主，无重金属和有毒有害及难降解的污染物，经收集后统一交有机肥生产厂家用作有机肥生产原料。有机肥生产厂家可以消纳本项目一般固废。

项目产生的一般固废在厂内设有周转贮存设施，一般固废的贮存、处置设施严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）要求建设，按性质不同分类进行贮存，贮存场所采取防风、防雨、防渗措施。对待宰车间产生的粪便等固废定时清扫、冲刷；对屠宰车间产生的内脏等及时清洗处理，清理出的内容物及时外运。项目固废运输车辆采取密闭措施，厂内临时贮存场地面做好防渗处理，采取封闭存放方式，不露天堆置，防止雨水淋溶对周围地表水及地下水造成污染。同时固废在厂内的堆存时间较短，为避免异味产生，采取了负压密闭集气设施，恶臭气体经处理后达标排放，对环境空气质量影响较小。

（3）生活垃圾环境影响分析

项目生活垃圾在厂内集中收集后，清运至当地环卫部门指定的生活垃圾收集点堆放，再由环卫部门统一处理。项目生活垃圾日产日清，厂内存放时间短，并得到及时有效处置，对环境影响不大。

（4）危险废物

本项目产生的危险废物主要为废机油、废机油包装桶、废含油抹布等，由机械保养维修等产生，产生量约0.4t/a，含废矿物油，属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。维修间内设专用暂存间暂存，定期交由委托的有资质单位处置。生猪屠宰后需对胴体旋毛虫取样检疫，该过程会产生少量的实验废液及废弃的药品包装材料，产生量约2t/a，属于危险废物（HW49其他废物，废物代码为900-047-49），检验室设置专门的危废收集桶，分类收集，再送至危废暂存间暂存。

危险废物应及时送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到如下要求：贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的贮存控制标准，必须有符合要求的专用标志；贮存场所内禁止混放不相容危险废物；贮存场所要有集排水和防渗设施；贮存场所符合消防要求；贮存场所应做好防风、防雨、防渗漏的“三防”措施；废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。危废暂存间设置危废产生及转移台账，危废名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期等均进行记录。

项目危险固废产生及处置情况见下表。

表 5.2-78  建设项目危险废物属性分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 鉴别 方法 | 废物 类别 | 废物代码 | 处理处置方法 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油、废油桶 | 危险废物 | 机械维修保养 | 液态 | 矿物油 | 《国家危险废物名录》（2021年） | HW08 | 900-249-08 | 资质单位处置 | 0.3 |
| 2 | 废含油抹布 |  |  | 固态 | 矿物油 |  | HW08 | 900-249-08 |  | 0.1 |
| 3 | 实验废液及废药品包装材料 |  | 胴体检疫 | 液态/固态 | 废实验药剂 |  | HW49 | 900-047-49 |  | 2 |

综上所述，本项目营运期产生的固体废弃物去向明确、合理、安全，不会造成二次污染，可实现“资源化、无害化”目标，项目营运期固体废物对环境影响不大。

### 生态环境影响分析

本项目选址为已建设用地原为东安县生活垃圾处理中心，项目建设对生态环境的影响主要是施工期水土流失。通过对所在地区的现状调查，本项目选址所在区域的水土流失主要以水力侵蚀为主，尤其是植被贫瘠地区在暴雨时容易产生冲沟，造成水土流失。

通过厂区防护绿地、道路两边景观绿化等廊道把各种群源、次种群源、节点串通起来，保证了物种生态的持久性，有利于生物物种的流动，生物可达性增强，同时也增加了景观系统的稳定性。因此，本项目运营期对周围生态环境影响主要表现为有利影响。

### 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行>》《HJ964-2018）附录A，项目行业类别为“其他行业”，项目类别为“其他”"，属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价，故本次评价不开展土壤环境影响评价。

# 环境风险评价

## 评价目的与重点

环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏以及泄漏事故引起的火灾或爆炸事故，所造成的人身安全、环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据生态环境部（原环境保护部）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77 号)的要求：“新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。再者，本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过对本建项目进行风险识别和源项分析，进行风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。由于本项目生产厂区内存储有危险化学品，因此必须对项目进行环境风险评价。

## 评价等级

### 风险调查

#### 风险源调查

根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，本项目主要危险物质为废水处理消毒用的次氯酸钠和车间消毒剂过氧乙酸。次氯酸钠储存在污水处理站的药品间内，采用155kg/桶装，最大储存量1.7t；过氧乙酸存在车间药品间内，采用25kg/桶装，最大储存量0.1t。

#### 环境敏感目标调查

根据本项目危险物质为次氯酸钠和过氧乙酸，对环境可能的影响途径主要是大气。其次是废水事故排放，对环境可能的影响途径主要是地表水。环境风险敏感保护目标详见2.7章节。

### 环境风险潜势初判

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表 6.2-79  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

#### P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表B 和附录 C 突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与

其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出 Q 值后，将 Q 值划分为 4 级，分别为 Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当 Q ≥1 有三种情况，1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目所涉及的危险物质主要为次氯酸钠和过氧乙酸，项目风险物质数量与临界量比值情况如下表所示。

表 6.2-80  本项目环境风险物质数量与临界量比值

| 序号 | 危险物质 | 最大储存/生产现场量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 1.7 | 5 | 0.34 |
| 2 | 过氧乙酸 | 0.1 | 5 | 0.02 |
| 合计 |  |  |  | 0.36 |

根据上表的计算结果，本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为0.36（Q＜1）。

#### 建设项目风险潜势判断

根据上述Q 值计算结果，Q＜1，判定本项目风险潜势为I。

### 评价等级确定

由于本项目环境风险潜势为I，判定风险等级为简单分析。依据如下：

表 6.2-81  环境风险评价工作级别划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

## 环境风险识别

风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别范围：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别范围：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环保设施等。

危险物质向环境转移的途径识别范围：分析危险物质特性及可能的环境风险类型、识别危险物质环境影响的途径（如大气环境、水环境、土壤、生态环境等），分析可能影响的环境敏感目标。

### 物质危险性识别

本项目车间消毒和污水处理消毒分别使用过氧乙酸和次氯酸钢，分别储存在车间药品间和污水处理站药品间。次氯酸钠具有较强腐蚀性的物质，它们不但对人有很强的化学灼伤和毒害作用，而且对金属设备也有很强的腐蚀作用。腐蚀会降低设备使用寿命，使设备减薄、变脆，若检修不及时，会因承受不了原设计压力而引发泄漏事故。过氧乙酸是一种普遍应用的，杀菌能力较强的高效消毒剂，具有强氧化作用，可以迅速杀灭各种微生物，包括病毒、细菌、真菌及芽孢。但对金属有腐蚀性，不可用于金属器械的消毒。

次氯酸钠的物理化学性质及危险特征见表 6.3-82。过氧乙酸的物理化学性质及危险特征见表 6.3-83。

表 6.3-82  次氯酸钠理化性质及危害特性一览表

| 标识 | 中文名： 次氯酸钠溶液 |  | 英文名：sodium hypochlorite solution |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：：NaClO |  | 相对分子质量：74.44 |  | UN编号：1791 |
|  | 危规号：83501 | CAS号：7681-52-9 |  | 分类 | 腐蚀性物质 |
| 理化性质 | 性状： 微黄色溶液，有似氯气的气味 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-6 |  | 相对密度（水=1）：1.10 |  |  |
|  | 沸点（℃）：102.2 |  | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水 |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 禁忌物： 碱类 |  |  |
| 燃爆特性及消防 | 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法： 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火 |  |  |  |  |
| 毒性指标 | LD50：8500 mg/kg(小鼠经口) |  |  |  |  |
| 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 包装方法 | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |  |  |
| 储运条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |  |  |

表 6.3-83  过氧乙酸理化性质及危害特性一览表

| 标识 | 中文名： 过氧乙酸 |  | 英文名：peroxyacetic acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：：C2H4O3 |  | 相对分子质量：76.05 |  | UN编号：3109 |
|  | 危规号：52051 | CAS号：79-21-0 |  | 分类 | 强氧化性物质 |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有弱酸性，有强烈的刺激性醋酸气味。易挥发。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：0.1 |  | 相对密度（水=1）：1.665 |  |  |
|  | 沸点（℃）：105 |  | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水和有机溶剂 |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：40.5 |  | 禁忌物：还原剂、有机物、可燃物、还原剂、酸碱和无机氧化剂 |  |  |
| 燃爆特性及消防 | 危险特性：本品易燃，具爆炸性，具强氧化性，强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。在-20℃也会爆炸，浓度大于45%就有爆炸性，遇高热、还原剂或有金属离子存在就会引起爆炸。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水、泡沫和二氧化碳剂(灭火器)进行扑救。不得用干粉扑救过氧乙酸火灾。 |  |  |  |  |
| 毒性指标 | 经口LD50:1540mg/kg(大鼠)，经皮LD50:1410mg/kg(兔)，吸入LC50:450mg/kg(大鼠) |  |  |  |  |
| 急救措施 | ⒈皮肤接触，脱去污染衣物，用肥皂水及清水彻底冲洗。 ⒉眼睛接触，立即翻开上下眼脸，用流动清水冲洗15分钟，就医。 ⒊吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时，给氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ⒋食入，误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 由于原液为强氧化剂具有较强的腐蚀性,因此不可直接用手接触配制溶液时应佩戴橡胶手套，防止药液溅到皮肤上。 对金属有腐蚀性，不可用于金属器械的消毒。 在做气溶胶喷雾时，操作者应佩戴防护面罩，也可采用口罩、帽子及游泳镜替代，不可直接对人喷洒。 如药液不慎溅入眼中或皮肤上，应立即用大量清水冲洗。 原液贮存放置可以分解，故应注意有效期。原液应贮存于塑料桶内，在阴暗处保存，并远离可燃性物质。其稀释液更易分解，宜随配随用。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 发生过氧乙酸火灾事故或大量液体泄漏时，抢险人员必须加强个人防护措施，宜在上风方向进行抢险作业，或用湿毛巾捂住口鼻可防止其对人体的毒害性，必要时应配戴空气呼吸器。对泄漏的液体可用水进行洗消，对火灾宜用水、泡沫和二氧化碳剂(灭火器)进行扑救。不得用干粉扑救过氧乙酸火灾。 |  |  |  |  |
| 包装方法 | 储存时应该采用塑料容器，而不能用玻璃瓶等膨胀性较差的容器储存过氧乙酸。 |  |  |  |  |
| 储运条件 | 1.注意储存的量不宜过大，尤其要注意储存时应该采用塑料容器，而不能用玻璃瓶等膨胀性较差的容器储存过氧乙酸。必须储存于低温、避光的阴凉处，并采取通风换气措施，防止挥发出的蒸气大量集聚形成爆炸性混合物。同时，由于其在贮存中易分解，应当注意有效期。储存过氧乙酸的容器应当留有不少于5%的空隙，防止液体蒸发膨胀造成容器爆裂。严禁使用铁器或铝器等金属容器盛装存放。 2.刚拉运回来的过氧乙酸不宜立即使用，应当静置至少30分钟以上，以利运输过程中因震动等产生的静电消除，防止静电引起火灾或爆炸事故。 3.储存场所应当设置明显的禁止烟火的防火标志，严禁使用非防爆电气照明或明火，电气线路若非十分必要不得架设，必须设置时必须采用防爆设计或采取防爆措施。同时要注意与热源、明火、易燃可燃物质等分开。 |  |  |  |  |

### 生产系统危险性识别

生产系统危险性识别是通过对生产装置、储运设施、公用工程设施、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。

1、生产装置

项目生产工艺和生产过程均不使用危险化学品。

2、储运设施

项目车间药品间和污水处理站药品间分别储存消毒剂过氧乙酸和次氯酸钠，主要风险是过氧乙酸或次氯酸钠的泄露可能会导致环境空气、地表水、地下水污染。

3、环保设施

项目环保设施主要是恶臭废气处理、锅炉废气处理和生产废水处理系统，主要风险是设施故障导致废气、废水的事故排放。

### 危险物质向环境转移的途径识别

危险物质扩散途径包括大气、地表水、地下水和土壤等途径。

当发生过氧乙酸或次氯酸钠泄漏事故，如若处理不当，泄漏的危险化学品可能会扩散至周边地表水、地下水和土壤环境中，影响水质、土壤和生态质量。同时，挥发的化学物质也会造成对环境空气的污染。

当发生废气或废水处理设施故障，导致废气、废水的事故排放，则会对环境空气、地表水和地下水环境造成污染影响。

## 风险事故分析

### 危险化学品风险事故

1、化学品运输、装卸

采用汽车陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如下:

1)运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破，而造成过氧乙酸、次氯酸钠等腐蚀性化学品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。

2)运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。

2、化学品贮存、 使用

本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如下：

1)由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。

2)在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄露。

### 废水事故排放环境影响分析

本项目废水事故状态为厂区污水处理站发生故障时不能及时处理产生的废水，项目产生的废水外排会对东安县污水处理厂造成冲击。为了降低对东安县污水处理厂的影响，当发现污水处理站故障时，企业需立即停止产生废水的生产活动，将废水全部收集至厂区应急池内。项目进入污水处理站处理的水量为990m3/d，项目应急池设计池容为600m3，项目应急池可以暂存约0.6d的废水量。一旦厂区污水处理站发生故障，应立即停止生产，并将生产过程中的废水全部收集至厂区内应急池内，待污水处理站正常运转后，再将应急池内的废水进行有步骤的处理，以确保项目产生的废水能够达标排放。

项目应安装污水水量自动计量装置及主要水质指标在线监测装置，一旦发现水质指标异常应立即对污水处理站进行检查。

项目在设计中考虑了非正常工况下厂区污水的处理和暂存，在落实好项目设计的环保措施的情况下，可以做到非正常工况废水不外排，不会对东安县污水处理厂和周边水环境造成冲击影响。

### 废气事故排放

项目各屠宰生产车间及污水处理站废气经收集后分别设置一套喷淋吸收塔+生物除臭处理设备进行处理后有组织排放。若厂区内废气处理装置发生故障，会导致废气事故排放，项目排放的废气主要是恶臭气体，事故排放情况下污染物排放量增加，将对厂区内及厂区周围大气环境产生一定的污染影响；但由于项目恶臭气体污染物产生量不大，在事故排放情况下，也不会造成严重的环境空气污染影响，但污染物排放量相对正常排放情况明显增加，因此，应加强废气处理装置检查，避免非正常排放和事故排放的发生。

### 消防废水事故排放影响分析

在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。一旦出现火情，在灭火同时，由此产生的消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随排水系统进入外界水体。因此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以考虑，并对其提出防范措施。

为杜绝生产装置发生环境风险事故时消防水携带物料进入排水系统排至厂外，本项目应建立环境风险事故防范措施。

在事故状态下，消防废水直接随雨水排放系统排入外环境，将对地表水体产生污染影响。因此，应将消防废水引入事故应急池，事故过后，将事故污水限流送入污水处理站处理。

## 环境风险管理

### 环境风险防范措施

#### 危险化学品泄漏事故的防范措施

1、运输、储存及生产过程中风险防范对策

根据有毒有害物料的理化性质、毒理学特征、环境风险因素分析，以及物料的运输、储存方式和生产工艺，充分考虑工程所处的地理位置、区域自然环境和社会概况，对在运输、储存及生产过程中的环境风险提出以下防范对策与措施：

（1）对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。在过氧乙酸和次氯酸钠的运输、储存过程中，必须严格执行《危险化学品安全管理条例》等有关规定。

（2）选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对危险化学品运输车辆的驾驶员进行严格的有关安全知识培训和资格认证。装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。

（3）起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

（4）危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定(安全、消防)要求，设置明显标志。

（5）储存场所应当设置明显的禁止烟火的防火标志，严禁使用非防爆电气照明或明火，电气线路若非十分必要不得架设，必须设置时必须采用防爆设计或采取防爆措施。同时要注意与热源、明火、易燃可燃物质等分开。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

2、强化管理及安全生产措施

（1）强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，将责任落实到部门和个人；严格遵守操作规程，《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于危险化学品的储运安全规定。加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。

（2）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。

（3）建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效流程的发挥作用。

（4）进行全员应急管理培训，培训内容包括：事故预防、危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。

（5）企业应组建应急事故处理抢险队，并经过严格的培训和演练。配备足够的应急物资和使用工具。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施定期进行检测、维护、更新，确保性能完好；要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。

#### 应急事故池设计和消防废水事故排放风险防范措施

本项目风险事故排水主要考虑火灾状态下的消防废水事故排放。因此，为确保环境风险事故废水不排入外环境，应急事故水池容积的确定必须基于事故废水最大产生量和事故排水系统储存设施最大有效容积来确定。本项目应急事故水池容量主要考虑发生火灾事故的消防水量，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目室外消火栓用水量设定 25L/s，室内消火栓水量设定 10L/s，消火栓给水时间设为3h，刚消防废水量为 378m3。因此，本项目需设置事故池的容积不小于378m3。由于本项目污水处理站已考虑设计有应急池600m3，该应急池可兼作消防废水事故池，在发生火灾，产生消防废水时，可通过切换雨水排放口应急阀门，将消防废水引入污水站应急池中。

为防止发生火灾事故后造成消防废水二次污染，本项目设置的消防废水收集和处理系统还应包括：

①雨水、污水排放口设置应急阀门；

②厂区消防废水通过沟渠收集进入雨水管网，在厂区雨水管网集中汇入市政雨水管网的节点上安装可靠的隔断措施，例如阀门等，可在灭火时将此隔断措施关闭，将消防废水引入事故池（由污水站应急池兼作事故池），防止消防废水直接进入市政雨水管网。

③在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏；

采取以上措施，事故池的设置是合理有效的。

事故废水经过泵由事故池送入污水处理站进行处理，达标排放。项目拟在雨水排放口设置截止阀，平时保持关闭状态。一旦发生风险事故废水，可将事故废水截流在厂内。

本项目一般情况下事故废水不会进入外环境，只有当发生火灾爆炸产生事故废水，且雨污切换阀失效，事故废水才可能通过雨水管网进入外环境，最终通过雨水管网排入紫水河，对紫水河产生不良影响。针对这种情形，建设单位应采取封堵措施对事故水采用沙袋进行截留，并迅速将截留的事故废水转移至事故池，防止事故废水通过雨水管网最终进入紫水河，封堵点位主要为厂区雨水排放口。

#### 污水站废水事故排放风险防范措施

污水处理设施的事故来源于设备故障、检修或工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为：

①配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理设施设备维修与保养，要求设施管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防治突发事件发生；

②制定污水处理设施事故应急预案，实施事故应急处理分级责任制，落实责任人， 并建立应对事故的机制和措施。

③运行期项目配设污水排放在线监测设备，通过监测设备发现项目污水故障排放时，立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排放，将污水引入污水处理站事故池内暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。

④加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。

#### 废气事故排放风险防范措施

废气事故排放来源于废所处理装备故障、检修或设备内废气处理辅料不及时更换导致废气处理装置处理效率降低或失效，其防治措施为：

①建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施的正常运行。

②对废气处理设施定期监测、维护，以确保废气处理设施正常运行。

③废气处理设施设置标准，并注明注意事项，防治错误操作引起的事故排放。

④加强对职工的安全教育，制定严格的工作制度，所有操作人员必须了解接触的化学品的有害作用及对患者的急救措施，保证生产的正常运行和员工的身体健康。

### 环境风险应急措施

本项目一旦出现环境风险事故，须立即启动应急预案，根据事故类型、事故等级报告相应部门，并与政府、环保部门实行应急联动，采取风险应急措施。

若过氧乙酸、次氯酸钠发生泄漏，立即隔离泄漏现场，应急处理人员穿戴专用防护服于高处或上风处进行处理工作，在安全情况下尽量堵漏，组织人员抢修。次氯酸钠或过氧乙酸少量泄漏，可用大量水进行冲洗，或用沙土等不燃性物质进行覆盖吸收，冲洗水导入事故水池内，沙土作为危险废物妥善处理。

若废水输送管线和废水处理站池体发生破裂造成泄漏，应立即关闭阀门、停止生产，抽出管道内或池体内残存废水，及时更换管线、维护池体。

## 突发环境事件应急预案

根据湖南省环保厅湘环函【2017】107号文《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》中规定，企业应委托专业咨询机构或自行组织预案编制小组开展突发环境事件应急预案编制工作，企业需编制环境风险应急预案报生态环境主管部门备案。

应急预案主要内容见表 6.8-1。

表 6.8-1应急预案编制内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 包括编制目的、编制依据、工作原则、事件分级、应急预案体系。 |
| 2 | 基本情况 | 综合基本情况调查内容，简要描述企业基本情况调查结论。 |
| 3 | 环境风险 辨别 | 包括环境风险物质识别、生产工艺与环境风险控制水平、环境风险等级、环境风险单元、环境风险辨识等。 |
| 4 | 应急能力 建设 | 依据应急能力评估，结合企业环境风险辨识内容，归纳企业环境应急能力，提出环境应急能力建设计划与目标。 |
| 5 | 组织机构和职责 | 1）明确应急组织机构的构成、一般由应急指挥部、应急功能小组等构成，并尽可能以结构图的形式表述。 2）规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等。 |
| 6 | 预防、预警及信息报告 | 1）建立健全预案体系 企业应该根据生产实际，及时修订综合环境应急预案，根据环境风险单元及生产工艺的变化情况，必要时制定新增风险的重点岗位现场处置预案。 2）环境风险监控 企业定期对自身环境安全状况进行排查，对存在的环境安全隐患及时进行整改。汇总分析自查情况，形成环境安全风险源管理台账。 对重点废气、废水排放点位进行例行监测，分析汇总数据。 3）预警 根据环境风险监控状况、或有关部门提供的预警信息进行预警，明确预警的条件、方式、方法和信息发布的程序。 4）信息报告 ①信息接收与通报：明确 24 小时应急值守电话、事件信息接收、通报程序和责任人。 ②信息上报：明确事件发生后向上级主管部门、上级单位报告事件信息的流程、内容、时限和责任人。 ③信息传递：明确事件发生后向可能受影响的居民和单位，以及请求援助单位通报事件信息的方法、程序和责任人。 |
| 7 | 应急响应 | 1）响应分级：根据事件紧急、危害程度和企业控制事态的能力，对应急响应进行分级，根据事件分级明确分级响应的启动标准。 2）响应程序：根据事件级别的发展态势，明确应急指挥机构应急启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序和步骤，并以流程图表示。 3）应急处置：企业应针对不同类型、不同级别的突发环境事件，参照相关规范、指南中有关应急处置、专项应急预案和现场处置方案相关内容，编写应急处置流程。每项应急处置流程应根据需要按顺序列出污染源切断、污染源控制、人员紧急撤离和疏散、人员防护监护措施、应急监测、现场洗消、次生灾害防范等应急处置步骤，并明确每个步骤的责任人及联系方式。 |
| 8 | 信息公开 | 明确向有关新闻媒体、社会公众通报事件信息的部门、负责人和程序以及通报原则。 |
| 9 | 后期处置 | 明确事件污染物处理及环境损害赔偿方案。 配合有关部门对突发环境事件中的长期环境影响进行评估。 根据当地环保部门要求，明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。 |
| 10 | 保障措施 | 1）应急通信与信息保障 依据突发环境事件分类、分级，明确与环境应急工作相关的单位和人员联系方式及方法。 2）应急队伍保障 明确环境应急响应的人力资源，包括专业环境应急队伍、兼职环境应急队伍等。 3）应急装备保障 明确企业的环境应急装备类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及其联系方式等内容。 主要包括应急堵漏设备、应急监测仪器、应急标识标牌和事故污水消纳、处理设施等。 4）其他保障 根据环境应急工作需求，确定其他相关保障措施（如：经费保障、交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等）。 |
| 11 | 预案管理 | 1）培训：明确对员工开展的应急培训计划、方式和要求。明确对可能受影响居民和单位的宣传、教育和告知等工作。 2）演练：明确不同类型环境应急预案演练的形式、范围、频次、内容及演练评估、总结等要求，适时组织有关单位对演练进行观摩和交流。 3）评估及修订：明确预案评估、修订、变更、改进的基本要求、时限及采取的方式等，以实现企业环境应急体系的可持续改进。 4）备案：明确预案备案的方式、时限、报备部门以及报备文件目录等。 签署发布：企业针对预案真实性及有效性进行审议，通过后由主要负责人签署负责，并发布实施。 |
| 12 | 现场处置 预案 | 根据环境危险较大的重点岗位（包括重点生产岗位、环境风险防控岗位、污染物处置岗位）和可能发生的突发环境事件类型分析，确定污染源切断、污染物控制、污染物应急处置的具体操作内容，要与专项应急预案相衔接，制定现场处置程序，以卡片形式置于岗位现场明显位置。 重点生产岗位现场处置程序应明确污染物切断应急响应流程（包括应急信息报告流程，污染源切断措施，现场工作人员应急防护、自救互救程序等）以及各步骤责任人员及联系方式。 环境风险防控岗位现场处置程序应明确污染物控制应急响应流程（包括应急信息报告流程，应急阀门切换流程，污染物扩散监控流程，现场工作人员应急防护、自救互救程序等）以及各步骤责任人员及联系方式。 “三废”处置岗位现场处置程序应明确污染物处置应急响应流程（包括应急信息报告流程，“三废”应急处置流程，现场工作人员应急防护、自救互救程序等）以及各步骤责任人员及联系方式。 |
| 13 | 附件 | 1）规范化格式文本 2）关键的路线、标识和图纸，主要包括： （1）企业所处位置图、区域位置及周围环境敏感点分布、位置关系图、本单位及周边区域人员撤离路线图；（2）企业环境风险单元分布图、应急设施（备）分布图、应急监测建议点位图；（3）企业厂区雨水、清净下水、各类污水收集、排放管网图、危险物质运输（输送）路线图；下游 10 公里以内包含城镇（县级）及以上集中式饮用水水源地的企业，还应绘制企业周边饮用水水源地情况示意图。 3）环境应急联络表 列出企业环境应急指挥部、环境应急功能小组、外部协议援助部门、外部可请求援助部门等环境应急联系人、联系方式。 4）有关协议或备忘录 列出与相关应急救援部门签订的应急救援协议或备忘录。 5）环境风险评估报告 依据环境风险评估技术指南编制的企业环境风险评估报告。 6）应急资源调查报告 依据技术规范编制的企业环境应急资源调查报告。 |

## 环境风险评价结论

项目运行过程中存在泄露、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免泄露事故的发生。

本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各部门在设计中严格执行行业有关规范中的安全卫生条款，对影响环境安全的因素采取了有效的防范措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求，通过采取安全防范措施，该项目在建成后能够有效防止化学品泄漏事故的发生，而且一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。通过认真落各项风险防范措施，编制和实行突发环境事件应急预案，该项目环境风险属于可接受水平。

表 6.7-84  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 东安广利实业发展有限公司东安县绿色食品智汇产业园项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （永州）市 | （东安）县 |  | 井头圩镇 |
| 地理坐标 | 经度 | 111°23′11.46″ | 纬度 | 26°23′20.09″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目危险物质为过氧乙酸和次氯酸钠，分别储存于车间药品间和污水处理站药品间作消毒用。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 对环境产生的影响主要是过氧乙酸、次氯酸钠泄露可能引起的大气、地表水、地下水污染，废水事故排放、废气事故排放引起对地表水、环境空气的污染影响 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、过氧乙酸、次氯酸钠泄露风险防范措施： （1）对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。在过氧乙酸和次氯酸钠的运输、储存过程中，必须严格执行《危险化学品安全管理条例》等有关规定。 （2）选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对危险化学品运输车辆的驾驶员进行严格的有关安全知识培训和资格认证。装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。 （3）起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 （4）危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品专用仓库，应当符合国家相关规定(安全、消防)要求，设置明显标志。 （5）储存场所应当设置明显的禁止烟火的防火标志，严禁使用非防爆电气照明或明火，电气线路若非十分必要不得架设，必须设置时必须采用防爆设计或采取防爆措施。同时要注意与热源、明火、易燃可燃物质等分开。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 2、消防废水事故排放风险防范措施 ①雨水、污水排放口设置应急阀门； ②厂区消防废水通过沟渠收集进入雨水管网，在厂区雨水管网集中汇入市政雨水管网的节点上安装可靠的隔断措施，例如阀门等，可在灭火时将此隔断措施关闭，将消防废水引入事故池（由污水站应急池兼作事故池），防止消防废水直接进入市政雨水管网。 ③在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏； 3、废水事故排放风险防范措施 ①配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理设施设备维修与保养，要求设施管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防治突发事件发生； ②制定污水处理设施事故应急预案，实施事故应急处理分级责任制，落实责任人， 并建立应对事故的机制和措施。 ③运行期项目配设污水排放在线监测设备，通过监测设备发现项目污水故障排放时，立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排放，将污水引入污水处理站调节池内暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。 ④加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。 4、废气事故排放风险防范措施 ①建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施的正常运行。 ②对废气处理设施定期监测、维护，以确保废气处理设施正常运行。 ③废气处理设施设置标准，并注明注意事项，防治错误操作引起的事故排放。 ④加强对职工的安全教育，制定严格的工作制度，所有操作人员必须了解接触的化学品的有害作用及对患者的急救措施，保证生产的正常运行和员工的身体健康。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所涉及的危险物质为过氧乙酸和次氯酸钠，经计算本项目危险物质数量与临界值比值（Q）小于1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评级等级为简单分析。 |  |  |  |  |  |

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期污染防治措施

### 施工期大气污染防治措施

项目施工期应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》( HJ/T393-2007)相关要求，落实好施工期大气污染防治措施，施工单位为建筑工地施工扬尘防控治理的第一责任单位，对其施工项目扬尘防控治理工作措施的落实负总责。

项目施工期间，场地平整与开挖、建筑材料的运输、装卸、拌和过程中产生的扬尘，以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，各种施工机械和运输车辆产生尾气，使局部范围的大气污染物如TSP、CO、NOx、 THC等的增加，但这种影响是暂时的。

项目施工期废气主要为施工扬尘和施工机械尾气,结合项目情况，应采取如下措施：

(1)建筑施工现场要设置喷水降尘设施，遇到千早季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持清洁湿润。确保施工场地出入口、施工临时占用道路和临时用地范围内无泥土酒漏、无污水横流、无扬尘作业污染。

(2)施工现场周边设置遮挡围拦，场地四周遮挡围拦应不低于2.5m。

(3)应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等:运输石灰、砂石料、水泥、粉煤灰等易产生扬尘的车辆上应覆盖蓬布。

(4)施工场地每天应定时洒水降尘、对场地内运输通道及时清扫、交通道路定期洒水和清扫、运输车辆进入施工场地应低速行驶，以减小土建施工时的起尘量。

(5)运输车辆出入口地面进行硬化处理，并设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆应冲洗干净后出场。

(6)及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣士等，不能及时清运的，在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。

(7)项目在施工过程中必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，禁止使用报废车辆和淘汰设备，注意加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆保持良好状态。

在采取严格的防尘措施后，施工期废气的影响范围基本可以控制在小范围内，且施工期废气的影响是短暂的，随着施工的结束而消失，因此，施工期大气污染防治措施是可行的。

### 施工期水污染防治措施

项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水，通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对环境的影响。主要措施有:

(1)水泥、沙子类建筑材料需集中堆放，并采取--定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近周围环境。

(2)施工期间产生的施工废水不得随意排放，施工废水经沉砂池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘或车辆清洗，不外排。

(3)固体废物应堆放至指定地点并及时清运，堆放点应做好防排水设置，防治固体废物在雨季随雨水流入地表水体，造成污染。

(4)加强对施工设备的维护管理，防止漏油对地面和水体的污染，因机器养护而换下的废润滑油要集中处理，严禁随意排放。

(5)施工人员的生活污水排放量较小，施工期生活污水采用化粪池处理后，排入市政污水管网。

项目施工期废水量不大，在采取上述废水防治措施后对周围环境影响不大，且施工期的影响是暂时的，随着施工的结束而消失，因此，项目施工期废水污染防治措施是可行的。

### 施工噪声污染防治措施

施工噪声的产生是不可避免的，其影响是客观存在的，因此必须对其进行防护。在具体施工过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等法规。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，本项目必须在四周边界执行上述标准，以减少和消除施工期间噪声对周围居民的影响。通过预测结果可知，本项目施工期间部分施工设备所产生的噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，为减小其噪声对周围环境的影响，要求建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。

①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间噪声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。

②必须在施工场址边界设立围蔽设施，高度不应小于2m，在施工环境敏感点附近进行高噪声施工时必须设立移动式隔声屏障，降低施工噪声对周围环境的影响。

③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。

④合理布局高噪声设备在场内的布局，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在敏感点的一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，液压工具代替气压冲击工具，振捣器采用高频振捣器，钻装机替代冲击打桩机，焊接代替铆接等；固定机械设备与控土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级，对动力机械设备进行定期的维修、养护；严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。

⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。

⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。

⑨根据《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，如采取了降噪措施后仍不能达到排放限值要求的，特别是夜间施工噪声发生扰民现象时，施工单位应向受影响的组织或个人致歉并给与赔偿。积极听取周围居民的针对噪声影响的意见，发现问题，立即采取措施予以解决。

本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减。而建筑作业难以做到全封闭施工，因此，本项目的建设施工仍将对周围环境造成一定的不利影响，但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。因此，建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。

### 施工固体废物处理、处置措施

项目施工期产生的固体废物主要包括弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾，施工单位应加强管理，分类收集、合理处置。防治措施如下：

(1)项目场区平整、基础开挖产生的弃土石方随挖随填，场内全部消纳，不外排。

(2)根据施工产生的建筑垃圾，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的堆放场地，不得占用基本农田，分类管理，可利用的部分尽量在场内周转、平衡，就地利用，以防产生污染、影响周围环境卫生:建筑垃圾外运时需制定运输计划，避免在行车高峰时运输。

(3)车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运输车辆必须在规定的时间内，按指定路线行驶。

(4)运输车辆不能超载运输，须采取密闭化运输，且车辆出场前应安排专人监督，并对车身外表进行清理，避免沿路泄漏、遗撒。

(5)在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土全部按规定处理，不得乱堆乱放，禁止压占基本农田。

(6)生活垃圾与建筑垃圾分开，设封闭式垃圾站，以免污染环境；将生活垃圾集中收集后清运至当地环卫部门指定的生活垃圾收集点堆放，后由环卫部门统一处理。

### 施工期生态保护措施

在项目建设过程中，必须采取积极有效的防治水土流失的措施并严格执行。施工期间，应尽可能采取措施来进行水土保持，以将施工所引起的水土流失问题降低到最小限度。

(1)将剥离的弃土石方就地消化，地表开挖尽量避开雨季及洪水期，随挖随运，随铺随压，以减少水土流失。

(2)将堆料堆放在不易受到地表径流冲刷的地方，或将易冲刷堆料临时覆盖起来。

(3)施工场地、堆体周边要修建排水沟、挡墙和沉砂池，防止上游径流通过施工区、堆体，将收集的地表径流，经过沉砂、除渣后，排入周边地表径流。

(4)尽量避开雨天施工，统筹规划，尽可能缩短工期，以达到减少水土流失程度的目的。

(5)加强施工管理，最大程度的减少地表的剥离面积和上层土壤的破坏，把植被破坏减少到最低程度。

工程结束后，可以进行植被恢复的地方立即进行植被恢复和修复工作，尽可能减少水土流失和土壤侵蚀程度。

## 营运期污染防治措施

### 大气污染防治措施

本项目作为牲畜集中屠宰类建设项目，项目营运期产生的废气污染物主要为锅炉燃烧废气、恶臭、燎毛燃烧废气（液化石油气燃烧废气）和运输车辆尾气及扬尘等。

项目营运期产生的恶臭污染源主要为待宰间恶臭、屠宰间恶臭、污水处理站恶臭、运输车辆恶臭。

#### 有组织恶臭治理措施

本项目各屠宰间为密闭结构，屠宰间内的待宰区与屠宰加工区利用隔墙隔开，内脏处理间为半密封结构，与其它区域利用隔墙隔开，通道口设有软垂帘。本项目在各屠宰车间的待宰间、内脏处理间、一般固废暂间等产臭区域通过局部设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统（喷淋吸收塔+生物除臭装置）(TA001~TA003)处理后，引至各栋楼顶经1根高于15m高的排气筒（(DA001~DA003)）排放。

为降低污水处理站恶臭，本项目将水解酸化池、A/O池和污泥池等进行密闭，将废气通过密闭管道负压收集至顶层外1套喷淋吸收塔+生物除臭装置(TA001)处理，处理后的废气通过1根15m排气筒(DA004) 排放。

项目屠宰间恶臭和污水处理站恶臭排放均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准限值要求。

喷淋吸收塔除臭工艺的原理是利用微生物的生物降解作用对臭气物质进行吸收和降解从而达到除臭的目的。通过引风机连接排风机抽吸，将空间气体收集，然后进入洗涤塔。洗涤塔配有循环水箱，按大约5%的配比添加生物除臭剂，然后通过循环水泵抽至洗涤塔内。经过洗涤塔的含臭气分子的气体与洗涤液进行充分接触，除去其中的硫化氢、氨气等恶臭气体，从而达到异味净化的效果。

参照同类型多家企业恶臭气体处理效果，喷淋吸收塔+生物除臭法除臭效率高，处理装置简单，处理成本低，可避免二次污染，适合大气量低浓度的废气处理。本项目恶臭废气浓度不高，选用喷淋吸收塔+生物除臭处理工艺可行。

生物质锅炉的燃烧废气经过布袋除尘器（TA005）处理后经30m高排气筒（DA005）排放。布袋除尘为成熟可靠的可行技术。

#### 无组织恶臭治理措施

1)喷洒植物型除臭剂

为减少待宰间、污水处理站及车辆冲洗区等区域的恶臭气体排放，项目采用喷洒专用的植物型除臭剂来减少恶臭气体污染物。植物型除臭剂是利用了一些特殊的微生物，其能高效吸收，转化和降解氨气、硫化氢和硫醇等恶臭成分，并将这些恶臭成分转化为无臭无害的物质，从而达到改善空气质量、保护人类身体健康的目标。

生物除臭剂处理臭气的基本原理是利用微生物把溶解于水中的恶臭物质吸收于微生物自身体内，通过微生物的代谢活动使其降解的一种过程。

生物除臭剂产品对人体及动物无危害，对环境不造成二次污染，消除异味效果显著，可达到改善环境空气质量的效果，具有去味快、时间持久、无毒、无刺激的特点。

2)牲畜粪便和尿液及时清理

项目待宰间牲畜粪便及时清理，尿液和冲洗废水等及时排至污水处理系统，实现牲畜粪便和尿液日产日清，从源强上减少牲畜粪便和尿液在待宰间的存放时间，从而减少猪粪降解产生大量NH3、H2S 等恶臭气体。

3）屠宰间加强通风

项目屠宰间采用机械通风或自然与机械联合通风，通风次数不小于6次/h。通常采用在车间侧墙或屋顶安装工业排风机，将车间内污浊空气排出室外，使室内形成负压，室外新风在大气压强的作用下通过门窗补充到车间，从而实现通风的效果。

4)加强绿化，在生产区及污染治理工程周围种植绿化带

加强场区的绿化工作、对改善场区内小环境有重要意义。绿化可以吸尘灭菌、降低噪声、净化空气、防疫隔离、防暑防寒。

项目场区绿化遵循常绿植物和落叶植物相结合、灌木和草坪相结合配置原则。项目在场区周围栽种较高大绿色植物，形成绿色屏障，减少对周围敏感点的危害。在场区的院墙上选择种植攀缘性强的蔷薇；场区道路两侧、场区内空地.上以及办公室等种植月季等。这些植物都能很好地吸收H2S、NH3等气体,具有减降恶臭气体排放量的作用。参考《规模畜禽场臭气防治研究进展》(简保权等，农业部规划设计研究院)、《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》(孙艳青等)等文献中的论述：养殖场内建立隔离绿带，不仅能提供氧气,更能直接吸收氨及硫化氢,且树林可以减少粉尘量,可以阻留、净化约25%~40%的有害气体和吸附粉尘，降低风速并防止臭气外溢。

5)运输车辆恶臭和车辆冲洗区恶臭

本项目运输车辆将生猪运至厂区装卸完成后开到车辆清洗区，采用高压水枪对运输车辆进行冲洗，清洗完毕再喷洒除臭剂。为减少车辆冲洗区恶臭排放，通过采取冲洗废水收集管网密闭、冲洗区周边喷洒除臭剂等方式，减少恶臭气体无组织排放。

项目牲畜出栏时出栏装车前应彻底清洗，冲洗粪便及身上的污物，运输过程中尽量选择半封闭式的运输车辆，能更大程度上防止运输车辆恶臭对运输路线沿线居民的影响。

综上：建设项目无组织排放的废气主要是气体收集系统未捕集的废气，以无组织形式排放。待宰间主要通过喷酒除臭剂、牲畜粪便和尿液及时清理；屠宰间主要通过加强通风，减小无组织废气对车间职工的不利影响。同时加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少废气无组织排放，在采取良好通风措施的情况下，厂房外一般闻不到异味，项目无组织废气治理措施可行。

通过采取上述措施，厂界氨气浓度可控制在1.5mg/m3以下， 厂界硫化氢浓度可控制在0.06mg/m3以下，臭气浓度可控制在20以下，能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值的二级标准要求。

#### 运输车辆尾气和扬尘防治措施

项目运输车辆尾气属间断性排放，排放量小，加之项目场地扩散条件良好，汽车尾气能得到有效的稀释扩散。

项目厂区道路采取路面硬化，厂区内安排人员定期洒水降尘等措施；运输车辆在进厂前先对车轮进行冲洗和消毒。经采取以上措施，运输车辆产生的扬尘可得到有效控制。

### 地表水污染防治措施

1、生活污水污染防治措施

生活污水排入化粪池预处理后再经市政污水管网排入东安县污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中一级A标后排入紫水河。

2、生产废水污染防治措施

生产废水主要为屠宰废水，包括圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程产生的废水，与生猪尿液、洗衣房废水等一起排入污水处理站处理后，再排入市政污水管网，经东安县污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中一级A标后排入紫水河。

(1)废水处理工艺可行性

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)的要求，处理应采用生化处理为主、物化处理为辅的组合处理工艺。

本项目采用“预处理+高效水解酸化+YC-HMT两级生化处理系统+消毒”处理工艺，符合规范要求，处理工艺可行。

(2)废水处理工艺效果可行性

屠宰废水含有大量的毛皮、血污油脂、粪便等污染物。经过污水收集管网汇入格栅池，格栅池内通过回转式机械格栅拦截较大粗杂颗粒物和悬浮物质，保证后续处理设施的正常运行。

废水经格栅拦截后进入渣水收集池，通过水泵将废水泵入固液斜筛式除渣机进一步去除粗杂颗粒物和毛发后流入除渣隔油池。当发生应急排水时，通过阀门将应急排水排入应急池。待应急事故处理完毕后通过水泵补将废水泵入固液斜筛式除渣机进行处理。

经过固液斜筛式除渣机处理后的废水进入除渣隔油池，通过除渣隔油池的隔油作用去除废水中的废油后流入调节池。由于本项目废水中的油主要为动物油，且大多浮渣形式存在，经过前面的格栅和固液斜筛式除渣机处理，就已得到了较好的处理，再进一步经除渣隔油池处理后，废水中的动物油能够得得较好的处理效果。

调节池废水通过提升泵泵入高效水解酸化池进行厌氧处理，高效水解酸化反应分为两个阶段：在水解阶段，部分固体物质降解为可溶的有机物，大分子物质降解为小分子有机物；在酸化阶段，碳水化合物降解为有机脂肪酸。水解酸化反应进行得较快。同时缺氧反应可消化大量的有机污泥，降低剩余污泥量。经过该池，废水中的 COD、BOD、 SS 被部分去除，残留的有机污染物的可生化性提高，为后续的反应创造了优越的反应条件。

除去部分BOD和COD后的废水自流进入预硝化池，为缺氧-好氧处理创造有利的条件。预硝化池出水自流进入缺氧池（A池），前段缺氧池通过微生物胞外水解酶的作用将废水中悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，增加了废水的可生化性。后段好氧池（O池）通过好氧微生物将废水中有机物作为自身营养物，完成对有机污染物较完全的氧化分解和COD的去除。好氧池出水自流进入沉淀池进行固液分离，分离后的上清液进入消毒池，消毒池进行加药充分混合消毒后，出水通过排放计量池排入市政污水管道进入东安县污水处理厂进一步处理。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018），屠宰废水间接排放的可行处理技术如下：

1)预处理：粗(细)格栅(禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网)；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮；

2)生化法处理：升流式厌氧污泥床(UASB) ； IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺。

本项目污水处理工艺采用格栅+固液斜筛式除渣机+除渣隔油池的预处理工艺和“高效水解酸化+YC-HMT两级生化处理系统”的生化处理工艺，采用的均为规范中的可行技术。

综上，本项目废水处理工艺可行。

(3)废水处理规模可行性

由工程分析可知，项目总废水量360971m3/a（平均1002.75m3/d）。根据项目设计方案，污水处理站日处理能力为1200m3/d，污水处理站处理能力满足本项目污水处理量需求。

综上，本项目污水处理工艺为屠宰加工行业废水处理的成熟可靠工艺，设计规模满足项目废水处理要求，项目生产废水处理措施可行。

3、废水非正常排放的防治措施

项目生产过程中，因管理不到位，会造成废水非正常排放。因此，项目应采取以下措施防止污染物非正常排放：

(1)定时对污水处理设备进行检修，防止污水处理设备故障事故的发生，保证废水处理系统正常运行。

(2)废水处理系统应保证其去除效率，当发生去除效率降低时，应尽快检修。

(3)项目污水处理站设立事故应急池，总设计容积为600m3，当废水处理设施发生故障停运时，应将废水导入事故应急池。

### 地下水污染防治措施

本项目主要废水为生产废水，生产废水中CODcr、BOD5、 SS、氨氮、动植物油等污染物浓度较高，并可能携带致病性微生物。若生产废水未经处理后泄漏到外环境，将会对地下水造成严重污染。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，结合项目场地污染控制难易程度，厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为一般污染防治区、简单防渗区。

针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

(1)源头控制

针对源头控制，主要包括在管道、设备、污水存储、运输道路等源头控制措施，主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。本项目应采用以下措施：

本项目对生产厂房地面及其他区域地面等均进行防渗、防腐、防漏处理，具体措施如下：

A、项目排水系统应实行雨水和污水分类收集输送系统。雨水管网可设置明沟，沟深为20-30cm。污水不得采取明沟布设，应采用密闭管道输送至厂区自建污水处理站，管道应严格做好防渗、防腐、防漏处理。

B、污水处理站、无害化处理间、冷库等地面进行水泥硬化防渗处理，及采用高密度聚乙烯土工膜(HDPE)进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

C、定期、不定期对生产车间、污水处理站、一般固体废物暂存间进行检测，一旦发现其防渗能力下降，及时采取修补措施，防止污染物进入到地下水中。

(2)分区防治措施

根据《环境影响评价导则地下水环境》(HJ610-2016)中“表7地下水污染防渗分区参照表”，结合项目总平面布置情况，将项目按一般防渗区、简单防渗区进行污染防控。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)“表5中控制难易划分原则”，本项目污水管道为难控制区，其它区域为易控制区

一般防渗区主要包括屠宰间、待宰间、冷库、猪肉鲜销车间及分割车间、无害化处理间、污水处理站、固废暂存间等，一般防渗区进行水泥硬化防渗处理，及采用高密度聚乙烯土工膜(HDPE)进行防渗，防渗技术要求达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1× 10-7cm/s进行防渗设计。

简单防渗区主要包括办公区、参见廊道、厂区道路等，简单防渗区采取一般地面硬化。

表 7.2-85  地下水污染防渗分区表

| 防渗分区 | 区域 | 污染物类型 | 防治技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般防渗区 | 屠宰间、冷库、猪肉鲜销车间及分割车间、无害化处理间、污水处理站、危险废物暂存间、一般固废暂存间 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1× 10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 办公区、参见廊道、厂区道路等等 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

(3)污染监控

建立地下水污染监控制度，同地制定地下水监测计划，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求确定地下水监测点布设原则，厂区地下水下游边界应设置监控井作为地下水监测井（污染源控制井）。监测频率为2次/ 年，监测项目为pH、氨氮、总氮、总磷、高锰酸盐指数、总大肠菌群。监测井的某一监测项目如果连续两年低于控制标准值的1/5，且在监测井附近确实无新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，该项目可每年在枯水期采样1次进行监测。一旦监测结果大于控制标准值的1/5，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，即恢复正常采样频次。遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应随时增加采样频次。

本项目地下水环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)中的规定，三级评价的建设项目，地下水跟踪监测点数量一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。根据项目平面布置及区域地下水监控点分布情况，按要求在项目西南面厂界外设1个观测井为地下水监控井（井深为潜水层），对区域地下水实行环境影响跟踪监测计划，并公开监测结果。

表 7.2-86  地下水监测计划

| 点位 | 作用 | 监测频率 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水监控井（厂区西南面厂界外） | 监测污染源处的水质动态 | 每隔半年采样一次 | pH、耗氧量、氨氮、总磷、总氮、总大肠菌群 | 自行监测或委托有资质的单位进行监测 |

(4)应急响应

建立向环境保护行政主管部门报告制度；制定地下水风险或突发事故的应急响应预报预案，明确风险事故状态下应及时采取封闭、截流、疏散等措施。一旦项目污水收集系统出现故障，污水应能直接进入应急系统，待故障解除后才能恢复正常生产。

### 噪声污染防治措施

本项目主要噪声源有制冷压缩机、机泵、切割机、风机等和猪只叫声，其噪声值在70～95dB(A)。其噪声控制对策主要考虑制定噪声控制规划、从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声，并以搞好控制规划和声源降噪为主。

1、制定噪声控制规划

制定噪声合理控制规划是非常重要的战略措施，本项目的建设应有计划地对高噪声、中等噪声及低噪声车间和办公室按噪声特性进行规划，制定规划应考虑的主要因素为：

（1）充分利用地形、绿化等作为隔声屏障；

（2）应合理布置厂房、车间或站房中的机电设备，将高噪声设备集中布置不仅可减少噪声污染范围，而且有利于采取隔声措施。

（3）合理规划运输车辆的行使路线，尽量避开厂内办公楼、附近村屯等声敏感区域。

2、噪声控制具体措施如下：

（1）风机噪声控制

项目首先选用低噪声风机，要求设备噪声在90dB(A)以下。对风机应修建密闭隔声风机房，将风机安装在单独机房内，风机安装时采取减振基础、软管连接并搞好动平衡。同时，风机房设置隔声门窗，整体隔声效果要大到20dB(A)，使和风机房墙外1m处噪声低于70dB(A)。

（2）给水泵、污泥泵等噪声控制

首先应选择低噪声泵，安装时要采取减振基础，泵房用吸声墙体及顶棚，并利用建筑物整体隔声，使泵房外1m处噪声控制在75dB(A)以下。

（3）运输车辆通过采取控制车速、禁止鸣笛等措施，减少交通噪声对环境的影响。

3、传播途径降噪

在控制声源的基础上，通过总体与平面布置改善噪声的传播途径，静、闹合理分隔，减少噪声对受影响人群的干扰。

（1）厂区建筑合理布置，将生产区与生活区分开。

（2）厂房隔声，对于风机、水泵等高噪声设备，在将其安装在厂房内，有效降低噪声对外环境的影响。

通过采用合理布局、减振、隔声、距离衰减等措施后，根据预测结果，项目东、南、北面厂界的噪声预测结果均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中表1的2类标准。项目所用的噪声防治措施技术上可行。项目所用的噪声防治措施投资较少，经济上可行。

### 固体废物处理、处置措施

#### 无害化处理措施

本项目病死、不合格胴体、不可使用内脏和修正废物送至厂区无害化车间经 高温高压专用化制罐化制处理。此方法目前国际上普遍认可推广使用的无害化处 理方法，病害动物经过高温高压灭菌无害化处理后，灭菌指数可达99.9999%以上，并且处理后的残灰为一般固体废物，对环境影响较小，可作为有机肥外售，真正实现无害化处理，资源化利用的目的。

原理为：利用高压饱和蒸汽直接与动物尸体组织接触，当蒸汽遇到肉尸而凝 结为水时，释放出大量热能，可使油脂溶化和蛋白质凝固，同时借助高温高压， 将病原体完全杀灭。

项目病死动物和不合格内脏（不可食用部分）等固体废物无害化处理处置措施可行。

#### 一般固废处理措施

猪毛、鸡鸭毛可作为毛刷、羽绒等产品行业的原材料，因此，均收集后外售相关收购单位，不外排外环境，厂内设一般固废暂存间（设在屠宰车间内）暂存。

牲畜粪便、肠内容物和污水处理站栅渣、污泥等多以有机物组成为主，无重金属和有毒有害及难降解的污染物，经收集后统一交有机肥料有限公司用作有机肥生产原料。牲畜粪便、肠内容物在一般固废暂存间（设在屠宰车间内，西北角位置）暂存，日产日清；污水处理站栅渣、污泥暂存污泥间，日产日清；

项日生活垃圾在厂内集中收集后，清运至当地环卫部门指定的生活垃圾收集点堆放，再由环卫部门统一处理。

项目一般固体废弃物基本可做到日产日清，厂内存放时间短，并得到及时有效处置，对环境影响不大。

本项目一般固废暂存间均需地面硬底化，进行防渗处理的基础上采用半封闭贮存，并做好恶臭废气的收集、处理。

#### 危险废物处理措施

本项目产生的危险废物主要为废机油、废机油包装桶、废含油抹布、胴体检疫产生的实验废液和废药品包装等。

废机油、废机油包装桶、废含油抹布由机械保养维修等产生，在维修间设专门的暂存间暂存，定期交由委托的有资质单位处置；胴体检疫产生的实验废液和废药品包装，在检验室内设专门的危废收集桶，分类收集，再送至危废暂存间暂存，定期交由委托的有资质单位处置。

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，项目实施单位应将具体的危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后，该项目方可实施，严禁将危险废物私自处理。

（1）危险废物的储存

环评要求建设单位在厂内维修间和检验室分别设置危废暂存间和专门的危废收集桶，危废暂存间建筑面积10m2，可以满足危险废物日常暂存量的需要。

危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计，拟采取措施如下：

①项目各危险废物存放于相应的专用容器中，并贴上废物分类专用标签，临时堆放在危废暂存间中，累积一定数量后由有资质单位统一运输。

②不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。项目危险废物包括废实验废液和废药品包装材料（900-047-49）、废机油和废机油包装及含油抹布等（900-219-08），危险废物中不含强氧化剂、强酸、强碱等腐蚀性废物，危险废物性质相容，不会发生化学反应。危险废物外包装必须完好无损，各危险废物单独收集后独立密封包装，并设置物品名称、处置方式、禁忌物、防护措施等警示标识，分类分区存放。

③危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒，内设通讯设备、照明设施、防火、防雷装置，并配备一定的消防器材，严禁烟火。

④危险废物暂存间地面基础必须防渗，防渗层渗透系≤10-7cm/s。

⑤危废暂存间应设有隔离设施，并建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗材料建造。

⑥危险废物收集时应填写危险废物收集记录表，并将记录表作为危废管理的重要档案妥善保存；包装好的危废应设置相应标签，标签信息应填写完整。建立危险废物贮存的台账制度，危废出入库应填写危险废物出入库交接记录表。

⑦危险废物临时贮存场所容量按满足企业存放需求设置，设置有警示标志，周围有安全照明系统，需达到防风、防雨、防晒、防渗，地面渗透系数小于10-7cm/s，周围的水沟能及时疏导地面径流。

⑧厂区内所有排水沟需进行防渗处理，外排废水口及雨水口设置切换装置，被危废污染的雨水需通过切换阀门将废水引流至厂区内污水处理站进行处理。

危废临时储存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防雨、防渗、防腐处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止临时存放过程中的二次污染。

（2）危险废物的转移

项目内危险废物约每半年清运一次，根据中华人民共和国国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》以及《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，在危险废物外运转移时必须严格落实转移联单制度，并委托有相应资质的单位外运进行处置。

综上，本项目营运期产生的固体废弃物去向明确、合理、安全，不会造成二次污染，可实现“资源化、无害化”目标，项目固体废物污染防治措施可行。

# 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是项目环境影响评价的一个重要组成部分。其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果。因此，在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效，以及社会经济效益，以求对项目环保投资取得的环境保护效果有全面和明确的评价。

项目建设在为社会和企业创造效益的同时，也对环境带来一些污染的负面影响。环境保护与经济发展，是即对应又统一，相互影响制约，又相辅相成、相互促进的关系。因此，协调好环保与经济发展之间的平衡是十分重要的。

## 环保投资

本项目环保投资主要包括：废气治理、废水处理、固体废物处置、噪声防治等，本项目环保投资估算为898万元，约占总投资18635.45万元的4.82%。

本项目环保投资详见表 8.1-87。

表 8.1-87  工程环保投资估算表（万元）

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 3个屠宰车间 | 待宰区、内脏处理间和一般固废间密闭负压收集+喷淋吸收塔+生物除臭处理设施+15m高排气筒 | 50 |
|  | 污水处理站 | 密闭负压收集+喷淋吸收塔+生物除臭处理设施+15m高排气筒 | 15 |
|  | 锅炉燃煤废气 | 布袋除尘+30m高排气筒 | 15 |
|  | 厂区 | 厂界绿化、喷洒生物除臭剂，厂房加强通风换气 | 50 |
| 废水 治理 | 生产废水 | 污水处理站、排污口规范化、在线监测设备 | 600 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 5 |
| 噪声 治理 | 设备噪声 | 采用低噪声设备、通过厂房隔声，并安装消声器、减振垫等措施 | 15 |
| 固废治理 | 生活垃圾 | 垃圾箱，经定点存放后交由环卫部门清运处理 | 3 |
|  | 病死猪和不合格内脏等 | 无害化处理间做无害化处理 | 10 |
|  | 一般工业固废 | 一般固废暂存间暂存，外售综合利用 | 5 |
|  | 危险废物 | 经收集后先暂存在危险废物暂存间，再交由有资质的单位定期清运处理 | 5 |
| 风险防范 |  | 分区防渗及地下水监测井 | 60 |
|  |  | 应急预案 | 5 |
|  |  | 600m3应急池 | 10 |
| 环境管理 |  | 环评、、排污申报、应急预案、竣工环保验收、环境监测等 | 50 |
| 合 计 |  |  | 898 |

## 环境效益分析

本项目通过投入环保资金，采取各项废水、废气、噪声和固废污染防治措施，使项目对环境的影响降至最小，对环境起到较好的保护作用。通过各项废气治理的采取，大大减少了恶臭污染物的排放，保护周边空气环境质量；通过废水处理后减少了废水排放对水环境的污染；项目产生的固体废物大部分可以综合利用，不合格内脏及病死无害化处理有限公司委托处理；在设备选型时，选用低噪声设备，并采取消声措施，减少噪声对环境的影响。绿化的实施，对区域生态环境起到较好的恢复和补偿作用。

总之，通过采取环保措施，本项目的环境效益明显，满足达标排放和总量控制要求，并为现有环境所接受。

## 经济效益分析

项目的实施，本身可以带来较好的经济效益和税收，同时，还能带来间接经济效益。本项目建设有利于调整区域农业结构，带动周边地区种植业、运输业及相关产业的发展，加快农业产业化进程，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

## 社会效益分析

项目生产在取得直接经济效益的同时，带来了一系列的间接社会效益。

（1）本项目运营期员工总数100人，可增加当地的就业岗位和就业机会，缓解就业压力；

（2）本项目建筑材料、水、电、燃料等的消耗为当地带来间接经济效益；

（3）本项目生产设备及原辅材料的采购，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，为上游行业的发展提供发展机遇，从而带来巨大的间接经济效益；

（4）本项目的建设，将增加区域经济的竞争力。本项目建成后，所在区域的城市基础设施会更完善，会刺激和带来相关产业（如第三产业）的发展，整个区域的社会经济竞争力会更进一步得到明显提升。

## 小结

综上所述，本项目能较好地做到环境效益、经济效益和社会效益的统一。项目环保措施的落实能有效地减轻项目对周边环境的影响，可降低对环境的污染，减少突发环境事件对环境的严重破坏，营造良好的环境效益。在项目各类环保措施落实、环保设施正常运行的条件下，项目各类污染物排放可达到相关标准及环保部门的管理要求，从环保措施的经济损益效果来看该项目是可行的。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

环境管理和污染源监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要的意义。

### 环境管理机构设置

企业应成立环境管理机构，设置环保安全部门，制定和完善有关环境管理和风险管理制度，统筹全公司的环保管理工作。该机构应由公司主要领导亲自负责，成员由各生产车间负责人组成，配备专职技术人员及环保管理人员，担负企业日常环保管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、风险防范措施和环保制度的贯彻落实。并应实行有效的目标责任制，把能耗、物耗、污染物排放情况作为考核指标，落实到生产岗位，纳入奖罚制度。

(1)组织机构

设置专门环保科，由1名厂级负责人分管，设专职环保管理人员2人，负责全厂的环境管理和环境教育等工作。

(2)职责分工

1)分管负责人

设1名分管负责人，分管负责人应掌握生产和环保工作的全面动态情况：负责组织制定全厂环保岗位制度、工作和年度计划；指挥全厂环保工作的实施；协调厂内外各有关部门和组织间的关系。

2)专职环保管理人员

设2名专职环保管理人员，由熟悉生产工艺和污染防治措施系统的管理、技术人员组成，其主要职责是：

A.1名废气、废水管理人员，负责厂内废气、废水治理设施的运行维护情况。

B.1名噪声、固体废物管理人员，负责厂内各种固体废物分类收集与外售，并做好台帐记录。

(3)运行管理

运行期间，应设置建立运行情况记录制度，汇总全厂产排污情况，如实记载运行管理情况，提出环保设施运营管理计划及改进建议。

### 环境管理机构职责和工作计划

企业成立环境管理机构，担负企业日常环保管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、风险防范措施和环保制度的贯彻落实。并应实行有效的目标责任制，把能耗、物耗、污染物排放情况作为考核指标，落实到生产岗位，纳入奖罚制度。要求做到：

①全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，做好工程项目环境污染防治和生态环境保护的工作。

②按照地方政府给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

③做好环保与风险防范设施的运行管理和维护工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环境和风险防范设施的档案资料。

④负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。建立与工资、奖金挂钩的环保管理制度，环保工作搞好的有奖励，出现环境事故要追究当事人责任，并予处罚。

⑤协助并监督生产部门搞好废水、废气、噪声污染治理和固体废弃物的综合利用工作。

⑥定期委托当地或上级环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握污染动态，发现异常要及时查找原因，并反馈给生产部门，防止污染事故发生。

⑦加强企业所属区域的绿化工作，认真贯彻“谁开发谁保护，谁破坏谁恢复，谁利用谁补偿”和“开发利用与保护并重”的环境保护方针。

⑧加强环境教育工作，提高全体员工环保意识；有计划地做好普及环境保护知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，做到人人、事事、时时都注意环保工作，使环境管理工作落到实处。

企业环境管理工作计划主要见表 9.1-88。

表 9.1-88  环境管理工作计划一览表

| 各阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环境管理总要求 |  | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续： (1)委托评价单位进行环境影响评价工作。 (2)正式投产前，履行“三同时”手续。 (3)生产装置投产后试生产三个月内，进行环保设施竣工验收。 (4)生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 (5)配合做好环境监测工作。 (6)及时缴纳排污费。 |
| 设计阶段 |  | 对设计单位提出下述要求并督促其实施： ①本项目总图布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将污染较大的设施布置在远离非污染设施的地段，避免互相影响和污染，具体按照环评的要求实施； ②设计中应采取绿化隔声等防护措施； ③设计应尽量采用新工艺、新设备，采用节约资源、能源的生产工艺和设备，选用低噪声设备，使生产过程中污染物的产生减少到最低限度。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工；②向环保部门申请试运转； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；④整理技术文件资料档案； ⑤建立环保档案。 |
|  | 预验收阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况以及环境污染水平，并提交本项目《环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | ①建设单位组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为； ⑤建立健全各项环保设施的运行操作规则，并有效监督实施，严防跑、冒、滴、漏； ⑥定期向环保部门汇报情况配合环保部门的监督、检查； ⑦特别重视环境污染事故的调查处理和应急响应工作。 |

### 环境管理台账

屠宰及肉类加工工业排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。

建设项目环境管理台账明细工作具体可参考表 9.1-89。

表 9.1-89  环境管理台账要求一览表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | 生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。 a）生产设施基本信息：主要技术参数及设计值等。 b）污染防治设施基本信息：主要技术参数及设计值。 | 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1次。 | 电子台账+纸质台账 | 至少保存五年 |
| 2 | 监测记录信息 | 监测期间生产及污染治理设施运行状况信息； 手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法和采样个数、监测内容、计量单位、监测结果等。 | 1次/年 | 电子台账+纸质台账 | 至少保存五年 |
| 3 | 其他环境管理信息 | 特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。 其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。 | 特殊时段环境管理信息：按照规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录 1次。 | 电子台账+纸质台账 | 至少保存五年 |
| 4 | 生产设施运行管理信息 | 包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程等单元的生产设施运行管理信息。 a）正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料等。 1）运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。 2）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。 3）主要产品产量：名称、产量。 4）原辅料：名称、用量、硫元素占比、有毒有害物质及成分占比（如有）。 5）其他：用电量等。 b）非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。 | a）正常工况： 1）运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次。 2）生产负荷：一般按日或批次记录，1次/日或批次。 3）产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天的，按日记录，1次/日。 b）非正常工况：按照非正常情况期记录，1次/非正常情况期。 | 电子台账+纸质台账 | 至少保存五年 |
| 5 | 污染防治设施运行管理信息 | a）正常情况：运行情况等。 1）运行情况：是否正常运行；治理效率、副产物产生量等。 b）异常情况：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。 | a）正常情况： 1）运行情况：按日记录，1次/日。 b）异常情况：按照异常情况期记录，1次/异常情况期。 | 电子台账+纸质台账 | 至少保存五年 |

### 培训教育

培训教育的目的是为了提高全体员工的环境保护意识，使全体员工主动参与到环境保护工作中来。

企业的环境管理工作，促进企业环境管理工作正常而有效的进行。培训的对象是企业的全体员工，包括各级领导。对于不同部门的人员，由于工作性质、职责的不同，要根据不同需要制定不同的培训内容。

### 环境记录与信息交流

环境记录包括环境污染监测记录、设备检修校准记录、污染事故的调查与处理记录、培训与培训结果记录等。环境记录是环境管理工作中不可缺少的部分，是环境管理的重要信息资源。

本项目环保科必须有如实详细的监测记录、仪器设备校准和维护记录，并有专人保管。有关科室也要有详细的环境记录，包括操作记录、紧急情况的发生和所采取的应急措施以及最后结果的记录等，并且要及时向东安县生态环境保护委员会汇报。同时要建立健全环境记录的管理规定，做到日有记录，月有报表和检查，年有总结和评比。

环境保护与环境管理信息交流包括两个方面的内容：一是厂区内部的信息交流，二是厂区与外部的信息交流。

（1）本项目内部信息交流的主要内容：

①该场的环境管理制度要传达到全体员工；

②环境保护任务、职责、权利、义务的信息；

③监测计划执行与监测结果的传达和反馈信息；

④培训与教育的信息。

（2）本项目与外部信息交流的主要内容是：

①国家与地区环保法律法规的获取；

②向地方环保部门和环境保护组织的信息交流；

③定期向附近企业与公众发布和收集环境保护信息。

## 环境监测计划

环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握生产装置污染物排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。

环境监测是项目环境保护的“眼睛”，是基本的手段和信息基础，环境监测的特点是以样品的监测结果来推断总体环境质量。因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目的范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

### 环境监测机构及职责

为了及时准确地了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应进行常规监测。根据公司的实际情况，可不设独立的环境监测机构，其监测工作可委托具有资质的监测单位承担。

公司环境管理机构的监测职责主要为：

制定本企业环境监测的规章制度与年度监测计划；

定期监测建设项目运营期排放的污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染源建立监测档案，给全厂环保规划提供依据；

分析所排放的污染物的排放规律，为制定污染物控制措施提供依据；

配合生产车间，参加“三废”的治理工作；

负责企业污染事故调查监测，及时将调查监测结果上报有关主管部门。

### 监测计划

根据本项目的污染特征，以及项目评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，对建设项目的环境监测计划如下：

表 9.2-90  环境质量监测方案

| 项目 | 监测点 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区西南面监控井 | pH、耗氧量、氨氮、总磷、总氮、总大肠菌群 | 2次/年 | 自行监测或委托有资质的单位进行监测 |

表 9.2-91  污染源监测方案

| 项目 | 监测点 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排放口DA001 | 硫化氢、氨气、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物 | 每半年一次 | 在线监测或委托有资质的单位进行监测 |
|  | 排放口DA002 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 |  |  |
|  | 排放口DA003 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 |  |  |
|  | 排放口DA004 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 |  |  |
|  | 排放口DA005 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |  |
|  | 厂界（上风向1个、下风向2~3个） | 硫化氢、氨气、臭气浓度 |  |  |
| 废水 | 废水总排放口 | 流量、pH值、CODCr、NH3-N、总磷、总氮 | 自动监测 |  |
|  |  | SS、BOD5、动植物油、大肠菌群数 | 每季度一次 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | Leq（A） | 每季度一次 |  |

### 监测报告制度

在环境监测和管理中，应建立如下文件档案：

（1）污染源的监测记录技术文件；

（2）污染控制、环境保护治理设施的设计和运行管理文件；

（3）所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料；

（4）按规定建立健全下列技术资料档案及系统图表：当地气象资料；污染防治设施及技术改进资料；污染源调查等技术档案、环境监测及评价资料、污染指标考核资料；监测仪器使用说明书及校验证书；企业内部污染事故的记实材料；“三废”排放系统图；“三废”排放采样监测点及噪声监测点布置图；企业内部污染物排放动态图表。

（5）每次监测完毕，应及时整理数据编写报告，作为企业环境监测档案，并按上级主管部门的要求，按季、年分析报告及时上报生态环境主管部门。

## 污染物排放总量控制

《建设项目环境保护管理条例》中第三条规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求”。因此总量控制的目的就是为了有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，使环境质量不因经济发展而随之恶化，并逐步改善。

本项目燎毛工序采用液化石油气作为燃料，年燃烧液化石油气量为54t/a；锅炉使用生物质颗粒作为燃料，年使用生物质颗粒量为450t/a。液化石油气和生物质燃烧过程中会产生二氧化硫及氮氧化物，本项目营运期二氧化硫及氮氧化物年排放量分别为SO2：0.323t/a、NOX：0.607t/a。因此，大气污染物总量控制指标为SO2：0.323t/a、NOX：0.607t/a。

项目排放废水，总量控制指标为化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。根据项目外排废水总量为360971m3/a，排入东安县污水处理厂处理达标后再外排紫水河，最终排入环境的废水污染物总量COD：18.05t/a，氨氮：1.805t/a，总磷0.361t/a，总氮5.415t/a（按污水处理厂达标排放浓度核算）。本项目排放废水中主要污染物排放总量指标纳入东安县污水处理厂总量控制指标。

本项目废气、废水总量控制指标均需通过排污权交易购买。

## 排污口规范化管理

### 排污口管理

排污口是企业污染物进入环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。具体管理原则如下：

（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

（2）列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（4）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（5）废气排气及废水排放口装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

（6）工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

#### 排污口立标管理

对高噪声排放源、废水排放口以及固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB1556.2-1995）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

#### 排污口建档管理

应对所有污染物排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报生态环境主管部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 排污口规范化设置要求

结合项目特征，项目排污口规范化设置情况如下:

1)废水

项目废水排放口为废水总排放口(项目污水处理站排放口)，废水排放口按相关规范要求设置环境保护图形标志牌。项目废水排放口必须具备采样和流量测定条件，且应在厂内或厂围墙(界)外不超过10m外。排污口一般采用矩形渠道，且要设置平直的、便于测量流量、流速的测流段，测流段的污水水深不得低于0.1m，流速不小于0.05m/s，测流段直线长度应有5~10m。污水面在地下或距地面超过1m的，要配套建设取样台阶或梯架，测流段明渠四周应设置不低于1 .5m高的护栏和不低于100mm的脚步挡板。根据项目实际情况，项目废水排污口可考虑设置明渠，明渠内部三面需统一贴瓷砖， 便于计量和采样。

2)废气

各排气筒设置便于采样、监测，安全可靠的采样口，长度不应大于50mm。按照《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)要求，采样口设置活动式盖子，防止气流涌出。

污染物排放口设置废气排放环保标志牌。

3)项目固体废物分类收集、贮存和运输，在各类固体废物集中堆放点设置对应固体废物环保标志牌。

4)在固定噪声源附近设置噪声环境保护图形标志牌。

(2)规范化排放口标志牌设置要求

根据原国家环保总局《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》环办[003]95号)，规范化排放口标志牌设置要求如下:

1)平面标志牌

排污口平面标志牌适用于室内外悬挂，尺寸： 480x300mm。

2)立式标志牌

立式标志牌适用于室内外独立摆放或树立，正、背面尺寸: 420x420mm，立柱高度：标志牌最上端距地面2m地下0.3m。

废气、废水、噪声、固废标志牌具体样式见图 9.4-13。

图 9.4-13  规范化排污口标识牌样式图

## 排污许可管理

### 排污许可管理要求

根据《排污许可管理条例》要求，依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，本项目属于该名录中 “八、农副产品加工业13—屠宰及肉类加工135”类别中“年屠宰生猪10万头及以上的”，实行排污许可重点管理。本项目依规定需办理排污许可证。

排污单位依法按照《排污许可管理条例》和《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）要求在全国排污许可管理信息平台填报并提交排污许可申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料，申请材料应当包括：

(1)排污许可证申请表，主要内容包括:排污单位基本信息，主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向，按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类，排放浓度和排放量，执行的排放标准；

(2)由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书；

(3)排污单位有关排污口规范化的情况说明；

(4)自行监测方案；

(5)建设项目环境影响评价文件审批文号，或者按照有关国家规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料；

(6)排污许可证申请前信息公开情况说明表；

(7)污水集中处理设施的经营管理单位应当提供纳污范围、纳污单位名单、管网布置、最终排放去向等材料；

(8)新建、改建、扩建项目排污单位存在通过污染物排放等量或者减量替代削减获得重点污染物排放总量控制指标情况的，且出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位已经取得排污许可证的，应当提供出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位的排污许可证完成变更的相关材料:

(9)法律法规规章规定的其他材料。

主要生产设施、主要产品产能等登记事项中涉及商业秘密的，排污单位应当进行标注。

## 项目竣工环保验收

根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院第682号令)，自2017年10月1日起，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评( 2017 )4号)中“第一章第四条”，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。根据第二章第十三条，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境环保设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

建设项目竣工后，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案。

项目竣工环境保护验收一览表见下表。

表 9.6-92  竣工环境保护验收一览表

| 项目 | 污染源 | 环保设施 | 排放方式 | 验收因子 | 点位布设 | 验收时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 布袋除尘器+30m高排气筒 | 有组织 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 排气筒出口 | 与主体工程同时验收 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 生猪屠宰间 | 待宰区、内脏处理间和一般固废间局部负压收集+喷淋吸收塔+生物除臭处理设施+15m高排气筒 | 有组织 | 硫化氢、氨气、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物 | 排气筒出口 | 与主体工程同时验收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 |
|  | 生猪屠宰间 | 待宰区、内脏处理间和一般固废间局部负压收集+喷淋吸收塔+生物除臭处理设施+15m高排气筒 | 有组织 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 排气筒出口 | 与主体工程同时验收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 生猪屠宰间 | 挂禽区、内脏处理间和一般固废间局部负压收集+喷淋吸收塔+生物除臭处理设施+15m高排气筒 | 有组织 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 排气筒出口 | 与主体工程同时验收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 污水处理站 | 密闭负压收集+喷淋吸收塔+生物除臭处理设施+15m高排气筒 | 有组织 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 排气筒出口 | 与主体工程同时验收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 屠宰间、污水处理站、待宰间 | 定期清扫，按时喷洒生物除臭剂，厂房加强通风换气，厂界绿化 | 无组织 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 厂界四周 | 与主体工程同时验收 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | / | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 项目厂区总排放口 | 与主体工程同时验收 | 《肉类加工工业水污染物排放标准 》（GB13457-92）三级标准和东安县污水处理厂进水水质标准 |
|  | 生产废水 | 污水处理站 | / | CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、动植物油、大肠菌群数 | 项目厂区总排放口 | 与主体工程同时验收 |  |
|  |  | 排污口规范化 |  | / | 排污口 | 与主体工程同时验收 | 达到污水处理厂进水水质要求以及《排污口规范化整治要求（试行）》（环监[1996]470号） |
| 噪声 | 设备噪声 | 采用低噪声设备、通过厂房隔声，并安装消声器、减振垫等措施 |  | 等效连续A升级 | 厂界四周 | 与主体工程同时验收 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 固废 | 猪毛、鸡鸭毛 | 先暂存在一般固废间，再定期外售 |  | 环保措施是否 落实 | / | 与主体工程同时验收 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其 2013年修改单相关规定 |
|  | 粪便、肠内物、栅渣、污泥 | 日产日清，外运至有机肥生产厂家 |  |  | / | 与主体工程同时验收 |  |
|  | 不合格内脏、 病死猪 | 无害化处理 |  |  | / | 与主体工程同时验收 | 是否按要求处理处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾交由环卫部门定期清运处理 |  |  | / | 与主体工程同时验收 | 是否按要求处理处置 |
|  | 废机油、 机油空桶、 废油抹布、实验废液、废药品包装 | 危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置 |  |  | / | 与主体工程同时验收 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及修改单 |

# 环境可行性分析

## 产业政策符合性分析

### 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目所属产业为C1351屠宰及肉类加工业。根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列，本项目不在“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”范围内，属于允许类项目。本项目已在东安县发展和改革局备案（项目统一代码为2503-431122-04-05-169446）。结合下表，本项目建设是符合国家、湖南省和地方的产业政策要求的。

表 10.1-93  项目产业政策相符性分析

| 类别 | 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 限制类 | 十二、轻工：24、年屠宰生猪 15 万头及以下、肉牛 1 万头及以下、肉羊 15万只及以下、活禽 1000 万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外） | 本项目屠宰能力为生猪30万头/年、牛羊5万头/年、鸡鸭1000万只/年，不属于限制类 |
| 淘汰类 | 十二、轻工：28、桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备 | 项目采用往复劈半锯、转式打毛机，不涉及淘汰类设备 |
|  | 十二、轻工：29、猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺 | 项目采用机械屠宰工艺，不属于淘汰类 |

### 与市场准入负面清单符合性分析

①与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及2019年修改单，本项目属于C135屠宰及肉类加工，根据国家发展改革委印发的《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），本项目属于其许可准入类“一、农、林、牧、渔业”中“13.未获得许可，不得从事动物饲养、屠宰和经营”（事项编码201007），不属于禁止准入类，符合《市场准入负面清单（2025年版）》要求。

②与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析

根据《湖南省“两高”项目管理目录》，涉“两高”行业项目包括石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电以及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目，本项目属于农副食品加工业，不属于高污染、高能耗、高物耗产业，不属于两高项目。

### 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析

2022年6月30日，湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《关于印发〈湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）〉的通知》，本项目与其符合性分析详见下表：

表 10.1-94 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

| 序号 | 清单内容 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过江通道项目 | 本项目不属于码头建设项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目 | 本项目位于东安县井头圩镇八字门村，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、长江流域河湖岸线等敏感区。 | 符合 |
| 3 | 饮用水水源一级保护内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 |  | 符合 |
| 4 | 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。 |  | 符合 |
| 5 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 |  | 符合 |
| 6 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 |  | 符合 |
| 7 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 |  | 符合 |
| 8 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目位于东安县井头圩镇八字门村，项目生产废水收集后经厂内自建污水处理站预处理后排放东安县污水处理厂处理达标后再外排紫水河，不涉及长江干支流排污口。 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目位于东安县井头圩镇八字门村，为农副食品加工项目，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。 | 符合 |
| 10 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 项目不属于高污染项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工行业。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于落后产能项目、高耗能高排放项目。 | 符合 |

## 规划相符性分析

    - 与永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的相符性分析

根据永州市生态环境局发布的《关于发布永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（永环发〔2024〕31号），本项目永州市生态环境分区管控符合性分析具体见下表。

表 10.2-95 生态环境管控要求符合性分析

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 行政区划 |  |  | 单元分类 | 单元面积（km2） | 涉及乡镇（街道） | 主体功能定位 | 经济产业布局 |  | 主要环境问题和环保目标 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZH43112220001 | 井头圩镇/石期市镇 | 湖南省 | 永州市 | 东安县 | 重点管控单元 | 277.74 | 井头圩镇/石期市镇 | 井头圩镇：城市化地区；石期市镇：农产品主产区 | 井头圩镇：种植业、养殖业、农产品加工、制造业（制鞋业、塑料制品业）、建材（粘土砖瓦及建筑砌块制造、水泥制品制造）、采矿业（建筑石料用灰岩矿开采）、光伏发电。 石期市镇：种植业、养殖业、制造业、建材（粘土砖瓦及建筑砌块制造、水泥制品制造）、农产品加工、采矿业（建筑石料用灰岩矿开采）、光伏发电等。 |  | 环境问题： 重金属污染。 环保目标： 井头圩镇涉及湖南东安紫水国家级湿地公园、湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区、凤凰村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）、石板铺村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）。 石期市镇涉及湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区、湖南冷水滩湘江省级湿地公园、石期市镇湘江饮用水水源保护区（千吨万人）。 | 本项目位于永州市东安县井头圩镇八字门村（原东安县城市生活垃圾处置中心），项目属于“C13制造业”门类中的小类“135屠宰及肉类加工”，不含重金属污染。 |
| 主要属性 | 井头圩镇： 一般生态空间（水源涵养重要区/三区三线生态红线/生物多样性保护功能重要区/湿地公园/原生态红线）/红线；水环境一般管控区/水环境优先保护区/水环境城镇生活污染重点管控区；大气环境优先保护区（湖南东安紫水国家湿地公园）/大气环境受体敏感重点管控区/其他区域；建设用地污染重点管控区（矿区/中高风险企业用地/重金属污染防治重点区域）/其他重点管控区 石期市镇： 红线/一般生态空间（水源涵养重要区/三区三线生态红线/水土流失敏感区/湿地公园/生物多样性保护功能重要区）；水环境一般管控区/水环境优先保护区；大气环境优先保护区/大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/其他区域；建设用地污染重点管控区（矿区/中高风险企业用地/重金属污染防治重点区域）/其他重点管控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目位于永州市东安县井头圩镇八字门村（原东安县城市生活垃圾处置中心），项目用地符合要求。 |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制依据 |  |  |
| 空间布局约束 | （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《东安县畜禽养殖污染防治规划 （2021-2025年）》。 （1.2）紫水国家湿地公园：执行《湖南东安紫水国家湿地公园管理办法修正案》。 （1.3）自2020年1月1日0时起，湘江流域东安段全段全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞（暂定10年），县境内湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区实行全面永久禁止天然渔业资源的生产性捕捞。在水产种质资源保护区内禁止围垦河流，确需围垦的，必须经过科学认证，并经省级以上人民政府批准。 |  |  |  |  |  |  |  |  | （1.1）《东安县畜禽养殖污染防治规划 （2021-2025年）》； （1.2）《湖南东安紫水国家湿地公园管理办法修正案》（东常发〔2020〕15号）； （1.3）《湘江流域东安段全段禁捕及湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区保护管理办法》（东常发〔2020〕14号）； （2.1）《东安县土壤污染防治工作方案》（东政发〔2017〕8号）； （2.2）《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》； （3.1）《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》； （3.1）《永州市“十四五”生态环境保护规划》； （4.1）《东安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（定稿）》； （4.2）《关于调整永州市“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（永水发〔2024〕1号）。 |  | 本项目位于永州市东安县井头圩镇八字门村（原东安县城市生活垃圾处置中心），项目属于“C13制造业”门类中的小类“135屠宰及肉类加工”，与管控要求不相违背 |
| 污染物排放管控 | （2.1）对重金属污染片区进行污染治理。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存，以及修复过程中产生的废水、废气、固废等造成二次污染。 （2.2）完善秸秆机械化还田、收储、成型燃料制造、利用等环节的财政补贴和价格政策，大力推进秸秆机械化还田及能源化、饲料化、基料化、工业原料化等多种形式利用。严格落实焚烧责任制；开展城区餐饮业油烟污染综合整治。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目位于永州市东安县井头圩镇八字门村（原东安县城市生活垃圾处置中心），项目属于“C13制造业”门类中的小类“135屠宰及肉类加工”，污染物不含重金属。 |
| 环境风险防控 | （3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目位于永州市东安县井头圩镇八字门村（原东安县城市生活垃圾处置中心），项目属于“C13制造业”门类中的小类“135屠宰及肉类加工”，与永州市“十四五”生态环境保护规划》不相违背。 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源： 全面完善能源基础设施，构建集水电、风电、光伏发电、天然气于一体多种能源并举的大能源格局。 （4.2）水资源： 到2025年，东安县指标应符合相应行政区域的管控要求，东安县用水总量达30089万m3，农业用水总量控制在24264万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.547。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目位于永州市东安县井头圩镇八字门村（原东安县城市生活垃圾处置中心），项目属于“C13制造业”门类中的小类“135屠宰及肉类加工”，项目营运期消耗一定的水资源和电资源，均在可控范围内。 |

综上，本项目选址与永州市生态环境分区管控不相违背。

### 与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

表 10.2-96 湖南省“十四五”生态环境保护规划相符性分析

| 类别 | 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 推动形成绿色生产方式 | 推动农业生产绿色发展。引导畜禽养殖合理布局，推行种养结合。加大畜禽养殖粪污资源化利用扶持力度，加强畜禽养殖废弃物处理设施建设。推进科学施肥、施药、有机肥替代化肥，有序推进水肥一体化发展。推动农作物秸秆、畜禽粪污、林业废弃物、农产品加工副产品等农林废弃物的高效利用。支持乡镇建设废旧农膜、化肥与农药包装、灌溉器材、农机具等废旧农用物资回收利用体系。推进畜禽、鱼、粮、菜、果、茶协调发展，推进种植、养殖、农产品加工、生物质能源、生态旅游等循环发展，鼓励一二三产业融合发展。 | 符合： 本项目各项污染物均按要求进行合理处置 |
| 严格生态环境准入 | 严格生态环境分区引导。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。加强“三线一单”与国土空间规划的衔接，区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址应以“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据，加强省级以上产业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享，细化“三线一单”数据支撑体系及分区管控要求。 | 符合： 项目符合“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单的要求 |
|  | 加强规划环境影响评价。严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。规划编制要充分考虑底线约束、空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。加强规划环评对建设项目环评工作的指导和约束，推动规划环评成果落实。 | 符合： 本项目落实环评制度，不属两高行业，符合规划环评要求 |
|  | 全面实行排污许可制度。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现固定污染源排污许可全覆盖，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，探索将碳排放纳入排污许可管理内容。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。建立以排污许可证为主要依据的生态环境日常监管执法体系，落实排污许可“一证式”管理。推进排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。 | 符合： 企业将严格执行排污许可制度 |

上表可知，项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

### 与国家重点生态功能区产业准入负面清单符合性分析

根据《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中的东安县产业准入负面清单，本项目属于C1351牲畜屠宰、C1352家禽屠宰，不属于该清单中的限制及禁止类。

根据清单中管控要求：“1. 新建屠宰项目必须符合城镇总体规划，取得相关部门行政许可，下脚料须实现全部综合利用，污水应处理达标排放；纳入污水管网进行统一处理的，应符合《污水排入城镇下水道水质标准》，否则不予接收。2.新建项目清洁生产水平不得低于清洁生产国内先进水平。”本项目符合城镇总体规划并办理完善各相关部门行政许可，下脚料须实现全部综合利用，污水经预处理后排入东安县污水处理厂处理后再达标排放；项目清洁生产水平达到清洁生产国内先进水平。符合上述管控要求。

综上，本项目满足湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单的东安县产业准入负面清单要求。

## 与生猪屠宰行业相关管理条例的符合性分析

### 与《生猪屠宰管理条例》符合性分析

《生猪屠宰管理条例》已经2021年5月19日国务院第136次常务会议修订通过，自2021年8月1日起施行。本项目与《生猪屠宰管理条例》的相符性分析见下表：

表 10.3-97  《生猪屠宰管理条例》符合性分析

| 规范要求 |  | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动，但是，农村地区个人自宰自食的除外，在边远和交通不便的农村地区，可以设置仅限于向本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰场，具体管理办法由省、自治区和直辖市指定 |  | 本项目为东安县畜禽定点屠宰场，先办理环评后，企业申办生猪定点屠宰点资格 | 符合 |
| 生猪定点屠宰场应当具备下列条件 | 有与屠宰规模相适应、水质符合规定标准的水源条件 | 项目供水来自市政供水，水质符合要求 | 符合 |
|  | 有符合国家规定的待宰间、屠宰间、急宰间以及生猪屠宰设备和运载工具 | 项目生产车间内分区设置待宰间、屠宰车间、急宰间以及生猪屠宰设备和运载工具 | 符合 |
|  | 有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境管理要求的污染防治措施 | 配备有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及相应的废水、废气、噪声、固废污染防治措施 | 符合 |
|  | 有病害生猪及生猪产品无害化处理设施 | 项目有病害生猪及生猪产品由无害化处理间进行无害化处理 | 符合 |

### 与《湖南省生猪屠宰管理条例》符合性分析

《湖南省生猪屠宰管理条例》于2024年7月31日经湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第十一次会议修订通过，现予公布，自2024年10月1日起施行。本项目与《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年修订）的相符性分析见下表：

表 10.4-98  《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年修订）符合性分析

| 规范要求 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 生猪定点屠宰厂（场）应当具备国务院《生猪屠宰管理条例》规定的条件。 | 企业具备国务院《生猪屠宰管理条例》规定的条件 | 符合 |
| 生猪屠宰场所的选址，应当符合生猪屠宰行业发展规划、国土空间规划，进行动物防疫条件和环境影响风险评估，与居民生活区、生活饮用水水源地以及学校、医院等公共场所保持安全距离。 | 距离周边1000米内无生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所，周边200m范围内无居民点 | 符合 |

上述分析可知，项目选址与《生猪屠宰管理条例》和《湖南省生猪屠宰管理条例》(2024年修订)相符。

## 与屠宰相关行业规范符合性分析

### 与《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》（湘农联〔2021〕17 号）的符合性分析

2021年5月28日，湖南省农业农村厅等4 部门发布了《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》，本项目与《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》的相符性分析如下：

99 本项目与《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》的相符性分析

| 意见要求 | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 力争用5年时间，全省创建50家标准化屠宰场，培育20家集养殖、屠宰、加工、冷链配送于一体的龙头企业，基本实现畜禽标准化屠宰和质量安全全程控制，形成冷链配送、品牌营销、产加销融合等新型经营模式。 | 本项目为新建标准化屠宰场（生猪屠宰30万头/年、牛羊屠宰5万头/年、鸡鸭屠宰1000万只/年）和冷链贮藏、配送体系 | 相符 |
| 调整生猪屠宰场设置模式：支持年出栏生猪30万头以上、年出栏地方猪10万头以上的大型养殖企业或年加工猪肉产品2万吨以上的肉类加工企业配套发展与其养殖、加工产能相匹配的生猪屠宰场，可不受其所在地区生猪屠宰场规划数量限制。 | 本项目年屠宰30万头生猪，属于年加工猪肉产品2万吨以上的肉类加工企业，不受其所在地区生猪屠宰场规划数量限制 | 相符 |
| 积极推进家禽和牛羊集中屠宰：引导支持市州城市区和人口20万以上的县市城区加快淘汰活禽交易，推进实施家禽“规模养殖、集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”。支持年出笼鸡鸭等家禽1000万羽或鹅300万羽以上的家禽养殖企业申办与其养殖产能相匹配的现代家禽屠宰场。暂未建设专业化家禽屠宰场的市州城市区在疫情防控、关闭活禽交易市场期间应设置家禽应急集中屠宰点。稳步推进牛羊集中屠宰，鼓励在生猪屠宰场增加牛羊屠宰线，切实解决牛羊屠宰“散小乱污”问题。 | 本项目为生猪屠宰及家禽和牛羊集中屠宰 | 相符 |
| 严格畜禽屠宰场设立条件：新建畜禽屠宰场应当符合《生猪屠宰管理条例》规定的设立条件，不符合设立条件的，不得批准新建。严格执行国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》关于畜禽屠宰场建设规模的要求。新建屠宰场的设计年屠宰规模生猪、肉牛、肉羊、活禽应分别在30万头、1 万头、15 万只、1000 万羽以上，并需配套建设相应的冷链贮藏和配送体系。不再批准新建以代宰为主的生猪屠宰场。 | 本项目为新建标准化屠宰场（生猪屠宰30万头/年、牛羊屠宰5万头/年、鸡鸭屠宰1000万只/年），符合《生猪屠宰管理条例》要求、符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》关于畜禽屠宰场建设规模的要求。并配套建设相应的冷链贮藏和配送体系 | 相符 |
| 开展畜禽屠宰标准化创建：实施屠宰质量规范管理，以质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化、肉品配送冷链化为主要内容，开展屠宰标准化创建。坚决淘汰桥式劈半锯、敞式烫毛机等落后屠宰设备、手工屠宰等落后工艺和落后产能 | 本项目建设标准化屠宰车间，无桥式劈半锯、敞式烫毛机等落后屠宰设备、手工屠宰等落后工艺和落后产能，废气、废水、噪声经处理后能够达标排放，固废妥善处置。 | 相符 |
| 加快肉品冷链配送体系建设：积极发展覆盖屠宰加工、储存运输及肉品销售整个环节的冷链，建立全程“无断链”的肉类冷链物流体系。 | 本项目建设肉品冷链配送体系，覆盖屠宰加工、储存运输及肉品销售整个环节的冷链。 | 相符 |

### 与《动物防疫条件审查办法》（农业农村部2022第8号令）中屠宰加工场所动物防疫条件符合性分析

根据农业农村部2022第8号令《动物防疫条件审查办法》，本项目符合性分析具体详见下表。

表 10.5-100  本项目与《动物防疫条件审查办法》相关规定符合性分析

| 农业农村部2022第8号令 | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 第六条 动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所应当符合下列条件： |  |  |
| （一）各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离； | 本项目200m范围内无动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所。 | 符合 |
| （二）场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室； | 场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产场区与生活办公区独立分开，并设有隔离设施；车间入口处设置人员更衣消毒室。 | 符合 |
| （三）配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员； | 配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员。 | 符合 |
| 四）配备与其生产经营规模相适应的污水、污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备； | 设置污水处理站、病猪暂存间、固废站、清洗消毒等设施，设置防鼠、防鸟、防虫设施设备。 | 符合 |
| （五）建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。 | 建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。 | 符合 |
| 第九条 动物屠宰加工场所除符合本办法第六条规定外，还应当符合下列条件： |  |  |
| （一）入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配备车辆清洗消毒设备； | 入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地并配备车辆清洗消毒设备。 | 符合 |
| （二）有与其屠宰规模相适应的独立检疫室和休息室；有待宰圈、急宰间，加工原毛、生皮、绒、骨、角的，还应当设置封闭式熏蒸消毒间； | 设置检验用房、待宰间、急宰间、病猪暂存间，项目不加工原毛、生皮、绒、骨、角。 | 符合 |
| （三）屠宰间配备检疫操作台； | 设置检验操作台。 | 符合 |
| （四）有符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备； | 本项目病死动物和病害动物，有符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备。 | 符合 |
| （五）建立动物进场查验登记、动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、无害化处理等动物防疫制度。 | 建立动物进场查验登记、动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、无害化处理等动物防疫制度。 | 符合 |

### 与《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）的符合性分析

表 10.5-101 本项目与《猪屠宰与分割车间设计规范》符合性分析

| GB50317-2009要求 |  | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂址选择 | 3.1.1猪屠宰与分割车间所在厂址应远离供水水源地和自来水取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。厂区应位于城市居住区夏季风向最大频率的下风侧。 | 本项目远离供水水源地和自来水取水口，项目污水经自建污水站处理后排入污水管网进入东安县污水处理厂处理，厂区位于井头圩镇城镇区域夏季主导风的下风向。距离东安县城区超过5km。 | 相符 |
|  | 3.1.2厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。 | 厂区远离受污染的水体；厂址周边存在排放废气污染源企业，根据现状监测结果可知，特征污染物粉尘远低于环境质量现状标准限值，周边环境对本项目影响不大。 | 相符 |
|  | 3.1.3屠宰与分割车间所在的厂址必须具备符合要求的水源和电源，其位置应选择在交通运输方便货源流向合理的地方，根据节约用地和不占农田的原则，结合加工工业要求因地制宜地确定，并应符合规划的要求。 | 本项目所在地水源和电源条件完善，能够满足项目用水用电，项目用地性质为建设用地，未占用农田，厂址邻近冷东公路，交通运输方便。 | 相符 |

### 与《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694—2016）相符性分析

本项目与《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12964-2016）的相符性详见下表。

表 10.5-102 本项目与《畜禽屠宰加工卫生规范》符合性分析

| 序号 | 卫生规范内容 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址：厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。厂址必须具备符合要求的水源和电源，应结合工艺要求因地制宜地确定，并应符合屠宰企业设置规划的要求。 | 厂区远离受污染的水体；厂址周边存在排放废气污染源企业，根据现状监测结果可知，特征污染物粉尘远低于环境质量现状标准限值，周边环境对本项目影响不大。 | 符合 |
| 2 | 厂区环境：厂区主要道路应硬化（如混凝土或沥青路面等），路面平整、易冲洗，不积水。厂区应设有废弃物、垃圾暂存或处理设施，废弃物应及时清除或处理，避免对厂区环境造成污染。厂区内不应堆放废弃设备和其他杂物。废弃物存放和处理排放应符合国家环保要求。厂区内禁止饲养与屠宰加工无关的动物。 | 厂区主要道路拟全部硬化。集粪池日产日清，粪便暂存间废物及时清理，危废暂存于危废暂存间。病死猪、不合格内脏和胴体、猪三腺进入无害化处理间进行无害化处置。危废交由相关资质单位处置。厂区内禁止饲养与屠宰加工无关的动物。 | 符合 |
| 3 | 设计和布局：厂区应划分为生产区和非生产区。活畜禽、废弃物运送与成品出厂不得共用一个大门，场内不 得共用一个通道。生产区各车间的布局与设施应满足生产工艺流程和卫生要求。车间清洁区与非清洁区应分隔。屠宰车间、分割车间的建筑面积与建筑设施应与生产规模相适应。车间内各加工区应按生产工艺流程划分明确，人流、物流互不干扰，并符合工艺、卫生及检疫检验要求。屠宰企业应设有待宰圈（区）、隔离间、急宰间、实验（化验）室、官方兽医室、化学品存放间和无害化处理间。屠宰企业的厂区应设有畜禽和产品运输车辆和工具清洗、消毒的专门区域。对于没有设立无害化处理间的屠宰企业，应委托具有资质的专业无害化处理场实施无害化处理。应分别设立专门的可食用和非食用副产品加工处理间。食用副产品加工车间的面积应与屠宰加工能力相适应，设施设备应符合卫生要求，工艺布局应做到不同加工处理区分隔，避免交叉污染。 应按照产品工艺要求将车间温度控制在规定范围内。预冷设施温度控制在0℃~4℃，分割车间温度控制在12℃以下；冻结间温度控制在-28 ℃以下，冷藏储存库温度控制在-18 ℃以下。 | 本项目生产作业区与生活区分开设置，运送活畜、活禽与成品出厂均不在同一个进出口，厂区设置有单独的仓库、冷冻库等，厂区内设置有待宰车间、屠宰间、肉类加工场所，均分开设置，单独密闭；病猪暂存间单独设置在急宰间旁边，与分割肉车间和肉制品车间、间隔有一定距离，项目设置的生产冷库与分割肉和肉制品车间直接相连。病死猪、不合格内脏和胴体、猪三腺进入无害化处理间进行无害化处置。 按要求设计将车间温度控制在规定范围内。 | 符合 |
| 4 | 排水要求：屠宰与分割车间地面不应积水，车间内排水流向应从清洁区流向非清洁区。应在明沟排水口处设置不易腐蚀材质格栅，并有防鼠、防臭的设施。生产废水应集中处理，排放应符合国家有关规定。 | 按规范要求设计屠宰及分割车间排水系统，明沟排水口设置格栅、防鼠、防臭的设施。项目生产废水收集后经厂内自建污水处理站预处理后排放东安县污水处理厂处理达标后再外排紫水河。 | 符合 |
| 5 | 废弃物存放与无害化处理设施：应在远离车间的适当地点设置废弃物临时存放设施，其设施应采用便于清洗、消毒的材料制作；结构应严密，能防止虫害进入，并能避免废弃物污染厂区和道路或感染操作人员。车间内存放废弃物的设施和容器应有清晰、明显标识。无害化处理的设备配置应符合国家相关法律法规、标准和规程的要求，满足无害化处理的需要。 | 在远离车间的适当地点设置废弃物临时存放设施，其设施应采用便于清洗、消毒的材料制作；结构严密，能防止虫害进入，并能避免废弃物污染厂区和道路或感染操作人员。车间内存放废弃物的设施和容器应有清晰、明显标识。无害化处理的设备配置应符合国家相关法律法规、标准和规程的要求，满足无害化处理的需要。 | 符合 |

## 厂址比选合理性分析

根据项目前期工作和设计方案，本项目选址为唯一选址，无厂址比选方案。项目选址位于东安县井头圩镇八字门村（原东安县城市生活垃圾处置中心用地）。

项目选址靠近冷东公路，方便进出物料运输，并使运输路线避开集中居住区；本项目产生的废水经过厂内污水站处理后可以达标排入市政污水管网排入东安县污水处理厂集中处理达标再外排。

项目选址区位于井头圩镇集镇区的下风向区域中。虽然位于东安县城区的上风向区域，但离中心城区距离较远，距离约5km。因此，本项目废气排放对下风向区域的环境影响较小。

综合分析，项目唯一选址具有一定的合理性。

## 项目选址可行性分析

本项目位于永州市东安县井头圩镇八字门村（原东安县城市生活垃圾处置中心）。项目厂界外延200米范围内无医院、学校等公共场所以及居民住宅区规划。项目选址与《湖南省生猪屠宰管理条例》(2024年10月1日施行)相符。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二条：“本法所称环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。”因此，本环评主要关注本项目实施后可能造成的环境影响，根据本项目工程分析和环境影响预测与评价，在落实各项环保措施和加强环境管理的基础上，本项目对外环境的影响可控；项目建设符合国家、省相关条例、生态环境分区管控要求，从本项目对环境影响的角度分析，项目选址可行。

鉴于《畜禽屠宰加工卫生规范》(GB 12694-2016)和《猪屠宰与分割车间设计规范》(GB50317-2009)中的选址要求，“厂区应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。”本项目西侧为东安县舜皇商品混凝土有限公司，根据环境现状监测结果可知，项目区环境质量良好，该企业对环境产生的影响较小。

## 平面布局合理性分析

项目厂区共设置6个主要出入口，分别为：北面猪牛羊入口、猪牛羊成品出入口；东北角办公出入口；西面北往南依次布置为猪牛羊缺货口空车出口、鸡鸭入口及鸡鸭成品出口。

项目总平面布置主要按生产区、办公区、配套设施区等分区布置：办公生活区布置在最东北角落，主生产区域由北往南依次布置为冷链配送中心、生猪屠宰加工车间、牛羊加工车间、鸡鸭加工车间，西面主要布置污水处理区、锅炉房及无害化处理、配电房等配套设施。

根据屠宰场相关规范，屠宰场平面布置要求如下表：

表 9.6-103 屠宰场厂区布置相关规范要求

| 序号 | 相关规范 | 规范要求 | 项目符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《畜禽屠宰加工卫生规范》(GB12694- 2016) | 4.1.1厂区应划分为生产区和非生产区。活畜禽、废弃物运送与成品出厂不得共用一个大门，场内不得共用一个通道。 4.1.2生产区各车间的布局与设施应满足生产工艺流程和卫生要求。车间清洁区与非清洁区应分隔。 4.1.3屠宰车间、分割车间的建筑面积与建筑设施应与生产规模相适应。车间内各加工区应按生产工艺流程划分明确，人流、物流互不干扰,并符合工艺、卫生及检疫检验要求。 4.1.4屠宰企业应设有待宰圈(区)、隔离间、急宰间、实验(化验)室、官方兽医室、化学品存放间和无害化处理间。屠宰企业的厂区应设有畜禽和产品运输车辆和工具清洗、消毒的专门区。 4.1.5对于没有设立无害化处理间的屠宰企业，应委托具有资质的专业无害化处理场实施无害化处理。 | 符合 |
| 2 | 《畜类屠宰加工通用技术条件》(GB/T17237-2008 ) | 5.2分设产品和人员出入口，同时要求原料、产品各行其道，不应交叉污染。 | 符合 |
| 3 | 《猪屠宰与分割车间设计规范》(GB50317-2009) | 3.2.1厂区应划分为生产区和非生产区。生产区必须单独设置生猪与废弃物的出入口，产品和人员出入口需另设,且产品与生猪、废弃物在厂区内不得公用一个通道。 3.2.2生产区各车间的布局与设施必须满足生产工艺流程和卫生要求。厂内清洁区与非清洁区应严格分开。 | 符合 |

本项目平面布置，符合《畜禽屠宰加工卫生规范》(GB12694- 2016)、《畜类屠宰加工通用技术条件》(GB/T17237-2008 )、《猪屠宰与分割车间设计规范》(GB50317-2009)等相关规范的平面布局要求，项目平面布局合理。

## 环境可行性分析小结

项目符合产业政策，项目用地为工业用地。项目区域居民集中区均位于项目较远距离。项目所在区域雨污分流管网较为完善，项目周边无饮用水源保护地、自然保护区、风景名胜区与其它名胜古迹、保护区和需要重点保护的文物，无环境制约因素。

屠宰车间边界外延200米范围内无医院、学校等公共场所以及居民住宅区规划。项目选址与《湖南省生猪屠宰管理条例》(2024年修订)相符。

本环评主要关注本项目实施后可能造成的环境影响，在落实各项环保措施和加强环境管理的基础上，本项目对外环境的影响可控；根据本项目工程分析和环境影响预测与评价，以及前述相关条例、规划及生态环境分区管控要求等符合性分析，从本项目对环境影响的角度分析，本项目选址可行。

鉴于本项目选址与《畜禽屠宰加工卫生规范》(GB 12694-2016)和《猪屠宰与分割车间设计规范》(GB50317-2009)中的选址要求不完全相符，建议结合专家评审意见，项目综合考虑，慎重选址。

环评建议本项目周边企业污染源监控和管理，确保环境空气质量达标。

# 环境影响评价结论

## 建设项目概况

(1)项目名称：东安广利实业发展有限公司东安县绿色食品智汇产业园项目。

(2)建设单位：东安广利实业发展有限公司。

(3)建设性质：新建。

(4)建设地点：项目位于湖南省永州市东安县冷东公路南侧（原东安县生活垃圾处理中心厂区）。项目地理中心坐标为：东经111°23′11.46″，北纬26°23′20.09″。

(5)国民经济行业类别：项目在《国民经济行业类别》(GB/T4754-2017) 中属于 “C13制造业”门类中的小类“135屠宰及肉类加工”。

(6)总投资：18635.45万元人民币，其中环保投资898万元，占项目总投资4.82%。

(7)项目占地：项目用地位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村。占地面积49161.5m2（约合 73.74 亩），总建筑面积 37376m2，用地性质为工业用地。

(8)建设规模：计划建成生猪屠宰加工 30 万头/年；牛羊屠宰加工 5 万头/年；鸡鸭屠宰加工 1000 万羽/年。包括冷链配送中心、猪屠宰加工车间、牛羊屠宰加工车间、鸡鸭屠宰加工车间、肉类食品加工车间、宿舍楼、污水处理及锅炉房、配套用房 297、非疫实验室、制冷机房、消毒棚消毒池 1、2、洗消棚、生产、消防水池生产及门卫室。

(9)建设工期：计划施工建设工期为6个月。

(10)劳动定员：劳动定员100人，配套宿舍和食堂。

(11)生产制度：生猪屠宰业务年生产天数为360天，实行一班工作制，工作时间8小时。工作时间：23:00~7:00。

## 产业政策、规划相符性及选址合理性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目所属产业为C1351屠宰及肉类加工业。根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列，本项目不在“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”范围内，属于允许类项目。

项目符合产业政策，项目用地为工业用地。项目区域居民集中区均位于项目较远距离。项目所在区域雨污分流管网较为完善，项目周边无饮用水源保护地、自然保护区、风景名胜区与其它名胜古迹、保护区和需要重点保护的文物，无环境制约因素。

屠宰车间边界外延200米范围内无医院、学校等公共场所以及居民住宅区规划。项目选址与《湖南省生猪屠宰管理条例》(2024年修订)相符。

本环评主要关注本项目实施后可能造成的环境影响，在落实各项环保措施和加强环境管理的基础上，本项目对外环境的影响可控；根据本项目工程分析和环境影响预测与评价，以及前述相关条例、规划及生态环境分区管控要求等符合性分析，从本项目对环境影响的角度分析，本项目选址可行。

鉴于本项目选址与《畜禽屠宰加工卫生规范》(GB 12694-2016)和《猪屠宰与分割车间设计规范》(GB50317-2009)中的选址要求不完全相符，建议结合专家评审意见，项目综合考虑，慎重选址。

环评建议加强本项目周边企业污染源监控和管理，确保环境空气质量达标。

## 环境质量现状

1、空气环境质量

根据东安县环境质量简报可知，2023年永州市东安县的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。永州市东安县为环境空气质量达标区域。

本项目主要废气排放为恶臭废气和锅炉燃烧废气，主要特征污染物为氨和硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。2025年1月，建设单位委托湖南乾诚检测有限公司进行了特征污染物环境质量现状监测。监测数据表明，监测期间，项目所在地各监测因子监测结果均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的标准限值要求。区域环境空气质量较好。

2、地表水环境质量

本项目距离西侧紫水河约2.5km，属于紫水河流域。本次评价引用永州市生态环境局东安分局发布的《东安县环境质量年报（2023年）》中监测结果：“按照《地表水和污水监测技术规范》及《环境监测质量保证手册》(第二版)质量保证要求，2023年4个地表水监测断面，其中，紫水河入湘江口、江边院子、大夫庙为3个国控监测断面，湘江伍家组为省控断面。地表水水质评价指标为:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1中除水溫、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有断面均达标，达标率为100%，水质优”。因此，本评价认为项目拟建地周边地表水环境较好。

3、地下水环境质量现状

建设单位委托湖南乾诚检测有限公司进行了地下水环境质量现状监测，水质监测结果表明，项目区域地下水各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。项目区域地下水环境质量良好。

4、声环境质量现状

声环境质量现状监测结果可知，项目所在区域昼、夜噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目所在区域声环境质量良好，满足2类声环境功能区划要求。

## 主要环境影响

1、大气环境影响

由估算模式预测结果可知，正常工况下，项目恶臭污染物Pmax最大值出现在生猪屠宰车间排气筒排放的污染物，氨气的最大落地浓度为7.761ug/m3，最大占标率为3.88%；硫化氢最大落地浓度为0.404ug/m3，最大占标率为4.04%；二氧化硫、颗粒物最大落地浓度分别为3.13ug/m3、0.047ug/m3，最大占标率分别为0.63%、0.01%，为锅炉烟气排气筒排放；氮氧化物的最大落地浓度为17.582ug/m3，最大占标率为7.03%，为生猪屠宰间排气筒排放。

正常情况下排放污染物的最大落地浓度均远远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”，对周围环境影响不大。

根据《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年修订）第七条，生猪屠宰场所的选址，应当符合生猪屠宰行业发展规划、国土空间规划，进行动物防疫条件和环境影响风险评估，与居民生活区、生活饮用水水源地以及学校、医院等公共场所保持安全距离。

根据类比相似屠宰项目，建议本项目从厂界起设置不小于200米环境防护距离。政府相关部门应加强管理，以本项目环境防护距离为规划控制距离，在项目厂界外延200m范围内不得规划建设机关、学校、医院、养老院、居民区等环境敏感项目，也不得引入对环境较为敏感的食品、医药、乳制品等企业，避免项目达产后产生不必要的纠纷。

2、地表水环境影响

根据项目规划设计，项目生产废水排入自建污水处理站处理，拟采用“预处理+高效水解酸化+YC-HMT两级生化处理系统+消毒”处理工艺进行厂内预处理后排入市政污水管网。废水处理工艺为《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)推荐处理工艺，满足屠宰废水的处理需求。

项目生产废水经厂区自建污水处理设施处理后，废水排放浓度可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92）中表3三级标准限值要求和东安县污水处理厂进水水质要求，项目水污染控制措施及各类废水排放口排放浓度限值满足相关排放标准，对区域水环境影响可以接受。

3、地下水环境影响分析

根据工程分析，项目可能对地下水造成污染的主要为：废水处理站处理设施可能产生泄漏从而污水下渗污染地下水。废水处理站各池体底部和四周均采用“先铺2mmHDPE防渗膜，再浇筑防渗混凝土防腐防渗”，可渗漏量极少，在正常工况下，拟建项目废水对地下水环境影响较小。

因此，只要建设单位落实相关防腐、防渗措施，加强运行管理和定期监测监管，则正常工况下废水经处理达标后排放对区域地下水环境的影响较小。

4、声环境影响分析

经预测分析，昼、夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目建成后，周边200米范围内无居民、医院、学校等声环境敏感点，厂界噪声经距离衰减后不会对周边声环境质量造成大的影响。

5、固体废物环境影响分析

对于产生的病死动物和不合格内脏（不可食用部分）等固体废物，主要采用送无害化化制的处理方式处置。其处置方式符合《动物防疫法》和《生猪定点屠宰厂(场）病害猪无害化处理管理办法》相关规定，实现固体废物无害化处理。

猪毛、鸡鸭毛可作为毛羽类产品行业的原材料，因此，均收集后外售相关收购单位，不外排外环境，厂内设一般固废暂存间暂存。牲畜粪便、肠内容物和污水处理站栅渣等多以有机物组成为主，无重金属和有毒有害及难降解的污染物，经收集后统一交有机肥生产厂家用作有机肥生产原料；厂内污水处理站污泥经固液分离机、叠螺机设备脱水，统一交有机肥生产厂家用作有机肥生产原料。项目生活垃圾在厂内集中收集后，清运至当地环卫部门指定的生活垃圾收集点堆放，再由环卫部门统一处理；本项目产生的危险废物主要为废机油、废机油包装桶、废含油抹布、废实验废液、废药品包装等，在维修间设危废暂存间暂存，定期交由委托的有资质单位处置。

本项目营运期产生的固体废弃物去向明确、合理、安全，不会造成二次污染，可实现“资源化、无害化”目标，项目营运期固体废物对环境影响不大。

## 公众意见采纳情况

本次环评影响评价工作，按照生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，分别进行了首次环境影响评价信息公示（网络公示）及环境影响报告书征求意见稿公示（网络公示、报纸公示及张贴公告），两次公示均公告了项目公众参与调查表的下载链接，公示程序均符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

通过多次公示公开，未收到公众对本项目建设环境影响方面的相关意见。

## 总量控制

本项目营运期二氧化硫及氮氧化物年排放量分别为SO2：0.323t/a、NOX：0.607t/a。因此，大气污染物总量控制指标为SO2：0.323t/a、NOX：0.607t/a。

项目排放废水，总量控制指标为化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。根据项目外排废水总量为360971m3/a，排入东安县污水处理厂处理达标后再外排紫水河，最终排入环境的废水污染物总量COD：18.05t/a，氨氮：1.805t/a，总磷0.361t/a，总氮5.415t/a（按污水处理厂达标排放浓度核算）。本项目排放废水中主要污染物排放总量指标纳入东安县污水处理厂总量控制指标。

本项目废气、废水总量控制指标均需通过排污权交易购买。

## 综合性结论

本项目位于永州市东安县井头圩镇八字门村（原东安县城市生活垃圾处置中心），项目符合《湖南省生猪屠宰管理条例》规定。项目符合产业政策、环境功能区划的要求。本报告对建设项目拟建厂址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价；对项目的排污负荷进行了估算，利用模式模拟预测了该项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出了相应的污染防治措施及对策，提出须设置环境防护距离的要求；对本项目的风险影响进行了定性分析，提出了风险事故防范与应急措施。

本报告通过分析评价，得出如下结论：在严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，认真落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，同时加强废气和废水污染物排放监控管理，做到达标排放的前提下，从环境保护角度而言，该项目的建设运营是可行的。

## 相关要求与建议

1、严格按照《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正）中有关要求，编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，由建设单位自主验收。

2、建设单位必须加强管理和人员培训，设立设置专门的环保专职人员，负责项目的环境保护制度制定与加强生产、设备管理，实现清洁生产，控制和降低污染物的排放；加强环境监测工作，确保各污染防治措施正常运行，确保各污染物达标外排，坚决杜绝因事故排放造成严重的环境破坏，及时发现问题并予以处理解决。

3、厂方应加强对环保设备的保养，保证其正常运行，确保各项污染物达标排放，减小对外界环境的影响。

4、 建议加强日常环境管理工作，提高职工的环保意识和自身素质。必须保证污染治理设施长期稳定运行，一旦发生故障，应立即停产维修。

5、根据湖南省环保厅湘环函【2017】107号文《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》中规定，企业应委托专业咨询机构或自行组织预案编制小组开展突发环境事件应急预案编制工作，企业需编制环境风险应急预案报生态环境主管部门备案。