建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产26万米合成树脂瓦建设项目              .

建设单位（盖章）：     永州经开区中建合成树脂瓦厂

编制日期：                           2023年1月                       .

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

附表	48

附件	49

附件1委托书	49

附件2发改委备案文件	50

附件3用地证明	52

附件4营业执照	53

附件5检测报告	54

附图	63

附图1  项目地理位置及区域水系图	63

附图2  项目总平面总布置图	64

附图4  项目周边敏感点分布图	65

附图5  环境监测布点图	66

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产26万米合成树脂瓦建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-431171-04-05-111387 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张海华 | 联系方式 | 13974613202 |
| 建设地点 | 永州经济技术开发区仁湾街道东山里村毛立山组 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：111°35′47.238″，纬度：26°21′46.58″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53、塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永州经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 永经开经发备字[2021]29号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30.2 |
| 环保投资占比（%） | 6.04 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 ☐是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5073 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：永州市经济技术开发区总体规划（2013-2020）； 审批机关：湖南省人民政府 审批文件名称及文号：湘政函[2016] 177号 2、规划名称：永州经济技术开发区(北部片区、南部片区)控制性详细规划； 审批机关：永州市人民政府 审批文件名称及文号：永政函[2014]132号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《永州市经济开发区环境影响报告书》 审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013] 306号； （2）跟踪评价文件名称：《永州经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：湖南省生态环境听 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于永州市经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环函评[2022]15号； |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、《永州市经济技术开发区环境影响报告书》中明确了园区准入条件如下： a、园区准入原则 ①符合国家产业政策； ②生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平； ③符合经开区各工业园区产业规划； ④低能耗、低污染、且污染防治技术成熟、清洁生产水平高的项目； ⑤禁止“十八小”、“新五小”等污染企业或行业进入园区； ⑥对虽符合（1）~（4）项条款，但对产出的污染物无具体、妥善的污染防治措施，污染物排放满足不了园区总量控制要求，资源利用率、水重复利用率不符合清洁生产水平的，各企业废水经内部处理未能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4中三级标准，同时必须达到下河线污水处理厂进水水质标准要求的企业一律不得入区。 b、经开区准入与限制行业类型 根据经开区的产业定位，结合《产业结构调整目录2011年本》（2013年修正）的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定本经开区的企业引进的准入行业、条件见下表。 表1-1经开区准入行业、条件一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 凤凰工业园（经开区北部片区）：重点发展民族制药、特色食品产业，鼓励如中药饮片生产、中药材GMP生产行业，鼓励民族药物开发和生产等行业。 冷水滩工业园（经开区北部片区）：主要发展电子信息、商贸物流等产业，鼓励如医疗电子、金融电子、航空航天仪器仪表电子。传感器电子等产品制造；药品物流配送（含冷链）技术应用和设施建设，药品物流质量安全控制技术服务等产业。 先进装备产业园（经开区南部片区、长丰工业园）：重点发展汽车装配及零部件配套工业，鼓励如汽车关键零部件：汽油机增压器、电涡流缓速器、轮胎气压监测系统（TPMS）、随动前照灯系统、LED前照灯、数字化仪表、电控系统执行机构用电磁阀、低地板大型客车专用车桥、空气悬架、吸能式转向系统、大中型客车变频空调、高强度钢车轮、载重车后盘式制动器；汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设等产业。 电子信息产业园（经开区南部片区）：主要发展电子信息、商贸物流等产业，鼓励新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件；敏感元器件及传感器、新型机电元件）制造；液晶显示器配件：粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代化物流设施建设；农产品物流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务。. 允许类; 符合国家产业政策、园区产业定位和工业用地类型的排水量小的生物制药如中药饮片、制剂等、机械制造如普通机械制造、专用设备制造、交通运输设备制造业、汽车零部件制造等；污水排放量较小的糖果、饮料、干湿冻制品、饲料等农副产品加工。. 限制类; 凤凰工业园（经开区北部片区）：限制新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置。CRT黑白及彩色电视机项目。 先进装备产业园（经开区南部片区、长丰工业园）：限制低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准）。 电子信息产业园（经开区南部片区）：限制激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）：模拟CRT黑白及彩色电视机项目。. 禁止类; 食品加工业禁止引入饮料、发酵类等耗水型，生物制药禁止引入醇提等耗水型企业；一类工业用地禁止引进二、三类企业，二类工业用地禁止引进三类企业；禁止新建排放水污染物涉及重金属的项目。. c、相符性分析 本项目位于永州经济技术开发区，经对比经开区准入行业、条件，项目不属于其中的“淘汰类”、“限制类”及“鼓励类”，属于“允许类”，项目建设符合经开区准入行业、条件。 综上分析，项目符合经开区环评要求，选址合理。 C、本项目选址与园区环评批文符合性分析 根据“湘环评[2013]306号”批文内容： ①对交通干线两侧35m范围内不得设置对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。 ②严格执行经开区入园企业准入制度、入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业；北部片区禁止引进气型污染企业。在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求，加强对经开区内企业环境监管，确保建成项目污染设施正常运营、达标排放，符合地方环保管理要求。 ③落实经开区水污染控制措施。经开区内所有排水全部纳入永州下河线污水处理厂处理。 ④经开区做好大气污染控制措施。园区内不得燃用中、高硫煤，不得新建4t/h以下燃煤锅炉；管委会应积极推广清洁能源，加快园区天然气管网引进和建设，逐步减少燃煤用量，建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；园区企业废气须处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。 ④做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。 本项目位于永州经济技术开发区，项目符合国家产业政策，建设用地属工业用地，项目使用电能清洁能源。项目各污染物拟采取的环保治理措施可行，各类废气达标排放；生活污水（如厕污水）经化粪池处理经化粪池处理后用于周边农田施肥；各类机械设备产生的噪声经治理后达标排放；各类工业固体废物妥善处置，生活垃圾委托环卫部门清运。项目符合园区企业准入制度。 综上分析，本项目符合永州经济开发区环境影响报告书批文要求，选址合理。 综上可知，项目选址合理。 2、与《永州经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》及其批复符合性分析 根据《永州经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》及其批复对永州经济技术开发区提出如下环保要求： 表1-2 项目与跟踪评价及其批复符合性分析表 序号; 批复要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 按程序做好经开区规划调整。规划实施以来，经开区未严格按照规划功能分区进行布置，存在不同性质的工业企业、企业与居住区间交错布设，致使区域整体产业布局较为混杂;存在区域实际开发用地现状、产业定位与规划不符等情形: 经国家核准的面积范围内有 1.476km'用地超出原规划环评范围，但经开区并未及时开展环境影响评价工作。应结合永州市国土空间规划和环境可行性结论，尽快按规定程序开展规划调整工作，通过优化空间布局、用地性质调整、引导产业集中、严格控规等措施因地制宜地调整产业区功能布局和产业布局，并按规划修编相关要求完善国土、规划、环保等相关手续，做到规范、有序和可持续发展。临近仁湾镇中学、永州市长丰医院等生态环境敏感区四周的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，最大程度地避免对邻近生态环境敏感区的不良环境影响。后续引进企业，应合理弓早企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展严禁跨红线布局。; 本项目位于国家核准的面积范围内，项目属于塑料制品行业，符合园区产业定位，项目所处地块规划用地性质为二类工业用地，本项目用地符合产业布局要求; 符合. 2; 永州经开区后续发展与规划调整须符合经开区“三线一单”环境准入要求、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。经开区管委会须切实履行承诺，对于核准范围内用地性质不符合规划的企业及核准范围外、纳入原规划环评范围内的企业，在国土空间规划统筹划定三条控制线等工作前，区域范围内的不得新增排污量、现有企业不得扩大生产规模。对于超出原规划环评范围的1.476km'用地在未按要求完善相关环保手续前，不得再引入工业企业。入驻企业应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》等有关文件要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。入驻企业应优先考虑使用清洁能源能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。; 本项目建设符合经开区“三线一单”环境准入要求、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。; 符合. 3; 抓紧完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及下河线污水处理厂提质扩容建设，确保经开区废水应收尽收;基于区域受纳水体较为敏感且下河线污水处理厂处理规模已超负荷，且拟投产的永州经开区污水处理厂尾水须经下河线污水处理厂处理后再由现有排污口外排，排口设于冷水滩湘江省级湿地公园的恢复区，应加快完善污水处理厂入河排污口设置论证手续，确保依法依规排污。在取得污水处理厂入河排污口设置论证手续或有妥善解决方案前，区域应禁止引进水型污染企业。优化能源结构，推广清洁能源。加强经开区大气污染防治，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。经开区范围内仍有企业存在环保手续履行不到位的情形，须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善工作。; 项目厂区实现了雨污分流、污污分流，项目无生产废水产生，生活污水用于周边农田施肥；本项目废气均采用废气净化措施净化后排放，均能够达标排放。; 符合. 4; 严格落实跟踪评价提出的监测方案，基于经开区周边设有冷水滩湘江省级湿地公园、饮用水水源保护区等生态环境敏感区，应结合经开区规划的功能分区产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位(断面) 开展的跟踪监测。加强对经开区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测。; 与本项目无关; /. 5; 加强经开区重要环境风险源管控，加强经开区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 本项目环境风险较低，环评已提出环境风险防控要求，项目落实环评所提措施后环境风险可以接受; 符合. 6; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地、居住用地周边的规划控制，在下一轮规划调整中应从提升指导性可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，强化产城融合度较高区域产业准入，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，永州经开区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防治移民再次安置和次生环境问题。; 本项目占地不涉及拆迁安置，位于规划的二类工业用地，项目周边敏感点较少，最近的规划敏感目标为北侧毛立山组居民点，距离项目30m，项目废气排放量较少，对周边环境影响可以接受; 符合. 7; 尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失; 本项目施工期已经结束，现场踏勘无施工遗留环境问题; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“淘汰类”、“限制类”及“鼓励类”项目，本项目所用设备不属于《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中所列项目，因此，本项目符合国家、地方产业政策。 2、与“三线一单”要求相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”要求，对项目进行“三线一单”符合性判定。 项目“三线一单”符合性判定见表1-2。 表1-2 项目“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 备注. 生态保 护红线; 本项目位于永州经济技术开发区仁湾街道东山里村毛立山组，评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域，项目不涉及生态红线。; 符合. 环境质 量底线; 永州市2021年属于环境空气质量达标区，经补充监测，项目周边TSP、NMHC、氯化氢浓度能够满足环境质量标准要求；湘江永州段水质能够满足标准要求；周边声环境敏感目标声环境质量能够满足2类标准要求，项目区域环境质量良好，具有足够的环境容量。项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。; 符合. 资源利 用上线; 项目运营过程中消耗一定量的水、电等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目生产原料资源条件有保障，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入 负面清单; 项目属于C2922塑料板、管、型材制造，符合国家及地方产业政策；不属于《市场准入负面清单（2019年版）》中的禁止类别，因此，本项目符合《市场准入负面清单（2019年版）》的要求。本项目位于永州经济技术开发区仁湾街道东山里毛村立山组，根据规划环境影响评价符合性分析可知，项目不属于环境准入负面清单内容。; 符合. 3、与“三线一单”生态环境管控要求符合性分析 全省建立“1+4+14+860”的四级生态环境准入清单管控体系，以下简称“准入清单”。本项目所处区域为永州市经济技术开发区，属于省级工业园区，因此对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求分析项目符合性，项目与其中的永州市经济技术开发区的生态环境准入清单符合性分析详见下表： 表1-4 项目与永州市经开区生态环境准入清单符合性分析表 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。; 本项目属于塑料板制造，属于二类工业，不排放生产废水，不涉及重金属排放; 符合. 严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业。; 本项目不属于水型污染企业，不排放生产废水; 符合. 北部片区：禁止引进气型污染企业。; 本项目位于南部片区; 符合. 长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。; 本项目不属于功能互换区域，项目南侧紧邻交通干线，未设置噪声敏感建筑; 符合. 对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。; 项目不属于产业园区规定的“淘汰类”、“限制类”项目，符合产业定位; 符合. 湘江干流岸线1 公里范围内不准新增化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 污染物排放管控; 废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。; 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；初期雨水进入初期雨水池，后期雨水排入周边沟渠，最终进入湘江; 符合. 建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。; 本项目各废气均能达标排放; 符合. 全面推进生物医药、机械制造等工业VOCs 综合治理，建立VOCs 排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制VOCs 的排放。; 本项目排放少量VOCs，采用活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放，能够达标排放; 符合. 对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控; 本项目污染物排放量较少，无需设置自动监测; 符合. 园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目不涉及锅炉; 符合. 固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。; 本项目生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门处理；一般工业固废收集暂存，定期外售其他单位综合利用；危险废物暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处理; 符合. 环境风险防控; 经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等 环境风险的防控。; 环评要求项目在投入运营前必须完成突发环境事件应急预案的编制及备案，并落实相应的环境风险防范及应急措施; 符合. 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。. 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目土壤污染风险较小; 符合. 资源开发效率要求; 经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。; 本项目不使用煤等高污染燃料，主要使用电能; 符合. 对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制 审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到2020年，经开区全区年用水总量控制在7076 万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015 年降低30%和25%。; 本项目用水量较少，符合相关要求; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中对永州经济技术开发区的生态环境管控要求。 表1-5 项目与永州市（仁湾街道）生态环境总体管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 永州经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。; 本项目位于永州经济技术开发区内，目前园区已完成规划环评；本项目污染物能够达标排放; 符合. 污染物排放管控; 完成“散乱污”企业整治。; 本项目不属于“散乱污”; 符合. 钢铁行业完成所有烧结机旁路拆除，实现全烟气脱硫；水泥、钢铁行业大气污染物执行特别排放限值要求；火电行业完成火力发电机组超低排放改造；有色冶炼行业规范企业废气排放口设置，提高烟气收集率，全面取消脱硫设施旁路；逐步推进企业安装在线监控设施; 不涉及; 符合. 全面推进工业VOCs 综合治理。; 本项目产生的VOCs通过活性炭吸附处理后达标排放; 符合. 建成区餐饮企业安装高效油烟净化设施，完成规模以上餐饮企业污染物排放自动监测。; 不涉及; 符合. 大力推广“三改两分再利用”技术，完成畜禽粪便储存场所和废水收集设施的配套建设、改造，防止畜禽粪便、废水等污染物的渗漏、散落、溢流、气味等对周围环境造成污染。; 不涉及; 符合. 积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。; 不涉及; 符合. 永州市下河线污水处理厂要加强监督管理，防止异味扰民。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 制定和完善饮用水水源地突发环境事件应急预案。落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。; 不涉及; 符合. 完善重污染天气预警应急体系，加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，及时发布区域空气质量预报和重污染预警信息，提高重污染天气预警预报的准确度。; 本项目竣工投产后需及时完成重污染天气预警应急预案; 符合. 资源开发效率要求; 城区建成区淘汰10 蒸吨及以下燃煤锅炉。鼓励居民户改用清洁能源。; 本项目不使用锅炉; 符合. 高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30 号）的规定。; 本项目不使用燃料; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《永州市环境管控单元生态环境准入清单》中对仁湾街道的生态环境管控要求。 4、项目选址合理性分析 本项目选址位于永州经济技术开发区仁湾街道东山里村毛立山组，位于永州市经济技术开发区范围内，用地性质一部分已调整为工业用地，根据永州市自然资源和规划局经开区事务中心出具的《证明》可知，项目用地合理。 5、项目环境制约因素及解决办法 （1）制约因素 项目占地涉及耕地（普通耕地），用地性质存在问题。 （2）解决办法 根据永州市自然资源和规划局经开区事务中心出具的《证明》可知，本项目实际所用地块于2021年末已调整为工业用地。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来永州地区对合成树脂瓦的需求量越来越多大，为顺应市场需求，永州经开区中建合成树脂瓦厂投资500万元在永州经济技术开发区仁湾街道东山里村毛立山组建设年产26万米合成树脂瓦建设项目，项目占地面积5073m2，设置1条新型合成树脂瓦生产线。 项目主体工程于2019年11月建成，但由于未办理环境保护手续及用地手续问题，一致未投入使用，目前根据相关法律法规要求，补充办理环境影响评价手续，由于项目“未批先建”违法行为已经超过2年追责期，因此无需进行处罚，重新报批环境影响报告即可。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规要求，本项目需进行环境影响评价，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十六29-53、塑料制品业292-其他”，需要编制环境影响报告表。2021年12月永州经开区中建合成树脂瓦厂委托湖南绿清源环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担《永州经开区中建合成树脂瓦厂年产26万米合成树脂瓦建设项目环境影响报告表》的编制工作。 2、建设内容 本项目位于永州经济技术开发区仁湾街道东山里村毛立山组，项目总占地面积5073m2，主要建设生产车间（包括原料混合车间、挤出车间、压饰车间、后处理车间）厂房1700m2、仓库400m2、办公用房200m2，并购置新型合成树脂瓦生产线设备一条。 表2-1 项目主要组成一览表 类别; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 1#生产车间; 占地面积1000m2，布设树脂瓦挤出生产线一条. 2#生产车间; 占地面积800m2，布设废弃树脂破碎粉末线一条. 辅助工程; 办公用房; 位于2#生产车间南侧，2F，占地面积200m2，建筑面积400m2. 储运工程; 仓库; 占地面积400m2，位于办公用房南侧，1F，主要贮存原料、产品及其他杂物；内设危废暂存间5m2，一般固废暂存间10m2. 公用工程; 供水; 依托永州经开区自来水管网供水. 供电; 依托市政电网供电. 环保设施; 废水; 生活 污水; 建设化粪池（3m3）处理生活污水，生活污水. 生产 废水; 项目生产不用水，不会产生生产废水. 初期 雨水; 厂区西南侧设置初期雨水池200m3，初期雨水排入初期雨水池，经沉淀后上清液排入周边沟渠；后期雨水直接排入周边沟渠，最终进入湘江. 废气; 破碎、粉磨颗粒物; 设置集气罩收集，并采用袋式除尘器处理后在车间内无组织排放. 挤塑废气; 通过集气罩收集后采用活性炭吸附处理，处理后通过15m排气筒排放. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减震、距离衰减等措施. 固废; 裁剪废树脂; 破碎、粉磨处理后回用于生产线. 除尘灰; 回用于生产线. \; 废机油; 设置1间5m2危险废物暂存间，位于办公用房1F，委托有资质单位定期清运处理. 生活 垃圾; 当地环卫部门收集处理. 3、产品方案 项目产品方案如下： 表2-2 项目产品方案 产品名称; 规格（mm）; 规模; 重量. 树脂瓦; 宽度：105mm 厚度：2.5mm; 13万m/a; 31.02t/a. 宽度：105mm 厚度：3.0mm; 13万m/a; 37.23t/a. /; 26万m/a; 68.25t/a. 4、主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，项目原辅材料及能耗如下表所示： 表2-3 原辅材料及能源消耗一览表 名称; 本项目. 消耗量; 备注. 原辅材料; 聚乙烯树脂粉; 120t/a; 外购. 钙粉; 24t/a; 外购. ASA树脂膜; 2t/s; 外购. 能源; 电; 12万kwh/a; 市政电网供电. 水; 240m3/a; 市政自来水管网给水. 原辅料性质 聚乙烯树脂粉：无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920 g/cm3，熔点130℃～145℃。不溶于水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。聚乙烯树脂粉中不含有氯元素，因此项目生产过程中无氯化氢产生及排放。 钙粉：是用化学加工方法制得的。由于它的沉降体积（2.4~2.8ml/g）比用机械方法生产的重质碳酸钙沉降体积（1.1~1.9ml/g）大，因此被称为轻质碳酸钙。其特点为白色粉末或无色结晶、无气味。碳酸钙在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用，能提高制品的硬度，还可以提高制品的表面光泽和表面平整性。在一般塑料制品中添加碳酸钙耐热性可以提高，由于碳酸钙白度在 90%以上，还可以取代昂贵的白色颜料起到一定的增白作用。 ASA树脂膜：超耐候性改性共挤料，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，具有极佳的机械物理性能，很强的耐候性。可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的高温引起的分解或变色有坚强的保障，不同颜色的 ASA 经过挤塑形成不同颜色的成品树脂瓦。 5、主要设备清单 表2-5 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 自动上料机; /; 1套; 外购. 2; 锥双螺杆; SJZS80; 1台; 外购. 3; 两辊机; 2.2KW; 1台; 外购. 4; 成型机; 8.5KW; 1台; 外购. 5; 切割机; 3KW; 1台; 外购. 6; 料架; 6.12m; 1台; 外购. 7; 波浪瓦辅机; 3KW; 1台; 外购. 8; 破碎机; 11KW; 1台; 外购. 9; 冷热混合机; 55/11KW; 1台; 外购. 10; 磨粉机; /; 1台; 外购. 11; 风机; 35kw; 2台; 外购. 12; 袋式除尘器; /; 1台; 外购. 13; 活性炭吸附箱; 1m3; 1台; 外购. 6、劳动组织 项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿。每天工作8小时，年工作时间300天。 7、公用工程 （1）给、排水 ①给水 A、供水水源 本项目供水由永州市经济技术开发区自来水管网供水。 B、用水量 生活用水：本项目的员工人数为10人，不设置食堂、宿舍，用水根据《湖南省用水定额（DB43T388-2020》，按照80L/人•d计算，则本项目生活用水总量为0.8m3/d（240m3/a）。 生产工艺用水：本项目生产不用水。 （2）排水 本项目采取雨污分流，项目生活污水采用化粪池处理，处理后用于周边农田施肥；厂区初期雨水排入初期雨水池，经初期雨水池沉淀后排入周边沟渠；后期雨水直接排入周边沟渠，最终进入湘江。 （3）供电 所在地电源由市政电网供给，引入的输出电压380V三相电源，经厂内配电房的高低压配电屏（380V/220V）输送到各用电设备，年用电量为12万度。 （4）供热、供暖 办公室采用普通家用分体式空调设备供暖，一般均在夏冬两季按气温情况定期开放空调。项目热水采用太阳能和空气能热水器。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程图及产污环节见图2-1。 图2-1 项目运营期工作流程及产污环节图 工作流程简述： （1）混料 外购原材料（树脂粉、钙粉等）按照一定比例由人工倒入混合机锥形料斗，原材料由风机抽取通过螺旋杆输送至混料机封闭式料桶，混合15min后通过混 料机下料口卸料至不锈钢料箱中，料箱加盖，盖中间挖有规则圆洞。卸料口与料箱盖圆洞之间由管道连接，形成封闭式卸料空间。本工序产生的主要污染物有投料粉尘、 噪声及废原料包装袋。 （2）上料 将经混合机混合后的物料从混料机下料口利用高位差直接进入螺旋上料机锥形料斗，混料机下料口与上料机锥形料斗之间通过软布包裹连接，形成封闭式卸料空间。本工序产生的主要污染物有噪声、废气。 （3）挤出 原料进入双螺杆挤出机仓室，经电加热至 200℃左右，原料呈熔融状态，该过程中当温度达到100℃以上时树脂粉即开始出现自我裂解反应，释放出废气，其成分较为复杂，主要为乙烯、丙烯等非甲烷总烃气体。设备内熔融状态的树脂进入模具的封闭模腔，充满模腔后塑料挤出形成片状树脂（即合成树脂瓦底层）。本工序产生的主要污染物有机废气及噪声。 （4）覆膜 树脂利用挤出时保留的温度，通过覆膜装置在其表面覆上外购的 ASA 树脂膜，起到防火、抗老化且成品颜色更加鲜艳的作用。 （5）成型 覆上 ASA 树脂膜后的片状树脂进入成型机形成规格瓦状。挤出的片 状树脂在成型机内通过风冷成型。本工序产生的主要污染物有噪声。 （6）切割 瓦片切割成预定长度的产品。本工序产生的主要污染物有切割粉尘、 噪声及废边角料。 （7）破碎、磨粉 切割工序产生的废边角料及不合格成品经过粉碎、磨粉后回用于生产。本工序产生的主要污染物有粉尘及噪声。 主要污染工序如下： 表2-7 项目污染物产生情况一览表 类别; 产污环节; 污染因子/成分; 污染防治. 废水; 员工生活污水; COD、氨氮; 化粪池处理后用于周边农田施肥. 废气; 混料、切割、破碎及磨粉; 颗粒物; 袋式除尘器处理后车间内无组织排放. 加热挤出; NMHC、HCl; 活性炭吸附后15m排气筒排放. 噪声; 设备运行; 噪声; 减振、隔声，选用低噪设备. 固废; 职工; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门处理. 切割; 边角料或不合格产品; 破碎、粉磨后回用于混料工段. 投料; 废原料包装袋; 外售废品回收站. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境质量现状 （1）达标区判定 本项目位于湖南永州经开区仁湾街道东山里村毛立山组，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018 年修改单： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据永州市生态环境局官网公布，2021年1月12日，永州市生态环境局在永州市人民政府新闻办公室召开新闻发布会，宣布永州市成功创建国家环境空气质量达标城市。即2021年，永州市市11个县区达到国家环境空气质量二级标准，首次实现了全域达标，成功创建国家环境空气质量达标城市。 根据该新闻稿可知，2021 年永州市的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。永州市为环境空气质量达标区域。 （2）补充监测 为了解项目区域特征污染物环境质量现状，本次评价委托湖南精科检测有限公司于2021年4月22日-4月24日对项目特征污染因子进行了监测。 （1）监测因子：TSP、NMHC、氯化氢。 （2）监测点位：厂址下方向南侧30m处居民点。 （3）监测时间和频次：2021年4月22日~2021年4月24日，连续监测3天。 （4）评价标准：参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关浓度限值。 现状监测数据如下表： 表3-2 区域特征污染物现状监测表 单位：（mg/m3） 监测 点位; 坐标; 监测时间; 污染物; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 厂界南侧居民点; 111.596454; 26.362938; 2021.4. 22~24; TSP; 0.3; 0.109~0.134; 36.3~44.6; 0; 达标. NMHC; 2; 1.21~1.45; 60.5~72.5; 0; 达标. HCl; 0.05; ND; /; 0; 达标. 由上表监测结果可知，项目区域范围内TSP能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物空气质量浓度限值，NMHC浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的环境控制质量标准限值2.0mg/m3，HCl能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中推荐的一次值标准。 2地表水环境质量现状 本次环评期间收集了永州市环境质量简报 （2021 年 3 月），根据该环境质量简报，永州市境内 52 个地表水监控断面（含 港子口断面）2021 年 3 月：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有断面均达标，达标率为100%，湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求（湘江港子口 断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准）。 3声环境质量现状 （1）监测点布设 为了解建设项目周围声环境状况，委托了湖南精科检测有限公司于2021年4月22日-23日对厂界四周环境噪声以及最近居民点进行了监测。 （2）监测项目及监测方法 监测项目：LAeq。 监测方法：参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测。 （3）监测时间和频次 监测时间：2021年4月22日-23日。 监测频次：昼夜各监测一次。 （4）评价方法和评价标准 评价方法：监测结果与评价标准对比的方法。 评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （5）监测结果 声环境现状调查结果见表3-3。 表3-3 项目周边声环境质量现状监测结果 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A). 昼间; 夜间. 1#; 厂界东; 2021.04.22; 55.2; 43.1. 2021.04.23; 53.8; 41.9. 2#; 厂界南; 2021.04.22; 52.4; 42.3. 2021.04.23; 51.7; 40.5. 3#; 厂界西; 2021.04.22; 53.6; 41.1. 2021.04.23; 52.7; 40.8. 4#; 厂界北; 2021.04.22; 53.5; 41.6. 2021.04.23; 54.1; 42.7. 5#; 北侧居民点; 2021.04.22; 54.8; 44.9. 2021.04.23; 55.1; 43.7. 6#; 东侧居民点; 2021.04.22; 55.9; 44.3. 2021.04.23; 56.1; 45.7. 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中2类标准; 60; 50. 根据声环境现状监测数据分析可知，项目厂界四周以及最近居民点声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4生态环境 根据现场勘查，项目周边生态植被种类简单，主要以自然生杂草、低矮灌木丛类为主。因长期受人类活动频繁影响，评价区域未见有大型野生动物，现较为常见的主要有鼠类、蛇类、蛙类、鸟类、昆虫类等一些小型野生动物。评价区内无国家重点保护的珍惜野生动、植物及自然保护区等生态敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于永州经济技术开发区仁湾街道东山里村毛立山组，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标详见表3-4及附图4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 最近距离/m. x; y. 毛立山组居民点1; 0; 50; 居民区; 55户，190人; 2类; N; 30. 毛立山组居民点2; 60; 0; 居民区; 20户，70人; 2类; E; 40. 毛立山组居民点3; 0; -100; 居民区; 36户，130人; 2类; S; 110. 注：以项目厂址中心为原点，正北为Y轴正方向，正东为X轴正方向建立坐标系. 2、声环境 本项目厂界50m范围内声环境保护目标详见表3-5。 表3-5 声环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 最近距离/m. x; y. 毛立山组居民点1; 0; 50; 居民区; 2户，7人; 2类; N; 30. 毛立山组居民点2; 60; 0; 居民区; 3户，10人; 2类; E; 40. 注：以项目厂址中心为原点，正北为Y轴正方向，正东为X轴正方向建立坐标系. 3、地表水环境 本项目地表水主要为湘江，所在区域内的地表水功能区均为工业用水区，具体见下表： 表3-6 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 与项目位置关系; 保护要求. 湘江; 工业用水区，大河; 东侧140m处; （GB3838-2002） Ⅲ类. 周边灌溉渠; 灌溉渠，农业灌溉使用; 西侧20m处; （GB3838-2002） Ⅲ类. 周边耕地; 耕地; 最近5m; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目生产工艺不用水，无生产废水产生；初期雨水经初期雨水池收集沉淀处理后，上清液排入周边沟渠；生活污水经化粪池处理后用作农肥。 2、废气 本项目废气主要包括混料等工序产生的颗粒物及加热挤出工序产生的挥发性有机物，其中挥发性有机物以非甲烷总烃（NMHC）表征，有组织排放的NMHC执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值，无组织排放的NMHC、HCl、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值。 表3-7 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 排放形式; 污染物; 浓度限值. 有组织; NMHC; 100. 无组织; 颗粒物; 1.0. NMHC; 0.2. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体见表3-9。 表3-9 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物 生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为新建项目，建设单位应根据本项目废气、废水和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项污染物排放总量控制指标。 （1）水污染物排放总量控制指标 针对本项目的特点，本项目无生产废水外排，项目生活污水经化粪池厌氧消化后用作农肥。因此建议不设CODCr、NH3-N总量控制指标。 （2）大气污染物排放总量控制指标 表3-10 废气污染物总量控制建议指标 （单位：t/a） 大气污染物; 排放情况; 建议总量控制指标; 需购买总量指标. VOCs; 0.04; 0.04; 0.04. 本项目废气总量指标中项目建议值为VOCs：0.04t/a，通过总量交易获取。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期已经结束，因此不再分析施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气污染源情况 本项目运营期废气主要包括混料粉尘、切割粉尘、破碎及磨粉粉尘、加热挤出废气。 （1）混料粉尘 混料过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”中产污系数，颗粒物产生量为6.0kg/t-产品，项目年产树脂瓦约为68.25t/a，则混料工序颗粒物产生量约为0.41t/a，均在车间内无组织排放，项目车间为密闭车间，大部分颗粒物将在车间内沉降，少量无组织排放至车间外，沉降效率按80%计算，则颗粒物无组织排放量为0.08t/a。 （2）切割粉尘 项目树脂瓦切割工段会产生少量颗粒物，通过参考《工业污染源产排污系数手册》，裁切工艺颗粒物产生系数为0.2kg/t-产品，项目年产树脂瓦约为68.25t/a，则切割工序颗粒物产生量约为0.013t/a，均在车间内无组织排放，项目车间为密闭车间，大部分颗粒物将在车间内沉降，少量无组织排放至车间外，沉降效率按80%计算，则颗粒物无组织排放量为0.003t/a。 （3）破碎及磨粉粉尘 本项目边角料及不合格产品经破碎-磨粉后回用做原料，边角料及不合格产品产生量按产品产量的10%计算，则产生量约为6.83t/a，边角料及不合格产品破碎后的粒径约为0.2~1cm，破碎过程会产生少量粉尘，经类比同类型项目破碎过程粉尘产生量约为0.5~1%。本环评取最大值1%，则破碎过程产生的颗粒物量约为0.07t/a。 磨粉工序颗粒物产生量相对破碎工序会较多，本次按磨粉量的5%计算颗粒物的产生量，则磨粉工序颗粒物产生量约为0.35t/a。 破碎及磨粉废气均采用集气罩收集后通过袋式除尘处理后在车间内无组织排放，收集效率约为90%，袋式除尘器处理效率约为95%，则颗粒物去除量为0.36t/a，则颗粒物约有0.06t/a在车间内无组织排放。 （4）加热挤出废气 加热挤出工艺废气主要为挥发性有机物，本次评价以非甲烷总烃（NMHC）进行表征，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册》中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”中产污系数，挥发性有机物产生量为1.5kg/t-产品，项目年产树脂瓦约68.25t/a，则NMHC产生量为0.10t/a。目前企业未设置废气收集处理设施，非甲烷总烃全部无组织排放，本次环评要求企业设置集气罩，集气罩配套3000m3/h的风机，将废气收集后，采用活性炭吸附处理后集中排放，活性炭吸附设施对NMHC的吸附效率能达到70%以上，废气收集效率按90%考虑，则约有0.09t/a的NMHC进入处理设施，有组织排放量为0.03t/a，排放速率为0.0125kg/h，排放浓度为4.17mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值，无组织排放量为0.01t/a。 2、污染防治措施可行性分析 项目加热挤出废气产生的非甲烷总烃目前为直接无组织排放，不符合环境保护要求，本次环评要求企业增加废气集气罩，将废气收集后采用活性炭吸附工艺处理后排放，活性炭吸附工艺目前广泛应用于挥发性有机物废气处理行业，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中推荐的可行性工艺中包括吸附工艺，因此项目采取的废气处理设施属于可行工艺。 3、污染物排放量核算 表4-2 大气排放口基本情况表 序号; 排放口名 称及编号; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒 高度（m）; 排气筒 出口内 径（m）; 排气 温度（℃）. 经度; 纬度. 1; 加热挤出废气DA001; NMHC; 一般排放口; 111.596454; 26.362938; 15; 0.4; 25. 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放 浓度ug/m3; 核算排放 速率kg/h; 核算年 排放量t/a. 一般排放口. 1; DA001; NMHC; 37500; 0.0125; 0.03. 一般排放口合计; NMHC; 0.03. 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 1; MY01; 混料、切割; 颗粒物; 车间密闭; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1000; 0.083. 加热挤出; NMHC; 集气罩收集; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4000; 0.01. 2; MY02; 破碎、粉磨; 颗粒物; 车间密闭; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1000; 0.06. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.143. NMHC; 0.01. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.173. 2; NMHC; 0.04. 4、大气环境影响分析 本项目落实环评所提措施后，各废气污染物均能达标排放，对周边环境空气影响较小。项目周边敏感点距离项目较近，但本项目污染物浓度排放量很低，仅排放颗粒物0.173t/a、NMHC0.04t/a，对周边居民点影响很小。 5、项目营运期废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期废气环境监测计划如下： 表4-6 项目营运期废气环境监测计划一览表 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; NMHC; 每年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值. 无组织废气; 厂界上风向20m处、下风向20m处; 颗粒物; 每年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准限值. NMHC; 每年. 二、废水环境影响和保护措施 1、废水排放源强 （1）生活污水 本项目员工人数为10人，均不在厂区住宿。用水参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），按照80L/人•d计算，则本项目生活用水总量为0.8m3/d（240m3/a）。排放系数为0.8，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油，类比一般生活污水水质，即 COD的浓度为250mg/L，BOD5的浓度为150mg/L，SS的浓度为100mg/L，NH3-N的浓度为25mg/L，动植物油40mg/L。生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后用作农肥。项目生活污水产生情况详见表4-11。 表4-7 废水类别、污染控制项目及污染防治设施一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水 （192m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 250; 150; 100; 25; 40. 产生量 （t/a）; 0.048; 0.029; 0.019; 0.005; 0.008. ②初期雨水 项目生产过程中有粉尘产生，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨水。为了避免污染附近地表水体，项目建设初期雨水将初期雨水收集沉淀后上清液排放。项目初期雨水量按照以下公式计算： 首先计算项目所处地区的暴雨强度，计算公式如下： q=6.897+6.251lgP(t+4.367)0.602 其中：q——暴雨强度（L/s·hm2）； P——重现期，重现期取1年； t——降雨历时，本次取15min。 经计算，本项目所在区域暴雨强度为192.87L/s·hm2。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）雨水设计流量计算公式： 其中：Qs——雨水设计流量（L/s）； q——暴雨强度（L/s·hm2）； ψ——径流系数，本次取0.85（各种屋面、混凝土或沥青路面为0.85~0.95）； F——汇水面积，汇水面积以裸露地面计，因此本项目取0.66hm2。 经计算，项目雨水设计流量约为245.9L/s，暴雨持续时间按照15min计算，雨水量约为108.2m3/次，此为最大一次降水量。本项目初期雨水经厂区四周排水沟收集至初期雨水池（容积为200m3），沉淀后上清液直接排放至周边沟渠。 3、废水治理设施技术可行性分析 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。 生活污水处理工艺为化粪池（过滤、沉淀、生物接触氧化），属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 综上所述，本项目不产生工艺废水，生活污水经隔油池、化粪池收集处理后用作周边农田施肥，对周边水环境影响较小。 三、声环境影响和保护措施 1、噪声污染源分析 厂区营运期噪声源主要为自动上料机、锥双螺杆、两辊机、成型机、切割机、破碎机、磨粉机、风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～95dB（A），生产设备在运行期产生噪声值见下表4-8： 表4-8 主要声源及控制方案 设备名称; 噪声值 dB（A）; 距厂界最近距离（m）; 治理措施; 降噪 效果. E; S; W; N; 东侧 居民; 北侧 居民. 自动上料机; 65; 30; 95; 10; 5; 70; 35; 减震、隔声; 20. 锥双螺杆; 70; 30; 90; 10; 10; 70; 40; 减震、隔声; 20. 两辊机; 70; 30; 85; 10; 15; 70; 45; 减震、隔声; 20. 成型机; 65; 30; 80; 10; 20; 70; 50; 减震、隔声; 20. 切割机; 85; 30; 75; 10; 25; 70; 55; 减震、隔声; 20. 波浪瓦辅机; 65; 30; 70; 10; 30; 70; 60; 减震、隔声; 20. 破碎机; 90; 30; 60; 10; 40; 70; 70; 减震、隔声; 20. 冷热混合机; 70; 30; 65; 10; 35; 70; 65; 减震、隔声; 20. 磨粉机; 85; 30; 65; 10; 35; 70; 65; 减震、隔声; 20. 风机; 90; 30; 80; 10; 20; 70; 45; 减震、隔声; 20. 项目营运期噪声主要来源于生产加工设备产生的机械噪声，项目拟采用减振、隔声等降噪措施，降噪效果约20dB(A)。 2、预测模式 采用如下预测模式进行预测： ①噪声在空气中的理论衰减公式为： 式中：Lp——距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0——距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0——测定声源时距离，m； r——衰减距离，m； α——空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Li——第i个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Lp——单个噪声值，dB(A)； N——相同噪声值的个数。 3、噪声预测结果及影响分析 本项目厂区内噪声源为生产设备产生的噪声，噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值见表4-9： 表4-9 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 噪声源; 噪声 源强; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 东侧 居民; 北侧 居民. 自动上料机; 65; 30.2; 25.2; 35.0; 38.0; 26.5; 29.6. 锥双螺杆; 70; 35.2; 30.5; 40.0; 40.0; 31.5; 34.0. 两辊机; 70; 35.2; 30.7; 40.0; 38.2; 31.5; 33.5. 成型机; 65; 30.2; 26.0; 35.0; 32.0; 26.5; 28.0. 切割机; 85; 50.2; 46.2; 55.0; 51.0; 46.5; 47.6. 波浪瓦辅机; 65; 30.2; 26.5; 35.0; 30.2; 26.5; 27.2. 破碎机; 90; 50.2; 47.2; 55.0; 49.0; 46.5; 46.5. 冷热混合机; 70; 35.2; 31.9; 40.0; 34.6; 31.5; 31.9. 磨粉机; 85; 45.2; 41.9; 50.0; 44.6; 41.5; 41.9. 风机; 90; 50.2; 46.0; 55.0; 52.0; 46.5; 48.5. 厂界噪声贡献值; 55.6; 51.9; 60.4; 56.2; 51.9; 52.9. 标准限值; 昼间; 60; 60; 60; 60; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; /; /. 表4-10 敏感点噪声预测值 单位：dB(A) 敏感点; 东侧居民; 北侧居民. 现状值; 55.1; 56.1. 贡献值; 51.9; 52.9. 预测值; 56.8; 57.8. 标准限值; 60; 60. 评价; 达标; 达标. 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目周边敏感点声环境质量预测结果昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类标准，项目夜间不生产。 4、防治措施 （1）项目厂区内噪声防治措施 为了将项目产生的噪声对周围居民及环境的影响降至最低，本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍重量； ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑦工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 （2）运输沿线的防治措施 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； ②采用加盖运输车辆运输原辅材料； ③合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； ④加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ⑤加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 5、项目营运期噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划见下表： 表4-11 项目营运期噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每季度1次. 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固废产生及处置情况 项目营运期的固体废物主要为员工生活垃圾、切割边角料及不合格产品、废原料包装袋、废活性炭、废机油等。 （1）生活垃圾 本项目共有工作人员及管理人员共10，按每人0.5kg/d 计算，生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a），统一收集清运至垃圾收集点，由当地环卫部门统一处理。项目内设密闭式生活垃圾筒收集生活垃圾，生活垃圾日产日清。 （2）切割边角料 项目切割工序会产生一定量的边角料及会产生一定量的不合格产品，本次按产品产量的10%计算其边角料及不合格产品的产生量，产生量约为6.83t/a，全部破碎、磨粉后回用于生产线，不外排。 （3）废原料包装袋 项目原料聚乙烯树脂粉及钙粉均采用袋装，规格约为50kg/袋，则会产生废包装袋量约为2880个/a，单个包装袋重量约为0.5kg，则产生量约为1.44t/a，暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 （4）废活性炭 本项目采用活性炭作为废气处理吸附剂，根据相关研究，每g活性炭能吸附0.35g挥发性有机物，本项目挥发性有机物去除量约为0.06t/a，则至少需要活性炭0.17t/a，考虑活性炭的有效利用效率，按50%进行考虑，则需要活性炭0.34t/a，产生废活性炭0.4t/a（活性炭使用量加上吸附的挥发性有机物量），废活性炭属于危险废物（危废类别：HW49其他废物，危废代码：900-039-49），暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期回收处理。 （4）废机油 运营期设备维修时会产生废机油，该维修废机油产生量为0.3t/次（一年维修一次），该废油属于危险废物（HW08），桶装暂存于厂内危废暂存间，由专人收集管理，由有资质单位进行无害化处理。 运营期本项目固废产生现状、治理及整治措施一览表如下表所示： 表4-12 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固废名称; 固废属性; 固废代码; 产生量(t/a); 处理措施/最终去向. 切割; 边角料/不合格产品; 一般工业固废; 06; 6.83; 破碎、粉磨后回用于生产线. 混料; 废原料包装袋; 06; 1.44; 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站. 员工; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 1.5; 分类收集后交由环卫部门处置. 废气处理; 废活性炭; 危险废物HW49; 900-039-49; 0.4; 暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期回收处理. 设备维修; 废机油; 危险废物HW08; 900-217-08; 0.3. 2、环境管理要求 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 （1）一般固废处置措施要求 本项目一般固体废物中各类垃圾应分类收集，在垃圾暂存区内分类暂存，不得随处堆放，垃圾暂存区应防雨、防风、防渗漏，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 营运期固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （2）危险废物储运方式及管理要求 ①设置危险废物暂存间 为了减小废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将产生的危险废物全部收集至危废暂存间内，采用密闭专用容器收集储存危废，并对危险废物暂存间设围堰等。 危废暂存间将严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。库内废物定期由有资质的公司使用专用运输车辆运输。 ②危险废弃物的收集和管理 对危险废弃物的收集和管理，拟采用以下措施： A、对生产过程产生的废机油、废活性炭等，根据生产过程的特点，拟将其直接存放在危废暂存间内；其他废物，如废抹布等存放于相应的容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废暂存间中，累计一定数量后由有资质的公司使用专用运输车辆外运后统一处置。 B、危险废物全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒措施，并设置堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 C、危险废物暂存间及化学品间地面基础必须防渗、防腐处理，本项目拟采用抗渗混凝土进行防渗。 上述危险废弃物的收集和管理，建设单位将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第 344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定， 在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： A、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 B、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 C、处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 D、危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，建设单位及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 企业在危险废物的临时贮存过程中，要加强管理，并按以上危险废物临时储存要求实施后对周围环境不会产生二次污染。本项目建成后固体废物处理处置率达100％，固废实现零排放，在收集和处置中不会产生二次污染。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、土壤及地下水环境影响和保护措施 根据分析，本项目实施后对土壤和地下水可能造成污染的主要途径有： ①化粪池、污水处理设施及收集输送污废水管道发生破裂或防渗性能差，可能导致污染物泄漏渗入地下污染地下水。 ②危废间废机油发生泄漏事故，溢流出危废间渗透至地下污染土壤和地下水。 根据以上土壤和地下水污染途径，为避免本项目污水、废矿物油对土壤和地下水造成影响，本环评建议采取以下保护措施： （1）源头控制 从设计、采购、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备等的质量控制，开展回收利用工作，严格控制“三废”排放标准，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏”现象发生。 （2）分区防控 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。并要求每年检修一次，发现问题及时解决。 （3）污染监控 据调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂址周边为林地，周边地下水和土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测，只提出地下水、土壤污染防控措施。 （4）日常管理 建立经常性的检修制度，如每年对厂区的危废间进行一次或两次全面的检查以便及时发现问题，及时处理解决，及时更新维护各类储运设施。加强生产管理，杜绝事故性排放和泄漏。 六、环境风险分析 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》建设项目风险源调查，调查建设项目危险物质数量和分布情况，生产工艺特点，收集危险物质安全技术说书等基础资料。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，选取代表性环境风险物质，本项目风险评价以最不利情况进行预测。 项目风险物质主要为油类物质等。油类物质最大储存量为0.3t（临界量为2500t）。项目风险物质总量与其临界量比值（Q）为：Q＜1，故环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价为开展简单分析。 2、环境风险识别 项目运行过程中存在的环境风险源有： （1）项目有机废气事故排放，对周边大气环境产生影响； （2）废机油可能出现泄漏。 3、环境风险分析 本项目原材料涉及风险物质，存储和使用过程中可能发生泄漏，考虑到本项目油类物质为桶装，废机油储存在危废暂存间，泄漏风险不大。 废气处理设施故障导致废气中非甲烷总烃超标排放对项目周边大气环境造成影响。 4、风险防范措施 （1）环境风险防范措施 ①废气事故排放风险防范措施 为了避免废气出现事故排放的极端情况，本报告建议厂区内废气处理设施应按要求定期检查，规范操作，防止周边大气环境因为环保设备故障而受到较大影响。一旦环保设备出现故障，必须立即停止生产，使生产废气对周围环境的影响降到最低。 ②机油、废机油泄漏风险防范措施 如泄漏的油品数量较少，则当班领导组织现场处置组对现场已泄漏的油品用沙土覆盖，待被充分吸收后将附有废润滑油的沙土放至指定的场所进行专业处理。 对泄漏的油品数量较多时，应立即用沙土将泄漏的油品等团团围住，防止进一步外溢，并取来消防器材放至事故现场，作好警戒、疏散工作。 危险废物必须与其他垃圾分开收集，并设立相应的标示和警示牌，危废间和车间应做好防渗、防漏措施，并配备灭火器，指定专人进行严格管理，并建立相关档案。 5、风险事故应急预案 为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，把损失和危害减少到最低程度，本评价提出了以下风险事故应急预案： ①最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。 ②值班领导及指挥部成员接到报替后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。 ③根据事故状况及危害程度做出相应的应急（救护、治安、警戒、疏散、抢修）决定。 ④根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。 ⑤事故应急指挥部应协助上级部门和工程抢险队制定、实施抢险方案。 ⑥当事故得到控制后，应积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施通过采取相应的风险防范措施后，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。但应加强环境风险管理措施，严格执行风险防范措施，制定应急方案，并进行应急演习。 6、分析结论 根据本项目特征及同类项目类比调查，项目环境风险事故发生几率较小，环境风险在可接受范围内。建设单位若能严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动方面的标准规定，严格履行环保“三同时”制度，确保投产过程中环保设施正常运行，投产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产26万米合成树脂瓦建设项目. 建设地点; 永州经济技术开发区仁湾街道东山里毛立山组. 地理坐标; 经度; 111°35′47.238″; 纬度; 26°21′46.58″. 主要危险物质及分布; 油类物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油类物质泄漏造成的水环境污染；废气事故排放，对周边大气环境产生影响，；油类物质可能出现泄漏造成地下水、土壤污染。. 风险防范措施要求; 建立、完善安全管理制度；严格执行安全规章制度和操作规程；建立完善的废水处理系统运行管理制度；加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识；设立事故救援指挥决策系统. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 生产过程中涉及环境风险物质为油类物质，Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，主要的环境风险事故为环保运行设施泄漏引发的污染事件，要严格按照操作规范，加强对操作工人的培训，有效减少事故发生。. 七、排污口规范化设置 本项目的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治。按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）及《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。根据《环境保护图形标志实施细则》（试行）：第七条 一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存（处置）场，设置提示性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存（处置）场，设置警告性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。 1、排气筒及污水排放口设置 排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。在项目设计时应预埋采样口或采样阀，采样口或采样阀设置要有利于废水的流量测量，并制定采样监测计划。 2、排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 本项目环境保护图形符号具体见表4-14。 表4-14 排放口图形标志 排放口; 废气排口; 噪声源; 固废堆场; 危险废物堆场. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. 八、环保及环保投资 根据以上分析，汇总出项目在不同时段控制“三废”和噪声污染源的环保措施，处理效果及投资费用等，本项目总投资500万元，其中环保投资35.2万元，占项目总投资7.04%。本项目环保投资及其建设内容见下表： 表4-15 环保措施及投资一览表（单位：万元） 阶段; 类别; 项目名称; 内容; 投资. 营运期; 废气; 加热挤出废气; 集气罩收集后通过活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放; 15. 破碎粉磨废气; 集气罩收集后通过袋式除尘器处理后车间内无组织排放; 5. 废水; 初期雨水; 建立初期雨水池200m3; 5. 噪声; 降噪措施; 选用低噪设备；风机采用软管连接；设备底座进行基础减振; 3. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集袋收集后由环卫部门统一清运; 1.2. 一般工业固废; 设置一般工业固废暂存间20m2; 1. 危险废物; 设置危废暂存间，面积5m2；地面及墙裙采用重点防渗处理；危废分类收集、暂存；张贴危废暂存间标志牌、相关警示标语; 5. 合计; /; 35.2. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | DA001 | NMHC | 集气罩收集后通过活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值 |
|  | 无组织废气 | 1#生产车间 | 颗粒物、NMHC | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值 |
|  |  | 2#生产车间 | 颗粒物 | 集气罩收集后通过袋式除尘处理后车间内无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | 化粪池 | 作为周边农田施肥 |
|  | 初期雨水 |  | SS | 初期雨水池 | 初期雨水池沉淀后排放 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | Leq | 基础减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾由环卫部门处置，一般工业固废全部返回生产线回用，禁止外排；废机油暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位回收处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 应从设计、采购、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备等的质量控制，以防止污染物的跑、冒、滴、漏。 根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。并要求每年检修一次，发现问题及时解决。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、消防安全措施 ①防火安全间距：项目在运营中应采取严格的防火防爆措施。 ②消防器材及报警系统：按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）规定，厂区应配有各消防器材。 ③安全生产管理制度：制定严格的防火制度，设立必要的消防队伍，定期对生产人员进行环境安全教育。 ④操作运行：项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行生产操作规程，进行专业维护和保养，对设备进行定期校验。 ⑤维修与抢险：项目应配备较好的设备和相应的抢险设施。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修。 ⑥厂区设立严禁烟火、禁火区等警戒标语和标牌。禁止携带火种进入厂区内。 ⑦危险废物做好危险废物的申报登记，建立台账管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位，暂存不得超过一年等。 ⑧应配备应急物资沙袋等，利用沙袋设置临时围堰。 2、设置环境风险应急监测系统 为有效实施公司在建设、经营等活动中的突发性环境污染事故的监测工作，委托第三方监测公司作为事故应急监测的实施部门，接受应急指挥小组的领导和安排，第三方监测单位做好应急监测的队伍组建、监测方法选择、人员培训、设备和仪器的配备。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日发布）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号，2018年5月16日印发），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ②根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目竣工后在发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求登记内容。 |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，项目总体污染程度较低，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.167 | / | 0.167 | / |
|  | NMHC | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 边角料/不合格产品 | / | / | / | 6.83 | / | 6.83 | / |
|  | 废原料包装袋 | / | / | / | 1.44 | / | 1.44 | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①