建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：永州巨米智能科技有限公司年产5000台自动售卖机项目                                 .

建设单位：    永州巨米智能科技有限公司             .

编制日期：     2023年3月                         .

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	46

六、结论	48

附表：建设项目污染物排放量汇总表	49

附件1：委托书	50

附件2：建设单位营业执照	51

附件3：厂房租赁协议	52

附件4：入园合同书	54

附件5：引用的环境质量监测报告	59

附图1：地理位置图	64

附图2：项目总平面布置图	65

附图3：项目周边环境敏感目标分布图	66

附图4：引用环境质量监测点位图	67

附图5：项目区域排水路径图	68

附图6：项目区域水系图	69

附图7：现状照片	70

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永州巨米智能科技有限公司年产5000台自动售药机项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 向清华 | 联系方式 | 19918226298 |
| 建设地点 | 湖南省永州市经济技术开发区潇湘科技创新中心青年创新创业园二栋一层 |  |  |
| 地理坐标 | 东经111°35′44.892″, 北纬26°24′0.36319″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3569其他电子专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35-70、电子和电工机械专用设备制造356-其他（仅分割、焊接、组装除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☐新建（迁建） ☑改建 ☐扩建 ☐技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 ☐不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 ☐重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 58.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.94 | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 | ☑否 ☐是 | 用地（用海）面积（m2） | 3285.33 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：永州市经济技术开发区总体规划（2013-2020）； 审批机关：湖南省人民政府 审批文件名称及文号：湘政函[2016] 177号 2、规划名称：永州经济技术开发区(北部片区、南部片区)控制性详细规划； 审批机关：永州市人民政府 审批文件名称及文号：永政函[2014]132号 |  |  |
| 规划环境影 响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《永州市经济开发区环境影响报告书》 审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013] 306号； （2）跟踪评价文件名称：《永州经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于永州市经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环函评[2022]15号； |  |  |
| 规划及规划 环境影响评 价符合性分析 | 1、与《永州市经济技术开发区环境影响报告书》符合性分析 《永州市经济技术开发区环境影响报告书》中明确了园区准入条件如下： a、园区准入原则 ①符合国家产业政策； ②生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，达到相应产业的国内清洁生产水平； ③符合经开区各工业园区产业规划； ④低能耗、低污染、且污染防治技术成熟、清洁生产水平高的项目； ⑤禁止“十八小”、“新五小”等污染企业或行业进入园区； ⑥对虽符合（1）~（4）项条款，但对产出的污染物无具体、妥善的污染防治措施，污染物排放满足不了园区总量控制要求，资源利用率、水重复利用率不符合清洁生产水平的，各企业废水经内部处理未能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表4中三级标准，同时未达到下河线污水处理厂进水水质标准要求的企业一律不得入区。 b、经开区准入与限制行业类型 根据经开区的产业定位，结合《产业结构调整目录2011年本》（2013年修正）的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定本经开区的企业引进的准入行业、条件见下表。 表1-1经开区准入行业、条件一览表 类型; 行业类别. 鼓励类; 凤凰工业园（经开区北部片区）：重点发展民族制药、特色食品产业，鼓励如中药饮片生产、中药材GMP生产行业，鼓励民族药物开发和生产等行业。 冷水滩工业园（经开区北部片区）：主要发展电子信息、商贸物流等产业，鼓励如医疗电子、金融电子、航空航天仪器仪表电子。传感器电子等产品制造；药品物流配送（含冷链）技术应用和设施建设，药品物流质量安全控制技术服务等产业。 先进装备产业园（经开区南部片区、长丰工业园）：重点发展汽车装配及零部件配套工业，鼓励如汽车关键零部件：汽油机增压器、电涡流缓速器、轮胎气压监测系统（TPMS）、随动前照灯系统、LED前照灯、数字化仪表、电控系统执行机构用电磁阀、低地板大型客车专用车桥、空气悬架、吸能式转向系统、大中型客车变频空调、高强度钢车轮、载重车后盘式制动器；汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设等产业。 电子信息产业园（经开区南部片区）：主要发展电子信息、商贸物流等产业，鼓励新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件；敏感元器件及传感器、新型机电元件）制造；液晶显示器配件：粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代化物流设施建设；农产品物流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务。. 允许类; 符合国家产业政策、园区产业定位和工业用地类型的排水量小的生物制药如中药饮片、制剂等、机械制造如普通机械制造、专用设备制造、交通运输设备制造业、汽车零部件制造等；污水排放量较小的糖果、饮料、干湿冻制品、饲料等农副产品加工。. 限制类; 凤凰工业园（经开区北部片区）：限制新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置。CRT黑白及彩色电视机项目。 先进装备产业园（经开区南部片区、长丰工业园）：限制低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准）。 电子信息产业园（经开区南部片区）：限制激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）：模拟CRT黑白及彩色电视机项目。. 禁止类; 食品加工业禁止引入饮料、发酵类等耗水型，生物制药禁止引入醇提等耗水型企业；一类工业用地禁止引进二、三类企业，二类工业用地禁止引进三类企业；禁止新建排放水污染物涉及重金属的项目。. c、相符性分析 本项目位于永州市经济技术开发区先进装备产业园（智能装备产业园），经对比经开区准入行业、条件，项目不属于其中的“淘汰类”、“限制类”，本项目属于其中“允许类”中的专用设备制造，因此项目符合园区产业定位，符合相关政策。 综上分析，项目符合经开区环评要求，选址合理。 C、本项目选址与园区环评批文符合性分析 根据“湘环评[2013]306号”批文内容： ①对交通干线两侧35m范围内不得设置对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。 ②严格执行经开区入园企业准入制度、入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业；北部片区禁止引进气型污染企业。在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求，加强对经开区内企业环境监管，确保建成项目污染设施正常运营、达标排放，符合地方环保管理要求。 ③落实经开区水污染控制措施。经开区内所有排水全部纳入永州下河线污水处理厂处理，永州下河线污水处理厂位于零陵北路以北，总占地面积159.2亩，处理规模为20万m3/d，2008年开始建设，2009年建设完成并投入运营一期一组项目，处理规模为5万m3/d，2012年建成运营一期二组项目，之后总处理规模为10万m3/d；2015年建设完成二期一组项目，之后总处理规模为20万m3/d，排水路径为：长丰大道→零陵南路→零陵北路→九嶷路→下河线污水处理厂。 ④经开区做好大气污染控制措施。园区内不得燃用中、高硫煤，不得新建4t/h以下燃煤锅炉；管委会应积极推广清洁能源，加快园区天然气管网引进和建设，逐步减少燃煤用量，建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；园区企业废气须处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。 ④做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。 本项目位于永州市经济技术开发区智能装备产业园，利用先进工艺及设备进行研发，项目符合国家产业政策，建设用地属工业用地，项目使用电能，为清洁能源。项目各污染物拟采取的环保治理措施可行，各类废气达标排放；生活污水（如厕污水）经化粪池处理后，排入园区纳污管网，接入下河线污水处理厂进一步深度处理；各类机械设备产生的噪声经治理后达标排放；各类工业固体废物妥善处置，生活垃圾委托环卫部门清运。项目符合园区企业准入制度。 综上分析，本项目符合永州市经济开发区环境影响报告书批文要求，选址合理。 综上可知，项目选址合理。 2、与《永州经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》及其批复符合性分析 根据《永州经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》及其批复对永州经济技术开发区提出如下环保要求： 表1-2 项目与跟踪评价及其批复符合性分析表 序号; 批复要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 按程序做好经开区规划调整。规划实施以来，经开区未严格按照规划功能分区进行布置，存在不同性质的工业企业、企业与居住区间交错布设，致使区域整体产业布局较为混杂;存在区域实际开发用地现状、产业定位与规划不符等情形: 经国家核准的面积范围内有 1.476km'用地超出原规划环评范围，但经开区并未及时开展环境影响评价工作。应结合永州市国土空间规划和环境可行性结论，尽快按规定程序开展规划调整工作，通过优化空间布局、用地性质调整、引导产业集中、严格控规等措施因地制宜地调整产业区功能布局和产业布局，并按规划修编相关要求完善国土、规划、环保等相关手续，做到规范、有序和可持续发展。临近仁湾镇中学、永州市长丰医院等生态环境敏感区四周的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，最大程度地避免对邻近生态环境敏感区的不良环境影响。后续引进企业，应合理弓早企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展严禁跨红线布局。; 本项目位于国家核准的面积范围内，项目属于专用设备制造业，符合园区产业定位，项目所处地块规划用地性质为二类工业用地，本项目用地符合产业布局要求; 符合. 2; 永州经开区后续发展与规划调整须符合经开区“三线一单”环境准入要求、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。经开区管委会须切实履行承诺，对于核准范围内用地性质不符合规划的企业及核准范围外、纳入原规划环评范围内的企业，在国土空间规划统筹划定三条控制线等工作前，区域范围内的不得新增排污量、现有企业不得扩大生产规模。对于超出原规划环评范围的1.476km'用地在未按要求完善相关环保手续前，不得再引入工业企业。入驻企业应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》等有关文件要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。入驻企业应优先考虑使用清洁能源能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。; 本项目建设符合经开区“三线一单”环境准入要求、湖南省湘江保护条例及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。; 符合. 3; 抓紧完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及下河线污水处理厂提质扩容建设，确保经开区废水应收尽收;基于区域受纳水体较为敏感且下河线污水处理厂处理规模已超负荷，且拟投产的永州经开区污水处理厂尾水须经下河线污水处理厂处理后再由现有排污口外排，排口设于冷水滩湘江省级湿地公园的恢复区，应加快完善污水处理厂入河排污口设置论证手续，确保依法依规排污。在取得污水处理厂入河排污口设置论证手续或有妥善解决方案前，区域应禁止引进水型污染企业。优化能源结构，推广清洁能源。加强经开区大气污染防治，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。经开区范围内仍有企业存在环保手续履行不到位的情形，须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善工作。; 项目厂区实现了雨污分流、污污分流，近期项目污水通过市政污水管网排入下河线污水处理厂处理；远期项目污水通过市政污水管道排入永州经开区工业废水处理厂处理；本项目废气均采用废气净化措施净化后排放，均能够达标排放。; 符合. 4; 严格落实跟踪评价提出的监测方案，基于经开区周边设有冷水滩湘江省级湿地公园、饮用水水源保护区等生态环境敏感区，应结合经开区规划的功能分区产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位(断面) 开展的跟踪监测。加强对经开区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测。; 与本项目无关; /. 5; 加强经开区重要环境风险源管控，加强经开区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 本项目环境风险较低，环评已提出环境风险防控要求，项目落实环评所提措施后环境风险可以接受; 符合. 6; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地、居住用地周边的规划控制，在下一轮规划调整中应从提升指导性可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，强化产城融合度较高区域产业准入，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，永州经开区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防治移民再次安置和次生环境问题。; 本项目占地不涉及拆迁安置，位于规划的二类工业用地，项目周边敏感点较少，最近的规划敏感目标为东南侧职业技术学校，距离项目70m，项目废气排放量较少，对周边环境影响可以接受; 符合. 7; 尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失; 本项目施工期能做到土石方平衡，环评已提出施工期环保措施，落实环评所提措施后，项目施工期环境影响可以接受; 符合. |
| 其他符合 性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T-4754-2017）2019年修订版中C3569其他电子专用设备制造，经对比《产业结构调整目录》（2019年本），项目不属于其中的“淘汰类”、“限制类”及“鼓励类”，可视为“允许类”，因此项目建设符合产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 表1-2 “三线一单”符合性分析表 类别; 项目情况; 符合性分析. 生态保护红线; 经对比永州市生态保护红线图，项目所处位置不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 永州市2021年属于环境空气质量达标区，经补充监测，项目周边TVOC浓度能够满足环境质量标准要求；湘江永州段水质能够满足标准要求；项目区域环境质量良好，具有足够的环境容量，且项目各污染物均能达标排放; 符合. 资源利用上线; 本项目主要使用能源为电、水，所使用能源量较少，能够满足永州市资源利用上线要求; 符合. 环境准入负面清单; 根据项目与《永州市经济技术开发区环境影响报告书》及其批复的符合性分析可知，项目属于鼓励类项目，不属于准入负面清单; 符合. 3、与“三线一单”生态环境管控要求符合性分析 全省建立“1+4+14+860”的四级生态环境准入清单管控体系，以下简称“准入清单”。本项目所处区域为永州市经济技术开发区，属于省级工业园区，因此对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求分析项目符合性，项目与其中的永州市经济技术开发区的生态环境准入清单符合性分析详见下表： 表1-3 项目与永州市经开区生态环境准入清单符合性分析表 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。; 本项目属于二类工业，不涉及重金属排放; 符合. 严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业。; 本项目不排放生产废水，不属于水型污染企业; 符合. 北部片区：禁止引进气型污染企业。; 本项目位于南部片区; 符合. 长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。; 本项目不属于功能互换区域，项目南侧紧邻交通干线，未设置噪声敏感建筑; 符合. 对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。; 项目不属于产业园区规定的“淘汰类”、“限制类”项目，符合产业定位; 符合. 湘江干流岸线1 公里范围内不准新增化工园区和化工项目。; 本项目距离湘江1.9km，且不属于化工项目; 符合. 污染物排放管控; 废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。; 本项目建设于现有工业厂房，项目已实现雨污分流；生活污水经处理后排入园区污水管网；生产废水能够达标排放; 符合. 建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。; 本项目各废气均能达标排放; 符合. 全面推进生物医药、机械制造等工业VOCs 综合治理，建立VOCs 排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制VOCs 的排放。; 本项目排放少量VOCs，采用活性炭吸附处理后引至楼顶高空排放，能够达标排放; 符合. 对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对治理设施进行有效监控; 本项目污染物排放量较少，无需设置自动监测; 符合. 园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目不涉及锅炉; 符合. 固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。; 本项目生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门处理；一般工业固废收集暂存，定期外售其他单位综合利用；危险废物暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处理; 符合. 环境风险防控; 经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外排等 环境风险的防控。; 环评要求项目在投入运营前必须完成突发环境事件应急预案的编制及备案，并落实相应的环境风险防范及应急措施; 符合. 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并 备案。. 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目土壤污染风险较小; 符合. 资源开发效率要求; 经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。; 本项目不使用煤等高污染燃料，主要使用电能; 符合. 对取用水总量已达到或超过控制指标的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制 审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到2020年，经开区全区年用水总量控制在7076 万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015 年降低30%和25%。; 本项目用水量较少，符合相关要求; 符合. 新引入园的项目，投资强度须达到150万元/亩以上且固定资产投资总额5000万元以上。鼓励固定资产实际投资额5000万元以下或固定资产投资强度在150万元/亩以下的项目入驻标准厂房，原则上不单独供地。; 本项目为改建项目，不属于新引入园项目，项目租用现有标准厂房，总投资3000万元，总占地面积3285.33m2（合计4.9亩），投资强度为612.2万元/亩，大于150万元/亩; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 广州巨米智能设备有限公司于2018年6月与永州经济技术开发区管理委员会签订入园合同书，于2018年7月23日成立永州巨米智能科技有限公司，并租用园区内湖南盛世永商事业有限公司的厂房进行建设自动售药机项目，项目于2018年12月开始建设，2019年6月竣工并投入运营，生产规模为年产5000台自动售药机，涉及的生产工序为切割、焊接、组装，喷涂工序全部外包，对比《建设项目环境影响评价管理名录》，仅切割、焊接、组装的专用设备制造项目无需开展环评。 由于受疫情影响，外包喷涂工序严重影响公司的生产，因此永州巨米智能科技有限公司拟对项目进行改建，新增喷涂工序，对比《建设项目环境影响评价管理名录》，需编制环境影响报告表。 2022年12月永州巨米智能科技有限公司委托湖南徐工助成环保技术有限公司（以下简称“我公司”）承担项目环境影响报告的编制工作。我公司承接项目后，立即成立项目编制小组，进行资料收集、现场踏勘及报告编制，最终形成《永州巨米智能科技有限公司年产5000台自动售药机项目环境影响报告表》。 2、建设内容 本项目选址位于湖南省永州市经济技术开发区潇湘科技创新中心青年创新创业园二栋一层，租用湖南盛世永商事业有限公司的厂房进行生产，用地面积3285.33m2，年产自动售药机5000台。主要建设内容如下： 表2-1 项目组成表 类型; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积2592m2，内设机加工、喷粉、烘干、组装等生产工段; 改建，新增喷涂工艺. 辅助工程; 门厅; 占地面积80m2,为前台区域、电梯间等公共区域; 已建. 厕所; 占地面积150m2，位于门厅东侧; 已建. 仓储工程; 成品贮存区; 占地面积100m2，贮存自动售药机成品; 已建. 原料贮存区; 占地面积200m2，贮存钢板等原料; 已建. 公用工程; 给水; 市政自来水管网给水; 已建. 排水; 项目不排放生产废水，生活污水经园区已配套建设的化粪池处理后排入园区污水管网；项目租用现有厂房建设，不涉及露天生产区域，不涉及初期雨水; 已建. 供电; 市政电网供电; 已建. 环保工程 .; 废水; 生活污水依托现有化粪池处理；不产生生产废水; 已建. 废气; 1、机加工及焊接粉尘在车间内无组织排放; 已建. 2、喷粉废气：采用塑粉收集装置收集回收利用后，废气通过20m排气筒排放；; 新建. 3、烘干废气：采用集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理后通过20m排气筒排放; 新建. 噪声; 选用低噪设备，风机采用软管连接，设备进行基础减振，厂房建筑隔声; 改建. 固废; 建设一间20m2一般固废暂存间，暂存一般固废，一般固废外售废品回收单位综合利用; 新建. 建设一间10m2危险废物暂存间，暂存危险废物，危险废物委托有资质单位回收处置; 新建. 3、产品方案 项目产品为自动售药机，年产5000台。 表2-2 项目产品方案表 产品名称; 单位; 年产量; 备注. 自动售药机; 台; 5000; 车间内少量暂存，及时发 货外运，不进行大量贮存. 4、主要原辅材料 表2-3 项目主要原辅材料一览表 原料名称; 单位; 年用量; 备注. 钢板; t; 240; 车间内少量暂存，及时 补货，不进行大量贮存. 通信设备零部件; 套; 5000. 芯片配件; 套; 5000. 电子配件; 套; 5000. 螺丝扣件; 套; 5000. 塑粉; t; 2.4. 焊丝; t; 0.5. 365 mfc组合聚醚多元醇; t; 1.2. 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯; t; 1.2. 塑粉：主要成分为：环氧树脂30%、酚醛树脂30%、钛白粉20%、流平剂10%、填颜料8%、硫酸钡1%、甲酯1%，固体白色（或其他颜色 ，根据产品要求选择）颗粒。 365 mfc组合聚醚多元醇：主要成分聚醚多元醇，CAS 号:68227-96-3，熔点：-93.7C，沸点：49.3C密度：1.07g/cm3，pH值：9.8，水分：2.05%，棕红色粘状透明液体稳定性良好不溶于水，溶于醇、醚、苯、四氯化碳、丙酮等多数有机溶剂。主要用作低泡沫洗涤剂或消泡剂；毒性低，常用作药物赋形剂和乳化剂；在口腔、鼻喷雾剂、眼、耳滴剂和洗发剂中都经常使用:有效的润湿剂，可用于织物的染色、照相显影和电渡，为自动售药机保温层发泡原料。 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯：无色清亮液体, 有强刺激性。遇热、明火、氧化剂易燃。燃烧时释出MIC蒸气、氮氧化物、一氧化碳和氰化氢。为自动售药机保温层发泡原料。 5、主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 数控折弯机; 台; 2; 现有. 2; 激光下料机; 台; 1; 现有. 3; 冲床; 台; 1; 现有. 4; 钻机; 台; 1; 现有. 5; 压铆机; 台; 1; 现有. 6; 空压机; 台; 1; 现有. 7; 氩弧焊机; 台; 3; 现有. 8; 喷塑设施; 套; 1; 新增. 9; 烘干房; 套; 1; 新增. 10; 发泡机; 台; 1; 新增. 11; 成型模具; 台; 1; 新增. 6、劳动组织 项目劳动定员35人，日工作7.5h，年工作300天，所有员工均不在厂区内食宿。 7、公用工程 （1）给水 市政自来水管网给水，项目生产不用水，全部为生活用水。 项目劳动定员35人，均不在厂区内食宿，用水量按80L/人·d计算，则用水量为2.8m3/d，840m3/a。 （2）排水 项目排水依托园区已建设的排水系统，仅排放生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计算，则排放量为2.24m3/d，672m3/a 。 生活污水经厂房已建设的化粪池处理后排入园区污水管网，近期排入下河线污水处理厂处理达标后排入湘江；远期永州经开区工业污水处理厂建成后，排入永州经开区工业污水处理厂处理后排入湘江。 近期排水路径：厂区→亲水路→长丰大道→零陵路→九嶷路→下河线污水处理厂→湘江； 远期排水路径：厂区→亲水路→城南大道→永州经开区工业污水处理厂→湘江。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 本项目大件的工件全部委外加工，之后运进厂区内进行组装，小件的工件自行生产。 （1）车床加工：根据组件的设计规格，采用车床对钢板进行切割；过程会产生噪声及少量粉尘，并且会产生少量边角料； （2）铣床加工：根据组件设计规格，对钢板进行铣床加工；过程会产生噪声及少量粉尘； （3）冲床加工：根据组件设计规格，对钢板进行冲床加工；冲床加工主要污染为噪声污染，无废气产生； （4）钻床/压铆：根据不同组件需求，进行钻孔、压铆等加工，过程会产生噪声、少量粉尘； （5）焊接：对分别加工好的组件，进行焊接加工；过程会产生噪声、焊接烟尘； （6）打磨：采用手动打磨机对焊接点进行打磨，钢板本身非常平滑，无需打磨，仅对焊接点进行打磨；打磨过程会产生噪声及少量粉尘； （7）喷塑：项目设置一个喷塑操作间，操作间内1个塑粉喷枪，喷塑件为密闭，喷塑过程中会产生塑粉粉尘废气，采用袋式除尘器进行回收塑粉，回收后的塑粉直接回用于生产线；尾气引至楼顶进行高空排放，排放高度约为20m； （8）固化流平：项目设置一个烘干房，对喷塑后的组件进行固化流平，过程会产生少量有机废气，采用活性炭吸附处理后，引至楼顶高空排放，排放高度约为20m； （9）发泡：将365 mfc组合聚醚多元醇和异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯1:1注入发泡机进行发泡，此过程会产生噪声及少量有机废气； （10）模具成型：发泡好的保温材料注入成型模具中冷却成型，然后人工手动切去边角成分，此工艺会产生废弃的保温材料； （11）组装：对加工好的不同组件及外委加工的组件、电子元件进行组装拼接，组装成一个完整的自动售药机； （12）产品外售：项目未设置单独的产品仓库，产品在车间产品暂存区内暂存，即时外售，不进行长期贮存。 项目主要污染物产排情况如下： 表2-5 主要产污环节一览表 产品; 产污环节; 类型; 污染因子. 自动售药机; 机加工（车床、铣床、冲床、钻床、压铆等）; 废气; 颗粒物. 噪声; 设备噪声. 固废; 边角料. 焊接; 废气; 颗粒物. 噪声; 设备噪声. 打磨; 废气; 颗粒物. 噪声; 设备噪声. 喷塑; 废气; 颗粒物. 噪声; 设备噪声. 固化流平; 废气; 有机废气，以NMHC表征. 设备维修; 固废; 废机油、含油抹布及手套. /; 员工生产生活; 废水; 生活污水. 固废; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 广州巨米智能设备有限公司于2018年6月与永州经济技术开发区管理委员会签订入园合同书，于2018年7月23日成立永州巨米智能科技有限公司，并租用园区内湖南盛世永商事业有限公司的厂房进行建设自动售药机项目，项目于2018年12月开始建设，2019年6月竣工并投入运营，生产规模为年产5000台自动售药机，涉及的生产工序为切割、焊接、组装，喷涂工序全部外包，对比《建设项目环境影响评价管理名录》，仅切割、焊接、组装的专用设备制造项目无需开展环评。 2、现有工程建设内容 现有工程占地面积、产品及生产规模均与改建后一致，现有工程组成如下： 表2- 现有工程组成表 类型; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积2592m2，内设机加工、组装等生产工段; 已建. 辅助工程; 门厅; 占地面积80m2,为前台区域、电梯间等公共区域; 已建. 厕所; 占地面积150m2，位于门厅东侧; 已建. 仓储工程; 成品贮存区; 占地面积100m2，贮存自动售药机成品; 已建. 原料贮存区; 占地面积200m2，贮存钢板等原料; 已建. 公用工程; 给水; 市政自来水管网给水; 已建. 排水; 项目不排放生产废水，生活污水经园区已配套建设的化粪池处理后排入园区污水管网；项目租用现有厂房建设，不涉及露天生产区域，不涉及初期雨水; 已建. 供电; 市政电网供电; 已建. 环保工程; 废水; 生活污水依托现有化粪池处理；不产生生产废水. 废气; 机加工及焊接粉尘在车间内无组织排放; 已建. 噪声; 选用低噪设备，设备进行基础减振，厂房建筑隔声; 已建. 固废; 一般固废堆存在厂区; 已建. 3、现有工程生产工艺流程 图2-3现有工程生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 现有工程工艺流程与改建后工艺流程一致，但发泡、喷粉及固化流平工段全部外委，不在厂区内进行。因此，这部分废气、固废等污染物不计算在现有工程范围内。 4、现有工程污染防治措施 （1）废水 现有工程不排放生产废水，生活污水经厂房建设的化粪池处理后排入市政污水管网，之后进入下河线污水处理厂处理后排入湘江。 （2）废气 现有工程废气主要为机加工粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘，全部在厂区内无组织排放。 （3）噪声 现有工程噪声主要为设备噪声，采取的主要污染防治措施如下： 1）选用低噪设备； 2）设备全部安装在厂房内，采用建筑隔声； 3）对振动型设备安装基础减振设施 （4）固体废物 生活垃圾委托环卫部门处理；边角料全部外售，暂未产生危险废物。 5、现有工程存在的环境问题及整改措施 现有工程主要环境问题： （1）未设置危险废物暂存间，且未与有资质的单位签订危险废物处置协议； （2）未设置一般固体废物暂存间，一般固废随意堆放在生产车间内； （3）未完善排污许可证申报手续。 整改措施： （1）按要求建设一间10m2危险废物暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗等措施”；并与有资质的单位签订危险废物处置协议，并做好危险废物产生、贮存、转运的台账记录； （2）按要求建设一间20m2一般固体废物暂存间，一般固体废物分类规范暂存，并做好一般工业固体废物产生、贮存、转运的台账记录； （3）按要求做好排污许可证的申报工作，并在后续运行过程中完成排污许可执行工作。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境 （1）达标区判定 本项目位于湖南永州经开区智能产业装备园二期厂房，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018 年修改单： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据永州市生态环境局官网公布，2021年1月12日，永州市生态环境局在永州市人民政府新闻办公室召开新闻发布会，宣布永州市成功创建国家环境空气质量达标城市。即2020年，永州市11个县区达到国家环境空气质量二级标准，首次实现了全域达标，成功创建国家环境空气质量达标城市。 根据该新闻稿可知，2020 年永州市的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。永州市为环境空气质量达标区域。 （2）其他污染物 本次评价涉及的废气污染物主要为颗粒物和挥发性有机物，在环境空气质量评价中，选取TSP和TVOC进行评价，本次引用《湖南潇湘时代新能源有限公司磷酸铁锂电池生产项目环境影响报告表》中对周边环境空气质量的监测数据，湖南潇湘时代新能源有限公司磷酸铁锂电池生产项目位于本项目西北侧约2130m处，距离项目较近，其监测时间为2021年12月29日~2021年12月31日，监测时间未超过3年，因此引用其监测数据进行评价可行。 引用监测情况如下： 1）引用监测因子：TSP日均值、TVOC8小时平均值 2）引用监测点位：共选取2个监测点位： G1：湖南潇湘时代新能源有限公司磷酸铁锂电池生产项目厂区，位于本项目西北侧2130m处； G2：西南侧敏感点，位于本项目西南侧2520m 3）监测频次及采样时间：连续监测3天，2021.12.29~2021.12.31。 4）执行标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值；TVOC执行HJ202-2018附录D中参考8小时平均限值。 5）监测结果及评价： 表3-1 大气环境质量补充监测结果及评价表 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测结果 ug/m3; 标准限值ug/m3; 评价结果. G1; 2021.12.29; TSP; 92; 300; 达标. TVOC; 220; 600; 达标. 2021.12.30; TSP; 120; 300; 达标. TVOC; 253; 600; 达标. 2021.12.31; TSP; 113; 300; 达标. TVOC; 216; 600; 达标. G2; 2021.12.29; TSP; 85; 300; 达标. TVOC; 8; 600; 达标. 2021.12.30; TSP; 93; 300; 达标. TVOC; 6; 600; 达标. 2021.12.31; TSP; 88; 300; 达标. TVOC; 7; 600; 达标. 根据表3-1可知，两个监测点位各监测时段监测结果，TSP日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值；TVOC的8小时平均值均能满足HJ202-2018附录D中参考8小时平均限值。 2.地表水环境 本项目废水排入市政污水管网进入永州市经开区工业污水处理厂深度处理，永州市经开区工业污水处理厂排污口位于长丰工业园城南大道以北兴盛路以东。本次环评期间收集了永州市环境质量简报（2021年3月），根据该环境质量简报，永州市境内52个地表水监控断面（含港子口断面）2021年3月：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有断面均达标，达标率为100%，湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求（湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准）。即项目影响湘江水质相关河段水环境质量较好。 3.声环境 本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此无需进行声环境质量现状监测评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内的环境保护目标分布如下： 表3-3 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 最近距离/m. x; y. 永州市德顺中等职业技术学校; 65; -85; 学校师生; 学校师生总计约800人; 2类; ES; 70. 总部经济大厦; 300; 190; 办公楼/酒店; 总计人口约为500人; 2类; EN; 330. 油浦塘; 300; -60; 居民区; 约13户，50人; 2类; ES; 330. 注：以项目厂址中心为原点，正北为Y轴正方向，正东为X轴正方向建立坐标系. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目外排废气主要包括有机废气和颗粒物，有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；有组织排放的NMHC参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中浓度限值；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值；厂界无组织NMHC参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中浓度限值；厂房外NMHC浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。具体如下： 表3-4 企业大气污染物排放限值 排放 形式; 污染物; 平均时段; 排放 高度; 监控位置; 浓度限值 mg/m3; 速率限值 kg/h; 标准 来源. 有组织; 颗粒物; /; 20m; 排气筒出口; 120; 5.9; GB16297-1996. NMHC; /; 20m; 排气筒出口; 40; /; DB43/1356-2017. 无组织; 颗粒物; /; /; 厂界; 1.0; /; GB16297-1996. NMHC; /; /; 厂界; 2.0; /; DB43/1356-2017. 1h平均; 厂房外; 10; /; GB37822-2019. 任意一次; 厂房外; 30; /; GB37822-2019. 2、废水 本项目不排放生产废水，项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；废水中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准；具体如下： 表3-5 企业水污染物排放限值 单位：mg/L(pH值除外) 污染物; pH值; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 排放限值; 6~9; 500; 300; 400; 45; 30. 3、噪声 项目生产噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 4、固体废物 生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对 SO2、NOX、COD 及氨氮实行总量控制。本项目废水排入市政污水管网，最终纳入集中污水处理厂（近期为下河线污水处理厂，远期为永州经开区工业污水处理厂）处理，因此其废水中COD和氨氮的总量由集中污水处理厂进行调配，不另行申请总量。 本项目VOCs排放量为0.006t/a，建议总量控制指标设置为VOCs：0.006t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用现有厂房进行生产，不涉及土建工程，施工期仅进行简单装修及设备安装与调试，施工期会产生少量生活污水、焊接废气、施工噪声、施工固废等，本次要求项目做好如下施工期环境保护措施： 1、废气 本项目在建构筑物施工、工程安装过程会进行焊接工序，焊接过程中会产生一定量的电焊烟尘，尤其是在安装供热管网过程中。其中电焊烟尘中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于项目施工过程中所需焊接的量不大，因此电焊烟尘产生量及排放量也较小，在施工过程中，电焊烟尘主要为无组织排放。施工期结束后，不利影响将随之消失。 2、废水 项目施工期仅产生施工人员生活污水，生活污水通过厂区内已建设好的化粪池处理后，排入市政污水管网，之后排入下河线污水处理厂处理。 3、施工噪声 （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大； （2）合理安排施工时间，严禁12：00~14：00、22：00~次日6：00的敏感时段施工，最大限度减少建筑施工的高噪声设备产生的噪声对周边敏感点的生活、工作产生影响； （3）建议在施工场地设围挡； （4）加强对施工设备的维护保养，减少设备噪声； （5）运输车辆尽可能的减少鸣笛。 3、固废 （1）施工单位应当及时清理工程产生的建筑垃圾，并运输到政府指定地点集中处置，防止污染环境。 （2）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 （3）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （4）生活垃圾应集中收集，委托环卫部门统一处理。做到及时清运，日产日清。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）源强核算 本项目废气主要包括车床机加工粉尘（车床、铣床、钻床、冲压等）、焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑废气、固化流平废气等； 1）机加工粉尘 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即全国第二次污染源普查系数手册）中《33~37、431~434等行业系数手册》中下料工段产污系数，颗粒物产生量按5.3kg/t-原料计算，项目年使用钢板240t，则机加工粉尘产生量为1.272t/a，全部在车间内无组织排放。 项目车间为密闭车间，且产生的颗粒物均为金属粉尘，比重较大，大部分会在车间内沉降，沉降率按50%计算，则无组织排放颗粒物量为0.636t/a。 2）焊接烟尘 焊接烟尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即全国第二次污染源普查系数手册）中《33~37、431~434等行业系数手册》中焊接工段产污系数，项目采用手工电弧焊，焊接颗粒物产生量为20.2kg/t原料，项目年使用焊丝量为0.5t，则产生颗粒物量为0.01t/a，全部在车间内无组织排放。 3）打磨粉尘 打磨粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即全国第二次污染源普查系数手册）中《33~37、431~434等行业系数手册》中干式预处理件中打磨工段废气产污系数，颗粒物产生量为2.19kg/t原料，项目年使用钢板240t，但仅焊接点需要进行打磨，需要打磨的部分按总原料量的10%计算，则为24t/a，产生颗粒物量为0.053t/a，全部在车间内无组织排放。 4）喷塑粉尘 喷塑粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即全国第二次污染源普查系数手册）中《33~37、431~434等行业系数手册》中涂装工段中喷塑工艺产污系数，颗粒物产生量为300kg/t原料，项目年使用塑粉2.4t/a，则产生颗粒物量为0.72t/a。 喷塑件为全密闭车间，采用集气罩进行废气收集，收集效率按95%计算，则有组织收集量为0.684t/a，采用袋式除尘处理后引至楼顶排放，袋式除尘效率按95%计算，则颗粒物排放量为0.034t/a，排放速率为0.0151kg/h，采用的风机风量为1000m3/h，则排放浓度为15.1mg/m3，排放速率及浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（速率≤5.9kg/h，浓度≤120mg/m3）。 车间内无组织颗粒物排放量为0.036t/a。 5）固化流平废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即全国第二次污染源普查系数手册）中《33~37、431~434等行业系数手册》中涂装工段中喷塑后烘干产污系数，NMHC产生量约为1.2kg/t原料，项目年使用塑粉量为2.4t，则NMHC产生量为0.003t/a，采用集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理，处理后引至楼顶高空排放，收集效率按95%计算，则收集量为0.0028t/a，吸附处理效率约为18%，则排放量为0.002t/a，排放速率为0.0009kg/h，采用的风机风量为1000m3/h，则排放浓度为0.9mg/m3，能够满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中浓度限值。 无组织NMHC排放量为0.0002t/a。 6）发泡废气 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即全国第二次污染源普查系数手册）中《塑料制品行业系数手册》泡沫塑料制造业中发泡工序产污系数，NMHC产生量为1.5kg/t原料，项目365 mfc组合聚醚多元醇、异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯使用总量为2.4t/a，则NMHC产生量为0.0036t/a，全部在车间内无组织排放。 （2）废气治理设施及可行性分析 1）喷塑粉尘治理设施 项目喷塑工艺采用的治理设施为袋式除尘，可以有效的回收塑粉进行综合利用，提高原料的使用效率，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即全国第二次污染源普查系数手册）中《33~37、431~434等行业系数手册》中涂装工段中喷塑工艺中袋式除尘的去除效率为95%，根据前文分析，在处理效率为95%的情况下，颗粒物的排放速率及排放浓度均能够达标，因此属于可行工艺。 2）固化流平废气治理设施 即喷塑后烘干废气，主要污染物为NMHC，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（即全国第二次污染源普查系数手册）中《33~37、431~434等行业系数手册》中涂装工段中喷塑后烘干工艺，吸附处理效率为18%，在处理效率为18%的情况下，NMHC排放浓度能够达标，因此属于可行工艺。 （3）污染物排放量核算 表4-1 大气排放口基本情况表 序号; 排放口名 称及编号; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒 高度（m）; 排气筒 出口内 径（m）; 排气 温度（℃）. 经度; 纬度. 1; 喷塑废气 （DA001）; 颗粒物; 一般排放口; 111°35′44.694″; 26°23′57.67″4; 20; 0.5; 25. 2; 固化流平废气（DA002）; NMHC; 一般排放口; 111°35′44.694″; 26°23′57.698″; 20; 0.3; 25. 表4-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放 浓度ug/m3; 核算排放 速率kg/h; 核算年 排放量t/a. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 15100; 0.0151; 0.034. 2; DA002; NMHC; 900; 0.0009; 0.002. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.034. NMHC; 0.002. 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 1; MY01; 机加工、打磨、焊接、喷塑; 颗粒物; 车间沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996; 1000; 0.735. 2; MY02; 固化流平、发泡; NMHC; 尽量收集; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）; 2000; 0.004. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.735. NMHC; 0.004. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.769. 2; NMHC; 0.006. （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定监测计划如下： 表4-5 大气监测计划表 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; NMHC; 次/年; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 无组织废气; 厂界上风向20m处、下风向20m处; 颗粒物; 次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NMHC; 次/年; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 厂房外; NMHC; 次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. （5）大气环境影响评价小结 综上所述，本项目各废气污染物均能达标排放，所采用的废气治理措施均为可行工艺，项目落实环评所提措施后，对周边环境影响较小。 2、废水 （1）源强核算 本项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。 根据项目给排水分析，项目生活污水产生量约为672m3/a，类比同类项目，生活污水污染物产生浓度约为：COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L，氨氮：30mg/L总氮：40mg/L，总磷：6mg/L。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。生活污水产排情况如下： 表4-7 生活污水产排情况表 类型; 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮. 处理设施进口672m3/a; 浓度mg/L; 300; 200; 200; 30. 产生量t/a; 0.20; 0.13; 0.13; 0.02. 废水治理工艺; 化粪池. 污染物去除效率%; 16.7; 25; 25; 0. 处理设施出口 672m3/a; 浓度mg/L; 250; 150; 150; 30. 排放量t/a; 0.17; 0.10; 0.10; 0.02. 标准值mg/L; 500; 300; 400; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表分析可知，项目生活污水经化粪池处理后各污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，氨氮浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值要求。 （2）项目废水处理工艺可行性分析 1）现有生活污水处理设施可行性分析 项目生活污水采用三级化粪池处理，三级化粪池目前是应用的最广泛的生活污水处理设施，生活污水经三级化粪池处理后各污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，氨氮浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值要求，项目生活污水产生量为9.6m3/d，项目设置的三级化粪池设计处理规模为15m3/d，能够满足项目生活污水处理需求，因此项目生活污水处理设施工艺可行。 2）污水排放区排放去向可行性分析 ①近期 永州市下河线污水处理厂位于冷水滩区东北角的下河线，厂区总占地面积159.2 亩，一期工程占地 77.0 亩，总投资为 14500 万元，设计污水处理规模为 10 万 m3 /d，分为两组进行建设。二期扩建后，下河线污水处理厂设计总规模为 20 万 m3 /d，该污水处理站采用 A2 /O 处理工艺，经处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，排入湘江港子口段。 根据下河线污水处理厂实际运行情况，其纳污范围包括永州市冷水滩区、经济技术开发区城区全体范围，本项目所在地区属于其纳污范围内。 项目生活污水排放量为2.24m3 /d，672m3 /a，下河线污水处理厂现有 废水处理能力为 20 万 m3 /d，目前尚有较大剩余处理能力，故下河线污水处理厂 有足够的剩余能力接纳本项目增加的废水。 ②远期 永州经开区工业污水处理厂一期项目位于永州经开区长丰工业园城南大道以北兴盛路以东，由永州天然植物高技术开发投资有限公司承建并运营，一期规划用地面积为10.8亩，本项目建设总投资为 5781.09 万元，其中，环保投资为82.5万元，投资占比1.42%。项目采用“格栅+事故池+初沉池+横向多级AO-竖向AAO的生态组合处理系统（含沉淀区）+臭氧池+BAF+转盘滤池+接触消毒”工艺处理永州经济技术开发区工业废水及一般生活用水。 本项目废水经厂区污水处理设施预处理后排水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，氨氮浓度能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值要求，符合永州市经开区工业污水处理厂进水要求，且目前项目区域已经配套建设了污水收集管网，因此项目废水排入永州市经开区工业污水处理厂可行。 （3）废水排放口信息 表4-9 项目废水排放口信息表 排放口编号; 坐标; 废水排放量; 废水排放形式; 执行标准. 经度; 纬度. DW001; 111°35′50.888″; 26°24′1.212″; 672m3/a; 间断式排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定监测计划如下： 表4-10 废水监测计划表 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生活污水; 企业生活污水排口; 流量、PH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤代物; 次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. （5）废水影响小结 本项目不排放生产废水，生活污水经厂房设置的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，近期进入下河线污水处理厂处理后排入湘江，远期进入永州经开区工业污水处理厂处理后排入湘江，废水排放量较小且能达标排放，对周边环境影响不大。 3、噪声 （1）噪声源强分析 项目噪声主要为生产设备及风机噪声，具体源强如下： 表4-11 项目噪声源强一览表 设备名称; 设备数量 （台/套）; 噪声值 dB（A）; 治理措施; 降噪 效果. 数控折弯机; 2; 65; 基础减震、建筑隔声; 20. 激光下料机; 1; 75; 基础减震、建筑隔声; 20. 冲床; 1; 75; 基础减震、建筑隔声; 20. 钻机; 1; 75; 基础减震、建筑隔声; 20. 压铆机; 1; 65; 基础减震、建筑隔声; 20. 空压机; 1; 85; 基础减震、建筑隔声; 20. 风机; 3; 85; 基础减震、建筑隔声; 20. 2）厂界噪声预测 1）预测模式 采用如下预测模式进行预测： ①噪声在空气中的理论衰减公式为： 式中：Lp——距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0——距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0——测定声源时距离，m； r——衰减距离，m； α——空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Li——第i个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Lp——单个噪声值，dB(A)； N——相同噪声值的个数。 2）噪声预测结果及影响分析 由于本项目设备较多，因此本次采用软件进行模拟预测，采用的软件为环安噪声预测软件。项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值见表4-12： 表4-12 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 厂界; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 噪声贡献值; 54.3; 53.6; 57.5; 49.3. 标准限值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目夜间不生产。 （3）噪声污染防治措施 1）项目厂区内噪声防治措施 为了将项目产生的噪声对周围环境的影响降至最低，本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍重量； ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑦工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 2）运输沿线的防治措施 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； ②采用加盖运输车辆运输原辅材料； ③合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； ④加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ⑤加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 （4）噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划见下表： 表4-13 项目营运期噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每半年一次. 4、固体废物 （1）污染源强分析 项目固体废物主要包括生活垃圾钢板边角料、废保温材料、废机油、活性炭等。袋式除尘器收集的塑粉直接回用于生产线，因此不作为固体废物考虑。 生活垃圾：项目劳动定员35人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则产生量约为17.5kg/d，5.25t/a，分类收集后委托当地环卫部门处理。 钢板边角料：项目钢板车床加工过程中会产生边角料，根据项目运营经验，产生量约为1%，项目钢板用量为240t/a，则边角料产生量约为2.4t/a，为可回收利用资源，全部外售其他单位回收综合利用。 废保温材料：项目发泡好的保温材料在模具修整过程中会产生一定边角料，产生量约为使用量的5%，则约为0.12t/a，其重要成分为发泡塑料，属于第一类一般工业固体废物，全部外售其他单位回收综合利用。 废机油：项目设备维修过程中会产生一定量的废机油，类比同类型企业，废机油产生量约为0.1t/a，废机油属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于HW08废矿物油与含矿物油废物，其危废代码为900-217-08，危险特性为T，I，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处置。 废活性炭：项目固化流平废气采用活性炭吸附处理，活性炭吸附有机废气能力约为0.35g/g活性炭，根据前文分析，总计去除NMHC约为0.0008t/a，则活性炭需求量为0.0023t/a，考虑到活性炭的使用效率，按50%计算，则活性炭使用量为0.005t/a，则产生废活性炭量约为0.005t/a，项目活性炭吸附箱容积约为0.1t活性炭，考虑到活性炭的使用周期，建议企业一年更换一次活性炭，则废活性炭产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，该废物属于HW49其他废物，危废代码为900-039-49，危险特性为T，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期收集处置。 项目固体废物产生情况统计如下： 表4-14 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 固废名称; 固废属性; 固废代码; 产生量 (t/a); 处理措施/ 最终去向. 车床; 钢板边角料; 一般固废; 09; 2.4; 外售. 模具加工; 废保温材料; 06; 0.12; 外售. 机修; 废机油; 危险废物; 900-217-08; 0.1; 委托有资质单位处理. 废气处理; 废活性炭; 900-039-49; 0.1. 职工; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 5.25; 环卫部门. （2）环境管理要求 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 1）一般固废处置措施要求 本项目一般固体废物中各类垃圾应分类收集，设置1间10m2一般固废暂存间，在垃圾暂存区内分类暂存，不得随处堆放，垃圾暂存区应防雨、防风、防渗漏，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 营运期固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 2）危险废物储运方式及管理要求 ①设置危险废物暂存间 为了减小废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将产生的危险废物全部收集至危废暂存间内，项目设置1间20m2危险废物暂存间，采用密闭专用容器收集储存危废，并对危险废物暂存间设围堰等。 危废暂存间将严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。库内废物定期由有资质的公司使用专用运输车辆运输。 ②危险废弃物的收集和管理 对危险废弃物的收集和管理，拟采用以下措施： A、对生产过程产生的废机油等，根据生产过程的特点，拟将其直接存放在危废暂存间内；其他废物，如废抹布等存放于相应的容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废暂存间中，累计一定数量后由有资质的公司使用专用运输车辆外运后统一处置。 B、危险废物全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒措施，并设置堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 C、危险废物暂存间及化学品间地面基础必须防渗、防腐处理，本项目拟采用抗渗混凝土进行防渗。 上述危险废弃物的收集和管理，建设单位将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第 344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定， 在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： A、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 B、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 C、处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 D、危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，建设单位及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 企业在危险废物的临时贮存过程中，要加强管理，并按以上危险废物临时储存要求实施后对周围环境不会产生二次污染。本项目建成后固体废物处理处置率达100％，固废实现零排放，在收集和处置中不会产生二次污染。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、土壤及地下水环境影响和保护措施 根据分析，本项目实施后对土壤和地下水可能造成污染的主要途径有： ①污水处理设施及收集输送污废水管道发生破裂或防渗性能差，可能导致污染物泄露渗入地下污染地下水。 ②危废间发生泄露事故，溢流出危废间渗透至地下污染土壤和地下水。 根据以上土壤和地下水污染途径，为避免本项目废水、危废对土壤和地下水造成影响，本环评建议采取以下保护措施： 1）源头控制 从设计、采购、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备等的质量控制，开展回收利用工作，严格控制“三废”排放标准，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏”现象发生。 2）分区防控 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。并要求每年检修一次，发现问题及时解决。 3）污染监控 据调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂址周边为林地，周边地下水和土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测，只提出地下水、土壤污染防控措施。 4）日常管理 建立经常性的检修制度，如每年对厂区的危废间进行一次或两次全面的检查以便及时发现问题，及时处理解决，及时更新维护各类储运设施。加强生产管理，杜绝事故性排放和泄漏。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需要明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 （1）评价依据 1）风险调查 主要调查建设项目原辅材料、中间产品、产品及固体废物中风险物质的存在情况，并调查项目生产工艺的危险性。 ①风险物质调查 对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目存在的风险物质主要如下： 表4- 项目风险物质存在情况表 序号; 物质名称; 最大存在量t; 贮存位置; 临界量t; q值. 1; 365 mfc组合聚醚多元醇; 0.2; 生产车间; 50; 0.004. 2; 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯; 0.2; 生产车间; 50; 0.004. 3; 废机油; 0.1; 危废暂存间; 2500; 0.00. 4; 废活性炭; 0.1; 危废暂存间; 50; 0.002. 合计; 0.01. ②生产工艺危险性 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1行业及生产工艺（M）分析项目生产工艺危险性，项目不属于石化、化工、医药、轻工、有色冶炼、管道、港口、码头、石油天然气等行业，属于其他行业，评估依据为涉及危险物质的使用、贮存项目，本项目涉及的风险物质为发泡原料、废机油等，因此评分值为5，以M4标示。 2）风险潜势初判 本项目风险物质临界量Q值为0.40，Q＜1，可直接判定风险潜势为Ⅰ。 3）评价等级 本项目风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 环境敏感目标详见表3-3。 （3）环境风险识别 根据上述分析，本项目涉及的风险物质主要包括发泡原料、废机油等，主要环境风险为风险物质在贮存或使用时发生泄漏，以及厂区火灾引发的次生环境风险事件。 （4）环境风险分析 1）风险物质泄漏风险分析 项目发泡原料、废机油在厂区内贮存，贮存或使用期间可能发生泄漏，项目地面进行了防腐防渗处理，且各物质的贮存量均较小，厂区面积较大，即使发生泄漏也不会泄漏至外环境，环境风险较小。为进一步降低泄漏环境风险，环评建议项目风险物质采用托盘贮存，即使发生泄漏，能有托盘进行盛装，不会污染厂房地面，降低泄漏污染。 2）火灾次生环境风险事件 如若厂区发生火灾，可燃物质的未完全燃烧会导致挥发性有机物及一氧化碳的排放，污染周边环境空气；消防救援时会产生消防废水，消防废水会沾染项目原材料等污染物，主要包括有机物及油类物质，如若处置不当，消防废水直接排入市政雨水管网，则可能造成湘江污染。因此需要项目建设消防废水收集设施，建议建设不低于300m3的事故应急池，用于收集消防废水，并在雨水排放口设置阀门，防治消防废水直接外排。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①防泄漏措施 a.所有风险物质贮存区均采用托盘贮存； b.厂内四周设置导流沟，并设置事故应急池，即使发生泄漏，能有导流沟收集至事故应急池内，谨防事故废液外排； c.结合火灾次生环境风险防范，建议事故应急池容积不低于300m3。 d.定期对设备管道、连接阀、原料贮存区进行检查及巡查，防止发生泄漏事件； e.制定泄漏事件的风险应急预案，指导企业员工进行应急响应。 ②火灾次生环境风险防范措施 a.按照消防要求进行厂区建设，各建筑均必须满足响应的消防等级要求； b.厂区内配备足够的消防应急物资、消防设施，能够第一时间进行消防响应； c. 厂内四周设置导流沟，并设置事故应急池，即使发生火灾，能有导流沟将消防废水收集至事故应急池内，谨防消防废水外排； d.结合防泄漏措施，建议事故应急池容积不低于100m3。 e.厂房各车间内均安装火灾烟雾报警器，能在火灾的第一时间做出报警，加快响应速度，降低火灾次生环境风险的污染； 2）风险事故应急预案 为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，把损失和危害减少到最低程度，本评价提出了以下风险事故应急预案： ①最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。 ②值班领导及指挥部成员接到报替后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。 ③根据事故状况及危害程度做出相应的应急（救护、治安、警戒、疏散、抢修）决定。 ④根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。 ⑤事故应急指挥部应协助上级部门和工程抢险队制定、实施抢险方案。 ⑥当事故得到控制后，应积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措通过采取相应的风险防范措施后，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。但应加强环境风险管理措施，严格执行风险防范措施，制定应急方案，并进行应急演习。 （6）分析结论 根据本项目特征及同类项目类比调查，项目环境风险事故发生几率较小，环境风险在可接受范围内。建设单位若能严格执行国家有关环保、安全、卫生和劳动方面的标准规定，严格履行环保“三同时”制度，确保投产过程中环保设施正常运行，投产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录。在做好以上各项安全和环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险将降低到可接受的程度。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 永州巨米智能科技有限公司年产5000台自动售药机项目. 建设地点; 湖南省永州市经济技术开发区潇湘科技创新中心青年创新创业园二栋一层. 地理坐标; 经度; 111°35′44.892″; 纬度; 26°24′0.36319″. 主要危险物质及分布; 发泡原料位于生产车间，废机油位于危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1）风险物质泄漏风险分析：项目发泡原料、废机油在厂区内贮存，贮存或使用期间可能发生泄漏，项目地面进行了防腐防渗处理，且各物质的贮存量均较小，厂区面积较大，即使发生泄漏也不会泄漏至外环境，环境风险较小。为进一步降低泄漏环境风险，环评建议项目风险物质采用托盘贮存，即使发生泄漏，能有托盘进行盛装，不会污染厂房地面，降低泄漏污染。2）火灾次生环境风险事件：如若厂区发生火灾，可燃物质的未完全燃烧会导致挥发性有机物及一氧化碳的排放，污染周边环境空气；消防救援时会产生消防废水，消防废水会沾染项目原材料等污染物，主要包括有机物及油类物质，如若处置不当，消防废水直接排入市政雨水管网，则可能造成湘江污染。因此需要项目建设消防废水收集设施，建议建设不低于100m3的事故应急池，用于收集消防废水，并在雨水排放口设置阀门，防治消防废水直接外排。. 风险防范措施要求; ①防泄漏措施：a.所有风险物质贮存区均采用托盘贮存；b.厂内四周设置导流沟，并设置事故应急池，即使发生泄漏，能有导流沟收集至事故应急池内，谨防事故废液外排；c.结合火灾次生环境风险防范，建议事故应急池容积不低于300m3。d.定期对设备管道、连接阀、原料贮存区进行检查及巡查，防止发生泄漏事件；e.制定泄漏事件的风险应急预案，指导企业员工进行应急响应。②火灾次生环境风险防范措施：a.按照消防要求进行厂区建设，各建筑均必须满足响应的消防等级要求；b.厂区内配备足够的消防应急物资、消防设施，能够第一时间进行消防响应；c. 厂内四周设置导流沟，并设置事故应急池，即使发生火灾，能有导流沟将消防废水收集至事故应急池内，谨防消防废水外排；d.结合防泄漏措施，建议事故应急池容积不低于300m3。e.厂房各车间内均安装火灾烟雾报警器，能在火灾的第一时间做出报警，加快响应速度，降低火灾次生环境风险的污染；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 生产过程中涉及环境风险物质为油类物质，Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，主要的环境风险事故为环保运行设施泄露引发的污染事件，要严格按照操作规范，加强对操作工人的培训，有效减少事故发生。. 7、排污口规范化设置 本项目的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治。按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）及《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。根据《环境保护图形标志实施细则》（试行）：第七条 一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存（处置）场，设置提示性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存（处置）场，设置警告性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。 （1）排气筒及污水排放口设置 排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。在项目设计时应预埋采样口或采样阀，采样口或采样阀设置要有利于废水的流量测量，并制定采样监测计划。 （2）排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 本项目环境保护图形符号具体见表4-15。 表4-15 排放口图形标志 排放口; 废气排口; 噪声源; 固废堆场; 危险废物堆场. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. 8、环保及环保投资 根据以上分析，汇总出项目在不同时段控制“三废”和噪声污染源的环保措施，处理效果及投资费用等，本项目总投资3000万元，其中环保投资58.2万元，占项目总投资1.94%。本项目环保投资及其建设内容见下表： 表4-16 环保措施及投资一览表（单位：万元） 阶段; 类别; 项目名称; 内容; 投资. 营运期; 废气; 粉尘废气; 集气罩+袋式除尘器; 20. 有机废气; 集气罩+活性炭吸附; 10. 排气筒及管道、风机等; 两套废气排放装置，均引至楼顶排放，在楼顶设置3m高排气筒，排气筒离地高度20m; 10. 废水; 生活污水; 依托厂房已建设化粪池15m3; /. 噪声; 设备噪声; 采用低噪声设备，设备安装基础采用减震措施；生产厂房修建全封闭式，采用墙体隔声降噪；合理平面布局; 5. 固体废物; 生活垃圾; 分类垃圾收集桶若干; 1.2. 危险废物; 设置危废暂存间，面积10m2；地面及墙裙采用重点防渗处理；危废分类收集、暂存；张贴危废暂存间标志牌、相关警示标语; 10. 一般固废; 设置一般固废暂存间，面积20m2，地面采用一般防渗处理，张贴标识牌及相关警示标语; 2. 合计; /; 58.2. 9、环境管理 本着“谁污染谁治理”的原则，本项目将建立以建设单位为责任主体的环境管理体系，为确保项目影响区域环境保护目标的实现和各项环保措施的落实，特提出如下环境管理实施建议： （1）加强环境监督与管理，环境管理人员应深入施工现场，监督环保措施的实施。 （2）实现环境保护目标责任制，结合本工程招投标承包体制，把环境保护纳入施工单位的承包任务中，并将环境保护落实到整个施工过程中。 （3）严格执行国家环保有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护。 （4）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 （5）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 （6）加强原辅材料管理，风险物质采用托盘贮存，明确能力责任人，定期对原辅材料贮存情况进行隐患排查。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001喷塑粉尘 | 颗粒物 | 车间密闭+集气罩收集+袋式除尘+楼顶高空排放（DA001），排放高度20m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | DA002固化流平废气 | NMHC | 车间密闭+集气罩+活性炭吸附+楼顶高空排放（DA002），排放高度20m | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中浓度限值 |
|  | 无组织 | 机加工、焊接、打磨、喷塑等 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值 |
|  |  | 固化流平、发泡等 | NMHC | 车间密闭 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、氨氮等 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | LeqA | 基础减振、建筑隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 分类收集 | 委托环卫部门处置 |
|  | 一般工业固废 |  | 钢板边角料、废保温材料 | 一般固废暂存间20m2 | 外售其他单位综合利用 |
|  | 危险废物 |  | 废机油、废活性炭 | 危险废物暂存间10m2 | 委托有资质单位处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 应从设计、采购、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备等的质量控制，以防止污染物的跑、冒、滴、漏。 根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。并要求每年检修一次，发现问题及时解决。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、消防安全措施 ①防火安全间距：项目在运营中应采取严格的防火防爆措施。 ②消防器材及报警系统：按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）规定，厂区应配有各消防器材。 ③安全生产管理制度：制定严格的防火制度，设立必要的消防队伍，定期对生产人员进行环境安全教育。 ④操作运行：项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行生产操作规程，进行专业维护和保养，对设备进行定期校验。 ⑤维修与抢险：项目应配备较好的设备和相应的抢险设施。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修。 ⑥厂区设立严禁烟火、禁火区等警戒标语和标牌。禁止携带火种进入厂区内。 ⑦危险废物做好危险废物的申报登记，建立台账管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位，暂存不得超过一年等。 ⑧应配备应急物资沙袋等，利用沙袋设置临时围堰。 2、设置环境风险应急监测系统 为有效实施公司在建设、经营等活动中的突发性环境污染事故的监测工作，委托第三方监测公司作为事故应急监测的实施部门，接受应急指挥小组的领导和安排，第三方监测单位做好应急监测的队伍组建、监测方法选择、人员培训、设备和仪器的配备。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日发布）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号，2018年5月16日印发），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ②根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目竣工后在发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求登记内容。 |  |  |  |  |

六、结论

项目与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，平面布置合理。所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素，项目运营期项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求。项目场址选择合理；在运营过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环保角度分析，该项目建设可行。

附表：建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表                                                                                   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.769 | / | 0.769 | / |
|  | NMHC | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.17 | / | 0.17 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |
| 一般工业 固体废物 | 钢板边角 | / | / | / | 2.4 | / | 2.4 | / |
|  | 废保温材料 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |

附件1：委托书

委 托 书

湖南徐工助成环保技术有限公司：

我公司拟在湖南省永州市经济技术开发区潇湘科技创新中心青年创新创业园二栋一层建设永州巨米智能科技有限公司年产5000台自动售药机项目，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“三十二、专用设备制造业35-70、电子和电工机械专用设备制造356-其他（仅分割、焊接、组装除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需要编制环境影响报告表，现委托贵单位承担项目编制工作。

永州巨米智能科技有限公司

2022年12月1日

附件2：建设单位营业执照

附件3：厂房租赁协议

附件4：入园合同书

附件5：引用的环境质量监测报告

附图1：地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目周边环境敏感目标分布图

永州市德顺中等职业技术学校

油浦塘

总部大厦

500m

附图4：引用环境质量监测点位图

引用监测点位G2

引用监测点位G1

本项目位置

附图5：项目区域排水路径图

下河线污水处理厂

近期排水路径

远期排水路径

永州经开区工业污水处理厂

本项目位置

附图6：项目区域水系图

本项目位置

附图7：现状照片

| 项目机加工区 | 项目原料堆放区 |
| --- | --- |
| 项目组装区 | 项目产品暂存区 |
| 项目厂房外侧 | 项目西侧现状 |