建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项 目 名 称：环保包装新材料建设项目

建设单位（盖章）： 永州市德福包装材料有限公司

编  制  日  期：        2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	53

附表	54

附图：

附图一  项目地理位置示意图

附图二  排水路径图

附图三  项目敏感目标图

附图四  项目平面布置图

附图五  项目地四至图

附图六  长丰工业园片控制性详细规划C-01-02号地块、C-01-01部分地块调整图

附件：

附件一  委托书

附件二  营业执照

附件三  备案证明

附件四  永州市经济开发区环境影响报告书的批复

附件五  建设工程规划许可证

附件六  湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环保包装新材料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-431171-04-05-412389 |  |  |
| 建设单位联系人 | 盛荣军 | 联系方式 | 13974603965 |
| 建设地点 | 永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：111°34′26.49″，纬度：26°23′57.57″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2239 其他纸制品制造 | 建设项目行业类别 | 十九、造纸和纸制品业—38、纸制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门(核准/备案)部门(选填) | / | 项目审批文号(核准/备案)文号(选填) | / |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 180 |
| 环保投资占比（%） | 1.8 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑ 否 □是： | 用地(用海)面积 | 33387.74m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：永州市经济技术开发区总体规划（2013-2020）； 审批机关：湖南省人民政府 审批文件名称及文号：湘政函[2016] 177号 （2）规划名称：永州经济技术开发区(北部片区、南部片区)控制性详细规划； 审批机关：永州市人民政府 审批文件名称及文号：永政函[2014] 132号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《永州市经济开发区环境影响报告书》 审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2013] 306号） （2）规划环境影响评价文件名称：《永州经济技术开发区环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于永州经济技术开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022] 15号） （3）环境影响评价文件名称：《永州经开区调区扩区规划环评》 编制中，目前进度已进行第一次公示。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）永州市经济技术开发区简介： 永州市经济技术开发区位于永州市冷水滩区境内，涉及仁湾镇、珊瑚乡、高溪市镇3个乡镇，总用地面积为18.93平方公里。目前经开区主要分两个片区，即北部片区、南部片区。永州市凤凰园经济开发区成立于1988年，1990年经省人民政府批准为省级重点开发区（湘体改字〔1990〕36号）。 经开区各阶段规划范围、面积及变化情况详见下表1-1。 表1-1 园区规划范围、面积及变化情况 类别; 园区范围; 园区面积. 2006国土资源部核准面积; 北至淡岩路，东至珍珠路，南至紫霞西路，西至春江路; 6km2. 湘环评[2009]124号; 东临湘江，南至湘桂铁路旧线、湖塘路西段、淡岩路西段，西至春江路、凤凰路、湘桂铁路新线，北至湘桂铁路新线、二广高速公路; 16.72km2. 湘环评[2013]306号; 北部片区：东至四丘田路，南至陶源路、湘跃路，西至潇湘大道、珍珠路，北至湘桂三路、谷源路，总用地面积为7.6km2; 18.93km2. 南部片区：东至湘江西路，南至新田街、城南大道，西至洛湛铁路，北至南甸路，用地面积11.33 km2. 湘政函[2016]177号; 北部园区范围：南至湘跃路、湖塘路、陶源路，北至谷源路，东至丘田路，西至珍珠北路，用地面积6.98 km2; 13.08km2. 南部片区范围：东至湘江西路、金水路、猎豹路，西至潇湘大道、袁家路、南至城南大道、北至仁湾路、南甸路，用地面积6.1 km2. 2018年国家核准; 根据《中国开发区审核公告目录（2018年版）》，园区核准面积为13.04km2; 13.04km2. 2021年国家核准（国办函【2021】64号）; 北部片区：东至四丘田路，南至湘跃路、湖塘路、陶源路，西至珍珠北路，北至谷源路，总用地面积为6.93km2; 13.01km2. 南部片区：东至湘江东路、金水路、猎豹路，南至城南大道、丰泰路，西至潇湘大道、袁家路，北至仁湾路、南甸路，总用地面积为6.08km2. 园区历年来规划及核准认定的产业定位及实际发展情况详见下表1-2。 表1-2 永州经济技术开发区规划产业发展情况 类别; 经开区各阶段产业定位; 实际情况. 湘环评[2013]306号; 北部片区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业；南部片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业; 根据现场调查及企业统计，永州经开区主要以装备制造、农副食品、电子信息、医药制造企业为主，同时配套发展辅助产业. 2014年湖南省产业园区主导产业指导目录; 汽车制造、农副食品加工（水果加工）、医药制造业（中成药生产）；. 湘发改函[2016]211号; 主要布局发展汽车零部件、先进制造业、农副产品食品加工、电子信息等产业. 湘政函[2016]177号; 湖南省承接产业转移示范基地；先进装备为主导新型工业化生态新城；以国家级经开区的标准规划建设。. 《中国开发区审核公告目录（2018年版）》; 零部件、食品、医药. （湘环评函【2020】41号）; 允许长丰工业园片控规C街区C03-C06区域在确保污水处置达标的前提下，可以发展生物制药产业（主要是醇提、水提的植物提取制药、制剂）、保健食品、植物提取相关的化妆品等，限制除植物提取以外的原料药生产和化学合成药生产. 湖南省人民政府关于印发《湘南湘西承接产业转移示范区发展规划》（湘政发【2020】4号）; 先进装备制造、电子信息、生物医药. （2）本项目与《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》相符性分析 表1-3 本项目与《湖南省环境保护厅关于永州市经济开发区环境影响报告书的批复》相符性分析 序号; 园区入驻企业准入要求; 本项目情况; 相符性. 1; 一、永州市经济技术开发区位于永州市冷水滩区境内，涉及仁湾镇、珊瑚乡、高溪市镇3个乡镇，总用地面积为18.93平方公里。经开区以冷水滩城区相隔分为南北两个片区，其中北部片区范围东至四丘田路，南至陶源路、湘跃路，西至潇湘大道、珍珠路,北至湘桂三路、谷源路，用地面积7.60平方公里（其中桃源路以北 3.9平方公里部分由冷水滩工业园中调出)，该区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业，自西向东分别布设食品药品产业园区和电子信息产业园区；南部片区范围东至湘江西路，南至新田街、城南大道，西至洛湛铁路，北至南甸路，用地面积11.33平方公里，该片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸物流等产业，其西北部以长丰公司为主设置先进装备产业园区，东南部设置为电子信息产业园区。经开区城乡建设用地总面积1836.64公顷，其中工业用地面积825.15公顷，占城乡建设用地面积的44.93%(其中一类工业用地528.80公顷，二类工业用地296.35公顷)；物流仓储用地27.39公顷，占1.49%;二类居住用地325.01公顷，占17.70%；公共管理与公共服务设施用地40.60公顷，占2.21%；商业服务业设施用地122.27公顷，占6.66%；道路与交通设施用地269.33公顷，占14.66%；公用设施用地11.75公顷，占0.64%；绿地与广场215.14公顷，占11.71%。; 本项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，属于南部片区，项目为纸制品制造，不属于国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，与园区准入行业相符; 相符. 1; 进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离,按报告书要求做好部分用地性质调整，将长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互换，对交通干线两侧35米范围内不得设置对噪声敏感的建筑物，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区相互干扰影响。; 本项目所在地属于工业用地; 相符. 2; 严格执行经开区入园企业准入制度,入园项目选址必须符合湖南省湘江保护条例、经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业，严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等水型污染复杂企业;北部片区禁止引进气型污染企业。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入条件一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度,推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求;对已建项目进行清理，按报告书要求对经开区内未办理环评手续的投产企业区分具体情况限期补办手续或调整清退，对不符合产业定位和产业布局要求且存在一定环境风险的湘粤欧利陶瓷项目、不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模,适时调整至适宜的规划区;加强对经开区内企业环境监管， 确保建成项目污防设施正常运营、达标排放，符合地方环保管理要求。; 本项目为纸制品制造，不属于国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目; 相符. 3; 落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，按报告书要求取消经开区北部规划拟建的马坪污水处理厂, 改为提升泵站,经开区内所有排水全部纳入永州下河线污水处理厂处理。对南片区涉及饮用水源陆域保护区的地块严格项目招商、建设、运营期的环境保护要求，禁止以任何形式向饮用水源保护区排放污水。加快下河线污水处理厂扩建、经开区配套管网、提升泵站等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理。 在经开区各片区与集中污水处理厂接管运营完成前，禁止引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996) 一级标准后方可外排。; 本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入永州下河线污水处理厂处理; 相符. 4; 按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。园区内不得燃用中、高硫煤，不得新建4t/h以下燃煤锅炉；管委会应积极推广清洁能源，加快园区天然气管网引进和建设，逐步减少燃煤用量，建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放;加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放;入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。; 本项目为纸制品制造，使用10t锅炉，燃料为生物质成型燃料。项目产生的有机废气经处理后可达标排放; 相符. 5; 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理,建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。; 本项目固体废物和生活垃圾的分类收集; 相符. （3）与永州市经济技术开发区发展规划、产业定位、准入条件符合性分析： 本项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，属于经开区南部片区。 表1-4 与永州市经济技术开发区发展规划、产业定位、准入条件符合性分析 《永州市经济开发区环境影响报告书》内容; 项目情况; 是否符合. 经开区南部片区准入行业、条件：鼓励类‘主要发展电子信息、商贸物流等产业，鼓励新型电子元器件制造；液晶显示器配件；粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代化物流设施建设；农产品物流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务’。允许类‘符合国家产业政策、园区产业定位和工业用地类型的排水量小的生物制药如中药饮片、制剂等、机械制造如普通机械制造、专用设备制造、交通运输设备制造业、汽车零部件制造等：污水排放量较小的糖果、饮料、干湿冻制品、饲料等农副产品加工’。限制类‘限制激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）；模拟CRT黑白及彩色电视机项目’。禁止类‘食品加工业禁止引入饮料、发酵等耗水型，生物制药禁止引入醇提等耗水型企业；一类工业用地禁止引进二、三类企业，二类工业用地禁止引进三类企业；禁止新建排放水污染物涉及重金属的项目’”。; 本项目为“纸制品制造”，且无生产废水外排，不涉及重金属，符合经开区南部片区准入条件，不属于国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，符合经开区南部片区发展规划; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）与国家产业政策相符性分析 参照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第 29 号），本项目不属于限制类和淘汰类项目，故其符合国家产业政策的要求。 （2）土地规划符合性分析 本项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角。对照永州市长丰工业园片控制性详细规划—土地利用规划图，本项目地为工业用地，符合土地规划要求。 （3）本项目与“三线一单”文件符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，本次环评期间，对照湖南省颁布的生态保护红线范围，本项目选址不位于永州市的生态保护红线范围方案内； ②环境质量底线 根据本项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平； ③资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少； ④生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据《湖南省生态环境厅关于发布<湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单>的函》(湘环函(2020)142号)，项目符合永州市“三线一单”生态环境分区管控要求。未超出环境质量底线及资源利用上线。项目符合生态环境准入要求。 ⑤与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2020年9月) ，本项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，属于永州经济技术开发区，为重点管控单元 (管控编码为 ZH43090320003) ，具体符合性分析见下表。 表 1-5 与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元 分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇 （街道）; 区域主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题和重要敏感省市县目标. 省; 市; 县. ZH43110320002; 永州经济技术开发区; 湖南省; 永州市; 冷水滩区; 重点管控单元; 核准范围：13.0438; 核准范围（一区两片）：北部片区涉及高溪市镇、凤凰街道、珊瑚街道、梧桐街道；南部片区涉及仁湾街道; 省级重点开发区域; 湘环评[2013]306 号：北部片区主要发展民族制药、特色食品、电子信息、商贸物流等产业；南部片区主要发展先进装备制造、电子信息、商贸 物流等产业；湘发改函[2016]211号：新扩区域主要布局发展汽车零部件、先进制造业、农副产品食品加工、电子信息等产业；六部委公告 2018 年第 4 号：零部件、食品、医药 。; 1.南部片区生物医药专用污水处理厂尚在建设，医药残渣堆存问题也有待解决。 2.开发区北片区（核准范围）距冷水滩湘江省级湿地公园较近（东面距湿地公园在湘江干流上的边界约1.8km，北面距湘江一级支流芦洪市河上的边界约 600m）。 3.南片区紧邻湘江干流及冷水滩湘江省级湿地公园（合理利用区）、冷水滩湘江饮用水水源保护区，部分片区位于湘江干流1km范围内。. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）禁止新引进三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业。（1.2）严格限制水型污染企业进入；在拟发展的食品加工业中限制饮料、发酵型生产方式等耗水型生产项目，生物制药产业中限制原料药、化学合成药生产等 水型污染复杂企业；（1.3）北部片区： 禁止引进气型污染企业。（1.4）长丰大道与珍珠南路交汇处布置的居住用地同南甸路与仁湾路交汇处南部的二类工业用地功能互 换，交通干线两侧一定距离内不得设置对噪声敏感的建筑物。（1.5）对不符合产业定位和产业布局要求、现已停产的零陵新型耐火材料厂等限期退出经开区，对其他不符合产业定位或产业布局要求的企业在现址不得扩大规模，适时调整至适宜的规划区。（1.6）湘江干流岸线1公里范围内不准新增化工园区和化工项目。; 本项目为“纸制品制造”，不属于三类工业以及线路板、电镀等排水涉重金属或持久性污染物的企业；无生产废水外排，不属于水型污染企业；属于永州经济技术开发区允许类企业，符合永州经济技术开发区准入要求。本项目距离湘江 3.2公里，且不属于化工项目。; 相符. 污染物排 放管控; 2.1）废水：经开区排水实施雨污分流，雨水排入湘江。 北部片区：加快北部片区工业污水处理厂建设，北部片区现有废污水经处理后纳入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江； 南部片区：加快建设片区生物医药污水处理厂建设，废污水经处理后进入城镇污水处理厂，进一步处理达标后排入湘江。2.2）废气：（2.2.1）建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。（2.2.2）全面推进生物医药、机械制造等工业VOCs 综合治理，建立VOCs 排放清单信息库，完善企业一企一档制度。加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制 VOCs 的排放。（2.2.3）对能耗和污染物排放量相对较大的企业如铜 制品、铝制品等企业安装空气在线自动监控系统，对 治理设施进行有效监控。（2.2.4）园区内有色金属等行业及涉锅炉大气污染物 排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别 排放限值（第一批）的公告》中的要求。2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的 分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运 营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量； 加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。南部片区按相关要求加快建设一般固废处置中心，对一般工业固废进行规范处置。; 项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，再进入下河线污水处理厂进一步处理达标后排入湘江。本项目制胶工序、加热粘合工序产生的有机废气采取UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒排放，废气经处理后均能达标排放，对周围环境影响较小。产生的废活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量，符合要求; 相符. 环境风险 防控; 3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严 格落实《永州经济技术开发区突发环境事件应急预案》 的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。应 特别关注对重点环境风险防控企业的监管，强化对环 境风险物质泄漏、废水废气非正常排放、消防废水外 排等环境风险的防控。（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业， 生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施 环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预 案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章， 并备案。3.3）排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响 评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并 提出防范土壤污染的具体措施。; 需按要求编制突发环境事件应急预案。本项目本项目制胶工序、加热粘合工序工序产生的有机废气采取UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高的排气筒排放，废气经处理后均能达标排放对周围环境影响较小。项目不属于排放重点污染物的建设项目。; 相符. 资源开发 效率要求; （4.1）能源 （4.1.1）经开区位于永州市人民政府划定的高污染燃料禁燃区内，严格执行禁燃区有关要求。经开区内不得燃用中、高硫煤；积极推广清洁能源，北部片区实 施集中供热，南部片区加快集中供热设施建设。 （4.1.2）2020 年高科园（北片区）综合能源消费量预 测当量值为 13521.29 吨标煤，单位工业增加值能耗预 测值为 0.025 吨标煤/万元；到 2025 年，高科园能源消 费强度控制在 0.021 吨标煤/万元，能源消费增量控制 在 1.05 万吨标煤（当量值）以内，能源消费总量控制 在 24000.39 吨标煤（当量值）以内。2020 年，长丰工 业园（南片区）年综合能源消费量预测值为 313927.77 吨标煤（当量值），单位 GDP 能耗预测值为 0.227 吨 标煤/万元；2025 年，长丰工业园年综合能源消费量预 测值为 362165.11 吨标煤（当量值），单位 GDP 能耗 预测值为 0.188 吨标煤/万元。（4.2）水资源：对取用水总量已达到或超过控制指标 的行业、单位暂停审批新增取水，对取用水总量接近控制指标的行业、单位限制审批新增取水。重点开展食品等高耗水工业行业节水技术改造。限期关闭未经 批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。到 2020 年，经开区全区年用水总量控制在 7076 万立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比 2015年降低 30%和 25%。（4.3）土地资源：新引入园的项目，投资强度须达到150万元/亩以上且固定资产投资总额5000万元以上。 鼓励固定资产实际投资额5000万元以下或固定资产投资强度在150万元/亩以下的项目入驻标准厂房，原则上不单独供地。; 项目使用电能属于清洁能源。项目用水由园区供水管网供水。; 相符. 综上所述，本项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以 上产业园区生态环境准入清单》中的相关要求。 （5）与《挥发性有机物 (VOCs) 污染防治技术政策》符合性分析 表 1-6 本项目与《挥发性有机物 (VOCs) 污染防治技术政策》相关要求表 相关规定; 本项目情况; 相符性. VOCs 污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含 VOCs 原料与产品在生产和储运销过程中的 VOCs 排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含 VOCs 的替代产品或低 VOCs 含量的产品。; 本项目制胶工序、加热粘合工序产生的废气采取UV光解+活性炭吸附装置+15m高的排气筒排放，废气经处理后均能达标排放; 符合. 通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物 （VOCs） 污染防治技术政策》相关要求。 （6） 与《挥发性有机物无组织排放控制标准 (GB 37822—2019) 》符合性分析 表 1-7 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准 ( GB 37822-2019) 》相关要求表 通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物无组织排放控制标准 (GB 37822—2019) 》相关要求。 相关规定; 本项目情况; 符合性. 一、基本要求. VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目使用的粘合剂等原料采用包装袋进行储存; 符合. 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室 内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施 的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装 袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目原辅料均储存在密闭的储存室内，不露天堆放，且在非取用状态时加盖、封口、保持密闭; 符合. VOCs 物料储存、料仓应满足密闭空间的要求。; VOCs 物料储存、料仓为密闭的储存室; 符合. VOCs 物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压片等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装 (灌装、分装) 过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; VOCs物料混合、制胶工序在封闭车间内进行，出口无法密闭处采用集气罩进行局部收集，后进入VOCs 废气处理设施（活性炭吸附装置）处理; 符合. 二、工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求. 物料投加和卸放：粉状，粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。; 本项目制胶工序、加热粘合工序产生的废气采取UV光解+活性炭吸附装置+15m高的排气筒排放，废气经处理后均能达标排放; 符合. VOCs 物料卸 (出、放) 料过程应密闭，卸料废气应排至 VOCs 废气收集系统处理；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; VOCs物料制胶工序在封闭车间内进行，本项目制胶产生的废气采取UV光解+活性炭吸附装置+15m高的排气筒排放，符合要求; 符合. （7）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析 表1-8 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 序号; 相关内容摘要; 项目建设情况; 符合性. 1; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，本项目制胶工序、加热粘合工序产生的废气采取UV光解+活性炭吸附装置+15m高的排气筒排放; 符合. 2; 加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂>、日用化工等化工行业vOCs治理力度。推广使用低(无)voCs含量、低反诚活性的原辅材料和产品。参照石化行业vocs治理任务要求,全面推讲化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR,制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR工作。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料,涉及voCs物料的生产及含voCs产品分装等过程盛密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。; 本项目制胶工序、加热粘合工序产生的废气采取UV光解+活性炭吸附装置+15m高的排气筒排放; 符合. 3; 将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式voCs检测仪。推进VOCs重点排放源厂界VOCs监测。; 根据湖南省VOCs污染防治三年实施方案，项目风量在5万立方米/小时以下，无需要安装在线VOCs监测设备，项目最大风量为5000立方米/小时，故无需安装在线监测设备。; 符合. （7）选址合理性分析 本项目建设于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，厂址交通便利，供水、供电设施齐全。选址区域大气环境属于达标区，地表水环境、声环境等环境质量现状较好，具有一定的环境容量，故项目的选址符合环境质量底线要求。项目采取相应的治理措施后，污染物能做到达标排放，对外界环境影响较小。 项目符合永州市经济技术开发区的产业定位，符合永州市长丰工业园片控制性详细规划。项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感点，与周边环境相符。 综上所述，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 随着社会经济的发展，市场上包装纸箱的需求越来越大，目前，永州在这一块很有市场优势和前景，永州市德福包装材料有限公司抓住这一市场机遇，选址落地位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角建设环保包装新材料建设项目，项目总投资10000万元，占地面积33387.74m2，建筑面积50042.25m2，主要从事瓦楞纸板生产，建成后形成年生产瓦楞纸板6000万平方米的生产能力。 根据建设项目环境保护管理的有关规定，本项目属于“十九、造纸和纸制品业—38、纸制品制造”，因此该项目需编制环境影响评价报告表。永州市德福包装材料有限公司委托我公司承担“环保包装新材料建设项目”的环境影响评价工作。我公司在接受委托后即成立项目组，对项目选址区域进行现场踏勘，收集相关资料；监测单位对区域环境质量现状进行了监测。在上述基础上，环评项目组按照有关环评导则和技术规范的要求，编制完成了本环境影响报告表。 2.2 建设内容及规模 本项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，占地面积33387.74m2，建筑面积50042.25m2，其中1#生产厂房建筑面积约36000m2，2#生产厂房建筑面积约13500m2，辅助用房建筑面积为515.25m2，门卫室建筑面积为27m2。 主要建设内容详见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 序号; 建设名称; 工程内容. 1; 主体工程; 1#生产厂房; 1F，H=11.65m，钢架结构，总建筑面积约36000m2，主要布置原料库（厂房东南面）、成品区（厂房东北面）、生产加工区（包括压楞，加热，沾合、分切等）（厂房西面）、制胶区（厂房西南面）等。. 2; 2#生产厂房; 1F，H=15.15m，钢架结构，总建筑面积约13500m2，成品区，主要用来储存成品. 3; 辅助工程; 办公区; 布置在1#生产厂房内西北面（200m2）. 辅助用房; 位于项目西南面（315.25m2），主要为管理用房、配电房等. 锅炉房; 位于1#生产厂房西南角（200m2）. 门卫室; 位于项目北面主入口东面，建筑面积约27m2. 3; 公用 工程; 给水系统; 由市政自来水管网供给. 排水系统; 排水采用雨污分流制。项目生活污水经化粪池处理达标后，排入下河线污水处理厂进行深度处理. 供电系统; 市电网供给. 4; 环保工程; 固废处理; 本项目1#生产厂房内西北角设置一个危废暂存间（10m2），按要求进行防渗防漏，按要求储存. 本项目1#生产厂房内西北角设置一个一般固废暂存间，10m2. 生活垃圾集中收集后置于垃圾桶，交由环卫部门处理. 废水治理; 项目无生产废水产生；项目生活污水经化粪池处理达标后，排入下河线污水处理厂进行深度处理。. 废气; 分切工序产生的粉尘经布袋除尘器处理. 制胶工序、加热粘合工序产生的废气经活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）. 锅炉废气经布袋除尘器处理后通过40m高的排气筒（DA002）排放. 噪声治理; 经基础减震、墙体隔声、降噪处理. 绿化; 绿地率3.2%. 风险; 事故应急池（80m3）. 2.3 主要产品方案 项目产品情况见表2-3。 表2-3 主要产品情况一览表 产品名称; 单位; 数量; 规格. 瓦楞纸板; m2; 6000万; 根据客户需求生产. 2.4 设备清单 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号或尺寸; 单位; 数量; 备注. 1; 生物质锅炉; 10t; 台; 1; /. 生物质锅炉; 6t; 台; 1; 备用. 2; 瓦楞纸板生产线; 2.8M与2.2M; 套; 2; 压楞，加热，沾合一体机. 3; 制胶机; /; 台; 1; 制胶. 4; 分切机; 台; 1; 分切. 5; 空压机; /; 台; 1; /. 6; 废纸压块机; /; 台; 1; /. 7; 电动抱车; 3.5T; 台; 4; /. 8; 风机; /; 台; 2; /. 不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 (2010 年本) 》中的淘汰设备. 2.5 主要原辅材料、能源消耗 表2-5 主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 用量; 备注. 1; 原纸; 30000t/a; 多层卷筒纸，外购. 2; 淀粉; 600t/a; 外购. 3; 片状氢氧化钠; 198t/a; 外购. 4; 粘合剂; 15t/a; 外购. 5; 硼砂; 11t/a; 外购. 6; 生物质成型燃料; 1500t/a; 外购. 7; 电; 200万度; 市政供电. 8; 生活用水; 3800t/a; 自来水. 生产用水; 2060t/a; 自来水. 原辅材料理化性质： 片状氢氧化钠：一种白色固体，片状，易溶于水，熔点：318.4 ℃，密度：2.13（g/cm3）。氢氧化钠在国民经济中有广泛应用，使用氢氧化钠最多的部门是化学药品的制造，其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。 粘合剂：项目使用的粘合剂为固态，粘合剂实际是使相同或不同物料连接或贴合的各种应力材料总称。是最重要的辅助材料之一，在包装作业中应用极为广泛。粘合剂是具有粘性的物质，借助其粘性能将两种分离的材料连接在一起，纸基材料粘合剂，广泛应用于彩盒、烟包、纸袋、礼品盒、精装盒和各类手工盒，以及木器家私。 硼砂：项目使用的硼砂为白色粉末，易溶于水。沸点：1575℃，密度1.69~1.72（g/cm3），闪点119，熔点约880℃，硼砂是非常重要的含硼矿物及硼化合物。 2.6 平面布置 永州市德福包装材料有限公司位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，项目地东面为2#厂房，西面为1#厂房，门卫室位于项目北面。主入口位于项目地北面，次入口位于项目地西南角。项目地内布置适当的绿化。 1#厂房内主要布置原料库（厂房东南面）、成品区（厂房东北面）、生产加工区（包括压楞，加热，沾合、分切等）（厂房西面）、制胶区（厂房西南面）、办公室（1#生产厂房内西北面），锅炉房、辅助用房位于西南面等。 本项目总平面布置基本合理，平面布置见附图四。 2.7 劳动定员和工作制度 项目建成后员工总数约为100人，一天1班制，每班8小时，全年工作300天，均不在项目内食宿。 2.8 公用工程 （1）给水 本项目水源为市政给水，以市政自来水作为水源。 ①生活用水 本项目用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），不在项目内食宿，用水量为38m3/人•a，项目共有员工100人，生活用水量为3800m3/a。 ②生产用水 项目在制胶时，需要使用清水进行配比，制胶物料：水=0.4，项目制胶物料用量为824t/a，制胶用水量为2060t/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流制，雨水经雨水沟收集后排入雨水管网。 项目生活污水量为3230m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网，进入下河线污水处理厂处理。 （3）项目水平衡 新鲜水 生活用水 3800 损耗570 化粪池 3230 污水处理厂 3230 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9 施工期工艺流程 本项目施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-2。 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 粉尘、固废、噪声 固废、噪声、粉尘 废水、噪声、废气 废气、噪声 图2-2 施工期主要流程及产污环节 本项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 2.10 施工期产污环节 （1）施工期的大气污染物主要有施工扬尘、粉尘、燃油机械废气。 （2）施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 （3）施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 （4）施工期固废主要为场地平整产生的施工弃渣，装修过程产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2.11 营运期工艺流程 （1）本项目主要生产瓦楞纸板。 多层卷筒纸 压楞、加热、沾合 分切 制胶 成品 噪声、粉尘、废纸板 有机废气、噪声 有机废气 瓦楞纸板生产线 分切机 制胶机 淀粉、片状氢氧化钠、 粘合剂、硼砂、清水 压块 压块机 外售 锅炉 SO2、NOx、颗粒物 布袋除尘器+40m高的排气筒 粉尘、噪声 活性炭装置+15m高的排气筒 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节 工艺说明： 制胶：将淀粉、片状氢氧化钠、粘合剂、硼砂、清水等原辅料按一定比例（物料：水=0.4）人工投加至制胶机的料斗，通过提升至制胶机内混合制胶。该工序主要产生粉尘、有机废气、噪声。 压楞、加热、沾合：将多层卷筒纸放置于瓦楞纸板生产线上，过程中并进行涂胶，瓦楞纸板生产线为压楞、加热、沾合一体机，对切割/剪板后的钢材进行卷边、折弯。该工序主要产生有机废气、噪声。 分切：将压楞、加热、沾合后的半成品根据客户需求，按一定规格分切，形成成品，后包装入库。在分切过程中会有一定量的粉尘、废纸板产生。 2.12 营运期产污环节 1、废气 项目废气主要为制胶工序、加热粘合工序产生的有机废气，分切工序产生的少量粉尘，锅炉废气（SO2、NOx、颗粒物）。 2、废水 项目无生产废水产生；主要为员工生活污水。 3、噪声 项目噪声源主要为设备噪声等，噪声源强约为65~85dB(A)。噪声源强见下表2-6。 表2-6 项目主要设备及其噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 设备位置; 单台设备噪声级dB(A). 1; 瓦楞纸板生产线; 2台; 厂房内; 70~80. 2; 制胶机; 1台; 厂房内; 65~75. 3; 分切机; 1台; 厂房内; 65~75. 4; 废纸压块机; 1台; 厂房内; 65~75. 5; 风机; 2台; 厂房内; 80~85. 6; 空压机; 1台; 厂房内; 80~85. 4、固体废弃物 项目营运过程产生的固体废物主要为生产过程中产生的废纸板及边角料，废弃包装袋，废活性炭、废紫外灯管，废润滑油，含油废手套（抹布），锅炉灰渣，生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有环境污染问题： 本项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角。本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1 建设项目所在地区域环境空气质量现状及评价 （1）建设项目所在地区域环境空气质量达标情况 本项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 2024年，永州市生态环境局官网公布，根据2023年全省空气质量状况情况通报，我市空气质量6项考核指标均超过国家空气质量二级标准，继2020年首次达标后，连续四年实现空气质量全域达标。 根据该公布内容可知，2023年永州市的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。永州市为环境空气质量达标区域。 表3-1 2023年永州市环境空气质量状况 监测因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 39ug/m3; 70ug/m3; 55.7%; 达标. PM2.5; 27ug/m3; 35ug/m3; 77.1%; 达标. SO2; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.3%; 达标. NO2; 11ug/m3; 40ug/m3; 27.5%; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位; 149ug/m3; 160ug/m3; 93.1%; 达标. CO; CO第95百分数日平均质量浓度; 1mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由上表常规监测资料统计可知，2023年项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度、CO95百分位值、O3日最大8小时第90百分位值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）TVOC、TSP环境质量现状调查与评价 本次评价涉及的废气污染物主要特征污染因子为挥发性有机物和TSP，在环境空气质量评价中，选取TVOC、TSP进行评价。 TVOC、TSP本次环评引用《湖南潇湘时代新能源有限公司磷酸铁锂电池生产项目环境影响报告表》中对周边环境空气质量的监测数据，湖南潇湘时代新能源有限公司磷酸铁锂电池生产项目位于本项目东北面约170m处，其监测时间为2021年12月29日~2021年12月31日，监测时间未超过3年，因此引用其监测数据进行评价可行。 ①监测布点： 环境空气质量现状监测点具体见表3-2。 表3-2 区域环境空气现状监测布点 编号; 点 位; 相对位置; 备注. G1; 湖南潇湘时代新能源有限公司厂区; 本项目东北面约170m; 引用《湖南潇湘时代新能源有限公司磷酸铁锂电池生产项目环境影响报告表》中的监测数据. ②监测因子：TVOC、TSP。 ③监测时间 TVOC、TSP监测时间为2021年12月29日~2021年12月31日，监测周期为连续3天。 ④评价标准：TVOC参照执行《环境影响评价技术到则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。 ⑤评价方法：超标率、最大超标倍数。 监测结果：监测结果统计见表3-3。 表3-3 空气环境监测结果统计表（浓度单位：mg/Nm3） 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测结果 ug/m3; 标准限值ug/m3; 评价结果. G1 湖南潇湘时代新能源有限公司厂区（本项目东北面约170m）; 2021.12.29; TSP; 92; 300; 达标. TVOC; 220; 600; 达标. 2021.12.30; TSP; 120; 300; 达标. TVOC; 253; 600; 达标. 2021.12.31; TSP; 113; 300; 达标. TVOC; 216; 600; 达标. 根据监测结果分析：TSP日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值；TVOC的8小时平均值能满足HJ202-2018附录D中参考限值。 3.2 地表水环境现状调查与评价 本项目废水排入市政污水管网进入下河线污水处理厂深度处理，下河线污水处理厂排污口位于湘江港子口。本次环评期间收集了永州市环境质量简报（2023年12月），根据该环境质量简报，永州市境内52个地表水监控断面（含港子口断面）2023年12月：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有断面均达标，达标率为100%，湘江港子口断面水质监测结果全部满足Ⅱ类指标要求（湘江港子口断面水环境功能区划为工业用水区，执行Ⅳ类标准）。即项目影响湘江水质相关河段水环境质量较好。 3.3 声环境现状调查与评价 根据现场踏勘可知，本项目厂界外50m范围内均为园区规划工业用地，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目环境敏感点分布情况具体见表3-4—表3-5。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂区距离/m. 经度; 纬度. 磨石村; 111°34'55.0"; 26°24'15.6"; 居民; 约15户，45人; 二类; 东北面; 715-1000m. 仁湾村; 111°34′11.62″; 26°24′2.95″; 居民; 约35户，105人; 二类; 西北面; 255-530m. 小仁湾村; 111°34′12.70″; 26°24′22.11″; 居民; 约20户，60人; 二类; 西北面; 740-860m. 表3-5 地表水环境保护目标一览表 名称; 经纬度; 保护要求; 相对厂区方位; 相对厂址距离/m; 相对厂址高差/m. 经度; 纬度. 亲水河; 111.603413; 26.395945; 农业用水区，（GB3838-2002）III类; 东面; 2.75km; -34. 横冲小溪; 111.583393; 26.404997; 东北面; 940m; -27. 百花塘水库; 111.5756858; 26.4114398; 东北面; 810m; -20. 湘江“曲河大桥上游800米至菱角山水厂取水口下游200米河段”段; 111.618261; 26.404632; 饮用水水源保护区，（GB3838-2002）III类; 东北面; 4km; -35. 湘江“菱角山水厂取水口下游200m至高溪市码头”段; 111.595945; 26.430921; 下河线污水处理厂排污口位于此河段，工业用水区，（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 东北面; 4.25km; -34. |
| 污染物排放控制标准 | （1）环境空气质量评价：项目区域内执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准及 2018 年修改单。 （2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）声环境评价：项目区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 （4）污水排放标准：项目废水经处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和下河线污水处理厂进水水质要求中较严值，下河线污水处理厂深度处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 （5）大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值；项目锅炉使用成型生物质颗粒作为燃料，其废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级(kg/h); 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表3-7 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 废气类型; 污染物; 排放限值（mg/m3）. 燃煤锅炉废气; SO2; 300. NOx; 300. 颗粒物; 50. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. （6）噪声控制标准：营运期噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 适用区域; 标准值（Leq：dB（A））. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （7）一般工业固体废弃执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） ；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、COD及氨氮实行总量控制。根据上述环保要求，并结合企业实际产生及排污情况。本项目设置总量控制指标如下。 本项目设置1台10t/h生物质锅炉。根据企业提供资料，项目使用生物质用量为1500t/a。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）4430工业锅炉（热力生产和供应行业），锅炉废气产生量为936万m3，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤标准限值，即SO2≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3。 则本项目的大气污染物排放总量控制指标如下： SO2：9360000×300=2.808t/a； NOx：9360000×300=2.808t/a。 项目所需总量指标通过市局调剂获得。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1废气污染控制措施 （1）扬尘控制措施 ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。 ③渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 ④对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 （2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 4.2 水污染控制措施 ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个20m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。 ②施工人员生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，经下河线污水处理厂深度处理。 ③做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 4.3 噪声污染控制措施 ①选用低噪声施工设备。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 ④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 ⑤施工运输车辆行驶时应控制速度行驶，减少鸣笛。 4.4 固体废物污染防治措施 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ②建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土，可做到土石方平衡。 ③施工期生活垃圾由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。妥善处理，定期清运由环卫部门。 ④施工过程中的建筑垃圾废弃的砖瓦碎石和渣土应尽量在施工场地域内用于回填或道路的铺设并及时压实；对于不能用于回收固体废物，应与有关部门联系，运往指定的地点堆放、处置，不能随意弃置堆放。 4.5 生态污染防治措施 ① 施工前在项目周边建临时围墙，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、弃渣应及时运出填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不妥而导致的水土流失。 ② 生态恢复时，应尽量采用本地种类或常见绿化物种，严禁随意使用非本地物种，避免因生物侵袭给当地的生态系统带来严重伤害。 ③ 提高工程施工效率，缩短施工时间，加强项目两边边坡生态护砌和绿化，减少裸地的暴露时间，减少裸露地表水流失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.6 大气环境影响分析 1、废气 项目废气主要为制胶工序、加热粘合工序产生的有机废气，分切工序产生的少量粉尘，锅炉废气（SO2、NOx、颗粒物）。 - 项目废气产排情况统计如下： 表4-1 项目废气产生及排放情况 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 防治措施; 处理效率; 是否为可行技术; 排放情况; 排放形式; 排放标准; 达标情况. 分切工序; 颗粒物; 收集的; 1.35t/a（90%）; 布袋除尘器; 99%; 是; 0.0135t/a; 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求; 达标. 未收集的; 0.15t/a（10%）; 密闭车间，加强车间通风; /; 0.15t/a; 无组织排放. 制胶工序; 非甲烷总烃; 未收集的; 0.075t/a（10%）; 密闭车间，加强车间通风; /; 是; 0.075t/a; 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求; 达标. 收集的; 0.675t/a（90%）; UV光解净化设备+活性炭吸附装置; 80%+80%; 0.081t/a，6.75mg/m3; 排气筒高度：15m，内径：0.5m; 达标. 加热粘合工序; 非甲烷总烃; 收集的; 1.35t/a（90%）. 未收集的; 0.15t/a（10%）; 密闭车间，加强车间通风; /; 0.15t/a; 无组织排放; 达标. 锅炉废气; SO2; 1.53t/a; 布袋除尘器; /; 是; 1.53t/a，163.46mg/m3; 排气筒高度：40m，内径：0.4m; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值; 达标. NOx; 1.53t/a; /; 1.53t/a，163.46mg/m3. 颗粒物; 0.75t/a; 98%; 0.015t/a，1.6mg/m3. （2）制胶工序、加热粘合工序产生的有机废气 ①制胶工序产生的有机废气 本项目制胶工序在密闭车间内完成，根据业主提供资料，项目制胶使用的物料为淀粉、片状氢氧化钠、粘合剂、硼砂、清水，制胶过程粘合剂会部分挥发，项目使用粘合剂15t/a，制胶工序温度约20~30℃，温度较低，粘合剂挥发量约为5%，有机废气的产生量为0.75t/a（以非甲烷总烃计）。项目在制胶机上方设置集气罩收集这部分有机废气，集气效率约90%（0.675t/a），通过集气装置将有机废气引至UV光解净化设备+活性炭吸附装置内进行处理后经管道引至楼顶高空排放（设排放口DA001，排气筒高度不低于15米）。未收集的非甲烷总烃量为0.075t/a，在车间呈无组织排放，项目生产厂房为密闭厂房，在厂房车间内加强车间内通风排气，降低其对周围环境的影响。 ②加热粘合工序产生的有机废气 本项目瓦楞纸板生产线在密闭车间内完成，在加热粘合工序时会使用到项目自制的胶水，加热粘合时，胶水会少量挥发，项目使用胶水量约为1500t/a，加热粘合时胶水挥发量约为0.1%，有机废气的产生量为1.5t/a（以非甲烷总烃计）。项目在瓦楞纸板生产线加热粘合工序的上方设置集气罩收集这部分有机废气，集气效率约90%（1.35t/a），通过集气装置将有机废气引至UV光解净化设备+活性炭吸附装置内进行处理后经管道引至楼顶高空排放（与制胶工序产生的有机废气共用一套UV光解净化设备+活性炭吸附装置，设排放口DA001，排气筒高度不低于15米）。未收集的非甲烷总烃量为0.15t/a，在车间呈无组织排放，项目生产厂房为密闭厂房，在厂房车间内加强车间内通风排气，降低其对周围环境的影响。 设计抽风量为5000m3/h，UV光解净化设备处理效率约80%，活性炭吸附装置处理效率约80%，项目非甲烷总烃的排放量为0.081t/a，该工序每天工作8小时，一年工作300天，排放速率为0.03375kg/h，排放浓度为6.75mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准(非甲烷总烃120mg/m3)要求。 （3）分切工序产生的少量粉尘 项目制成半成品后，需根据客户需求对纸板进行分切，此过程会产生少量粉尘，粉尘产污系数为0.05kg/t，项目原纸用量为30000t/a，制成成品后，重量变化不大，按30000t/a计，因此，项目分切工序产生的粉尘量约为1.5t/a。项目在分切工序上方设置集气罩收集这部分飘散的粉尘，收集至布袋除尘器处理，收集率约为90%（1.35t/a），布袋除尘器处理效率为99%，收集的粉尘经处理后排放量为0.0135t/a。未收集的粉尘量为0.15t/a，在车间呈无组织排放，项目生产厂房为密闭厂房，在厂房车间内加强车间内通风排气，降低其对周围环境的影响。 （4）锅炉废气 项目设置1台10 t/h的生物质燃料蒸汽发生器为生产过程提供热能。根据企业提供资料，项目使用生物质成型燃料为1500t/a。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），本项目锅炉污染源计算选用系数法，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表可知，燃气工业锅炉废气量、SO2、颗粒物、NOx的产污系数分别为6240千克/万立方米-原料、17S千克/万立方米-原料、0.5千克/万立方米-原料、1.02千克/万立方米-原料。因此，项目锅炉废气产生情况详见表4-2。 表4-2 项目锅炉污染物产生量一览表 序号; 污染物指标; 产污系数; 生物质颗粒实际消耗量（t/a）; 污染物产生量. 1; 工业废气量; 6240标立方米/万立方米-原料; 1500; 936万m3/a. 2; 二氧化硫; 17S千克/万立方米-原料; 1.53t/a. 3; 氮氧化物; 1.02千克/万立方米-原料; 1.53t/a. 4; 颗粒物; 0.5千克/万立方米-原料; 0.75t/a. 项目使用的生物质燃料含硫量为0.06%。. 项目锅炉废气通过除尘器处理后经40m高排气筒（设排放口DA002）排放，本项目锅炉废气污染物产排情况见下表4-3所列。 表4-3 锅炉废气污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 采取的措施; 处理效率; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 锅炉废气; 废气量; 936万m3/a; 布袋除尘器; /; 936万m3/a. SO2; 163.46; 0.6375; 1.53; /; 163.46; 0.6375; 1.53. NOx; 163.46; 0.6375; 1.53; /; 163.46; 0.6375; 1.53. 颗粒物; 80.13; 0.3125; 0.75; 98; 1.6; 0.00625; 0.015. 项目锅炉废气经布袋除尘器处理后通过40m高的排气筒排放，SO2排放浓度为163.46mg/m3，NOx排放浓度为163.46mg/m3，颗粒物排放浓度为1.6mg/m3，均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，40m高的排气筒高度亦符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应要求。 （5）拟采取治理措施及合理性分析 ①有机废气采取的治理措施合理性分析 本项目制胶、加热粘合工序产生的废气经UV光解净化设备+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，经上述措施处理后项目制胶、加热粘合工序产生的非甲烷总烃排放浓度、排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求，因此本项目废气处理措施为可行技术。 ②锅炉废气采取的治理措施合理性分析 本项目使用成型成物质作为锅炉燃料，其废气经布袋除尘器处理后可直接达标排放。 布袋除尘器的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。 本项目锅炉废气经布袋除尘器处理后，颗粒物最大排放浓度为1.6mg/m3，SO2排放浓度为163.46mg/m3，NOx排放浓度为163.46mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，故本项目采取布袋除尘器处理锅炉废气是可行的。 （6）环境影响分析 根据现状调查，项目周围500m范围内大气敏感目标为西北侧255m的仁湾村，距离本项目较远。本项目分切工序产生的粉尘收集至布袋除尘器处理；制胶、加热粘合工序产生的废气经UV光解净化设备+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；锅炉废气经布袋除尘器处理后经40m高排气筒排放；废气均可达标排放，对周边大气环境影响较小。 （7）污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算表如下。 表 4-4 本工程营运期废气产排情况分析一览表 序 号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/(mg/m3 ); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/ (t/a ). 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 6.75; 0.054; 0.081. 2; DA002; SO2; 163.46; 0.6375; 1.53. NOx; 163.46; 0.6375; 1.53. 颗粒物; 1.6; 0.00625; 0.75. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.081. SO2; 1.53. NOx; 1.53. 颗粒物; 0.75. 表 4-5 项目大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a ). 标准名称; 浓度限值 /(mg/m3 ). 1; 生产 车间; 非甲烷总烃; UV光解净化设备+活性炭吸附装置; 车间密闭，加强通风; 《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297- 1996); 4.0; 0.225. 颗粒物; 布袋除尘器; 1.0; 0.15. 无组织排放总计. 无组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.225. 颗粒物; 0.15. 表4-6 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/ (t/a ). 1; 非甲烷总烃; 0.306. 2; SO2; 1.53. 3; NOx; 1.53. 4; 颗粒物; 0.9. （7）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气监测计划见下表。 表4-7 废气污染物排放监测工作计划表 要素; 测点位置; 监测因子; 监测频次. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 每年一次. DA002; SO2、NOx 、颗粒物; 每月一次. 项目厂界上风向; 颗粒物; 每季度一次. 项目厂界下风向; 每季度一次. 4.7 水环境影响分析 项目无生产废水产生；主要为员工生活污水。 （1）项目废水产排情况统计如下： 表4-8 项目废水产生及排放情况 产污环节; 废水量; 污染物种类; 产生情况; 防治措施; 处理效率; 是否为可行技术; 排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放标准; 达标情况. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活污水; 3230m3/a; COD; 300mg/L，0.969t/a; 化粪池（厌氧工艺，规模为5 m3/d）; 33.3%; 是; 200mg/L，0.646t/a; 间接排放; 下河线污水处理厂; 8：00-18：00; DW001; 生活污水单独排放口; 一般排放口; 经度：111°34′30.21″，纬度：26°23′59.26″; （GB8978-1996）中三级标准; 达标. BOD5; 180mg/L，0.5814t/a; 33.3%; 120mg/L，0.3876t/a. SS; 200mg/L，0.646t/a; 25%; 150mg/L，0.4845t/a. NH3-N; 20mg/L，0.0646t/a; /; 20mg/L，0.0646t/a. 动植物油; 20mg/L，0.0646t/a; /; 20mg/L，0.0646t/a. （2）生活污水 项目有职工100人，为项目区附近居民，不在厂内吃住，参照《湖南省用水定额》，不在厂内吃住的工作人员生活用水定额取38m3/人•a，生活用水量约为3800m3/a。排水量按用水量的85%计，则生活污水排水量为3230m3/a。生活污水的主要污染物CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。项目生活污水经化粪池系统处理达到下河线污水处理厂进水水质要求后排入园区市政管网，纳入下河线污水处理厂处理，最终进入湘江。 （3）项目污水进入下河线污水处理厂处理的可行性分析 ①接管水质 本项目排放的废水主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，无重金属等有毒有害物质。生活污水经化粪池处理后的废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，水质亦能满足下河线污水处理厂纳污水质要求，即项目废水排放能满足下河线污水处理厂进水水质要求。 ②管网因素 本项目位于永州经济技术开发区潇湘大道与长丰大道交汇处东南角，经实地调查，该区域污水管网已经修建完成，故此，本项目废水可排入下河线污水处理厂进行深度处理。 ③污水排入污水处理厂可行性分析 永州市下河线污水处理厂位于冷水滩区东北角的下河线，厂区总占地面积159.2亩，一期工程占地77.0亩，总投资为14500万元，设计污水处理规模为10万m3/d，分为两组进行建设。二期扩建后，下河线污水处理厂设计总规模为20万m3/d，该污水处理站采用A2/O处理工艺，经处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入湘江港子口段。根据下河线污水处理厂实际运行情况，其纳污范围包括永州市冷水滩区、经济技术开发区城区全体范围，本项目所在地区属于其纳污范围内。 本项目生活污水排放量为10.77m3/d，3230m3/a，下河线污水处理厂现有废水处理能力为20万m3/d，故下河线污水处理厂有足够的剩余能力接纳本项目增加的废水。 因此，本项目污水纳入下河线污水处理厂可行。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划见下表。 表4-9 废水污染物排放监测工作计划表 要素; 监测点位置; 监测因子; 监测频次. 废水; 化粪池出口（DW001）; PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等; 每年一次. 4.8 声环境影响分析 （1）噪声源及其声级值 项目噪声源主要为设备噪声等，噪声源强约为65~85dB(A)。项目采用设置基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声。各噪声源强级距厂界距离见下表4-10。 表4-10 项目主要设备运行噪声排放情况一览表 单位：dB（A） 序号; 区域; 设备名称; 数量; 空间相对位置 （m）; 噪声源（多台叠加）/dB(A); 治理措施; 距室内边界最近距离 （m）; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 /dB(A); 建筑物外边界噪声/dB(A). X; Y; Z. 1; 车间内; 瓦楞纸板生产线; 2台; 40; 15; 1.8; 83; 隔声、减震; 15; 59.48; 一班制，8h; 30; 29.48. 2; 车间内; 制胶机; 1台; 32; 18; 1.5; 75; 隔声、减震; 18; 49.89; 30; 19.89. 3; 车间内; 分切机; 1台; 60; 140; 1.5; 75; 隔声、减震; 25; 47.04; 30; 17.04. 4; 车间内; 废纸压块机; 1台; 20; 96; 1.2; 75; 隔声、减震; 20; 48.98; 30; 18.98. 5; 车间内; 风机; 2台; 30; 20; 1.0; 88; 隔声、减震; 20; 61.98; 30; 31.98. 6; 车间内; 空压机; 1台; 25; 45; 1.5; 85; 隔声、减震; 25; 57.04; 30; 27.04. 说明：1、声源源强均考虑设备台数叠加； 2、空间相对坐标以厂房西南角为原点； 3、室内声源衰减为简化过程，将其视为半自由空间，即衰减量△L=L1-10lgr-8； 4、根据国家规范《住宅建筑规范》，建筑物外墙隔声应不少于30dB(A)。本项目厂房外墙隔声按30dB(A)计算。. （2）预测模式选择 根据《环境影响评价的技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采用导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）噪声预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 的技术要求，新建项目以工程噪声贡献值作为预测值，改扩建项目以工程噪声贡献值与背景值叠加后的后的声级为预测值，本项目为新建项目，即贡献值为预测值。预测结果见表4-11。 表4-11 项目运行期设备噪声至厂界的贡献值统计表（dB(A)） 编号; 噪声源; 各设备至厂界最大噪声/dB(A). 1; 瓦楞纸板生产线; 29.48. 2; 制胶机; 19.89. 3; 分切机; 17.04. 4; 废纸压块机; 18.98. 5; 风机; 31.98. 6; 空压机; 27.04. 噪声叠加情况; 34.47. （GB12348-2008）中3类标准; 昼间; 65. 夜间; 55. 达标情况; 达标. 预测结果显示，项目在设备全部开启的情况下，采取基础减震、墙体隔声、距离衰减等措施后，本项目昼间厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求【昼间dB（A）：65】。 为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求： ①选用性能良好的低噪声设备。 ②合理布置设备安装位置，将噪声较大的设备置于车间中间位置，延长噪声衰减距离，以降低设备噪声对厂界的影响。 ③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片。 ④生产车间配备完好的门窗。 ⑤加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声产生。 （4）噪声对敏感点的影响分析 距离项目最近的敏感点为西北侧255m的仁湾村，距离项目较远，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。因此，本项目运营时，对周围环境影响较小。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表4-12 噪声监测工作计划表 要素; 监测点位置; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界东、南、西、北四周; LAeq; 每季度一次，每次各点昼间监测一次. 4.9 固体废弃物 项目营运过程产生的固体废物主要为生产过程中产生的废纸板及边角料，废弃包装袋，废活性炭、废紫外灯管，废润滑油，含油废手套（抹布），锅炉灰渣，生活垃圾。 表4-13 项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 主要有毒有害物质名称; 形态; 环境危险特性; 估算产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处理量; 环境管理要求. 1; 生活垃圾; 生活区; 一般固废; /; 固态; /; 15t/a; 垃圾桶; 环卫部门统一处置; 15t/a; 按要求存放，不得乱扔. 2; 废纸板及边角料; 分切工序; 一般固废; /; 固态; /; 60t/a; 一般固废暂存间; 外售废品回收站; 60t/a; 按要求存放于一般固废暂存间，定期处理，并做好台账记录. 3; 废弃包装袋; 原辅料; 一般固废; /; 固态; /; 0.05t/a; 一般固废暂存间; 0.05t/a. 4; 锅炉灰渣; 锅炉; 一般固废; /; 固态; /; 150t/a; 一般固废暂存间; 外售周边居民作为农肥综合利用; 150t/a. 5; 废润滑油; 设备检修; 危险废物 HW08 900-249-08; 废油; 液态; T/I; 0.05t/a; 危废暂存间; 有资质单位处置; 0.05t/a; 分类收集堆存，按要求存放于危废暂存间，并做好台账记录. 6; 含油废手套（抹布）; 设备检修; 危险废物 HW49 900-041-49; 含油; 固态; T/ln; 0.02t/a; 危废暂存间; 0.02t/a. 7; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 危险废物 HW49 900-039-49; 废活性炭; 固态; T; 1.08t/a; 危废暂存间; 1.08t/a. 8; 废紫外灯管; UV光解装置; 危险废物 HW49 900-029-29; 含汞灯管; 固态; T; 20根/a; 危废暂存间; 20根/a. - （1）生活垃圾 本项目生活垃圾产生按0.5kg/ (人·d) 计，厂区共有员工100人，则生活垃圾产生量为50kg/d (15t/a ) ，经收集后交由环卫部门处理。 （2）废纸板及边角料 本项目在分切时会产生少量的废纸板及边角料，约为分切材料的0.2%，产生量约为60t/a，经废纸压块机压扁后打包外售废品回收站。 - （3）废弃包装袋 项目原辅料使用会产生少量的一般性废包装材料，产生量为0.05t/a，集中收集至一般固废暂存间后外售废品回收站。 （4）锅炉灰渣 项目使用生物质成型燃料1500t/a，产生灰渣约150t/a，外售周边居民作为农肥综合利用。 （5）废润滑油 设备在机修、运行过程中跑、冒、滴、漏产生废润滑油，废油预计产生量为0.05t/a，废润滑油属于危险废物（代码为HW08，行业来源：非特定行业；废物代码900-249-08；危险废物名称：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （6）含油废手套（抹布） 本项目员工在加工作业、维修设备时会产生含油废手套（抹布），属于危险废物（代码为HW49，行业来源：非特定行业；废物代码900-041-49；危险废物名称：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），产生量约为0.02t/a，含油废手套（抹布）不能主动混入生活垃圾，应按危险废物集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （7）废紫外灯管、废活性炭 本项目采用“UV光解净化设备+活性炭吸附装置”吸附处理有机废气，根据工程分析，本项目被UV光解净化设备处理后的有机废气量为0.405t/a，活性炭吸附装置吸附的有机废气量为0.324t/a，本项目使用的活性炭为蜂窝状活性炭，活性炭吸附能力按0.3kg(废气) /kg (活性炭) 计算。则项目废活性炭的产生量 (含吸附的有机废气) 为1.08t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》(2021 年版) ，属于“HW49 其他废物”中的“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18/261-053-29/265-002-29/384-003-29/387-001-29类废物）（900-039-49）” 。企业应定期更换，确保有机废气得到有效处理。 暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。本项目产生的废紫外灯管约为20根/a，危废代码（900-023-29），经收集后委托有资质单位进行处置。 （8）危废暂存间的建设要求及管理要求： A、危废暂存间应按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规范和标准的要求设置，需进行防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”处理，设置照明、通风等设施，危废暂存间必须按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。 B、危废暂存间日常管理要求： a、须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。 b、加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制危废转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。 c、定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行处理。 d、危险废物渣库必须按 GB15562.2-1995 的规定设置警示标志。 e、加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 4.10 环境风险分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 （1）评价依据 ①风险调查 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中的物质，可识别出我公司的环境风险物质为含油物质、危废。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1 对主要化学品进行重大危险源辨识，可识别出我公司的环境风险物质为含油物质、危废。 表 4-14 重大危险源辩识表 序号; 危险化学品名称; 企业最大存贮量（t）; 临界量（t）; （qi/Qi）; 是否重大危险源. 1; 废润滑油; 0.05t; 2500t; 0.00002; 否. 2; 危险废物; 1.15t; 50t; 0.023; 否. 合计; /; /; 0.02302; 否. ∑（qi/Qi）; ＜1; 否. 危险物质总量与其临界量比值（Q）按照下式计算： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 按照重大危险源辨识标准的计算法则 Q=0.02302＜1，故项目风险潜势为 I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。 （2）环境风险识别 ①风险识别范围与类型 环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 生产设施风险识别范围包括厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施。 物质风险识别范围包括所使用的主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的次生/伴生污染物排放。 本次评价不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。 ② 风险影响途径 本项目涉及的危险物质、风险源分布情况及影响途径见下表。 表4-15 项目危险物质、风险源分布情况及影响途径一览表 风险源; 危险物质; 影响途径; 环境影响要素. 危废间; 废润滑油、废活性炭、废紫外灯管; 泄露、破碎、火灾; 大气、地下水、土壤. （3）风险影响分析 本项目环境风险物质为含油物质、危废，主要危险为含油物质泄漏、危险废物泄漏、破碎；废气处理设施故障等。 ①化学品储存泄漏事故情景 化学品储存过程发生泄漏，对周边造成环境影响。 ②危废泄漏事故情景 危废暂存间储存过程产生的环境风险（废润滑油、废活性炭、废紫外灯管等）泄漏，对周边造成环境影响。 ③废气处理设施故障情景 制胶工序、加热粘合工序产生的有机废气收集至UV光解净化设备+活性炭吸附装置内处理，UV光解净化设备+活性炭吸附装置处理设施故障，引起有机废气未经处理直接外排，会对周围大气环境造成明显影响。 项目锅炉废气经布袋除尘器处理，布袋除尘器处理设施故障，引起SO2、NOx、颗粒物未经处理直接外排，会对周围大气环境造成明显影响。 ④次生火灾、爆炸事故情景 车间或存有其他易燃物料（包装物）以及其它办公生活区域生产区电气设施等均可能导致火灾爆炸事故的发生，车间金属粉尘、液氮爆炸等。均会产生废气和消防废水，影响大气环境及水环境。 （3）风险防范措施要求 ①化学品储存间的防范措施 A、储存间需进行防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”处理，设置照明、通风等设施； B、定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行处理。 ②危险废物暂存间的防范措施 A、用专用设施收集暂存，建设一个10m2的密闭的危废暂存间，定期委托有危险废物处置的资质单位外运处理。 B、危废暂存间应按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规范和标准的要求设置，需进行防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”处理，设置照明、通风等设施，危废暂存间必须按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。 C、危废暂存间日常管理要求： a、须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。 b、加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制危废转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。 c、定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行处理。 d、危险废物渣库必须按 GB15562.2-1995 的规定设置警示标志。 e、加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 ③废气处理装置风险防范措施 A、 由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。 B、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。 C、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。 ④事故引起的火灾、爆炸引发的次生/伴生污染应对措施 A、在厂区建筑设计和施工过程中，应按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求，各类装修材料应采用不易燃材料。 B、要求规范厂内原材料、成品的分类存放，厂内不得随意堆放各种易燃物品。 C、项目内应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定要求建设消防给水系统和消防设施设备等，运营过程中对消防给水系统进行定期检查，对消防给水系统故障应及时整改，并设置保证消防用水措施，以避免消防给水水源不足、影响消防给水，造成抢险救援等不能及时到位，导致人员伤亡或财产损失扩大。 D、按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)在项目内配备足够数量的灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 E、将生产车间作为重点管理对象，设立专门的环境管理机构,制定日常管理措施、消防措施和应急预案。 F、在项目运营过程中严格管理，完善安全生产制度，提高操作人员素质和水平，操作人员必须培训上岗，以避免事故的发生。 ④设置应急事故池 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)及业主提供的项目设计资料，本项目室外设计消防用水量为20L/s，室内不设置消火栓系统、配备干粉灭火器等灭火器材，因此总消防用水量为20L/s。火灾延续时间按连续1.0h计，则消防用水量为72m3。 本项目设置事故应急池1个，考虑到不可预计因素，项目应建设事故应急池容积为80m3。废水中主要污染物为悬浮物、石油类等。发生事故时及时将废水导流至事故应急池。 ⑤必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 （4）环境风险应急要求 风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等作出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。具体内容及要求见表4-16。 - 表4-16 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 生产区、装置区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 4.7 项目环保投资 项目总投资10000万元，其中环保投资为180万元，所占比例1.8％。项目环保投资见表4-17。 表4-17 本项目环保投资表 项目; 污染源; 污染因子; 处理设施; 处理设施位置; 投资（万元）. 废气; 分切工序; 颗粒物; 布袋除尘器; 车间内; 5. 制胶工序、加热粘合工序; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光解净化设备+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001）; 车间内; 50. 锅炉房; SO2、NOx、颗粒物; 布袋除尘器+40m排气筒（DA002）; 锅炉房; 50. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 化粪池，规模15m3/d; 车间外; 5. 一般固废; 废纸板及边角料，废弃包装袋; 分类收集堆存，按要求存放于一般固废暂存间（按要求建设，无雨淋、无渗漏，10m2）; 外售废品回收单位; 厂房西北角; 2. 锅炉灰渣; 外售周边居民作为农肥综合利用. 危险废物; 废活性炭、废紫外灯管，废润滑油，含油废手套（抹布）; 分类收集堆存，按要求存放于危废暂存间（按要求建设，无雨淋、无渗漏，10m2）; 由有资质的危废单位处置; 厂房西北角; 6. 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交由环卫部门统一处置; 项目区域. 噪声; LAeq; 采用基础减震、隔声措施等; 车间内; 6. 其他; 绿化; 项目区域内; 50. 风险; 事故应急池（80m3）; 项目区域内; 6. 合计; 180. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 分切工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放限值 |
|  | 制胶工序、加热粘合工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解净化设备+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（DA001） |  |
|  | 锅炉房 | SO2 | 布袋除尘器+40m排气筒（DA002） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉标准 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 化粪池，规模15m3/d | （GB8978-1996）中三级标准，且满足污水处理厂进水水质 |
| 声环境 | 运行设备 | 噪声 | 采用基础减震、隔声措施等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废纸板及边角料，废弃包装袋，锅炉灰渣 | 分类收集堆存，按要求存放于一般固废暂存间（按要求建设，无雨淋、无渗漏，10m2） | 妥善处置 |
|  | 危险废物 | 废活性炭、废紫外灯管，废润滑油，含油废手套（抹布） | 分类收集堆存，按要求存放于危废暂存间（按要求建设，无雨淋、无渗漏，10m2） | 妥善处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目地建成后地面水泥硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后，绿地率3.2% |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设置事故应急池（按要求进行防渗漏建设，容积为80m3）；设置1间危废暂存间（按要求建设，无雨淋、无渗漏，10m2），设置相应的标志牌，建立并规范台账，并保存好记录至少五年。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 （1）环境管理机构 本项目设置专门的安全环保科，负责项目的环境管理工作。设专职环境管理人员1人。同时，本项目生产部门主管领导兼管厂内环保工作。 （2）环境管理机构主要职责 ①贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准； ②建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况； ③编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划； ④搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识； ⑤组织对基层环保人员的培训，提高工作素质； ⑥领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案； ⑦制定本企业污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行； ⑧制定各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准。 ⑨加强日常监管，设专人管理环保治污设施的运行，加大监测频率，建立完善的监测台账，并保留五年记录。 2、环境监测 根据项目的特定，依照国家和湖南省的有关环境保护法规，为了更好的保护环境，本项目按有关环保法规要求，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求执行日常监测，建议日常监测计划见下表。 表5-1 日常监测计划一览表 要素; 测点位置; 监测因子; 监测频次. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 每年一次. DA002; SO2、NOx 、颗粒物; 每月一次. 项目厂界上风向; 颗粒物; 每季度一次. 项目厂界下风向; 每季度一次. 废水; 化粪池出口（DW001）; PH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等; 每年一次. 噪声; 厂界东、南、西、北四周; LAeq; 每季度一次，每次各点昼间监测一次. 3、排污许可 根据固定污染源排污许可名录（2019 年版），本项目实行排污许可简化管理，根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评(2017)84号)提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位应在产生实际排污行为前依法申报排污许可证。 4、项目竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017]4号)文件本建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。本项目配套建设的环保设施经验收合格，方投入生产或使用。 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合当地规划，选址无明显环境制约因素，本项目在建设中投入一定比例的环保费用，采取必要的措施对废水、固废、噪声的污染进行了有效的控制，对减轻区域的环境污染、保护环境质量起到了重要的作用。 综上所述，建设单位在认真落实各项污染防治措施、风险防范措施和环境管理措施的前提下，从环境保护角度考虑，本项目在拟建地建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.306t/a | / | 0.306t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 1.53t/a | / | 1.53t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 1.53t/a | / | 1.53t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.646t/a | / | 0.646t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0646t/a | / | 0.0646t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | / |
|  | 废纸板及边角料 | / | / | / | 60t/a | / | 60t/a | / |
|  | 废弃包装袋 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 含油废手套（抹布） | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.08t/a | / | 1.08t/a | / |
|  | 废紫外灯管 | / | / | / | 20根/a | / | 20根/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①