永州市先河纸业有限责任公司

入河排污口设置论证报告

（送审稿）

建设单位：永州市先河纸业有限责任公司

编制单位：湖南博然环保科技有限公司

编制时间：二〇二四年七月

目  录

第一章 总则	1

1.1. 项目来源	1

1.2. 论证目的	2

1.3. 论证原则及依据	2

1.4. 论证范围	4

1.5. 论证规模	5

1.6. 论证工作程序	5

1.7. 论证的主要内容	7

第二章 项目概况	10

2.1. 项目基本情况	10

2.2. 项目所在区域概况	13

2.3入河排污口设置方案	17

第三章 水功能区管理要求和水域纳污能力核算	21

3.1水功能区（水域）保护水质管理目标与要求	21

3.2水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量	21

第四章 入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况	23

4.1水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况	23

4.2 水功能区（水域）水质现状	23

4.3所在水功能区（水域）纳污情况	25

第五章 入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析	26

5.1影响范围及指标确定	26

5.2 对水功能区水质影响分析	30

5.3对水生态影响的分析	30

5.4对地下水影响的分析	32

5.5对第三者影响的分析	32

5.6 入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析	33

第六章 环境风险分析及防范措施	34

6.1环境风险分析	34

6.2风险事故处理措施	34

6.3突发事故对策和应急措施	35

6.4 应急监测	36

6.5 建立事故性排放的报告制度	37

6.6 建立责任追究机制	37

第七章 水资源保护措施	38

7.1工程措施	38

7.2 管理措施	39

第八章 入河排污口设置可行性、合理性分析	41

8.1 废污水来源及构成	41

8.2 废污水所含主要污染物种类及排放浓度、总量	41

8.3入河排污口设置可行性分析论证	42

8.4产业政策及相符性分析	50

8.5水功能区管理合理性分析	50

8.6第三者权益的相符性分析	50

8.7 排污口对河势的影响分析	50

第九章 论证结论与建议	52

9.1 论证结论	52

9.2建议	53

附件

附件1：委托书

附件2：环评批复

附件3：验收意见

附件4：排污权证

附件5：现状监测报告

附件6：零陵潇水国家湿地公园管理局文件

附件7：零陵潇水国家湿地公园批复文件

附图

附图1项目地理位置图

附图2排污口论证范围及现状监测布点图

附图3项目平面布置及排污路径图

附图4区域水系图

附图5项目所在区域水环境功能区划图

附图6排污口与零陵潇水国家湿地公园位置关系图

项目入河排污口设置论证报告特性表

| 项目基本情况 | 项目名称 | 永州市先河纸业有限责任公司入河排污口设置论证报告 |  |  | 项目地址 | 永州市零陵区富家桥镇阳河村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目性质 | 新建（已建，补办手续） |  |  | 所属行业 | C2221机制纸及纸板制造 |
|  | 建设规模 | 年产1.3万t 包装纸 |  |  | 建设单位 | 永州市先河纸业有限责任公司 |
|  | 建设项目审批机关 | 永州市生态环境局 |  |  | 入河排污口审核机关 | 永州市生态环境局 |
|  | 论证范围 | 排污口入贤水河上游200米至下游汇入潇水处（不在何仙观水库库区范围内） |  |  | 服务范围 | / |
| 入河排污口设置申请单 位概况 | 单位名称 | 永州市先河纸业有限责任公司 |  |  | 法人代表 | 李永林 |
|  | 建设规模 | 年产1.3万t 包装纸 |  |  | 邮编 | 425100 |
|  | 单位地址 | 永州市零陵区富家桥镇阳河村 |  |  |  |  |
| 入河排污口基本情况 | 排污口名称 | 永州市零陵区永州市先河纸业有限责任公司工业排污口 |  |  |  |  |
|  | 排污口行政地址 | 永州市零陵区富家桥镇阳河村贤水河左岸 |  |  |  |  |
|  | 所在水功能区概况 | 贤水双牌-零陵保留区，III类 |  |  |  |  |
|  | 排污口经纬度 | 东经111°31′ 48.97″，北纬26°3′46.44″ |  |  |  |  |
|  | 排污口类型 | 新建（√） 改建（ ） 扩大（ ） |  |  |  |  |
|  | 废污水年排放量（m³） | 420000m³/a |  |  |  |  |
|  | 主要污染物 | 项目 |  | 直接排放标准（mg/L） |  | 最大年排放量（t） |
|  |  | COD |  | 90 |  | 37.8 |
|  |  | BOD5 |  | 20 |  | 8.4 |
|  |  | SS |  | 30 |  | 12.6 |
|  |  | NH3-N |  | 8 |  | 3.36 |
|  |  | TP |  | 0.8 |  | 0.336 |
|  | 记量设施安装状况 | 废污水计量设施（√） 水质在线监测设施（√） |  |  |  |  |
|  | 污水性质 | 工业（√） 生活（ ） 混合（） 其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 废污水入河方式 | 管道（）明渠（√）涵闸（）阴沟（）干沟（）其他（） |  |  |  |  |
|  | 废污水排放方式 | 连续（√） 间歇（ ） |  |  |  |  |
| 排污河道、排污口平面位置示意图 |  |  |  |  |  |  |
| 退水及影响 | 废水是否经过处理 | 是 |  |  |  |  |
|  | 废污水处理方式及处理工艺 | 调节+气浮混凝+催化氧化+沉淀+水解酸化+A/O+沉淀+芬顿氧化 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站出水浓度 | 项目 | 设计出水浓度（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD | 90 |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 20 |  |  |  |
|  |  | SS | 30 |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 8 |  |  |  |
|  |  | TP | 0.8 |  |  |  |
|  | 排入水功能区及水质目标 | 贤水河：贤水双牌-零陵保留区，水质目标为III级； |  |  |  |  |
|  | 对水功能区水质影响 | 较小 |  |  |  |  |
|  | 是否满足水功能区要求 | 满足 |  |  |  |  |
|  | 对下游取水及生态敏感点的影响 | 基本无影响 |  |  |  |  |
|  | 对重要第三方的影响 | 无 |  |  |  |  |
| 水资源保护措施 | 管理措施 | 1、宣传、组织、贯彻相关国家环境保护的方针、政策、法令和条例，做好项目环境保护工作； 2、领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案； 3、并严格执行废水的排放标准，做到达标排放。一旦发现出水水质出现异常，就应查明原因，并采取相应的处理措施。 4、对项目涉及水域要进行系统的水质监测，并协助当地水务、环保部门做好水污染防治工作，水质监测频次及要求按相关规定执行； 4、定期进行应急预案演练，及时发现公司应急体系、应急工作机制和预案各具体环节存在的问题，不断完善应急预案，提高应对突发事故的应急处置能力。 |  |  |  |  |
|  | 技术措施 | 加强运行管理和出水监测 |  |  |  |  |
|  | 污染物总量控制意见 | 根据排污权证，总量控制指标为COD：75.6t/a、氨氮：6.72t/a |  |  |  |  |
|  | 污水排放监控要求 | 安装必要的在线监控设备，并根据监测计划，实施自行监测 |  |  |  |  |
|  | 突发水污染时间应急预案 | 编制《突发水污染事件应急预案》并定期更新，按《突发水污染事件应急预案》严格执行及应对突发水污染事件 |  |  |  |  |

- 总则

  - 项目来源

水环境保护事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦。当前，我国一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题十分突出，影响和损害群众健康，不利于经济社会持续发展。为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，制定“水十条”。

根据“水十条”的工作目标：到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

永州市先河纸业有限责任公司始建于2002年，主要生产瓦楞原纸。2008年永州市先河纸业有限责任公司委托永州市环境保护科研所编制了《永州市先河纸业有限责任公司年产2.1万吨高强瓦楞原纸生产线改扩建项目环境影响报告书》，并于2008年12月1日由原永州市环境保护局予以批复（永环管[2008]79号）。2009年12月1日，该项目通过环境保护竣工验收并依法排污。

为严格执行水利部《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2017]101 号）、《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44 号）等法律法规的要求，促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，永州市先河纸业有限责任公司委托湖南博然环保科技有限公司（以下简称：我单位）编制《永州市先河纸业有限责任公司入河排污口设置论证报告》（以下简称：入河排污口设置论证报告）。

通过实地查勘，收集永州市先河纸业有限责任公司相关技术资料及审查意见，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保证生活、生产和生态用水安全。

  - 论证目的

建设项目入河排污口设置专题论证直接为入河排污口设置申请许可制定服务，是深化入河排污口监督管理的要求，是入河排污口设置许可审批科学化、合理化的技术保障。开展本项目入河排污口设置论证的目的在于分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，并分析入河排污口设置的合理性，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，针对可能产生的不利影响提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为各级水行政主管部门或流域管理机构审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生态用水安全。

  - 论证原则及依据

    - 论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

    - 论证依据

      - 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年9月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日实施）；

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（8）《中华人民共和国渔业法》(2014年3月1日实施)；

（9）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），（2017年 10月1日实施）；

（11）《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五

号）；

（12）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15 号令），2002年5月1日实施；

（13）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

（14）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》

（国办函〔2022〕17号）；

（15）《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令，2014.年1月1日实施）；

（16）《水行政许可实施办法》，（水利部令第23号）；

（17）《水功能区管理办法》（水利部水资源[2003]233 号）；

（18）《入河排污口监督管理办法》（2015年12月16日修正）；

（19）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；

（20）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政发办〔2018〕44号，2018年7月12号实施）；

（21）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176号）。

（22）《湖南省环境保护条例》（2019年）；

（23）《湘江保护条例》；

（24）《关于明确新、扩、改建入河排污口设置审批权限的通知》；

（25）《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

（26）关于印发《湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案》的通知（湘

环发〔2023〕31号）。

      - 技术规程、规范

- 《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

- 《入河排污口设置论证基本要求》（试行）

（3）《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）；

（4）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

（5）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

（6）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（7）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（9）《水环境监测规范》（SL219-2018）；

（10）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（11）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（12）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（13）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（14）《水利水电工程水文计算规范》（DL/T5431-2009）；

（15）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（16）《湖南省水功能区划（修编）》（2014）；

（17）《永州市水功能区划（修编）》；

（18）《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235-2021）；

（19）《中国地表水环境水体代码编码规则》（HJ 932-2017）；

（20）《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设（HJ1309—2023）》；

（21）《入河入海排污口监督管理技术指南 排污口分类 （HJ1312—2023）》。

      - 论证执行标准

（1）《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）；

（2）《污水综合排放标准》（GB8979-1996）；

（3）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（5）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

  - 论证范围

永州市先河纸业有限责任公司入河排污口位于永州市零陵区富家桥镇阳河村，排污口直接纳污水体为贤水河，排污口坐标为东经111°31′48.97″，北纬26°3′46.44″，废水排入贤水河约12.6km后汇入潇水。

本项目直接受纳水体为贤水河，根据《永州市水功能区划》，该河段为“贤水双牌-零陵保留区”，该河段执行III类水质标准。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），建设项目排水影响分析必须遵循论证范围内水功能区管理的规定，满足水功能保护的要求。根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域（贤水河）水环境特点，本项目工业废水排放主要对排放口所在贤水河水域可能产生影响。因此，本项目的论证范围排污口入贤水河上游200米至下游约12.6km贤水汇入潇水口段。

  - 论证规模

根据设计文件、《永州市先河纸业有限责任公司年产2.1万吨高强瓦楞原纸生产线改扩建项目环境影响报告书》，永州市先河纸业有限责任公司设计生产规模2.1万t/a瓦楞原纸，现实际建成年产1.3万t/a 包装纸生产线，本次入河排污口设置论证规模为年产2.1万t/a包装纸。

  - 论证工作程序

    - 现场查勘和资料收集

根据已确定的排污口设置的方案，我单位组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集永州市先河纸业有限责任公司所在区域的自然环境和社会环境资料，工程基本情况、排污量、废污水的处理工艺流程、处理达标情况，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，充分考虑入河排污口设置的初步方案，采用数学模型模拟的方法，预测入河废污水在设计水文条件下对水功能区（水域）的影响及范围，论证入河排污口设置的合理性，提出设置入河排污口的建议。

建设项目入河排污口设置论证程序见图1.6-1。

图1.6-1建设项目入河排污口设置论证程序框图

    - 资料整理

根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况；分析排污口所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，水功能区的划分情况以及其他取排水用户分布情况等。

    - 建立数学模型

根据排污口所在河段的水文特性、排污状况确定计算边界，选择合适的数学模型进行分析计算。

    - 污染影响预测分析

根据现状及资料分析，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对所在水域受纳水体贤水河的影响的程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

    - 排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证的结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求， 论证排污口设置的合理性。

  - 论证的主要内容

（1）建设项目基本情况。

（2）入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析。

（3）项目入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案。

（4）入河排污口设置对水功能区（水域）水质影响分析。

（5）入河排污口设置对水功能区（水域）水生态影响分析。

（6）入河排污口设置对地下水影响分析。

（7）入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析。

（8）入河排污口设置合理性分析。

（9）结论与建议。

    - 论证水平年

入河排污口设置论证水平年的确定尽量与国民经济和社会发展规划、流域或区域水资源规划等有关规定水平年相协调。

根据江河流域社会经济发展以及河流水文特征变化情况分析，论证选取2024年为现状水平年，设计水平年近期为2025年。

    - 论证工作等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由水功能区管理要求、水功能区水域纳污现状、水生态现状、污染物排放种类、废污水排放流量、年度废污水排放量、区域水资源状况等分类指标的最高级别确定，确定本次论证等级为一级。论证分类分级详见表 1.7-1。

表1.7-1 入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  | 本项目 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 本项目位于贤水河流域 | 一级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感， 相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水文或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题 较为敏感，相关水域现状排污 对水文情势和水生态环境产生一定的影响。 | 现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响甚微。 | 现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对水生态环境无影响。 | 三级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废污水含少量可降解的污染物 | 含有少量可降解的污染物 | 三级 |
| 废污水排放流量（缺水地区）m3/h | ≥1000（300） | 1000~500 (300~100) | ≤500（100） | 不属于缺水地区，废水排放流量为58.3m3/h | 三级 |
| 年度废污水排放量 | 大于 200 万吨 | 20~200 万吨 | 小于 20 万吨 | 42万吨 | 二级 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般， 取用水量小于 或接近所分配 用水指标 | 水资源丰沛， 取用水量远小于所分配用水指标 | 贤水河水资源丰沛， 本项目取水远小于所分配用水指标 | 三级 |

- 项目概况

  - 项目基本情况

    - 工程概况

1.项目基本情况

项目名称：永州市先河纸业有限责任公司入河排污口设置论证报告；

建设单位：永州市先河纸业有限责任公司；

建设地点：湖南永州市零陵区富家桥镇阳河村（中心经纬度：东经 111°31′49″、北纬 26°3′45″）；

建设性质：新建（已建，补办手续）；

建设内容：以废纸为原料制浆，然后生产包装纸，包括原料车间、制浆车间、造纸车间、锅炉房和污水处理站等配套设施；

建设规模：年产包装纸1.3万吨；

项目投资：项目总投资为1700万元；

2、排污口设置基本情况

排污口设置地点：零陵区富家桥镇阳河村贤水河左岸，排污口中心经纬度为：东经111°31′ 48.97″，北纬26°3′46.44″；

排污口污水排放类型：工业；

排污口排放方式：连续排放；

排污口入河方式：岸边明渠排放；

排污口高程参数：污水口高度为1m；

受纳水体：贤水河；

排放标准：《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准。

    - 2.1.2建设内容

项目总占地面积90亩，建设内容包括原料车间、制浆车间、造纸车间、锅炉房等，主要构（建）筑物见表2.1-1。

表2.1-1  构（建）筑物情况一览表

| 工程名称 |  | 建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料车间 | 占地面积500m2，钢架结构，用于存放废纸等原料 |
|  | 制浆车间 | 占地面积850m2，钢架结构，用于制备制浆 |
|  | 造纸车间 | 占地面积1900m2，钢架结构，用于造纸生产 |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 占地面积330m2，砖混结构，共设置2台锅炉 |
|  | 办公区 | 占地面积1500m2，砖混结构 |
| 储运工程 | 燃料堆场 | 占地面积300m2，钢架结构 |
|  | 产品仓库 | 占地面积700m2，钢架结构 |
| 公用工程 | 给水 | 当地地下水井及贤水河 |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池预处理后进入污水处理站生化系统深度处理 |
|  |  | 初期雨水经雨水收集池收集后用于生产 |
|  |  | 生产废水经自建污水处理站处理达标后，大部分回用于生产，剩余部分经排污口排入贤水河 |
|  | 供电 | 当地乡镇供电 |
|  | 供热 | 设置1台4t/h燃生物质锅炉和1台6t/h燃生物质锅炉 |
| 环保工程 | 废气 | 锅炉燃烧废气经旋风+布袋除尘器处理达标后通过排气筒排放 |
|  |  | 原料堆场产生的无组织颗粒物经厂房阻隔、自然沉降后达标排放 |
|  |  | 污水处理站恶臭气体无组织排放 |
|  | 废水 | 初期雨水：初期雨水池 |
|  |  | 生活污水：化粪池 |
|  |  | 生产废水：自建污水处理站 |
|  | 噪声 | 减震、隔声、合理布局 |
|  | 固废 | 锅炉灰渣：用于农肥 |
|  |  | 污水处理污泥：压滤后送锅炉焚烧 |
|  |  | 废包装材料：交回收公司回收利用 |
|  |  | 废机油等危险废物：交有资质单位处置 |

    - 2.1.3原辅材料及产品方案

项目原辅材料年消耗量如下：

表2.1-2  项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料 | 单位 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纸 | 吨/年 | 28140 | 用于生产纸浆 |
| 2 | 硫酸铝 | 吨/年 | 630 | 用于废水处理 |
| 3 | 滑石粉 | 吨/年 | 420 | 纸浆添加剂 |
| 4 | 木粉、商品浆 | 吨/年 | 6000 | 用于生产纸浆 |
| 5 | 聚丙烯酰胺 | 吨/年 | 10 | 用于废水处理 |

项目产品方案如下：

表2.1-3 项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装纸 | 吨/年 | 13000 | 纸的厚度：50g/m2 |

    - 2.1.4生产工艺

本项目工艺流程见下图2.1-1：

投料

除渣、分离

水力碎浆

废纸、滑石粉、木粉等

筛浆

打包入库

造纸

磨浆

成浆池

白水回收

自建污水处理站

贤水河

废水

废水

白水

废水

回用水

废气

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

固废

图2.1-1项目工艺流程图

    - 2.1.4项目水平衡

本项目水平衡见下图2.1-2：

制浆生产线

白水池

污水处理站预处理系统

造纸生产线

污水处理站生化处理系统

贤水

原料带水8.4

产品带水4.9

新鲜水2800

蒸发损耗1356.1

渣带水48.3

1400

21511.8

17177.4

10765.3

2894.5

4334.4

12213.6

12165.3

图2.1-2项目生产工艺水平衡图（t/d）

    - 2.1.5污水处理工艺

本项目污水处理站处理工艺流程见下图2.1-3：

调节池

催化氧化池

生产废水

气浮混凝

沉淀池

水解酸化池

回流分离池

好氧生化池

厌氧生化池

生化沉淀池

芬顿氧化系统

终沉池

生活污水

小部分排入贤水河，大部分回用于生产

硫酸铝/PAM

图2.1-3项目污水处理站处理工艺流程图

  - 项目所在区域概况

    - 自然地理

永州市位于湖南省南部，五岭山脉北麓。东与湖南衡阳市的常宁、郴州市的临 武、嘉禾、桂阳相连；南与广东清远市的连州、广西贺州地区的贺州、桂林市的富川交界；西与广西桂林市的恭城、灌阳、全州接壤；北与衡阳市的祁东、邵阳市的邵阳、新宁毗邻。地理坐标为北纬24°39′～26°51′、东经111°06′～112°21′之间，南北相距最长处245km，东西相间最宽144km，土地总面积22441.43km2，合3366.55万亩， 占湖南省总面积的10.55%。

零陵区位于永州市北部，湘江上游，北与冷水滩区，东与祁阳市、南与双牌县、西与零陵、广西全州县接壤。地理坐标位于东经110°10′~111°56′和北纬25°51′~26°26′之间。零陵区地势是西南部较高，东北及中部较低，境内都庞岭、越城岭屏障于西北；萌渚岭、九嶷山雄踞于东南，阳明山、紫金山拦腰穿插于东西，将全市分成南北两大块—零祁、宁道两大盆地。即形成三山围夹两盆地，呈现向东倾斜的“山”字形地貌总轮廓。区内地层发育比较齐全，从奥陶系至第四系（除志留系外）均有出露。主要沉积建造为沉积碎屑岩和碳酸盐岩类建造，分别占20%和70%，其它为第四系履土松散层，占8%，另外还有少量的硅质岩类，极少量的浅变质岩。《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），公路沿线抗震设防烈度为6度，本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。

永州市先河纸业有限责任公司位于零陵区富家桥镇阳河村，排污口位于厂区东侧、贤水河左岸。具体地理位置详见附图 1。

    - 气候与气象

零陵区属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量949.3mm；年平均风速2.8m/s，全年主导风为NE风，出现频率14.9%，年静风频率8.8%。

    - 水文

湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92,300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航，是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。湘江多年平均流量691.1m3/s，最大流量17700m3/s，最小流量44m3/s。

贤水河：湘江二级支流，潇水的一级支流。发源于都庞岭紫荆山西侧，流经 双牌县何家洞、蔡里口，在蔡家坪进入零陵境内，再经进水河、阳河、大庙头、峦石山，于富家桥江口注入潇水。零陵区境内流域面积276.56km2，干流长度 40.0km，落差120m，平均坡降0.3%，多年平均流量12.2m3/s。

    - 自然资源

1、动植物资源

零陵区气候温和湿润，适宜多种植物生长。植被资源较为丰富，属湖南省重点林区之一。根据 2014 年林业最新统计数据，森林覆盖率52.94%。主要植被类型有阔叶林、常绿针叶生、针阔混交林、竹林、灌木林等7种。

阔叶林群落：至2003年，全区阔叶林占有林地面积的37.2％（占林地面积 22.6%）。

人工杉木林群落：1982 年以来，通过逐年人工造林，不少天然次生阔叶林和灌木林逐渐演变为人工杉木林。杉木垂直分布最佳生长带在海拔400～800m，群落内多混有楠竹、马尾松、阔叶树，林内下有柃木、檵木、冬茅等，面积占有林地面积的11.6％（占林地面积7.1%）。

松树群落：主要由马尾松和国外松组成，分布在半山地带及广大丘陵地区的红壤、黄红壤酸性土壤上。至 2003 年，松木面积占有林地面积的35.1％（占林地面 积 21.3%）。

柏木群落：主要有龙柏、侧柏和引进的墨西哥柏等品种，大多分布在大庆坪乡、石岩头镇等石灰岩山施上，面积占有林地面积的1%（占林地面积0.6%）。

竹林群落：主要有楠竹、刚竹、桂竹、吊竹、寿竹、茶杆竹等 30 多种，分布在海拔 400～800m 由板页岩、花岗岩发育的山谷、山坡土壤上，面积占有林地面积的15.1%（占林地面积9.2%）。楠竹集中分布在富家桥镇和邮亭圩镇，约占全区楠竹林总面积的 90%。

灌木林群落：分布在海拔 1000m 以上的山峰地带、裸露石山及采伐后尚未更新的林地上，主要由野茉莉科、蝶形花科、大戟科、樟科、蔷薇科、茜草科等树种组成，面积占林地面积的27.4%，

经果林群落：主要有油茶、柑桔、板栗、桃、李、梨等品种，面积占林地面积的11.8%。其中，油茶集中分布在黄田铺、石山脚、珠山、梳子铺等乡镇。

永州市已查明的野生动物有1000余种，其中有大量的珍稀动物。现列为国家保护的有31种：属国家一级保护的有黄腹角雉；二级保护的有猕猴、穿山甲、金钱豹、麝、红腹角雉、毛冠鹿、水鹿、大鲵（娃娃鱼）、红石猴、灰腹角雉等10种；三级保护的有獐、青羊、苏州羚、白鹇、金鸡等19种。 全市已知水产动物有186种，其中鱼类有153种；主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等20余种；稀有珍贵鱼类有中华鲟、竹鱼等；水产两栖动物有大鲵（娃娃鱼）等16种；水产爬行动物主要有鳖、团鱼、乌龟等；珍贵水产兽类有华东水獭（俗名水貂）。在我国200多种蛇中，其境内就有70余种，尤其以盛产五步蛇、银环蛇、眼镜蛇、竹叶青、烙铁头等“异蛇”著称。

经调查，永州市先河纸业有限责任公司及入河排污口所在地评价范围内无野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。

2、土壤

零陵区地带性土壤有水稻土、红壤土、紫色土、潮土、黑色石灰土、红色石灰土、山地黄壤土、黄棕壤土、山地草甸土9个大类、15个亚类、55个土属、132个土种，以红壤为主，红壤面积占该区土地总面积的61.8%，水稻土面积占 20.7%，黄壤土类面积占7.4%，其它类型土壤占10.1%。区内地层发育比较齐全，从奥陶系至第四系（除志留系外）均有出露。主要沉积建造为沉积碎屑岩和碳酸盐岩类建造，分别占20％和70％，其他为第四系履土松散层，占8％，另外还有少量的硅质岩类和浅变质岩。

    - 湖南零陵潇水国家湿地公园概况

（1）地理位置

湖南零陵潇水国家湿地公园位于湖南省永州市零陵区中部，范围包括潇水、贤水零陵区河段及周边部分山地等。2016年12月30日，经国家林业局批复同意，湖南零陵潇水国家湿地公园被列为国家湿地公园试点。地理坐标介于东经111°29'56"—111°41'6"，北纬26°1'29"—26°15'28"之间。湿地公园总面积1549.5公顷，其中湿地面积1376.2公顷，湿地率为88.82%。湿地公园涉及零陵区的七里店、朝阳、徐家井、南津渡、菱角塘、富家桥、凼底等7个乡（镇、街道）48个村。 划分为保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区五大功能区。

（2）湿地公园性质

湖南零陵潇水国家湿地公园是由永久性河流、洪泛平原等湿地构成的湿地生态系统，对湘江的生态补水和水环境保护具有重要作用。尤其是对湖南省构建“一湖三山四水”为主体的生态安全格局具有重要的战略地位。湖南零陵潇水国家湿地公园在涵养水源、调蓄、净化水质、改善区域气候、保障国土生态安全等方面发挥着重要的功能，是永州市建设“国家森林城市”、“国家历史文化名城”和“国家园林城市”战略的重要组成部分，对区域社会经济发展具有重要意义。

（3）功能分区

湖南零陵潇水国家湿地公园划分以下 5 个功能区：湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区。

1）湿地保育区：湿地保育区面积1474.5公顷，包括潇水保育区和贤水保育区。主要以水源和水质保育为核心，适当开展生态系统的修复和重建，以及科研监测活动。主要建设内容包括水源和水质保护、野生动植物及其栖息地保护、湿地文化保护等项目。

2）恢复重建区面积61.3公顷，主要是利用自然和人工促进恢复手段，恢复和重建原有的湿地生态系统结构。建设内容包括生态河床、洲滩湿地、栖息林恢复和修复等。

3）宣教展示区：宣教展示区面积6.5公顷，以生态展示、科普教育为主。主要建设内容有湿地科普宣教长廊、湿地植物园、解说标识系统等。

4）合理利用区：合理利用区面积4.2公顷，主要包括潇水湿地公园内蘋洲，主要开展湿地科普宣教游、湿地人文风情游等为主题的生态旅游项目，将其打造成零陵“历史文化名城”文化生态旅游发展的重要节点。

5）管理服务区：管理服务区面积3.0公顷，主要建设湿地公园管理局及附属设施建设等。

经调查，本项目排污口位于湖南零陵潇水国家湿地公园保育区范围内。

- 2.3入河排污口设置方案

- 2.3.1排污口位置

永州市先河纸业有限责任公司入河排污口位于零陵区富家桥镇阳河村贤水河左岸，排污口坐标为东经111°31′ 48.97″，北纬26°3′46.44″。

- 2.3.2排污口类型

- 入河排污口类型为工业排污口。

- 2.3.3排污口排放方式

废污水排放方式为连续排放。

- 2.3.4排污口入河方式

- 入河排污口污水经明渠排放至贤水河。

- 2.3.5排污口设置情况

根据《入河排污口监督管理技术指南 规范化建设》（HJ1309-2023），本入河排污口的规范化建设要求如下：

1、规范化建设的内容

入河排污口的规范化建设包括硬件建设及档案建设。

（1）硬件建设

硬件建设主要包括监测点设置、标识牌设置和视频监控系统设置。硬件建设由入河排污口责任主体负责。硬件建设的原则和要求如下：

A、应遵循便于采集样品、计量监控、设施安装及维护、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则。

B、充分考虑安全生产要求，统筹防洪、供水、堤防安全、航运、渔业生产等方面需要，避免破坏周围环境或造成二次污染。

C、分类施策，规范建设。各类排污口建立档案。

（2）档案建设

本项目责任主体应建立单个入河排污口台账，并动态更新台账内容。

2、根据《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》”，本入河排污口命名、编码、标志牌设置要求如下：

（1）排污口命名

企事业单位作为责任主体的入河（海）排污口，按照“行政区信息+企事业单位名称+入河（海） 排污口类型”的规则命名。 行政区信息应包含地级市和县级行政区名称。企事业单位名称应以统一社会信用代码对应的名称为准，企事业单位名称中包含行政区信息的，命名时不予重复体现。

因此本项目入河排污口命名为：永州市零陵区永州市先河纸业有限责任公司排污口。

（2）排污口编码

排污口编码由海区/水系代码、行政区划代码、顺序代码、排污口类型代码和扩展代码等五部分组成，采用字母和数字组合编号的方式，编码长度为 16 位。

①海区/水系代码：水系/海区代码表示入河（海）排污口所在水系或海区，用长度为2位的英文字母表示，本项目纳污水体为贤水，属于湘江水系，因此海区/水系代码为 FP；

②行政区划代码：行政区划代码表示入河（海）排污口所在的省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、 自治州、盟）、县（自治县、县级市、旗、市辖区、林区、特区）行政区划，用长度为 6 位的数字表示。 本项目位于湖南

省永州市零陵区，根据《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260），本项目行政区划代码为 431102；

③顺序代码：顺序代码表示县（区）内所有入河（海）排污口顺序，用长度为4位的阿拉伯数字表示。顺序代码范围从 0001 到 9999 按序递增。原则上按地理位置由西向东、由北向南的顺序排序编号，实际应用中可根据区域水系、岸

线等自然地理特征，合理调整顺序代码的排序方式。后续新增加的入河（海）排

污口，其顺序代码在所属县（区）已有入河（海）排污口总数的基础上顺延递增。

④排污口类型代码：入河（海）排污口类型代码表示入河（海）排污口种类，用长度为 2 位的英文字母表示。本项目排污口类型为工业排污口，因此排污口类型代码为 GY；

⑤扩展代码：结合管理需求，可根据入河（海）排污口的监测、溯源、整治工作实际所需定义扩展代码， 扩展代码可为动态调整编码，用长度为 2 位的任

意字符表示。未定义扩展代码用途时，扩展码使用“00”。

综上所述，本项目入河排污口编码为：FP-431102-xxxx-GY-00

（3）排污口标志牌设置

①设置原则

标志牌应设在入海（河）排污口附近，一个标志牌对应一个排污口，并尽可

能做到安全牢固、醒目便利。设置中，还应注意考虑流域环境整体性，统筹排污口在上下游、左右岸、干支流等分布情况，尽可能保持美观协调。标志牌信息应真实准确、简单易懂，便于日常监管和公众监督。

②制作要求

分为立柱式、平面固定式和墩式，各地可根据地形、气候、水文等实际情况选择确定。包括图形标志、文字信息和二维码，原则上按照“左图右文”的方式排列。标志牌应选用耐久性材料制作，具有耐候、耐腐蚀等化学性能，立柱式和平面固定式标志牌面颜色可选用蓝色、绿色，图形标志和文字可选用白色，墩式标志牌面可选用材料原色。标志牌面为横纵比大于1的矩形，原则上，立柱式和平面固定式标志牌面尺寸不小于640mm×400mm，墩式不小于480mm×300mm。

图形标志由三部分组成：顶部为排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。

文字信息应包含排污口类型（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235—2021）》中排污口分类的一级分类填写）、排污口名称（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》执行）、排污口编码（按《入河（海）排污口命名与编码规则（HJ 1235—2021）》执行）、排污口责任主体、监管主体和监督电话。

二维码应关联排污口详细信息，包括：牌面上所有信息，以及经纬度、详细地址、排水去向和排放要求。其中，排放要求可为排放标准或管理要求。各地可增加污水监测数据、受纳水体的水质目标及水质现状、所在水系示意图等信息。

图 2.3-1标志牌参考样式图

  - 第三章 水功能区管理要求和水域纳污能力核算

  - 3.1水功能区（水域）保护水质管理目标与要求

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《永州市水功能区划》、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）等，受纳贤水河段水功能区划为“贤水双牌-零陵保留区”，为Ⅲ类水体。故本项目排污口在保护当地生态环境下排入贤水河段按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行评价。

根据水功能区管理要求，新增排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域地区的水质生态保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目河排污口涉及一级功能区划中的“保留区”，本项目的建设及运行不能影响到所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护贤水河水资源、水质，建设单位在运行期间应采取严格措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。

## 3.2水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按SL348-2006的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”。

### 3.2.1计算方法及模型选定

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）计算贤水河的纳污能力。

按河段的多年平均流量Q，河段划分为以下三种类型：

——Q≥150m3/s 为大型河段；

——15m3/s＜Q＜150m3/s 为中型河段；

——Q≤15m3/s 为小型河段。

贤水多年平均流量为12.2m3/s≤15m3/s，属小型河流。计算公式如下：

式中：

Cs——水质目标浓度值，mg/L；

C0——初始断面的污染物浓度，mg/L；

Q——初始断面的入流流量，m3/s，本次论证采用年平均流量计算；

Qp——废污水排放流量，m3/s；

M——水域纳污能力，g/s。

计算结果见下表。

表3.2-1本项目所在贤水河水功能区规划纳污能力一览表

| 项目 | 贤水河 |  |
| --- | --- | --- |
|  | CODcr | NH3-N |
| Cs（mg/L） | 20 | 1.0 |
| Co（mg/L） | 7 | 0.081 |
| Q（m3/s） | 12.2 | 12.2 |
| Qp（m3/s） | 0.0162 | 0.0162 |
| M（g/s） | 158.811 | 11.227 |
| M（t/a） | 5008.251 | 354.045 |

说明：背景值浓度选用环境质量现状监测中的最大值。

经计算，在满足贤水河的水质管理目标的条件下，贤水河最大纳污能力为CODcr的纳污能力为5008.251t/a，氨氮的纳污能力为354.045t/a。

本项目建成后污水经处理后排放，排放的CODcr为37.80t/a、NH3-N为3.36t/a。污水经处理后排放总量小于贤水河段限制排污总量，从环境容量上来看，贤水河能够容纳本项目的排污量。

贤水河剩余纳污能力为CODcr 4970.451t/a，氨氮350.685t/a。

项目运行过程中，CODcr、氨氮的入河量均在水质纳污能力范围内，满足水域纳污能力要求。

  - 第四章 入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污状况

  - 4.1水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

  - 4.1.1水功能区（水域）管理要求

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）、《永州市水功能区划》、《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176 号）等，受纳贤水河段水功能区划为“贤水双牌-零陵保留区”，为Ⅲ类水体。

  - 4.1.2取水口情况

根据永州市先河纸业有限责任公司入河排污口退水可能影响涉及范围，对论证河段的取水情况进行了现状调查，调查结果显示，论证水域内污水厂排污口下游内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，无工业生产取水口；论证范围河段对取水水质无特殊要求。

  - 4.1.3 水功能区（水域）现有排水状况

本次排污口论证范围内共有1处排污口，为湖南兵器建华精密仪器有限公司排污口。其余为沿线村民生活污水散排口及沟渠入河口。

表 4.1-1 排污口下游取水口布置情况一览表

| 污染源名称 | 污水排放 量（万t/a） | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南兵器建华精密仪器有限公司 | 1.65 | 《电镀污染物排放标准》（GB201900-2008） | 位于本项目排污口下游10km |

  - 4.2 水功能区（水域）水质现状

  - 4.2.1地表水环境质量现状

永州市先河纸业有限责任公司纳污水体为贤水河，所在河段水质控制目标为 III 类。本次论证委托湖南中雁环保检测有限公司于2024年6月27~29日对纳污水体进行了监测。

表4.2-2监测断面

| 监测断面序号 | 备注 |
| --- | --- |
| W1 | 贤水河（排污口上游200m） |
| W2 | 贤水河（排污口下游1000m） |

监测因子： pH值、COD、氨氮、总氮、BOD5、总磷、氟化物、石油类、SS、色度、溶解氧。

检测频次：一天一次，连续监测三天

监测单位：湖南中雁环保科技有限公司

3、评价方法

采用标准指数进行分析，同时分析超标率。

4、评价标准

表4.2-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）    单位mg/L

| 序号 | 名称 | III类标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6-9 |
| 2 | CODcr | ≤20 |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 4 | 总氮 | ≤1.0 |
| 5 | BOD5 | ≤4 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 |
| 7 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 8 | SS | / |
| 9 | 色度 | / |
| 10 | 石油类 | ≤0.05 |
| 11 | 溶解氧 | ≥5 |

5、现状监测结果与评价

表4.2-4贤水河现状检测数据

| 检测项目 | 采样 点位 | 检测结果 |  |  | 单位 | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.6.27 | 2024.6.28 | 2024.6.29 |  |  |
| pH | W1 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | / | 6~9 |
|  | W2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |  |  |
| 化学需氧量 | W1 | 5 | 7 | 7 | mg/L | 20 |
|  | W2 | 7 | 8 | 8 |  |  |
| BOD5 | W1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | mg/L | 4 |
|  | W2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |  |  |
| 氨氮 | W1 | 0.070 | 0.081 | 0.065 | mg/L | 1.0 |
|  | W2 | 0.114 | 0.124 | 0.108 |  |  |
| 总氮 | W1 | 0.86 | 0.79 | 0.70 | mg/L | 1.0 |
|  | W2 | 0.81 | 0.76 | 0.65 |  |  |
| 总磷 | W1 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | mg/L | 0.2 |
|  | W2 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |  |  |
| 氟化物 | W1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | mg/L | 1.0 |
|  | W2 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |  |  |
| SS | W1 | 15 | 17 | 18 | mg/L | / |
|  | W2 | 16 | 17 | 17 |  |  |
| 水温 | W1 | 27.2 | 27.9 | 28.5 | ℃ | / |
|  | W2 | 27.4 | 28.2 | 28.8 |  |  |
| 石油类 | W1 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | mg/L | 0.05 |
|  | W2 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  |  |
| 溶解氧 | W1 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | mg/L | ≥5 |
|  | W2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 |  |  |

由上表可知，贤水河水质较好，监测的各项水质监测结果均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。

经查询永州市生态环境局网站上公布的永州市环境质量简报，与本项目有关的省控考核断面为异蛇山庄断面，位于贤水入潇水口下游。本次论证收集了2024年1~5月异蛇山庄断面地表水监测资料，分析近年来本项目所在水功能区地表水水质的变化情况。

表4.2-5     地表水监测断面环境质量一览表

| 监测断面 | 水质达标情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 异蛇山庄 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

由上表可知，潇水河异蛇山庄断面水质较好，监测的各项水质监测结果均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值。

## 4.3所在水功能区（水域）纳污情况

贤水河入河排污口上游200m及下游汇入潇水河段为保留区，水质目标为III类。

经现场调查，永州市先河纸业有限责任公司设计规模为年产2.1万吨包装纸，主要污染物入河量：CODcr37.80t/a，NH3-N3.36t/a，根据本报告第三章中水功能区（水域）纳污能力及限值排放总量中可知贤水河纳污能力为5008.251t/a，NH3-N的纳污能力为354.045t/a，项目建设排污量满足水域的环境总量要求。

第五章 入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析

## 5.1影响范围及指标确定

1）预测因子

预测因子选择CODcr、NH3-N。

2）预测内容

根据正常排放和事故排放（处理设施运行完全失效状态或超越排放）时污染物的排放情况，计算两种工况下污染物在预测河段各断面不同位置的净增值，叠加现状值得到预测浓度，预测不同工况下污染物排放对贤水河水质的影响程度，确定影响范围。

废水外排情况：

永州市先河纸业有限责任公司投入运行后，每天外排尾水1400m3/d，正常排放和事故排放中尾水排放强度如下：

表5.1-1  废水正常和非正常情况下排放浓度表

| 污染物 | CODcr | NH3-N | 废水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污状态 |  |  | m3/d | m3/s |
| 正常达标排放浓度（mg/L） | 90 | 8 | 1400 | 0.0162 |
| 非正常达标排放（mg/L） | 3000 | 35 |  |  |

3）水文参数

本项目污水处理达标后的尾水外排至贤水河，相关水文资料根据《永州市先河纸业有限责任公司年产2.1万吨高强瓦楞纸生产线改扩建项目环境影响报告书》中资料确定，详见下表。

表5.1-2  受纳水体水文参数表（枯水期）

| 受纳水体 |  | 流速u（m/s） | 水力坡降（%） | 宽度B（m） | 深度H（m） | 流量Q（m3/s） | 污染物综合降解系数d-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | k(COD) | K(氨氮) |
| 贤水河 | 平水期 | 0.41 | 0.3 | 30 | 1.0 | 12.2 | 0.18 | 0.15 |
|  | 枯水期 | 0.30 | 0.3 | 18 | 0.7 | 3.8 |  |  |

污染物综合降解系数（k）：COD、氨氮根据环境保护部环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》（2004年）提出的水质降解系数参考值见下表。

表 5.1-3 水质降解系数参考值

| 水质及水生态环境状况 | 水质降解系数(d-¹) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD |  | NH₃-N |  |
|  | 一般河道 | 湖泊水库 | 一般河道 | 湖泊水库 |
| 优(相应水质Ⅱ~Ⅲ类) | 0.18~0.25 | 0.06~0.10 | 0.15~0.20 | 0.06~0.10 |
| 中(相应水质Ⅲ~IV类) | 0.10~0.18 | 0.03~0.06 | 0.10~0.15 | 0.03~0.06 |
| 中(相应水质V类或劣V类) | 0.05~0.10 | 0.01~0.03 | 0.05~0.10 | 0.01~0.03 |

4）水质参数（背景值）设定

水质背景值数据选用现状监测结果最大值作为背景值，即贤水河COD 8 mg/L、NH3-N 0.124 mg/L。

5）预测模型的确定

污染物进入水体后，通过水体的平流输移、纵向离散和横向混合作用，同时与水体发生物理、化学和生物作用，使水体中污染物浓度逐渐降低。根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）河流水域纳污能力计算模型主要有三种，分别为零维模型、一维模型、二维模型等；河流零维模型，用于污染物在河段内均匀混合的河流，主要适用于水网地区的河段；一维模型，用于污染物在河段横断面上均匀混合的河流，主要适用于Q<150m3/s 的中小型河段；二维模型，用于污染物在河段横断面上非均匀混合的河流，主要适用于Q≥150m3/s的大型河段。

根据河段的河道地形及水力特性，采用《水域纳污能力计算规范》（GB/T25173-2010）规定的河流零维模型和河流一维模型计算预测入河尾水的影响范围及对所在河段水功能区和水生态的影响。贤水多年平均流量为12.2m3/s，属于《水域能纳污能力计算规范》（GB/T25173-2010）中所述小型河流，故采用零维模型和河流一维模型进行计算；

A、河流零维模型

- 河流一维模型

- 式中：Cx——流经 x 距离后的污染物浓度，mg/L；

- x——沿河段的纵向距离，m；

- u——设计流量下河道断面的平均流速，m/s；

- K——污染物综合衰减系数，1/s；

- C0——混合后污染物浓度，mg/L。

- 6）预测范围

- 考虑到建成运行后，污水处理站出水影响将主要集中在排放口下游，确定预测范围为项目排污口上游200m至下游贤水河汇入潇水处。

7）预测结果

根据河流零维模型，贤水河预测结果详见下表。

表5.1-4贤水河预测值     单位：mg/L

| 河流情形 | 排放情形 | 预测结果 |  | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N |  |
| 平水期 | 正常排放 | 8.109 | 0.134 | 不超标 |
|  | 非正常排放 | 11.969 | 0.170 | 不超标 |
| 枯水期 | 正常排放 | 8.348 | 0.157 | 不超标 |
|  | 非正常排放 | 20.704 | 0.272 | 超标 |
| III类水质标准限值 |  | 20 | 1.0 | / |

根据河流一维模型计算枯水期正常排放和非正常排放情况下污染物影响情况：

表 5.1- 5 正常排放下贤水下游1000m河段污染物浓度影响分布

| 预测距离（m） | 预测结果（mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
|  | CODcr | NH3-N |
| 0 | 8.348 | 0.157 |
| 50 | 8.345 | 0.157 |
| 100 | 8.342 | 0.157 |
| 150 | 8.339 | 0.157 |
| 200 | 8.336 | 0.157 |
| 300 | 8.331 | 0.157 |
| 400 | 8.325 | 0.157 |
| 500 | 8.319 | 0.157 |
| 600 | 8.313 | 0.156 |
| 800 | 8.302 | 0.156 |
| 1000 | 8.290 | 0.156 |
| III类水质标准限值 | 20 | 1.0 |

表 5.1- 6 非正常排放下贤水下游6000m河段污染物浓度影响分布

| 预测距离（m） | 预测结果（mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
|  | CODcr | NH3-N |
| 0 | 20.704 | 0.272 |
| 50 | 20.697 | 0.272 |
| 100 | 20.690 | 0.272 |
| 150 | 20.682 | 0.272 |
| 200 | 20.675 | 0.272 |
| 300 | 20.661 | 0.272 |
| 400 | 20.647 | 0.271 |
| 500 | 20.632 | 0.271 |
| 600 | 20.618 | 0.271 |
| 800 | 20.589 | 0.271 |
| 1000 | 20.561 | 0.270 |
| 1500 | 20.489 | 0.270 |
| 2000 | 20.418 | 0.269 |
| 3000 | 20.277 | 0.267 |
| 4000 | 20.137 | 0.266 |
| 5000 | 19.997 | 0.264 |
| 6000 | 19.859 | 0.263 |
| III类水质标准限值 | 20 | 1.0 |

根据以上预测结果可知，正常排放情况下贤水河排污口及下游1000m范围内可以达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类标准，排污口设置不会对贤水河水质造成影响。但非正常排放会引起污染物化学需氧量浓度超标影响下游5000m范围内，即项目应加强管理，杜绝非正常排放的情形出现。

综合以上，由于本项目污水排放量较小，正常排放的情况下均不会导致论证范围内水体水质超过III类水质标准。永州市先河纸业有限责任公司运维单位应加强管理，确保污水处理系统使用过程中及时进行日常维护及管理，保持出水水质稳定，避免非正常排污情况发生。

## 5.2 对水功能区水质影响分析

永州市先河纸业有限责任公司的入河排污口位于零陵区富家桥镇阳河村贤水河左岸（厂区东侧），然后在下游12.6km处汇入潇水。贤水河主要水环境功能水质目标为III类。

根据设计要求，项目污水处理站正常运行情况下将污水处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准后排放至贤水河。CODcr、NH3-N等因子均能满足III类水质要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也基本不会影响相邻水功能区的使用。

污水处理站在事故排污时，CODcr、NH3-N等对水质有一定影响，会出现超标。项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生。因此，本项目企业制定严密安全措施，如在线监控系统等。确保项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，以免对当地水环境造成污染。

## 5.3对水生态影响的分析

5.3.1对水生生物区系组成的影响分析

项目运营期尾水排放进入贤水，导致水体营养物质增加，耗氧量增加，引起

水体富营养化，水体氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高，

将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，由于河水自身的稀释作用，污染物进

入水体后被迅速稀释至地表水环境质量标准范围内。因此运营期正常排放时，尾水排放对贤水鱼类区系组成的直接影响有限。

5.3.2 对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加，富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占贤水径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。

因此，运营期对鱼类等水生生物种群结构的影响在可控范围内。

5.3.3 对鱼类等的影响分析

根据废污水性质，对下游鱼类影响较大的水质因子为有机污染物，经过模拟计算，正常排放情况下，所排污水中 COD、NH3-N、使评价段河水浓度有所增加，但是能够满足河道水质管理目标。因此，在废污水正常排放情况下，工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的。在非正常排放情况下对河道的污染相对较大，对鱼类会造成一定的影响。

5.3.4 对其他水生生物的影响分析

经过论证计算可知，正常排放情况下，对直接或间接受纳的水体水质类别没

有发生显著变化，不会对该河饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正

常排放情况下，由于有机污染物浓度较高，可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化，耐污种数量和种类可能会增加。

5.3.5 对水生生物繁殖的影响分析

水污染对鱼类的生理活动会产生一定影响，一般分为急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性。在 COD、总氮、氨氮、总磷这几个指标中，对鱼卵孵化和仔稚鱼早期发育毒性最大的是氨氮。黄杰斯研究了氨氮对花鲈孵化的影响，指出氨氮浓度对花鲈幼鱼的耗氧率、排氨率有显著影响。

鲁增辉研究了氨氮对稀有鮈鲫胚胎和卵黄囊期仔鱼的毒性效应，低剂量的氨氮溶液暴露能引起仔鱼的死亡、心率减缓和心律不齐、未形成功能性的鳔、体长体重降低以及心包、卵黄囊水肿等多种毒性效应。彭俊的研究指出罗非鱼随着氨氮与亚硝酸盐浓度的升高，孵化率与仔鱼活力随之降低，生长速度减缓。

根据尾水排放预测模型，正常情况下污染物排放不会影响水质功能，水质能满足III类要求，因此其运营期对鱼类产卵繁殖影响有限。

5.3.6 对湿地公园的水生态影响分析

永州市先河纸业有限责任公司出水排入贤水，该段贤水属于湖南零陵潇水国家湿地公园贤水保育区。根据预测结果可知，在正常排放下，该项目论证范围内贤水保育区的水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求，因此，本项目入河排污口污水不会对湖南零陵潇水国家湿地公园的水质造成明显影响。

本项目入河排污口属于已建排污口，工程项目施工及运行基本上不会影响项目周边区域的地形地貌、植物群落结构及动物的活动，对湿地公园内自然体系的景观质量和生态景观格局影响较小；工程项目建设对周边区域地表水流的水质影响范围有限，涉及的生态环境影响很小。

综上所述，本项目对湿地公园自然景观、森林及湿地生态系统、野生动植物保护负面影响有限，只要认真落实影响评价报告提出的污染防治措施，项目建设所产生的负面影响可以得到有效控制，并降至生态环境的承载能力范围之内。本评价认为，从生态影响及环境保护的角度考虑，项目涉及湖南零陵潇水国家湿地公园排污口方案是可行的

## 5.4对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

当贮存在收集管网中污水发生渗漏时，大的单个污染物溶质质点通过孔隙在

地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性层中，粘性土层渗透性较差，因此流速

较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。厂区孔隙承压

水含水层为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，

厂区地面水泥硬化，污水管道按规范工防止渗漏，对地下水影响较小。

## 5.5对第三者影响的分析

5.5.1对国控、省控断面水质影响分析

贤水河段论证水域内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区、集中工业取水口。贤水汇入潇水后下游为异蛇山庄省控地表水断面，收集永州市生态环境

局发布的2024年1月-2024年5月环境质量状况的通报，异蛇山庄处断面除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标均达标，达标率为100%，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求，水质优。本项目建设未对下游省控断面水质产生影响。

5.5.2对排污口下游水功能区的影响分析

入河排污口的污染物浓度执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2直接排放标准。贤水河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。根据上文预测，本项目污水排放量较小，正常排放的情况下均不会导致论证范围内水体水质超过III类水质标准，本入河排污口对下游水功能区水质影响小。

5.5.3 对下游水坝影响分析

在本项目入河排污口下游建有多处小型拦水坝、羊角坝以提高贤水河枯水期水位，方便周边农田灌溉用水。本项目生产尾水汇入贤水后可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，不会对小型水坝造成腐蚀，对小型水坝冲击性微小，所以本入河排污口对贤水河小型拦水坝影响较小。

5.5.4 对湿地公园的影响分析

永州市先河纸业有限责任公司废水排入贤水，该段贤水属于湖南零陵潇水国家湿地公园贤水保育区。根据预测结果可知，在正常排放下，该项目论证范围内贤水保育区的水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求；非正常排放情况下，排污口下游5000m范围内会出现COD超标，不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求。因此，企业应杜绝非正常排放情况发生，在此前提下本项目入河排污口污水不会对湖南零陵潇水国家湿地公园的水质造成明显影响。

本项目入河排污口属于已建排污口，工程项目施工及运行基本上不会影响项目周边区域的地形地貌、植物群落结构及动物的活动，对湿地公园内自然体系的景观质量和生态景观格局影响较小；工程项目建设对周边区域地表水流的水质影响范围有限，涉及的生态环境影响很小。

5.5.5 对下游农田灌溉的影响分析

根据预测结果可知，在正常排放下，该项目论证范围内贤水的水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求及《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）相应标准要求，不会对下游农田灌溉水质造成影响。

- 5.5.6水污染生态补偿

水污染生态补偿要遵循生态补偿中的“谁污染，谁补偿”，还要从全流域的角度，考虑整个流域社会经济的可持续发展。补偿方案制定的原则如下：

（1）污染者付费原则：即“谁污染，谁补偿”的原则，主要针对行为主体的排污行为导致流域水资源生态系统服务功能的退化而进行的补偿。如上游区域

由于污染的排放导致水质污染，影响了下游的水质，导致整个流域的水环境服务

功能退化，需要对下游区域进行相关的补偿。

（2）公平性原则：“公平”的涵义即平等合理及无偏向，是同代人之间、代际人之间、人类与其他生物种群之间、不同地区之间的公平。在流域水污染生态补偿中，公平原则主要体现在流域上下游区域之间的公平。例如在确定上游区域向下游区域生态补偿的标准时，不仅要考虑上游排放的污染物所引起流域断面水质的变化，还要考虑上游区域为了保障流向下游区域的水质符合要求而付出的机会成本，特别是上游区域为了保护水环境所牺牲的经济发展利益，以及对污染治理设备进行的投资，从而确保上游区域与下游区域资源的公平分配与公平发展。

本项目涉及水污染生态补偿时，应该根据实际情况论证，进行合理的补偿。

## 5.6 入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目入河排污口设置于贤水河左侧，两岸边坡稳固且草本植被茂盛，河

道顺直、通畅，常年平均流量约12.2m3/s，枯水期流量约3.8m3/s，本项目尾水排放量约为0.0162m3/s，远小于目前贤水河流量，不会对贤水河堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口采用涵管排放，故不影响贤水河正常行洪。因此，排污口设置

对贤水河的影响较小，满足河道管理的要求。

# 第六章 环境风险分析及防范措施

6.1环境风险分析

经过分析，永州市先河纸业有限责任公司水环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面：

（1）进口污水水量超过设计能力，废水超标排放。

（2）温度异常，导致生化处理效率下降。

（3）突发性外部事故。

（4）操作不当，事故性排放。

（5）进水水质波动较大，导致事故性排放。

（6）管网破损引起的废水泄露。

6.2风险事故处理措施

风险概率估算和事故后果分析说明存在发生突发性事故对环境的潜在威胁。国内外经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和使事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对水环境和生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。

为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施，同时准备健全的事故应急对策，以便应付可能发生的事故。

（1）非正常排放污染事故的防范措施

①污水处理站采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

②为使在事故状态下污水处理站能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑

物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

③选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

④加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

⑤严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人

员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

⑥建立由厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规

范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的

专业培训。

⑦主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与

对污水处理站的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和出水

的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（2）泄露污染事故的防范措施

①严格按照污水处理站建设要求进行防渗建设，确保厂内建构筑物质量可满

足生产运行要求。

②确定排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对

专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规

程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

③当泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

④强化对管道的管理、监控和维护，确保泄漏事故零发生。一旦发生事故，

应在第一时间切断泄漏点，减少废水泄漏量。

6.3突发事故对策和应急措施

6.3.1 暴雨造成场内污水处理站无法正常工作应急措施

应急小组按防汛区域做好应急措施，使厂区的排水系统畅通，停电并加固临时用电线路，保证通讯畅通。应急领导组织厂区人员将重要设备加以安置保护，同时人员应进行自我保护。

6.3.2 停电造成场内污水处理站无法正常工作应急措施

如发生停电事故无法正常工作时，按下列方式进行应急救援：

①立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急指挥长决定启动应急响应（由应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作）。

②现场处置：积极组织力量维修，启动备用发电机组，并立即与电力部门取得联系；同时停止生产线排水。

③事故排除后，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。

6.3.3 管道泄漏应采取的应急措施

（1）管网发生泄漏后，事故发现人员立即报告车间负责人和公司应急领导小组，应急领导小组应立即启动应急响应。

（2）抢险组按应急方案用最短时间组织好人员和堵漏物资，迅速进行堵漏。

（3）停止生产线排水，加大回水量，停止尾水排放。

6.3.4 污水处理设施设备故障应采取的应急措施

（1）通知车间减少排水；

（2）组织维修人员对故障设施进行维修。

（3）当系统恢复正常运行后，恢复系统正常运行。

6.3.5 出水水质超标应急措施

将进水暂存在调节池，停止生产线来水，待检修完毕，确定废水能够达标排放再处理调节池的污水。

6.4 应急监测

6.4.1 应急监测方案

重大环境危险事故发生、抢险应急的同时，应急监测组负责监测人员对事故

现场进行侦察检测，掌握超标污水扩散区域，附近水系分布及流向；对贤水河各控制断面进行应急监测。

（1）监测因子

pH值、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、SS。

（2）监测方法

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污

染物在水环境中的浓度。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

①现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

②对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

③若无环境应急监测能力的，或部分监测指标无能力监测的，可以委托当地具有环境应急监测能力的单位进行，必要时应与区、市环境监测站联系进行监测。

（3）监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次。最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的48 h连续监测结果均恢复到本底值或背景点位水平时，则可终止应急监测。

（4）监测点位

排污口及下游贤水500m、1000m、3000m、5000m处断面。

6.4.2 应急监测人员的防护措施

1、进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护设备，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。

2、应急监测时，至少应有2人同行。

6.5 建立事故性排放的报告制度

一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理。

6.6 建立责任追究机制

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至述诸法律追责。

# 第七章 水资源保护措施

## 7.1工程措施

### 7.1.1水污染防治措施

切实加强污水处理站运行管理，保证污水处理运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”提出以下措施：

①加强对各类机械设备定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备， 当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患；

②污水处理站及泵站要采用双回路供电，防止因停电造成的运转事故；

③对污水处理设施的运转情况要及时监测，确保处理装置正常高效运转，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水质水量及时调整处理单元的运转参数，以保证最佳的处理效率；

④污水处理站区应设立标准排放口并安装在线监测系统，以时刻监控和预防事故性排放发生，并方便环保管理部门的监督管理；

⑤污水处理站扩大调节池容积，防止非正常情况下污水的外排，应将事故废水排入自建事故池中，避免污水处理站废水超标排放。

严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。

### 7.1.2水质监测

（1）加强水功能区监督管理

加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区内的水环境状况，依照相关法律由地方水行政主管部门或者流域机构管理部门加强监督管理，确保达到水功能区管理目标。

（2）建立水环境监测与报告制度

本项目在设计、施工、运行中，应根据国家的环境保护政策，将水环境的监测作为重要内容。为保护水资源，加强水资源保护的宣传，加强水法规定的宣贯，提高企业全员水资源保护的意识。

污水处理站加强进水口、排水口水质与水量的监测，实时监控进水、排水水量及水质，并按水法的要求定期向水行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况。具体包括以下两方面：

1）建立环境监测制度

污水处理站应设置化验室，并配备齐全的化验设备，建立环境监测制度，对各处理设施的进水、出水流量及污染物浓度、污泥浓度等进行监测，确保污水处理效果及达标排放。

2）水环境监测计划

为了有效地控制废污水排放，需按排污许可证自行监测计划进行定期常规监测统计，要对总排污口的污染物(如pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮)浓度和流量进行监测，各监测项目的监测方法、手段、频次等均按国家有关规定进行。

为了便于项目建成后采集水样，在项目设计时预设采样口，采样口设置要有利于废水的流量测量，采样时记录生产运行的工况。

本项目环境风险主要来源于污水处理站事故风险。污水处理站在营运期可能会存在因停电、污水泵故障和操作失误等因素导致项目废水外排事故排放，汇入贤水河，建设单位应当从设计和管理制度等方面采取措施，防止对周边地表水质造成不利影响，污水处理站采取以下事故排放预防措施。

①实行严格的生产岗位责任制和考核制。制定生产岗位的责任和详细考核指标，把污水处理量、净化出水指标、污水处理成本、设备完好率、运行正常率、泄露率、污染事故率等都列入考核内容。加强水处理过程的管理和监控，密切注意进水的水质、水量，严格控制好污水在各工段的停留时间等过程，及时发现和解决问题，确保污水处理设备的均衡、稳定、高效、满负荷运行：加强设备的保养和维修，保证设备完好，正常运行，杜绝事故性排放。发现异常问题要及时与环保部门联系汇报。

②废水总排口安装在线监测装置和流量计1套，对排放口处水质监控，对污染物pH、COD、氨氮、流量实时监控。密切注意水质变化，及时发现问题并进行维护和保修，保证其设备完好、畅通运行。

④建立环境应急预案，在第一时间向各有关部门做出预报预警情况通报，以便采取有利的措施。

## 7.2 管理措施

### 7.2.1完善入河排污口规范化建设

入河排污口设置单位应设立标识牌，并在排污口处设置监测井或明渠段取样点；安装监测污水处理站排污口所排放的废污水量、主要污染物质量的自动监测设备，与水行政主管部门的水资源管理信息平台联网，并采取切实有效的措施，保证监测设备正常运行；将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。

经现场核实，目前该入河排污口已建成，但未配套建设相应的标识牌。永州市先河纸业有限责任公司应及时完善标识牌。

### 7.2.2建立信息报送制度

入河排污口设置单位定期向环保部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

县级或市级行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

### 7.2.3开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

### 7.2.4 加强水功能区监督管理

根据《水功能区监督管理办法》及《永州市水功能区划》，主管部门应加强水功能区监督管理。开展水功能区水质监测工作，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。

# 第八章 入河排污口设置可行性、合理性分析

  - 8.1 废污水来源及构成

- 经过对永州市先河纸业有限责任公司现场调研、踏勘可知，本项目废水主要来源于废纸制浆造纸生产时的生产废水和少量员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理，本项目已运行多年，根据业主单位介绍，企业实际排污量为平均1吨产品排放废水约20m³，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544-2008） 中基准排水量要求，故本项目排水量以单位产品基准排水量进行核算。

2、污水构成

- 本次论证为永州市先河纸业有限责任公司的入河排污口，企业尾水排放（退水）是指污水处理站处理后的出水，本项目污水处理站的尾水中的主要污染物有 SS、BOD5、COD、NH3-N等，无持久性污染物和重金属污染物。

  - 8.2 废污水所含主要污染物种类及排放浓度、总量

- 入河排污量即通过入河排污口排入水域的污（废）水量和污染物量。

- （1）入河废污水量

- 根据本项目环评资料及设计资料，永州市先河纸业有限责任公司外排废水规模为1400m3/d，按年300天计算，本项目入河废水量为42万m3/a。

- （2）入河污染物量

①主要污染物种类

本项目尾水排放是指污水处理站处理后的出水，本项目污水处理站的尾水中的主要污染物有CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等。

②污染物排放浓度和总量

永州市先河纸业有限责任公司外排水质要求达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准。故永州市先河纸业有限责任公司入河排污口正常情况下污染物排污量计算结果见表8.2-1。

表8.2-1  本项目入河排污口正常情况下污染物排放量

| 污染物 |  | 水量 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放浓度 mg/L |  |  | 90 | 20 | 30 | 8 | 12 | 0.8 |
| 正常排放量 | t/d | 1400 | 0.126 | 0.028 | 0.042 | 0.0112 | 0.0168 | 0.00112 |
|  | t/a | 420000 | 37.8 | 8.4 | 12.6 | 3.36 | 5.04 | 0.336 |

- 8.3入河排污口设置可行性分析论证

8.3.1水功能区水质要求

本项目入河排污口设置在贤水河，属于“贤水双牌-零陵保留区”，为III类水质。经预测分析，本项目排污口正常排放情况下不会对贤水河水质造成影响，贤水河水质满足地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求。

8.3.2 符合水功能区（水域）水质和水生态保护要求

（1）符合水功能区（水域）水质要求

永州市先河纸业有限责任公司近期排放规模为1400m3/d，项目排污口排放的尾水执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准限值要求，不会对贤水河水质管理目标造成影响，符合水功能区（水域）水质要求。

（2）符合水生态保护要求

本项目排污口设置于贤水河，项目正常排污时，尾水符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准标准，不会对贤水河水生态造成影响。故本项目排污口设置符合当地河流生态保护要求。

8.3.3对第三方的影响分析

经调查，拟建入河排污口下游论证范围内，主要功能为农业用水、零陵潇水国家湿地公园保育区，无饮用水取水口。本项目排放的尾水执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准，贤水河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求，不会对零陵潇水国家湿地公园保育区水质及农田灌溉用水造成影响。调查贤水河沿线无集中式生活饮用水取水口、工业生产取水口，本项目排污口下游10km处为湖南兵器建华精密仪器有限公司排污口，主要排放污染物为六价铬。本项目排水不会对下游水质产生较大影响，基本不会对第三方产生不利影响。

8.3.4排污口对河势的影响分析

经调查，拟建入河为24小时连续排放。据调查，本排污口纳污河流河床基本稳定，排污口位置与污水排放方式较合理，河道条件满足本入河排污口设置的基本要求。为避免因污水排放导致河道流量增大可能对河床产生的冲刷影响，建议在排污口附近河道铺设硬质护底。

8.3.5入河排污口与规划相符性分析

A. 与《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修订）的相符性分析

《中华人民共和国水污染防治法》对入河排污口设置作出要求，本入河排污

口设置与其符合性分析如下：

表 5.2-3 本入河排污口设置与《水污染防治法》相符性分析

| 序号 | 要求 | 本入河排污口设置情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十九条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建 排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业主管部门的意见。 | 本项目于2008年已办理环境影响评价并取得批复，属于已建排污口，不属于新建、改建、扩建排污口。本项目排污口论证范围不涉及通航、渔业水域。 | 相符 |
| 2 | 第二十三条 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重 点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。 | 本项目企业排污口安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。 | 相符 |
| 3 | 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 本项目排污口不设置于饮用水水源保护区内。 | 相符 |
| 4 | 第七十五条 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 | 本项目排污口属于已建排污口，不属于新建排污口。排污口论证范围水域水质不会受到污染。 | 相符 |

B. 与《中华人民共和国渔业法》（2013 年修订）相符性分析

《中华人民共和国渔业法》于 1986 年颁布之后，于 2013 年进行了第四次修订。根据相关规定，对建设项目的限制性规定为“第三十五条：进行水下爆破、

勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上

人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；

造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿”。

本项目排污口设置于贤水河左岸。据调查，贤水水域内主要鱼类为当地常见种小鱼。本项目入河排污口已建成，无施工期，不会对渔业资源造成影响。仅项目营运期尾水排放对水质产生一定影响，但是对渔业资源的影响可控，符合《渔业法》要求。

C. 与《国家湿地公园管理办法》相符性分析

根据《国家湿地公园管理办法》，禁止以下行为：

①开（围）垦、填或者排干湿地。

②截断湿地水源。

③挖沙、采矿。

④倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。

⑤从事房地产度假村、高尔夫球场风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

⑥破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。

⑦引入外来物种。

⑧擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。

⑨其他破坏湿地及其生态功能的活动

本项目尾水排污口在湖南零陵潇水国家湿地公园设立前已建设，并通过明渠在岸边排放，不占用湿地公园土地，本项目建设不存在破坏湿地及其生态功能的行为。本项目尾水虽然最终进入湖南零陵潇水国家湿地公园保育区，但是项目是依托原有老排口，经污水处理站处理后能够达到国家行业排放标准要求，不会破坏保护湿地生态功能稳定。因此本项目排污口设置符合《国家湿地公园管理办法》要求。

D. 与《湖南省环境保护条例》（2019 年）相符性分析

《湖南省环境保护条例》对排污口设置提出以下要求：“第十二条 排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台帐，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标。重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装、使用自动监测设备，并确保自动监测设备与生态环境主管部门的监控设备联网；原始监测记录应当按照规定保存，不得篡改、伪造”。

本入河排污口拟根据规范化建设要求设置标志标牌、监测采样口及视频监控，并建立管理台账。根据项目设计方案，工程拟安装水污染排放自动监测设备，对出水流量、pH值、化学需氧量等指标进行自动监测，并按规定与环境保护主管部门的监控设备联网。本入河排污口处尾水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2的相关标准要求，并设置CODcr、氨氮等重点污染物排放总量控制指标，工程排污严格按照排放标准及总量指标进行控制。

综上，本入河排污口设置与《湖南省环境保护条例》（2019 年）相符。

E.与《湖南湘江保护条例》相符性分析

本项目虽为工业污水处理站，收集的污水为工业污水和生活污水，水质特征污染物为COD、氨氮、SS 等，未涉及重金属，因此符合《湖南省湘江保护条例》的要求。

F. 与《入河排污口监督管理办法》（水利部令第 47 号 2015 年修正本）相符性分析

根据《入河排污口监督管理办法》（水利部令第 47 号 2015 年修正本），以下情形，不予同意设置入河排污口：

- 在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；（二）在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的；（三）入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；（四）入河排污口设置直接影响合法用水户安全的；（五）入河排污口设置不符合防洪要求的；（六）不符合法律、法规和国家产业政策规定的；（七）其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。

本入河排污口设置于贤水河左岸，无饮用水水源区，无削减排污总量及岸线生态修复规划要求。根据水环境纳污能力核算和影响预测，本工程尾水达标排放不会造成贤水水质超标，污染物排放量不会超过贤水纳污能力，本入河排污口设置满足水域管理要求，不会影响下游用水取水安全。

本项目排污口位于河岸边，采用专用明渠排放，不会产生河道阻水，不影响贤水正常行洪。排污口拟设地满足 50 年一遇防洪标准，符合《防洪标准》（GB50201-2014）及行业相关规范要求。

此外，本入河排污口设置符合“三线一单”、用地规划、产业政策、环境保护等法律法规要求，符合湿地公园管理要求。

综上，本入河排污口设置不属于管理办法中不予审批类型，与《入河排污口监督管理办法》相符。

G.与《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）相符性分析

根据《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71 号），关于涉及湿地公园的入河排污口设置审批要求如下：

(一)在湿地公园设立前或国家林业局《国家湿地公园管理办法(试行)》颁布实施之前建成的入河排污口，可以按程序审批不需要征求林业部门的意见。

(二)在湿地公园设立之后且在《国家湿地公园管理办法(试行)》颁布实施之后和《湖南省入河排污口监督管理办法》颁布实施之前建成的入河排污口，建设单位应当在办理审批前征求湿地公园省级主管部门的意见。

(三)在《湖南省入河排污口监督管理办法》颁布实施之后禁止在湿地公园保育区和恢复重建区内新建排污口，但可选择性的对原集中或分散的老排污口进行科学、可控、达标的改(扩)建。若涉及征占用湿地公园土地，建设单位应当在办理审批前征求湿地公园省级主管部门的意见。

本项目排污口始建于2008年。湖南零陵潇水国家湿地公园成立于2016年，本排污口在湿地成立前已经存在，且不涉及征占用湿地公园土地，故可以按程序审批不需要征求林业部门的意见，且湿地公园主管部门对本项目排污口设置无反对意见。本项目与《关于规范入河排污口设置审批工作的函》相符。

H. 与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444 号）

的符合性分析

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕444号），入河排污口不得设置于饮用水水源一级、二级保护区内；自然保护区核心区、缓冲区内；水产种质资源保护区内；省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内。同时，

经论证不符合设置要求的；排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；

其他不符合法律、法规以及国家和地方有关规定的，不予审批。

本入河排污口拟设置于贤水河左岸，位于湖南零陵潇水国家湿地公园贤水保育区范围内，但本项目排污口建设于湖南零陵潇水国家湿地公园设立之前，属于补办手续；论证范围段不涉及饮用水水源保护区、自然保护区等其他敏感点。项目尾水达标排放不会造成贤水水质超标。污染物排放量不会超过贤水纳污能力，本入河排污口设置满足水域管理要求。

此外，本入河排污口设置符合“三线一单”、用地规划、产业政策、环境保护等法律法规要求，符合湿地公园管理要求。

综上，本入河排污口设置不属于管理办法中不予审批类型，与《湖南省入河

排污口监督管理办法》相符。

I. 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令第六十五号，2021

年 3 月 1 日实施）摘要：在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。

本项目入河排污口正在按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部

门审批。同时经过预测和水质监测，本项目入河排污口不会改变区域的水质目标。

综上，本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符。

- 与《湖南省水功能区监督管理办法》符合性分析

湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省水功能区监督管理办法》的通知（湘政办发[2016]14号）文件中“第三章水功能区分区管理与保护  第十六条  保留区应当按照休养生息、控制开发的原则，严格限制新增入河排污量以及与水资源保护无关的活动。严格限制在保留区从事可能对水功能区水量、水质、水生态造成重大影响的涉水活动。”

本项目属于已建排污口，不属于新增入河排污量项目；本项目废水正常排放不会对水功能区水量、水质、水生态造成重大影响。综上，本项目与《湖南省水功能区监督管理办法》相符。

K. 与“三线一单”符合性分析

本项目位于祁阳市白水镇，根据《永州市关于“三线一单”生态环境分区管

控的实施意见》可知，富家桥镇管控分类为属于优先保护单元，区域的主体功能定位为省级重点开发区域。

（1）生态红线

“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性

严格保护的区域。

经核实，本项目拟建地不在生态红线范围内，符合生态红线要求。

（2）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是

改善环境质量的基准线。

零陵区 2023 年大气环境各常规因子达标，区域地表水体满足相应功能要求。

本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得

突破的“天花板”。

项目资源、能源消耗较少，消耗符合资源利用要求。因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

本项目位于零陵区富家桥镇阳河村，根据《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中零陵区-富家桥镇相符性分析如下：

表5.2-4 项目与永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见相符性分析

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 单元分类 | 涉及乡镇（街道） | 主体功能定位 | 经济产业布局 |  | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH43110210001 | 富家桥镇/ 朝阳街道/ 南津渡街道 | 优先保护单元 | 富家桥镇/ 朝阳街道/ 南津渡街道 | 省级重点开发 区域 | 富家桥镇：旅游业、竹木加工、采矿业、商贸物流等。 朝阳街道：农业、旅游业、农副产品加工业、物流。 南津渡街道：旅游、农业、农副产品加工、餐饮服务等 |  | 富家桥镇：部分畜禽养殖场环保设施不完善；集镇生活垃圾收运系统不完善。 朝阳街道：生活污水、工业废水收集处理设施不完善；餐饮油烟污染；农村生活垃圾收运系统不完善。 南津渡街道：部分餐饮店油烟处理不到位；排水管网不完善，雨污分流不够。 |  |
| 类别 | 管控要求 |  |  |  |  | 本项目情况 |  | 符合性 |
| 空间布局约束 | （1.1）永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游 1000 米，下游 200 米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。 （1.2）湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。 （1.3）畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。 |  |  |  |  | 本项目排污口论证范围不涉及潇水饮用水水源保护区，不在湿地公园内设置竹箔等障碍物，不处于已退耕还湿的地域。本项目不属于畜禽养殖行业。 |  | 符合 |
| 污染物排放管控 | （2.1）湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。 （2.2）新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （2.3）所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。 （2.4）完善生活污水、工业废水收集处理设施及排水管网。 （2.5）重点餐饮经营场所(6个灶头以上)全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。 （2.6）加强对露天焚烧生活垃圾和秸杆的管理，严禁露天焚烧生活垃圾和秸杆。 （2.7）富家桥镇、朝阳街道按相关规划完善集镇和农村垃圾收运处理系统。 （2.8）朝阳街道：三湘电化须严格做好各项污染防治设施的运行管理和维护，确保生产工艺废水稳定实现全部回用不外排，并做好含铬盐泥的收集、暂存、转移管理。。 |  |  |  |  | 本项目为废纸制浆造纸行业，不在湿地公园范围内存储废弃物及进行船舶航行。不涉及露天烧烤、焚烧秸秆和生活垃圾等活动，符合污染物排放管控要求。 |  | 符合 |
| 环境风险防控 | （3.1）朝阳街道：三湘电化要进一步加强环境风险防范工作，切实防范环境风险事故发生。 |  |  |  |  | 项目位于富家桥镇。 |  | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源 （4.1.1）实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于 1%，含灰量大于 20%的燃煤。 （4.1.2）全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。 （4.1.3）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30 号）的规定。 |  |  |  |  | 本项目锅炉不使用燃煤等高污染燃料。 |  | 符合 |

## 8.4产业政策及相符性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中允许类项目，满足《造纸产业政策》、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》和《造纸工业发展“十三五”规划》中相关要求，满足造纸行业准入条件，符合国家产业政策。

## 8.5水功能区管理合理性分析

本项目受纳水体为贤水河，其中贤水河为一级水功能“贤水双牌-零陵保留区”，水质管理目标为III类。

1、符合水域纳污能力要求

按设计出水水质上限核算的最大排放量，符合河段纳污能力的要求。

2、对水功能区水质影响较小

污水处理设施正常运行时，排污口下游长水域范围类主要污染物浓度值未超过地表水环境质量III类标准值，污水处理站正常运行对水功能区水质影响甚微。

3、对河流生态的影响

从预测结果来看，本项目正常排污时，对贤水论证河段上下游水质并没有太大影响。因此，本项目排污口设置符合河流生态保护要求。

## 8.6第三者权益的相符性分析

贤水河段论证水域内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区、集中工业取水口。该贤水段现状主要供周边农业用水，本项目排污口正常排放情况下，区域水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084—2021），不影响周边农田灌溉用水，不会对下游省控断面水质产生影响，不会对下游小型水坝造成腐蚀，对小型水坝冲击性微小，不会对湖南零陵潇水国家湿地公园的水质造成明显影响。

故本项目排污口正常排放废水不会对第三者权益造成侵害。

## 8.7 排污口对河势的影响分析

永州市先河纸业有限责任公司排污口周边江河势总体基本稳定，河道平面形态、主流线、岸线基本稳定，变化幅度较大的位置主要发生在弯道、汊道段。深泓走向基本稳定。预计本河段河势今后仍将维持长期稳定。

本项目排水通过厂区明渠排入贤水河，然后在下游12.6km处汇入潇水河，流量较小，趋势稳定性、水流形态产生的影响很小，不会对河段、河势变化产生明显不利影响，满足河道管理的要求。

8.8 排污口位置的合理性

综上所述，本项目建设符合国家产业政策；符合相关政策文件要求；入河排污口位置不涉及饮用水源保护区、不占用基本农田及生态红线位置合理；污水处理能够稳定达标排放，入河污染物排放量可以满足贤水纳污能力要求；污水排放不会改变贤水水功能；排污口高程设置合理，不影响行洪，因此本项目入河排污口的设置是可行的。

根据入河排污口设置对水域水质的影响范围分析知，本项目入河排污口正常排污情况下，对湖南零陵潇水国家湿地公园的保育区水质影响较小。此外，从产业政策、水域管理以及项目尾水排放对水域、河流生态等诸方面因素来看，影响也较小。

综上所述，排污口的设置是可行的。

# 第九章 论证结论与建议

## 9.1 论证结论

### （1）产业政策及效益分析

永州市先河纸业有限责任公司为废纸制浆造纸行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中“限制类”、“淘汰类”项目。因而，项目属于产业结构调整指导目录“允许类”，符合国家产业政策。

### （2）入河排污口设置

永州市先河纸业有限责任公司排污口设置于零陵区富家桥镇阳河村贤水河左岸（厂区东侧），地理坐标位于：东经111°31′ 48.97″，北纬26°3′46.44″。设计排污口日最大排放量为1400m3/d。污水排放流量为0.0162m3/s。

### （3）对水功能区水质的影响

污水处理站处理后的尾水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准。根据预测分析可知，由于本项目废水排放量较小，枯水期本企业正常工况和非正常工况下游河段 CODCr、NH3-N 的浓度预测值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也基本不会影响相邻水功能区的使用。但非正常排放对贤水的影响大于正常排放，项目应采取相应防范措施，禁止事故废水排放的发生。

（4）纳污能力核算

本项目尾水COD排放浓度90mg/L、NH3-N排放浓度8mg/L，年排放废水量为42万m3/a。经计算，在贤水段项目尾水排放对纳污能力产生影响的贡献排放量为COD 37.8t/a、NH3-N 3.36t/a，低于贤水枯水期最低纳污能力，满足水域纳污能力要求。

（6）对水生态影响的分析

项目尾水汇入贤水，由于尾水排放量占贤水径流量的比例很小，污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近，水体水质没有发生显著变化，基本不会贤水的生物群落结构和生物量，不会对鱼类资源、鱼类繁殖产生明显影响。

（7）对地下水影响的分析

本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化，因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目废水经管道输送，管道和处理设施均做好防渗防腐措施，固废按照规范设置临时堆放点，实现无害化处理，因此本项目对地下水影响较小。

（8）对第三者权益的影响

贤水河段论证水域内无集中式饮用水源取水口、饮用水源保护区，排污口设置不会对湖南零陵潇水国家湿地公园水质产生影响。

根据预测结果可知，项目在正常排放和事故排放下，该项目论证范围内贤水水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求，因此，本排污口设置对第三方取水水质无影响。

（8）综合结论

排污口的设置符合国家法律法规和相关产业政策，根据《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则（HJ 1308—2023）》永州市先河纸业有限责任公司入河排污口不属于依法取缔情形，不属于清理合并情形，故属于保留类排污口。通过对项目排污口设置论证分析，正常排放情况下，本项目污水排放对贤水的影响范围及程度有限，排污口设置不会改变贤水的水质类别，对水功能区水质目标不会造成明显的影响，不会对河道行洪造成影响，对影响范围内第三方用水户无制约因素。因此，永州市先河纸业有限责任公司入河排污口设置基本合理。

## 9.2建议

（1）应加快推进节水技术改造，发展循环用水，推广节水工艺，提高节水水平，争取近零排放，促进废污水的处理和回用。

（2）项目建设必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保退水达标和限制排污总量排放，并采取有效措施杜绝入河排污口事故排放。

（3）项目建设涉及的第三人合法水事权益项目业主应负责协调、落实解决，并承担相应责任。

（4）永州市先河纸业有限责任公司应积极配合和服从主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向主管部门报送信息；入河排污口建成运行前，接受并配合主管部门监测机构的验收监测；营运期，接受并配合主管部门监测机构定期或不定期的监测。

（5）应急处理措施

为预防事故排放的发生本项目应建立以下应急措施：

①电力保障和工艺保障措施

本项目供电系统设计双电源供电，当出现断电的情况时，保障本项目的供电电源不受影响；主要设备均有备用设备，避免出现故障和进行检修时造成的非正常排放，杜绝因设备故障造成污水未处理直接排放的发生。

②建立运行应急组织机构

针对废水风险事故排放，建立针对风险事故机构来组织应对险情，本项目运营期建立应急组织机构。

③实施水环境监测方案

发生事故后，由专业监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。如果涉及人畜用水，立即通知下游用水户暂停用水，待消除危险后方可取用。地表水监测时间从发生污染事故开始至污染结束止，每天进行。必要时根据事态的发生加密监测，采用及监测分析方法按国家有关规定和标准执行，满足数据的有效性。

（6）入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。