永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程入河排污口设置论证报告

委托单位：永州市回龙圩回峰实业集团有限公司

编制单位：湖南新瑞智环境科技有限责任公司

2024年6月

入河排污口设置论证报告综合说明表

| 一、工程概况 | 建设项目名称 | 永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设地点 | 回龙圩镇朱家观村黄家组（地理中心坐标为经度：111.346398，纬度：25.191538） |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设规模 | 近期（2021年）设计处理规模为2500m3/d |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设单位 | 永州市回龙圩回峰实业集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口设置论证委托单位 | 永州市回龙圩回峰实业集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口设置论证承担单位 | 湖南新瑞智环境科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |
|  | 论证范围 | 回龙圩镇污水处理厂尾水排入回龙河处上游500m至下游5km |  |  |  |  |  |
| 二、入河排污口基本情况 | 入河排污口位置 | 坐标：经度111.346846，纬度25.191481 |  |  |  |  |  |
|  | 排水水质标准限值 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |  |  |  |  |  |
|  |  | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP | TN | SS |
|  |  | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 | 15 | 10 |
|  | 入河排污口类型 | 生活污水和少量生产废水 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口排放方式 | 连续排放 |  |  |  |  |  |
|  | 入河方式 | 管道 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 入河排污口排污量 | 2500m3/d |  |  |  |  |  |
| 三、建设项目退水情况 | 最大退水量（m3/s） | 0.02894 |  |  |  |  |  |
|  | 污水污染物种类 | 主要污染物为CODcr、氨氮等 |  |  |  |  |  |
|  | 退水地点水功能区名称 | 未划定水功能区，现状为农业用水 |  |  |  |  |  |
|  | 退水地点水质管理目标 | Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
| 四、水资源保护措施 | 工程措施 | （1）污水排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排污口设置在线监测装置。（2）建议经本项目污水处理厂处理达标后的废水加强中水回用，提高水资源利用率，达到节约水资源目的。 |  |  |  |  |  |
|  | 管理措施 | 切实加强污水处理厂运行管理，保证污水处理工程运行率达100%，避免非正常排放现象的发生。加强生产管理，防止“跑、冒、滴、漏”。严格安全生产管理，经常性开展安全生产检查，发现问题并及时解决，消除事故隐患。强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，保证生产操作人员熟悉发生非正常排放时的应急处理措施。 |  |  |  |  |  |

目录

1. 总则	1

1.1. 项目由来	1

1.2. 论证目的	2

1.3. 论证原则	3

1.4. 论证依据	3

1.4.1. 法律法规	3

1.4.2. 规程、规范	4

1.4.3. 采用标准	4

1.4.4. 技术资料及文件	5

1.5. 论证范围	5

1.6. 论证程序	6

1.6.1. 现场查勘和资料收集	6

1.6.2. 资料整理	6

1.6.3. 建立数学模型	8

1.6.4. 影响分析	8

1.6.5. 排污口设置合理性分析	8

1.7. 论证的主要内容	10

1.8. 论证规模	10

1.9. 论证工作等级	10

项目概况	12

2.1. 项目基本情况	12

2.2. 工程建设内容	12

2.3. 项目建设概况	14

2.3.1. 废水来源及构成	14

2.3.2. 入河排污量	14

2.3.3. 主要污染物种类	14

2.3.4. 主要污染物浓度和总量	14

2.3.5. 达标排放情况	15

2.3.6. 排放去向	15

2.3.7. 平面布置	15

2.3.8. 污水处理工艺	16

2.3.9. 消毒工艺	17

2.3.10. 污泥处理工艺	17

2.4. 项目所在区域概况	17

2.4.1. 地理位置	17

2.4.2. 地形、地貌	18

2.4.3. 气候、气象	18

2.4.4. 水文	19

2.4.5. 生态	19

3. 入河排污口所在水功能区水质及纳污现状分析	20

3.1. 水功能区保护水质管理目标与要求	20

3.1.1. 历史水质监测	20

3.1.2. 现状水质监测	21

3.2. 水功能区纳污能力及限制排放总量	22

3.2.1. 计算方法及模型选定	22

3.2.2. 计算结果	23

3.2.3. 限制排污总量	24

3.3. 论证水功能区现有取排水状况	26

3.3.1. 取水状况	26

3.3.2. 排水状况	26

3.4. 所在水域纳污状况	27

4. 对受纳水体的水功能影响分析	28

4.1. 影响范围	28

4.1.1. 预测时段	28

4.1.2. 预测因子	28

4.1.3. 预测范围	28

4.1.4. 评价标准	28

4.2. 预测影响结果	28

4.2.1. 水文参数和计算参数的确定	28

4.2.2. 预测模型选择	29

4.2.3. 影响预测结果及分析	32

4.3. 对水功能区水质影响分析	33

4.4. 对水生态影响的分析	34

4.4.1. 对鱼类的影响分析	34

4.4.2. 对其他水生生物的影响分析	34

4.5. 对地下水影响的分析	34

4.6. 对第三者影响的分析	35

风险分析及防治措施	36

5.1. 风险分析	36

5.2. 防治和处理措施	36

5.2.1. 事故防范措施及对策	36

5.2.2. 污染事故的防治措施及应急要求	37

5.2.3. 突发事故对策和应急方案	40

5.2.4. 应急监测	40

5.2.5. 建立事故性排放的报告制度	41

5.2.6. 加强应对事故性排放处理设施设备及物质的准备	41

5.3. 建立责任追究机制	41

6. 水环境保护措施	42

6.1. 水生态保护措施	42

6.1.1. 工程措施	42

6.1.2. 管理措施	43

6.2. 水环境监测	45

7. 入河排污口设置可行性、合理性分析	46

7.1. 入河排污口设置基本要求	46

7.1.1. 《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）基本要求	46

7.1.2. 《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）基本要求	46

7.2. 入河排污口设置方案	46

7.3. 入河排污口设置可行性分析论证	47

7.3.1. 项目建设必要性分析	47

7.3.2. 与入河排污口设置基本要求的符合性分析	48

7.3.3. 与国家法律相符性分析	49

7.3.4. 产业政策及地区规划相符性分析	50

7.3.5. 水域管理要求的相符性分析	51

7.3.6. “三线一单”的相符性分析	51

7.3.7. 达标排放和污染物总量控制的可行性	52

7.3.8. 第三者权益的相符性分析	52

7.3.9. 河流生态的相符性分析	52

7.3.10. 入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析	52

7.4. 入河排污口设置合理性分析	53

8. 论证结论与建议	55

8.1. 论证结论	55

8.2. 建议	56

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：污水处理厂平面布置及入河口位置图

附图3：排污口论证范围示意图

附图4：污水处理厂工艺流程图

附图5：现状监测点位图

附图6：区域水系分布示意图

附件

附件1：项目环评的批复

附件2：水质监测报告

# 总则

## 项目由来

永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程位于回龙圩镇朱家观村黄家组，项目于2011年委托广西南宁新元环保技术有限公司编制《永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程环境影响报告表》，并于2012年7月形成报批稿，2012年7月10日获得永州市环境保护局的批复文件（文件号：永环评[2012]54号），2017年6月开工建设，2020年7月竣工，2021年4月开始调试，2022年7月申领排污许可证并完成竣工环保验收。污水厂采用“CASS生化处理+深度处理+消毒”的主要处理工艺，建设规模为2500m3/d，污水处理后设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入污水处理厂南侧的回龙河。

入河排污口是污染物进入水体的主要通道之一，通过排污口每天有大量的生活污水排入河流，对河流造成污染。入河排污口也是环保行政主管部门开展水资源保护工作的前沿阵地，依法对入河排污口进行监督管理，是保护水资源，改善水环境，促进水资源可持续利用的重要手段。按照《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区管理办法》等法律法规的要求该污水处理厂项目入河排污口进行科学论证，可使主管部门科学、客观地决策是否同意新建、改建或者扩建入河排污口，有效地履行环保行政主管部门监督管理的职责，减少或避免重大水污染纠纷的发生。

为严格执行水利部《入河排污口监督管理办法》（水利部令第47号），促进水资源的优化配置，保证水资源可持续利用，保障建设项目的合理排水要求，永州市回龙圩回峰实业集团有限公司委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司编制《永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程入河排污口设置论证报告》（以下简称入河排污口设置论证报告）。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）中“5.2.5设置入河排污口对水功能区影响明显轻微的，可只提交设置入河排污口对水功能区影响的简要分析材料。”、“5.2.6排污口设置有下列影响之一的，入河排污口管理单位应要求入河排污口设置申请单位编制入河排污口设置论证报告：a)明显增加水功能区(水域)纳污总量的；b)有可能改变水功能区(水域)水质类别的；c)间接或直接影响到合法取水用户的；d)有可能影响水生态系统平衡的；e)设置在水功能保护区、重要敏感水域的；f)存在事故风险的。”本工程为生活污水集中处理排放，本报告在论述时根据导则5.2.6要求进行编制。

通过实地查勘，收集本项目前期相关技术资料及审查意见，分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为水行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保证生活、生产和生态用水安全。

根据《建设项目水资源论证管理办法》（2017年修订）“第二条对于直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的新建、改建、扩建的建设项目(以下简称建设项目)，建设项目业主单位(以下简称业主单位)应当按照本办法的规定进行建设项目水资源论证，编制建设项目水资源论证报告书。”本项目为城镇生活污水处理工程，无需从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证，无需编制水资源论证报告。

## 论证目的

（1）为使有限的水资源可持续地为社会发展服务，协调好环境保护和区域发展的关系，营造人与自然的和谐氛围，有效保护水域水质安全和生态环境，实现排污口有效监督管理，按照《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》、《水功能区监督管理办法》和《湖南省入河排污口监督管理办法》等要求，在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响。

（2）保护和改善水环境：根据受纳水体纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行论证分析，优化入河排污口设置方案，并提出水资源保护措施，以保障所在水域生活、生产和生态用水安全。

（3）提供科学审批的依据：通过对入河排污口设置合理性的论证，为各级水行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学根据。

## 论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。

（4）符合水功能区管理要求。

## 论证依据

### 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年9月1日实施）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日实施）；

（7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年10月26日实施）；

（8）《中华人民共和国渔业法》（2014年3月1日实施）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

（10）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家发展计划委员会第15号令，2002年5月1日实施）；

（11）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发【2012】3号）；

（12）《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令，2014年1月1日实施）；

（13）《水行政许可实施办法》（水利部令第23号）；

（14）《水功能区管理办法》（水利部水资源【2003】233号）；

（15）《入河排污口监督管理办法》（2015年12月16日修正）；

（16）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函[2022]17号）。

### 规程、规范

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）；

（3）《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；

（4）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

（5）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018））；

（8）《水环境监测规范》（SL219-2018）；

（9）《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（10）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（11）《水利水电建设项目水资源论证导则》（SL525-2011）；

（12）《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（13）《水文调查规范》（SL196-2015）；

（14）《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2020）；

（15）《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）；

（16）《排污许可证管理条例》（国发〔2020〕736号，自2021年3月1号起施行）；

（17）《永州市最严格水资源管理制度实施办法》（永政发〔2014〕15号；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）；

（19）《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2016〕82号）。

### 采用标准

（1）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（2）《污水综合排放标准》（GB8979-1996）；

（3）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（4）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（5）《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

（6）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

（7）《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）。

### 技术资料及文件

（1）《永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》（2012年4月）；

（2）《永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程环境影响评价报告表》（2012年7月）；

（3）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（4）《永州市人民政府关于公布永州市冷水滩区等11个县区（管理区）乡镇级千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（永政函（2020）16号）；

（5）《湖南省水功能区纳污能力核定和污染物总量控制方案》；

（6）《永州市回龙圩管理区城市总体规划（2010-2030）》（2011年12月）；

（7）其他相关部门提供的资料。

## 论证范围

《入河排污口设置论证基本要求》规定：“原则上以受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户为论证范围；论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围可不限于上述水功能区；未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围。”

《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）第5.3.2条规定：“入河排污口设置论证范围应根据其影响范围和程度确定。受入河排污口设置影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。对地表水的影响论证应以水功能区为基础单元，论证重点区域为入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围可不限于上述水功能区。未划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围。对地下水的影响论证应以影响区的水文地质单元为重点区域。”

《江河流域规划环境影响评价规范》（SL45-2006）第5.2.3规定：“规划对水环境的影响，应预测对流域主要水域水质及水域纳污能力的影响，对地下水质的影响，对河口、近海水域和内陆河尾闾湖泊水环境的影响，梯级开发规划对水温的影响等。”

《江河流域规划编制规程》（SL201-2015）第13.2.2规定：“应以水功能区为单元，结合行政区范围，分河流及行政区进行水域纳污能力的计算、核定。计算的污染物项目应包括化学需氧量和氨氮等主要污染物；湖泊和水库的纳污能力计算还应包括总磷和总氮；对存在其他特殊污染的水域，宜补充分析计算该类污染物的纳污能力。计算方法和要求应符合GB/T25173的规定。”

永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程位于回龙圩镇朱家观村黄家组，地理中心坐标为经度：111.346398，纬度：25.191538；污水排污口位于项目厂区栋面的回龙河（经度111.346846，纬度25.191481）。

根据《入河排污口管理技术导则》、《入河排污口设置论证基本要求（试行）》和湖南省饮用水源地相关管理等法律、技术规定，根据河网水文、污染物输移特性和水资源时空分布特征，并结合项目设计污水排放情况，按照《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018）确定地表水环境影响评价等级为二级；根据本项目污水处理量及排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水体水环境的特点，本项目论证分析范围：入河排污口上游500m至下游5000m处。纳污水体回龙河未划定水功能区，现状水质为Ⅲ类，排污口位置及论证范围分别见附图1，附图4。

## 论证程序

### 现场查勘和资料收集

根据已建排污口设置的方案，组织技术人员对现场进行查勘，调查和收集该项目所在区域的自然环境和社会环境资料，排污口设置区域的水文、水质和水生态资料等，同时收集可能影响的其他取排水用户资料。

### 资料整理

根据所搜集的资料，进行整理分析，明确工程布局、工艺流程、排污口位置、主要污染物排放量及污染特征等基本情况；分析所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。

### 建立数学模型

根据水功能区水质和水生态保护要求，结合废污水处理排放情况，排污口所处河段河道水文特性，按照《水域纳污能力计算规程》，选定合适的数学模型，确定计算边界，拟定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河废污水的影响程度及范围。

### 影响分析

根据现状及资料分析结果，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对回龙河的影响的程度。论证分析排污口对上下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

### 排污口设置合理性分析

根据影响论证结果，综合考虑水功能区水质和水生态保护的要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求。

建设项目入河排污口设置论证程序见图1.4-1。

现场查勘

资料收集

补充监测

建设项目概况：

生产工艺

用水流程

废污水处理工艺

污废水总量、浓度

入河排污口位置方案：

排污位置、方式

排污总量、浓度

水功能区（水域）

现状资料：

水文、水质

污染源、水生态

取排水状况

基础资料整理分析

污水处理措施

水功能区（水域）现状

设计水文条件

入河排污数值模拟分析

影 响

分 析

法律法规、规范规程、标准等

对水功能区水质影响分析

对水功能区水生态影响分析

对地下水影响分析

对第三者影响分析

入河排污口设置论证结论与建议

入河排污口设置可行性分析

图1.6-1建设项目入河排污口设置论证程序框图

## 论证的主要内容

按照入河排污口设置论证要求，本次编制论证报告主要内容如下：

（1）项目概况；

（2）入河排污口所在水域水质现状及纳污状况；

（3）入河排污口所在水功能区水质及纳污现状分析；

（4）入受纳水体的水功能影响分析；

（5）风险分析及防治措施；

（6）水环境保护措施；

（7）入河排污口设置可行性、合理性分析；

（8）论证结论与建议。

## 论证规模

根据《永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》以及《永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程环境影响评价报告表》，回龙圩镇污水处理厂近期处理规模为2500m3/d，本次论证仅对项目近期进行论证，论证规模为2500m3/d。

## 论证工作等级

入河排污口设置论证工作等级由各分类指标等级的最高级别确定，分类等级由水功能区管理要求、水功能区水域纳污现状、水生态现状、污染物排放种类、废污水排放流量、年度废污水排放量、区域水资源状况等分类指标的最高级别确定，确定本次水资源论证等级为一级。论证分类分级详见表1.9-1。

表1.9-1  入河排污口设置论证分类分级指标

| 分类指标 | 等级 |  |  | 本项目 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 水功能区管理要求 | 涉及一级水功能区中的保护区、保留区、缓冲区及二级水功能区中饮用水水源区 | 涉及二级水功能区中的工业、农业、渔业、景观娱乐用水区 | 涉及二级水功能区中的排污控制区和过渡区 | 纳污水体未进行水功能区划，现状为农业用水区 | 二级 |
| 水功能区水域纳污现状 | 现状污染物入河量超出水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量接近水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 现状污染物入河量远小于水功能区水域纳污能力 | 三级 |
| 水生态现状 | 现状生态问题敏感，相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生明显影响，同时存在水文或水体富营养化影响问题 | 现状生态问题较为敏感，相关水域现状排污对水文情势和水生态环境产生一定的影响。 | 现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对水生态环境无影响或影响甚微。 | 现状无敏感生态问题，相关水域现状排污对水生态环境无影响。 | 三级 |
| 污染物排放种类 | 所排放废污水含有毒有机物、重金属、放射性或持久性化学污染物 | 所排放废污水含有多种可降解化学污染物 | 所排放废污水含少量可降解的污染物 | 所排放废污水含有少量可降解的污染物 | 三级 |
| 废污水排放流量（缺水地区）m3/h | ≥1000（300） | 1000~500(300~100) | ≤500（100） | 不属于缺水地区。一期工程废水总排放量为104.2m3/d。 | 三级 |
| 年度废污水排放量 | 大于200万吨 | 20~200万吨 | 小于20万吨 | 一期排放量为91.25万吨/年。 | 二级 |
| 区域水资源状况 | 用水紧缺，取用水量达到或超出所分配用水指标 | 水资源量一般，取用水量小于或接近所分配用水指标 | 水资源丰沛，取用水量远小于所分配用水指标 | 不涉及取水 | 三级 |

综上分析，确定本次入河排污口论证等级为二级。

## 项目基本情况

项目名称：永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程入河排污口设置论证报告。

建设单位：永州市回龙圩回峰实业集团有限公。

建设地点：污水处理厂位于回龙圩镇朱家观村黄家组（地理中心坐标为经度：111.346398，纬度：25.191538）；入河排污口位于污水处理厂东侧（坐标：经度111.346846，纬度25.191481）。

入河排污口相关信息：管径300mm，水量0.0289m3/s，入河处管道底部的标高306.8m。

污水处理规模：已建成处理规模为2500m3/d。

处理工艺：采用“格栅+沉砂池+CASS+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外消毒”工艺，污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

服务范围：主要接纳回龙圩管理区城区，可达到市政排放标准的生活污水及少量生产废水。

服务面积：近期服务面积为0.88km2。

服务人口：回龙圩管理区城区人口约1.7万人。

回龙圩自来水厂：回龙圩管理区现状已建成并投入使用的水厂为盐下水厂，总蓄水量500立方米，并通过现状直埋的管径为300mm的给水干管为管理区供水，供水规模为0.29万吨/日，主城区管网覆盖率100%。

## 工程建设内容

项目建构筑物包括粗格栅及提本泵站、细格栅及旋流沉砂池、CASS池、高密度沉淀池、滤布滤池、污泥浓缩池、污泥脱水间等主要构筑物，以及鼓风机房、综合楼（办公及中控）、变配电间、机修及仓库等辅助工程。实际建设处理规模近期为2500m3/d，远期预计5000m3/d，同时配套建设截污干管，管网总长度约为7km。项目占地面积6387平方米，建（构）筑物占地面积1850平方米，总建筑面积630平方米。项目总投资2206万元，其中环保投资193万元。

表2.2-1  主要构（建）筑物一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 工程实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 预处理系统 | 粗格栅及污水提升泵站 | 1座，工艺尺寸：11×6×5.5m，土建按5000m3/d规模建设 | 地下式钢筋砼结构 |
|  |  | 细格栅及旋流沉砂池 | 1座，细格栅与旋流沉砂池合建，格栅工艺尺寸：L×B×H=4.0×2.5×2.0m，旋流沉砂池工艺尺寸（每个）：φ×H=1.8×2.8m；土建按5000m3/d规模建设。 | 钢筋砼渠道 |
|  | 生化处理系统 | CASS池 | 1座，每座分二组，每组2池，工艺尺寸（每池）：L×B×H=22×36×5.8m；土建按2500m3/d规模建设 | 地上式钢筋砼结构 |
|  |  | 高密度沉淀池 | 1座，工艺尺寸（每池）：L×B×H=17×8×6.5m；土建按2500m3/d规模建设 | 地上式钢结构 |
|  |  | 滤布滤池 | 1座，工艺尺寸（每池）：L×B×H=8×3.2×3.5m（房子尺寸L×B×H=12×8×4m）；土建按2500m3/d规模建设 | 地上混合结构 |
|  | 紫外消毒渠 |  | 1座，尺寸：L×B×H=11m×3m×2.4m；土建按5000m3/d规模建设 | 地下式钢筋砼结构 |
|  | 计量渠 |  | 1座，尺寸：L×B×H=8.5m×1.2m×1.6m；土建按5000m3/d规模建设 | 钢筋砼渠道 |
|  | 剩余污泥泵站 |  | 1座，尺寸：L×B×H=3.0m×4.0×5.0m；土建按5000m3/d规模建设 | 地下式钢筋砼结构 |
|  | 鼓风机房 |  | 1座，尺寸：L×B×H=8m×6×4.7m土建按5000m3/d规模建设 | 砖混结构 |
|  | 污泥脱水车间 |  | 1座，尺寸：L×B×H=15m×9×10m；土建按5000m3/d规模建设 | 砖混结构 |
|  | 污泥池 |  | 1座，2池；尺寸：5.0×4.5m，有效水深3.5m；土建按5000m3/d规模建设 | 砖混结构 |
|  | 加药间 |  | 1座，尺寸：8m×6m×4.7m；土建按5000m3/d规模建设 | 砖混结构 |
| 辅助 工程 | 门卫室 |  | 1层，建筑面积12m2 | 砖混结构 |
|  | 综合楼 |  | 2层，建筑面积240m2 | 砖混结构 |
|  | 机修、仓库 |  | 1层，建筑面积48m2 | 砖混 |
|  | 变配电间 |  | 1层，建筑面积64m2 | 砖混 |
| 公用 工程 | 给水 |  | 自来水厂供水 | / |
|  | 排水 |  | 雨污分流制排水 | / |
|  | 供电 |  | 市政电网供电 | / |
| 环保 工程 | 污水防治 |  | 污水处理厂在线监控系统，站房面积15.6m2 | / |
|  | 废气防治 |  | 种植绿化隔离带 | / |
|  |  |  | 污泥脱水间臭气生物除臭装置 | / |
|  | 噪声防治 |  | 机电设备噪声防治措施(基座减振垫等) | / |
|  | 固废防治 |  | 栅渣、生活垃圾等经中转站压缩打包后交环卫部门 | / |
|  |  |  | 污泥经浓缩、压滤脱水后运至生活垃圾填埋场 | / |

## 项目建设概况

### 废水来源及构成

根据永州市生态环境局已批复的《永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程环境影响评价报告表》，本工程服务范围为回龙圩管理区回龙圩镇镇区，近期服务人口约为1.7万人。

项目入河排污口废水来源主要是服务范围居民生活污水经回龙圩镇污水处理厂处理达标后排放的尾水。

### 入河排污量

项目污水处理厂尾水入河排污量近期为2500m3/d。

### 主要污染物种类

本项目为城镇生活污水处理厂，其主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、总氮等。

### 主要污染物浓度和总量

根据永州市生态环境局已批复的《永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理厂工程环境影响评价报告表》，项目主要污染物进出水浓度及排放总量分析如下：

1、设计进水水质

根据本项目实际建设情况，工程主要进水水质指标如下表2.3-1所示。

表2.3-1 设计主要进水水质指标  （单位：mg/L）pH：无量纲

| 污染物名称 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度 | 300 | 130 | 220 | 25 | 20 | 5 |
| 接纳总量（t/a） | 273.75 | 118.625 | 200.75 | 22.813 | 18.25 | 4.563 |

2、设计出水水质

本工程经处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体指标见表2.3-2。

表2.3-2 污水处理厂设计出水水质 （单位：mg/L）pH：无量纲

| 项目 | COD | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | 15 | 5（8） | 0.5 | 6-9 |
| 排放总量（t/a） | 45.625 | 9.125 | 9.125 | 13.688 | 4.56 | 0.456 | / |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制值，括号内数值为水温≤12℃时的控制值。

3、污染物排放量

本项目入河排污口正常与非正常情况下（污水未经处理直接排入回龙河）污染物排放量见2.3-3。

表2.3-3本项目入河排污口正常与非正常情况下的排放量（近期）

| 类别 | 污染物 名称 | 出水浓度 （mg/L） | 日排放量 （t/d） | 年排放量 （t/a） | 相对减少量（t/a） | 削减率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | COD | 50 | 0.125 | 45.625 | 228.125 | 83.33 |
|  | BOD5 | 10 | 0.025 | 9.125 | 109.5 | 92.31 |
|  | SS | 10 | 0.025 | 9.125 | 191.625 | 95.45 |
|  | NH3-N | 5 | 0.0125 | 4.5625 | 13.688 | 75.0 |
|  | TN | 15 | 0.0375 | 13.6875 | 9.126 | 40.0 |
|  | TP | 0.5 | 0.00125 | 0.45625 | 4.1068 | 90.0 |
| 非正常 | COD | 300 | 0.75 | 273.75 | — | — |
|  | BOD5 | 130 | 0.325 | 118.625 | — | — |
|  | SS | 220 | 0.55 | 200.75 | — | — |
|  | NH3-N | 20 | 0.05 | 18.25 | — | — |
|  | TN | 25 | 0.0625 | 22.813 | — | — |
|  | TP | 3.0 | 0.0125 | 4.563 | — | — |

### 达标排放情况

本项目采用的废水处理工艺经严格设计论证，包括预处理、生化处理、深度处理等主要工艺过程，处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

### 排放去向

本项目尾水排入东侧回龙河，回龙河流经约12km进入永明河。

### 平面布置

本项目按照不同的功能分区将整个厂区分为：污水处理生产区、辅助生产区、预留发展区，预留发展区主要为今后扩建远期污水处理设施的生产区，各区之间有道路和绿化带相隔。

进水从厂址西侧引入，污水处理生产区位于厂区西侧、北侧，东侧，出厂水排至东侧回龙河，按照工艺流程由西向东依次布置粗格栅间及进水泵房、细格栅间及旋流沉砂池、CASS池、高密度沉淀池、滤布滤池、紫外消毒渠等。污泥浓缩脱水间布置在厂区东北角；出水口位于厂区东侧；远期预留用地在厂区中部。

厂区路网按功能区划分和构、建筑物使用要求，联络成环，满足消防及运输要求。主入口的进厂道路宽4.0m，转弯半径不小于6m，采用混凝土路面，厂区道路设计有一定的排水坡度，以保持厂区雨水排出顺畅。

### 污水处理工艺

根据本项目实际建设情况，回龙圩管理区回龙镇污水处理厂采用CASS为主要处理工艺，具体如下：

图2-1 污水处理工艺流程图

工艺各设施功能简介：

●粗格栅及污水提升泵站

污水进水经过粗格栅去除大颗粒的悬浮物和漂浮物后再由进水泵房抽至细格栅。粗格栅及污水提升泵站采用地下式钢筋砼结构，采用轻质加罩除臭，工艺尺寸：9.70×5.50×5.0m；污水提升泵站设计规模0.25万m3/d。提升泵前设2台回转式机械格栅，配置无堵塞潜水排污泵3台，2用1备。

●细格栅及旋流沉砂池

细格栅去除小颗粒的悬浮物和漂浮物后再自流进入旋流沉砂池进一步沉淀。细格栅为钢筋钢筋砼渠道，工艺尺寸：L×B×H=4.0×2.5×2.0m，与旋流沉砂池合建，设置转鼓式细格栅除污机2台；旋流沉砂池为地上式钢筋砼结构，工艺尺寸（每个）：φ×H=1.8×2.8m，池中间设有一台可调速的螺旋式砂水分离器；细格栅及沉砂池规模0.25万m3/d。

●CASS池

CASS池是去除有机物的主要构筑物；CASS池为地上式钢筋砼结构，1座，每座分二组，每组2池，工艺尺寸（每池）：L×B×H=25.0×12.0×5.8m。

●消毒池

出水计量渠内完成尾水消毒，消毒采用紫外线消毒，保证出水水质。

●污泥泵站

污泥泵站尺寸：3.0m×4.0×5.0m，1座，地下式钢筋砼结构；污泥池有效35m3，污泥泵选用潜污泵3台，2用1备。

●贮泥池及污泥脱水间

污泥脱水间尺寸：L×B=18.5m×9.0m，采用卧式污泥离心脱水机将含水率约99%的剩余污泥脱水至80%左右；第二次是含水率约80%左右的剩余污泥经改性，采用板框压滤机将剩余污泥含水率降至50%左右。剩余污泥浓缩脱水前先进入贮泥池，起调节作用。

贮泥池布置在污泥脱水间附近，为地上式钢筋砼池，1座2池，尺寸：4.0×3.0m，有效水深3.5m，容积42m3，污泥在贮泥池内的停留时间控制在1.0h内，防止磷释放，池内安装有污水搅拌机，污泥脱水时实施搅拌，使脱水效果稳定。池内还安装有超声泥位计，在中控室及脱水间可显示贮泥量，并可在泥位达到最高时自动停止进泥泵。

### 消毒工艺

根据本项目实际建设情况，本项目采用次紫外消毒工艺。

### 污泥处理工艺

根据本项目实际建设情况，本工程污泥处理采用污泥改性+板框压滤工艺。

## 项目所在区域概况

### 地理位置

回龙圩管理区位于湖南省永州市南部，地处五岭山脉（都庞岭），介于N25°1′--25°8′和E111°9′--111°11′之间。东邻江永县黄甲岭乡，南与江永县夏层铺镇接界，北靠江永县潇浦镇，是湖南省永州市出入沿海经济发达地区的大门，也是联系中西部的重要纽带，堪称为沿海的内地，内地的前沿。南北长11.55公里，东西宽9公里，面积107平方公里。

项目所在棠锦村位于回龙圩管理区的中北部，距离镇中心约2.3km。

### 地形、地貌

回龙圩管理区地处南岭山脉南端，系阳明山脉南部,境内山脉呈南北走向，沟壑纵横、湫深水黝，地形错综复杂；山地由东向西递增，西北低东南高，为丘陵地貌，坡度一般在25度以下，占整个全区面积40%左右。土地总面积为158985亩。回龙圩的地质变化复杂，成土母岩以砂岩、页岩、花岗岩、变质板岩为主。据考证：回龙圩境内广泛分布的志留系地层，经历多次地质构造及区域性浅变质，岩层产状变化大，常表为小折曲，层面扭曲及倒转，岩层严重挤压破坏，构造较为复杂。受印支期花岗岩侵入体影响，接触变质明显，围岩硅化、角质化及绿石化强烈。其次还有泥盆系、奥陶系以及印支期白云母花岗岩、后期石英岩等组成。

根据地质构造特点，《中国地震烈度区划图》及湖南历史地震资料记载：本地区地震烈度为小于六度。

由于岩层变化复杂，土壤明显成垂直分布，一般红壤分布在海拔300公尺以下的低山，海拔300—800公尺为山地红黄壤和黄壤，占总面积89%；海拔800—1200公尺为山地黄棕壤，占总面积5%；海拔1200公尺以上多为山地草甸带，占总面积4%。一般土层厚度在100厘米以上，PH值4.5—6.0之间，呈酸隆反映。全区的地貌类型组合：水面占6.43%，平原占1.74%，岗地占0.28%，丘陵占0.67%，山地占90.88%。山地的中山类型占77.15%，占主导优势。

### 气候、气象

回龙圩属亚热带季风湿润气候区，春秋多雨，四季分明光照充足，雨量充沛，无霜期长，夏常干旱，气候炎热，冬少严寒。年平均温度16.3—17.7℃，极端最高温度40℃，极端最低温度-8.4℃，夏凉冬暧，与江永相比温差1—2℃。雨量多集中在4-10月，占全年降雨量的63%，每5-8月为多风期，夏季主导风向SW，冬季主导风向NE。多年平均气温18.50C，历年平均降水量1514.5mm，月最大降水量1909.4mm。最大日降水量为224.9mm。

### 水文

回龙圩管理区境内河流小溪纵横，主干河流—永明河贯穿南北，永明河为潇水一级支流，湘江二级支流。发源于江永县凉伞界，流经古宅、江永县城、上江圩，于道县涔江渡汇入潇水。回龙河全长82公里，流域面积210.99km2，河长16km，河流平均坡降为0.974%，常年平均流量5.8m3/s，最大20m3/s，最小0.68m3/s(97%保证率)，四季不断流。回龙湖为此水系一小型水库，又名盐下水库。

### 生态

境内林木以原始天然阔叶林和马尾松为主，杉木林次之，林地143.29万亩，占土地面积58.51%；其中：有林地118.34万亩，占林地的82.59%，灌木林18.29万亩，占12.76%，疏林地6.66万亩，占4.65亩；林木蓄积量338.69万立方米，森林覆盖率69.8%。地带性植物以松科、杉科、壳斗科、桑科、木兰科、樟科、金缕梅科、蔷薇科、芸香科、山茶科、五加科、杜鹃花科、忍东科、禾木科等种属比较丰富。境内已查明乔、灌木106科、335属、997种，其中优良果类36种、木类39种、竹类14种、药类51种。

项目地肘板植被以灌丛和农业植被为主，动物主要为蛇、鼠、蛙等，无珍稀保护动植物。

# 入河排污口所在水功能区水质及纳污现状分析

## 水功能区保护水质管理目标与要求

水功能区是指根据流域或区域的水资源状况，并考虑水资源开发利用现状和经济社会发展对水量和水质的需求，在相应水域划定的具有特定功能，有利于水资源的合理开发利用和保护，能够发挥最佳效益的区域。

根据水功能区管理要求，排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目工程入河排污口设置在厂区东侧，废水经污水处理设施处理达标后直接排入回龙河，回龙河目前未进行水功能区划分。

本工程纳污水体为回龙河，据调查入河排污口上游1km至下游约12km汇入永明河处不存在饮用水功能的取水口，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），回龙河纳污河段未划定水功能区，现状为农业用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2022年污水处理厂项目验收时委托湖南中昊检测有限公司对回龙河水质进行了现状监测，具体如下：

监测时间：2022年6月26日至27日，连续2天，每天1次；

监测点位：W1入河排污口下游约400m处；

监测因子：PH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。

根据监测断面的水质监测结果，采用《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准进行评价。水质评价见表3.1-1。

表3.1-1 回龙河水质现状监测数据  单位mg/L

| 采样点位 | 检测项目 | 采样日期及检测结果 |  | 执行的标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.06.26 | 2022.06.27 |  |
| 入河排污口下游约400m处 | PH | 6.8 | 7 | 6~9 |
|  | COD | 6 | 7 | 20 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0.049 | 1.0 |
|  | TP | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
|  | TN | 0.83 | 0.85 | 1.0 |
|  | BOD5 | 2.8 | 2.8 | 4 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.06 | 2 |
|  | 粪大肠菌群 | 1400 | 1300 | 10000 |
|  | 水温 | 22.3 | 21.1 | / |

同时收集了江永产业开发区2022年委托湖南科博检测有限公司对回龙河（下游称马河）监测资料。

本次调查的常规监测断面与本项目相对位置距离统计如下：

表3.1-2  常规监测断面位置

| 断面名称 | 执行标准 | 与本项目排污口相对位置距离 |
| --- | --- | --- |
| 江永产业开发区污水处理厂排污口上游100m（W1） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值 | 下游约9.3km |
| 江永产业开发区污水处理厂排污口下游1000m（W2） |  | 东北方约10.4km |

监测数据统计如下：

表3.1-3地表水检测结果

| 采样点位 | 检测因子 | 检测结果 |  |  |  | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月8日 |  | 9月9日 | 9月10日 |  |  |
| 工业园污水处理厂排口上游100m | pH值 | 7.28 |  | 7.24 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 9 |  | 9 | 8 | / | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 7 |  | 10 | 8 | ≤20 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 6.5 |  | 6.7 | 6.6 | ≥5 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 1.2 |  | 1.5 | 1.2 | ≤4 | mg/I |
|  | 氨氮 | 0.088 |  | 0.078 | 0.097 | ≤1.0 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.02 |  | 0.04 | 0.03 | ≤0.2 | mg/L |
|  | 总氮 | 1.10 |  | 1.20 | 1.04 | ≤1.0 | mg/I |
|  | 氟化物 | 0.17 |  | 0.16 | 0.18 | ≤1.0 | mg/L |
|  | 砷 | 0.0003L |  | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.05 | mg/L |
|  | 汞 | 0.00004L |  | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | mg/L |
|  | 六价铬 | 0.004L |  | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | mg/L |
|  | 挥发酚 | 0.0004 | 0.0005 |  | 0.0003L | ≤0.005 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | ≤0.05 | mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L |  | 0.05L | ≤0.2 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 4.6×102 | 4.9×102 |  | 7.0×102 | ≤10000 | MPN/L |
|  | 镉 | 0.0005L | 0.0005L |  | 0.0005L | <0.005 | mg/L |
|  | 铅 | 0.0025L | 0.0025L |  | 0.0025L | ≤0.05 | mg/I |
| 工业园污水处理厂排口下游1000m | pH值 | 7.31 | 7.27 |  | 7.34 | 6-9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 14 | 15 |  | 14 | / | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 14 | 12 |  | 13 | ≤20 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 6.3 | 6.4 |  | 6.2 | ≥5 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.6 |  | 3.0 | ≤4 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.354 | 0.368 |  | 0.340 | ≤1.0 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.20 | 0.19 |  | 0.18 | ≤0.2 | mg/I |
|  | 总氮 | 4.98 | 5.08 |  | 4.91 | ≤1.0 | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.91 | 0.83 |  | 0.89 | ≤1.0 | mg/L |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L |  | 0.0003L | ≤0.05 | mg/L |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L |  | 0.00004L | ≤0.001 | mg/I |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L |  | 0.004L | ≤0.05 | mg/I |
|  | 挥发酚 | 0.0007 | 0.0009 |  | 0.0007 | ≤0.005 | mg/I |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | ≤0.05 | mg/I |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L |  | 0.05L | ≤0.2 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 4.9×103 | 3.3×103 |  | 4.9×103 | ≤10000 | MPN/L |
|  | 镉 | 0.0005L | 0.0005L |  | 0.0005L | ≤0.005 | mg/I |
|  | 铅 | 0.0025L | 0.0025L |  | 0.0025L | <0.05 | mg/L |

根据上表监测结果可知，马河各监测因子监测值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值要求。

## 水功能区纳污能力及限制排放总量

根据国家和省市生态环境部门对实施污染物排放总量控制的要求以及项目的排放污染特点，确定污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮。

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或水域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域应按《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）中规定河水功能区管理要求核算纳污能力。

### 计算方法及模型选定

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，按计算河段的多年平均流量Q将计算河段划分为以下三种类型：

——Q≥150m3/s为大型河段；

——15m3/s＜Q＜150m3/s为中型河段；

——Q≤15m3/s为小型河段。

回龙河多年平均流量为5.8m3/s；本项目区域纳污河流流量小于15m3/s，属于小型河段，应采用河流一维模型（适用中小型河流）。

河流一维模型：

a）河段的污染物浓度按下式计算

式中：Cx—流经x距离后的污染物浓度，单位毫克每升（mg/L）；

x—沿河段的纵向距离，单位为米（m）；

u—设计流量下河道断面的平均流速，单位每米每秒（m/s）；

K—污染物综合衰减系数，单位为负一次方秒（1/s）。

b）相应的水域纳污能力计算公式如下：

式中：M—水域纳污能力，单位为克每秒（g/s）；

Qp—废污水排放流量，单位为立方米每秒（m3/s）；

Q—初始断面的入流流量，单位为立方米每秒（m3/s）。

Cx—流经x距离后的污染物浓度，单位毫克每升（mg/L）；

Cs—水质目标浓度值，单位为毫克每升（mg/L）。

c）入河排污口位于计算河段的中部时（即x=l/2时），水功能区下断面的污染物浓度及其相应的水域纳污能力分别按下式计算：

M=(Cs -Cx -L )(Q + Qp )

式中：m—污染物入河速率，单位为克每秒（g/s）；

Cx-L—水功能区下断面污染物浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

其余符号意义同前。

综上，本次论证采用河流一维模型计算回龙河纳污能力。

根据附录A数学模型及参数，选用一维水质模型来确定非持久性污染物（COD、氨氮）的水环境容量。

### 计算结果

本项目根据水质目标确定为地表水Ⅲ类，因此化学需氧量（CODCr）的浓度≤20mg/L，氨氮（NH3-N）的浓度≤1.0mg/L。

根据《水域能纳污能力计算规范》（GB/T25173-2010）中相关规定，计算河流水域纳污能力，采用最枯月平均流量作为设计流量。

根据地表水现状水质监测数据可知，本项目排污口下游回龙河入湘江口断面，回龙河中CODCr、NH3-N。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准见下表3.2-1。

表3.2-1   《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准   单位：mg/L，pH除外

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L） | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |
| 注：《地表水环境质量评价办法（试行）》，总氮不作为日常水质评价指标。 |  |  |  |  |  |  |

回龙河发源于大岭源，在白水汇入永明河。流域面积210.99km2，河长16km，河流平均坡降为0.974%，常年平均流量5.8m3/s，最大20m3/s，最小0.68m3/s(97%保证率)。

回龙圩污水厂排污口排放总量为91.25万立方，按照连续24h排放，对应流量约为0.0289m3/s。

根据模型，该论证范围回龙河纳污能力计算见表3.2-2。

表3.2-2    回龙河纳污能力计算表

| 河流 | 运行状况 | 污染物 控制指 标 | 背景浓度 | 控制目标 | 纳污能力 | 本项目污染物年排放量 | 环境剩余容量 | 纳污能力减少比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Co | Cs | m | M | M剩 | % |
|  |  |  | mg/L | mg/L | t/a | t/a | t/a |  |
| 回龙河 | 正常排放 | COD | 6.5 | 20 | 259.23 | 45.625 | 213.605 | 17.6 |
|  |  | 氨氮 | 0.0425 | 1 | 18.386 | 4.5625 | 13.8235 | 24.8 |

根据水功能区管理要求，排污段的限制排污总量应以纳污能力控制量为准，并严格要求新增排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求。由上表计算结果可知，项目涉及回龙河水域纳污能力可以满足本项目外排污染物。回龙圩镇污水处理厂满负荷情况下排放的COD、NH3-N对论证河段的农业用水区枯水期影响在按Ⅲ类标准目标值进行估算后，可承受，且容量较大。

同时，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018），遵循地表水环境质量底线要求，主要污染物（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）需预留必要的安全余量。安全余量可按地表水环境质量标准、受纳水体环境敏感性等确定：受纳水体为GB3838Ⅲ类水域，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定（安全余量≥环境质量标准×10%），根据预测结果可知满足（HJ2.3-2018）要求。

### 限制排污总量

（1）限制排污总量控制目标

按照《全国水资源综合规划技术细则》中关于拟定水功能区水质目标的方法：当现状水质未满足水功能区水质类别时，在综合考虑上述因素后，应拟定水质保护目标，水质目标可分阶段达标；当现状水质已满足水功能区水质类别时，应按照水体污染负荷控制不增加的原则，拟定水质保护目标。

（2）限制排污总量控制方法

将规划水平年的污染物入河量与纳污能力相比较，如果污染物入河量超过水功能区的纳污能力，需要计算入河削减量和相应的排放削减量；反之，制定入河控制量和排放控制量。制定入河控制量应考虑水功能区的水质状况、水资源可利用量、经济与社会发展现状及未来人口增长和经济社会发展对水资源的需求等。对于经济欠发达、水资源丰富、现状水质良好的地区，污染物入河量可适当放宽，但不得超过水功能区的纳污能力。项目区域水质良好，水资源丰富，未超过其纳污能力。

（3）现状污染物入河量

2022年和2023年回龙圩镇污水处理厂实际处理污染物见表3.2-3。

表3.2-3   实际处理污染能力  单位：mg/L

| 时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 流量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 |  |  |  |  |  |
| 1月 | 3.45 | 2.56 | 7.54 | 0.170 | / |
| 2月 | 28.16 | 1.42 | 9.35 | 0.248 | / |
| 3月 | 11.13 | 0.41 | 4.46 | 0.258 | / |
| 4月 | 14.33 | 0.56 | 1.93 | 0.379 | / |
| 5月 | 18.84 | 0.84 | 1.65 | 0.363 | / |
| 6月 | 47.98 | 0.09 | 0.34 | 0.384 | / |
| 7月 | 32.38 | 0.22 | 0.99 | 0.301 | / |
| 8月 | 9.28 | 0.09 | 5.46 | 0.223 | / |
| 9月 | 8.25 | 0.02 | 6.88 | 0.303 | 28555.19 |
| 10月 | 14.06 | 0.11 | 6.62 | 0.305 | 28936.5 |
| 11月 | 74.44 | 0.12 | 1.32 | 0.085 | 43757.47 |
| 12月 | 7.29 | 0.46 | 4.21 | 0.063 | 49105.87 |
| 平均值 | 22.46 | 0.575 | 4.23 | 0.257 | / |
| 年排放总量(吨) |  |  |  |  | / |
| 2023年 |  |  |  |  |  |
| 1月 | 9.54 | 0.285 | 6.62 | 0.166 | 44752.77 |
| 2月 | 13.35 | 0.58 | 7.33 | 0.219 | 51874.91 |
| 3月 | 9.54 | 0.07 | 5.53 | 0.273 | 55733.47 |
| 4月 | 7.49 | 0.095 | 6.96 | 0.316 | 46119.12 |
| 5月 | 5.69 | 0.087 | 8.09 | 0.308 | 51148.49 |
| 6月 | 6.15 | 0.052 | 5.44 | 0.266 | 42366.51 |
| 7月 | 5.44 | 0.031 | 4.77 | 0.209 | 38843.68 |
| 8月 | 5.71 | 0.018 | 5.23 | 0.199 | 44866.92 |
| 9月 | 5.43 | 0.010 | 4.89 | 0.166 | 68109.35 |
| 10月 | 7.52 | 0.009 | 2.90 | 0.096 | 45466.05 |
| 11月 | 6.15 | 0.024 | 1.67 | 0.044 | 44060.04 |
| 12月 | 5.64 | 0.094 | 2.71 | 0.059 | 42057.3 |
| 平均值 | 7.30 | 0.113 | 5.18 | 0.193 | 47949.88 |
| 年排放总量(吨) |  |  |  |  | 575398.61 |
| 2024年 |  |  |  |  |  |
| 1月 | 10.97 | 1.79 | 5.25 | 0.097 | 9914.79 |
| 2月 | 9.29 | 0.88 | 5.98 | 0.141 | 51844.5 |
| 3月 | 7.85 | 0.38 | 5.49 | 0.165 | 50176.82 |
| 4月 | 10.06 | 0.20 | 6.10 | 0.183 | 67585.46 |
| 5月 | 9.39 | 0.204 | 4.78 | 0.149 | 44811.33 |

（4）限制排污总量控制计算成果

根据水域纳污能力和现状污染物入河量调查结果，现状排污量未超过河流纳污能力。依据限制排污总量控制方法，以水功能区纳污能力作为规划水平年论证水域污染物限制排放总量指标，即是规划水平年。

回龙圩管理区该区域未提出限制排污总量，根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），未提出限制排污总量意见，以不超过纳污能力为限。

本项目属于回龙圩管理区主要污染物减排项目，承担污水减排任务，不具体分配总量指标。根据回龙河纳污能力计算结果，回龙河纳污能力为CODCr为259.22t/a、NH3-N为18.386t/a，表明回龙河能够容纳本项目的污染物排放，本项目限制入河排污总量合理。

## 论证水功能区现有取排水状况

### 取水状况

回龙圩镇污水处理厂入河排污口上游500m至下游汇入永明河12km范围内无取水口，评价范围内纳污水体未进行水功能区划分，现状为农业用水区，评价范围内无饮用水取水口。

### 排水状况

本项目规模为2500m³/d，污水处理工艺为“格栅+沉砂池+CASS+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外消毒”工艺，出水水质执行标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，进入污水处理厂的污水经处理达标后直接排入回龙河。

## 所在水域纳污状况

本论证范围内功能区无取水点和排污口，主要入河污染来源主要为回龙圩镇镇区居民和沿河周边居民少量生活污水散排。

根据项目上述分析，永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程本身为减排的环保工程，项目的建设改变了回龙圩镇生活污水直排的现状，预计可削减污染物的入河排放量（CODCr：228.125t/a、BOD5：109.5t/a、SS：191.625t/a、氨氮：13.688t/a；总磷：4.1068t/a、总氮：9.126t/a），有利于改善项目所在镇域的水功能环境，并为保障当地人民身体健康，促进城乡环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻回龙河的水质污染压力，有利于区域流域治理。

# 对受纳水体的水功能影响分析

## 影响范围

### 预测时段

本项目排污预测内容为回龙河枯水期，回龙圩镇污水处理厂正常排放和事故排放情况下，对回龙河的水质影响。

### 预测因子

根据《地表水环境质量评价办法（试行）》规定评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，总氮不作为日常水质评价指标，因此选取CODCr、NH3-N作为预测因子。

### 预测范围

本项目入河排污口所在河段为回龙河“未划定水功能区，现状为农业用水”，水质目标为Ⅲ类。根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域回龙河水环境特点，本项目论证分析范围为：回龙圩镇污水处理厂尾水排入回龙河上游500m至下游5000m处。

### 评价标准

回龙河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

## 预测影响结果

### 水文参数和计算参数的确定

（1）废水排放源强参数

本项目入河排污口废水排放量2500m3/d，废水排放流量0.0289m3/s。污水中CODcr和NH3-N污染物在正常排放和非正常排放情况下的排放情况列于下表。

表4.2-1预测参数选定

| 排放情况 | 废水流量Qp | 污染因子 | CODcr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 0.0289 | 污染物排放速率（g/s） | 1.445 | 0.1445 |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 50 | 5 |
| 非正常排放 | 0.0289 | 污染物排放速率（g/s） | 8.67 | 0.578 |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 300 | 20 |

（2）河流本底浓度的确定

本次预测采用湖南中昊检测有限公司监测结果平均值。监测结果本底值如表4.2-2。

表4.2-2河流本底浓度值

| 河流 | 污染指标 | 本底浓度Ch（mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 回龙河 | CODcr | 6.5 |
|  | NH3-N | 0.0425 |

（3）地表水预测项目环境质量标准

入河排污口所在河段以《地表水环境质量标准》（GB3832-2002）Ⅲ类水质标准进行评价，其评价的主要污染物相应的标准值见表4.2-3。

表4.2-3 主要污染物相应的标准值

| 序号 | 基本项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅵ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 2 | NH3-N | 0.15 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |

### 预测模型选择

（1）混合过程段

混合过程段长度按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E估算公式计算：

式中：Lm-混合段长度，m；

B-水面宽度，取20m；

a-排放口到岸边的距离，0m；

Ey—污染物横向扩散系数，m2/s。

采用泰勒法公式计算得到回龙河枯水期横向扩散系数：Ey=0.053m2/s；经计算，本项目回龙河段混合过程段长度Lm结果约为47m。

（2）一维模式

项目回龙河混合过程段长度为47m，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目对回龙河完全混合后的污水浓度预测采用零维数学模型（河流均匀混合模型），预测模式如下：

式中：C-污水与河水混合后的浓度，mg/L；

Cp-排放口处污染物的排放浓度，mg/L；

Qp-排放口处的废水排放量，m3/s；

Ch-河流上游某污染物的浓度，mg/L；

Qh-河流上游的流量，m3/s。

表4.2-4  本项目回龙河废水排放浓度一览表   单位：mg/L

| 项目 污染物 | 正常排放工况 |  | 非正常排放工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CODcr | NH3-N | CODcr | NH3-N |
| 废水排放量Qp(m3/s) | 0.0289 |  |  |  |
| 废水中污染物浓度Cp(mg/L) | 50 | 5 | 300 | 20 |
| 河水流量Qh(m3/s) | 0.68 |  |  |  |
| 河水中污染物浓度Ch(mg/L) | 6.5 | 0.108 | 6.5 | 0.108 |
| 混合水浓度c(mg/L) | 8.27 | 0.307 | 18.47 | 0.919 |

（3）河流纵向一维模型解析解公式

根据河流纵向一维模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。

α=kExu2

Pe=uBEx

式中：

α——O’Connor数，量纲一，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

k——污染物综合衰减系数；

Pe——贝克来数，量纲一，表征物质移流通量与离散通量比值；

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s；

U——断面流速，m/s。

1）降解系数K计算：

降解系数的计算公式为：

KCOD=0.5586Q-0.15      K氨氮=1.8Q-0.49

式中：K——河流中污染物降解系数，1/d；

Q——河流流量，m3/s（枯水期流量0.68m3/s）；

经计算枯水期回龙河KCOD=0.512，K氨氮=2.174

横向混合系数Ey采用泰勒法计算，经验公式为：

Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2

式中：Ey——横向混合系数，m2/s；

H——平均水深，m；

B——水面宽度，m；

g——重力加速度，m/s2

I——水力坡降，m/m；

经计算枯水期回龙河Ey值为0.053m2/s

经计算，本项目α、Pe值如下：

表4.2-5 回龙河的α、Pe计算结果表

| 项目 |  | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 回龙河 | α值 | 0.0165 | 0.0607 |
|  | Pe值 | 0.0405 |  |

由上表可知，回龙河的α均小于0.027、Pe值小于1。根据导则附录E.3.2.1，回龙河的地表水环境影响预测适用对流扩散降解简化模型。

C=COexp（uxEX）    x＜0

C=COexp（-Kxu）    x≥0

C0=（CPQP+ChQh）/（Qp+Qh）

式中：

C0—河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

C——距离x处污染物浓度，mg/L；

x—河流沿程坐标，m，x=0指排放口处，x>0指排放口下游段，x<0指排放口上游段；

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）的规定，计算河流水域污染物沿程变化情况，应采用河流90%保证率最枯月平均流量或近10年最枯月平均流量作为设计流量。

回龙河水文参数来源与环评数据，其河流水文参数详见下表。

表4.2-6 回龙河水文参数一览表

| 水文期 | 河流 | 流量m3/s | 平均河宽m | 水深m | 流速m/s | 河床平均坡降（‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90%保证率最枯月平均流量 | 回龙河 | 0.68 | 8.2 | 1.5 | 0.084 | 9.74 |

### 影响预测结果及分析

依照前述水质计算模型和水文计算条件，枯水期本工程正常排放及非正产排放废水中CODcr、NH3-N对回龙河水质的影响，具体结果详见表4.2-7~4.2-10。

表4.2-7  正常情况下CODcr排放预测结果一览表

| 回龙河枯水期 | X（X<0） | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0.6994 | 1.1463 | 1.8789 | 3.0796 | 5.0477 | 6.4623 | 7.8745 |
|  | X（X≥0） | 0 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
|  | C | 8.2734 | 8.2666 | 8.2062 | 7.9428 | 7.6255 | 7.3208 | 6.4779 |

表4.2-8  正常情况下氨氮排放预测结果一览表

| 回龙河枯水期 | X（X<0） | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0.0207 | 0.0339 | 0.0556 | 0.0910 | 0.1492 | 0.1911 | 0.2328 |
|  | X（X≥0） | 0 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
|  | C | 0.2446 | 0.2444 | 0.2426 | 0.2348 | 0.2254 | 0.2164 | 0.1915 |

表4.2-9  非正常情况下CODcr排放预测结果一览表

| 回龙河枯水期 | X（X<0） | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 1.5610 | 2.5585 | 4.1935 | 6.8734 | 11.2658 | 14.4231 | 17.5750 |
|  | X（X≥0） | 0 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
|  | C | 18.4652 | 18.4502 | 18.3153 | 17.7275 | 17.0192 | 16.3392 | 14.4580 |

表4.2-10   非正常情况下氨氮排放预测结果一览表

| 回龙河枯水期 | X（X<0） | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 | -50 | -10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 0.0724 | 0.1186 | 0.1944 | 0.3187 | 0.5223 | 0.6687 | 0.8148 |
|  | X（X≥0） | 0 | 10 | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
|  | C | 0.8561 | 0.8554 | 0.8492 | 0.8219 | 0.7891 | 0.7575 | 0.6703 |

从表4.2-7~4.2-10可以看出，项目污水处理厂污水枯水期正常排放时，CODcr、NH3-N预测浓度最大值分别为8.2734mg/L、0.2446mg/L均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中8.3.3.1遵循地表水环境质量底线要求，主要污染物需预留必要的安全余量，受纳水体为Ⅲ类标准，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定（安全余量≥环境质量标准×10%），本项目安全余量计算如下：

CODcr20mg/L-8.2734mg/L=11.7266mg/L≥20mg/L×10%=2mg/L：

NH3-N1.0mg/L-0.2446mg/L=0.7554mg/L≥1mg/L×10%=0.1mg/L；

根据计算正常工况下，CODcr、NH3-N均有大于10%的安全余量，因此项目废水对受纳水体回龙河及周围环境的影响较小。

非正常排放条件下，因污水管道破损或综合利用工艺故障或员工操作不当，未将污水处理厂收集的废水处理，而直排东面回龙河中，将会对回龙河造成污染，根据预测结果，废水非正常排放时，由于本项目废水排放量较小，项目污水排放对纳污水体水质影响不大，CODcr、氨氮符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

## 对水功能区水质影响分析

本项目排污口设置在回龙河左岸，排污口污水受纳水体为“未划定水功能区，现状为农业用水”，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体进行管理。

本项目为减排项目，项目建设完成，污水处理厂建设运营后，不会加重回龙河水质污染，根据预测本污水处理厂正常排放情况下CODcr、NH3-N均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

污水处理厂在事故排污时，CODcr、NH3-N、BOD5对水质有一定影响，污水处理工程运营单位应加强日常管理，对各污水处理设备定期进行检修和维护，确保污水处理厂正常运营，确保排污水质稳定达标；同时制定事故排放的预防和应急措施，杜绝事故废水排放的发生。因此，工程项目必须制定严密安全措施，确保工程项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，同时要设立事故排放的应急设施，以免对回龙河的水质造成严重污染。

## 对水生态影响的分析

从预测结果来看，本项目正常排污时，退水对上、下游水质并没有太大影响，但是尾水中剩余的无毒有机污染物及N、P等营养型污染物将促进该水域局部（排污口附近）水体中的藻类繁殖、生长，在一定的时间和区域内可以达到高峰，此时，种类最多，数量最大。尾水中可能存在有毒有害污染物对水生生物生长起到一定的抑制作用，二者相互影响的结果使水生生物群落中的耐污性种类的数量逐渐增多；而一些不耐污、清水性的种类减少或逐渐消失，使影响区域的水生生物群落结构由清水性向污水性群落演变，生物的多样性减少，群落趋向不稳定，最终演化结果可能是排污口附近局部水域的富营养化，对下游局部河段生态环境有一定影响。

### 对鱼类的影响分析

本项目为减排项目，本项目建成后，回龙河水质将改善，因此，本项目对鱼类的影响为正影响。本项目对回龙河鱼类的影响较小。

### 对其他水生生物的影响分析

回龙河有一定的水生生物，除鱼类外，还有各种微生物、浮游植物与浮游动物。经过论证计算可知，正常的排放情况下水质类别没有发生显著变化，影响范围非常有限，不会对该江段饵料生物群落结构和生物量产生明显影响；在非正常排放情况下，影响范围相对正常排放有所增大，但影响极其有限。

因此，论证排污口的废污水排放对论证范围内回龙河水质产生影响较小，不会改变论证范围内回龙河的水质类别。

## 对地下水影响的分析

项目入河排污口污水排放量近期为2500m3/d，入河排污口废污水经处理达标排放（正常排放）与未经处理直接排放（非正常排放）相比，回龙河水质均得一定的改善。本项目排污管采用波纹塑料管敷设，排污口入河方式为管道，位于回龙河左岸上，不会入渗地下含水层对地下水系统乃至地下水质产生影响。

本项目实施后，不取用地下水，生产废水和生活污水不排入地下水；对地下水的影响主要是项目运营过程中发生渗漏的非正常情况。

根据项目建设地水文地质资料可知，贮存在收集管网中污水发生渗漏时，大量的单个污染物溶质质点通过孔隙在地下水中发生运移，上层滞水埋藏于粘性土层中，粘性土层渗透性较差，因此流速较小，污染物以分子扩散的水动力弥散型式在地下水中缓慢行进。厂区孔隙承压水含水层为粉质粘土层，防渗性能较好，通过项目建设地场地地基采取防渗处理，厂区地面水泥硬化，污水管道按规范施工防止渗漏，不会对厂区周围地下水造成污染。

## 对第三者影响的分析

### 对纳污河段水质的影响

本项目废水排放量较少（0.0289m3/s），排污口正常排放情况下，回龙河纳污河段水质接近本底值，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

非正常情况下未处理过的污水经入河排污口直接排放，则回龙河入河口附近COD、氨氮接近《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，将对水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生一定影响。但只要建设单位对入河污水进行预处理，严格控制污水水质达标排放，则不会对江河水功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响。

### 对生活饮用水水源的影响

根据现状调查，本项目论证范围内无饮用水源保护区，本排污口的设置不会对饮用水产生不良影响。因此，本项目入河排污口的设置不影响饮用水第三者的合法权益。

### 对上下游取水安全的影响

回龙圩污水处理厂排放的水污染因子主要为常规污染物，不涉及重金属、不涉及有毒有机污染物及持久性有毒化学污染，本项目废水经排污口排污回龙河；本项目入河排污口论证范围为排污口上游 500m至下游5000m，本项目入河排污口所处位置未划定水功能区，现状未农业用水区，本次论证范围无其他排水口，为此项目污染物的排放不会影响下游农业灌溉取排水。

根据模型分析，污水在正常排放下经过充分混合后，回龙江水质满足Ⅲ类目 标，下游水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，不影响回龙河下游河段的水质，且下游无饮用水、工业取水单位，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，因此排污口污水排放基本不会对下游取水安全造成影响。

综上分析，本项目入河排污口的设置对第三者影响不大。

## 风险分析

经过分析，永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程发生水环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面：

（1）由于生活污水进水不均匀性，导致排放尾水浓度超标。

（2）温度异常，导致生化处理效率降低。

（3）突发性外部事故。

（4）由于操作不当，出现事故性排放。

（5）管网破损。

因此，必须加强污水处理厂运行管理工作，尽可能杜绝事故性排放事件的发生。

## 防治和处理措施

### 污染事故的防治措施

（1）计划停电事故

停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用池子容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及污水厂池子情况确定能够容纳停电期间入厂得污水，如不能，及时使用备用柴油发电机进行发电，以保证厂区污水处理设施正常运行。

（2）临时停电事故

积极组织力量维修。先由本污水厂机修人员进行检查，是否是内部线路出现问题，确定是内部线路出现问题后由我厂维修人员进行维修，若经检修短时间内能恢复供电，则抢修结束立即恢复供电。若出现维修人员无法维修的情况，及时联系相关部门进行维修处理，同时将情况报送环保部门，污水厂恢复供电后，立即恢复生产。

环境监测组工作人员委托有资质的检测公司实时监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

事故排除后，环境应急监测人员持续监测出水环境状况，现场处置组负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

（3）电气设备故障处置措施

提升泵房工作人员应立即通知配电室工作人员切断故障机电设备的供电线路，同时开启备用水泵污水处理，并向上级报告。维修部门及时组织维修人员对故障机电设备进行维修。如果污水提升泵房的备用机泵也出现故障，不能正常运行，被迫停止污水处理生产时，污水处理厂负责人应立即上报上级公司，并指挥污水处理厂维修人员进行快速抢修。

（4）配电室配电系统发生故障

某一条配电线路发生故障后，工作人员应启用备用配电线路，开启备用机泵进行污水处理。污水处理厂负责人应立即组织维修电工对发生故障的配电系统进行维修。当配电系统全部发生故障，造成停电而停止污水处理时，污水处理厂负责人应及时向公司本部报告。如果由于电源断电和电气设备故障造成较长时间污水处理厂停产，污水处理厂负责人应立即将情况上报公司本部，并组织污水处理厂现场处置组和外请专业维修队抢修，尽快恢复生产。

（5）水质超标应急措施

①出水水质超标

积极组织力量维修，切断系统进水，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理厂。

环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，系统调试技术人员负责对污水系统全面调整，确保污水能够达标排放；善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况等。

②发现进水出现异常

立即通知通讯小组通知来水区域关闭排放口阀门。

环境监测人员对来水管网进行监测，根据监测结果达标区域正常排放，超标区域治理达标后再排放。

（6）突发暴雨等自然灾害时

根据天气预报，现场处置组预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通。

应急保障组将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行。

应急保障组增加水泵台数，降低集水井水位，直到满负荷为之。警戒疏散组负责外出巡视，两人一组，注意防滑。

善后处理组及时检査避雷是否发挥作用。

应急小组成员、车辆做到随叫随到，严阵以待，以处置突发事故的发生。

（7）水量超过处理能力

发现人员立即上报，及时与环境应急监测组成员联系，并取水样化验CODcr、NH3-N，在达到排放标准及征得上级同意后，将溢流阀打开，直至与处理能力相当。

（8）厂区内和厂区外污水管网爆管等情况

厂区外污水收集管破裂：

①立即通知施工队进行抢修，同时第一时间关闭被损害管道的上游阀门，停止该段管道的供水，以防止压力过大对上游管道造成破坏；

②立即调运槽车，准备将泄漏的污水收集并运往污水处理厂进行处理。降低事故影响。

厂区内污水收集管破裂：

①当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，同时通知值班人员派维修人员来现场进行事故排查；

②有关人员到达现场之后，在保证人身安全的前提下，查找泄漏点，关闭相关的阀门，情况严重时可以关闭总阀门；

③关闭阀门之后切换相关管道将废水暂存，同时监视损坏部分的发展趋势；

④确定抢修方案上报应急事故处理领导小组，获批准后对泄漏点进行抢修。

（9）火灾、爆炸事故

①风险源单元出现火灾、爆炸迹象的，应马上通知全体人员撤离，并采取相应安全措施。

②风险源单元发生火灾、爆炸事故，现场人员应立即报告应急指挥部，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救、灭火，防止爆炸、火灾事故扩大。

③事故现场继续蔓延扩大，现场指挥人员通知各救援小组快速集结，快速反应履行各自职责投入抢救伤员、灭火行动，并按应急指挥人员要求，向公安消防机构报火警，并派人接应消防车辆，以及向政府及相关部门报告，请求支援。

④各救援小组在消防人员到达事故现场之前，应继续加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。

⑤考虑到有可能形成窒息性气体，救援人员应佩戴正压式呼吸器或采取其他措施，以防救援灭火人员中毒，消防人员到达事故现场后，听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。

⑥进行自救灭火、疏导人员、抢救物资、抢救伤员等救援行动时，应注意自身安全，无能力自救时各组人员应尽快撤离爆炸、火灾现场。

⑦应急事故池未建设完成前：在地势最低处设置围挡，如厂区内沉淀池和调节池有空余时，先将废水抽至沉淀池和调节池内（条件运行下，边进行处理边排放，可减少厂区消防废水储存压力），如无空余时，立即调派罐车，罐车到来之前先在地势最低处加高围挡，将消防废水堵在厂区内；应急事故池建设完成后，将消防废水泵入或将消防废水引流入应急事故池暂存。

（10）PAC、PAM混合液泄漏突发环境事件

①塑料桶储存，地面进行了硬化处理，设置了排风扇；

②设置了标识标牌；

③加药间门口需设置围堰；

④制定了相关操作规程。

（11）污泥运输过程中突发环境事件

①交由有资质单位运输，使用罐车运输；

②设置了标识标牌，运输路线选择居民稍微较少的路段；

③制定了相关操作、运输规程。

### 事故排污时应急处置

在突发性污染事故发生后，迅速、高效、有序地开展污染事故的应急处理工作，最大限度的避免和控制污染的扩大；确定潜在的事故、事件或紧急情况，确保经过处理的废水中污染物浓度符合国家对污水排放的有关规定，并能在事故发生后迅速有效控制处理。

（1）污水处理系统故障导致废水超标排放事件

污水处理系统由于人为、设备老化等原因导致设备出现故障或无法运行，污水未经处理直接外排至回龙江。

当发生突发环境事件时立即启动《永州市回龙圩回峰实业集团有限公司（回龙镇污水处理厂）突发环境事件应急预案（2022年版）》（备案编号：4311252022082611L）；首先关闭排污口紧急阀门，安排人员对系统进行检查，确定事故原因及环节，对事故系统进行检修，检修完成后，将未处理的污水通过抽送泵或者回流装置进入预处理环节进行处理，待对污水监测达到标准要求后方可开启紧急关闭阀门使达标污水外排至回龙江。

（2）突发自然灾害或人力不可抗拒事件

在发生此类事件时，负责人应第一时间向上级报告，简要说明时间发生情况及后果预测，及时采取停电、停水等保护性措施。当事件发生后两小时内，总负责人必须直接向当地政府生态环境部门报告情况，请求处理意见。厂区在岗人员要坚守岗位，严密监视事件发展态势，随时保持通讯畅通，必要时听候上级命令实行安全撤离。

### 应急监测

当发生突发性水污染事故或者污染防治设施运行不正常时，可能产生比正常生产情况下更加严重的水环境污染，污水处理厂环境监测站必须马上对事故状态可能造成的污染源及时分析、立即监测，可能产生的事故以及相应的监测情况见表5.2-1。

表5.2-1  事故应急监测

| 事故 | 检测项目 | 监测污染物 |
| --- | --- | --- |
| 生产不正常，污水量和污染物浓度增加 | 污水处理站进水、出水 | pH、CODc、NH3-N、TP、TN |
| 污水站运行不正常 | 污水处理站进水、出水污水处理站各环节进水 | pH、COD、NH3-N、TP、TN |

### 建立事故性排放的报告制度

一旦事故性排放事件发生，应及时发现和处理，并迅速向当地政府及有关职能部门报告，配合当地政府对事故性排放进行处理，开展污染事故监测工作。做好排污河段水质的应急监测工作，增加监测频次和参数。及时将事故信息通知下游取水单位，并告知高浓度污染团到达取水口的大概时间，减少事故性排放的社会影响。

### 加强应对事故性排放处理设施设备及物质的准备

当污水处理设施出现非正常运行，废水排放超标时，应立即对发生事故的工艺构筑物停止进水，废水截流进入事故池，并安排专业技术人员对发生故障的废水处理设施进行故障排查与抢修。工程污水处理设施恢复正常后，将事故废水排入处理设施重新处理。故针对事故性排放，运营单位日常应设置预防性的处理设施设备和储备相应的应急物资。

## 建立责任追究机制

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至诉诸法律追责。

# 水环境保护措施

## 水生态保护措施

### 工程措施

1、处理工艺

回龙圩镇污水处理厂设计污水处理规模为2500m³/d，采用“格栅+沉砂池+CASS+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外消毒”污水处理工艺，经处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入回龙河。

2、处理效果

本项目参照工程初步设计资料数据，确定进水水质见表6.1-1。

表6.1-1    污水处理厂设计进水水质   单位：mg/L

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 300 | 130 | 220 | 25 | 20 | 3 |

出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入回龙河，本项目污水处理厂设计出水浓度见表6.1-2。

表6.1-2    污水处理厂设计出水水质   单位：mg/L

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤1000 |
| 注：对于城镇污水处理厂，括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

3、排污口规范化

（1）在排污口入河道应设置醒目标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息：

①入河排污口编号；

②入河排污口名称；

③入河排污口地理位置及经纬度坐标；

④排入的水功能区名称及水质保护目标；

⑤入河排污口设置单位；

⑥入河排污口设置审批单位及监督电话；

⑦入河排污口污染物执行的排放标准；

⑧标志牌设置应距入河排污口口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。

根据《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》、《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）设置标志标牌，入河排污口设置要求见6.1-3。

表6.1-3    入河排污口设置要求

| 标志名称 | 标志牌类型 | 标志牌样式 | 规格L×B（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口 | 平面固定式标 志牌样式（单 面） |  | 420×420 |
|  | 立式固定式标 志牌样式（双 面） |  | 480×300 |

（2）在接入废污水口和排污口处设置监测井或明渠段取样点；

（3）安装监测入河排污口所排放的废污水量、主要污染物质量的自动监测设备，并与相关环保部门联网；

（4）将排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料进行归档，建立入河排污口档案。

### 管理措施

为了保证废污水得到有效处理，实现废污水达标排放，避免工程运行期间出现废污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，需制定防范措施。

1、工程运行管理

对废水处理设施的运转情况要及时监测，确保处理装置正常高效运转，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水质水量及时调整处理单元的运转参数，保障设施的正常和高效运行，以保证最佳的处理效率。加强对各类设备的定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备，当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患。防止风险事故的发生，从设计、管理等方面入手，提出可行的事故防范对策和措施，建立事故应急反应系统。

2、监督管理措施

（1）宣传、组织、贯彻国家有关水生态环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目运行期间环境保护工作，执行上级主管部门建立的各种环境管理制度。

（2）加强水资源保护的宣传，加强水法规定的宣贯，提高企业全员水资源保护的意识，保证工程建成后，环境保护工作能按设计方案运行。

（3）对项目涉及水域要进行水质监测，并协助当地生态环境部门做好水污染防治工作。

（4）建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。

（5）积极开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进技术和经验。

（6）加强水功能区水质监测工作，及时了解水功能区的水环境状况，依照相关法律由地方生态环境主管部门加强监督管理，确保达到水功能区管理目标。

（7）对排污口按照“一口一册”要求建立统一档案，实现相关部门对入河排污口数据信息共享。

（8）排污口营运期，业主单位应接受并配合生态环境行政主管部门监测机构定期或不定期的监督性水质监测，配合和服从生态环境行政主管部门对设置排

入河污口所在水域功能区的管理，建立出水水质监测分析台帐，定期向生态环境保护主管部门报送信息。

（9）入河排污口设置单位定期向县级或市级行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

（10）县级或市级行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，及时掌握水功能区水环境状况，采取切实可行的措施确保实现水功能区水质管理目标。

（11）入河排污口设置单位定期向县级水行政主管部门如实报送上一年度入河排污口有关情况的报表。

县级水行政主管部门每年按照规定的审批权限，对排污口开展监督性检查和年审工作，不定期组织排污口第三方监督性监测，并向上级水行政主管部门报告排水水质、水量及污染物排放状况的统计报表。

（12）开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理，切实保护水资源和水环境，入河排污口设置单位在工程竣工验收后，应尽快向设置审批单位申请验收，经验收合格后的入河排污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括：污水处理设施验收合格；入河排污口设置审批手续完备，技术资料齐全；入河排污口已按行政许可决定的要求建成，污水排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求；有削减要求或削减承诺的，有关措施和承诺已经落实；污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报送信息方式等符合有关规定的要求；入河排污口设置单位有完善的水污染事件应急预案；有关水资源保护措施全面落实等。

## 水环境监测

本项目应参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）的有关规定要求，在投产后开展自行监测。

1）制定监测方案

根据项目污染源，项目的自行监测方案如下所示。项目应根据监测计划进一步制定详细的监测方案，包括项目基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及限值、监测频次等。

2）设置和维护监测设施

应根据监测规范要求设置规范化的废气采样口，必要时搭建监测平台。

3）开展自行监测

项目应根据最新的监测方案开展监测活动，受人员和设备等条件的限制，项 目拟委托当地有资质的监测单位代其开展自行监测，企业不设置独立的环境监测 机构。

4）做好环境质量保证与质量控制

项目应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保 证与质量控制。

5）记录和保存监测数据

项目应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向 社会公开监测结果。

（2）监测内容

环境监测方法应参考《环境监测技术规范》、 《排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017）》及《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）规定的方法，可委托有资质监测单位进行监测或建设单位自行监测。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决，监测内容见表6.2-1。

表 6.2-1    环境监测内容

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总进水口 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 在线监测 |
|  | 总排水口 | 流量、pH、水温、CODCr、氨氮、总磷、总氮 | 在线监测 |
|  |  | 悬浮物、色度、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 1次/季 |
|  |  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞 | 1次/半年 |
| 地表水 | 排污口上游500m | pH、溶解氧、高锰酸氧指数、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群 | 1次/年 |
|  | 排污口下游1000m |  |  |

（3）监测实施和成果的管理

企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。

监测数据应由建设单位和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告书和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。

# 入河排污口设置可行性、合理性分析

## 入河排污口设置基本要求

### 《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）基本要求

根据《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）第十四条规定，有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口：

（1）在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；

（2）在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的；

（3）入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；

（4）入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的；

（5）入河排污口设置不符合防洪要求的；

（6）不符合法律、法规和国家产业政策规定的；

（7）其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。

### 《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）基本要求

根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）第十五条规定，有下列情形之一的，不予同意设置入河排污口：

（1）饮用水水源一级、二级保护区内；

（2）自然保护区核心区、缓冲区内；

（3）水产种质资源保护区内；

（4）省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内；

（5）能够由污水系统接纳但拒不接入的；

（6）经论证不符合设置要求的；

（7）设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；

（8）其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的。

## 入河排污口设置方案

永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程位于回龙圩镇朱家观村黄家组，符合《永州市回龙圩管理区城市总体规划（2010-2030）》的规划用地。排污口地理中心坐标为经度111.346846，纬度25.191481，入河排污口位于回龙河；受纳水体回龙河水质目标为Ⅲ类，回龙河从排污口处流经约12km汇入永明河。排污口的类型为新建排污口，排污口分类属于生活污水入河排污口，排放方式为连续排放，排污口的入河方式为管道，排污口设置的基本情况见表7.2-1。

表7.2-1  排污口设置情况表

| 名称 | 项目设置情况 |  |
| --- | --- | --- |
| 排污口位置 | 所在行政区 | 湖南省永州市回龙圩管理区回龙圩镇朱家观村黄家组 |
|  | 排入水体名称 | 回龙河，最终汇入永明河 |
|  | 排入的水功能区名称 | 未划定水功能区，现状为农业用水 |
|  | 经纬度 | 经度111.346846，纬度25.191481 |
| 排污口类型 | 新建 |  |
| 排污口性质 | 生活污水入河排污口 |  |
| 排放方式 | 连续排放 |  |
| 入河方式 | 管道 |  |

## 入河排污口设置可行性分析论证

### 项目建设必要性分析

（1）是国家关于城市污水处理及污染防治政策要求

水作为一种资源，在社会经济发展中扮演着十分重要的角色，没有充足的水资源作为经济发展的后盾，经济发展就无从说起。随着镇中建设发展的不断增多以及居民排水设施及卫生设施越来越齐全，镇中生活用水量都将迅速增加。

国家建设部、环保总局以及科技部2000年下发的城建【2000】124号《城市污水处理及污染防止技术政策》规定2012年全国设市城市和建制镇的污水平均处理率不低于50％，设市城市的污水平均处理率不低于60％，重点城市的污水平均处理率不低于70％。为了保护地区水域的功能，提高居民的生活环保质量，建设污水处理厂及相应配套管网是十分必要和及时的。

（2）是提高回龙河水体水质、保护生态环境的需要

本项目入河排污口设置所在河段水功能区现状为农业用水区，水功能区环境质量控制指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类的要求，污水必须经处理达到排放标准后才能排入下游河段。因此，只有建设完善的污水收集系统与污水处理厂工程，将废水处理后排入，才能保证回龙河的水质不受大的影响，保护好城镇生活污水厂周边水环境，提高人民的生活质量，从而使社会经济得到持续、稳定、全面的发展。

（3）是坚持走可持续发展道路的需要

可持续发展的意义是“既满足当代人的需要，又不危及后代人满足其需求的发展”。可持续发展必须以自然资源为基础，同环境承载能力相协调，也就是可持续性可通过一定的手段和措施使得人类对自然环境的消耗速率低于自然资源的再生速率。可持续发展是以提高生活质量为目标，同社会进步相适应。经济发展的概念远比经济增长的含义更广泛。经济增长一般被定义为人均国民生产总值的提高，发展则必须使社会和经济结构发生变化，使一系列社会目标得以实现。

回龙圩镇污水处理厂是回龙圩管理区生活污水系统环境治理的重要组成部分，是表明城镇居民基础设施完善程度和衡量人民生活现代化的标志之一。污水处理系统的完善与否与当地人民的经济发展和繁荣息息相关，经济的发展和环境的优美，是持续发展的根本保证。

### 与入河排污口设置基本要求的符合性分析

（1）与《入河排污口监督管理办法》基本要求符合性分析

①本项目受纳水体为回龙河，排污口位于回龙河左岸，该河段不属于饮用水水源保护区。

②排污口及上下游水域均不属于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域。

③根据历史监测结果论证范围内现状水质较好，能够达到功能区水质要求。

④论证范围内存在无其他集中式城镇生活取水口，不会影响合法取水户的用水安全。

⑤本项目排污口为岸边排放，基本不会对河道防洪产生影响，不存在不符合防洪要求。

⑥本项目设置的排污口不存在不符合法律、法规和国家产业政策规定的情况。

⑦本项目设置的排污口不存在其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。

（2）与《湖南省入河排污口监督管理办法》符合性分析

①本项目受纳水体为回龙河，排污口位于回龙河左岸，该河段不属于饮用水水源一级、二级保护区。

②排污口不属于自然保护区核心区、缓冲区内，符合设置要求。

③回龙圩镇污水处理厂排污口不为与水产种质资源保护区范围内。因此，排污口设置符合基本要求。

④排污口不属于省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内。

⑤本项目纳污范围为回龙圩镇居民生活废水，不存在“能够由污水系统接纳但拒不接入的”的情况。

⑥根据预测，项目排污会对纳污水体造成一定影响，但不会使水域水质达不到水功能区要求。

⑦本项目排污口不存在其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的。

综上所述，入河排污口设置无《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）和《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）提出的不予同意设置入河排污口的情形。

### 与国家法律相符性分析

（1）与《渔业法》相符性分析

《中华人民共和国渔业法》于1986年颁布之后，于2013年进行了第四次修订。根据相关规定，对建设项目的限制性规定为“第三十五条：进行水下爆破、勘探、施工作业，对渔业资源有严重影响的，作业单位应当事先同有关县级以上人民政府渔业行政主管部门协商，采取措施，防止或者减少对渔业资源的损害；造成渔业资源损失的，由有关县级以上人民政府责令赔偿”。

本项目入河排污口设置于回龙河，施工期已结束，仅项目营运期尾水排放对保护区产生影响。因此，符合本条规定。

（2）与《水产种质资源保护区管理暂行办法》相符性分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》（农业部2016年第3号令修订，2016年6月1日起施行）相关规定，对本项目的限制性规定为“第十七条：在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书”。

本项目不涉及水产种质资源保护区，因此符合本条的规定。

（3）与《中华人民共和国水法》相符性分析

回龙圩镇污水处理厂排污口位于湖南省永州市回龙圩管理区朱家观村黄家组。排水区不属于饮用水源保护区，不影响河道防洪，排污口设置不在《中华人民共和国水法》条文中禁止之列。

因此，项目入河排污口设置满足《中华人民共和国水法》规定要求。

### 产业政策及地区规划相符性分析

1、产业政策相符性分析

本项目是城镇生活污水集中治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“四十八、环境保护与资源节约综合利用：15、“四十二、环境保护与资源节约综合利用-10、‘工业“三废”循环利用”。因此，本项目符合国家产业政策的有关要求。

2、地区规划符合性分析

根据永州市人民政府办公室关于印发《关于推进城乡环境基础设施建设的实施意见的通知》中提出的“县以下乡镇实施污水处理设施建设三年行动（2020-2022年），按照“政府主导、市场运作、统一规划、分步推进，县域统筹、打捆实施、厂网一体、建管并重”的原则，2020年，湘江、潇水干流沿岸乡镇以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖；2021年，实现全市较大规模的乡镇（建成区常住人口5000人以上）污水处理设施全覆盖；2022年实现全市乡镇污水处理设施全覆盖。”本项目为污水处理厂及配套管网建设项目，项目的建设符合上述城乡环境基础设施建设的实施方案。

根据永州市人民政府办公室关于印发《永州市乡镇污水处理设施建设三年行动实施方案（2020-2022年）》中提出的“重点做好人口密集区域的截污工作，确保污水收集率不低于80%；新建乡镇污水处理设施排放标准不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级A标准。本项目污水处理厂出水执行一级A排放标准，符合永州市乡镇污水处理设施建设的实施方案。

### 水域管理要求的相符性分析

1、本项目入河排污口处于项目东侧，回龙河左岸，入河排污口所在水功能区为“未划定水功能区，现状为农业用水”，水质目标为Ⅲ类，本项目正常排放情况下，尾水出水要达到《城镇污水处理工程污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本排污口的设置不会改变排污口所处水功能环境，本工程亦有利于全面有效地从源头解决回龙河水体污染问题，并为保障当地人民身体健康，促进回龙圩镇镇域环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻回龙河的水质污染压力和改善水环境功能。

2、与饮用水水源地保护区划的相符性

回龙圩镇污水处理厂所在的区域居民生活用水主要由回龙圩管理区自来水厂供给，其水源地远离本工程排污口，不在论证范围内。故本项目不存在影响饮用水水源地的问题。

### “三线一单”的相符性分析

本项目位于永州市回龙圩管理区回龙圩镇，对照永州市生态环境管控基本要求，其主体功能定位为国家重点生态功能区，单元面积为97.32km2，属于优先保护单元，其经济产业布局为农业、旅游业、农产品加工、畜禽养殖等。本项目属于污水处理厂及配套管网建设，与上述管控要求不冲突。

主要具体落实情况见下表。

表7.3-1建设项目与环境管控要求对照一览表

| 管控维度 | 管控要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | （1.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求关于空间布局的相关规定。 | 本项目为回龙圩镇污水处理厂建设项目，符合相关空间布局规定 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （2.1）规模以上的畜禽养殖场，采取相应措施，达到减少污染，将畜禽养殖废弃物资源化的目的。规模以下畜禽养殖场（户），采取相应措施，确保污水不外排，粪污堆沤发酵变肥还果。 （2.2）加强农业面源污染防控，合理控制柑橘园农药、化肥用量，柑橘树枝及各类农产品包装物应当回收利用或规范处置。 | 本项目为回龙圩镇污水处理设施建设，属于减排项目。 | 符合 |
| 环境风险防控 | （3.1）按照《永州市回龙圩管理区重污染天气应急预案》进行区域内发生重污染天气的预警和应急响应。 | 本项目本项目为回龙圩镇污水处理设施建设，废气产生量较少。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）在协调好与生态保护红线、湿地公园和永久基本农田关系的前提下，加快推进晨光水库建设，着力解决相关区域水资源短缺问题。 | 本项目为回龙圩镇污水处理设施建设，用水量较少。 | 符合 |

对照上表，本项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率4个方面均满足永州市生态环境管控要求。

### 达标排放和污染物总量控制的可行性

本项目污水处理厂采用的工艺为“粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+CASS+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外消毒”处理工艺，该污水处理工艺出水水质能够满足《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，可稳定达标排放。

本项目为回龙圩镇污水处理工程，系环保工程，对污染物的削减起着积极作用。污水处理厂排水按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准执行，根据项目污水处理规模及污水处理工艺处理效率分析，确定本项目总量控制目标为：CODcr：45.625t/a，NH3-N：4.65t/a。

### 第三者权益的相符性分析

排污口所在回龙河的下游无饮用水源取水口，下游用水户主要为农业灌溉用水。本项目设置入河排污口排放的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，亦符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），不会对农业用水产生不利影响。

### 河流生态的相符性分析

本项目排污口设置于回龙河左岸，回龙河排污口下游流经约12km汇入永明河。本项目为环保工程，项目正常排污时，尾水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准，可以从源头减少废污水的排放，有效的改善当地水环境，最终对回龙河、永明河水质改善亦有促进作用。故本项目排污口设置符合当地河流生态保护要求。

### 入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目入河排污口设置于回龙河左侧，回龙河两岸边坡稳固且草本植被茂盛，河道顺直、通畅，常年平均流量5.8m3/s，最大20m3/s，最小0.68m3/s(97%保证率)，本项目近期尾水排放量约为0.0289m3/s，远小于目前回龙河流量，不会对回龙河堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口采用涵管排放，不在回龙河上建设构筑物，故不影响回龙河正常行洪。因此，排污口设置对回龙河的影响较小，满足河道管理的要求。

综上，本项目入河排污口的设置是可行的。

## 入河排污口设置合理性分析

（1）本污水处理厂主要处理回龙圩镇镇区居民生活污水，项目以服务区域内规划、现状用水量以及现状污水排放量等基础资料为依据，按照统一规划，分期建设，近远结合的原则，确定污水处理厂处理能力近期2500m3/d，污水处理厂规模与回龙圩镇镇域预计排放量基本一致，符合发展规划。

（2）根据《永州市回龙圩管理区城市总体规划（2010-2030）》，污水处理厂用地为环境设施用地，本工程污水处理厂选址和污水管网选线符合回龙圩管理区总体规划的要求。排污口位于项目东侧的回龙河岸堤，排污口设置不影响周边规划。排污口符合排水规划的要求。

（3）本项目近期流量为0.0289m3/s，远小于目前回龙河枯水期流量，不会影响回龙河行洪排涝；

（4）根据污水处理工程工艺方案，本工程污水处理工程出水排入回龙河，水质拟按下列设计条件确定：

①回龙河为“未划定水功能区，现状为农业用水”，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

②根据规划要求，污水处理工程处理出水要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

故回龙圩镇污水处理厂将污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，通过其入河排污口排放至回龙河，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求，入河排污口符合达标排放标准。

（5）根据污水量预测，确定污水处理工程设计规模近期2500m3/d。污水经收集后排入污水管网输送到回龙圩镇污水处理厂统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，通过其入河排污口排入回龙河。项目入河排污口污水近期排放量为91.25万m3/a，污水中CODcr、BOD5和NH3-N污染因子在正常排放和非正常排放情况下的排放情况见表7.1-1。本工程污水处理厂建成后近期每年相对污染物未经处理时减少排入水体的污染物为CODCr：182.5t/a、BOD5：100.38t/a、SS：146t/a、总氮：15.51t/a，氨氮：18.25t/a；总磷：4.11t/a。污染物排放量小于其论证河段的纳污限制排放总量，并且有效改善了回龙河水质。

综上所述，入河排污口的设置是合理的。

# 论证结论与建议

## 论证结论

（1）永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程近期（2021年）设计处理规模为2500m3/d，本次论证仅对项目近期进行预计。

（2）永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程位于回龙圩镇朱家观村黄家组，地理中心坐标为经度：111.346398，纬度：25.191538；污水排污口位于项目厂区东侧的回龙河，地理中心坐标为经度111.346846，纬度25.191481，回龙河沿北偏东方向流经约12km全部汇入永明河。

（3）本工程污水处理厂采用“粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+CASS+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外消毒”工艺；污泥处理工艺采用板框压滤机进行处理后，就近运至生活垃圾填埋场进行卫生填埋。本项目各项控制均具有较高的去除率。

（4）污水处理厂的污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后排入回龙河。

（5）本项目排污口所在的回龙河，水功能区为“未划定水功能区，现状为农业用水”，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，回龙河水质目前满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，无水质超标情况。

（6）本项目（近期）入河排污口排放的污水经处理达标排放（正常排放）工况下，CODcr、NH3-N均能满足Ⅲ类水质要求，排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也不影响相邻水功能区的使用。

污水处理厂在事故排污时，CODcr、NH3-N对水质有一定影响，污水处理工程运营单位应加强日常管理，对各污水处理设备定期进行检修和维护，确保污水处理厂正常运营，确保排污水质稳定达标；同时制定事故排放的预防和应急措施，杜绝事故废水排放的发生。因此，工程项目必须制定严密安全措施，确保工程项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，同时要设立事故排放的应急设施，以免对回龙河的水质造成严重污染。

（7）根据纳污能力及入河量计算分析，随着本项目的建设，消减了大部分的入河污染物，回龙河的COD、氨氮纳污能力都有增加，且增加量较大。

（8）本项目正常排污时，退水除对排污口附近水域生态有一定影响外，对论证河段上下游水质并没有太大影响。

（9）本项目排污口运行后，正常排放下，区域水质能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），不影响周边农业用水。

（10）本项目排污口所在河段，现状水质一般，河段纳污能力结果分析显示本项目建设运营后可消减入河污染量，增加环境容量，有利于改善回龙河水环境。

综上所述，随着本项目的建设，回龙河水质逐渐改善，本排污口下游论证范围内，尾水经稀释后能达到Ⅲ类水质标准，符合水功能区管理目标的要求。另外，从河段河势、河床的稳定以及项目尾水排放对河流生态、第三者权益的影响等诸方面因素来看，影响也较小。可见，项目入河排污口设置是合理的。

## 建议

（1）为确保入河排污口污水处理达标排放，应严格执行污水处理厂进水的排放标准。

（2）项目建设和竣工验收必须严格执行“三同时”制度，项目运营期，应确保尾水达标和限制排污总量排放，并采取有效措施杜绝入河排污口事故排放。

（3）工程建设涉及的第三人合法水事权益项目业主应负责协调、落实解决，并承担相应责任。

（4）永州市回龙圩管理区回龙圩镇污水处理工程应积极配合和服从水行政主管部门对设置排污口所在水域功能区以及上下游相邻水功能区的管理，建立废污水排放水质监测分析记录，定期向水行政主管部门报送信息；入河排污口建成运行前，接受并配合水行政主管部门监测机构的验收监测；营运期，接受并配合水行政主管部门监测机构定期或不定期的监测。

（5）应急处理措施

为预防事故排放的发生本项目应建立以下应急措施：

①电力保障和工艺保障措施

本污水处理厂供电系统设计双电源供电，当出现断电的情况时，保障本污水处理厂的供电电源不受影响；主要设备均有备用设备，避免出现故障和进行检修时造成的非正常排放，杜绝因设备故障造成污水未处理直接排放的发生。

②建立运行应急组织机构

针对废水风险事故排放，建立一个快速反应的机构来组织应对险情，本项目在正式运营前建立应急组织机构。

③实施水环境监测方案

发生事故后，由专业监测队伍负责对事故现场进行环境监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。如果涉及人畜用水，立即通知下游用水户暂停用水，待消除危险后方可取用。地表水监测时间从发生污染事故开始至污染结束止，每天进行。必要时根据事态的发生加密监测，采用及监测分析方法按国家有关规定和标准执行，满足数据的有效性。

（6）入河排污口规范化建设应包括统一规范入河排污口设置、树立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。

（7）入河排污口设置单位应在入河排污口试运行3个月后，正式投入使用前向入河排污口管理单位提出入河排污口设置申请，验收合格后的入河排污口方可投入使用。

（8）建议经本项目污水处理厂处理达标后的废水加强中水回用，提高水资源利用率，达到节约水资源目的。