永环评〔2024〕35号

关于永州市永昌化工有限公司年产6万吨

焦亚硫酸钠和2万吨亚硫酸钠技术改造

项目环境影响报告书的批复

永州市永昌化工有限公司：

你公司关于申请审批的报告和《永州市永昌化工有限公司年产6万吨焦亚硫酸钠和2万吨亚硫酸钠技术改造项目环境影响报告书》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州市永昌化工有限公司位于永州市零陵区石山脚街道五里堆社区胡家组，原永州市环境保护局于2014年12月31日以《关于永州市永昌化工有限公司年产10万吨硫酸改扩建项目环境影响报告书的批复》（永环评〔2014〕131号）对你公司年产10万吨硫酸改扩建项目予以批复。为充分发挥当地矿产资源优势,满足焦亚硫酸钠和亚硫酸钠的市场需要，永州市永昌化工有限公司拟投资4936万元（其中环保投资53万元，占总投资的1.07%）建设年产6万吨焦亚硫酸钠和2万吨亚硫酸钠技术改造项目，将年产10万吨硫酸改扩建项目转型升级，对产品定位进行转型，属于产业链延伸。项目在现有用地范围内进行技改，不新增占地，总占地面积为35477.76平方米，建设内容包括主体工程（沸腾炉区、焦亚硫酸钠及亚硫酸钠的生产车间、溶解和包装车间、储存仓库等）、辅助工程及公用工程和环保工程。技术改造完成后，项目保留原有的原料系统、旋风除尘器、电除尘器、内喷文氏管、填料洗涤塔、电除雾器等设备，利用年产10万吨的硫酸生产线前段工序和含SO2尾气制备焦亚硫酸钠、亚硫酸钠，年产6万吨焦亚硫酸钠和2万吨亚硫酸钠。项目硫酸、焦亚硫酸钠和亚硫酸钠不同时生产，技改后继续保留现有年产10万吨的硫酸生产装置。

根据湖南创景天成环境科技有限公司编制的环境影响报告书的分析结论、各相关部门意见、专家评审意见和永州市生态环境局零陵分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，全厂废气、废水、工业固废主要污染物有一定程度减少，具有环境正效益，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局原则同意项目实施技改。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，加强项目清洁生产水平,采用先进的工艺设备，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）的规定，设置环境保护图形标志牌。项目建设方案需符合规划、建设部门的要求。地方规划部门要严格控制环境保护距离内的建设，严禁新建学校、医院、住宅等环境敏感目标。技改项目在发生实际排污行为前办理完善排污许可手续，项目如恢复生产硫酸，则应进行论证并报生态环境主管部门审核，并重新申请取得排污许可证。

2、废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流”原则，规范落实初期雨水收集系统、排水沟、沉淀池等各类设施，初期雨水处理后回用。项目生产废水（包括但不限于酸洗净化废水、余热锅炉用水、SO2尾气吸收废水、地面清洁废水、化验室废水等）经处理后后回用，不外排，回用水中铊执行湖南省地方标准《工业废水铊污染物排放标准》(DB43/968-2021)中铊污染物控制限值0.015mg/L；生活污水近期经处理后用于厂区绿化、道路降尘，不外排，远期排入永州市零陵区河西污水处理厂进一步处理,执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)、《湖南省生态环境厅 关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》、《湖南省生态环境厅 关于执行污染物特别排放限值（第二批）的公告》和永州市零陵区河西污水处理厂进水水质标准较严值。非正常工况下废水经事故应急池收集，严禁直排。

3、废气污染防治。加强对各类生产设施的维护和管理，强化设备、管道、传输系统的密闭性，采取喷淋、密闭、及时清扫等措施减少废气无组织排放。生产尾气经“两级旋风除尘+电除尘+文氏管-填泡塔-电除雾器+碱液喷淋吸收塔+尾气脱硫装置”净化处理后，通过43m高排气筒（DA001）达标排放；三级反应釜尾气、离心和干燥废气、无水亚硫酸钠生产工序产品蒸发和包装废气经“碱液喷淋吸收塔+尾气脱硫装置”处理后，通过43m高排气筒（DA001）达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后由烟道引至楼顶达标排放；有组织排放的颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单表4特别排放限值，硫酸雾、SO2排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单表3标准限值;臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求;硫酸雾无组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值;颗粒物、SO2无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

4、地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。严格分区建设、分区防控要求，加强重点区域防渗建设。切实做好防渗工作，防止对地下水造成污染。按规范设置地下水、土壤监测点位，定期跟踪监测，发现异常立即采取措施，确保不对周边环境产生污染。

5、噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

6、固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或妥善安全处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

7、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全；科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放；加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

8、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目实施后全厂污染物总量控制指标为:COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.07t/a、TP≤0.002t/a，SO2≤11.904t/a。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、落实环境监测计划，做好环境监理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

五、建设单位应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送永州市应急管理局、零陵区人民政府、永州市生态环境局零陵分局。零陵区人民政府履行好生态环境属地管理职责，加强项目周边区域管控。建设项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局零陵分局具体负责。

- 永州市生态环境局

- 2024年11月15日

抄送：市应急管理局，零陵区人民政府，永州市生态环境保护综合行政执法支队，永州市生态环境局零陵分局，湖南创景天成环境科技有限公司。