江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目

环境影响报告书

建设单位：江华冯乘发展集团有限公司

2024年11月

目  录

第1章 概 述	1

1.1建设项目由来	1

1.2建设项目特点	2

1.3环境影响评价工作程序	3

1.4关注的主要环境问题	4

1.5项目相关合理性判定	4

1.6报告书主要结论	18

第2章 总则	19

2.1 评价原则	19

2.2 评价目的和评价重点	19

2.3 编制依据	20

2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选	24

2.5 环境功能区划	25

2.6 评价标准	26

2.7 评价工作等级	31

2.8 评价范围及环境敏感目标	35

第3章  项目概况及工程分析	39

3.1 项目概况	39

3.2 施工期工程分析	47

3.3 运营期工程分析	50

3.5 运营期污染源强核算	71

第4章 环境现状调查与评价	94

4.1 区域自然环境现状调查	94

4.3大气环境质量现状调查与评价	101

4.4地表水环境质量现状调查与评价	104

4.5地下水环境现状调查与评价	104

4.6声环境现状调查与评价	106

第5章 环境影响预测与评价	108

5.1 施工期环境影响分析	108

5.2 运营期环境影响预测与评价	119

5.3 环境风险评价	141

第6章  污染防治措施及其可行性论证	159

6.1施工期环境保护措施及可行性分析	159

6.2 运营期环境保护措施及可行性分析	161

第7章 环境影响经济损益分析	182

7.1环境保护措施投资估算	182

7.2环境经济损益分析	183

7.3项目经济与社会效益	184

7.4环境经济指标与评价	184

7.5小结	186

第8章  环境管理与监测计划	187

8.1项目概述及排污清单	187

8.2环境管理制度	187

8.3环境监测	189

8.4排污口规范建设	193

8.5环保竣工验收内容	194

8.6总量控制	198

第9章 评价结论	200

9.1项目概况	200

9.2环境质量现状评价结论	200

9.3环境影响评价结论	201

9.4污染防治措施与对策	202

9.5项目产业政策与选址结论	204

9.6公众参与结论	205

9.7综合结论	205

# 第1章 概 述

## 1.1建设项目由来

（1）项目由来、意义

2020年11月16日，农业农村部《关于印发中南区生猪调运管理办法、动物及动物产品指定通道检查站规范化建设指引和指定通道检查站名单的通知》发布，规定中南区将于2020年11月30日起，全面禁止非中南区的生猪（种猪、仔猪除外）调入中南区，中南区内原则上不进行生猪（种猪、仔猪除外）跨省（区）调运。但传统生猪养殖大省屠宰加工能力并不强，尤其是湖南省在疫情爆发之前约80%生猪调运到外省。因此，迫切需要建设与养殖能力相匹配的生猪屠宰加工生产线。

《湖南省生猪屠宰行业发展规划（2022-2025年）》明确了“十四五”目标任务，即到2025年，全省生猪屠宰产能布局得到明显优化，规模化经营、标准化屠宰、规范化检疫检验、信息化监管水平得到明显提升，基本形成布局合理、管理规范、安全可控的生猪屠宰行业发展格局；到2025年，每个生猪调出大县有1家以上符合现代屠宰产业发展要求的生猪定点屠宰厂（场）。以县域为基础，加快推进冷鲜肉城乡一体化配送，逐步建立健全集养殖、屠宰、加工、冷链配送于一体的健康猪肉供应链体系；到2025年，全省生猪年生猪屠宰能力达到6000万头左右，其中100万头的现代化屠宰厂（场）15家以上、30万头以上的标准化屠宰厂（场）50家以上；生猪自营屠宰企业数量逐步增加，冰鲜猪肉（冷冻肉）占比逐步提高。

2022年江华县发展生猪118.48万头，出栏70.63万头，国家生猪调出大县地位进一步巩固。实施江华温氏乳业有限公司5000头奶牛养殖基地项目，建成了全省单体规模最大的现代化荷斯坦奶牛养殖基地，存栏奶牛5100余头，年产鲜奶3万吨以上。培育翱翔鸽业公司示范带动肉鸽养殖，发展种鸽35万对，年出栏肉鸽840万羽，养殖+加工初具规模。目前，全县缺乏现代化屠宰线，迫切需要建设现代化屠宰线，一方面保障菜篮子工程安全供应，一方面响应国家政策，实现“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”目标，由“调猪”转为“调肉”。

江华县食品公司沱江屠宰场位于沱江镇东洋渡村，建于2005年。由于沱江屠场建场年代已久，各项设施设备老化，设施设备及生产工艺与现代屠宰行业发展规划不相符，为适应江华县屠宰行业的发展，根据江华瑶族自治县人民政府常务会议纪要第17期(2023年1月4日)、中共江华瑶族自治县委常委会议纪要[2023]第6期、江华瑶族自治县人民政府专题会议纪要(江政专纪[2023]15号)文件精神，同意新建县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目。为此，江华冯乘发展集团有限公司投资为9891.38万元，决定在江华瑶族自治县高新区四海大道旁，新征用地82.88亩，总建筑面积56167.00平方米。建设牲畜屠宰车间、家禽屠宰车间、仓储及配套设施等，购置现代化全自动生猪屠宰生产线、牛羊屠宰生产线家禽屠宰生产线、生猪分割包装生产线，同步建设与生产规模相适应的环保设施设备。设计规模年屠宰45万头猪，牛、羊5万头，鸡、鸭等活禽1000万羽。

（2）项目备案情况

项目于2024年5月30日取得江华瑶族自治县发展和改革局备案证明（项目代码：2405-431129-04-01-834583），文号为：江发改审〔2024】115号。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，确保项目工程顺利进行，本项目必须进行环评申报审批程序。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），“十、农副食品加工业13”类别的第18条屠宰及肉类加工中“年屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上”应编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表；本项目规模为：年屠宰生猪45万头，年屠宰鸡、鸭等活禽1000万羽，年屠宰牛、羊5万头。故此，本项目应编制环境影响报告书。2024年5月，江华冯乘发展集团有限公司委托我公司承担本项目的环境影响工作。评价单位接受委托后，立即组织技术人员对该建设项目进行了现场勘察和调查研究，收集有关资料，根据《环境影响评价技术导则》的相关要求，并结合本项目的特点，编制完成《江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目环境影响报告书》。

## 1.2建设项目特点

（1）项目主要从事生猪、牛、羊、家禽屠宰，行业类别：C1351牲畜屠宰、C1352禽类屠宰，项目性质属于新建。

（2）项目营运期产生的特征污染物主要以屠宰废水、恶臭气体、锅炉废气、固体废物和设备噪声为主。其中屠宰废水产生量大，属于本次环评重点内容。

（3）项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用成熟的治理措施，可降低其对外环境的影响降至最低。

## 1.3环境影响评价工作程序

本工程环境影响评价工作内容有：工程分析、环境质量现状调查、运营期影响分析、环保措施可行性分析、环境风险评价等。

评价的主要工作程序：接受委托——踏勘现场——初步项目分析——确定评价范围和主要评价内容——环境概况、环境保护目标等调查——详细项目分析和环境质量现状调查——环境质量现状评价与影响预测评价——初步完成项目环境影响报告书（初稿）——根据建设单位反馈的公众意见对报告书进行修改与完善——完成项目环境影响报告书（送审稿）——开专家评审会——会后修改——完成项目环境影响报告书（报批稿）。

具体的工作程序见下图1.3-1。

图1.3-1 本项目环境影响评价工作程序图

## 1.4关注的主要环境问题

- 1.4.1 施工期关注的环境问题

项目建设期间产生的大气污染物包括施工扬尘、各类是施工设备燃油尾气等。水污染物包括施工作业废水以及施工人员生活污水；施工设备运转时的噪声；施工弃土、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。由于施工期时间有限，只要施工方加强施工管理，优化施工方案，则施工期对周边的环境影响不大。

- 1.4.2 运营期的环境问题

（1）废气：存放区、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间等产生的恶臭气体；燎毛烟气、锅炉燃料废气等。

（2）废水：运营期的职工生活污水、屠宰废水、地面清洗废水、车辆清洗废水等。

（3）固废：粪便、屠宰过程中产生的猪毛、家禽毛、牛羊毛、肠胃内容物、病死猪/病胴体、污水处理站格栅渣、污水处理站污泥、锅炉灰渣及除尘设施收集的尘渣、职工生活垃圾等。

（4）污水处理设备和动物叫声产生的噪声及其环境影响。

## 1.5项目相关合理性判定

- 1.5.1 产业政策相符性

（1）项目主要从事生猪、牛羊、家禽屠宰，行业类别属于C1351 牲畜屠宰、 C1352禽类屠宰，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目为允许类项目，不属于限制类和淘汰类；本项目已取得了华瑶族自治县发展和改革局备案（江发改审〔2024〕115号），符合江华县地方产业政策；对照《市场准入负面清单（2020年版）（发改体改[2020]1880号）可知，项目不属于上述通知中所列的负面清单。

（2）本项目不属于《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》中限制和禁止发展的项目。

（3）本项目符合《“十四五”国家食品安全规划》要求，建立最严谨的食品安全标准体系。加快制修订产业发展和监管急需的食品基础标准、产品标准、配套检验方法标准、生产经营卫生规范等。鼓励食品生产企业制定严于食品安全国家标准、地方标准的企业标准，鼓励行业协会制定严于食品安全国家标准的团体标准。整合建设监测抽检数据库和食品毒理学数据库，提升标准基础研究水平，项目建设有利于永州市食品安全把控，并建设严谨的食品安全标准检测体系，项目符合《“十四五”国家食品安全规划》要求。

- 1.5.2 “三线一单”相符性分析

经查询目前已发布的《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023 版)、《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目所在地江华高新技术产业开发区为重点管控单元（环境管控单元编码ZH43112920002），主导产业：湘环评函[2014]128号：县城片区产业定位以稀土产品深加工、建材加工．农林产品深加工为主导，辅以发展电子产品组装、轻纺制造业；河路口片区产业定位以建材、陶瓷原料为主导，在保留坤昊公司现有项目的基础上，依托河路口镇及周边区域的资源优势及产业基础，大力发展循环经济，以现有企业的工业废渣、当地丰富的风化花岗岩、高岭土等为原料生产建材、陶瓷原料；

六部委公告2018年第4号：有色金属、电子、新能源；

湘发改地区〔2021〕394号：主导产业：新材料；特色产业：电机电器制造。

（1）生态红线

项目江华瑶族自治县高新区四海大道旁，属于园区核准范围内，不位于《湖南省生态保护红线》（湘政发[2018]20号）中规定的生态保护红线范围内，因此，项目的建设与当地生态红线不相冲突。

（2）环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。本项目废水、废气、固体废物均得到合理处置，目各污染物均达标排放，按要求报批环评文件，对企业环境保护措施提出了建议和要求，对周围环境质量的影响较小，符合改善环境质量的总体目标要求，不会突破项目所在地的环境质量底线。

（3）资源利用上限

本项目施工期及运营期生活、生产用水取自市政自来水管网，项目用水量较当地供水量所占比例较小，项目施工、运营期用电量不会超过区域用电负荷，因此，不会达到水资源、能源利用上线。项目征用地为工业用地，用地不占用基本农田，占地亦不会达到资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

项目满足“永州市产业准入负面清单”的规定。本项目属于食品加工项目，是符合国家现行产业政策，采用的设备均不属于淘汰、限制类设备，项目各污染物均达标排放，符合环境准入负面清单管理的相关要求。

表1.5-1  省级“三线一单”关于江华高新技术产业开发区相关管控要求

| 管控维 度 | 清单中管控要求 | 本项目符合情况 | 符合性结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导产业 | 湘环评函【[2014]128号：县城片区产业定位以稀土产品深加工、建材加工. 农林产品深加工为主导，辅以发展电子产品组装、轻纺制造业;河路口片区产业定位以建材、陶瓷原料为主导，在保留坤吴公司现有项目的基础上，依托河路口镇及周边区域的资源优势及产业基础，大力发展循环经济，以现有企业的工业废渣、当地丰富的风化花岗岩、高岭土等为原料生产建材、陶瓷原料； 六部委公告2018年第4号：有色金属、电子、新能源; 湘发改地区〔2021】394号：主导产业:新材料;特色产业:电机电器制造。 | 本项目位于县城片区，为农副食品加工业-屠宰及肉类加工项目，与县城片区主导产业不冲突 | 符合 |
| 空间布局约束 | (1.1)开发区引入项目应符合国家生态功能区产业准入负面清单的有关规定。 区块一(河路口片区)； (1.2)严格限制耗水量大、水型污染严重企业进入。 (1.3)西侧、西北侧商住用地临近的二类工业用地禁止气型、噪声污染严重的企业入驻,尽可能布置在片区的南部，远离商住地块。 区块二、三、四、五(县城片区)； (1.4)对经开区农林产品深加工产业禁止酿造、发酵类加工项目准入。 (1.5)中部、鲁石山保留山体西部、西北部二类工业用地禁止气型、噪声污染严重的企业入驻。 | 本项目位于县城片区，为农副食品加工业-屠宰及肉类加工项目，符合园区要求 | 符合 |
| 污染物排放管控 | (2.1)废水:园区排水实施雨污分流。 区块一(河路口片区) (2.1.1)河路口片区污、废水经收集后与河路口镇生活污水一并进入河路口污水处理厂处理，出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准控制达标后排入西河 区块二、三、四、五(县城片区) (2.1.2)废水依托县城第二污水处理厂处理达标后排入水(沱江)。 (2.2)废气:鼓励企业加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，在达标排放的前提下进一步减少工艺废气的无组织排放。园区内水泥、钢铁等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求,特护期按要求实施错峰生产，加强园区废气特别是有毒有害及恶臭气体的收集和处理，严格控制 VOCs 的排放。 (2.3)固废:做好开发区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理;推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率;规范固体废物处理措施，严防二次污染。 区块一(河路口片区): (2.3.1)规范固体废物的堆存，高炉水淬渣等作为下游企业的生产原料，实现资源综合利用，尽可能减少固体废物排放 区块二、三、四、五(县城片区): (2.3.2)机修车间废机油、印刷油墨桶、有机清洗液、VOCs收集处理的活性炭等危险固废交由有资质的机构处理 | 1、废水：项目生产废水在自建的污水处理站（“机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺”工艺）将废水处置达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后经市政污水管网排入江华县第二污水处理厂进一步处理。 | 符合 |
| 环境风险防控 | ((3.1)开发区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实高新技术产业开发区突发环境事件应急预案的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。 区块一(河路口片区): 钢铁行业强化高炉煤气泄漏防范措施。 区块二、三、四、五(县城片区): 稀土分离项目应设置专门的危化品储存库、危险废物暂存间，根据危险品的种类、特性,分类、分垛存放，采取“四防”(防风防雨、防渗、防散失)措施，并设置双锁。水泥行业在定期维修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气净化系统，以确保袋式除尘器脱硝设施的正常运行。 (3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业。生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案:鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。(3.3)对各类涉及可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容,并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 本项目严格落实《江华高新技术产业开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强厂内重要风险源管控。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | (4.1)能源: (4.1.1)园区内禁止新建小吨位燃煤锅炉，并通过推行清洁能源措施，逐步减少燃煤耗量, (4.1.2)推动节能应用，合理布置园区循环化利用改造、落后产能设备淘汰、绿色制造推进、电能高效利用、高效节能产品推广、绿色建筑示范、合同能源管理推广、全民节能行动和公共机构节能示范等重点节能技改工程:严格配各能源计量器具，建立区域能耗在线监测系统。 (4.1.3)2025年园区年综合能源消费量预测为27.6万tce(当量值)，2025年单位GDP能耗预测值为 0.376tce/万元。(4.2)水资源:强化工业节水，实施“百家企业节水行动”，重点开展高耗水工业行业节水改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型园区建设。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，江华县用水总量达48318万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。 (4.3)土地资源:促进园区土地高质量利用:在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到 250万元/亩，工业用地地均税收达到15万元/亩。 | 本项目不涉及燃煤锅炉的使用；本项目已落实提高水资源重复利用率，且落实了提高土地利用率。 | 符合 |

综上所述，项目严格生态空间管控要求，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，有效控制和削减污染物排放总量，使各类环境要素达到环境功能区要求，大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准。合理设定资源消耗，强化能源消耗强度控制。因此，项目符合“三线一单”的要求。

- 1.5.3 与国家重点生态功能区产业准入负面清单符合性分析

经查询《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中的永州市产业准入负面清单，本项目属于C1351牲畜屠宰、C1352家禽屠宰，不属于该清单中的限制及禁止类，即项目满足《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中的永州市产业准入负面清单要求。

- 1.5.4 与相关规范文件的相符性分析

（1）与《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）相符性分析

项目与《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）的相符性分析见下表1.5-2所列。

表1.5-2 项目与《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）的相符性分析

| GB50317-2009相关要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂址选址 | 猪屠宰与分割车间所在厂址应远离供水水源地和自来水取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。厂区应位于城市居住区夏季风向最大频率的下风侧。 | ①本项目选址区域远离城市水源地和城市给水、取水口。 ②项目选址属于江华高新技术产业开发区，附近有城市污水排放管网，废水可以纳入江华县第二污水处理厂处理，最终排入受纳水体潇水。 ③项目所在区域位于江华高新技术产业开发区中部区域，即处于城市居住区夏季主导风向的下风向。 | 相符 |
|  | 厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。 | 本项目厂区不处于受污染河流的下游；目前项目选址属于正在开发阶段，周边工业企业较小，无大型污染企业。 | 相符 |
|  | 屠宰与分割车间所在的厂址必须具备符合要求的水源和电源，其位置应选择在交通运输方便货源流向合理的地方，根据节约用地和不占农田的原则，结合加工工业要求因地制宜地确定，并应符合规划的要求。 | ①项目用水由市政自来水管网提供，用电由市政电网提供，厂区位于园区四海大道旁，交通运输方便。 | 相符 |
| 总平面布置 | 厂区应划分为生产区和非生产区。生产区必须单独设置生猪与废弃物的出入口，产品和人员出入口需另设，且产品与生猪、废弃物在厂内不得公用一个通道。 | ①根据厂区规划图可知，项目生产区和非生产区划分清晰。非生产区集中布置于厂区西南角，与生产区有明显道路分隔开。 ②项目厂区共设有3个出入口，其中厂区西面设有1个原料（生猪）出入口，兼顾有废弃物出入；南面设1个人员出入口，东面设置一个1个成品出入口。 | 相符 |
|  | 生产区各车间的布局与设施必须满足生产工艺流程和卫生要求。厂内清洁区域非清洁区应严格分开。 | 项目整体布局合理，符合工艺流程和卫生的要求；厂内清洁区与非清洁区分开设置。 | 相符 |
|  | 屠宰清洁区域分割车间不应设置在无害化处理间、废弃物集存场所、污水处理站、锅炉房、煤场等建（构）筑物及场所的主导风向的下风侧，其间距应符合环保、食品卫生以及建筑防火等方面的要求。 | 本项目全年主导风向为东北风，而本项目厂区内未设无害化处理间，废弃物集存场所、污水处理站、锅炉房等场所的位于屠宰清洁区域分割车间的侧风侧，且相互间间距严格按照环保、食品卫生以及建筑防火等方面的要求进行建设。 | 相符 |
| 环境卫生 | 厂区应在远离屠宰与分割车间的非清洁区内设有畜粪、废弃物等的暂时集存场所，其地面、围墙或池壁应便于冲洗消毒。运送废弃物的车辆应密闭，并应配备清洗消毒设施及存放场所。 | 本项目畜粪、废弃物等的暂时集存场所主要设置于靠近污水处理区一侧，远离屠宰与分割车间，同时运送废弃物的路线不经过屠宰车间、分割车间，出入口设有洗车、消毒区。 | 相符 |
|  | 原料接收区应设有车辆清洗、消毒设施。生猪进厂的入口处应设置与门同宽、长不小于3.00m、深（0.10~0.15m），且能排放消毒液的车轮消毒池。 | 项目原料出入口处设有车辆清洗、消毒设施，并严格按要求进行建设。 | 相符 |
| 存放区规划要求 | 待宰间容量宜按（1.00~1.50）倍班宰量计算（每班按8h屠宰量计）。每头猪占地面积（不包括待宰间内赶猪道）宜按（0.60~0.80）m2计算。存放区内赶猪通道宽不应小于1.50m。 | 本项目生猪屠宰量约为104.2头/h，待宰间容量宜按1.0倍班宰量，每头猪占地面积按0.60m2计算，（每班按8h屠宰量计），赶猪通道面积约为100m2（赶猪通道宽约10m），则待宰间面积需500m2。项目设1个存放区，综合屠宰区的1各存放区面积约为1500m2。 | 相符 |
| 屠宰车间规划要求 | 屠宰车间建筑面积宜符合下表的规定： 按1h计算的屠宰量（头）; 平均每头建筑面积（m2）. 300及其以上; 1.20~1.00. 120（含120）~300; 1.50~1.20. 50（含50）~120; 1.80~1.50. 50以下; 2.00. | 本项目生猪屠宰量约为156.32头/h，平均每头建筑面积按1.20m2计算，生猪屠宰车间建筑面积需1500.4m2，本项目牛羊屠宰量约为17.36头/h，平均每头建筑面积按2.00m2计算，牛羊屠宰车间建筑面积需277.8m2，项目生猪及、牛羊均在牲畜屠宰车间总建筑面积约为24000m2。（其中生猪20000m2，牛羊4000m2） | 相符 |
| 急宰间、无害化处理间 | 急宰间宜设在待宰间和隔离间附近。 | 根据规划，本项目急宰间、隔离间设于存放区的东面，一旦发现需急宰处理的病、伤猪，可尽快处理，避免了病、伤猪在存放区外其他厂区区域经过。 | 相符 |
|  | 急宰间如与无害化处理间合建在一起时，中间应设隔墙。 | 急宰间与屠宰车间建设隔离墙分隔开。 | 相符 |

由上表各项目要求对照分析可得，本项目符合《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）的相关要求。

（2）与《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发【2020】31号）的相符性分析

根据《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发【2020】31号），屠宰企业应符合下列条件。

表1.5-4 项目与《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》相符性分析

| 《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 提升畜禽屠宰加工行业整体水平。持续推进生猪屠宰行业转型升级，鼓励地方新建改建大型屠宰自营企业，加快小型屠宰场点撤停并转。开展生猪屠宰标准化示范创建，实施生猪屠宰企业分级管理。鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营 | 本项目为大型屠宰自营企业 | 满足 |
| 加快健全畜禽产品冷链加工配送体系。引导畜禽屠宰加工企业向养殖主产区转移，推动畜禽就地屠宰，减少活畜禽长距离运输。鼓励屠宰加工企业建设冷却库、低温分割车间等冷藏加工设施，配置冷链运输设备。推动物流配送企业完善冷链配送体系，拓展销售网络，促进运活畜禽向运肉转变 | 本项目配套建设冷却库、低温分割车间等冷藏加工设施，配套冷链运输设备。本项目建成后，为猪肉运出区 | 满足 |

（3）与《生猪屠宰管理条例》（2021年8月1日起施行）的相符性分析

根据《生猪屠宰管理条例》（2021年8月1日起施行订），屠宰企业应具备以下条件。

表1.5-5 项目与《生猪屠宰管理条例》相符性分析

| 《生猪屠宰管理条例》要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件 | 项目地区水源充足 | 符合 |
| 有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间以及生猪屠宰设备和运载工具 | 按要求建设并配套相关设施 | 符合 |
| 有依法取得健康证明的屠宰技术人员 | 按要求配套建设 | 符合 |
| 有经考核合格的肉品品质检验人员 | 按要求配套建设 | 符合 |
| 有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施 | 按要求配套建设 | 符合 |
| 有病害生猪及生猪产品无害化处理设施 | 按要求配套建设 | 符合 |
| 依法取得动物防疫条件合格证 | 按要求配套建设 | 符合 |

（4）与湖南省人民政府办公厅印发《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》的通知的相符性分析

根据湖南省人民政府办公厅印发《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》的通知中第七条推进屠宰行业转型发展。优化区域布局，引导屠宰产能向生猪主产区转移，对新建大型标准化、产加销一体化屠宰加工企业，予以优先审批，适当放宽规划数量限制。加快提质增效，健全屠宰企业准入管理制度，对未取得“三证”(动物防疫条件合格证、生猪定点屠宰证、排污许可证)的屠宰企业，一律限期整改，对整改不达标的依法取消定点屠宰资格。推进转型升级，加快猪肉供应链创新改革和肉品冷链建设，促进“调猪”向“调肉”转变。永州市地区系生猪调出大县，本项目建成后将由“调猪”向“调肉”转变。本项目已经依法取得“三证”(动物防疫条件合格证、生猪定点屠宰证、排污许可证)，见附件。

- 与屠宰行业发展规划符合性分析

《湖南省生猪屠宰行业发展规划（2022-2025 年）》明确了“十四五”目标任务，即到2025年，全省生猪屠宰产能布局得到明显优化，规模化经营、标准化屠宰、规范化检疫检验、信息化监管水平得到明显提升，基本形成布局合理、管理规范、安全可控的生猪屠宰行业发展格局；到2025年，每个生猪调出大县有1家以上符合现代屠宰产业发展要求的生猪定点屠宰厂（场）。以县域为基础，加快推进冷鲜肉城乡一体化配送，逐步建立健全集养殖、屠宰、加工、冷链配送于一体的健康猪肉供应链体系；到2025年，全省生猪年生猪屠宰能力达到6000万头左右，其中100万头的现代化屠宰厂（场）15家以上、30万头以上的标准化屠宰厂（场）50家以上；生猪自营屠宰企业数量逐步增加，冰鲜猪肉（冷冻肉）占比逐步提高。

综上，本项目与的建设符合《湖南省生猪屠宰行业发展规划（2022-2025年）》。

（6）与《湖南省生猪定点屠宰厂(场)设置管理办法》 (湘政发(2010)22号)符合性分析

《湖南省生猪定点屠宰厂（场）设置管理办法》对生猪定点屠宰场的设立提出了具体条件，本项目的相符性分析详见下表：

表1.4-8 项目与《湖南省生猪定点屠宰厂（场）设置管理办法》相符性分析对照表

| 序号 | ### 相关要求 | ### 本项目情况 | ### 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 城区常住人口少于50万的城市，生猪定点屠宰厂（场）设置数量不超过2个 | ### 根据《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》，对新建大型标准化、产加销一体化屠宰加工企业，予以优先审批，适当放宽规划数量限制 | ### 符合 |
| 2 | ### 选址应当距离生活饮用水的地表水源保护区和医院、学校等公共场所及居民住宅区200米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动 | ### 项目所在地附近无水源地和自来水取水口，厂区夏季最大频率下风向无环境敏感点，项目设置卫生防护距离100m，防护范围内无居民等环境保护目标 | ### 符合 |
| 3 | ### 有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间以及生猪屠宰设备和运载工具 | ### 本项目按照要求设置了相关的车间，并按要求购置相关设备和运载工具 | ### 符合 |
| 4 | ### 有依法取得健康证明的屠宰技术人员、经考核合格的肉品品质检验人员、符合国家规定要求的检验设备、消毒设施，符合环境保护要求的污染防治设施 | ### 项目将按要求聘用取得健康证明的技术人员；按要求聘用取得相应资质的检验人员；项目按规定设置了检验室，配置检验设备，生产过程中按要求配置了消毒设施，并按环保要求采取了相应的污染防治措施 | ### 符合 |
| 5 | ### 有病害生猪及生猪产品无害化处理设施 | ### 根据《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（农办医[2017]26号），“配备无害化处理设施设备或委托专业无害化处理厂，严格按照国家有关规定及时对病害生猪及生猪产品进行无害化处理”，项目拟委托道县泉朗生物资源利用有限公司对病死猪进行无害化处置 | ### 符合 |
| 6 | ### 依法取得动物防疫条件合格证 | ### 项目正式运营前将向相关部门取得动物防疫条件合格证 | ### 符合 |
| 7 | ### 国务院《生猪屠宰管理条例》和《湖南省生猪屠宰管理条例》及有关法律、法规规定的其他必要条件 | ### 由上文分析可知，项目符合相关要求 | ### 符合 |

（7）与《湖南省生猪屠宰管理条例》(2020年修正)符合性分析

《生猪屠宰管理条例》（国务院令第666号）、《湖南省生猪屠宰管理条例》等文件中对生猪屠宰场的设立提出了具体条件，本项目的相符性分析详见下表：

表1.4-5 项目与《生猪屠宰管理条例》、《湖南省生猪屠宰管理条例》相符性分析对照表

| 序号 | ### 相关要求 | ### 本项目情况 | ### 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件 | ### 本项目供水采用厂区自打水井，水井各监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准 | ### 符合 |
| 2 | 有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间以及生猪屠宰设备和运载工具 | ### 本项目按照要求设置了相关的车间，并按要求购置相关设备和运载工具 | ### 符合 |
| 3 | 有依法取得健康证明的屠宰技术人员 | ### 项目将按要求聘用取得健康证明的技术人员 | ### 符合 |
| 4 | 有经考核合格的肉品品质检验人员 | ### 项目将按要求聘用取得相应资质的检验人员 | ### 符合 |
| 5 | 有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施 | ### 项目按规定设置了检验室，配置检验设备，生产过程中按要求配置了消毒设施，并按环保要求采取了相应的污染防治措施 | ### 符合 |
| 6 | 有病害生猪及生猪产品无害化处理设施 | ### 根据《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（农办医[2017]26号），“配备无害化处理设施设备或委托专业无害化处理厂，严格按照国家有关规定及时对病害生猪及生猪产品进行无害化处理”，项目拟委托道县泉朗生物资源利用有限公司对病死猪进行无害化处置 | ### 符合 |
| 7 | 依法取得动物防疫条件合格证 | ### 项目正式运营前将向相关部门取得动物防疫条件合格证 | ### / |

另《湖南省生猪屠宰管理条例》第九条规定“新建生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点的选址，应当距离生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所以及居民住宅区五百米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动”，项目选址将符合《湖南省生猪屠宰管理条例》的要求。

- 与《湖南省农业农村厅等4部门关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》(湘农联(2021)17号)符合性分析

意见中指出：力争用5年时间，全省创建50家标准化屠宰场，培育20家集养殖、屠宰、加工、冷链配送于一体的龙头企业，基本实现畜禽标准化屠宰和质量安全全程控制，形成冷链配送、品牌营销、产加销融合等新型经营模式；按照养殖产能与屠宰产能相匹配的原则，调整优化生猪屠宰场设置模式，引导屠宰产能由主销区向主产区转移，由小散屠宰向现代化屠宰转型，着力培育高水平高质量高效益的现代化生猪屠宰场和养宰销一体化生猪屠宰场；引导支持市州城市区和人口20万以上的县市城区加快淘汰活禽交易，推进实施家禽“规模养殖、集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”；新建畜禽屠宰场应当符合《生猪屠宰管理条例》规定的设立条件，不符合设立条件的，不得批准新建。严格执行国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》关于畜禽屠宰场建设规模的要求。新建屠宰场的设计年屠宰规模生猪、肉牛、肉羊、活禽应分别在45万头、1万头、15万只、1000万羽以上，并需配套建设相应的冷链贮藏和配送体系。不再批准新建以代宰为主的生猪屠宰场。

经一一对照，江华冯乘发展集团有限公司年屠宰生猪45万头，年屠宰鸡、鸭等活禽1000万羽，年屠宰牛、羊5万头，在规模及政策上符合意见中的相关要求。

- 与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》HJ1285-2023符合性分析

废水污染预防技术：本项目采用自建污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺），设计处理能力1500m3/d；配套建设1套出水在线监控设施，对照指南，符合其中的废水处理要求。

废气污染治理技术：牲畜屠宰车间恶臭、污水处理站恶臭分别采取一套负压收集系统收集至生物除臭设施处理+引至楼顶1根高于15m高的排气筒排放；锅炉废气采用布袋除尘器+1根高于35m高的排气筒排放；对照指南，符合其中的废气处理要求。

固体废物污染治理技术：本项目牲畜粪便以及胃肠内容物中含有大量的有机物和丰富的氮、磷、钾等营养物质，本项目固体废物处理处置将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物􀀋减量化、资源化、无害化及生态化的原则，肠容物及粪便在厂区肠容物暂存间内暂存后外售做有机肥原料。本评价要求肠溶物暂存间采取硬化防渗处理，由于粪便、肠胃内容物中带有少量水分，在暂存过程中可能会产生少量渗滤液，本评价要求肠容物暂存间设置渗滤液收集管道，暂存间渗滤液通过管道进入厂区污水处理站进行处理。对照指南，符合其中的固体废物处理要求。

- 1.5.5 与周边环境的相容性分析

项目位于江华瑶族自治县高新区四海大道旁，根据区域污染源调查，项目所在区域主要的污染源主要园区企业污染，大气污染物主要包括有机废气，排放量较少，其排放的大气污染物对本项目基本无影响。同时本项目生产生活用水均采取自来水，不抽取下水使用，可避免了外来水污染物对本项目生产的不良影响。综上分析，本项目与周边的环境是相容的。

- 1.5.6 项目规划符合性分析

项目位于江华瑶族自治县高新区四海大道旁。2013年初，湖南江华经济开发区管委会根据县委、县政府的要求，着手江华经济开发区调扩区申报工作，于2013年3月委托湖南城市学院编制调扩区规划，《湖南江华经济开发区调扩区环境影响报告书》已通过湖南省环境保护厅的审批，批文号：(湘环评函【2014】128号)。根据湖南省环境保护厅关于湖南江华经济开发区调扩区环境影响报告书的审查意见(湘环评函[2014]128号)可知，调区扩区内容为江华经开区总规划为“一区两片”，包括县城片区、河路口片区，规划期限2012-2020年(近期2012-2015年、远期2016-2020年)，总规划用地面积为944.15hm2(县城片区810.12hm2，河路口片区134.03hm2)，其中城市建设用地面积为817.87hm2(县城片区683.84hm2，河路口片区134.03hm2)。县城片区产业定位以稀土产品深加工、建材稀土产品深加工、建材工、农林产品深加工等产业为主导产业；以电子产品组装、轻纺制造业为辅助产业。

湘环评函【2014】128号中批复要求：严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及产业规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，除现有合法环评审批项目的公司以外，不得再引进稀土全分离项目；禁止新、扩建水泥生产项目；对经开区农林产品深加工产业禁止屠宰、酿造、发酵类加工项目准入；禁止引进线路板、印染项目；禁止新建、扩建烧结、炼铁和铁合金项目，严格限制耗水量大、水型污染严重企业进入。

根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)，目前已将禁止屠宰调出。项目为农副食品加工业，不在经开区禁止行业范围内，符合入园要求。

- 1.5.7 项目用地符合性分析

项目位于江华瑶族自治县高新区四海大道旁，占地类型为农用地（附件6），项目有部分土地建设单位已取得临时建设工程规划许可证。故项目用地满足相关规划要求。

- 1.5.8 项目的环境制约因素及解决办法

本项目位于江华瑶族自治县高新区四海大道旁，根据湘发改园区〔2022〕601号，本项目属于园区核准范围内，位于县城片区（区块五），另根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)，目前已将禁止屠宰调出。项目为农副食品加工业，不在经开区禁止行业范围内，符合入园要求。

- 1.5.9 建设规模合理性分析

（1）从生猪来源方面分析

根据建设单位提供的市场调研，永州市是养殖大市，2021年上半年生猪出栏数排全省第一。目前，全市畜禽规模养殖场实现农牧林牧结合模式养殖的约有2000户。永州市还加快建设新增产能项目，截至2021年7月底，全市完成500头以上生猪规模养殖场建设50个，在建500头以上生猪养殖场113个，预计年内总计可完成万头猪场建设31个，建成后预计可新增年产能300万头（其中江华县45万头）。永州市农业农村局相关负责人介绍，2021年上半年，永州市出栏生猪367.47万头。

本项目建设后，形成年屠宰生猪规模为45万头/年，基本满足江华县境内现有屠宰需求。即项目规模设计基本合理。项目建成后，永州市江华县将由“调猪”转为“调肉”。

（2）从项目废水合理排放方面分析

关于该区域目前污水管网接通市政污水管网。项目排水路径为四海大道--进入江华县第二污水处理厂。

生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后经市政污水管网排入江华县第二污水处理厂进一步处理。

项目生产废水在自建的污水处理站（“机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺”工艺）将废水处置达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后经市政污水管网排入江华县第二污水处理厂进一步处理。

（3）从项目废气合理排放方面分析

项目运营期间主要产生的废气为：存放区、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间等产生的恶臭气体；燎毛烟气、锅炉燃料废气等。建设单位将在产生恶臭的存放区、污水处理站、临时堆粪间等区域分别采取负压收集恶臭，收集至生物除臭设施处理，处理达标后无组织排放，屠宰车间恶臭收集至生物除臭设施处理，处理达标后经1根15m高的排气筒排放。锅炉废气采取布袋除尘器处理后通过1根35m高的排气筒排放。

项目废气经采取措施处理后可达标排放，项目建设规模可行。

- 1.5.10 与园区发展规划、产业定位、准入条件等的相符性

项目位于江华瑶族自治县高新区四海大道旁。根据湖南省环境保护厅关于湖南江华经济开发区调扩区环境影响报告书的审查意见(湘环评函[2014]128号)可知，调区扩区内容为江华经开区总规划为“一区两片”，包括县城片区、河路口片区，规划期限2012-2020年(近期2012-2015年、远期2016-2020年)，总规划用地面积为944.15hm2(县城片区810.12hm2，河路口片区134.03hm2)，其中城市建设用地面积为817.87hm2(县城片区683.84hm2，河路口片区134.03hm2)。县城片区产业定位以稀土产品深加工、建材稀土产品深加工、建材工、农林产品深加工等产业为主导产业；以电子产品组装、轻纺制造业为辅助产业。

湘环评函【2014】128号中批复要求：严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及产业规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，除现有合法环评审批项目的公司以外，不得再引进稀土全分离项目；禁止新、扩建水泥生产项目；对经开区农林产品深加工产业禁止屠宰、酿造、发酵类加工项目准入；禁止引进线路板、印染项目；禁止新建、扩建烧结、炼铁和铁合金项目，严格限制耗水量大、水型污染严重企业进入。

根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)，目前已将禁止屠宰调出。项目为农副食品加工业，不在经开区禁止行业范围内，符合入园要求。

- 1.5.11 平面布置合理性分析

①项目总平面布置在充分满足工艺生产的前提下，充分考虑生产流程、生产特点，结合地形、风向等条件，以减少危险、有害因素的交叉影响。根据生产工艺流程生产区内布置各类车间、仓库、配电房等设施，并使生产区各功能部分设施相对集中。建设单位将宿舍楼布置于远离屠宰车间、急宰间、污水处理站、临时堆粪间等一侧，将污水处理站布置于项目区西部，且厂区空闲地带均布设有较大面积的绿化隔离带，美化了厂区环境，又有利于减少项目排放的恶臭废气和噪声对周围环境的影响。

②项目产生的废水经自建的污水处理站处理达标排放；项目区恶臭、燎毛烟气

锅炉废气均经处理后排放，生产、生活能源均使用电等清洁能源；经预测项目区噪声对场界声环境质量影响较小；厂区建有一般固废暂存间，暂存后进行资源化、减量化、无害化处理。

③项目配套建设完善的排水系统管网和切换系统后，可将事故废水全部收集至事故池暂存，妥善处理，避免废水事故排放，不会对周围环境造成不良影响。

综合以上分析，从环境影响角度分析项目平面布置合理可行。

## 1.6报告书主要结论

本项目为屠宰生产行业，项目建设符合国家的产业政策，本项目的选址不在饮用水源保护区、森林公园、风景名胜区、重要湿地等敏感区域内。各类污染物均可做到达标排放，排放量符合总量控制要求；项目运营后对区域环境造成的影响较小，能基本维持区域环境质量现状。建设单位必须全面落实本报告书中提出的各项环保管理和污染防治措施，并重点对废气、废水排放、固体废物治理，严格执行“三同时”制度，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放，在解决制约因素的前提下，从环保的角度来看，本项目建设是可行的。

# 第2章 总则

## 2.1 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）早期介入原则

环境影响评价应尽早介入工程前期工作中，重点关注选址、工艺路线的环境可行性。

（3）完整性原则

根据建设项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，突出环境影响评价重点。

（4）广泛参与原则

环境影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。

## 2.2 评价目的和评价重点

- 2.2.1 评价目的

- 通过对本项目所在区域周围自然环境的社会环境现状调查，掌握评价区域的环境特征；

- 通过工程、污染源和污染防治措施分析，了解项目的工程特征及污染物排放特征；

- 根据当地环境特点和污染源特征，分析预测本工程对周围环境的影响程度、范围以及环境质量可能发生的变化；

- 根据达标排放要求，论述本项目采取的环保治理措施的可靠性和合理性，提出防治和减缓污染的对策和建议；

- 从环境保护角度，综合论证本工程建设的选址、规模等环境可行性，同时完善本项目的环境管理制度和环境监测制度，为有关政府主管部门的环境提供科学依据；为建设项目工程设计方案的确定以及业主进行生产管理提供科学的依据。

- 2.2.2 评价重点

根据本项目特点和项目所在区域环境特征，本次评价以项目运营期产排的废水、废气、固体废物源强分析，废水、废气治理措施可行性以及项目选址合理合法性为重点。

## 2.3 编制依据

- 2.3.1 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日并施行)；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2021年12月24日)；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日修订)；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行)；

（7）《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月)；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并施行)；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日修订)。

- 2.3.2 全国性环境保护行政法规和法规性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年10月1日起施行）；

（2）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（3）《市场准入负面清单》（2020年版）（发改体改[2020]1880号）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（7）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（10）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（11）关于印发《全国地下水污染防治规划(2011-2020)》的通知（环发[2011]128号）；

（12）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国务院[2018]22号）；

（13）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

（14）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国务院2011年10月17日，国发[2011]35号)；

（15）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；

（16）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令）；

（17）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

（18）《国家突发环境事件的应急预案》（国办函[2014]119号）；

（19）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），2016年10月26日；

（20）《关于加强集约化禽类养殖与屠宰场所环境监管的紧急通知》（环发[2005]139号）；

（21）《生猪屠宰管理条例》，2021年6月25日；

（22）《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法的通知》（商务部、财政部[2008]9号），2008年7月9日；

（23）环境保护部办公厅《关于印发<危险废物规范化管理指标体系>的通知》（环办[2015]99号），2015年10月21日；

（24）《农业农村部办公厅关于深入推进生猪屠宰标准化创建工作的通知》，2018年5月25日；

（25）《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发[2020]31号）；

（26）《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）。

- 2.3.3 地方性环境保护行政法规和法规性文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2013.5.27修正）；

（4）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（5）《湖南省“十四五”环境保护规划》；

（6）《湖南省大气污染防治条例》，湖南省人民代表大会常务委员会，2017年3月31日；

（7）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020年）》，湖南省人民政府，2015年12月31日；

（8）湖南省人民政府关于印发《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》的通知湘政发〔2022〕16号；

（9）湖南省生态环境厅关于印发《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的通知湘环发〔2021〕52号；

（10）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）；

（11）《湖南省人民政府关于印发<湖南省土壤污染治理工作方案>的通知》（湘政发[2017]4号）；

（12）《湖南省土壤污染防治项目管理规范（试行）》（湘环发[2017]28号）；

（13）《湖南省生猪屠宰管理条例》（湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告 第60号）；

（14）永州市人民政府关于印发《永州市水污染和大气污染治理实施方案(2016-2020年)》的通知(永政发[2016]15号）；

（15）《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)；

（16）湖南省人民政府办公厅印发《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》的通知；

（17）湖南省发展和改革委员会湖南省自然资源厅关于发布《江华高新技术产业开发区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）。

- 2.3.4 技术导则与技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（ HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ994-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（12）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（13）《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（14）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）；

（15）《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分： 屠宰及肉类加工业》

（GB/T18078.1-2012）；

（16）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）；

（17）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》（HJ860-2018）；

（19）《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）；

（20）《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）；

（21）《排污单位执行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）；

（22）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；

（23）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）；

（24）《大气无害化物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）。

- 2.3.5 项目相关文件及资料

（1）本项目的环评委托书；

（2）本项目有关的规划文件。

（3）业主提供的与项目有关的其它资料。

## 2.4 环境影响因素识别与评价因子筛选

- 2.4.1 环境影响因素识别

本项目环境影响因子识别矩阵见下表2.4-1。

表2.4-1 建设项目环境影响因素识别矩阵

| 行为 环境要素 |  | 施工期 |  |  |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方开挖 | 机械作业 | 材料运输 | 施工人员 | 产品生产 | 职工生活 |
| 社会环境 | 就业、劳务 | + | + | + | + | ++ | ++ |
|  | 经济发展 |  |  |  |  | ++ | ++ |
|  | 土地利用 | - |  |  |  | - - |  |
|  | 交通 |  |  | - |  | - - |  |
| 自然环境 | 环境空气 | - | - | - | - | - - | - - |
|  | 地表水 | - | - | - | - | - - | - - |
|  | 地下水 | - |  |  |  | - - | - - |
|  | 声环境 | - | - | - | - | - - | - - |
|  | 生态环境 | - |  |  |  | - - |  |
|  | 土壤植被 | - |  |  |  | - - |  |

注：-表示负面影响，短期影响；- -表示负面影响，长期影响；

+表示正面效应，短期效应；++表示正面效应，长期效应。

- 2.4.2 评价因子筛选

根据工程特点、当地环境特征，依据环境影响因素识别结果，按照《环境影响评价技术导则》中评价工作等级划分办法，根据项目特点确定评价因子见表2.4-2。

表2.4-2  主要评价因子一览表

| 环境要素 | 项 目 | 评 价 因 子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3、臭气浓度 |
|  | 污染源评价 | SO2、NO2、PM10、H2S、NH3、臭气浓度 |
|  | 影响评价 | SO2、NO2、PM10、H2S、NH3、臭气浓度 |
| 地下水 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、氨氮、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、硝酸盐、总大肠菌群 |
|  | 污染源分析 | COD、氨氮 |
|  | 影响评价 | COD、氨氮 |
| 地表水 环境 | 现状评价 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群 |
|  | 污染源分析 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、 粪大肠菌群数 |
|  | 影响分析 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、 粪大肠菌群数 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq（A） |
|  | 污染源分析 | Lpq（A） |
|  | 影响评价 | Leq（A） |
| 固体废物 | 污染源分析 | 生活垃圾、一般工业固体废物 |
|  | 影响分析 |  |
| 生态环境 | 现状评价 | 地表植被、土壤 |
|  | 污染源分析 | 占地、植被破坏、水土流失 |
|  | 影响分析 |  |

## 2.5 环境功能区划

- 2.5.1 环境空气功能区划

根据《环境空气质量功能区划分》，本项目大气环境评价范围内的大气环境为二类区。

- 2.5.2 地表水环境功能区划

项目所在区域地表水潇水。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的划分，潇水江华县县城段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

- 2.5.3 地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中关于地下水分类可知，“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水”划分为Ⅲ类地下水。本项目所在区域地下水主要用途为工、农业用水，因此本项目所在区域地下水功能划分为Ⅲ类功能区。

- 2.5.4 声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，本项目所在位置属于江华高新技术产业开发区，临近道路为四海大道，目前均属于3类声环境功能区。

- 2.5.5 建设项目环境功能属性

评价区域所属环境功能区见表2.5-1。

表2.5-1 项目区域所属环境功能区表

| 项目 | 功能区 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 地下水环境 | Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 环境空气 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准 |
| 声环境 | 3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 是否基本农田保护区 | 否 |
| 是否森林公园 | 否 |
| 是否生态功能保护区 | 否 |
| 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 是否人口密集区 | 否 |
| 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 是否三河、三湖、两控区 | 否 |
| 是否水库库区 | 否 |
| 是否污水处理厂集水范围 | 是 |
| 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 2.6 评价标准

根据永州市生态环境局出具的标准函，本项目执行的评价标准如下：

- 2.6.1 环境质量标准

- 2.6.1.1 地表水环境质量标准

项目潇水河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。详细标准值见表2.6-1。

表2.6-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 | Ⅳ类标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 | 无量纲 |
| 2 | CODCr | ≤20 | ≤30 | mg/L |
| 3 | BOD5 | ≤4 | ≤6 | mg/L |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 | ≤1.5 | mg/L |
| 5 | 总磷 | ≤0.2（湖、库0.05） | ≤0.3（湖、库0.1） | mg/L |
| 6 | 总氮 | ≤1.0 | ≤1.5 | mg/L |
| 7 | 粪大肠菌群 | ≤10000 | ≤20000 | 个/L |

- 2.6.1.2 地下水环境质量标准

本项目所在区域地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详细标准值见表2.6-2。

表2.6-2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准值(摘录）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 无量纲 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 | mg/L |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20.0 | mg/L |
| 4 | 总硬度 | ≤450 | mg/L |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | mg/L |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20.0 | mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |
| 8 | 高锰酸钾盐指数 | ≤3.0 | mg/L |
| 9 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100mL |
| 10 | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |
| 11 | 氯化物 | ≤250 | mg/L |
| 12 | 锌 | ≤1.0 | mg/L |

- 2.6.1.3 环境空气质量标准

本项目所在区域属于二类环境空气功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准；NH3、H2S质量标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中给出的参考质量限值要求，具体标准值见表2.6-3。

表2.6-3  环境空气质量评价执行标准值

| 序号 | 污染物 | 标准限值 | 单位 | 备注 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 60 | μg/m3 | 年平均 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准 |
| 2 |  | 150 |  | 24小时平均 |  |
| 3 |  | 500 |  | 1小时平均 |  |
| 4 | NO2 | 40 |  | 年平均 |  |
| 5 |  | 80 |  | 24小时平均 |  |
| 6 |  | 200 |  | 1小时平均 |  |
| 7 | PM10 | 70 |  | 年平均 |  |
| 8 |  | 150 |  | 24小时平均 |  |
| 9 | PM2.5 | 35 |  | 年平均 |  |
| 10 |  | 75 |  | 24小时平均 |  |
| 11 | CO | 4 |  | 24 小时平均 |  |
| 12 |  | 10 |  | 1 小时平均 |  |
| 13 | O3 | 160 |  | 最大8小时平均 |  |
| 14 |  | 200 |  | 1 小时平均 |  |
| 15 | NH3 | 200 |  | 1小时平均 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 16 | H2S | 10 |  | 1小时平均 |  |

- 2.6.1.4 声环境质量标准

项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，详细标准值见表2.6-4。

表2.6-4 声环境质量标准（GB3096-2008）摘录   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

- 2.6.2 污染物排放标准

- 2.6.2.1 水污染物排放标准

本项目废水排入江华县第二污水处理厂，项目生产废水经自建的污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值；生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值。具体的标准限值见下表2.6-5及表2.6-6。

表2.6-5 生产废水排放执行标准    单位：mg/L，pH除外

| 执行标准 | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 |  |
| （GB13457-1992）表3中三级标准 | 6.0~8.5 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | / | / | / | / | / |
| 江华县第二污水处理厂纳管标准 | 6.0~9.0 | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 | ≤25 | ≤3.0 | / |  |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 6.0~9.0 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤15 | ≤0.5 | ≤10 |  |
| 本项目生产废水外排执行标准限值 | 6.0~8.5 | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 | ≤25 | ≤3.0 | / |  |
| 注：江华县第二污水处理厂纳管标准值来自《永州市江华县污水处理环境影响报告表》中的进水水质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.6-6  生活污水排放标准   单位：mg/L，pH除外

| 执行标准 | 污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| （GB8978-1996）三级标准 | 6.0~9.0 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | / |
| 江华县第二污水处理厂纳管标准 | 6.0~9.0 | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 |
| 本项目生活污水外排执行标准限值 | 6.0~9.0 | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 |

- 2.6.2.2 大气污染物排放标准

①恶臭污染物

项目存放区、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间产生的恶臭污染物（NH3、H2S、臭气浓度）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级厂界标准值（新扩改建）及表2中的相关要求，具体见下表2.6-7。

表2.6-7 恶臭废气排放执行标准

| 废气类型 | 污染物 | 企业边界无组织排放监控点浓度限值，mg/m3 | 排气筒高度，m | 排放量，kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭废气 | NH3 | 1.5 | 15 | 4.9 |
|  | H2S | 0.06 | 15 | 0.33 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 15 | 2000（无量纲） |

②锅炉废气

项目锅炉使用成型生物质颗粒作为燃料，其燃烧废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，具体见下表2.6-9。

表2.6-9 锅炉废气排放执行标准

| 废气类型 | 污染物 | 排放限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉废气 | SO2 | 300 |
|  | NOx | 300 |
|  | 颗粒物 | 50 |
|  | 汞及其化合物 | 0.05 |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |

③油烟废气

项目员工厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准，具体见下表2.6-10。

表2.6-10  油烟排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 |
| --- | --- |
| 油烟 | 2.0 |

⑤备用发电机尾气

备用发电机尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，具体限值见下表2.6-11。

表2.6-11 备用发电机尾气排放执行标准

| 废气类型 | 污染物 | 排放浓度限值（mg/m3） | 排放速率限值（kg/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用发电机尾气 | SO2 | 550 | 2.6 | 排气筒高度为15m |
|  | NOx | 240 | 0.77 |  |
|  | 烟尘 | 120 | 3.5 |  |

- 2.6.2.3 噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），相关限值见表2.6-12。

表2.6-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

项目运营期噪声排放，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，相关限值见表2.6-13。

表2.6-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

- 2.6.2.4 固体废物处置标准

一般工业固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；病死牲畜处理执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》(农医发(2017)25号)。

## 2.7 评价工作等级

- 2.7.1 地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，其评价等级按照下表2.7-1进行判定。

表2.7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

根据工程分析可知，项目运营期外排废水可纳入江华县第二污水处理厂集中处理，因此，本项目废水排放方式为间接排放，对照上表2.7-1的判定依据，最终确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

- 2.7.2 地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价等级判定依据项目类别以及项目场地的地下水环境敏感程度。

（1）项目类别

根据导则HJ610-2016附录A，本项目属于附录中所列的“N 轻工”中的“98、屠宰”以及“107、其他食品制造”，环评类别为报告书，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）项目场地的地下水环境敏感程度

项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.7-2。

表2.7-2 地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 以上情形之外的其它地区。 |

根据调查可知，项目所在区域已通自来水，周边大部居民饮用水均由市政自来水管网供给，但仍有少量居民仍取用地下井水，因此本项目所属地的地下水环境敏感程度分级为较敏感。

结合上述分析以及根据评价工作等级分级表，最终确定本项目地下水环境评价等级为三级。

表2.7-3 地下水环境评价工作等级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 2.7.3 大气环境评价工作等级

本项目排放的大气污染物主要为生产过程中的恶臭废气（NH3、H2S）、燎毛烟气、锅炉废气（SO2、NOx、颗粒物）、备用发电机尾气（SO2、NOx、烟尘）、食堂厨房油烟等。根据《环境影响评价技术导则―大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的划分方法，采用《导则》附录A中推荐的AERSCREEN模型中估算模型分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下公式：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气的质量浓度占标率，％

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，一般选用GB 3095中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。

表2.7-4  大气环境评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的 Pmax 和 D10%预测结果如下：

表2.7-5 Pmax 和 D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax(%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牲畜（猪、牛、羊）点源1# | NH3 | 200 | 0.5708 | 0.2867 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.0254 | 0.2562 | / | 三级 |
| 污水处理站点源2# | NH3 | 200 | 0.2153 | 0.1029 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.0107 | 0.1029 | / | 三级 |
| 锅炉排气筒点源3# | 颗粒物 | 450 | 0.0827 | 0.0210 | / | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 8.4341 | 1.6905 | / | 二级 |
|  | NOX | 250 | 8.4341 | 3.3716 | / | 二级 |
| 1#面源生猪存放区 | NH3 | 200 | 4.7756 | 2.3877 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.3690 | 3.6897 | / | 二级 |
| 2#面源鸡鸭存放区 | NH3 | 200 | 0.6876 | 0.3486 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.0343 | 0.3486 | / | 三级 |
| 3#面源牛羊存放区 | NH3 | 200 | 3.0949 | 1.5477 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.3095 | 3.0954 | / | 二级 |
| 4#面源牲畜（猪、牛、羊）屠宰车间 | NH3 | 200 | 7.4298 | 3.7202 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.3300 | 3.3002 | / | 二级 |
| 5#面源鸡鸭屠宰车间 | NH3 | 200 | 1.8139 | 0.9125 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.3187 | 3.1868 |  | 二级 |
| 6#面源污水处理站 | NH3 | 200 | 5.6364 | 2.8182 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.2818 | 2.8182 | / | 二级 |
| 7#面源生猪存放区临时堆粪间 | NH3 | 200 | 3.9250 | 1.9677 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.3290 | 3.2897 | / | 二级 |
| 8#面源鸡鸭存放区临时堆粪间 | NH3 | 200 | 10.6579 | 5.3498 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.8905 | 8.9051 | / | 二级 |
| 9#面源牛羊存放区临时堆粪间 | NH3 | 200 | 10.6579 | 5.3498 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.8905 | 8.9051 | / | 二级 |

按照技术导则第5.3.3.1规定“同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，因此结合文中第5.2.1章节预测结果可得，本项目Pmax最大值出现为鸡鸭、牛羊存放区临时堆粪间无组织散逸的H2S，Pmax值为8.481%，Cmax为8.9051 ug/m3，最终确定本项目大气环境影响评价等级定为二级评价。

- 2.7.4 声环境评价工作等级

本项目所在地属于3类声环境功能区。项目运营期间对评价范围内敏感点噪声级增高量均小于3dB(A)且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，确定项目声环境影响评价工作等级定为三级。

- 2.7.5 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表2.7-9确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.7-9 环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a、 |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据下文第5.3.2章节关于项目环境风险潜势分析可知，最终确定本项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ。项目环境风险评价进行三级评价。

- 2.7.6 土壤环境评价工作等级

本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型评价工作等级划分按照下表2.7-10。

表2.7-10 污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 |  | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地规模 |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感程度 | 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
|  | 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
|  | 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目建成后主要从事生猪、牛羊、家禽屠宰，经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目所属行业属于“其他行业”，其对应的土壤环境影响评价项目类别为“IV类”。故本项目无需开展土壤环境影响评价工作。

- 2.7.7 生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目属于其中的“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永久用地》范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。

## 2.8 评价范围及环境敏感目标

- 2.8.1 评价范围

- 2.8.1.1 地表水环境评价范围

根据工程分析可知，项目外排废水纳入江华县第二污水处理厂集中处理，最终处理达标尾水排入潇水。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.2-2018）中的规定，本项目地表水环境评价范围为：潇水（江华县第二污水处理厂排污口上游500m至下游1500m）河段。

- 2.8.1.2 地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的有关规定，采用查表法确定评价范围，项目评价面积为6km2。

- 2.8.1.3 大气环境评价范围

根据前文评价工作等级估算得出，本项目大气环境评价为二级评价，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中第5.4.2项规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，因此，本项目大气环境评价范围为：以建设项目选址为中心，边长为5km的矩形范围。

- 2.8.1.4 声环境评价范围

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的规定，本次声环境评价范围定为项目边界外200m范围内的区域。

- 2.8.1.5 环境风险评价范围

本项目环境风险评价等级为三级评价，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018），三级评价建设项目边界一般不低于3km，因此，本项目环境风险环境评价范围为：以建设项目选址为中心，边长为3km的矩形范围。

- 2.8.1.6 生态环境评价范围

结合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的规定，本次生态影响评价范围确定为项目用地范围外扩200m的区域。

项目评价范围详见图2-1项目评价评价示意图。

- 2.8.2 主要环境保护目标

根据项目污染物排放特征和区域的水文、气象等情况，结合现场踏勘和调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。

根据查阅相关资料，本项目地表水环境评价范围内不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、重要湿地、千吨万人饮用水源地等地表水环境敏感区。

项目所在区域均已接通自来水，饮用水大都采用市政供水，但周边农村地区仍零星分布有少量的水井（均仅供单户居民自用，大部分用于非饮用水源）。

项目大气环境评价范围内、地表水环境、声环境以及地下水环境评价范围内的保护目标见下表2.8-1~2.8-2。

表2.8-1评价区内主要大气环境敏感目标

| 环境敏感点名称 | UTM坐标（m） |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能 | 方位 | 与占地边界最近距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 藕塘 （E：111.5663，N：25.2272） | 847 | 103 | 居民点 | 约12户 | 二 类 区 | 东 | 660 |
| 油背冈 （E：111.5664，N：25.2226） | 720 | -531 | 居民点 | 约10户 |  | 东南 | 750 |
| 白泉村（E：111.5646，N：25.2206） | 460 | -661 | 居民点 | 约100户 |  | 东南 | 750 |
| 阳华田村（E：111.5759，N：25.2175） | 1650 | -1050 | 居民小区 | 约50户 |  | 东南 | 1700 |
| 四联移民区北二区（E：111.65689，N：25.2146） | 570 | -1500 | 居民点 | 约300户 |  | 东南 | 1500 |
| 四联村（E：111.5647，N：25.2041） | 345 | -2270 | 居民点 | 约150户 |  | 南 | 2000 |
| 底下院子（E：111.5481，N：25.2174） | -890 | -1022 | 居民点 | 约20户 |  | 西南 | 1300 |
| 新屋李家（E：111.5453，N：25.2170） | -1498 | -1153 | 居民点 | 约16户 |  | 西南 | 1550 |
| 海联社区（E：111.5521，N：25.2283） | -433 | 166 | 居民点 | 约100户 |  | 西北 | 400 |
| 莲塘（E：111.5438，N：25.2287） | -1360 | 193 | 居民点 | 约22户 |  | 西北 | 1300 |
| 铜将军（E：111.5419，N：25.2336） | -1483 | 736 | 居民点 | 约26户 |  | 西北 | 1600 |
| 赫洞村（E：111.5593，N：25.2467） | 1900 | 315 | 居民点 | 约180户 |  | 北 | 2000 |
| 东冲（E：111.5667，N：25.2406） | 900 | 1508 | 居民点 | 约150户 |  | 北 | 1600 |
| 贝芝头村（E：111.5779，N：25.2341） | 712 | 1932 | 居民点 | 约170户 |  | 北 | 2000 |
| 运输路线两侧 | / | / | 居民点 | / |  | / | 20 |

表2.8-2    评价区内主要地表水、地下水、声、生态环境敏感目标

| 环境要素 | 敏感度 | 方位、距离 | 功能与规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 运输路线两侧 | 两侧50m范围内 | 2类 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类 |
| 水环境 | 潇水 | 东南，1.4km | 中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
|  | 涔天河 | 西，1.2km | 小河 |  |
| 地下水环境 | 项目周边地下水 | 周边6 km2 | 饮用、工业用水区 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类 |
| 生态环境 | 项目周边200m范围内自然生态 |  |  | 生态环境不恶化 |

图2-1 项目评价范围示意图

# 第3章  项目概况及工程分析

## 3.1 项目概况

- 3.1.1 项目基本情况

项目名称：江华瑶族自治县畜禽定点屠宰及产品仓储冷链物流建设项目

建设单位：江华冯乘发展集团有限公司

建设地点：江华瑶族自治县高新区四海大道旁（见附图1）

项目中心地理坐标为：东经：111.5578，北纬：25.2263。

项目性质：新建

项目生产规模：年屠宰生猪45万头，年屠宰鸡、鸭等活禽1000万羽，年屠宰牛、羊5万头。

项目总投资：9891.38万元，资金来源均由业主单位自筹解决。

- 3.1.2 项目组成建设内容

占地面积 82.88亩建筑面积 56167.00平方米。建设牲畜屠宰车间、家禽屠宰车间、仓储及配套设施等，购置现代化全自动生猪屠宰生产线、牛羊屠宰生产线家禽屠宰生产线、生猪分割包装生产线及与屠宰产能相配套的设施设备等，同步建设与生产规模相适应的环保设施设备。设计规模年屠宰生猪45万头，年屠宰鸡、鸭等活禽1000万羽，年屠宰牛、羊5万头。

本项目工程组成情况见下表3.2-1。

表3.2-1 项目组成情况一览表

| 类别 | 工程内容 |  | 工程组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 牲畜屠宰屠宰区 |  | 牲畜屠宰车间建筑面积为24000m2，设置生猪屠宰线、牛羊屠宰线，含存放区、屠宰车间、冷却分割车间、冻结冷藏车间等 | 新建 |
|  | 家禽屠宰车间 |  | 建筑面积为9862m2，北面为宰鸡生产线，南面为宰鸭生产线，中间为活禽存放区 | 新建 |
| 辅助工程 | 活禽存放区 |  | 位于家禽屠宰车间中部，面积约为2000m2，作为活禽存放区 | 新建 |
|  | 牲畜存放区 |  | 位于牲畜屠宰车间西南面，面积为1200m2 | 新建 |
|  | 隔离间 |  | 隔离可疑病猪、鸡鸭、牛羊，1F，面积约为50m2 | 新建 |
|  | 锅炉房 |  | 1栋1层结构，设置一台4t/h生物质燃料锅炉 | 新建 |
|  | 办公楼 |  | 建筑面5800m2 | 新建 |
| 、 | 检验中心 |  | 砖混结构，建筑面积600m2 | 新建 |
|  | 冷链车间 |  | 建筑面积9880m2 | 新建 |
|  | 设备房 |  | 建筑面积465m2 | 新建 |
|  | 产品展示中心 |  | 建筑面积800m2 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 |  | 园区供水管网 | 依托园区 |
|  | 供热 |  | 1栋1层结构，设置一台4t/h生物质燃料锅炉 | 新建 |
|  | 制冷 |  | 采用天然环保制冷剂“氨（R717）”作为制冷系统的制冷工质，氨屏蔽泵强制循环，冷间内制冷设备的供液方式为“下进上出” ，制冷工质在一个密闭的系统内循环使用，利用氨的物态变化进行吸热制冷。 |  |
|  | 供电 |  | 由市政电网供给 |  |
|  |  |  | 设1台700kW的备用柴油发电机 | 停电时使用 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水 | 新建一座规模为1500m3/d的污水处理设施；工艺为“机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺”；场内设置1座总容积不小于600m3的事故应急池。 |  |
|  |  | 生活污水 | 化粪池，规模为20m3/d | / |
|  | 废气治理 | 牲畜（猪、牛、羊）存放区恶臭 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 | 将各产生恶臭的区域（存放区、屠宰车间、污水处理站）均采取有效措施 |
|  |  | 家禽（鸡鸭）存放区恶臭 |  |  |
|  |  | 牲畜（猪、牛、羊）屠宰车间恶臭 | 采取负压收集系统收集至生物除臭设施处理+引至楼顶1根高于15m高的2#排气筒排放 |  |
|  |  | 鸡鸭屠宰车间恶臭 | 喷洒除臭剂+车间通排风 |  |
|  |  | 制冷系统散逸的氨 | / | 定期巡查，减少阀门泄露，每次检修注氨前先排净管道中空气等，库房每昼夜换气次数3次，加强通风 |
|  |  | 临时堆粪间恶臭气体 | 密闭车间，采取干清粪方式，及时清理积存的粪尿，做到日产日清，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭 | 密闭车间，采取干清粪方式，及时清理积存的粪尿，做到日产日清，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭 |
|  |  | 锅炉废气 | 除尘器处理+35m高的排气筒 | 除尘器处理+35m高的排气筒，加高排气筒高度后，合理可行 |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟净化器/抽风机 | / |
|  |  | 备用发电机废气 | 直接通过专用烟道引至高空排放 | 备用 |
|  | 噪声治理 |  | 隔声、减震、消声等综合降噪措施 | / |
|  | 固体废物处理 |  | 分类收集、分类处置、无害化暂存间（200m2） | 按要求处置，合理可行 |
|  | 环境风险 |  | 车间导流沟、事故应急池（600m3） | / |

- 3.1.3 产品方案

项目生产规模：年屠宰生猪45万头，年屠宰鸡、鸭等活禽1000万羽，年屠宰牛、羊5万头。猪平均毛量按120kg/头计，则年屠宰生猪5.3万t/a；毛鸡平均毛量按2.06kg/头计，按年屠宰鸡500万羽计算，则年屠宰毛鸡1.03万t/a；毛鸭平均毛量按1.89kg/头计，按年屠宰鸭500万羽计算，则年屠宰毛鸭0.945万t/a；牛平均毛量按400kg/头计，按年屠宰牛2.5万头计算，则年屠宰活牛1万t/a；羊平均毛量按60kg/头计，按年屠宰羊2.5万头计算，则年屠宰活羊0.15万t/a。具体的产品方案见下表3.2-2。

表3.2-2  产品方案一览表

| 产品种类 |  | 产出率（%） | 生产规模（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪主产品 | 白条肉、分割肉 | 67 | 36180 |
| 猪副产品 | 猪血 | 31 | 1148 |
|  | 猪头、猪蹄、猪尾 |  | 4149 |
|  | 内脏 |  | 7182 |
|  | 板油 |  | 1625 |
|  | 猪骨 |  | 2637 |
| 合计 |  | 98 | 52921 |
| 鸡主产品 | 鸡肉 | 74.12 | 7634.4 |
| 鸡副产品 | 鸡杂 | 14.37 | 1100 |
|  | 鸡血 |  | 380 |
| 合计 |  | 88.49 | 9114.4 |
| 鸭主产品 | 鸭肉 | 67.1 | 6341.1 |
| 鸭副产品 | 鸭杂 | 20.37 | 4500 |
|  | 鸭血 |  | 425 |
| 合计 |  | 87.47 | 8266.1 |
| 牛主产品 | 分割牛肉 | 62.95 | 6295 |
| 牛副产品 | 牛血 | 33.8 | 360 |
|  | 牛头、牛蹄、牛尾 |  | 600 |
|  | 牛油 |  | 500 |
|  | 内脏 |  | 850 |
|  | 牛皮 |  | 1070 |
| 合计 |  | 96.75 | 9675 |
| 羊主产品 | 分割羊肉 | 65.1 | 977 |
| 羊副产品 | 羊血 | 33.6 | 54 |
|  | 羊头、羊蹄、羊尾 |  | 90 |
|  | 羊油 |  | 75 |
|  | 内脏 |  | 125 |
|  | 羊皮 |  | 160 |
| 合计 |  | 98.7 | 1481 |

- 3.1.4 项目主要生产设备

项目生产过程使用的生产设备如下表3.2-3所示。

表3.2-3 主要生产设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、屠宰分割设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三点式自动电击晕机 | MAG-500 | 1 | 台 |  |
| 2 | 击晕机接收滑槽 | 不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 3 | 悬挂式放血输送机 | WFSJ-500 | 1 | 台 |  |
| 4 | 毛猪放血自动线 | GKX—400 | 50 | 米 |  |
| 5 | 集血/水槽 | 20米 | 1 | 套 |  |
| 6 | 立式洗猪机 | LX-6 | 2 | 台 |  |
| 7 | 气动卸猪器 | 国产 | 2 | 台 |  |
| 8 | 刨毛猪接收滑槽 | 不锈钢 | 2 | 台 |  |
| 9 | 运河式烫猪池 | 30000×2000×800 | 30 | m |  |
| 10 | 螺旋自动刨毛机 | ZDBM-300 | 2 | 台 |  |
| 11 | 刨毛猪出猪滑槽 | 不锈钢 | 2 | 台 |  |
| 12 | 修刮输送机 | PBS-400 | 2 | 台 |  |
| 13 | 手持式燎毛器 | D100 | 10 | 件 |  |
| 14 | 毛猪接收台 | 不锈钢面板 | 2 | 台 |  |
| 15 | 开膛设备 | GIESSER | 2 | 把 |  |
| 16 | 开片机 | ZPB-160 | 1 | 台 |  |
| 17 | 胴体接收槽 | 不锈钢 | 2 | 台 |  |
| 18 | 胴体坡式提升机 | G615 | 2 | 台 |  |
| 19 | 胴体自动加工输送线 | G245 | 30 | 米 |  |
| 20 | 白内脏检疫输送机 | WJY-600 | 1 | 套 |  |
| 21 | 红内脏同步检疫输送机 | GJY-600 | 1 | 套 |  |
| 22 | 内脏滑槽 | 不锈钢 | 1 | 个 |  |
| 23 | 白内脏盘消洗消毒装置 | WJY-600 | 1 | 个 |  |
| 24 | 红内脏挂钩洁洗消毒装置 | GJY-600 | 1 | 个 |  |
| 25 | 胴体轨道电子秤 | 梅特勒托利多 | 2 | 套 |  |
| 26 | 返回滑轮叉挡提升机 | LGTS-600 | 2 | 台 |  |
| 27 | 返回滑轮叉挡清洗消毒装置 | LGTS-600 | 1 | 台 |  |
| 28 | 人工燎毛工作站台 | 不锈钢框架加树脂面板 | 4 | 台 |  |
| 29 | 其他工作站台 | 不锈钢框架加树脂面板 | 4 | 套 |  |
| 30 | 装卸提升机 | G165 | 3 | 台 |  |
| 31 | 高压清洗机 | HDS12/18 | 2 | 台 |  |
| 32 | 超声波清洗机 | CSBX-2400 | 1 | 台 |  |
| 33 | 后臀尖移送传送机 | FSJ-3 | 1 | 台 |  |
| 34 | 前臀尖移送传送机 | FSJ-3 | 1 | 台 |  |
| 35 | 前臀尖腹部肉移送传送机 | FSJ-3 | 1 | 台 |  |
| 36 | 腹部肉移送传送机 | FSJ-3 | 1 | 台 |  |
| 37 | 修整线输送系统 | FSJ-3 | 1 | 套 |  |
| 38 | 分割肉移送斜面输送机 | FSJ-3 | 3 | 台 |  |
| 39 | 分割肉移送输送机 | FSJ-3 | 3 | 台 |  |
| 40 | 冷藏肉移送输送机 | FSJ-1 | 3 | 台 |  |
| 41 | 冷冻肉移送滚轮输送机 | FSJ-1 | 3 | 台 |  |
| 42 | 冷冻肉箱移送滚轮输送机 | FSJ-1 | 3 | 台 |  |
| 43 | 冷冻肉用箱回收滚轮输送机 | FSJ-1 | 1 | 台 |  |
| 44 | 冷冻肉用箱回收斜面输送机 | FSJ-1 | 1 | 台 |  |
| 45 | 冷却排酸轨道 | KLSJ- 挂钩式 | 4 | 套 |  |
| 46 | 圆盘分检台 | 不锈钢 | 3 | 批 |  |
| 47 | 打毛机 | ZBT-500 | 1 | 套 |  |
| 48 | 胃容物风送系统 | NWCS- 500 | 1 | 套 |  |
| 49 | 洗肠机 | XC257 | 5 | 台 |  |
| 50 | 洗箱机 | RMK-460 | 1 | 台 |  |
| 51 | 通风设备 | 国产 | 20 | 套 |  |
| 52 | 杀菌设备 | UVC15W | 1 | 台 |  |
| 53 | 磨刀机 | MDD-A | 2 | 台 |  |
| 54 | 电脑控制系统 | PLC | 1 | 套 |  |
| 二、屠宰产品包装设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸肉台 | 不锈钢面板 | 5 | 台 |  |
| 2 | 放箱工作台 | 不锈钢面板 | 20 | 台 |  |
| 3 | 包装工作台 | 不锈钢面板 | 2 | 台 |  |
| 4 | 压缩打包计量机 | 国产 | 5 | 台 |  |
| 5 | 计量设备 | 梅特勒托利多 | 5 | 台 |  |
| 三、其他辅助设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物质蒸汽锅炉 | 三浦 | 1 | 套 | 4吨/时 |
| 2 | 软化水处理器 | JHRS1-50T/H | 1 | 套 |  |
| 3 | 气压水罐 | RXY05 | 4 | 台 |  |
| 4 | 锅炉给水泵 | 4GC-8*5 | 1 | 台 |  |
| 5 | 空调系统 | 格力 | 1 | 套 |  |
| 6 | 备用柴油发电机 | BD-500GF | 1 | 台 |  |

经对照《产业局结构调整指导目录》（2024年本）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目使用的生产工艺及生产设备均不属于上述目录中所列的限制类、淘汰类设备。

产能合理性分析：

本项目生猪屠宰规模主要由开片机、磨刀机、打毛机决定项目产能，其中开片机、磨刀机、打毛机生产率为 200 头/h；年工作时间为 2880h，故项目设计产能为年生产能力为 576000头，因实际生产能力约为设计能力的 85%左右。则项目生猪屠宰生产线产能与项目产能相符。

- 3.21.4原辅材料及能耗情况

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3.1-4、表3.1-5。

表3.1-4   主要原辅材料使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 最大贮存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛猪 | 45万头 | 2084头 | 平均毛重按120kg/头计 |
| 2 | 毛鸡 | 500万只 | 13889只 | 平均毛重按2.06kg/头计 |
| 3 | 毛鸭 | 500万只 | 13889只 | 平均毛重按1.89kg/头计 |
| 4 | 牛 | 2.5万头 | 70头 | 平均毛重按400kg/头计 |
| 5 | 羊 | 2.5万头 | 70头 | 平均毛重按60kg/头计 |
| 6 | 消毒剂 （次氯酸钠） | 10t | 2t | 袋装，场内消毒用 |
| 7 | 液氨 | 0.3t | 冷库一次性充装液氨总计约5t，不在厂内贮存液氨 | 冷库冷藏区制冷剂 |
| 8 | 除臭剂 | 0.5t | 0.05t | 桶装（2kg/桶），纯植物除臭剂 |

表3.2-5    本项目原料理化性质

| 名称 | 主要 成分 | 理化性质 | 项目 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氨 | 氨 | 理化特性：①外观：无色有刺激性恶臭的气体②熔点：-77.7℃③沸点：-33.5℃④溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚⑤分子量：17.03⑥蒸汽压：506.62kPa(4.7℃)⑧稳定性：稳定 | 制冷 |
|  |  | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150，严格限制出入；切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防静电工作服；尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散，高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解；构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。 |  |
|  |  | 急救措施：皮肤接触立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗，就医；眼睛接触立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至水15分钟，就医。 |  |
| 除臭剂 | 薄荷、香茅、樟科植物、桉叶油等30多种植物 | / | 去除臭味异味废气 |

表3.2-6    主要能源使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 全厂最大贮存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | 420950m3/a | / | 市政自来水管网供应 |
| 2 | 电 | 700万千瓦时/年 | / | 市政电网供应 |
| 3 | 0#柴油 | 4.76t/a | 1.2t | 备用发电机使用 |
| 4 | 生物质颗粒燃料 | 1016t/a | 30t | 锅炉使用 |

- 3.21.5 厂区平面布置

场地总用地面积 55254.92m2（合82.88亩），分成三大功能区，即屠宰加

工区、冷链区、办公生活区。

屠宰加工区位于厂区东部，分两个部分，北部为家禽屠宰车间，南部为牲畜屠宰中心，家禽待宰区设置在家禽屠宰车间中部，牲畜待宰区设置在牲畜屠宰车间西南面。

出入口处设置车轮消毒池和检疫室；各区域采用围墙分隔，严格管控物流与人员出入。

冷链区位于场区西北侧，布置1栋2层冷链配送车间。办公生活区位于场区西南侧，中间设置一处员工运动场地，综合楼设置在入口出，方便人员进出。办公楼地上包括办公、食堂与员工宿舍等功能，地下主要为消防水池与泵房。

污水处理设施设置在厂区东北部，区域常主导风向为东北风，污水处理站下风向主要影响园区及部分居民（老屋里家），污水处理站臭气取负压收集系统收集至生物除臭设施处理+1根高于15m高的2#排气筒排放，并对污水处理站周边特别是西南部进行绿化，以减少臭气的影响。

- 3.1.6 公用工程

- 3.1.6.1 给水工程

项目区内供水水源由市政自来水管网供给。室外给水外给水站区室外给水采用生活、生产、消防给水方式；生活、生产、消防给水由市政给水管网供给；室外设计消防用水量为25L/s，室内给水系统按用水水质不同分别设置独立的饮用水给水系统、消防给水系统二个部分，设计室内消防用水量为10L/s。

- 3.1.6.2 排水工程

项目厂区实行雨污分流、清污分流排水体制，雨水排至园区雨水管网。

项目各类生产废水经厂区自建的污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理。

员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达标后再排入江华县第二污水处理厂深度处理，最终达标尾水排入潇水。

- 3.1.6.3 供热工程

项目设置一台4t/h生物质燃料锅炉，本项目供热系统主要用于屠宰浸烫，4吨生物质锅炉燃料耗量=60万大卡*4/85%/4000=705.8kg/h，项目锅炉年运行1440小时，则生物质燃料用量为1016t/a。

- 3.1.6.4 制冷工程

本项目采用“R717（液氨）作为制冷系统的制冷工质。不在场内贮存液氨，厂区不设置液氨储罐，液氨直接充注至制冷系统设备及管线内进行在线循环使用，一次性充注液氨总计约5t，在制冷系统液氨不足时临时采购进行补充。

表3.1-7      低温冷库设计参数一览表

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 冷藏间 |  |
| 设计库温 | -18~ -28℃ |
| 相对湿度 | 80%~85% |
| 库内货物设计堆高 | 4.0m~4.5m |
| 储藏类别 | 肉类 |
| 库容 | 2000t |
| 制冷剂 | R717 |
| 制冷形式 | 采用吊顶式冷风机进行强制循环制冷 |
| 保温设计 | 墙面：120mm厚双面彩钢聚氨酯专用冷库板进行保温 地面：混凝土地面下满铺挤塑聚苯板 |
| 通风系统 | 库房每昼夜换气次数3次 |

- 3.1.7 检验检疫

项目设置宰前检疫室，对运输进来的生猪、鸡鸭、牛羊进行检验，发现传染性疾病、寄生虫和中毒性疾病的牲畜，即时运至有资质的无害化处置公司集中处理（道县泉朗生物资源利用有限公司），不在厂区内处理。

- 3.1.8 交通运输情况

项目原料生猪、鸡鸭、牛羊等均通过专用车辆运入，产品、粪便等均分别用专业的车辆运出，项目分别设置出口和入口，因项目紧邻主要交通干道，本项目无需另行设置连接道路。

- 3.1.9 劳动定员及生产制度

本项目建完成后员工一共为80人，年工作时间360天，每天实行单班8小时工作制，有员工宿舍，在厂内食宿。

## 3.2 施工期工程分析

- 3.2.1 施工工艺与工序

项目建设施工过程的基本程序为：土方开挖、基础工程、回填工程、主体工程、装饰施工和竣工验收。本项目建设流程及污染物排放节点见图3.3-1。

图3.2-1 施工流程及产污节点示意图

- 3.2.2施工期污染源分析

本项目在施工期间产生污染物主要有：施工机械设备噪声、施工扬尘、车辆（机械）尾气、施工人员生活废水、施工废水、生活垃圾、建筑垃圾等。

- 3.2.2.1施工期废水污染源

施工期废水主要是来自施工废水、施工人员生活污水、地下水及暴雨地表径流。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂含油污水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等各种类污染物。

施工废水含有的污染物主要是SS 和石油类等。这些废水可经沉砂池沉淀后用作施工、绿化或降尘用水，不外排。

本项目施工高峰期人员约30人，年施工6个月，人均日用水定额以0.05m3/d计，污水产生系数0.85计，则施工高峰期施工人员生活污水产生量为1.275m3/d。生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油。

污水经收集至化粪池处理，处理达准后排入江华县第二污水处理厂。施工人员生活污水中主要污染物及其水质浓度如下表3.2-1。

表3.2-1 施工人员生活污水污染物产生情况

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度mg/L | 350 | 200 | 220 | 30 | 40 |
| 产生量kg/d | 0.446 | 0.255 | 0.281 | 0.038 | 0.051 |

暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，径流中包含各种污染物。建议建设单位应设置沉淀池对暴雨期的排水进行收集，充分沉淀处理后，引入附近的园区雨水管网排放。

- 3.2.2.2施工期废气污染源

施工期主要大气污染源为：

①扬尘

主要来自工地建筑材料的运输及装卸，灰土和混凝土等物料的搅拌，石沙淤泥堆放场风吹扬尘以及车辆经过裸露路面产生的扬尘等。

②燃料燃烧尾气

施工机械、运输车辆作业时排放的尾气污染物，主要污染物为CO、NOX、PM10，其产生量与燃料性质、工况、施工强度等有关，一般排放量不大，影响范围有限。

- 3.2.2.3施工期噪声污染源

本项目施工期间使用机械主要有：挖掘机、推土机、载重车辆、运输车辆等。项目施工机械设备在作业期间产生的噪声值见表3.2-2。

表3.2-2 各种施工机械设备的噪声值 单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 | 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机 | 100 | 结构 | 振捣棒 | 110 |
|  | 挖掘机 | 100 |  | 搅拌机 | 90 |
|  | 载重机 | 89 |  | 电锯 | 95 |
|  | 运输车辆 | 90 |  | 吊车、升降机 | 90 |
|  | 液压桩 | 100 | 装修 | 切割机 | 90 |
|  | 钻孔机 | 100 |  | 冲击钻 | 90 |

建议在本项目的施工过程中，严格控制施工时间，加强施工管理，减轻施工噪声对周围环境的影响。

- 3.2.2.4施工期固体废物

场地平整时能做到土石方平衡。

施工期间建筑工地会产生一定数量的余泥、渣土、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。本项目建设施工期固体废物产生情况见表3.2-3。

表3.2-3 施工期固体废物产生情况

| 序号 | 固废类别 | 产生系数 | 数量 | 固废产生量 | 建议处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾 | 1.5kg/m2建筑面积 | 总建筑面积56167.00m2 | 64.63t | 集中后外运并按规定处理 |
| 2 | 生活垃圾 | 1kg/人·d | 施工期按30人计 | 30kg/d | 收集后交环卫部门处理 |

- 3.2.2.5施工期生态环境影响

项目建设占用土地会破坏地表植被，产生一定的生态影响。随着土地和道路的平整建设，原有的生态结构在性质上发生了实质性的变化。工程在挖土、填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，影响陆地生态系统及其稳定性。

## 3.3 运营期工程分析

- 3.3.1 工艺流程及产污环节

- 3.3.1.1主体工程产污分析

本项目工程主要从事生猪、鸡鸭、牛羊屠宰，其具体工艺流程及产污环节如图3.3-1—图3.3-5。

生猪屠宰加工工艺简述：

（1）生猪运输：项目生猪主要来源于永州市及其周边区域范围内建设单位规模化养殖长期合作单位及各乡镇养殖专业户，其运输方式通过载重汽车运输，载重汽车主要依托社会力量，生猪运输过程中，会产生少量恶臭、汽车尾气及交通运输噪声等。

（2）入厂检疫：项目生猪在入厂前由当地动物检疫部门开具检疫合格证及车辆消毒证明，进厂后由驻厂检疫员再次抽样检查生猪健康状态，并开具准宰通知单，方可入待宰区待宰杀，有疫情的生猪不得入屠宰厂；车辆进厂对轮胎、车身进行喷雾消毒后方可入厂，车辆出厂采用消毒液对车辆和猪笼进行喷雾消毒后方可离厂。入厂生猪检疫按《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）规定实施群体和个体检查，送宰检疫需对生猪进行红外低温检测，将可疑病猪转入隔离间（单独设置）。一旦确认为病猪，则报卫生许可部门，并即时运至有资质的无害化处置公司进行无害化处理。如果不是病猪，则送入急宰间处理。

（3）宰前准备：检疫合格的生猪送入存放区暂养，项目入厂生猪在存放区圈养周期为12~24h，一般不超过24h。宰前圈养断食，供水，宰前3h停止喂水，以使畜体代谢恢复正常，排出积蓄在体内的代谢产物，提高肉品质量。在此期间产生的污染物主要有噪声、废水、固废及恶臭。噪声为猪叫声，固废为生猪排出的粪便，废水为猪粪尿水及圈舍冲洗废水，恶臭主要为猪粪尿水等不及时清理产生的氨、硫化氢等恶臭气体气味。

图3.3-1 生猪屠宰工艺流程及产污环节图

（4）击晕：击晕是生猪屠宰过程中的一重要环节，采用三点麻致晕机将生猪瞬间电麻，这种电麻方式没有血斑，没有骨折，延缓pH值的下降，大大改善了猪肉的品质，同时也改善了动物福利。电麻时间：1~3s，电麻电压：150~300v，电麻电流：1~3安培，电麻频率：800赫兹。采用瞬间电麻的目的是使生猪暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血，确保刺杀操作工的安全，减少劳动强度，提高劳动生产效率，保持屠宰厂周围环境的安静，同时也提高了肉品的质量。

（5）刺杀放血：猪晕后落到平板输送机上，扎腿经提升机提升后将猪挂上悬挂输送机送至放血线，对生猪刺杀。刺杀后，生猪经6min放血后送入下一工序。此过程产生副产品猪血，不及时清理血污时易产生恶臭气体。

（6）整猪清洗：放血线旁设有自动清洗机，通过轨道将生猪输送至自动清洗机对整猪进行全身刷洗以去除生猪表面血污及其他等脏污，此过程将产生清洗废水、少量恶臭气体。

（7）烫毛、褪毛：将放血后的毛猪通过卸猪器卸入烫猪池的接收台上，慢慢的把猪体滑入烫猪池内浸烫，浸烫的方式有人工翻烫和烫猪机摇烫，烫毛池的水温一般控制在58~62℃之间，水温过高防止把猪体烫白，影响脱毛效果。浸烫时间：4~6min。在烫猪池的正上方设计“天窗”排出水蒸汽。褪毛方式主要采用刨毛机，用捞耙把浸烫好的毛猪从烫猪池内捞出自动进入刨毛机内，通过大滚筒的翻滚和软刨爪的刮毛把猪体的猪毛刨净，然后在将刨好的猪体放出来进入修刮输送机或清水池内修刮。

（8）干燥燎毛：项目通过燎毛炉对生猪表面残存的极少量猪毛进行处理 ，此过程天然气燃烧产生燃烧烟气。

（9）清洗：通过胴体清洗机对褪毛后的生猪表面进行清洗，以去除表皮脏污，此过程产生清洗废水。

（10）去头蹄尾：整猪去掉猪头、猪蹄、猪尾，燎毛后猪头、猪蹄、猪尾有少量猪毛残留，通过人工拔毛修整。清理干净的猪头、蹄、尾清洗包装后作为副产品外售， 此过程中产生少量猪毛和清洗废水。

（11）剖腹取内脏：吊挂猪体剖腹取内脏。摘取的肠、胃、脾、肾脏、板油等内脏送内脏暂存间清洗加工。此过程会产生副产物（主要为猪肠、胃、脾、肾脏、板油等），内脏板油经清洗后收集，然后外卖。此过程产生的废水主要来自内脏的清洗过程，固废主要来自猪肠、胃内容物，废气主要为内脏内容物等产生的恶臭气体。其中肠胃内容物通过胃容物风送系统将其转运至存放区旁的临时堆粪间，与猪粪一并外售给肥料厂作有机肥生产原料。

（12）胴体检验：加工工艺流程的最后一步则是需要进行胴体复验，胴体复检是在前期检验的基础上，再对胴体进行一次全面的复检，注意是否有脓肿、出血病变、有害腺体是否已经摘除。此过程可能产生病胴体。产生的病胴体送往有资质的无害化处置公司集中处理（道县泉朗生物资源利用有限公司），不在厂内自行无害化处理。

（13）劈半：项目采用自动高频无齿锯对生猪进行自动劈半。

（14）冲淋：劈半后的胴体应立即用水冲洗干以去除胴体劈半时产生的血污，避免增加微生物的污染，冲洗过程会产生冲洗废水。

（15）复检：再次对劈半后猪肉进行复检。

此工序节点产出的白条肉部分作为产品直接外售，部分进一步分割加工。

冷结车间由预冷却间、快速冷却间、排酸间、分割间组成，其中预冷却间室内温度控制在-30℃左右，快速冷却间室内温度控制在-20℃，排酸间室内温度控制在0~4℃之间，分割间室内温度控制在8~10℃之间。项目生猪胴体分割过程控制在相对较低的温度下进行。

（16）预冷：项目设置有冷却车间，对经屠宰车间屠宰洗净的猪胴体进行预冷却。

（17）排酸：经冷却后胴体进入排酸间排酸。

肉类排酸是现代肉品学及营养学所提供的一种肉类后成熟工艺。项目生猪被宰杀后，动物肌肉组织转化成可食用的肉要经历一定的变化，包括肉的僵直、解僵和成熟等一系列过程。动物死后机体内因生化作用产生乳酸，若不及时经过充分的冷却处理， 则积聚在肌肉组织中的乳酸会损害肉的品质。项目排酸间严格控制在0~4℃的冷藏条件下，对放置4~6h，使屠宰后的动物胴体迅速冷却，肉类中的酶发生反应，将部分蛋白质分解成氨基酸，从而减少有害物质的生成，提供胴体肉质。

（18）三段分割、去骨：排酸后，猪胴体按照胸、腹、臀三段进行大块分割，然后去除颈排、胸排等猪骨，猪骨作为副产品外售。此过程将产生噪声。

（19）鲜肉分割、包装、入库：将去骨后肉块按照肉质特点进行分割，便得到分割肉，根据不同部位分类，包装。之后入库冷藏待售。

肉鸭屠宰工艺过程：

项目采用全套自动杀鸭生产线，并进行加工处理，具体工艺流程如下图3.3-2。

图3.4-2 鸭屠宰工艺流程及产污环节图

工艺说明：

（1）前处理工段

①肉鸭经过检疫合格后，运入宰杀台，挑出死鸭，只有活鸭才能进入屠宰线。

②挂活禽、击晕

将活禽吊挂在屠宰传送链的吊钩上，被悬吊式高架运输线运至各工序点进行加工。挂鸭时应轻抓轻挂，尽量减少伤禽率。将鸭击昏，处理成昏而不死的状态，击昏电压在 36~70V 之间。

③机械宰杀、沥血

活鸭击昏后在不割断食道和气管的前提下，由机械进行自动宰杀。宰杀后进行沥血，时间为 2.5~3min。放血时间过短，血沥不净，影响鸭肉品质；放血时间过长，对脱羽不利，且引起鸭肉失重，降低出肉率。

④热烫、脱毛、冲洗

放血后，鸭体被送往热烫池热烫，热烫温度在 58~60℃之间，热烫时间为 40~90s 之间。保证热烫温度的均匀性。防止烫白和烫不透。鸭体热烫后立即进入脱羽机，脱羽机的位置与热烫池紧挨。由粗脱羽机脱去大毛后，由精脱羽机脱去小毛，鸭体避免

损伤。鸭毛脱除后，利用水的流动把其传送到羽毛专储区，收集后经离心脱水后外售。

⑤蜡脱毛、人工净小毛

由于鸭身上的绒毛很难在机械脱毛工序脱净，因此需要将机械脱毛的鸭体送至融 蜡池中将其浸入融化的蜡中，挂蜡的鸭体在空气中冷却后通过人工将鸭体外面包裹的 蜡膜扯下，扯下的蜡膜送至融蜡池中融化，蜡融化后鸭绒毛漂浮在液体蜡表面，将其

捞出后压滤运出。经蜡脱毛后的鸭体进入人工净小毛工序。脱毛后的鸭体送至长长的水槽中，通过人工将鸭体上未脱净的小毛拔去。

⑥鸭屠体清洗

净毛后的鸭屠体经过水清洗后送至下道工序。

（2）中间工段

该工段包括开膛摘除内脏和鸭胴体清洗工序。清洗后的鸭体再次挂到吊钩上，用专门工具或手工将鸭体开膛，掏出内脏。在内 脏摘除后，用清水将鸭体内外清洗干净，然后送入预冷区。器具上的血、粪、脂肪等污物，用清水清洗干净并消毒。取出的内脏经分类后清洗干净，并包装后速冻储藏。

（3）冷却工序

经清洗干净的鸭体迅速送入冷却水池进行预冷，冷却时间在 35~40min 之间。冷 却水温控制在 10℃以下，鸭体向水流相反方向移动。冷却后鸭体胸部肌肉中心温度降至 12℃以下。冷却完成后将鸭体进行沥干 2~3min，然后进入下一个工序。

（4）分割包装工序

经冷却沥干后的鸭体，将鸭颈挂上传送链送至下一道工序，进行分割。分割工序主要将鸭舌、鸭翅和鸭掌割下，然后将产品（鸭舌、鸭翅、鸭掌和分割后的鸭体）进行分类、称重包装。将包装内多余空气挤出，分封口，进行低温速冻。

肉鸡屠宰工艺过程：

项目采用全套自动杀鸡生产线，并进行加工处理，具体工艺流程如下图 3.3-3。

工艺说明：

（1）前处理工段

①肉鸡经过检疫合格后，运入宰杀台，挑出死鸡，只有活鸡才能进入屠宰线。

②挂活禽、击晕

将活禽吊挂在屠宰传送链的吊钩上，被悬吊式高架运输线运至各工序点进行加工。挂鸡时应轻抓轻挂，尽量减少伤禽率。将鸡击昏，处理成昏而不死的状态，击昏电压在 36~70V 之间。

③机械宰杀、沥血

活鸡击昏后在不割断食道和气管的前提下，由机械进行自动宰杀。宰杀后进行沥血，时间为 2.5~3min。放血时间过短，血沥不净，影响鸡肉品质；放血时间过长，对脱羽不利，且引起鸡肉失重，降低出肉率。

④热烫、脱毛、冲洗

放血后，鸡体被送往热烫池热烫，热烫温度在 59~61℃之间，热烫时间为 40~90s之间。保证热烫温度的均匀性。防止烫白和烫不透。鸡体热烫后立即进入脱羽机，脱羽机的位置与热烫池紧挨。由粗脱羽机脱去大毛后，由精脱羽机脱去小毛，鸡体避免损伤。鸡毛脱除后，利用水的流动把其传送到羽毛专储区，收集收集后采用筛式离水。

⑤鸡屠体清洗

净毛后的鸡屠体经过水清洗后送至下道工序。

图3.3-3 鸡屠宰工艺流程及产污环节图

（2）中间工段

该工段包括开膛摘除内脏和鸡胴体清洗工序。清洗后的鸡体再次挂到吊钩上，用专门工具或手工将鸡体开膛，掏出内脏。在内 脏摘除后，用清水将鸡体内外清洗干净，然后送入预冷区。器具上的血、粪、脂肪等污物，用清水清洗干净并消毒。取出的内脏经分类后清洗干净，并包装后速冻储藏。

（3）冷却工序

经清洗干净的鸡体迅速送入冷却水池进行预冷，冷却时间在 35~40min 之间。冷却水温控制在 10℃以下，鸡体向水流相反方向移动。冷却后鸡体胸部肌肉中心温度降至 12℃以下。冷却完成后将鸡体进行沥干 2~3min，然后进入下一个工序。

（4）分割包装工序

经冷却沥干后的鸡体的鸡颈挂上传送链送至下一道工序，进行分割。根据不同的 产品需要分割不同的部位，分割产品清晰，部位精准，不偏割，分割时其温度不应超过 4℃，然后将产品进行分类、称重包装。将包装内多余空气挤出，分封口，进行低温速冻。

牛屠宰工艺过程：

项目牛屠宰具体工艺流程如下图 3.3-4。

肉牛进厂

包   装

分割处理

排   酸

胴体处理

机械脱皮

剖腹取内脏

去头降尾

宰杀放血

健康侯宰

检疫验收

入冷库

牛血

牛头、尾、蹄

牛皮

牛内脏

副产品外售

G3-1、W3-1、S3-2、N3-1

S3-1

N3-2

G3-2

G3-3、W3-2、S3-3

W3-3、S3-4

N3-3

图3.3-4   项目牛屠宰工艺流程及产污环节图

工艺说明：

（1）检疫验收

运到生产区的肉牛(全部为活牛)，经检查核对后，卸下车并赶入接收棚。同时，兽医人员配合熟练工人逐头观察，发现异常牛立即隔离，待隔离后详细检查，确定牛是否患有疾病、是否处于疲倦、受刺激或受伤状态、是否疲倦或受刺激的牛休息不足24小时。检验未通过的牛进入隔离间休息，经兽医确定须进急宰间的牛，按兽医处理意见急宰处理。

（2）健康候宰

兽医应对屠宰前检验通过的牛打上标记，待宰牛依次进入待宰棚内，必须保证活牛有充分的休息时间，使活牛保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同时活牛在送宰前需要至少断食12h，并充分给水，最好是盐水，以利于宰后降低酮体pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止酮体被污染。

（3）宰杀放血

屠宰人员从牛只喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血。通过放血吊链将牛只提升至轨道上再放血，沥血。牛血通过集血槽流入集血间。

（4）去头降尾

去除牛头、牛尾、牛蹄等；去下来的头、蹄、尾进入头蹄加工间处理。

（5）机械脱皮

先经人工预剥后，用扯皮机滚筒上的链钩钩住牛的颈皮，然后由两人分别站在扯皮机两侧的升降台上，启动扯皮机并不断地插刀，修整皮张，防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪，通过上述操作扯下来整张牛皮。机械脱皮工段产生机械噪声。

（6）开胸取内脏

牛酮体锯胸骨开膛，取出红、白内脏。红、白内脏经内脏滑槽送入同步卫检装置，使牛的酮体与内脏实现同步检验，以便及时发现、剔除病畜。检验合格后的红、白内脏进入红白内脏加工间。合格牛酮体进入下一处理阶段。

（7）酮体处理

对酮体再进行检验，对检验合格后的酮体进行修整、修割、冲淋后送入酮体排酸间。

（8）排酸、分割处理

合格的酮体送入酮体排酸间，经0～4℃预冷排酸后进入分割区，按产品和工艺要求分割、分检后进行包装，放入冷冻盘内用凉肉架车推到结冻库(-30℃)结冻，将结冻好的产品托盘后装箱，装箱后送进冷藏库(-18℃)储存。出库产品应采用冷藏车以实现冷链运输。

羊屠宰工艺过程：

项目羊屠宰具体工艺流程如下图 3.3-5。

肉羊进厂

包   装

分割处理

排   酸

胴体处理

机械脱皮

剖腹取内脏

去头降尾

宰杀放血

健康侯宰

检疫验收

入冷库

羊血

羊头、尾、蹄

羊皮

羊内脏

副产品外售

G4-1、W4-1、S4-2、N4-1

S4-1

N4-2

G4-2

G4-3、W4-2、S4-3

W4-3、S4-4

N4-3

图3.3-5   项目羊屠宰工艺流程及产污环节图

工艺说明：

（1）检疫验收

运到生产区的肉羊(全部为活羊)，经检查核对后，卸下车并赶入接收棚。同时，兽医人员配合熟练工人逐头观察，发现异常羊立即隔离，待隔离后详细检查，确定羊是否患有疾病、是否处于疲倦、受刺激或受伤状态、是否疲倦或受刺激的羊休息不足24小时。检验未通过的羊进入隔离间休息，经兽医确定须进急宰间的羊，按兽医处理意见急宰处理。

（2）健康候宰

兽医应对屠宰前检验通过的羊打上标记，待宰羊依次进入待宰棚内，必须保证活羊有充分的休息时间，使活羊保持安静的状态，防止代谢机能旺盛，同时活羊在送宰前需要至少断食12h，并充分给水，最好是盐水，以利于宰后降低酮体pH值，从而抑制微生物的繁殖，防止酮体被污染。

（3）宰杀放血

屠宰人员从羊只喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血。通过放血吊链将羊只提升至轨道上再放血，沥血。羊血通过集血槽流入集血间。

（4）去头降尾

去除羊头、羊尾、羊蹄等；去下来的头、蹄、尾进入头蹄加工间处理。

（5）机械脱皮

先经人工预剥后，用扯皮机滚筒上的链钩钩住羊的颈皮，然后由两人分别站在扯皮机两侧的升降台上，启动扯皮机并不断地插刀，修整皮张，防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪，通过上述操作扯下来整张羊皮。机械脱皮工段产生机械噪声。

（6）开胸取内脏

羊酮体锯胸骨开膛，取出红、白内脏。红、白内脏经内脏滑槽送入同步卫检装置，使羊的酮体与内脏实现同步检验，以便及时发现、剔除病畜。检验合格后的红、白内脏进入红白内脏加工间。合格羊酮体进入下一处理阶段。

（7）酮体处理

对酮体再进行检验，对检验合格后的酮体进行修整、修割、冲淋后送入酮体排酸间。

（8）排酸、分割处理

合格的酮体送入酮体排酸间，经0～4℃预冷排酸后进入分割区，按产品和工艺要求分割、分检后进行包装，放入冷冻盘内用凉肉架车推到结冻库(-30℃)结冻，将结冻好的产品托盘后装箱，装箱后送进冷藏库(-18℃)储存。出库产品应采用冷藏车以实现冷链运输。

冷链物流工艺：

工艺简述：采用一定的技术手段，使新鲜的分割牛肉、分割羊肉、鸡肉及其他副产品进行商品化处理、储藏、运输及销售的整个过程中，持续处于适宜条件（如温度等）和严格的质量监控，以最大程度的保持产品质量、新鲜程度和食品安全。

工艺流程及产污环节分析：

（1）分割猪肉、分割牛肉、分割羊肉、鸡肉、鸭肉及其他副产品

①产品接收阶段

为了保证产品质量，根据企业生产加工及冷藏储存能力，进行有计划的冷藏储存。将包装好的分割猪肉、分割牛肉、分割羊肉、鸡肉、鸭肉及其他副产品及时转运至低温冷库。

②入库记录、制冷阶段

对进入低温冷库暂存的产品进行记录，主要记录产品批次、入库时间等相关信息。

R717通过贮罐压入蒸发器，R717吸收热量，气化达到制冷的目的，气化后的R717通过螺杆压缩机组压缩，进入冷凝器液化，液化后的R717进入蒸发器，形成一个制冷系统的循环，为冷库制冷。

制冷系统主要由压缩机、冷凝器、储存器、油分离器、节流阀、分离器、蒸发器、中间冷却器、紧急泄漏器、集油器、各种阀门、压力表和高低压管道组成。其中，制冷系统中的压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器（冷库排管）是四个最基本部件。它们之间用管道依次连接，形成一个封闭的系统，制冷剂R717在系统中不断循环流动，发生状态变化，与外界进行热量交换，其工作过程是：R717在蒸发器中吸收被冷却物的热量之后，汽化成低压低温的气体，被压缩机吸入，压缩成高压高温的气体后排入冷凝器，在冷凝器中被冷却水降温放热冷凝为高压R717，经节流阀节流为低温低压的R717，再次进入蒸发器吸热气化，达到循环制冷的目的。这样，R717在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环，达到给冷库制冷的目的。

③储藏、包装、运输阶段

根据市场需求对产品进行恒温冷冻储存、包装和运输。厂外运输直接通过专用冷链物流车辆运输周转配送。

（2）冷库的卫生管理

在冷库的使用中，冷库的卫生管理是一项重要工作。要严格执行国家办法的卫生条例，尽可能减少微生物污染食品的机会，以保证品是质量，延长贮藏期限。因此，冷库应该进行不定期的清洗消毒工作。

项目冷链物流过程中：制冷过程中压缩机、泵的轴封处和阀门、法兰、管件接头等均密闭运行，无气体外泄。但考虑到非正常工况，本项目采用卧式储罐压力储存。冷库运行过程中会产生机械噪声。

- 3.3.1.2辅助/公用工程产污分析

辅助（公用）工程：屠宰生产过程中由锅炉房提供水蒸汽，锅炉燃料为成型生物质，燃烧过程中会产生废气，同时锅炉运行产生噪声。

环保工程：项目厂区自建污水处理站处理屠宰加工、车间地面清洗、运输车辆清洗等生产废水，污水处理站、临时堆粪间等区域将产生恶臭、污水处理站运行过程会污泥及设备噪声。

办公生活设施：办公生活区设综合楼等，运营期将产生食堂油烟、食堂燃料烟气、生活污水及生活垃圾等。

- 3.3.1.3产污节点汇总

根据项目运行期主体工程、辅助工程、公用工程概况及产品生产工艺流程分析， 项目运营期的主要污染物产生节点见表3.4-1。

表3.3-1 项目运营期主要工艺流程产污节点表

| 污染 类别 | 工程类别 | 产污节点 | 主要污染物 | 防治措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 屠宰生产过程 | 屠宰生产废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、粪大肠菌群等 | 进入厂区自建污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理后排入江华县第二污水处理厂进一步处理 |
|  |  | 各车间地面清洗 | COD5、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷 |  |
|  |  | 设备清洗 | COD5、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷 |  |
|  | 厂区 | 运输车辆清洗 | SS |  |
|  | 办公生活 | 员工生活 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 隔油池、化粪池预处理后排入江华县第二污水处理厂进一步处理 |
| 废气 | 运输 | 运输过程 | 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度）、汽车尾气 | 加强车辆清理清洗、避开高温时段运输、运输路线避开人群及车流高峰期等 |
|  | 存放区 | 牲畜存放区恶臭 | 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度） | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 |
|  |  | 鸡鸭存放区恶臭 |  |  |
|  |  | 牛羊存放区恶臭 |  |  |
|  | 屠宰过程 | 牲畜（猪、牛、羊）屠宰车间恶臭 | 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度） | 采取负压收集系统收集至生物除臭设施处理+引至楼顶1根高于15m高的1#排气筒排放 |
|  |  | 家禽（鸡鸭）屠宰车间恶臭 |  | 喷洒除臭剂+加强通风 |
|  |  | 燎毛工序 | 燎毛烟气 | 加强通风 |
|  |  | 制冷系统 | 散逸的氨 | 定期巡查，减少阀门泄露，每次检修注氨前先排净管道中空气等，库房每昼夜换气次数3次，加强通风等。 |
|  | 锅炉 | 锅炉供热 | 烟气 | 布袋除尘器处理后通过1根35m高的3#排气筒排放。 |
|  | 环保工程 | 污水处理站 | 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度） | 采取负压收集系统收集至生物除臭设施处理+1根高于15m高的2#排气筒排放 |
|  |  | 临时堆粪间 | 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度） | 密闭车间，采取干清粪方式，及时清理积存的粪尿，做到日产日清，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭 |
|  | 辅助工程 | 锅炉废气 | SO2、NOx、颗粒物等 | 除尘器+经35m高的3#排气筒排放 |
|  | 员工生活 | 厨房 | 油烟 | 油烟净化器/抽风机处理后排放 |
| 噪声 | 生产区 | 设备噪声，猪、牛、羊、鸡、鸭叫声 | Leq | 加强设备选型，隔声、减震、消声等措施，在北面、东面，100m范围内有敏感点的方位设置隔声屏障 |
|  | 辅助工程 | 锅炉、冷库等设备运行噪声 | Leq |  |
|  | 环保工程 | 风机、水泵等设备噪声 | Leq |  |
|  | 运输 | 运输车辆噪声 | Leq | 加强车辆管理，运输路线避开人口集中区等 |
| 固体废物 | 屠宰 | 存放区 | 粪便 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  | 烫毛褪毛 | 猪毛 | 外售给猪毛制品企业作为原料使用 |
|  |  |  | 鸡鸭毛 | 外卖给羽绒服加工厂 |
|  |  |  | 脱毛蜡 | 由原料厂家回收提纯再利用 |
|  |  | 内脏清洗 | 肠胃内容物 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  | 屠宰过程 | “三腺” | 交由有资质的无害化处置公司集中处理（道县泉朗生物资源利用有限公司） |
|  |  | 屠宰过程检验 | 病死猪/病胴体 |  |
|  | 检疫室 | 检疫 | 废实验废液、废药品包装材料 | 交由有资质的单位处置 |
|  | 辅助工程 | 锅炉 | 灰渣 | 外售用于种植区综合利用 |
|  | 员工 | 生活区 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运 |
|  | 环保工程 | 污水处理站 | 格栅渣 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 污泥 |  |

- 3.3.2 平衡分析

- 3.3.2.1物料平衡分析

（1）生猪屠宰物料平衡分析

项目购入生猪标准为120kg/头，项目年屠宰加工生猪45万头，则项目每年屠宰生猪的总量为54000吨。项目生猪屠宰加工过程物料平衡表见表3.4-2。

表3.3-2 生猪屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（猪活屠重120kg/头） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 生猪屠宰 | 生猪 （45万头/a） | 54000 | 白条肉、分割肉 | 36180 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 猪血 | 1148 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 猪头、猪蹄、猪尾 | 4149 |  |
|  |  |  | 内脏 | 7182 |  |
|  |  |  | 板油 | 1625 |  |
|  |  |  | 猪骨 | 2637 |  |
|  |  |  | 猪粪便 | 558 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 猪肠胃内容物 | 225 |  |
|  |  |  | 猪毛 | 112.5 | 外售给猪毛制品企业作为原料使用 |
|  |  |  | 三腺、碎肉 | 33.75 | 交由有资质的无害化处置公司集中处理（道县泉朗生物资源利用有限公司） |
|  |  |  | 病死猪/病胴体 | 108 |  |

（2）鸡屠宰物料平衡分析

项目购入毛鸡标准为2.06kg/只，项目年屠宰加工毛鸡500万只，则项目每年屠宰毛鸡的总量为10300吨。项目毛鸡屠宰加工过程物料平衡表见表3.3-3。

表3.3-3   鸡屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（活鸡屠重2.06kg/只） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 鸡屠宰 | 鸡（500万只/a） | 10300 | 鸡肉 | 7634.4 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 鸡杂 | 1100 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 鸡血 | 380 |  |
|  |  |  | 鸡粪便 | 550 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 鸡肠胃内容物 | 100 |  |
|  |  |  | 鸡毛 | 500 | 外售给鸡毛制品企业作为原料使用 |
|  |  |  | 碎骨及碎肉 | 15 | 交由有资质的无害化处置公司集中处理（道县泉朗生物资源利用有限公司） |
|  |  |  | 病死猪/病胴体 | 20.6 |  |

（3）鸭屠宰物料平衡分析

项目购入毛鸭标准为1.89kg/只，项目年屠宰加工毛鸭500万只，则项目每年屠宰鸭的总量为9450吨。项目毛鸭屠宰加工过程物料平衡表见表3.3-3。

表3.3-3   鸭屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（活鸭屠重1.89kg/只） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 鸭屠宰 | 鸭（500万只/a） | 9450 | 鸭肉 | 6341.1 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 鸭杂 | 4500 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 鸭血 | 425 |  |
|  |  |  | 鸭粪便 | 550 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 鸭肠胃内容物 | 100 |  |
|  |  |  | 鸭毛 | 500 | 外售给鸭毛制品企业作为原料使用 |
|  |  |  | 碎骨及碎肉 | 15 | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  |  | 病死猪/病胴体 | 18.9 |  |

（4）牛屠宰物料平衡分析

项目购入牛标准为400kg/头，项目年屠宰加工牛2.5万头，则项目每年屠宰牛的总量为10000吨。项目牛屠宰加工过程物料平衡表见表3.3-4。

表3.4-4   牛屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（活牛屠重400kg/头） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 牛屠宰 | 牛（2.5万头/a） | 10000 | 分割牛肉 | 6295 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 牛血 | 360 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 牛头、牛蹄、牛尾 | 600 |  |
|  |  |  | 牛油 | 500 |  |
|  |  |  | 牛内脏 | 850 |  |
|  |  |  | 牛皮 | 1070 |  |
|  |  |  | 牛粪便 | 272 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 牛肠胃内容物 | 25 |  |
|  |  |  | 三腺、碎肉 | 8 | 交由有资质的无害化处置公司集中处理（道县泉朗生物资源利用有限公司） |
|  |  |  | 病死牛/病胴体 | 20 |  |

（5）羊屠宰物料平衡分析

项目购入活羊标准为60kg/头，项目年屠宰加工活羊2.5万头，则项目每年屠宰活羊的总量为1500吨。项目活羊屠宰加工过程物料平衡表见表3.3-5。

表3.3-5   活羊屠宰物料平衡分析表

| 项目名称 | 入料（活羊屠重60kg/头） |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| 活羊屠宰 | 活羊（2.5万头/a） | 1500 | 分割羊肉 | 977 | 主产品（外售） |
|  |  |  | 羊血 | 54 | 副产品（外售） |
|  |  |  | 羊头、羊蹄、羊尾 | 90 |  |
|  |  |  | 羊油 | 75 |  |
|  |  |  | 内脏 | 125 |  |
|  |  |  | 羊皮 | 160 |  |
|  |  |  | 羊粪便 | 10.325 | 外售给肥料厂作有机肥生产原料 |
|  |  |  | 羊肠胃内容物 | 5 |  |
|  |  |  | 三腺、碎肉 | 3 | 交由有资质的无害化处置公司集中处理（道县泉朗生物资源利用有限公司） |
|  |  |  | 病死猪/病胴体 | 0.675 |  |

- 3.3.2.2水平衡分析

项目主要用水包括屠宰用水（包含屠体、内脏、分割以及生产设备清洗等）、车间地面清洗用水、运输车辆清洗用水、锅炉用水、生活用水等，由市政自来水管网提供。

（1）屠宰用排水

屠宰生产用水主要在整体清洗、胴体清洗、内脏清洗、屠宰设备清洗及分割清洗等。参考《屠宰和肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），单位屠宰废水产生量可根据表3.3-6进行取值。

表3.3-6    单位屠宰动物废水产生量一览表    单位：m3/头或m3/百只

| 屠宰动物类型 | 牛 | 羊 | 猪 | 鸡 | 鸭 | 鹅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰单位动物废水产生量 | 1.0~1.5 | 0.2~0.5 | 0.5~0.7 | 1.0~1.5 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |

①生猪屠宰用排水

根据表3.3-6屠宰加工一头生猪的废水量为0.5~0.7m3/头，同时根据同类屠宰生产企业用水调查结果，“本项目屠宰工程运行经验用水量约为0.45m3/头猪，雨润肉类品加工流通中心屠宰用水定额0.25m3/头猪，南京肉联厂屠宰水定额0.40m3/头猪，正大食品屠宰用水定额0.45m3/头猪，国内全行业平均用水定额0.5m3/头猪”，国内生产设备先进、具规模企业用水定额均较低。本项目年屠宰生猪45万头，引进自动化屠宰流水生产线，设备较先进且规模化，用水定额少于国内全行业平均水平。项目取用水定额0.45m3/头猪，产污系数按90%计，屠宰加工一头生猪的排水量为0.405m3/头。则项目屠宰用水量为202500m3/a，屠宰废水排放量为182250m3/a（506.25m3/d）。

②鸡屠宰用排水

项目年屠宰鸡500万只，引进自动化屠宰流水生产线，设备较先进且规模化，根据表3.3-6及同类型屠宰工程运行经验用水量约为1.0m3/100只鸡，排水量约为用水量的90%，屠宰加工一只鸡的排水量为0.9m3/100只。则项目屠宰用水量为50000m3/a，鸡屠宰废水排放量为45000m3/a（125m3/d）。

③鸭屠宰用排水

项目年屠宰鸭500万只，引进自动化屠宰流水生产线，设备较先进且规模化，根据表3.3-6及同类型屠宰工程运行经验用水量约为2.0m3/100只鸭，排水量约为用水量的90%，屠宰加工一只鸭的排水量为1.8m3/100只鸭。则项目屠宰用水量为100000m3/a，鸭屠宰废水排放量为90000m3/a（250m3/d）。

④牛屠宰用排水

项目年屠宰牛2.5万头，引进自动化屠宰流水生产线，设备较先进且规模化，根据表3.3-6屠宰加工一头牛的废水量为1.0~1.5m3/头，用水量取1.25m3/头，排水量约为用水量的90%，屠宰加工一头牛的排水量为1.125m3/头。则项目屠宰用水量为31250m3/a，鸭屠宰废水排放量为28125m3/a（78.125m3/d）。

⑤羊屠宰用排水

项目年屠宰羊2.5万头，引进自动化屠宰流水生产线，设备较先进且规模化，根据表3.3-6屠宰加工一头羊的废水量为0.2~0.5m3/头，用水量取0.35m3/头，排水量约为用水量的90%，屠宰加工一头牛的排水量为0.315m3/头。则项目屠宰用水量为8750m3/a，鸭屠宰废水排放量为7875m3/a（21.875m3/d）。

（2）存放区生猪、鸡鸭、牛羊饮用水

待宰生猪、鸡鸭、牛羊在存放区暂存时间不超过24小时，待宰期间仅少量喂水，不投食。

根据同类企业调研数据，待宰猪只在存放区最大饮水量不超过6L/只，则待宰猪只饮用水量为1800m3/a，猪只饮用水约40%以尿液排出，则生猪存放区舍废水（尿液）产生量为720m3/a。

根据同类企业调研数据，待宰活牛在待宰舍最大饮水量不超过15L/只，则待宰活牛饮用水量为562.5m3/a，活牛饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为150m3/a。

根据同类企业调研数据，待宰活羊在待宰舍最大饮水量不超过3L/只，则待宰活羊饮用水量为75m3/a，活羊饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为30m3/a。

根据同类企业调研数据，待宰鸡鸭在待宰舍最大饮水量不超过1L/100只，则待宰鸡鸭饮用水量为100m3/a，鸡鸭饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为40m3/a。

因此，项目待宰生猪、鸡鸭、牛羊在存放区饮用水量为2350m3/a（最大6.528m3/d），则待宰舍废水（尿液）产生量为940m3/a（最大2.611m3/d）。

（3）地面清洗用排水

项目需要进行地面清洗区域主要为牲畜及家禽屠宰中心，需要清洗的总面积约16000m2。参照《给水排水设计手册》，场地冲洗用水定额为1.0~1.5L/m2·次，本项目取1.5L/m2·次，每天清洗一次，年工作360天，故项目工程地面清洗用水量为24m3/d、8640m3/a，排水系数按90%计，则地面清洗废水排放量为21.6m3/d、7776m3/a。

（4）车辆清洗用排水

根据同类型屠宰场经验，来往屠宰厂区的运输车辆清洗用水量约为9.0m3/d，3240m3/a，排水系数按90%计，则运输车辆清洗废水排放量为8.1m3/d、2916m3/a。

（5）锅炉用排水

项目新上1台4t/h生物质燃料锅炉，锅炉蒸汽主要用于生猪烫毛工序。锅炉蒸汽用水制软水量为22m3/d、7920m3/a，项目锅炉用的软水采用离子交换装置进行制备，软水产率约为80%，锅炉用水量约27.5m3/d、9900m3/a，硬度略高的浓缩水产生量约5.5m3/d、1980m3/a，为洁净下水，蒸汽用水循环使用，需补充的水量为5.5m3/d、1980m3/a。

（6）生活用排水

项目定员80人，均在场内住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）的用水定额，本项目场内住宿员工用水系数按0.15m3/d·人计算，则项目生活用水量约为12m3/d，即4320m3/a，生活污水产生系数按0.85计算，则项目员工生活污水产生量为10.2m3/d，即918m3/a。

项目厂区实行雨污分流、清污分流排水体制，雨水排至园区雨水管网。

项目所在位置属于江华县第二污水处理厂的纳污范围，各类生产废水经厂区自建的污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理。

员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理，最终达标尾水排入潇水。

因此，项目运营期水平衡分析表见表3.3-7及图3.3-6。

表3.3-5 运营期水平衡分析表

| 用排水环节 |  | 日用水量 m3/d | 年用水量 m3/a | 日排水量m3/a | 年排水量 m3/d | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰过程 | 猪 | 562.5 | 202500 | 506.25 | 182250 | 经厂区自建污水处理站处理后排入江华县第二污水处理厂 |
|  | 鸡 | 138.89 | 50000 | 125 | 45000 |  |
|  | 鸭 | 277.78 | 100000 | 250 | 90000 |  |
|  | 牛 | 86.806 | 31250 | 78.125 | 28125 |  |
|  | 羊 | 24.306 | 8750 | 21.875 | 7875 |  |
| 存放区待宰生猪、鸡鸭、牛羊饮用水 |  | 6.528 | 2350 | 2.611 | 940 |  |
| 车间地面清洗 |  | 24 | 8640 | 21.6 | 7776 |  |
| 运输车辆清洗 |  | 9 | 3240 | 8.1 | 2916 |  |
| 锅炉用水 |  | 27.5(其中22循环使用) | 9900(其中7920循环使用) | 5.5（洁净下水） | 1980（洁净下水） | 直接排入江华县第二污水处理厂 |
| 员工生活 |  | 12 | 4320 | 10.2 | 3672 | 经隔油池、化粪池预处理后排入江华县第二污水处理厂 |
| 合计 |  | 1169.31 | 420950 | 1029.261 | 370534 | / |

屠宰过程

新鲜水1169.31

地面清洗

车辆清洗

锅炉用水

生活用水

1090.282

2.4

24

109.032

回用22

9

12

隔油池、化粪池

厂区污水处理站

981.25

21.6

0.9

洁净下水5.5

1.8

10.2

8.1

27.5

1013.561

污水处理厂

潇水

10.2

1029.261

6.528

存放区

2.611

4.0215

图3.3-6   项目运营期水平衡分析图（单位：m3/d）

## 3.5 运营期污染源强核算

- 3.5.1 废水

根据前文水平衡分析可知，项目运营期废水总排放量为370534m3/a，1029.261m3/d。其中生产废水量为1013.561m3/d，364882m3/a，主要包括待屠宰生产废水、存放区废水（尿液）、车间地面清洗废水、运输车辆清洗废水），生活废水为10.2m3/d，3672m3/a，洁净下水1980m3/a。

- 3.5.1.1生产废水

项目运营期生产废水总排放量为1013.561m3/d，364882m3/a，其中包括屠宰生产废水353250m3/a、存放区废水（尿液）940m3/a、车间地面清洗废水7776m3/a、运输车辆清洗废水2916m3/a。

（1）屠宰生产废水

屠宰生产废水主要由整体清洗废水、胴体清洗废水、内脏清洗废水、分割肉清洗废水、屠宰设备清洗废水等组成，主要来自屠宰车间，该部分废水主要含有大量血渍、鬃毛、体液、动物油脂等，属高浓度有机废水，是项目生产中主要水污染源，废水中主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群。

（2）存放区废水

存放区废水主要为待宰猪只、鸡鸭。牛羊尿液，废水中主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群。

（3）地面清洗废水

活禽存放区、牛羊存放区、屠宰生产区存放区、屠宰车间以及急宰间地面每天冲洗，因地面滴漏的生猪血渍、鬃毛、体液、动物油脂等，废水中主要污染物有 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。

（4）运输车辆清洗废水

运输车辆清洗废水中主要含有肠胃内容物、肉沫、残余血液、粪便等，主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷。

（5）综合生产废水水质

屠宰生产废水中粪便及肠胃内容物溢出水质中有机物含量最高，其中 COD浓度可高达 5000mg/L，但因其排水量占比极小，经与其他废水混合后，浓度下降较多，对屠宰生产废水水质影响较小；废水中的清洗废水及车间设施设备清洁废水水质中有机物含量相对较低，COD浓度约在 600mg/L 左右；废水中的整体冲洗废水、胴体冲洗废水、烫毛废水、内脏清洗废水、分割肉清洗废水、屠宰设备清洗废水等是屠宰生产加工过程中主要废水来源，COD浓度约为 600~2000mg/L。根据同类型项目验收报告中污水处理站进口水质，项目生产混合废水原水水质数据见下表3.5-1。

表3.5-1  项目屠宰生产混合废水水质参考数据  单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合生产废水 | 2880 | 942 | 1440 | 98.8 | 127 | 174 | 7.0 | 30000个/L |

- 3.5.1.2生活污水

根据水平衡分析，项目运营期生活污水排放量为10.2 m3/d，3672m3/a。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社 2004年第一版）典型生活污水水质指标，其污染物产生浓度分别为 CODCr：350mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，氨氮：30mg/L，动植物油：40mg/L。

- 3.5.1.3锅炉浓缩水

项目锅炉用的软水采用离子交换装置进行制备，软水产率约为80%，硬度略高的浓缩水产生量为20%，约5.5m3/d、1980m3/a，此部分为洁净下水。

- 3.5.1.4初期雨水

在大气降雨过程中，雨水会对项目所在地地表进行冲刷，从而产生含SS的地表污水径流。本项目占地面积约55254.92m2，厂区四周设置了雨水管网。屠宰车间、存放区均有房顶进行遮雨。由此判断，项目厂区内雨水SS污染物较少。本项目位于湖南省永州市江华县境内，年降雨次数约为25次，故雨水汇水量计算参照湖南地区计算，计算过程及公式如下：

Q=ψ·q·F

式中：Q——雨水流量，L/s；

ψ——径流系数，项目区域为干砌砖石和碎石路面，故取值0.4；

q——设计暴雨强度，L/s·hm2；

F——汇水面积，hm2（取4.0hm2）

降雨强度采用湖南大学数理统计法编制的公式计算：

q=892(1+0.67lgP)/t0.57

式中：P——设计降雨重现期1a，

t——降雨历时（取15min）

按照公式，可以估算出项目的初期雨水流量约为237.456m3/次，5936.4m3/a。初期雨水主要污染物为SS，项目厂区设有雨水收集沟，初期雨水经雨水沟收集排至园区雨水管网。

- 3.5.1.5废水产排情况

项目运营期生产废水量为1013.561m3/d，364882m3/a，主要包括待屠宰生产废水、存放区废水（尿液）、车间地面清洗废水、运输车辆清洗废水。

项目各类生产废水经厂区自建的污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理。

生活污水排放量为10.2 m3/d，3672m3/a。员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理，最终达标尾水排入潇水。

因此，项目运营期废水中污染物产排情况见下表3.5-2。

表3.5-2    项目运营期废水产排情况一览表

| 废水类型 | 废水量 m3/a |  | 分析项 | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 |
| 生产混合废水 | 364882 |  | 产生浓度mg/L | 2880 | 942 | 1440 | 98.8 | 127 | 174 | 7 | 30000个/L |
|  |  |  | 产生量 t/a | 1050.860 | 343.719 | 525.430 | 36.050 | 46.340 | 63.489 | 2.554 | 1.095E+13个/a |
|  | 治理措施 |  |  | 经厂区自建的污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 364882 | 排放浓度mg/L |  | 300 | 120 | 300 | 20 | 25 | 25 | 3 | / |
|  |  | 排放量t/a |  | 109.465 | 43.786 | 109.465 | 7.298 | 9.122 | 9.122 | 1.095 | / |
|  | 执行标准 （GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值 |  |  | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 | ≤60 | ≤25 | ≤3.0 | / |
| 生活污水 | 3672 |  | 产生浓度mg/L | 350 | 200 | 220 | 30 | 40 | / | / | / |
|  |  |  | 产生量 t/a | 1.285 | 0.734 | 0.808 | 0.110 | 0.147 | / | / | / |
|  | 治理措施 |  |  | 经隔油池、化粪池预处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3672 |  | 排放浓度mg/L | 300 | 120 | 180 | 20 | 25 | / | / | / |
|  |  |  | 排放量 t/a | 1.102 | 0.441 | 0.661 | 0.073 | 0.092 | / | / | / |
|  | 执行标准 （GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值 |  |  | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 | ≤25 | / | / | / |
| 经江华县第二污水处理厂处理后出水 | 排放浓度mg/L |  |  | 50 | 10 | 10 | 5 | 1 | 15 | 1.0 | ＜1000个/L |
|  | 生产废水 364882 |  | 生产废水排放量t/a | 18.244 | 3.649 | 3.649 | 1.824 | 0.365 | 5.473 | 0.365 | 3.649E+11个/a |
|  | 生活废水 3672 |  | 生活废水排放量t/a | 0.184 | 0.037 | 0.037 | 0.018 | 0.004 | / | / | / |
|  | 执行标准 《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |  |  | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤1 | ≤15 | ≤1.0 | ≤1000个/L |

- 3.5.2 废气

项目运营期产生的废气主要包括恶臭、燎毛烟气、锅炉废气以及员工厨房油烟。

- 3.5.2.1恶臭

项目恶臭主要来自活禽存放区产生的恶臭、牛羊存放区产生的恶臭、生猪待宰区产生的恶臭、屠宰车间（刺杀放血、内脏清洗等工序）产生的恶臭、污水处理站运行产生的恶臭、临时堆粪间产生的恶臭。

（1）存放区恶臭

项目设有三个存放区（生猪存放区、活禽存放区、牛羊待宰区），生猪、鸡鸭、牛羊均分开圈存；项目生猪、鸡鸭、牛羊待宰前在存放区内停留12~24小时，存放区的恶臭主要为粪便尿水等不及时清理产生。

①生猪存放区恶臭

项目设有一个生猪存放区，生猪宰前在圈内停留12~24小时，存放区的恶臭主要来自猪的粪便尿水、猪身汗液等不及时清理产生，主要污染因子为 NH3、H2S。参照同类型项目及类比《江永温氏晶鲜食品有限公司年屠宰生猪100万头及深加工肉制品5000吨建设项目环境影响报告书》（永州市生态环境局2020年6月批复），屠宰场存放区NH3和H2S产生速率分别为0.013kg/h、0.001kg/h。本项目年屠宰生猪45万头，待宰舍猪只暂存时间、处理方式基本一致，项目考虑到恶臭气体产生有一定的不稳定性，本项目待宰舍恶臭NH3和H2S产生速率分别取0.009kg/h、0.0007kg/h。生猪在存放区停留时间以24h计，项目全年运行360天，则存放区NH3和H2S的产生量分别为77.76kg/a、6.048kg/a。

②活禽存放区（鸡鸭存放区）恶臭

项目设有一个活禽存放区（鸡鸭存放区），活禽在存放区内停留12~24小时，活禽存放区的恶臭主要来自鸡鸭的粪便等不及时清理产生，主要污染因子为 NH3、H2S。类比《江西绿之星农业科技发展有限责任公司年屠宰鸡鸭等禽类 1100 万只建设项目环境影响报告书》（吉安市生态环境局2020年2月批复），屠宰场存放区NH3和H2S产生速率分别为0.002kg/h、0.0001kg/h。本项目年屠宰鸡鸭1000万只，其他暂存时间、处理方式基本一致，项目考虑到恶臭气体产生有一定的不稳定性，本项目使用此项目待宰舍的恶臭源强，待宰舍恶臭NH3和H2S产生速率分别为0.002kg/h、0.0001kg/h。鸡鸭在存放区停留时间以24h计，项目全年运行360天，则活禽存放区NH3和H2S的产生量分别为17.28kg/a、0.864kg/a。

③牛羊存放区恶臭

项目设有一个牛羊存放区，牛、羊宰前在圈内停留12~24小时，存放区的恶臭主要来自牛、羊的粪便尿水、汗液等不及时清理产生，主要污染因子为 NH3、H2S。类比《宁夏鹏鑫食品有限公司牛羊鸡屠宰加工基地项目环境影响报告书》（吉安市生态环境局2020年2月批复），规模为：年屠宰活牛1万头、年屠宰活羊20万只、年屠宰活鸡10万只，牛、羊屠宰场存放区NH3和H2S产生速率分别为0.015kg/h、0.0015kg/h。本项目年屠宰牛羊5万头（牛、羊各2.5万头），其他暂存时间、处理方式基本一致，项目考虑到恶臭气体产生有一定的不稳定性，待宰舍恶臭NH3和H2S产生速率分别取0.009kg/h、0.0009kg/h。牛羊在存放区停留时间以24h计，项目全年运行360天，则牛羊存放区NH3和H2S的产生量分别为77.76kg/a、7.776kg/a。

存放区通过优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化，抑臭效率70%。恶臭产生及排放情况见下表。

因此，存放区恶臭污染物产排情况见下表3.5-3。

表3.5-3 存放区恶臭污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 收集效率、处理效率 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 kg/a |  |  | 排放量 kg/a | 排放形式 |
| 生猪存放区恶臭 | NH3 | 77.76 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 | 抑臭效率70% | 23.33 | 无组织 |
|  | H2S | 6.048 |  |  | 1.81 |  |
| 鸡鸭存放区恶臭 | NH3 | 17.28 |  | 抑臭效率70% | 5.18 |  |
|  | H2S | 0.864 |  |  | 0.26 |  |
| 牛羊存放区恶臭 | NH3 | 77.76 |  | 抑臭效率70% | 23.33 |  |
|  | H2S | 7.776 |  |  | 2.33 |  |

（2）屠宰车间恶臭

项目分为2个屠宰车间，生猪牛羊、鸡鸭分开屠宰及分割，屠宰车间屠宰过程中刺杀放血过程中血污不及时清理、内脏处理过程胃肠内容物不及时清理、内脏清洗不及时等过程，将会产生少量恶臭气体。恶臭气体主要污染因子为 NH3、H2S。

①牲畜（生猪、牛、羊）屠宰车间恶臭

类比《江永温氏晶鲜食品有限公司年屠宰生猪100万头及深加工肉制品5000吨建设项目环境影响报告书》（永州市生态环境局2020年6月批复），屠宰车间中NH3和H2S产生强度分别约为0.141kg/h、0.017kg/h。本项目年屠宰规模为45万头，项目考虑到恶臭气体产生有一定的不稳定性，本项目生猪屠宰时NH3和H2S产生强度分别取0.09kg/h、0.011kg/h，项目年工作时间360天，每天工作8小时，年总工作时间约2880h，故屠宰车间NH3和H2S产生量分别约为259.2kg/a、11.52kg/a。

类比《宁夏鹏鑫食品有限公司牛羊鸡屠宰加工基地项目环境影响报告书》（吉安市生态环境局2020年2月批复），规模为：年屠宰活牛1万头、年屠宰活羊20万只、年屠宰活鸡10万只，牛、羊屠宰车间中NH3和H2S产生速率分别为0.03kg/h、0.0024kg/h。本项目年屠宰牛羊5万头（牛、羊各2.5万头），项目考虑到恶臭气体产生有一定的不稳定性，屠宰车间中恶臭NH3和H2S产生速率分别为0.018kg/h、0.0014kg/h。项目年工作时间360天，每天工作8小时，年总工作时间约2880h，故屠宰车间NH3和H2S产生量分别约为51.84kg/a、4.032kg/a。

则本项目牲畜屠宰车间NH3和H2S产生量分别约为311.04kg/a、15.552kg/a。

本项目在牲畜屠宰车间设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统处理后（风机风量为5000m3/h，臭气收集效率90%，净化效率80%，NH3收集量为223.9488kg/a，H2S收集量为11.19744kg/a，处理后的NH3排放量为55.9872kg/a，排放速率为0.01944kg/h，排放浓度为3.888mg/m3，H2S的排放量为2.79936kg/a，排放速率为0.000972kg/h，排放浓度为0.1944mg/m3），引至楼顶经1根高于15m高的1#排气筒排放。未收集的NH3量为31.104kg/a，H2S量为1.5552kg/a。

②鸡鸭屠宰车间恶臭

类比《江西绿之星农业科技发展有限责任公司年屠宰鸡鸭等禽类 1100 万只建设项目环境影响报告书》（吉安市生态环境局2020年2月批复），屠宰车间中NH3和H2S产生速率分别为0.008kg/h、0.0014kg/h。本项目年屠宰鸡鸭1000万只，项目考虑到恶臭气体产生有一定的不稳定性，本项目使用此项目屠宰车间中的恶臭源强，屠宰车间中恶臭NH3和H2S产生速率分别为0.008kg/h、0.0014kg/h。项目年工作时间360天，每天工作8小时，年总工作时间约2880h，故屠宰车间NH3和H2S产生量分别约为23.04kg/a、4.032kg/a。

通过车间通排风+喷洒除臭剂后无组织排放，抑臭效率70%，则鸡鸭屠宰无组织排放NH3和H2S分别约为6.912kg/a、1.210kg/a。

因此，屠宰车间恶臭污染物产排情况见下表3.5-4。

表3.5-4 屠宰车间恶臭污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 收集效率、处理效率 | 收集情况kg/a | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 kg/a |  |  |  | 排放速率 kg/h | 排放量 kg/a | 排放形式 |
| 牲畜屠宰车间恶臭 | NH3 | 311.04 | 负压收集系统+一套生物除臭系统 | 收集效率90%+处理效率80% | 未收集量31.104 | 0.009 | 31.104 | 无组织 |
|  |  |  |  |  | 收集量223.9488 | 0.01944 | 55.9872 | 引至楼顶1根高于15m高的1#排气筒排放 |
|  | H2S | 15.552 |  |  | 收集量11.19744 | 0.000972 | 2.79936 |  |
|  |  |  |  |  | 未收集量1.5552 | 0.0004 | 1.5552 | 无组织 |
| 鸡鸭屠宰车间恶臭 | NH3 | 23.04 | 车间通排风+喷洒除臭剂，抑臭效率70% |  | / | / | 6.912 | 无组织 |
|  | H2S | 4.032 |  |  | / | / | 1.210 |  |

（3）污水处理站恶臭

项目设置1座污水处理站，污水处理站格栅、污泥浓缩池等占地面积约为600m2，污水处理站运行时间计为24h/d、360d/a。污水处理过程中恶臭气体主要产生在进水格栅、隔油池、反应池、污泥浓缩池等，主要污染因子为H2S、NH3等。根据有关资料研究分析，污水处理过程中NH3、H2S的排放系数分别为1×10-2mg/s·m2、0.5×10-3mg/s·m2，由此可计算出NH3产生量为186.624kg/a，H2S的产生量为9.3312kg/a。本次环评建议在粗格栅、细格栅、隔油池、反应池、污泥浓缩池等池体加盖密封，同时设置一套负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统处理后（风机风量为2000m3/h，臭气收集效率90%，净化效率80%，污水处理站产生的NH3收集量为167.9616kg/a，H2S收集量为8.39808kg/a，处理后的NH3排放量为33.59232kg/a，排放速率为0.003888kg/h，排放浓度为1.944mg/m3，H2S的排放量为1.679616kg/a，排放速率为0.0001944kg/h，排放浓度为0.0972mg/m3），经1根高于15m高的2#排气筒排放。未收集的NH3量为18.6624kg/a，H2S量为0.93312kg/a。

因此，项目污水处理站恶臭污染物产排情况见下表3.5-5。

表3.5-5 污水处理站恶臭污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 收集效率、处理效率 | 收集情况kg/a | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 kg/a |  |  |  | 排放速率 kg/h | 排放量 kg/a | 排放形式 |
| 污水处理站恶臭 | NH3 | 186.624 | 负压收集系统+一套生物除臭系统 | 收集效率90%+处理效率80% | 未收集量18.6624 | 0.00216 | 18.6624 | 无组织 |
|  |  |  |  |  | 收集量167.9616 | 0.003888 | 33.59232 | 通过1根高于15m高的2#排气筒排放 |
|  | H2S | 9.3312 |  |  | 收集量8.39808 | 0.0001944 | 1.679616 |  |
|  |  |  |  |  | 未收集量0.93312 | 0.000108 | 0.93312 | 无组织 |

（4）临时堆粪间散发的恶臭

项目在生猪存放区、鸡鸭存放区（活禽存放区）、牛羊存放区旁均设一处用于临时堆放存放区清理出来的粪尿，本项目临时堆粪间的恶臭污染物NH3、H2S产生强度分别取1.2g/(m2·d)、0.10g/(m2·d)。

①生猪存放区临时堆粪间散发的恶臭

项目生猪存放区临时堆粪间占地面积约为30m2，则生猪存放区临时堆粪间恶臭污染物NH3、H2S产生量约为12.96kg/a、1.08kg/a。

②鸡鸭存放区（活禽存放区）临时堆粪间散发的恶臭

项目鸡鸭存放区临时堆粪间占地面积约为20m2，则鸡鸭存放区临时堆粪间恶臭污染物NH3、H2S产生量约为8.64kg/a、0.72kg/a。

③牛羊存放区临时堆粪间散发的恶臭

项目牛羊存放区临时堆粪间占地面积约为20m2，则牛羊存放区临时堆粪间恶臭污染物NH3、H2S产生量约为8.64kg/a、0.72kg/a。

项目采取干清粪方式，且每天清理出来的粪便均为当天交由肥料厂外运作为有机肥生产原料使用，做到日产日清，不在厂区内设置堆肥处理。且项目临时堆粪间设置为密闭车间。为减少该环节的恶臭污染物对外环境的影响，针对该临时堆粪间恶臭防治主要采取通风口采用带孔薄膜围闭，并定期向粪堆喷洒天然植物提取液等措施，其除臭效率按70%计算，因此，临时堆粪间恶臭污染物产排情况见下表3.5-6。

表3.5-6 临时堆粪间恶臭污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 处理效率 | 排放情况（无组织排放） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率 kg/h | 产生量 kg/a |  |  | 排放速率 kg/h | 排放量 kg/a |
| 生猪存放区临时堆粪间恶臭 | NH3 | 0.0045 | 12.96 | 密闭车间，采取干清粪方式，及时清理积存的粪尿，做到日产日清，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取喷洒天然植物提取液除臭 | 70% | 0.00135 | 3.888 |
|  | H2S | 0.000375 | 1.08 |  |  | 0.000113 | 0.324 |
| 鸡鸭存放区临时堆粪间恶臭 | NH3 | 0.003 | 8.64 |  |  | 0.0009 | 2.592 |
|  | H2S | 0.000250 | 0.72 |  |  | 0.000075 | 0.216 |
| 牛羊存放区临时堆粪间恶臭 | NH3 | 0.003 | 8.64 |  |  | 0.0009 | 2.592 |
|  | H2S | 0.00025 | 0.72 |  |  | 0.000075 | 0.216 |

（5）制冷系统散逸的氨

本项目选用液氨和液体作为冷库制冷剂，在制冷过程中，将会有微量的氨散逸。根据同类型工程运行经验，年损耗的氨为0.2t/a，根据氨制冷原理，制冷过程中氨损耗主要为随微量的不凝气排出，该部分约占70%，另外有少量（约30%）的融入循环水中。则冷库散逸的氨为0.14t/a（折为0.01944kg/h）。项目通过定期巡查，减少阀门泄露，每次检修注氨前先排净管道中空气等，库房每昼夜换气次数3次，加强通风。

- 3.5.2.2燎毛烟气

生猪、牛羊屠宰过程中，生猪、牛羊褪毛后残余在猪、牛羊体上的猪、牛羊毛通过燎毛炉进行处理，会产生少量的燎毛烟气。

- 3.5.2.3锅炉燃料废气

项目设置1台4t/h的生物质燃料蒸汽发生器为屠宰生产过程提供热能，项目使用生物质成型燃料为1016t/a。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），本项目锅炉污染源计算选用系数法，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表可知，锅炉废气量、SO2、颗粒物、NOx的产污系数分别为6240千克/万立方米-原料、17S千克/万立方米-原料、0.5千克/万立方米-原料、1.02千克/万立方米-原料（国内一般）。因此，项目锅炉废气产生情况详见表3.5-8。

表3.5-8 项目锅炉污染物产生量一览表

| 序号 | 污染物指标 | 产污系数 | 生物质颗粒实际消耗量（t/a） | 污染物产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废气量 | 6240标立方米/万立方米-原料 | 1016 | 6339840m3/a |
| 2 | 二氧化硫 | 17S千克/万立方米-原料 |  | 1036.32kg/a |
| 3 | 氮氧化物 | 1.02千克/万立方米-原料 |  | 1036.32kg/a |
| 4 | 颗粒物 | 0.5千克/万立方米-原料 |  | 508kg/a |
| 根据提供的生物质燃料成分分析结果，见附件。项目使用的生物质燃料含硫量为0.06%。 |  |  |  |  |

项目锅炉废气通过布袋除尘器处理后经35m高排气筒排放，本项目锅炉废气污染物产排情况见下表3.5-9所列。

表3.5-9 锅炉废气污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 采取的措施 | 处理效率 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量kg/a |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量kg/a |
| 锅炉废气 | 废气量 | 6339840m3/a |  |  | 布袋除尘器 | / | 6339840m3/a |  |  |
|  | SO2 | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 |  | / | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 |
|  | NOx | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 |  | / | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 |
|  | 颗粒物 | 80.128 | 0.3528 | 508 |  | 98 | 1.603 | 0.07 | 10.16 |

- 3.5.2.4厨房油烟

项目在厂内设置了1栋员工宿舍，员工均在员工宿舍食宿，不单独设置集体食堂，员工宿舍内炉灶均使用清洁燃料（液化石油气、电等），食用油在加热过程中会产生少量的油烟，因各户按楼栋分散居住，每户居住人数较少，则产生的油烟量较少，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求（油烟≤2.0mg/m3）。

综上分析，本项目运营期各类废气产排情况汇总见下表3.5-11。

表3.5-11  项目运营期各类废气污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 生产线/装置 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  |  |  | 排放 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（风量） m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量 kg/a | 治理措施 | 收集效率、处理效率 | 源强参数 | 废气排放量（风量）m3/h | 排放 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量 kg/a |  |
| 生猪存放区 | 无组织排放 面源1# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.009 | 77.76 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 | 抑臭效率70% | 面源规格：40*30m 面源高度：8m | / | / | / | 23.33 | 8640 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0007 | 6.048 |  |  |  |  | / | / | 1.81 |  |
| 鸡鸭存放区 | 无组织排放 面源2# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.002 | 17.28 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 | 抑臭效率70% | 面源规格：70*15m 面源高度：4m | / | / | / | 5.18 |  |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0001 | 0.864 |  |  |  |  | / | / | 0.26 |  |
| 牛羊存放区 | 无组织排放 面源3# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.009 | 77.76 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 | 抑臭效率70% | 面源规格：40*30m 面源高度：4m | / | / | / | 23.33 |  |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0009 | 7.776 |  |  |  |  | / | / | 2.33 |  |
| 牲畜（猪、牛、羊）屠宰车间 | 无组织排放 面源4# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.09 | 311.04 | 负压收集系统+一套生物除臭系统 | 收集效率90%+处理效率80% | 面源规格：100*30m 面源高度：8m | / | / | 0.009 | 31.104 | 2880 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.004 | 15.552 |  |  |  |  | / | 0.0004 | 1.5552 |  |
|  | 有组织排放点源1# | NH3 |  | 5000 | / | 0.09 | 259.2 |  |  | 1#排气筒高度：15m 排气筒内径0.5m | 5000 | 3.888 | 0.01944 | 55.9872 |  |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.004 | 11.52 |  |  |  |  | 0.1944 | 0.000972 | 2.79936 |  |
| 鸡鸭屠宰车间 | 无组织排放 面源5# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.008 | 23.04 | 车间通排风+喷洒除臭剂 | 抑臭效率70% | 面源规格：86*65m 面源高度：4m | / | / | / | 6.912 |  |
|  |  | H2S |  | / | / | 0.0014 | 4.032 |  |  |  |  | / | / | 1.210 |  |
| 制冷系统 | 无组织排放 | 散逸的氨 | 物料平衡法 | / | / | / | 140 | 定期巡查，减少阀门泄露，每次检修注氨前先排净管道中空气等，库房每昼夜换气次数3次，加强通风等 |  | / | / | / | / | 140 | / |
| 污水处理站 | 无组织排放 面源7# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.0216 | 186.624 | 负压收集系统+一套生物除臭系统 | 收集效率90%+处理效率80% | 面源规格：30*50m 面源高度：6m | / | / | 0.00216 | 18.6624 | 8640 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.00108 | 9.3312 |  |  |  |  | / | 0.000108 | 0.93312 |  |
|  | 有组织排放点源2# | NH3 |  | 2000 | / | 0.0216 | 186.624 |  |  | 2#排气筒高度：15m 排气筒内径0.2m | 2000 | 1.944 | 0.003888 | 33.59232 |  |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.00108 | 9.3312 |  |  |  |  | 0.0972 | 0.0001944 | 1.679616 |  |
| 生猪存放区临时堆粪间 | 无组织排放 面源8# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.0045 | 12.96 | 密闭车间，采取干清粪方式，及时清理积存的粪尿，做到日产日清，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭 | 70% | 面源规格：5*6m 面源高度：8m | / | / | 0.00135 | 3.888 | 2880 |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.000375 | 1.08 |  |  |  |  | / | 0.000113 | 0.324 |  |
| 鸡鸭存放区临时堆粪间 | 无组织排放 面源9# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.003 | 8.64 |  | 70% | 面源规格：4*5m 面源高度：4m | / | / | 0.0009 | 2.592 |  |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.000250 | 0.72 |  |  |  |  | / | 0.000075 | 0.216 |  |
| 牛羊存放区临时堆粪间 | 无组织排放面源10# | NH3 | 类比法 | / | / | 0.003 | 8.64 |  | 70% | 面源规格：4*5m 面源高度：4m | / | / | 0.0009 | 2.592 |  |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.00025 | 0.72 |  |  |  |  | / | 0.000075 | 0.216 |  |
| 锅炉房 | 有组织排放点源3# | SO2 | 产污系数法 | 1872 | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 | 布袋除尘器+35m排气筒 | 0% | 排气筒高度：35m 排气筒内径0.2m | 1872 | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 | 1440 |
|  |  | NOx |  |  | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 |  | 0% |  |  | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 80.128 | 0.3528 | 508 |  | 98% |  |  | 1.603 | 0.007 | 10.16 |  |
| 员工食堂 | 有组织排放 | 油烟 | / | 少量 |  |  |  | 油烟净化器+专用烟道引至楼顶高空排放 | / | 少量 |  |  |  |  | 1440 |
| 备用发电机 | 有组织排放 | SO2 | 产污系数法 | 4462.5 | 6.7 | 0.02975 | 0.9520 | 通过专用排烟管引至楼顶高空排放 | 0% | / | 4462.5 | 6.7 | 0.02975 | 0.9520 | 32 |
|  |  | NOx |  |  | 98.0 | 0.43733 | 13.994 |  | 0% |  |  | 98.0 | 0.43733 | 13.994 |  |
|  |  | CO |  |  | 57.7 | 0.25734 | 8.235 |  | 0% |  |  | 57.7 | 0.25734 | 8.235 |  |
|  |  | 烟尘 |  |  | 27.0 | 0.12049 | 3.856 |  | 0% |  |  | 27.0 | 0.12049 | 3.856 |  |

- 3.5.3 噪声

本项目运营期的主要噪声源为各生产设备、辅助设备等设备运行噪声，运输车辆噪声和生猪、牛、羊、鸡鸭的鸣叫声等。各噪声源强一览表见表3.5-12~3.5-13。

表 3.5-12	本项目噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声压级/距声源距离 dB（A） /m | 治理措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 臭气治理措施风机 1 | 120 | 253 | 1 | 70/1 | 低噪设备、基础减振 | 昼间 |
| 2 | 臭气治理措施风机 2 | 118 | 228 | 1 | 70/1 | 低噪设备、基础减振 | 昼间 |
| 3 | 锅炉风机 | 120 | 96 | 1 | 70/1 | 低噪设备、基础减振 | 昼间 |
| 注：以厂区中央中心坐标（0,0,0）X 表示中心坐标向东，Y 表示中心坐标向北，Z 表示高度 |  |  |  |  |  |  |  |

表 3.5-13	本项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声功率级 /dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 /dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 待宰圈 | 猪叫、牛叫、羊叫、鸡叫、鸭叫 | 60 | 致昏 | -80.3 | -35.6 | 1 | 3.13 | 53.77 | 全天 | 20 | 27.77 | 1 |
| 2 | 屠宰车间 | 打毛机 | 70 | 车间内操作，定期保养 | 83.2 | 64.3 | 1 | 14.30 | 51.55 | 昼间 | 20 | 25.55 | 1 |
| 3 |  | 清洗机 | 70 |  | 80.6 | 51.60 | 1 | 20 | 25.60 | 昼间 | 36.44 | 51.60 | 1 |
| 4 |  | 修整工作台 | 70 |  | 61.3 | 55.4 | 1 | 14.00 | 51.56 | 昼间 | 20 | 25.56 | 1 |
| 5 |  | 各类输送带/设备 | 75 |  | 53.6 | 47.72 | 1 | 23.51 | 56.48 | 昼间 | 20 | 30.48 | 1 |
| 6 |  | 风机 | 80 |  | 52.19 | 32.11 | 1 | 36.65 | 41.60 | 昼间 | 20 | 15.60 | 1 |
| 7 | 冷库 | 制冷系统 | 80 | 隔声、减震 | 32.18 | -63.6 | 1 | 16.31 | 61.52 | 全天 | 20 | 35.52 | 1 |
| 8 | 污水处理站 | 提升泵 | 80 | 隔声、减震、定期保养 | 117.8 | 218.7 | 1 | 5.39 | 56.53 | 全天 | 20 | 46.71 | 1 |
| 9 |  | 罗茨鼓风 机 | 80 |  | 115.3 | 220.2 | 1 | 20.26 | 56.53 | 昼间 | 20 | 46.71 | 1 |
| 10 |  | 污泥脱水 机 | 80 |  | 117.8 | 218.7 | 1 | 5.39 | 56.53 | 全天 | 20 | 46.71 | 1 |
| 11 |  | 风机 | 80 |  | 116.4 | 218.7 | 1 | 5.39 | 56.53 | 全天 | 20 | 46.71 | 1 |

- 3.5.4 固体废物

项目运营期固体废物主要来自生猪屠宰过程产生的固废（包括猪粪便、猪毛、猪肠胃内容物、“三腺”及 碎骨、碎肉、病胴体），活鸡屠宰过程产生的固废（包括鸡粪、鸡毛、鸡肠胃内容物、碎骨及碎肉、病胴体），活鸭屠宰过程产生的固废（包括鸭粪、鸭毛、脱毛蜡、鸭肠胃内容物、碎骨及碎肉、病胴体），活牛屠宰过程产生的固废（包括牛粪便、牛肠胃内容物、“三腺”及碎骨及碎肉、病胴体），活羊屠宰过程产生的固废（包括羊粪便、羊肠胃内容物、“三腺”及碎骨及碎肉、病胴体），污水处理站产生的格栅渣、污泥，锅炉灰渣，除尘设施收集的尘渣，员工办公生活产生的生活垃圾。

（1）生猪屠宰全过程产生的固废

①猪粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量可知，粪便产生量为1.24kg/d·头，则本项目生猪粪便的产生量为558t/a。其主要成分为蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素及无机盐等，为一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

②猪毛

生猪屠宰褪毛过程将产生猪毛，项目年屠宰生猪45万头，购进生猪标准为 120kg/头，该标准猪毛重量约为每头猪0.25kg，则猪毛的产生量为112.5t/a，主要成分为没有生命的硬质蛋白质（角蛋白），属于一般固体废物，经收集后外售给猪毛制品企业作为原料使用。

③猪肠胃内容物

生猪宰杀后肠胃内有少量未消化食物，内脏清理过程产生一定量猪肠胃内容物等，按照0.5kg/头计算，则猪肠胃内容物总产生量为225t/a，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

④死猪/病胴体

项目将严格执行查证验物制度，凡屠宰生猪必须持有有效的检疫证明才能入场待宰，可有效控制场内病、死猪及病猪产品的产生量。本项目生猪病死率及病性产品按0.2%计，本项目年屠宰生产45万头，每头生猪按120kg/头计，则病猪、死猪及病猪产品约为108t/a，该部分病胴体一旦发现，则严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日）的要求，立即交由有资质的无害化处置公司集中处理（道县泉朗生物资源利用有限公司）。

⑤“三腺”及碎骨碎肉

项目屠宰的生猪均需要按要求摘除“三腺”，另外在分割等过程中也会有少量的碎骨及碎肉产生，“三腺”及碎骨碎肉产生量约为33.75t/a，交由有资质的无害化处置公司集中处理。

（2）活鸡屠宰过程产生的固废

①鸡粪

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量可知，粪便产生量为0.11kg/d·只，鸡粪的产生量为550t/a。为一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

②鸡毛

本项目浸烫脱毛工序会产生鸡毛，肉鸡羽毛量平均在 100g/只左右，本项目用鸡500万只，则鸡毛产生量约为 500t/a，外售给鸡毛制品企业作为原料使用。

③鸡肠胃内容物

活鸡宰杀后肠胃内有少量未消化食物，内脏清理过程产生一定量鸡肠胃内容物等，按照0.02kg/头计算，则鸡肠胃内容物总产生量为100t/a，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

④死鸡/病胴体

项目将严格执行查证验物制度，凡屠宰活鸡必须持有有效的检疫证明才能入场待宰，可有效控制场内病、死鸡及病鸡产品的产生量。在运输过程中，也会挤压死一部分活鸡。本项目活鸡病死率、病性产品及运输挤压死按0.2%计，本项目年屠宰生产500万只，每只活鸡按2.06kg/头计，则病鸡、死鸡及病鸡产品约为20.6t/a，该部分病胴体一旦发现，则严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日）的要求，立即交由有资质的无害化处置公司集中处理。

⑤碎骨及碎肉

项目屠宰的活鸡在分割等过程中会有少量的碎骨及碎肉产生，产生量约为15t/a，交由有资质的无害化处置公司集中处理。

（3）活鸭屠宰过程产生的固废

①鸭粪

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量可知，粪便产生量为0.11kg/d·只，鸭粪的产生量为550t/a。为一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

②鸭毛

本项目浸烫脱毛及人工脱小绒毛工序会产生鸭毛，肉鸭羽毛量平均在 100g/只左右，本项目用鸭500万只，则鸭毛产生量约为 500t/a，外卖给羽绒服加工厂。

③鸭肠胃内容物

活鸭宰杀后肠胃内有少量未消化食物，内脏清理过程产生一定量鸭肠胃内容物等，按照0.02kg/头计算，则鸭肠胃内容物总产生量为100t/a，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

④死鸭/病胴体

项目将严格执行查证验物制度，凡屠宰活鸭必须持有有效的检疫证明才能入场待宰，可有效控制场内病、死鸭及病鸭产品的产生量。在运输过程中，也会挤压死一部分活鸭。本项目活鸭病死率、病性产品及运输挤压死按0.2%计，本项目年屠宰生产500万只，每只活鸭按1.89kg/头计，则病鸭、死鸭及病鸭产品约为18.9t/a，该部分病胴体一旦发现，则严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日）的要求，立即交由有资质的无害化处置公司集中处理。

⑤碎骨及碎肉

项目屠宰的活鸭在分割等过程中会有少量的碎骨及碎肉产生，产生量约为15t/a，交由有资质的无害化处置公司集中处理。

⑥脱毛蜡

石蜡脱毛工序产生的蜡在U型蜡池中融化，U型蜡池用网隔开，用过的蜡脱落在U型蜡池右侧，经加热后液体蜡由中间网渗入左侧蜡池继续使用；融化后鸭绒毛漂浮在液体蜡表面，将其捞出后压滤，产生少量带有绒毛的石蜡饼，产生量较小，约为 5t/a，由原料厂家回收提纯再利用。

（4）牛屠宰全过程产生的固废

①牛粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量可知，粪便产生量为10.88kg/d·头，则本项目牛粪便的产生量为272t/a。其主要成分为蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素及无机盐等，为一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

②牛肠胃内容物

活牛宰杀后肠胃内有少量未消化食物，内脏清理过程产生一定量牛肠胃内容物等，按照1kg/头计算，则牛肠胃内容物总产生量为25t/a，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

③死牛/病胴体

项目将严格执行查证验物制度，凡屠宰活牛必须持有有效的检疫证明才能入场待宰，可有效控制场内病、死牛及病牛产品的产生量。本项目活牛病死率及病性产品按0.2%计，本项目年屠宰生产2.5万头，每头活牛按400kg/头计，则病牛、死牛及病牛产品约为20t/a，该部分病胴体一旦发现，则严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日）的要求，立即交由有资质的无害化处置公司集中处理。

④“三腺”及碎骨碎肉

项目屠宰的活牛均需要按要求摘除“三腺”，另外在分割等过程中也会有少量的碎骨及碎肉产生，“三腺”及碎骨碎肉产生量约为8t/a，交由有资质的无害化处置公司集中处理。

（5）羊屠宰全过程产生的固废

①羊粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量可知，粪便产生量为0.413kg/d·头，则本项目羊粪便的产生量为10.325t/a。其主要成分为蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素及无机盐等，为一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

②羊肠胃内容物

活羊宰杀后肠胃内有少量未消化食物，内脏清理过程产生一定量羊肠胃内容物等，按照0.2kg/头计算，则羊肠胃内容物总产生量为5t/a，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。

③死羊/病胴体

项目将严格执行查证验物制度，凡屠宰活羊必须持有有效的检疫证明才能入场待宰，可有效控制场内病、死羊及病羊产品的产生量。本项目活羊病死率及病性产品按0.2%计，本项目年屠宰生产2.5万头，每头活羊按60kg/头计，则病羊、死羊及病羊产品约为3t/a，该部分病胴体一旦发现，则严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日）的要求，立即交由有资质的无害化处置公司集中处理。

④“三腺”及碎骨碎肉

项目屠宰的活羊均需要按要求摘除“三腺”，另外在分割等过程中也会有少量的碎骨及碎肉产生，“三腺”及碎骨碎肉产生量约为0.7t/a，交由有资质的无害化处置公司集中处理。

（6）污水处理站

①格栅渣

污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣，为一般固废，主要成分包括猪毛及粪便中未消化纤维素、少量油脂等。格栅渣量约为100t/a，经收集后作为有机肥生产原料外售。

②污水处理站污泥

项目污水处理站在运行过程中隔油沉淀池、调节池、污泥贮池等将产生污泥。根据同类型项目运行经验，项目污泥产生量约为480t/a。该部分污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般固体废物，暂时存放于污泥池中，并定期喷洒除臭剂，作为有机肥生产原料外售。

（7）锅炉灰渣

项目使用生物质成型燃料1016t/a，产生灰渣约101.6t/a（灰分含量约为10%），外售用于种植区综合利用。

（8）除尘设施收集的尘渣

项目锅炉产生的粉尘采取布袋除尘器处理，收集的粉尘量为211.68kg/a，外售用于种植区综合利用。

（9）生活垃圾

项目定员80人，均在厂内14.4t/a，经收集后交由环卫部门清运，做到日产日清。

（10）胴体检疫废实验废液、废药品包装材料

屠宰后需对胴体旋毛虫取样检疫，该过程会产生少量的实验废液及废弃的药品包装材料，产生量约 0.8t/a，属于危险废物（编号 HW49 其他废物，900-047-49 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物）。

表3.5-13 运营期固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固体废物名称（废物代码） |  | 产生量（t/a） | 属性及状态 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪屠宰全过程产生的固废 | 猪粪便（030-001-S82） | 558 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 猪肠胃内容物（135-001-S13） | 225 |  |  |
|  |  | 猪毛（135-001-S13） | 112.5 |  | 经收集后外售给猪毛制品企业作为原料使用 |
|  |  | 病死猪/病胴体（030-002-S82） | 108 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | “三腺”及碎肉（135-001-S13） | 33.75 |  |  |
| 2 | 活鸡屠宰全过程产生的固废 | 鸡粪便（030-001-S82） | 550 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 鸡肠胃内容物（135-001-S13） | 100 |  |  |
|  |  | 鸡毛（135-001-S13） | 500 |  | 外售给鸡毛制品企业作为原料使用 |
|  |  | 病死鸡/病胴体（030-002-S82） | 20.6 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | 碎骨及碎肉 | 15 |  |  |
| 3 | 活鸭屠宰过程产生的固废 | 鸭粪便（030-001-S82） | 550 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 鸭肠胃内容物（135-001-S13）） | 100 |  |  |
|  |  | 鸭毛（135-001-S13） | 500 |  | 外卖给羽绒服加工厂 |
|  |  | 病死鸭/病胴体（030-002-S82） | 18.9 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | 碎骨及碎肉（135-001-S13） | 15 |  |  |
|  |  | 脱毛蜡 （135-001-S13） | 5 |  | 由原料厂家回收提纯再利用 |
| 4 | 牛屠宰全过程产生的固废 | 牛粪便（030-001-S82） | 272 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 牛肠胃内容物（135-001-S13） | 25 |  |  |
|  |  | 病死牛/病胴体（030-002-S82） | 20 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | “三腺”及碎骨碎肉（135-001-S13） | 8 |  |  |
| 5 | 羊屠宰全过程产生的固废 | 羊粪便（030-001-S82） | 10.325 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 羊肠胃内容物（135-001-S13） | 5 |  |  |
|  |  | 病死羊/病胴体（030-002-S82） | 3 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | “三腺”及碎骨碎肉（135-001-S13） | 0.7 |  |  |
| 6 | 污水处理站 | 格栅渣（135-001-S07） | 100 | 一般工业固体废物 | 经收集后作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 污泥（135-001-S07） | 480 |  |  |
| 7 | 胴体检疫 | 废实验废液 废药品包装（HW49 900-047-49） | 0.8 | 危险废物 | 收集暂存于厂区内危险废物暂存间，交有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 8 | 锅炉 | 灰渣 | 101.6 | 一般工业固体废物 | 外售用于种植区综合利用 |
| 9 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 0.21168 |  |  |
| 10 | 生活垃圾 |  | 7.2 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运 |

# 第4章 环境现状调查与评价

## 4.1 区域自然环境现状调查

- 4.1.1 地理位置

永州位于湖南省西南部，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳，地理位置为北纬24°39′~26°51′，东经111°06′~112°21′，全市总面积2.24万平方公里。南北相距最长245公里，东西相间最宽144公里。

江华瑶族自治县位于永州市正南边陲、湘桂粤三省（区）结合部，地处东经111°25′~112°09′，北纬24°10′~25°10′之间。东北接蓝山县；东南邻广东省连州市、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县；西南界广西壮族自治区贺州市、富川瑶族自治县、钟山县；西抵江永县，北枕道县、宁远县。

本项目位于江华高新技术产业开发区四海大道旁。项目中心地理坐标为：东经：111.5578，北纬：25.2263，地理位置详见附图1。

- 4.1.2 地形、地貌

江华地处湘南中山低山区西南部，南岭东西向构造带与湘桂南北向构造带复合部位，境内山地、丘陵、盆地、平地、水域地貌类型齐全，以山地为主，占69.1%，平地占7.2%，地势由东向西倾斜，地形具体特点如下：东部群山高耸，山峦重叠；西部低平狭长，地势平坦；水系发达，河网冲沟密布；地表切割激烈，最高点东部黄龙山海拔1850米，最低点西部界牌乡潇水出境处，海拔191.2米。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），永州市地震动峰值加速度分区为0.05g，对照江华地震烈度VI度，无需设防。

- 4.1.3 气候、气象

永州市属亚热带大陆性季风性湿润气候，受地形和季风影响，全区温光资源丰富，气候类型多样，全区四季分明，严冬期短，无霜期长，春季多雨，夏秋多旱，热量丰富，雨量充沛。

（1）气温

永州市年平均气温18.1℃。一年中最冷月为一月，平均气温6.4℃，最热月为八月，平均气温28.9℃，历年极端最高温度39.8℃，历年极端最低温度-7℃。历年各月平均气温见表4.1-1。

表4.1-1     永州市历年各月平均气压和水蒸汽压统计表      单位：hpa

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 18.2 | 22.8 | 26.2 | 20.4 | 28.9 | 25.2 | 19.3 | 12.6 | 8.4 | 18.1 |

（2）气压、水蒸汽压和湿度

永州市平均大气压997.9hPa，平均水蒸汽压17.9hPa，历年月平均气压最低值出现在7月，该月水蒸汽压最高；历年月平均气压最高值出现在1月，该月水蒸汽压最低。历年各月平均气压和水蒸汽压列于表4.1-2。

表4.1-2     永州市历年各月平均气压和水蒸汽压统计表      单位：hpa

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压 | 1000.7 | 1001.8 | 997.4 | 996.1 | 994.7 | 994.5 | 990.9 | 990.3 | 995.1 | 996.8 | 1001.8 | 1003.8 | 997.9 |
| 水蒸 气 | 7.5 | 8.7 | 12.1 | 17.1 | 27.2 | 27.2 | 29.2 | 28.9 | 23.6 | 17.1 | 12.2 | 8.8 | 17.9 |

相对湿度与气温、天气状况有关。永州市年平均相对湿度79%，分布状况为上半年湿度大，下半年湿度小，各月相对湿度相差不大。历年各月平均相对湿度列于表4.1-3。

表4.1-3   永州市历年各月平均降水和相对湿度统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对湿度 （%） | 80 | 82 | 84 | 83 | 82 | 80 | 77 | 74 | 75 | 76 | 79 | 79 | 79 |

（3）地面风

永州市年平均风速为2.4m/s。一年中以七月风速为最大，10、11、12、1、2五个月的风速小，整个冬季均不利于大气污染物扩散。

据冷水滩岚角山海军飞机场气象台观测资料，永州市地面风向、风速列于表4.1-4。

表4.1-4    永州市地面风向、风速统计值表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NWN | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频平均值(%) | 12 | 18 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 平均风速(m/s) | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | \ | \ | 2.0 | \ |

据上表分析，永州市常年主导风向为NNE、NE和N，频率达18%、 11%和10%。全年静风频率为26%。

江华县属山间盆地结构，增温快，散热慢。冬半年南下冷空气受西北山地屏障的影响，越山后引起下沉增温。极端气温都高于邻县，成为全省平均气温高值区。江华县年平均气温为18.6℃，年极端最高气温为39.3℃（2003年7月23日），最高气温大于35℃的天数年平均18d，最长达34d（2003年）。1月最冷平均气温大多在6-7℃之间，年极端最低气温-5.4℃（1991年12月29日）。最低气温小于等于0℃的天数年平均4d。全县多年平均日照时数1569.9h，日照百分率为35%，最多1966.4h，最少1042.6h。全年以7月份最多，平均251.2h，占全年的16%；2月份最少，平均5.2h，占全年3%。江华县历年年平均风速为2.4m/s，三十年中极大风速为21m/s，出现在1994年8月，年最多风向为NNE。

根据历年纪录统计，年平均降水量为1523.2mm，一天最大降水量达194.6mm（2002年7月1日），降水量的年际变化大，最多的为2280.3mm（2002年），最少的1156.6mm（1998年），年际差为1123.7mm，各自实际变化更大，6月降水量最多的达393.0mm（1995年），最少的只有70.6mm（1980年）。月际差达322.4mm。全年分配也不均匀，5月最多，平均达239.7mm，最多达530.7mm（1978年），12月份最少为1.3mm（1987年），由于雨量的时空分布不均，大多数年份出现前涝后旱。

江华县地处亚热带，主要属亚热带季风性湿润气候，但由于地形复杂，地域差异和垂直差异明显，因而形成多种小气候带。江华年均气温20.10℃，1月份平均气温8.9℃，4月份平均19.3℃，7月份平均30.1℃，10月份平均22.5℃。无霜期长，达305d。历年平均降水量在1340～1490mm之间，降水时间集中于4～9月，达950～1300mm，占全年降水70%以上，全年降水日数为183.3d。受地形影响，多年平均气压为975.9Pa。年平均相对湿度为83%，无霜期308d，≥10℃积温5339h，总辐射为101.5kcal/cm2，多年平均蒸发量1269mm，多年平均风速2.7m/s，风向以偏北风为主。除夏季的6、7、8三个月之外，其它各月均以偏北风占优势。年最大风速23m/s，其相应风向NW。无霜期为291~309d。多年平均日照时间为1422.7h，7、8月是太阳辐射量最多的时期。

- 4.1.4 地表水

江华境内水系发育，江、河、溪、涧纵横交错，全县长度在2km以上或集雨面积在8km2以上的大小溪河283条，总计2252.6km。这些河流呈树状和羽毛状分布于全县，除靖边河及白沙河流入珠江水系外，其它所有河流分别汇集于东河与沱江，东、西两水在沱江镇鱼塘坡汇合为沱水，至道县后称为潇水，经双牌、零陵然后流入湘江。

潇水河（湘江）发源于湖南省永州市蓝山县野猪山南部，是湘江水系最大支流。潇水源头南行至江华县境内名东河，在沱江镇与发源于萌渚岭西麓的西河汇合成沱水，至道县后称潇水，流经双牌，于零陵区萍岛汇入湘江。潇水河全长354km，落差504m，平均坡降1.42‰，全流域面积12099km2，多年平均径流量104.4亿m3。潇水流域内集水面积大于10km2，河长5km以上的支流有308条，其中集雨面积大于100km2的有21条，大于300km2的有9条。

江华县第二污水处理厂尾水处理达标后排入潇水。

- 4.1.5自然资源

（1）土壤

江华县境内土壤属湘南南岭山地红壤区，共有七大成土母质，其中砂岩占48.8%、板页岩占19.43%、花岗岩占11.1%、石灰岩占14.9%、紫色沙岩占1.55%、河流冲积物占3.23%、第四纪红土母系占0.90%。全县共有水稻土、菜园土、潮土、红壤土、地黄壤、黄壤、山地草甸土、黑色石灰土、紫色土等10大类。全县地带性土壤垂直分布明显，红壤主要分布在海拔210-700m的地带，山地黄壤主要分布在海拔700~1000m的地带。

（2）动植物

县城片区受人类活动影响，目前区内植被群以次生马尾松林、油茶林和灌草丛为主，主要生态系统类型有：森林、农田、水域、灌草地和村落，具有一定的生态系统多样性，生态系统较为稳定，生态环境质量良好。区内主要的野生木本植物有马尾松、杉木、油茶、女贞、栏木、冬青、槐树、枫香、箭竹等；草本植物主要有黄荆、白芒、狗尾巴草、野菊花、蒲公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种多为常见种。

受人类活动影响，评价区域内野生动物较少，主要常见的蛇类、鼠类、青蛙等。家禽主要有猪、牛、鸡、鸭等。在现场踏勘调查中，暂未发现珍稀濒危野生动物。

经现场调查，本项目区域内人类活动极为频繁，无野生珍稀濒危动植物，同时项目开发内无文物古迹保护单位。

- 4.1.6江华经济开发区

根据湖南省环境保护厅关于湖南江华经济开发区调扩区环境影响报告书的审查意见(湘环评函[2014]128号)可知，调区扩区内容为江华经开区总规划为“一区两片”，包括县城片区、河路口片区，规划期限2012-2020年(近期2012-2015年、远期2016-2020年)，总规划用地面积为944.15hm2(县城片区810.12hm2，河路口片区134.03hm2)，其中城市建设用地面积为817.87hm2(县城片区683.84hm2，河路口片区134.03hm2)。县城片区产业定位以稀土产品深加工、建材加工. 农林产品深加工为主导，辅以发展电子产品组装、轻纺制造业;河路口片区产业定位以建材、陶瓷原料为主导，在保留坤吴公司现有项目的基础上，依托河路口镇及周边区域的资源优势及产业基础，大力发展循环经济，以现有企业的工业废渣、当地丰富的风化花岗岩、高岭土等为原料生产建材、陶瓷原料。

湘环评函【2014】128号中批复要求：严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及产业规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，除现有合法环评审批项目的公司以外，不得再引进稀土全分离项目；禁止新、扩建水泥生产项目；对经开区农林产品深加工产业禁止屠宰、酿造、发酵类加工项目准入；禁止引进线路板、印染项目；禁止新建、扩建烧结、炼铁和铁合金项目，严格限制耗水量大、水型污染严重企业进入。

根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)，目前已将禁止屠宰调出。项目为农副食品加工业，不在经开区禁止行业范围内，符合入园要求。

一、基础措施

1、给水工程规划

（1）给水现状

江华经开区县城片区由江华县城统一供水，参考《江华瑶族自治县县城总体规划（2003～2020）》确定的供水规划方案，现状由西佛桥水厂供水，该水厂近期考虑扩建至3万m3/d；远期规划主要来自小冲岭二水厂，规划规模为7万m3/d，该水厂规划厂址位于瑶都大道与纬五路交叉西南处（江华火车站东南方向）。

（2）给水管网规划

a）本区由瑶都大道、江华大道、北环路、兴业路、金牛大道各一根DN600市政给水管，形成供水主环，供水点沿本区路网布置成环状，形成较为完整的给水管网体系。

b）消防给水与生活用水合并为一个系统，采用低压供水，保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa。室外消防用水量由消火栓供给，消火栓沿规划道路布置，间距不大于120m。

c）配水管网按远期最高日最大时流量进行设计，并按最高日最大时流量加消防流量、最不利管段发生故障两种工况进行校核，管道的敷设分期分批逐步实施。

2、排水工程规划

（1）排水体制

采用雨污分流制。

（2）污水工程系统规划

依据《江华瑶族自治县县城总体规划（2003～2020）》和江华县城排水管网分布现状，江华大道以北的污水收集汇入江华大道南侧城市污水主干管排入江华县第二污水处理厂，江华大道以南的污水汇集至金牛大道经滨江大道排水主干管排入青翠山污水处理有限公司统一处理。

江华县第二污水处理厂规划用地面积25亩，处理规模为2万m3/d，服务范围为江华经开区县城片区工业污水、生活污水。江华经开区污水处理厂最终受纳水体为潇水，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

3、雨水排放系统规划

江华经开区县城片区设置独立的雨水排水管网，与东部的老城区雨污合流的排水管网相独立，县城片区雨水不会进入老城区的污水收集管道。县城片区雨水排水规划如下：

a）充分利用现状管线，将盖板暗沟逐步改造成暗管；雨水管道铺设结合地形和道路坡度，分散就近排入水体，尽量靠重力流排放雨水。

b）本规划区地势西高东低，片区南部的雨水通过沟渠汇入县城东南部鲤鱼井村附近西河河段，片区中部的雨水通过沟渠向东再向南汇入县城东南部鲤鱼井村附近西河河段，片区北部的雨水部分通过沟渠向东汇入城东雨水管网，大部分通过沟渠向北汇入潇水县城现有河段，汇合口距县城污水处理厂排污口约11km（水路距离），位于涔天河国家湿地公园合理利用区下边界下游约8.5km（水路距离）。

c）为降低雨水管穿越道路的次数，减小管线交叉处的竖向尺寸，对于道路宽度大于40m的交通干道雨水管双侧布管。

4、能源供应规划

①供电规划

a）负荷预测

区规划电力负荷为13.0万kW。

b）电源规划

县城东面有现状110kV蚂蟥变电站，规划在县城片区西南端新建110kV沱江变电站，两个变电站容量可满足江华县城及县城片区规划期末的用电负荷。

②燃气规划

县城片区居民生活现主要采用瓶装液化石油气，规划远期以车载压缩天然气为气源。规划年用气量为500万m3/a，规划1处储备站，规划控制用地3hm2。保留现有3个瓶装气供应站，规划瓶装气供应站2处，规划控制用地1亩。

③工业能源规划

江华开发区县城片区内的水泥建材行业能源消耗以煤炭为主，电能为辅（自带9MW余热发电装置）；片区内其它行业以电能为主，辅以少量的生物质燃料。规划区内企业不采取集中供热，各入园企业供热由企业自行解决。对于县城片区整体而言，规划近期以煤炭为主，随着片区的发展，电能的用量增加，煤炭的比例逐渐降低，规划远期能源结构以电能为主，煤炭为辅。

二、产业定位

（1）主导产业

湘环评函【[2014]128号：县城片区产业定位以稀土产品深加工、建材加工. 农林产品深加工为主导，辅以发展电子产品组装、轻纺制造业；河路口片区产业定位以建材、陶瓷原料为主导，在保留坤吴公司现有项目的基础上，依托河路口镇及周边区域的资源优势及产业基础，大力发展循环经济，以现有企业的工业废渣、当地丰富的风化花岗岩、高岭土等为原料生产建材、陶瓷原料；

六部委公告2018年第4号：有色金属、电子、新能源;

湘发改地区〔2021】394号：主导产业:新材料；特色产业:电机电器制造。

三、入园企业限制要求

（1）不符合江华经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及产业规划要求的项目；

（2）不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，除现有合法环评审批项目的公司以外；

（3）不得再引进稀土全分离项目；

（4）禁止新、扩建水泥生产项目；

（5）对经开区农林产品深加工产业禁止酿造、发酵类加工项目准入；

（6）禁止引进线路板、印染项目；

（7）禁止新建、扩建烧结、炼铁和铁合金项目；

（8）严格限制耗水量、水型污染严重企业进入；

（9）涉及易燃易爆等危险化学品重点危险源的企业入驻；

（10）气型污染较重，且大气环境防护距离内涉及周边居住区的项目；

- 其它污染物排放量大的项目。

- 4.1.7江华县第二污水处理厂

依据《江华瑶族自治县县城总体规划（2003～2020）》和江华县城排水管网分布现状，江华大道以北的污水收集汇入江华大道南侧城市污水主干管排入江华县第二污水处理厂，江华大道以南的污水汇集至金牛大道经滨江大道排水主干管排入青翠山污水处理有限公司统一处理。

江华县第二污水处理厂规划用地面积25亩，处理规模为2万m3/d，服务范围为江华经开区县城片区工业污水、生活污水。江华经开区污水处理厂最终受纳水体为潇水，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

## 4.3大气环境质量现状调查与评价

- 4.3.1 区域环境空气质量达标情况

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等；引用的数据为近3年的数据，满足要求。为了解项目所在区域的环境空气质量达标情况，本评价引用永州市生态环境局发布的《2023年永州市环境质量状况公示》中江华县城区常规环境空气质量监测数据来表征区域环境质量达标情况，区域环境空气质量现状评价见下表：

表4.3-1  2023年江华县环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m3(CO为mg/m3)

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 11 | 60 | 18.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 40 | 30.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 38 | 70 | 54.3 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 27 | 35 | 77.1 | 达标 |
| CO | 95%日平均质量浓度 | 1.2 | 4 | 30.0 | 达标 |
| O3 | 90%8h平均质量浓度 | 131 | 160 | 81.9 | 达标 |

根据该数据可知，2023年全县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均质量浓年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，因此，可判定江华县大气环境属于达标区。

- 4.3.2 其他污染物质量现状补充监测

根据工程分析，本项目运营期排放的特征污染物包括NH3、H2S、臭气浓度。为了解项目所在区域的NH3、H2S以及臭气浓度的质量现状，本评价委托湖南中额环保科技有限公司于2024年5月20日~26日进行了现场监测，具体如下：

- 4.3.2.1 监测点位及监测项目

本次补充监测设3个监测点位，其基本信息见下表4.3-1及附图。

表4.3-1 大气监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
| G1项目所在地 | 氨、硫化氢、 臭气浓度 | 2024年5月20日~26日 | / |
| G2 项目下风向500m处 |  |  | 500 |

- 4.3.2.2 监测时间与监测频率

监测时间：2024年5月20日~26日，连续监测7天。

监测频率：NH3、H2S、臭气浓度连续监测7天，每天采样检测4次。

- 4.3.2.5监测结果

各监测点污染物的监测结果详见表4.3-3。

表4.3-3 各监测点污染物监测结果

| 点位名称 | 检测项目 |  | 采样日期及检测结果（单位：mg/m3、臭气浓度：无量纲) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 标准值 |
| G1项目所在地 | 氨 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 硫化氢 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 臭气浓度 | 第一次 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | / |
|  |  | 第二次 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |
|  |  | 第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |
|  |  | 第四次 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |
| G2项目下风向500m处 | 氨 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 硫化氢 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.01 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  | 臭气浓度 | 第一次 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | / |
|  |  | 第二次 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |
|  |  | 第三次 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |
|  |  | 第四次 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |

由上表监测结果分析可知，项目所在区域各监测点氨、硫化氢的监测值均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中给出的参考质量限值要求，臭气浓度监测值均未检出，低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）要求。

## 4.4地表水环境质量现状调查与评价

为了解潇水纳污河段水质情况，本次引用《江华瑶族自治县国家级重点生态功能区县域生态环境质量考核地表水环境质量监测项目》潇水河(东西河汇合处)断面(江华县第一污水处理厂排污口上游300米)监测数据(2023年3月份)的监测数据。监测结果详见下表。

表4.4-1 地表水监测结果一览表

由上表监测结果表明：潇水纳污河段现状监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准。

## 4.5地下水环境现状调查与评价

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本评价委托湖南中额环保科技有限公司于2024年5月20日对项目周边的地下水环境监测数据进行评价。

- 4.5.1监测点位

结合区域地下水场地条件特征，按照导则要求在评价区域内设置了3个地下水质量现状监测点，具体见下表4.5-1，监测点位图见附图。

表4.5-1 地下水环境质量现状监测点布设情况表

| 编号 | 点位名称 | 与项目的位置关系 | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 海联社区居民水井 | 西北，400m | 8.6 | 5.8 |
| D2 | 藕塘居民水井 | 东，660m | 8.5 | 5.1 |
| D3 | 白泉村居民水井 | 东南，750m | 8.7 | 5.3 |

- 4.5.2监测项目

结合项目污染源特征，根据环境影响评价技术导则要求，选取监测K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、氨氮、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、硝酸盐、总大肠菌群共18项。

- 4.5.3监测时间和频次

监测时间为2024年5月20日，采样1次。

- 4.5.5评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准。

- 4.5.6监测结果及评价结论

地下水环境质量现状监测结果见下表4.5-3。

表4.5-3 地下水水质现状监测结果统计表

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 海联社区居民水井 D1 | 藕塘居民水井 D2 | 白泉村居民水井 D3 |  |
| 5月20日 | 钙离子 | mg/L | 12.1 | 11.2 | 12.3 | / |
|  | 镁离子 | mg/L | 12.3 | 11.4 | 12.2 | / |
|  | 钠离子 | mg/L | 7.15 | 5.83 | 6.74 | / |
|  | 钾离子 | mg/L | 2.35 | 2.64 | 2.18 | / |
|  | 碳酸根离子 | Mg/L | ND | ND | ND | / |
|  | 碳酸氢根离子 | mg/L | 38.8 | 23.5 | 35.3 | / |
|  | 硫酸根离子 | mg/L | 39 | 48 | 35 | 250 |
|  | 氯离子 | mg/L | 16 | 21 | 17 | 250 |
|  | pH值 | 无量纲 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 6.5-8.5 |
|  | 氨氮 | Mg/L | 0.088 | 0.079 | 0.071 | 0.2 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 20.0 |
|  | 总硬度 | Mg/L | 142 | 139 | 140 | 450 |
|  | 铅 | mg/L | ND | ND | ND | 0.01 |
|  | 汞 | mg/L | ND | ND | ND | 0.001 |
|  | 砷 | mg/L | ND | ND | ND | 0.01 |
|  | 镉 | g/L | ND | ND | ND | 0.005 |
|  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | 0.05 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ND | ND | ND | 3 |

由上表监测数据分析可知，项目所在区域各监测点地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的Ⅲ类标准。

## 4.6声环境现状调查与评价

- 4.6.1监测布点、监测时间

项目共设4个监测点位，分别在项目东、南、西、北厂界外1m处各设1个监测点位。

监测时间：2024年5月20日-21日连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。

- 4.6.2监测因子和监测单位

监测因子：连续等效A声级LAeq；

- 4.6.3评价标准

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、3类标准。

- 4.6.4监测结果

项目声环境质量监测结果见表4.6-1、表4.6-2。

表4.6-1  声环境质量监测结果

| 检测点位 | 检测结果（单位：dB(A)） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024.5.20 |  | 2024.5.21 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1厂界东1m | 53 | 42 | 54 | 43 |
| N2厂界南1m | 55 | 43 | 54 | 43 |
| N3厂界西1m | 55 | 45 | 54 | 45 |
| N4厂界北1m | 53 | 43 | 54 | 42 |

由表4.6-12可见，项目东、南、西、北声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求。

# 第5章 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

- 5.1.1 施工期水环境影响分析及防治措施

#### 5.1.1.1 施工期水污染源

本项目施工期废水主要来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水等。

（1）施工废水主要包括土方开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水等，主要污染物有SS、pH值和石油类等；

（2）生活污水包括施工人员的盥洗水、厕所冲刷水，主要污染物包括CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮等；

（3）地下水主要指开挖断面含水地层的排水，主要污染物为SS；

（4）暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物；

本项目施工期如不注意做好工地污水的导流和排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，造成地面水体的污染。污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水。

#### 5.1.1.2 施工期水环境影响分析

（1）施工工艺废水

本项目土方挖掘施工和桩基础施工时，会产生少量泥浆，由于其产生量较少且大部分循环利用，施工单位一般会将剩余泥浆集中收集，晾晒后处理或由专用罐车运输至当地相关主管部门指定的地点排放，所以基础处理产生的泥浆不会对受纳水体产生明显影响。

工程施工过程中机械设备和车辆冲洗会产生一定量的废水，其主要污染物为SS和石油类。对普通建筑施工工地车辆冲洗废水类比调查分析，废水产生量约为0.2m3/辆，SS含量约为350~620mg/L，石油类含量约为12~25mg/L，这些废水水量虽然不大，但如果不经处理直接排放会对受纳水体的环境质量产生一定影响，因此这部分废水的处理必须引起施工单位的高度重视。

（2）生活污水

施工期生活污水收集至的化粪池，处理后排入江华县第二污水处理厂处理。因此，本项目施工人员的生活污水不会对受纳水体产生明显影响。

（3）地表径流水

项目所在位置属亚热带季风气候，降雨量充沛，特别是夏季暴雨易对施工场地的浮土造成的冲刷，造成含有大量悬浮物的地表径流水污染周围环境，严重时可导致堵塞市政排水系统，但是根据同类型建设项目施工经验，只要本项目施工单位加强施工期的环境管理，特别是雨季对地表浮土的管理并采取导排水和沉沙池等预处理措施，则本项目施工期的地表径流水不会对周围环境产生明显的影响。

#### 5.1.1.3 施工期水环境污染防治措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。施工期污水污染防治措施如下：

①在施工场地四周建设临时导流沟，同时在导流沟末端必须设置足够容量的沉砂池，并落实防渗措施，沉砂池废水经沉淀后，回用于施工、绿化或降尘，未能够回用的废水排入市政管网，严禁施工期（包括正常情况和事故情况下）将未经处理的施工废水直接排入周围环境。

②施工场地内应设置足够容量的泥浆池，将废泥浆收集后晾晒处理或由专用罐车运至当地余泥渣土排放管理部门指定的地点排放，严禁直接排入周围环境。

③在施工过程中应加强环境管理。挖方时应边施工边清运，填方时应做好压实覆盖工作，不设土方临时堆放点，以减少雨季的水土流失。

④施工单位应加强施工期雨污水、地表径流及开挖基坑水等的防治措施。根据当地市的降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，设置沉淀池，对暴雨期的排水进行收集，充分沉淀处理后，引入附近的市政雨水管网排放，避免雨季排水不畅对周围环境敏感点的影响。

⑤施工现场设置专用油料、化学品堆放库，库房地面做防渗漏处理，库房周边做导流处理，并设置事故池。油料、化学品的储存、使用、保管由专人负责，防止油料、化学品的跑、冒、滴、漏等现象，制定事故应急响应工作，对事故泄露的油料、化学品及时收集处理。

⑥施工人员粪便污水须经三级化粪池预处理会回后排入江华县第二污水处理厂处理，杜绝随意泼洒生活污水，避免生活污水溢流至施工场地外。

⑦施工场地主要出入口应设置洗车槽、隔油沉沙池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉沙预处理回用于施工场地，严禁直接排出。

⑧原则上不得在施工场地内设置施工机械维修点，对施工过程中清洁施工机械产生的润滑油及其他油污妥善处理，然后交由专门公司处理。加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。

⑨建设单位应编制水环境污染事故处理应急预案，建立责任明确、规范有序、高效到位的应急指挥系统和工作机制，提高水源污染事故应急处置综合能力，及时有效地控制和消除突发性水污染事故危害。

采取上述治理措施后，可以有效地做好施工废水的污染治理，对施工场地周围水环境影响不大。

- 5.1.2 施工期大气环境影响分析及防治措施

#### 5.1.2.1 施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘环境影响分析

施工产生的扬尘因施工活动的性质、范围以及天气情况的不同而不同，扬尘产生量有较大差别，本项目施工期扬尘污染主要来自施工道路扬尘、施工作业扬尘和风力侵蚀扬尘等。

①施工道路扬尘环境影响分析

施工道路扬尘主要是施工期运输车辆在未铺装的道路或表面覆有较多尘土的道路上行使时产生的扬尘。据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123×(V/5)×(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.75

式中，Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表5.1-1   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘      单位：kg/辆·公里

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

类比周边普通建筑施工现场车辆行驶道路旁TSP长期监测结果（详见表5.1-2）显示，如果对施工便道勤洒水（每2~3小时洒水1次，天气炎热干燥情况下适当增加频率），可使空气中粉尘量减少70%左右，达到很好的降尘效果，车辆扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

表5.1-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果

| 距路边距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

综上所述，影响车辆行驶产生扬尘的因数主要是车辆行驶速度、路面清洁程度和路面积土的含水率等因数，在施工单位采取车辆限速行驶，及时清扫路面积土和洒水等污染防治措施后，其施工期车辆行驶扬尘的影响范围可缩小到距施工点50m以内的区域。

②施工作业面扬尘环境影响分析

施工作业扬尘主要来源于施工前期建筑物拆迁、场地平整和土方挖掘过程形成扬尘，以及水泥、砂石、混凝土等建筑材料在装卸、运输、仓储和拌和过程产生的扬尘。

通过类比调查分析，影响土方施工阶段扬尘的主要因素是风速和土壤的含水率。因此，只要在土方施工作业阶段尽量增加作业面的土壤含水率，就可有效地降低扬尘污染的产生。此外，施工单位应合理安排施工工期，及时了解天气预报，在风速大于5m/s的天气情况下，尽量减少土方施工。

综上所述，本项目施工期只要采取了适当的防尘措施，就可大大的减少土方施工扬尘对周围环境产生的影响。

③风力侵蚀堆场扬尘环境影响分析

风力侵蚀堆场扬尘主要是原料堆场和裸露松散的土壤受风强烈侵蚀时，表面的颗粒物会随风进入空气中形成扬尘污染。本项目施工阶段的堆场扬尘主要是由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，部分作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的天气情况下会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q—起尘量，kg/t·a；

V50—距地面50m 处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表5.1-3所示。

表5.1-3 不同粒径尘粒的沉降速度一览表

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.314 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

（2）施工机械及运输车辆尾气环境影响分析

以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近会排放一定量的废气，主要污染物有CO、NO2、SO2等，但由于本项目施工使用的机械设备多以电为动力，仅在土方施工阶段少量使用以柴油为动力的施工机械和材料运输过程使用的车辆存在化石燃料燃烧尾气，其污染程度相对较轻。根据同类型建设项目现场监测结果，在距现场50m处CO、NO2小时平均增加值分别为0.2mg/m3和0.09mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中小时浓度限值的2%和3.75%。因此，项目施工期施工机械及运输车辆尾气不会对周围环境空气质量产生明显不良影响。

5.1.2.2施工期大气污染防治措施

为使本项目在施工过程中产生的废气对施工区域环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

①封闭施工

施工现场实行封闭式施工。现场四周除留必要的人员、车辆进出口通道外，施工单位必须在施工开始前设置好连续封闭的围墙、围板或围栏，其高度从内外地面最高处计，围墙不得低于2m，围板不得低于1.8m，围栏为标准密扣式钢护栏。施工边界围档作用主要是阻挡部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时可减少自然扬尘。

②洒水降尘

施工在土方开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土、施工便道应定期进行清扫和洒水，保持道路表面清洁和湿润。洒水对小范围施工裸土自然扬尘有一定的抑制效果，且简单易行。大面积祼土洒水需要专门人员和设备。进行土方挖掘时一般不对运输道路进行硬化，车辆在干燥的表土上行驶时扬尘量很大，通过洒水再经过车辆碾压，使道路土壤密度增大，迫使尘粒粘结在一起而不被扬起。另外，随时从车辆上落下的土不会像硬化道路那样重新扬起，而是被压结在路面上。土质道路洒水压尘效果的关键是控制好洒水量和经常有人维护。

开挖出来的泥土和拆解的土应及时运走处理好，不宜堆积时间过长和堆积过高，因为临时堆积，易被刮扬起尘土。必要时进行洒水，使其保持一定的湿度。

拆除工程应当先里后外进行，作业面必须采取喷水降尘措施，气象预报风速达到5级时，应当停止拆除工程施工。市政工程及其他工程必须在粉尘飞扬处采取遮挡围蔽或喷水降尘等措施。建、构筑物施工过程中产生的建筑垃圾必须通过密闭输送管道清运，或者采用封闭容器装运，禁止凌空抛撒。

③地面硬化

地面硬化主要用于两方面，一是车辆经清洗后进入城市道路前的这段裸土道路；二是建筑工地除了挖槽区以外的裸土地面。这些地方经过水泥、沥青及其它固化材料固化，可以有效防止交通扬尘和自然扬尘。此外，还便于工地的施工和管理。

④交通扬尘控制

原辅材料、土壤运输车辆采取密闭措施，装载时不宜过满，保证运输过程中不散落，规划好运输车辆行走线路及时间。经常清洗运输车辆轮胎及底盘泥土，避免车辆将土带至市政道路上，对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少二次扬尘。

在场址内及周围运输车辆主要行径路线及进出口洒水压尘，减少地面粉尘随车流及风力扰动而扬起的粉尘量。

⑤复绿工程

充分利用施工场地，尽量少占地，施工结束后应立即恢复（排污管网沿线）原貌和进行绿化。对暂时不能施工的场地应保护好原有的植被或进行简易绿化，或采取防尘措施。

⑥其他措施

A、合理布局施工现场，尽量将容易产生扬尘的施工工序设置于远离环境敏感点。

B、施工工地内车行道路，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

C、工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒扬尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

D、禁止现场搅拌混凝土、砂浆，推广使用商品混凝土和预拌砂浆。禁止燃烧建筑废弃物和生活垃圾。

E、工程项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。闲置3个月以上的施工工地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

采取上述防治措施后，本项目施工期产生的废气对施工人员、周围环境空气和附近居民的影响可得到一定程度的减弱，影响不大。施工期结束后影响也将消失。

### 5.1.3施工期噪声影响分析及防治措施

5.1.3.1施工期噪声污染源

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、钻孔机、液压桩、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。不同的施工阶段，噪声有着不同的特性。

不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源1m 处的噪声级见表5.1-4。

表5.1-4 施工期主要设备的噪声强度   单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 | 施工阶段 | 主要施工机械 | 距声源1m处噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机 | 100 | 结构 | 振捣棒 | 110 |
|  | 挖掘机 | 100 |  | 搅拌机 | 90 |
|  | 载重机 | 89 |  | 电锯 | 95 |
|  | 运输车辆 | 90 |  | 吊车、升降机 | 90 |
|  | 液压桩 | 100 | 装修 | 切割机 | 90 |
|  | 钻孔机 | 100 |  | 钻孔机 | 90 |

从上表各施工阶段噪声源特征值可以看出，项目施工期间使用的机械设备较多，且噪声声级较强。

5.1.3.2 施工期噪声影响分析

（1）施工期噪声影响预测方法

式中：L2—点声源在预测点产生的声压级；

L1—点声源在参考点产生的声压级；

r2—预测点距声源的距离；

r1—参考点距声源的距离；

    △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。

多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算：

式中：n 为声源总数；

L总Aeq为对于某点的总声压级。

（2）施工期噪声影响预测结果

在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表5.1-5。

表5.1-5 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A)

| 施工阶段 | 机械名称 | 距机械不同距离处的声压级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 土石方 | 推土机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 挖掘机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 载重车 | 89 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 49 | 45 | 43 | 39 | 37 |
|  | 运输车辆 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
| 基础施工阶段 | 液压桩 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 钻孔机 | 100 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
| 结构施工阶段 | 振捣棒 | 110 | 90 | 84 | 80 | 78 | 76 | 70 | 66 | 64 | 60 | 58 |
|  | 吊车、升降机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
|  | 电锯 | 95 | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 43 |
|  | 搅拌机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
| 装修阶段 | 切割机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
|  | 钻孔机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |

各阶段不同机械设备同时运转所产生的噪声叠加后对某个距离的总声压级如表5.1-6所示。

表5.1-6 不同施工阶段施工机械同时运转时的噪声预测值  单位：dB(A)

| 施工阶段 | 距机械不同距离处的总声压级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 噪声限值* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m | 昼间 | 夜间 |
| 土石方工程阶段 | 103 | 83 | 77 | 73 | 71 | 69 | 63 | 59 | 57 | 53 | 51 | 70 | 55 |
| 基础施工阶段 | 103 | 83 | 77 | 73 | 71 | 69 | 63 | 59 | 57 | 53 | 51 |  |  |
| 结构施工阶段 | 110 | 90 | 84 | 80 | 78 | 76 | 70 | 66 | 64 | 60 | 58 |  |  |
| 装修阶段 | 93 | 73 | 69 | 63 | 61 | 59 | 53 | 49 | 47 | 43 | 41 |  |  |

*《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

由上表的预测结果可知，在不采取任何工程管理措施，也不考虑外界围墙的隔声、绿化衰减和地面效应引起的衰减，多台施工机械同时运转时，在土石方施工阶段，昼间距离噪声源50m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准；在基础施工阶段，昼间距离噪声源50m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准；

在结构施工阶段，昼间距离噪声源100m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准；在装修施工阶段，昼间距离噪声源20m左右达到建筑施工场界环境噪声排放标准。

根据现场调查可知项目施工区域200m范围内无声环境敏感点，因此施工单位采取相应的降噪措施后，且施工期噪声具有短暂性的特点，噪声属无残留污染，因此其对周围声环境质量和附近建筑的影响随施工结束而消失。

5.1.3.3 施工期噪声影响防治措施

施工噪声的产生是不可避免的，其影响是客观存在的，因此必须对其进行防护。在具体施工过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等法规。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，本项目必须在四周边界执行上述标准，以减少和消除施工期间噪声对周围居民的影响。通过预测结果可知，本项目施工期间部分施工设备所产生的噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，为减小其噪声对周围环境的影响，要求建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。

①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间噪声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。

②必须在施工场址边界设立围蔽设施，高度不应小于2m，在施工环境敏感点附近进行高噪声施工时必须设立移动式隔声屏障，降低施工噪声对周围环境的影响。

③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。

④合理布局高噪声设备在场内的布局，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在敏感点的一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。

⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。

⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。

⑨根据《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，如采取了降噪措施后仍不能达到排放限值要求的，特别是夜间施工噪声发生扰民现象时，施工单位应向受影响的组织或个人致歉并给与赔偿。

本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减。而建筑作业难以做到全封闭施工，因此，本项目的建设施工仍将对周围环境造成一定的不利影响，但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。因此，建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。

### 5.1.4施工期固体废物的影响分析及防治措施

5.1.4.1施工期固体废物的影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。本项目在施工期产生的建筑垃圾其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。此外，施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土，以及在运输过程中，车辆不注意清洁运输而沿途撒漏的泥土。施工期施工人员生活垃圾的主要成分为：残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶、动物骨刺皮壳等。

根据本项目固体废物的产生种类、产生量以及类比同类型建设项目可知，如不妥善处理这些固体废弃物，则会污染环境，其不利影响包括：

①在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，将会影响市容与交通，给城市环境卫生带来不利影响。

②施工期将产生工程弃土运输车辆行走市区道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也会给城市环境卫生带来危害。

③在工程弃土堆放过程中，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。

5.1.4.2施工期固体废物的防治措施

根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定和建设部2005年139号令《城市建筑垃圾管理规定》，必须对这些固废妥善收集、合理处置。为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

①根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的堆放场地，分类管理，可利用的渣土尽量在场址内周转，就地利用，以防污染周围的水体水质和影响周围的卫生环境。

②施工单位必须严格执行当地余泥渣土排放管理的相关办法，在指定的受纳地点弃土；尽可避免对项目选址周边环境的影响。

③车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

④建筑垃圾和工程弃土的运输应委托有相关资质的单位承担，运输时间和车辆行驶线路应报交通部门批准后方可实施。

⑤施工期间如产生属于严控废物或危险废物的固体废物，应在场地内设置防风、防雨及防渗漏的场所进行收集暂存，交相关有资质单位进行处理，严禁混入其他建筑垃圾或生活垃圾进行处理处置。

⑥施工期产生的垃圾应运送至城管、环卫、环保等部门规定的地点合理处置。

⑦在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。

⑧生活垃圾应由施工单位集中收集，交由环卫部门统一处理，严禁将生活垃圾混入建筑垃圾或工程弃土处理。

⑨严禁在施工现场焚烧各种垃圾。

综上所述，本项目在施工期间产生的固体废物，对周围环境会产生一定影响。建设单位应该要求施工单位通过加强管理、文明施工的手段来减少施工期对周围环境和敏感点的影响。从其他工地的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把施工期对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到发展与保护环境的协调。

### 5.1.5施工期生态环境影响分析

项目施工建设会给当地的生态环境带来一定的破坏。在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土被铲去，另一些区域的表土被填埋，改变了区域现有景观。施工期间对该区域景观造成不利影响，但随着施工期的结束后绿化措施的落实，景观将会得到逐步的恢复和改善。

## 5.2 运营期环境影响预测与评价

- 5.2.1 大气环境影响预测与评价

#### 5.2.1.1 大气评价等级的确定

根据工程分析，本项目主要有恶臭废气（NH3、H2S、臭气浓度）、燎毛烟气、锅炉废气（SO2、NOx、烟尘）以及厨房油烟等，按照技术导则的相关规定，本次预测选取预测因子为NH3、H2S、SO2、NOx、烟尘。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表5.2-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类区 | 一小时 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| NOX |  | 一小时 | 250 |  |
| 烟尘（PM10） |  | 一小时 | 450 |  |
| NH3 | 二类区 | 一小时 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S |  | 一小时 | 10 |  |

（4）污染源强

根据工程分析，项目运营期正常工况下的有组织排放源参数见下表5.2-3，无组织排放源参数见下表5.2-4。

表5.2-3 项目有组织排放源（点源）参数表（正常工况）

| 排气筒编号 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度m | 排气筒出口内径m | 烟气 流速 m3/h | 烟气温度 ℃ | 年排放小时数 h | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 | NH3 | H2S |
| 牲畜（猪、牛、羊）点源1# | -100 | -80 | 226 | 15 | 0.5 | 5000 | 25 | 2880 | / | / | / | 0.01944 | 0.000972 |
| 污水处理站点源2# | 85 | 92 | 231 | 15 | 0.2 | 2000 | 25 | 8640 | / | / | / | 0.003888 | 0.0001944 |
| 锅炉排气筒点源3# | -65 | -17 | 229 | 25 | 0.2 | 1872 | 120 | 1440 | 0.7197 | 0.7197 | 0.003 | / | / |
| 注：表中X、Y坐标是以项目场区中心为原点（0，0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴的相对坐标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-4  项目无组织排放源参数表（面源）（正常工况）

| 名称 | 面源海拔高度/m | 面源源强参数/m | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1#面源生猪存放区 | 178 | 面源规格：40*30m 面源高度：8m | 8640 | 0.0009 | 0.00007 |
| 2#面源鸡鸭存放区 | 178 | 面源规格：70*15m 面源高度：4m | 8640 | 0.0002 | 0.00001 |
| 3#面源牛羊存放区 | 179 | 面源规格：40*30m 面源高度：4m | 8640 | 0.0009 | 0.00009 |
| 4#面源牲畜（猪、牛、羊）屠宰车间 | 179 | 面源规格：100*30mm 面源高度：8m | 2880 | 0.009 | 0.0004 |
| 5#面源鸡鸭屠宰车间 | 179 | 面源规格：86*65m 面源高度：4m | 2880 | 0.0008 | 0.00014 |
| 6#面源污水处理站 | 177 | 面源规格：30*50m 面源高度：5m | 8640 | 0.00216 | 0.000108 |
| 7#面源生猪存放区临时堆粪间 | 177 | 面源规格：5*6m 面源高度：8m | 2880 | 0.00135 | 0.000113 |
| 8#面源鸡鸭存放区临时堆粪间 | 108 | 面源规格：4*5m 面源高度：4m | 2880 | 0.0009 | 0.000075 |
| 9#面源牛羊存放区临时堆粪间 | 120 | 面源高度：4m | 2880 | 0.0009 | 0.000075 |

（5）预测参数选取

根据项目所在地地形和环境气象调查结果，本次评价估算模型参数取值见下表5.2-5。

表5.2-5 估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 考虑 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 不考虑 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（6）评价工作等级确定

本项目主要污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表5.2-6    正常排放Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax(%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牲畜（猪、牛、羊）点源1# | NH3 | 200 | 0.5708 | 0.2867 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.0254 | 0.2562 | / | 三级 |
| 污水处理站点源2# | NH3 | 200 | 0.2153 | 0.1029 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.0107 | 0.1029 | / | 三级 |
| 锅炉排气筒点源3# | 颗粒物 | 450 | 0.0827 | 0.0210 | / | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 8.4341 | 1.6905 | / | 二级 |
|  | NOX | 250 | 8.4341 | 3.3716 | / | 二级 |
| 1#面源生猪存放区 | NH3 | 200 | 4.7756 | 2.3877 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.3690 | 3.6897 | / | 二级 |
| 2#面源鸡鸭存放区 | NH3 | 200 | 0.6876 | 0.3486 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.0343 | 0.3486 | / | 三级 |
| 3#面源牛羊存放区 | NH3 | 200 | 3.0949 | 1.5477 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.3095 | 3.0954 | / | 二级 |
| 4#面源牲畜（猪、牛、羊）屠宰车间 | NH3 | 200 | 7.4298 | 3.7202 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.3300 | 3.3002 | / | 二级 |
| 5#面源鸡鸭屠宰车间 | NH3 | 200 | 1.8139 | 0.9125 | / | 三级 |
|  | H2S | 10 | 0.3187 | 3.1868 |  | 二级 |
| 6#面源污水处理站 | NH3 | 200 | 5.6364 | 2.8182 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.2818 | 2.8182 | / | 二级 |
| 7#面源生猪存放区临时堆粪间 | NH3 | 200 | 3.9250 | 1.9677 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.3290 | 3.2897 | / | 二级 |
| 8#面源鸡鸭存放区临时堆粪间 | NH3 | 200 | 10.6579 | 5.3498 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.8905 | 8.9051 | / | 二级 |
| 9#面源牛羊存放区临时堆粪间 | NH3 | 200 | 10.6579 | 5.3498 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.8905 | 8.9051 | / | 二级 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为鸡鸭、牛羊存放区临时堆粪间无组织散逸的H2S，Pmax值为8.481%，Cmax为8.9051 ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 5.2.1.3 影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

同时，本项目大气污染物经本环评提出的措施治理后，对周边大气环境影响较小，不会造成项目所在区域环境质量的下降。

#### 5.2.1.4 臭气浓度影响分析

根据《恶臭污染评价分级方法》，（张欢，包景岭，王元刚；城市环境与城市生态，2011年6月，第24卷3期），通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度分为6级，具体见表5.2-7。

表5.2-7   臭气强度分级表

| 臭气浓度（无量纲） | 臭气浓度（无量纲） | 嗅觉感觉 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 无臭 |
| 1 | 23 | 能稍微感觉到极弱臭味 |
| 2 | 51 | 能辨别出何种气味的臭味 |
| 3 | 117 | 明显感觉到臭味 |
| 4 | 265 | 强烈臭味 |
| 5 | 600 | 无法忍受的强烈臭味 |

本项目主要恶臭物质主要来自活禽存放区、牛羊存放区、存放区、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间产生的H2S、NH3 等，项目通过对恶臭气体进行有效处理后再排放，且项目于厂界及生产车间四周布置绿化带，其中绿植选择对恶臭污染物具有吸收作用的植物后再经扩散，项目无组织厂界臭气强度小于 1、臭气浓度低于20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准。

#### 5.2.1.5运输过程的环境影响分析

项目运营期生猪运输过程难免会产生恶臭异味，对运输沿线居民造成嗅觉上不良感官影响。本评价建设项目方合理制定运输路线，尽量避开沿线居民区；加强运输车辆的清洗清洁，在养殖场接收的生猪要求先行冲洗猪体再上车运出。同时，项目方应合理安排生猪运输时间，尽量减少运输次数，由此尽可能减轻生猪运输过程中对周边环境的不良影响。

#### 5.2.1.6环境防护距离

（1）大气环境防护距离

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中第8.1 一般性要求中，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，故本项目无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据国家最新发布的《大气无害化物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），本项目无组织排放的卫生防护距离，可由下式计算：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：L—工业企业所需卫生防护距离，m；

Qc—污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm—污染物的标准浓度限值，mg/m3 ；

r—生产单元的等效半径，m；

r=sπ0.5

A、B、C、D—计算系数，由GB/T13271-91中查取。

本工程无组织排放气体主要为生产过程中产生的NH3和H2S，为简化计算，本项目将无组织面源进行合并，即全厂无组织NH3排放量为117.5904kg/a，0.01268kg/h，H2S排放量为8.85432kg/a，0.0011kg/h）。该地区年平均风速2.4m/s。计算结果详见表5.2-10。

表5.2-10    卫生防护距离计算参数及计算结果

| 污染源 | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- |
| 全厂卫生防护距离计算结果(m) | 5.675 | 4.021 |
| 各污染源应设置卫生防护距离（m） | 50 | 50 |
| 项目设置卫生防护距离（m） | 100 |  |

综上，本项目建议在项目生产区边界四周设置100m的卫生防护距离。

根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民区等环境空气要求较高的项目。

为了避免项目无组织排放源有可能对周边村庄的污染影响，建设单位对在项目营运过程中加强屠宰场场界四周的绿化隔离带建设，在场界四周设置不少于30米宽度的卫生防护林带，防护带实行立体绿化，乔灌结合，针阔叶混交。在树种选择上，选用能吸收恶臭气体的木本植物以达到减轻恶臭对周边环境敏感点的影响。

#### 5.2.1.7 大气污染物排放量核算

结合前文项目废气污染源强及污染防治措施的分析内容可得，项目运营期大气污染物排放核算情况如下：

表5.2-10 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 核算年排放量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 牲畜（猪、牛、羊）点源1# | NH3 | 3.888 | 0.01944 | 55.9872 |
|  |  | H2S | 0.1944 | 0.000972 | 2.79936 |
| 2 | 污水处理站点源2# | NH3 | 1.944 | 0.003888 | 33.59232 |
|  |  | H2S | 0.0972 | 0.0001944 | 1.679616 |
| 3 | 锅炉排气筒点源3# | SO2 | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 |
|  |  | NOx | 163.462 | 0.7197 | 1036.32 |
|  |  | 颗粒物 | 1.603 | 0.07 | 10.16 |
| 有组织排放合计 |  | NH3 |  |  | 80.24832 |
|  |  | H2S |  |  | 3.753216 |
|  |  | SO2 |  |  | 1036.32 |
|  |  | NOx |  |  | 1036.32 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 10.16 |

表5.2-11 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 排放标准 |  | 年排放量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | 无组织排放面源1# | 生猪存放区 | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的二级厂界标准值（新扩改建） | 2.0 | 23.33 |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | 1.81 |
| 2 | 无组织排放面源2# | 鸡鸭存放区 | NH3 |  | 2.0 | 5.18 |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | 0.26 |
| 3 | 无组织排放面源3# | 牛羊存放区 | NH3 |  | 2.0 | 23.33 |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | 2.33 |
| 4 | 无组织排放面源4# | 牲畜屠宰车间 | NH3 |  | 2.0 | 31.104 |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | 1.5552 |
| 5 | 无组织排放面源5# | 鸡鸭屠宰车间 | NH3 |  | 2.0 | 6.912 |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | 1.210 |
| 6 | 无组织排放面源7# | 污水处理站 | NH3 |  | 2.0 | 18.6624 |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | 0.93312 |
| 7 | 无组织排放面源8# | 生猪存放区临时堆粪间 | NH3 |  | 2.0 | 3.888 |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | 0.324 |
| 8 | 无组织排放面源9# | 鸡鸭存放区临时堆粪间 | NH3 |  | 2.0 | 2.592 |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | 0.216 |
| 9 | 无组织排放面源10# | 牛羊存放区临时堆粪间 | NH3 |  | 2.0 | 2.592 |
|  |  |  | H2S |  | 0.06 | 0.216 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  | 117.5904 |
|  |  |  |  | H2S |  | 8.85432 |

表 5.1-12大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织 | 合计 |
| 1 | NH3 | 0.08025 | 0.11760 | 0.19785 |
| 2 | H2S | 0.00375 | 0.00885 | 0.0126 |
| 3 | SO2 | 1.03632 | / | 1.03632 |
| 4 | NOx | 1.03632 | / | 1.03632 |
| 5 | 颗粒物 | 0.01016 | / | 0.01016 |

注：大气环境影响评价自查表详见附表

- 5.2.2 地表水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，其评价等级按照下表5.2-13进行判定。

表5.2-13 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

根据工程分析可知，项目运营期外排废水可纳入江华县第二污水处理厂集中处理，因此本项目废水排放方式为间接排放，对照上表5.2-12的判定依据，最终判定本项目地表水环境评价等级为三级B。

本项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级B，可不进行水环境影响预测，水污染影响型三级B评价的主要评价内容包括：

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

②依托污水处理设施的环境可行性评价。

##### 5.2.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

项目厂区实行雨污分流、清污分流排水体制，雨水排至园区雨水管网。

运营期废水主要包括生产废水（屠宰废水、地面清洗废水、运输车辆清洗废水等）以及员工生活污水，主要污染物包括CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群等。

项目所在位置属于江华县第二污水处理厂的纳污范围，项目运营期各类生产废水经厂区自建的污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理。

员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂的接管水质标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理，最终达标尾水排入潇水。

##### 5.2.2.2 依托江华县第二污水处理厂接纳项目废水可行性分析

（1）江华县第二污水处理厂建设情况简介

江华县第二污水处理厂现状正常运行，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，纳污范围为江华县城区工业用水、生活污水；本项目位于纳污范围内，且污水管网已建成，可确保本项目出水进入江华县第二污水处理厂深度处理，处理规模确定为2万m3/d。

根据现状调查，江华县第二污水处理厂出水口排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准，尾水口有在线监测装置，出水水质有保障。

本项目所在地区属于其纳污范围内。

（2）纳污可行分析

①管网可达性

项目所在位置位于江华瑶族自治县高新区四海大道旁，该区域目前已接通市政污水管网。

②水量可行性

目前因江华县第二污水处理厂水量约为65%，沿有1.3万m3/d的容量，能容纳本项目的废水量。

③进水水质可行性

根据《永州市江华县第二污水处理厂环境影响报告表》中的进水水质，该污水处理厂设计进水水质以及本项目废水预处理后出水水质见下表5.2-14。

表5.2-14 江华县第二污水处理厂进水水质以及本项目废水预处理后出水水质对照表

| 设计指标 | 主要指标（单位：mg/L，pH无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 |
| （GB13457-1992）表3中三级标准 | 6.0~8.5 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | / | / | / | / | / |
| 污水厂进水水质 | 6.0~9.0 | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 | ≤25 | ≤25 | ≤3 | / |
| 本项目外排的生产废水水质 | 6.0~9.0 | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 | ≤60 | ≤25 | ≤3.0 | / |
| 本项目外排的生活废水水质 | 6.0~9.0 | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 | ≤25 | / | / | / |

由上表5.2-13对比分析可知，项目生产废水经厂区污水处理站处理达到标准后，沿南甸路-沿河线-进入江华县第二污水处理厂；生活污水经三级化粪池预处理后，其出水水质均能够满足江华县第二污水处理厂进水水质要求，由此说明，项目经预处理后达标的废水从水质方面不会对江华县第二污水处理厂造成较大的冲击，项目污水进入该污水处理厂处理是可行的。

##### 5.2.2.3 废水污染物排放信息表

①废水类别、污染物及污染治理设施信息

表5.2-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放 去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 总氮 总磷 粪大肠菌群 | 江华县第二污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | DW001 | 厂内污水处理站 | 机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺 | DW001 | R是 £否 | 生产废水排放口 |
| 2 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 |  |  | DW002 | 隔油池、化粪池 | 隔油、厌氧消化 | DW002 |  | 生活污水排放口 |

②废水排放口基本情况

表5.2-16 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 111.6246 | 25.5651 | 30.47512 | 江华县第二污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | 全时段 | 江华县第二污水处理厂 | CODCr | ≤50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | ≤10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | ≤10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | ≤5 |
| 2 | DW002 | 111.6261 | 25.5659 | 036721 |  |  |  |  | 动植物油 | ≤1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | ≤15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | ≤1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ≤1000个/L |

③废水污染物排放执行标准表

表5.2-17 水污染物排放执行标准

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODCr | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值 | ≤300 |
|  |  | BOD5 |  | ≤120 |
|  |  | SS |  | ≤300 |
|  |  | NH3-N |  | ≤20 |
|  |  | 动植物油 |  | ≤25 |
|  |  | 总氮 |  | ≤25 |
|  |  | 总磷 |  | ≤3 |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | / |
| 2 | DW002 | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值 | ≤300 |
|  |  | BOD5 |  | ≤120 |
|  |  | SS |  | ≤300 |
|  |  | NH3-N |  | ≤20 |
|  |  | 动植物油 |  | ≤25 |

④废水污染物排放信息表

表5.2-18 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 300 | 109.465 |
|  |  | BOD5 | 120 | 43.786 |
|  |  | SS | 300 | 109.465 |
|  |  | NH3-N | 20 | 7.298 |
|  |  | 动植物油 | 25 | 9.122 |
|  |  | 总氮 | 25 | 9.122 |
|  |  | 总磷 | 3 | 1.095 |
|  |  | 粪大肠菌群 | / | / |
| 2 | DW002 | CODCr | 300 | 1.102 |
|  |  | BOD5 | 120 | 0.441 |
|  |  | SS | 180 | 0.661 |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.073 |
|  |  | 动植物油 | 25 | 0.092 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  | 110.567 |
|  |  | NH3-N |  | 7.371 |

- 5.2.3 地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价等级判定依据项目类别以及项目场地的地下水环境敏感程度。

（1）项目类别

根据导则HJ610-2016附录A，本项目属于N轻工类中的“98屠宰”年屠宰10万头畜类及以上的，项目类别属于III类。

（2）项目场地的地下水环境敏感程度

项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表5.2-19。

表5.2-19 地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 以上情形之外的其它地区。 |

根据调查可知，项目所在区域饮用水主要为自来水厂供应的自来水，但本项目周边农村仍有少量的存量水井，即项目所在区域地下水为较敏感地区。结合上述分析以及根据评价工作等级分级表，最终确定本项目地下水环境评价等级为三级。

表5.2-20 地下水环境评价工作等级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

##### 5.2.3.1 地下水污染源识别

根据项目工程分析，结合本项目厂区的实际情况，本项目对地下水产生的威胁的污染源主要包括各主要生产区、堆粪棚、污水收集处理系统。

（1）各主要生产区。生产区发生泄漏导致各生产过程中产生的高浓度废水漏渗入到地下含水层，造成地下水的污染。

（2）固废暂存间。固废暂存区主要是危险废物暂存区和一般工业固废暂存区（堆粪棚）。上述储存场所在有水冲刷或者暴露在雨天的情况下，以上区域中的污染物有可能随地表径流进入地下水环境，造成地下水的污染。

（3）污水收集处理系统（污水收集池、事故应急池、三级化粪池）等废水聚集地。由于上述废水聚集地的防渗工程不到位或者因事故破裂等原因导致池/桶内的污废水不断地渗入到地下含水层，造成地下水的污染。

##### 5.2.3.2 正常工况下的地下水环境影响分析

由于地表以下地层复杂，地下水流动极其缓慢，故地下水污染往往是逐渐发生的，若不进行专门的监测，很难及时发觉，而且地下水一旦受到污染，目前尚没有行之有效的方法进行治理，一般是采取切断污染源和补灌干净水稀释等措施，加上即使彻底消除其污染源，已经进入含水层的污染物仍将长期产生不良影响，在很长的时间内才能使水质复原，因此，对于地下水污染务必坚持预防为主，治理为辅的原则。结合本项目的地下水污染源识别情况，本环评建议采取以下的地下水防治措施：

（1）项目所有固废暂存区均进行防风防雨防渗设置，避免雨水的直接冲刷，污染物进入到地下水含水层。

（2）污水收集处理系统等废水聚集地的池体务必做好防渗处理；加强上述废水聚集地的日常管理，定期检查本项目范围内的污水管网、废水池/桶体，防止污水跑、冒、滴、漏；埋地的管网要设计合适的承压能力，防止因压力而爆裂，造成污水横流；一旦发现破裂或腐蚀等导致污水泄漏的情况务必马上采取维修措施，最大限度降低对地下水的影响。

（3）生产区厂房地面进行防腐防渗处理。

在采取上述措施后，本项目正常生产情况下不会对场地地下水产生明显的影响。

##### 5.2.3.3 非正常工况下的地下水环境影响分析

项目生产区产污单元发生泄漏的可能性不大，且泄漏后相对易发现。因此，本项目非正常工况对区域地下水环境的影响主要是考虑污水处理站防渗层破损而产生的影响。

##### 5.2.3.4 地下水环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水三级评价可采用解析法或类比分析法。本项目采用解析法进行预测。

本项目产生的生产废水最大产生量为1013.561m3/d，364882m3/a，废水主要污染因子为COD和氨氮。

本项目生产废水全部经管网排入自建污水处理站预处理达标后排入江华县第二污水处理厂深度处理，为简化预测模型，地下水影响影响预测只针对厂内废水调节池泄露对地下水的影响预测。

（1）预测方法

假设本项目调节池底部出现0.3%的裂缝，本次环评采用地下水导则中推荐的一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界进行预测，其计算公式如下：

式中：x—距注入点的距离；

t—时间，d

（x,t）—t时刻x处的示踪剂（g/L）

—注入的示踪剂浓度（g/L）

L—弥散系数（m2/d）

u—水流速度（m/d）

erfc( ) —余误差函数

（2）预测参数

项目场地岩土层渗透系数见下表。

表5.2-21 场地土层渗透系数一览表

| 渗透系数值K(cm/s) | 孔隙度 | 水力坡度 |
| --- | --- | --- |
| 3.0×10-4 | 0.892 | 0.5% |

根据含水层中砂石砾颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况，类比取得的水文地质参数见表5.2-22。

表5.2-22   含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数确定按下列方法取得：

u=K·I/n

DL=аL·um

式中：u—地下水实际流速（m/d）；

K—渗透系数（m/d）；

I—水力坡度；

n—有效孔隙度；

DL—弥散系数（m2/d）；

аL—弥散度（m）；

m—指数；

根据现场调查，本项目颗粒组成范围约为0.4-0.7mm，计算参数结果见表5.2-23。

表5.2-23 计算参数一览表

| 含水层 | 地下水流速u（m/d） | 弥散系数(m2/d) |
| --- | --- | --- |
| 强风化泥灰岩含水层 | 0.001453 | 0.003195 |

（3）预测结果

计算结果见表5.2-24~25。

表5.2-24  COD预测结果表

| 时间 距离 |  | 时间（t）d |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 距注入点的距离，m | 0 | / | 2.30E+03 | 2.30E+03 | 2.30E+03 | 2.30E+03 | 2.30E+03 | 2.30E+03 | 2.30E+03 |
|  | 1 | 0.00E+00 | 6.40E-05 | 2.20E-01 | 6.43E+01 | 2.21E+02 | 6.03E+02 | 1.07E+03 | 1.33E+03 |
|  | 2 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.74E-12 | 1.78E-02 | 1.45E+00 | 4.42E+01 | 2.72E+02 | 5.22E+02 |
|  | 3 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.32E-08 | 5.03E-04 | 7.84E-01 | 3.53E+01 | 1.33E+02 |
|  | 4 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.74E-09 | 3.16E-03 | 2.23E+00 | 2.12E+01 |
|  | 5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.82E-06 | 6.78E-02 | 2.09E+00 |
|  | 10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.13E-08 |
|  | 20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
|  | 50 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.2-25  NH3-N预测结果表

| 时间 距离 |  | 时间（t）d |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 距注入点的距离，m | 0 | / | 8.50E+01 | 8.50E+01 | 8.50E+01 | 8.50E+01 | 8.50E+01 | 8.50E+01 | 8.50E+01 |
|  | 1 | 0.00E+00 | 2.36E-06 | 8.13E-03 | 2.38E+00 | 8.15E+00 | 2.23E+01 | 3.95E+01 | 4.91E+01 |
|  | 2 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.60E-13 | 6.57E-04 | 5.36E-02 | 1.63E+00 | 1.01E+01 | 1.93E+01 |
|  | 3 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.23E-09 | 1.86E-05 | 2.90E-02 | 1.30E+00 | 4.90E+00 |
|  | 4 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.23E-10 | 1.17E-04 | 8.26E-02 | 7.82E-01 |
|  | 5 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.04E-07 | 2.51E-03 | 7.73E-02 |
|  | 10 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.18E-10 |
|  | 20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
|  | 50 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录D推荐的预测公式预测结果可知，项目废水泄露后扩散速度较慢。在持续泄露300天的条件下，泄露点4m范围内COD会出现超标现象，泄漏点5m范围内氨氮会出现超标现象，即项目泄露对周边地下水影响范围较小。

本次预测中假设水力坡度均为0.5%，实际情况由于地形的变化，厂区下游的水力坡度更小，实际流速更小，污染物的运移速度更慢，运移至敏感点的时间需要更长。

本次预测是在假设污染物持续300天持续渗漏条件下，但实际生产情况是，一旦废水泄露进入地下水，可以短时间内被发现，并采取防治措施，实际生产过程中对地下水影响较小。

（4）影响预测

根据以上描述，天然地层包气带的垂向渗透系数为3.0×10-4cm/s，渗透系数较小，污染物渗透进入地下水的能力较弱；厂区在建设过程中，对场地进行了填平补齐、压实，基础渗透系数小于10-4cm/s，并且在施工过程中要严格按照相关要求对地面进行防渗施工，确保污染物泄漏后不进入地下含水层。

根据以上预测可知，污染物进入地下水后，短时间内会造成局部地下水污染，但是经过一定时间的扩散自净后，污染物浓度逐渐降低，对厂区周边及下游地下水造成的影响较小。

因此，在严格按照相关要求采取厂区防渗的情况下，企业生产对地下水水质的影响较小。

##### 5.2.3.5 地下水环境影响结论

地下水的污染主要来自于地表或土壤水的下渗。本项目对地下水的影响主要是污水处理设施渗漏等可能对地下水产生的影响。根据预测，下渗污染物在地下水下游随着距离的增加浓度越低。另外由于开发活动导致地面硬底化，造成渗透能力大大减小，地面雨水中的污染物对地下水的影响也减小了。正常情况下不会对地下水产生污染。

为避免项目污水处理设施对区域地下水的影响，建设单位应将严格按要求做好防渗，并定期检查。同时项目所在区域下游设置地下水常规监测井，定时取样观测污染源周边地下水质量，以杜绝出现防渗层破坏后出现的长时间泄漏情景。总体来说，本项目在确保项目各项防范措施落实的情况下，不会影响到评价范围内居民用水安全，项目对区域地下水环境的影响较小。

- 5.2.4 声环境影响评价

- 5.2.4.1 主要噪声源

主要噪声源为各生产设备、辅助设备等设备运行噪声，运输车辆噪声和生猪、牛、羊、鸡鸭的鸣叫声等，声源强度在60-85dB(A)之间，在采取建筑隔声、基础减震、安装消声器等措施后，可降噪15-25dB(A)。项目运行中噪声源强及噪声控制措施见表3.5-12~3.5-13。

- 5.2.4.2 预测模式

噪声从声源出发后向外辐射，在传播过程中经过距离衰减、地面建筑物的屏蔽反射、空气及地表(如树木、草皮)吸收、气象条件衰减后，到达受声点。

根据《环境影响评价的技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，户外传播噪声衰减的预测计算公式为：

LA(r)=LAref(ro)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)—距声源r处的A级，dB；

LAref(ro)—参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv—声源几何发散引起的A声级衰减量，dB；

Abar—声屏障引起的A声级衰减量，dB；

Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB；

Aexc—附加A声级衰减量，dB。

多个声源叠加影响时按下式计算：

式中：LP—为几个声源在受声点的噪声叠加，dB。

- 5.2.4.3 预测内容

（1）预测因子为等效连续A声级Leq(A)。

（2）预测方案为预测厂界外1m处4个典型点位（控制点）的噪声。

- 5.2.4.4 模拟方案

本次噪声预测中选用六五软件工作室按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）开发的噪声预测软件噪声环评助手，可计算多个噪声源对预测区域的影响。项目厂界噪声预测结果见表5.2-26。

表5.2-26   项目厂界贡献值预测结果表  单位：dB（A）

|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 30~40 | 35~40 | 35~40 | 30~35 |

- 5.2.4.5 预测结果

根据预测结果可知：对高噪声源治理后，在其他地面条件下，项目各噪声源对厂界的贡献值分别为厂界东30～40dB（A），厂界南35～40dB（A），厂界西35~40dB（A），厂界北30～35dB（A）。工程营运期各厂界噪声控制点噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周边声环境质量影响较小。

注：本项目声环境影响评价自查表详见附表。

- 5.2.5 固体废物影响评价

- 5.2.5.1 固废种类、数量及处置措施

依据《固体废物污染防治法》、《有害废物管理办法》、《国家危险废物名录》（2021年），对项目产生的固体废物进行鉴定及分类，分为危险废物、一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾。

项目运营期固体废物种类及数量如下：

表5.2-28 固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固体废物名称（废物代码） |  | 产生量（t/a） | 属性及状态 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪屠宰全过程产生的固废 | 猪粪便（030-001-S82） | 558 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 猪肠胃内容物（135-001-S13） | 225 |  |  |
|  |  | 猪毛（135-001-S13） | 112.5 |  | 经收集后外售给猪毛制品企业作为原料使用 |
|  |  | 病死猪/病胴体（030-002-S82） | 108 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | “三腺”及碎肉（135-001-S13） | 33.75 |  |  |
| 2 | 活鸡屠宰全过程产生的固废 | 鸡粪便（030-001-S82） | 550 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 鸡肠胃内容物（135-001-S13） | 100 |  |  |
|  |  | 鸡毛（135-001-S13） | 500 |  | 外售给鸡毛制品企业作为原料使用 |
|  |  | 病死鸡/病胴体（030-002-S82） | 20.6 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | 碎骨及碎肉 | 15 |  |  |
| 3 | 活鸭屠宰过程产生的固废 | 鸭粪便（030-001-S82） | 550 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 鸭肠胃内容物（135-001-S13）） | 100 |  |  |
|  |  | 鸭毛（135-001-S13） | 500 |  | 外卖给羽绒服加工厂 |
|  |  | 病死鸭/病胴体（030-002-S82） | 18.9 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | 碎骨及碎肉（135-001-S13） | 15 |  |  |
|  |  | 脱毛蜡 （135-001-S13） | 5 |  | 由原料厂家回收提纯再利用 |
| 4 | 牛屠宰全过程产生的固废 | 牛粪便（030-001-S82） | 272 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 牛肠胃内容物（135-001-S13） | 25 |  |  |
|  |  | 病死牛/病胴体（030-002-S82） | 20 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | “三腺”及碎骨碎肉（135-001-S13） | 8 |  |  |
| 5 | 羊屠宰全过程产生的固废 | 羊粪便（030-001-S82） | 10.325 | 一般工业固体废物 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 羊肠胃内容物（135-001-S13） | 5 |  |  |
|  |  | 病死羊/病胴体（030-002-S82） | 3 |  | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 |
|  |  | “三腺”及碎骨碎肉（135-001-S13） | 0.7 |  |  |
| 6 | 污水处理站 | 格栅渣（135-001-S07） | 100 | 一般工业固体废物 | 经收集后作为有机肥生产原料外售 |
|  |  | 污泥（135-001-S07） | 480 |  |  |
| 7 | 胴体检疫 | 废实验废液 废药品包装（HW49 900-047-49） | 0.8 | 危险废物 | 收集暂存于厂区内危险废物暂存间，交有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 8 | 锅炉 | 灰渣 | 101.6 | 一般工业固体废物 | 外售用于种植区综合利用 |
| 9 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 0.21168 |  |  |
| 10 | 生活垃圾 |  | 7.2 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运 |

- 5.2.5.2 固体废物环境影响分析

（1）对大气环境影响分析

项目生产过程中产生的固体废物对大气环境的影响主要发生在固体废物堆存和运输阶段。

项目在固体废物堆存场的建设均采用室内库或建设防雨防风顶棚，避免在堆存过程中产生扬尘，造成环境空气的污染；外售的固体废物要求使用专用车辆进行运输，同时运输过程中注意遮盖，避免物料遗撒，防止运输途中产生扬尘，污染道路沿线的大气环境。

综上所述，项目建成投产后，厂方加强工业固体废物的管理，各类固体废物及时回用或出售，不会对大气环境产生大的影响。

（2）对水环境影响分析

本项目产生的固体废物均设有专门的固废堆放点进行堆放，本项目不设永久性固体废物堆场，仅设临时堆存场所。

为了对固体废物进行更为合理有效控制，避免对水环境的影响，固体废物临时堆场设置防雨篷、围墙、导流沟、多孔排水管、防渗地面等设施，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建造。建设方应严格按照相关要求进行管理，保证雨水不进入、废水不外排、废渣不流失，在此情况下，本工程固体废物厂内暂存对水环境影响较小。

（3）对土壤环境影响分析

本项目固废暂存场所均在地面硬底化，进行防渗处理的基础上采用半封闭贮存，做好围护、棚遮，在消除风起扬尘的同时，避免产生淋溶水的机会，防止因渗漏、淋溶造成周围土壤污染。

（4）对生态环境影响分析

项目不设永久固废堆场，厂区内设临时堆放储存点，基本可以做到各类固体废物产生后全部利用，固体废物不会对生态环境造成影响。

各类固体废物作为二次资源被重新利用，可以节约一次资源、减少环境污染、化害为利，是落实循环经济、清洁生产、有利于生态环境的积极性措施。

（5）危险废物环境影响分析

根据《建设项目危险废物环境评价指南》，项目危险废物环境影响分析主要从以下几个方面进行：

A 危险废物贮存场所分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物暂存库设计应满足：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

②必须有泄漏液体收集装置；

③设施内要有安全照明设施和观察窗口；

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；

⑤应设计截堵泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于截堵最大容器的最大储量或总储存量；

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。项目危险废物包括废实验废液、废药品包装材料、制冷机产生的废冷冻机油等，危险废物中不含强氧化剂、强酸、强碱等腐蚀性废物，危险废物性质相容，不会发生化学反应。危险废物外包装必须完好无损，各危险废物单独收集后独立密封包装，并设置物品名称、处置方式、禁忌物、防护措施等警示标识，分类分区存放。

⑦危险废物临时贮存场所容量按满足企业存放需求设置，设置有警示标志， 周围有安全照明系统，需达到防风、防雨、防晒、防渗，地面渗透系数小于 10-7cm/s， 周围的水沟能及时疏导地面径流；

⑧危险废物临时贮存场所应安装门锁且有专人管理，禁止无关人员进入； 对照以上要求，要求项目危险废物暂存库地面做到防渗地面硬化无裂隙，每

种危险废物单独贮存，设施内有安全照明设施。项目危险废物暂存库按照《危险

废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。建立完善的管理制度，提高员工的环保安全意识，在事故发生后，及时启动应急预案。因危险废物可得到及时的处置，在厂区存放的时间不长，对周围大气以及水环境的影响不大。

B 危险废物运输分析

业主应委托有资质的运输公司对本项目产生的危险废物进行安全转移，并要求运输公司严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》执行安全运输，项目危险废物运输对运输途经周边的环境影响不大。

C 委托处置影响分析

项目运营期产生的危险废物收集暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位上门转运并进行处置，不自行外运、转移，对环境影响很小。

综上，项目运营期产生的危险废物均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，暂存在厂内设置的符合标准要求的危险废物暂存场所，并委托有危险废物处理资质的单位处理，不混入一般固废外运或随意丢弃，妥善处理后对环境影响很小。

- 5.2.5.3 固体废物影响分析结论

项目各类固废经采取相应的治理措施后可使产生的固体废物能得到有效的处理及处置，不会对外环境产生二次污染。

- 5.2.6 外环境对本项目的影响分析

经现场调查，本项目周边500m范围内污染物产生企业主要为西面的产业园区，主要为电子信息产业，电子信息产业产生的污染较少，影响距离较短，对本项目的影响较小。

- 5.2.7 项目原料及产品运输的影响分析

本项目紧邻四海大道，项目运营因原料运入及产品运出虽然会导致四海大道的交通量增加，但增加的幅度仍不会超过四海大道的设计交通量，也不会对四海大道及周边的交通造成大的影响。

同时，项目猪只、牛羊、鸡鸭的运入及粪便等的运出，不可避免的会导致随着运输而导致运输沿途的异味产生，但只要建设单位控制猪只、牛羊、鸡鸭的运入及粪便等的运出避开交通高峰时段等，其对运输道路两侧的影响是短暂的，其造成的异味影响会很快扩散开而减轻。

综上，本项目的投运，虽然会对周边的交通造成一定增幅，但仍不会超过其交通设计量，对周边的交通压力较小。对交通运输道路两侧的异味影响是短暂的，只要避开交通高峰时段，其对交通道路两侧的影响是处于可控范围内。

## 5.3 环境风险评价

- 5.3.1 环境风险调查

#### 5.3.1.1 建设项目风险源调查

根据《危险化学品名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目涉及的环境风险物质如表5.3-1所示。

表5.3-1 企业涉及的环境风险物质调查

| 序号 | 名称 | 储存位置 | 沸点（℃） | 闪点（℃） | 毒性 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 屠宰车间、污水处理站 | -60.4 | / | LD50：618mg/m3(大鼠径口) | 有毒 |
| 2 | 氨 |  | -33.5 | -54 | LD50：350mg/kg(大鼠经口) | 易燃有毒 |
| 3 | 液氨 | 冷却车间、分割车间、冻结车间及动力中心制冷机房 | -33.5 | -54 | LD50：350mg/kg(大鼠经口) | 易燃有毒 |
| 4 | 柴油 | 发电机房 | 180-370 | 55 | LD50 、LC50无资料 | 易燃 |
| 5 | 次氯酸钠 | 消毒仓库 | 102.2 | / | LD50 8500mg/kg（小鼠经口） | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性 |

#### 5.3.1.2 环境敏感目标调查

本项目周边主要环境敏感目标见前文第2.8.2章节。

- 5.3.2 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表 B、《化学品分类和标签规范 第18部分 急性毒性》（GB30000.18-2013）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见表5.3-5。

#### 5.3.2.1环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表5.3-3确定环境风险潜势。

表5.3-3 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

#### 5.3.2.2 P的分级确定

根据导则的规定，危险物质及工艺系统危险性（P）是根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），并对照HJ169-2018附录C中表C.2确定，详见下表5.3-4。

表5.3-4 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 （M＞20） | M2 （10＜M≤20） | M3 （5＜M≤10） | M4 （M=5） |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算方法如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表 B、《化学品分类和标签规范 第18部分 急性毒性》（GB30000.18-2013）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见表 5.3-5。

表5.3-5 项目涉及的危险物质数量与临界量比值核算表

| 序号 | 涉及的危险物质 | 项目厂界内最大存在总量（t） | 附录B中对应临界量（t） | qn/Qn值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 硫化氢 | 0 | 2.5 | 0 |
| 3 | 液氨 | 5 | 5 | 1.0 |
| 4 | 0#柴油 | 1.2 | 2500 | 0.00048 |
| 5 | 次氯酸钠 | 0.9 | 5 | 0.18 |
| 6 | 危险废物（实验废液及废弃的药品包装材料） | 0.1 | 50 | 0.002 |
| 合计（Q） |  |  |  | 1.18248 |

项目 Q=1.18248，介于1~10之间。

（2）行业及生产工艺（M）

根据项目所属行业及生产工艺特点，按照下表5.3-6评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和，将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表5.3-6 项目M值赋分情况一览表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺 （氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化 工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化 工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新 型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 项目工艺不涉及 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 项目工艺不涉及 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 项目设备运行温度均低于150℃，最高压力为0.2MPa |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 项目不涉及 |
| 石油天然气 | 石油气、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 项目不涉及 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存项目 | 5 | 项目涉及危险物质的使用及贮存 |
| 备注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa；b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

根据上表赋分情况，可知项目M值为5，属于M4。

综上，项目危险物质数量与临界量比值（Q）介于1~10，行业及生产工艺（M）取M4，对照上表5.3-4，则项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4。

#### 5.3.2.3 环境敏感程度（E）的分级确定

结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D分级原则，项目各环境要素敏感程度（E）分级如下：

①大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-7。

表5.3-7 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护的区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1 万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m 范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于100人。 |

根据调查，项目周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1 万人，小于5万人，因此大气环境敏感程度分级为E2。

②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-8。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.3-9和表5.3-10。

表5.3-8 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.3-9 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II 类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省级的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

项目区域纳污水体为潇水，本项目地表水环境评价范围内不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、重要湿地、千吨万人饮用水源地等地表水环境敏感区，其水质执行《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准，若项目发生事故废水排放，首先经自厂及江华县第二污水处理厂的三级防控措施进行拦截收集，最终引入江华县第二污水处理厂集中处理，最终排入潇水。因此，本项目地表水功能敏感性分区为F3。

表5.3-10 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗址；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景旅游区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目地表水环境敏感目标分级为S3。

综上所述，本项目地表水功能敏感性分区为F3，环境敏感目标分级为S3，因此，地表水环境敏感程度分级为E3。

③地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表5.3-11。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.3-12和表5.3-13。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5.3-11 地表水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.3-12 地下水功能敏感性分级

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表5.3-13 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数 |  |

项目场地包气带土层分布连续、稳定，包气带岩土的渗透性能为D3。根据上表判定可知，项目地下水功能敏感性分级为G2，包气带防污性能分级为D3，因此，地下水环境敏感程度分级为E3。

综上分析，项目大气环境的敏感程度均为E2，地表水环境、地下水环境的敏感程度均为E3。根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，故项目的敏感程度分级最终确定为E2。

（4）本项目环境风险潜势判断

根据对照上表5.3-3可知，项目的环境风险潜势为Ⅱ。

- 5.3.3 评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表5.3-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5.3-14 环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据前文关于项目环境风险潜势分析可知，最终确定本项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ。因此对照上表5.3-14可得，项目环境风险评价进行三级评价。

- 5.3.4 风险识别

#### 5.3.4.1物质危险性识别

项目运营期涉及的风险物质见表5.3-1，环境风险物质识别情况见表5.3-15。

表5.3-15 建设项目环境风险物质识别表

| 序号 | 危险单元 | 储存位置 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰车间、污水处理站 | 屠宰车间、污水处理站 | 硫化氢 | 超标排放 | 大气 |
| 2 |  |  | 氨 | 超标排放 | 大气 |
| 3 | 消毒药剂储存区 | 消毒药剂储存 | 次氯酸钠 | 泄露 | 地表水 |
| 4 | 危险废物 | 危险废物暂存间 | 废实验废液、废药品包装材料 | 泄露 | 地下水、土 |
| 5 | 冷却车间、分割车间、冻结车间及动力中心制冷机房 | 冷却车间、分割车间、冻结车间及动力中心制冷机房 | 液氨 | 泄漏 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
| 6 | 发电机房 | 发电机房 | 柴油 | 泄漏 | 大气、地表水、地下水、土壤 |

#### 5.3.4.2生产系统危险性识别

生产系统风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用系统、环保工程等。识别的风险因素如下：

（1）储存柴油发生泄露遇明火引起的火灾爆炸事故；

（2）污水处理设施可能存在废水未经处理事故排放的风险；

（3）恶臭气体事故排放的风险；

（4）生猪、牛羊、鸡鸭可能会染上传染病的风险，导致死亡，影响周边人群健康。

#### 5.3.4.3风险识别结果

环境风险物质识别表见表 5.3-16。

表 5.3-16 建设项目环境风险物质识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机房 | 发电机房 | 柴油 | 泄露、火灾、 爆炸 | 大气 | 周边居民、学校等 |
| 2 | 屠宰车间、污水处理站 | 屠宰车 间、污水处理站 | 硫化氢 | 泄露 | 大气 | 周边居民、学校等 |
| 3 |  |  | 氨 | 泄露 | 大气 | 周边居民、学校等 |
| 3 | 消毒药剂储存区 | 消毒药剂储存 | 次氯酸钠 | 泄露 | 地表水 | 周边居民、学校等 |
| 4 | 危险废物暂存间 | 危险废物 | 废实验废液、废药品包装材料 | 泄露 | 地下水、土 | 周边居民、学校等 |
| 5 | 冷却车间、分割车间、冻结车间及动力中心制冷机房 | 冷却车间、分割车间、冻结车间及动力中心制冷机房 | 液氨 | 泄露 | 大气、地表水、 地下水 | 周边居民、学校等 |
| 6 | 污水处理设 施 | 污水处理 设施 | 废水 | 泄露 | 地表水、地下 水 | 周边水体等 |

- 5.3.5 环境风险分析

#### 5.3.5.1氨环境风险分析

（1）氨的特性

氨为无色气体，在适当压力下可变成液氨，具有刺激性、毒性、能燃烧或燥炸、等特性。纯品，无色，其挥发性气体有刺激性恶臭，属于毒气体。易燃，与空混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸，爆炸下限15.7%，爆炸上限 27.4%，引燃温度651℃，最大爆炸压力0.580Mpa。在适当压力下可变成液氨，易溶于水且呈碱性。具体特性如下:

1）毒性大。“美国国立火灾保险组织”将氨划为二级毒性，这就是说，氨的毒性是比较大的。当空气中含量达5ppm时，人即可感到难闻和刺眼；当达到100ppm，一般人已无法忍受；当达到200~500ppm已可造成伤害，而达到500ppm以上时，由于氨的扩散渗透性极强，将对人体呼吸系统，神经系统造成极大伤害、甚至死亡。

2）氨气比空气轻。氨的相对密度为0. 597，因此，在漏氨的年间内，下部氨浓度较低，上部氨浓度较高。

3）扩散速度快。制冷系统中氨的依度为99.8%，其存在于大于1.0Mpa 的高压设备和小于0.35Mpa的低压设备之中，由于氨在正常大气压下的沸腾温度极低为-33.4C，而且复与水份可以任何比例相互得解，所以无论任何部位的设备、管道发生胞氨都可造成剧烈蒸发，强烈渗透，从而导致迅速扩散，高压液氨冲出即刻沸腾蒸发成为雾状在空气中迅速扩散、漫延，其扩散浓度与泄漏点的距离成反比。

4）氨极易溶于水和酸

氨可以任何比例与水互溶，1m3的水可溶解 900m3的氨气。同时，碱性的的氨也极易与酸性物质快速中和。

5）燃爆特点

氨蒸汽在空气中的含量达到一定比例，当容积比为15%~30%，浓度达到110~192ppm时，就与空气构成爆炸性混合气体，遇明火即刻发生爆炸；而且在0.2秒的时间内即可达到最高爆炸压力0. 45Mpa。但在此浓度范围外构不成爆炸。超过上限的混合气体遇明火可燃烧。值得提出的是，此浓度在空旷的室外是较难发生的，但在机房和密封的冷库内却极容易形成。

虽然，氨具有毒性、可燃、可爆等特性，但是由于氨冷媒臭氧破坏系数和地球暖化系数值皆为零，加之氨制冷系统历史悠久，技术成熟、价格低廉、制冷系数高的特点，仍被当今誉为天然冷媒。

（2）液氨泄漏造成火灾、爆炸、毒性而引发的次生环境污染

本项目采用蒸汽压缩重力供液循环系统，结冻、冷藏采用一个蒸发温度，并合用一个氨液分离器，以气、液调节阀控制库温度。本项目不在场内贮存液氨，冷库一次性充装液氨总计约5t，在设备液氨不足时临时采购进行补充。若蒸汽压缩重力供液循环系统发生泄漏，达到爆炸浓度时，极易产生火灾或爆炸事故，燃烧过程中产生大量浓烟，不完全燃烧时含大量浓烟，如火灾不能得到及时控制，火灾持续时间越长，对大气的污染程度越大；且在灭火过程中产生大量的消防废液，从而对当地水环境造成污染。

#### 5.3.5.2污水事故排放

本项目可能发生的突发性水污染事故主要为污水处理站事故排放以及污水管道破损造成废水外泄。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境；具体包括以下不利情景：①未经处理的事故废水（高浓度有机废水）直接进入园区纳污管道，随后引入江华县第二污水处理厂，造成污水处理厂超负荷运行，从而冲击污水处理厂的正常运行；②厂区内污水管道破损，通过下渗污染周边的地下水及土壤，并可能通过地下水补给地表水的形式污染地表水体。③厂区内污水管道破损，造成地面漫流，流入周边的雨水管网，随后直接排入到附近的地表河流（如潇水），造成潇水水质污染，大量有机物进入水体将消耗溶解氧，破坏生态平衡，危害鱼类生存。沉于水底的有机物，将因厌氧分解而产生恶臭气体硫化氢。

#### 5.3.6.3恶臭气体事故排放

项目存放区、屠宰车间、污水处理站，各产生恶臭的区域（存放区、屠宰车间、污水处理站）均采取有效处置措施，临时堆粪间恶臭气体主要采用带孔薄膜对相应的产臭单元进行围闭，覆盖，并喷洒除臭剂进行处理。一旦围闭设施或生物除臭系统发生破损或除臭装置失效，恶臭气体未经除臭剂处理，直接外排，将对周围大气环境造成一定的影响。

根据前文第5.2.1章节中非正常排放的情况下预测结果可知，恶臭污染物NH3、H2S最大落地浓度及对应的占标率比正常排放情况下要高，但相应的预测值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的质量浓度限值。因此，建设单位应定期维护各项目环保治理设施，尽可能减少各类废气污染物非正常工况下的排放。

#### 5.3.6.4生猪、牛羊、鸡鸭疫情

本项目存放区内生猪、牛羊、鸡鸭停留时间不超过24h。参照有关资料，目前生猪、牛羊、鸡鸭主要疫病有瘟病、口蹄疫症、伪狂犬病、链球菌病等。常见疫情为口蹄疫疹。

口蹄疫症主要是有口蹄疫病毒引起，表现为蹄冠、趾间、蹄踵皮肤发生水泡和烂斑，部分口腔黏膜和鼻盘也有同样病变。治宜抗病毒、局部消炎。口蹄疫一般多发于冬春季节直接和间接接触都能使猪患病，如病体、泔水、被污染的饲养用具及运输工具等都能传播。

临诊症状：以蹄部水疱为特征，体温升高，全身症状明显，蹄冠、蹄叉、蹄踵发红、形成水疱和溃烂、有继发感染时，蹄壳可能脱落；病体跛行，喜卧；病体鼻盘、口腔、齿龈、舌、乳房也可见到水疱和烂斑；幼崽可因肠炎和心肌炎死亡。

该病症具有多型性特点，必须采取水疱液和水疱皮，迅速送到指定的检验机构进行检验，才能采取确诊和鉴定出病毒型，才能采取针对性强的控制措施。

#### 5.3.6.5柴油储存过程发生泄漏遇明火引发的火灾爆炸事故

项目柴油储存发生泄漏遇明火可能引发火灾爆炸事故。爆炸产生的热辐射和冲击波对人员和财产危害较大。燃烧过程中将产生 CO、CO2和H2O，其中CO毒性较大，可引起周边人畜中毒或死亡，并对大气环境有一定的危害。为最大限度减小爆炸产生的影响，本环评要求建设单位严格按照相关安全法规及安全评价要求设计厂区建（构）筑物、加强日常管理，管控风险的同时提高事故应急处理能力。

- 5.3.7 环境风险管理

#### 5.3.7.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防控措施应与社会经济水平相适应，运用科学的技术手段和管理费那个发，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

#### 5.3.7.2环境风险防控措施

（1）总图布置和建筑安全防范措施

①总图布置

建设单位在进行建筑设计时严格执行了国家和有关部位颁发的标准规范和规定，按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的规定，主要危险单元严格执行了有关防火、防爆、防渗规定，易燃易爆危险单元防火间距符合防火规范的有关要求，并能保证周边及装置内部消防道路的畅通。

②建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。

根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（2）污水处理设施事故防范措施

污水处理设施的事故来源于设备故障、检修或工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为：

①配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理设施设备维修与保养，要求设施管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防治突发事件发生；

②制定污水处理设施事故应急预案，实施事故应急处理分级责任制，落实责任人， 并建立应对事故的机制和措施。

③运行期项目配设污水排放在线监测设备，通过监测设备发现项目污水故障排放时，立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排放，将污水排入与污水处理站通过管线连接的事故应急池暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。

④加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。

（3）废气处理设施事故防范措施

①建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施的正常运行。

②对废气处理设施定期监测、维护，以确保废气处理设施正常运行。

③废气处理设施设置标准，并注明注意事项，防治错误操作引起的事故排放。

④加强对职工的安全教育，制定严格的工作制度，所有操作人员必须了解接触的化学品的有害作用及对患者的急救措施，保证生产的正常运行和员工的身体健康。

（4）生猪、牛羊、鸡鸭疫情防范措施

预防总的原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。疫病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；利用药或预防措施阻止致病因素危害猪群。按照有关法律法规和相关规范要求，加强从生猪、牛羊、鸡鸭进厂到产品出厂的全过程质量安全控制，减少疫情发生。主要应做到以下几点：

①满足牲畜群机体需要，保证充足清洁的饮水，定时提供充足的饲料。

②生产区与非生产区划分明显，清洁区与非清洁区严格分隔，人流物流互不干扰， 垃圾、废弃物存放与处理符合相关要求，厂区定期除虫灭害、清洁消毒。搞好各存放区内外的环境卫生，及时清除存放区的粪便。员工进入生产车间要换上消毒的服装鞋帽， 外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。

③提高员工专业素质，增强疫病防范观念

提高员工的专业素质，定期进行思想教育和技术培训，逐步提高他们对传染病的警惕意识，并自觉遵守防疫制度，厂区设专人负责防疫工作。

④加强日常管理

按国家和地方相关标准严格执行宰前检验、宰后检验及检验结果异常的处理。推行屠宰环节肉品质量安全风险管理，根据屠宰环节肉品质量安全风险状况开展检验检测。具备完善的以危害分析和预防控制措施为核心的肉品质量安全控制体系，按照国家规定开展“瘦肉精”、水分含量等相关项目检测。

⑤建立疫病报告制度

实施规范化管理，存放区内猪只的数量、精神状况、发病死亡情况、粪便情况均需记载，发现有病猪/牛/羊/鸡/鸭、死猪牛/羊/鸡/鸭应尽快向当地兽医部门报告，以便及早确诊， 采取适当措施，减少损失。

（6）泄露事故防范和控制措施

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。

①储罐的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。新罐应进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对储罐外部检查，及时发现破损和漏处，对储罐性能下降应有对策。设置储罐高液位报警器及其它自动安全措施。对储罐焊缝、垫片、铆钉或螺栓的泄漏采取必要措施。

②在装卸物料时，要严格按规章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设围堰以防止物料直接流入路面或水道。

（7）火灾爆炸事故防范和控制措施

项目柴油泄漏后遇明火、高热或遇氧化剂接触，有引起火灾爆炸的危险。为了控制此类事故的发生，建设单位应采取以下措施：

①设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②在管道以及其他设备上，设置永久性接地装置；在装物料作业时防止静电产生， 防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋；要有防雷装置，特别防止雷击。

③火源的管理

严禁火源进入生产区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并记录在案。机动车在生产区内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。

④项目电气装置都应满足防爆防火的要求。

⑤建筑设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。

各功能区的耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造均按照《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》（2018年修订） 设计建设。并根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），在各建筑物设置一定数量的火灾报警器和灭火器，定期检查，保持有效状态；并按规范设置完善的消防水管网系统。

⑥在各区域出入口设置安全出口应急标志灯。

（8）事故废水污染外界水体环境的预防措施

本项目事故状态主要考虑污水处理系统故障下废水的暂存，本环评考虑到全厂6h的生产废水量，并考虑到发生火灾时的消防废水，则事故应急池不小于600m3，故本项目设置不小于600m3的事故应急池。项目将在污水处理区旁设1个600m3的事故应急池。

（9）建立健全预防和管理体系

①建立健全组织机构

建设单位建立环保领导小组，由生产经理任环保领导小组组长，各科室负责人任成员，并配备专职环保人员，具体负责公司的环保工作的组织、协调和监督管理。公司建立检查和考核制度，定期对员工进行安全培训。

②加强岗位培训，全面落实安全生产责任制

建设单位要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患。

强化生产操作人员的安全培训教育，增强全体职工的责任感，生产操作人员必须熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。

加强职工安全、消防和环境保护知识教育，对具有负责风险隐患岗位的管理及操作人员必须进行培训上岗。

③建立严格的检查、考核制度和应急预案

建立检查和考核制度，应用安全检查表和风险污染源检查表对各种危险物质的贮存、使用等过程进行检查和控制，及时发现并消除隐患，并制定相应的具体应急处理预案。

④风险防范的联动机制

建立风险防范联动机制，实现企业—安全生产—环境保护等部门之间无缝对接。在日常风险防范管理中，企业及时将涉及到环境风险方面的措施改造等及时向管理部门报备，安全生产、环境保护等部门在日常检查过程中发现的环境风险隐患应及时通知建设单位作出整改，并对整改落实情况进行全程监督，整改结果应存档备查。在环境风险事故发生后，企业应第一时间上报事故类型、损失程度，以便管理部门针对性制定救援措施。同时，各类管理部门如安全生产、环境保护等之间应该实现信息共享，共同对建设单位的风险防范措施进行定期不定期的协同检查和督查

（10）事故应急措施

①泄漏应急处理

根据事故级别启动风险应急预案。

迅速撤离泄露污染区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。

关闭、堵漏、稀释、处理，在有人员被困或需要进行人员疏散时，应在处置的同时，坚持救人为先的理念，在处理事故危险源的同时最大限度保证人员人生安全。

应急处理人员戴自给正压式呼呼器，穿防静电工作服，在确保安全情况下堵漏。应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时采用水枪掩护应急处理人员，泄漏的物料通过事故池进行暂时收容，再通过统一收集、转移、回收或无害化处理。

②火灾、爆炸事故

根据事故级别启动应急预案。

爆炸事故的产生原因主要是因为液化石油气、天然气泄露遇明火、高热或氧化剂，引起燃烧爆炸。爆炸往往伴生于泄漏和火灾之后，具有一定的突发性。爆炸事故发生后首先应该迅速控制产生爆炸的泄漏源，防止产生二次爆炸的产生，在控制爆炸源的同时应尽最大努力抢救职工并迅速送医，同时应根据事故级别决定是否应疏散厂区内其他职工并告知伤害半径内临近企业。建议工作人员暂时撤离，防止二次火灾、二次爆炸对该部分人群造成伤害。

建设单位在爆炸事故发生后的第一时间应将事故情况报告给政府消防、安监、公安、医疗、环境保护等部门，并积极配合上述部门进行现场施救工作。

③急救措施

项目运行期风险事故造成的主要伤害为烧伤、吸入CO等。烧伤后应脱去的衣服， 用大量水迅速冲洗，并给予医疗护理；吸入CO应立即脱离现场并休息，必要时进行人工呼吸、心脏按压及医疗护理。

④设置事故应急池

参考中石化“关于印发《水体污染防控紧急措施设计导则》的通知(中国石化建标[2006]43 号)”的有关要求，事故应急池计算如下：

（注：（V1+ V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2-V3，取其中最大值。）

其中，V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

本项目各个参数选择如下：

V1：无，V3取为0。

V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)及业主提供的项目设计资料，本项目室外设计消防用水量为20L/s，室内不设置消火栓系统、配备干粉灭火器等灭火器材，因此总消防用水量为20L/s。火灾延续时间按连续1.0h 计，则消防用水量为72m3。

V3：无，V3取为0。

V4：污水处理站发生事故时必须进入该收集系统的生产废水，本环评考虑到全厂6h的生产废水量，全厂污水处理站规模为1600m3/d，V4取为400m3。

V5：降雨量

其中，q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

永州市年平均降雨量约为1450.8mm，年平均降雨日数取120d。

V总＝(V1＋V2－V3)max＋V4+V5=0+72-0+400+0=472m3

因此，本项目设置事故应急池1个，考虑到不可预计因素，项目应建设事故应急池容积为600m3。废水中主要污染物为悬浮物、氨氮、粪大肠刚菌群等。发生事故时及时将废水导流至事故应急池，待事故处理完毕后再将事故应急池中的废水进入厂区自建的污水处理站处理后，沿南甸路-沿河线-进入江华县第二污水处理厂。

- 5.3.8 环境风险应急预案

建设单位应按照国家、地方和相关部门要求编制企业突发环境事件应急预案，应急预案主要编制内容应包括以下内容。具体见表5.3-17。

表5.3-17 环境风险应急预案内容

| 序号 | 项目 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 1.1 编制目的 | 简述应急预案编制的目的 |
|  |  | 1.2 编制依据 | 简述应急预案编制所依据的法律、法规和规章，以及有关行业管理规定、技术规范和标准等。 |
|  |  | 1.3 适用范围 | 说明应急预案适用的范围。 |
|  |  | 1.4 环境事件分类与分级 | 说明环境事件的分类与分级。 |
|  |  | 1.5 工作原则 | 说明应急工作的原则，内容应简明扼要、明确具体。 |
| 2 | 组织机构与职责 | 2.1 组织机构组成 | 明确企业组织机构主要负责人和组成等 |
|  |  | 2.2 组织机构职责 | 明确企业组织机构的工作职责 |
| 3 | 监控与预警 | 3.1 环境风险源监控 | 明确对环境风险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。说明生产工艺的自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，可燃气体、有毒气体的监测报警系统， 消防及火灾报警系统等 |
|  |  | 3.2预警行动 | 明确事件预警的条件、方式、方法 |
|  |  | 3.3报警、通讯联络方式 | 明确报警、通讯联络方式 |
| 4 | 应急响应 | 4.1 分级响应机制 | 根据事件等级分别制定不同级别的应急预案，并且按照分级响应的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应 |
|  |  | 4.2 应急响应程序 | 明确应急响应程序 |
|  |  | 4.3 信息报送与处理 | 明确信息报送与处理方式 |
|  |  | 4.4 指挥和协调 | 明确信指挥和协调方式 |
|  |  | 4.5 应急处置措施 | 突发环境事件现场、大气污染事件保护目标、应急措施 |
|  |  | 4.6 应急监测 | 明确应急监测方案、应急设备等 |
|  |  | 4.7 应急终止 | 明确应急终止的条件、程序及终止后继续进行跟踪环境监测和评估工作的方案 |
| 5 | 应急保障 | 5.1 资金保障 | 明确应急专项经费（如培训、演练经费）来源、使用范围、数量和监督管理措施。 |
|  |  | 5.2 装备保障 | 明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数 量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容 |
|  |  | 5.3 通讯保障 | 明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式， 并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 |

- 5.3.9 环境风险评价结论

本项目运营期使用、生产及储存过程中危险化学品未构成重大危险源。在采取有效防范措施后，可将风险减小到最低，控制在可接受水平。

企业通过优化厂区布局，加强职工安全意识培养，严格各工序操作规程，健全安全消防制度，用科学的手段，可以将风险发生的概率降到最低。同时，通过制定应急预案，增强企业应对环境风险的能力。并委托有资质的单位进行安全评价，明确安全防护距离，严格按照确定的路线行驶，可将环境风险水平控制在一个比较小的范围内。一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围。本项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，其环境风险是可接受的。

# 第6章  污染防治措施及其可行性论证

## 6.1施工期环境保护措施及可行性分析

### 6.1.1施工期大气污染防治措施

（1）开挖基础作业时，应经常洒水使面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。

（2）施工场地开挖土方应尽快进行填方，减少临时堆放，并注意填方后要随时压实，洒水防止扬尘。

（3）运输粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落；

（4）对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，减少运输过程中的扬 尘。

（5）各建、构筑物四周在施工过程要设置防护网，防护网材料和质地要密实。

（6）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。

（7）粉状建材应设临时工棚或仓库内储存，不得露天堆放。

（8）建议采用罐装混凝土，防止水泥粉尘产生。

### 6.1.2施工期水污染防治措施

为了防止建筑施工对周围水体产生的污染，建设单位应要求本项目的建筑施工单位严格采用以下措施，减少污染现象的发生。

（1）防范水体石油污染

水体石油污染是施工期最常见的现象。为了防范水体石油污染现象的发生，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与地表水体的直接接触；对废弃的用油应妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。只要加强管理、科学施工，建筑施工过程中产生的石油类污染是可以得到控制的。

（2）对建设施工过程中产生的固体废物，应加强管理，严禁这些固体废物进入水体，对水体产生污染。

（3）建设蓄水池

在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和临时堆方的洒水抑尘。

（4）车辆、设备冲洗水循环使用

设置洗车平台及沉淀池，将设备、车辆清洗废水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（5）设置沉砂池

在施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后回用于施工场地，不外排。

（6）设置生活污水

施工期生活污水将设置污水收集池，污水经收集至化粪池处理，处理达准后排入江华县第二污水处理厂。

采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此，不会导致施工场地周围水环境的污染。

### 6.1.3施工期噪声影响防治措施

为了避免产业基地施工期间噪声的超标和扰民现象出现，建议采取以下措施：

（1）在施工开始前，建设单位要制定包括噪声污染控制在内的“施工期环境保护方案”，并上报环境保护行政主管部门备案。

（2）在距施工场界较近的居民点张贴“安民告示”，解释某些原因并予以致歉，争取得谅解。

（3）尽量选用低噪声系列工程机械设备。

（4）合理布置高噪声的施工设备，大于80dB(A)的施工设备最好将其布置在以远离产业基地周边村庄场地。

（5）在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组。

（6）在施工场地边界建设临时围墙，围墙高度2m、厚24cm的砖质墙。

（7）对较高噪声值的固定设备，应建设隔声间或声屏障。

（8）严禁在早7点以前，中午12~14点，晚21点以后启动强噪声施工设备。

采取以上措施后，可有效地降低施工噪声，包装施工场界噪声达标以及避免对声环境敏感点的扰民现象发生。

### 6.1.4施工期固体废弃物处置措施

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号，2005年3月23日）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。

（2）施工活动开始前，施工单位要向环境保护或环卫部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理处置。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）在建筑工地设置防雨的生活垃圾周转储存容器，所有生活垃圾必须集中投入到垃圾箱中，最终交由环卫部门清运和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

## 6.2 运营期环境保护措施及可行性分析

- 6.2.1 大气污染防治措施及可行性分析

##### 6.2.1.1 恶臭污染物防治措施分析

（1）项目恶臭污染物的特点

项目恶臭污染物主要来源于存放区、屠宰车间、厂区污水处理站、临时堆粪间及生猪运输过程可能产生的恶臭，主要恶臭污染物有NH3、H2S，为常温气体，具有易挥发、刺激性气味。各恶臭产生源产生的恶臭分别经除臭处理后无组织排放。

（2）除臭方法比选

目前成熟的除臭方法为下面几种：活性炭吸附法、生物除臭法、光催化除臭法、天然物提取除臭液除臭法，其有缺点比较见下表6.2-1。

表6.2-1 除臭方法比较一览表

| 除臭方法 | 吸附除臭 | 生物除臭 | 光催化除臭法 | 天然植物提取液除臭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本特点 | 将恶臭气体经抽气集中，再吸附，除去恶臭 | 1、生物技术，环保卫生，无二次污染。2、可同时处理含有多种污染物的废气。3、抗冲击能力强，废气浓度在3-1500ppm波动时，可正常工作。4、处理时间短，效率高。5-10秒即可净化完成，综合效率可达95%以上。5、生物菌种一次挂膜，菌种种类多，接种时间短。6、建设成本低，运行费用低，无需添加药剂。 | 将恶臭气体经臭气集中，再经微波辐射，使微生物细胞的蛋白质受热凝固或变性，从而除去恶臭 | 将具有分解臭气分子的溶液物化，直接喷洒在空间，以吸附并消除恶臭 |
| 设备设置 | 大功率的动力设备和大型的抽气系统 | 大功率的动力设备和大型的抽气系统 | 大功率的动力设备和大型的抽气系统 | 小型的动力设备和简单的输液系统 |
| 占地情况 | 需要较大的占地空间 | 需要较大的占地空间 | 不需要较大的占地空间 | 占地面积小，可以灵活放置 |
| 运作情况 | 较大功率的动力，耗能大，吸附剂需要定期更换，运行成本较高 | 较大功率的动力，耗能大，生物菌种需要定期更换，运行成本一般 | 耗能一般，运行成本一般 | 小功率的动力，耗能小，根据需要添加溶液，运作成本较低 |

综合项目的厂区规划情况以及选用的生产设备情况，本项目牲畜（猪、牛、羊）、污水处理站采用负压收集，收集至生物除臭系统；临时堆粪间均采用天然植物提取除臭液除臭；存放区及鸡鸭屠宰车间、牛羊屠宰车间通过车间通排风+喷洒除臭剂后无组织排放。

生物除臭：

生物除臭主要是利用微生物除臭，通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，使目标污染物被有效分解去除，以达到恶臭的治理目的。生物除臭是采用生物法通过专门培养在生物滤池内生物填料上的微生物膜对废臭气分子进行除臭的生物废气处理技术。处理时间短，效率高。5-10秒即可净化完成，综合效率可达95%以上。恶臭去除的三个阶段：1、废气中有毒、有害、恶臭污染物与水接触，溶于水中且能够成为液相中的分子或离子；2、中溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；3、进入微生物细胞中的有机物在各种细胞内酶的催化作用下，微生物对其进行氧化分解，同时进行合成代谢产生新的微生物细胞。一部分有机物通过氧化分解最终转化为H2O，CO2等稳定的无机物。

天然植物提取液除臭：

采用加拿大的生物除臭技术，用天然提取物以雾化方式喷洒，与逸散在空气的NH3、硫化氢等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。本项目将工作液天然植物液通过专用控制设备及雾化装置喷洒到临时堆粪间等区域空间，使雾化的工作液分解空间内或管道内的异味分子。除臭控制设备每间隔10m，喷满1~20s，24h间隔运行，间隔的时间和喷洒的时间根据异味浓度的大小自行设定。输入程序后，全自动操作，基本上无需维护。每天控制器耗电量小于1kW·h，运行费用主要是喷洒药液费用，相对较低，经济上是可行性的。参照《新型天然植物提取液除臭工艺》（西南给排水，2007年 第5期）的介绍，新型天然植物提取液除臭效率可大于70%。因此，本项目采取上述除臭措施后，临时堆粪间的恶臭去除效率按70%计算。

（1）屠宰车间

牲畜（猪、牛、羊）占地面积大，对车间进行负压收集系统收集，收集至一套生物除臭系统处理后，经1根高于15m高的排气筒排放，具体有：

①要求屠宰车间、存放区尽量密闭；

②及时清理存放区内的牲畜粪便，及时清理屠宰车间的废弃物（胃肠容物等），并采取干法收集，尽量少接触水，不仅降低恶臭的污染源，还可以减轻水污染治理难度；

③应适当增加通风次数，去除恶臭气体。存放区、屠宰车间应及时清洗地面，地面应铺设防水和耐机械磨损的不透水材料，其表面应防滑；

④屠宰车间在墙体设强制排风口，对车间进行负压收集系统收集，收集至一套生物除臭系统处理，从而降低恶臭向外环境的排放。

⑤存放区、屠宰车间的地面应设计一定的坡度，一般为1.5%-3%，并设排水沟，上铺铁篦子，以便于清洗地面及排水；

⑥存放区、屠宰车间等恶臭产生单元周边建设绿化隔离带，宜种植叶密、对废气吸收能力强、有花香的树木，尽量降低恶臭对外环境的影响；

⑦采用目前较为先进的生物除臭的技术，从而达到除臭的目的。

（2）污水处理站

①控制污水处理站的污泥发酵，污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机； 粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；

②及时处理清捞出的固体废物；建设单位对污水处理站产生恶臭的池子进行加盖处理，同时对其进行负压收集系统收集，收集至一套生物除臭系统处理，并在污水处理站加强绿化建设，减少恶臭的产生。

③制定污水处理站管理规范，对技术人员和操作工人上岗必须经过正式的技术培训，上岗后要严格按照操作规程和设计参数运行，对设备要定期维护，保证污水处理系统的正常运行。

④污水处理站周边建设绿化隔离带，宜种植叶密、对废气吸收能力强、有花香的树木，尽量降低恶臭对外环境的影响。

⑤采取生物除臭的技术。

经上述恶臭处理措施处理后， NH3、H2S排放能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放标准要求。

（3）临时堆粪间

项目采取干清粪方式，且每天清理出来的粪便均为当天交由肥料厂外运作为有机肥生产原料使用，做到日产日清，不在厂区内设置堆肥处理。且项目临时堆粪间设置为密闭车间。为减少该环节的恶臭污染物对外环境的影响，针对该临时堆粪间恶臭防治主要采取通风口采用带孔薄膜围闭，并定期向粪堆喷洒天然植物提取液等措施，并加强通风，避免棚内粪便受潮产生更大的异味。

（4）厂区

①加强绿化

在场区以及周围种植绿色植物是为了防止气味扩散，降低场区温度和噪音、提高环境质量最有效的手段。种植绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围。根据国内的研究资料表明，在场区上风向种植防风林可使场区风速降低75～80%，有效范围可达树高的10倍。同时绿色植物还可通过控制温度改善局部环境。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减少空气中的气味，有害气体经过绿化带后，至少有25%被吸收，恶臭可减少约50%。树木通过光合作用吸收空气中的二氧化碳、释放氧气，可使动物呼出的二氧化碳减少60%，改善空气质量。在场区及其周围种植高大树木，还能净化。澄清大气中的粉尘，据测定可减少35～67%；与此同时，减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22～79%，甚至某些树木的额花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

②喷洒除臭剂

除臭剂，用一种较强烈、能散发令人愉快的芳香气味去掩盖令人不快的臭味，达到除臭的目的，具体的有喷洒除臭剂、放置除臭丸和烧香等，该除臭方法使用比较广泛，另外对于人员分布较集中区域放置活性炭。

③车间抽风除臭，加强通风，防止恶臭影响。

④加强个人劳动卫生保护；

⑤场内排污系统全部采用管网设计，可有效减轻臭气；

⑥转运过程：在废弃物及畜禽粪便的转运过程中会散发出无组织臭气，应选用密闭的废弃物装运设施，并设有渗透液收集装置。

##### 6.2.1.2锅炉废气防治措施

本项目使用成型成物质作为锅炉燃料，其废气经布袋除尘器处理后可直接达标排放。

布袋除尘器的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。

本项目锅炉废气经布袋除尘器处理后，烟尘最大排放浓度为1.603mg/m3，SO2排放浓度为163.462mg/m3，NOx排放浓度为163.462mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，故本项目采取布袋除尘器处理锅炉废气是可行的。

##### 6.2.1.3运行环境管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中废气排放控制要求：

（一）有组织排放控制要求

（1）环保设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。

（2）加强除臭设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。采用生物法除臭的定期添加药剂、控制pH值和温度等。

（3）不应设置烟气旁路通道。

（二）无组织排放控制要求

（1）应增加存放区清洗次数，增加废物的清理频次，保证通风；或者集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放。

（2）应适当增加屠宰环节的通风次数，及时清洗、清运。

（3）定期加强制冷系统密封检查和检测、及时更换老化阀门和管道。

（4）应对厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖；或者投放除臭剂。

##### 6.2.1.4废气治理措施经济可行性

通过类比同类型项目的治理措施，本项目各废气拟采取的污染防治工艺成熟、运行稳定、处理效果良好，污染物均可做到达标排放，具备技术可行性。

废气处理设施总投资预计145万元，该费用占项目总投资费用（9891.38万元）的1.47%，废气处理设施建设费用均在企业承受范围内。本项目采取的废气污染防治措施具有经济可行性。

- 6.2.2 水污染防治措施及可行性分析

##### 6.2.2.1 处理措施

项目运营期废水主要为生产废水及生活污水，其中生产废水包括屠宰生产废水、车间地面清洗废水、运输车辆清洗废水等。

生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后经市政污水管网排入江华县第二污水处理厂进一步处理。

##### 6.2.2.2 生产废水处理措施可行性分析

（1）废水组成特点

本项目生产废水主要来源于屠宰过程烫毛废水、胴体以及内脏等清洗废水、设备清洗废水、车间（存放区、屠宰车间、急宰间、冷却车间等）地面清洗废水以及运输车辆清洗废水等。生产废水中CODCr、BOD5、油脂、SS均很高，属于中等浓度有机废水，屠宰场及肉类加工厂综合废水具有以下特点：

①水质、水量在一天内的变化比较大。因为屠宰过程集中在8:00~18:00，其他时间段较少。

②有机污染物含量高。废水主要成分有动物血污、油脂、粪便、内脏残屑和无机盐类等。

③可生化性较好，BOD/COD大于0.5；

④废水中会含有大量的毛、肉屑和食物残渣等，悬浮物含量高。

（2）废水处理工艺及设计处理规模

根据前文水平衡分析可知，项目建成投产后生产废水产生量为1013.561m3/d。项目生产废水处理工艺拟采用“机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺”处理工艺，为确保项目运营期所有废水均得到处理，本次项目污水处理站设计处理规模为1500m3/d。具体处理工艺流程见下图6.2-4。

污泥

图6.2-3 项目运营期污水处理工艺流程图

- 工艺流程说明

1、前端沉淀池

主要是去除悬浮于污水中的可以沉淀的固体悬浮物（粪便、内脏、碎肉）,在生化处理前减轻后续负荷。

2、机械格栅

生产污水中含有大量的漂浮物和悬浮物，为减少后续单元的负荷，本工程设置机械格栅1套，截留污水中的大颗粒固体及杂质等物质，确保后续提升设备的连续稳定运行。

3、调节池

生产污水中含有大量的漂浮物和悬浮物，为减少后续单元的负荷，本工程设置机械格栅1套，截留污水中的大颗粒固体及杂质等物质，确保后续提升设备的连续稳定运行。

4、平流式溶气气浮

气浮是在水中形成高度分散的微小气泡，粘附污水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程。本工程中设置气浮池的主要目的为去除污水中的固体悬浮物，保证后续生化系统的连续稳定运行。

5、A/O（缺氧+好氧）池

A/O池包括缺氧池、一级好氧池、二级好氧池，去除有机污染物及氨氮主要依赖于系统中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级，反硝化菌利用有机碳作为电子供体，将回流混合液中硝酸盐氮转化为N2，还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质，最终消除氮的富营养化污染。在O级，由于有机物浓度已大幅度降低，但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及处氧型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源，将污水中的氨氮转化成亚硝酸盐与硝酸盐，硝化反应的机理为：首先由亚硝酸菌参与的将NH4+－N转化为亚硝酸盐（NO2－N）；其次由硝酸菌参与的将NO2－N转化为硝酸盐（NO3－N）。其中亚硝酸菌有亚硝酸单胞菌属、硝酸螺菌属和硝酸球菌属等。亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌，他们利用CO2、CO32－和HCO3－等作为碳源，通过与NH3/NH4+或NO2的氧化还原反应获得能量。硝化反应过程需在好氧条件下进行，并以氧作为电子受体。其反应方程可用下式表示：

NH4+ O2+HCO3→NO2－+ H2O+H2CO3-+（240—350kJ/mol）

NO2－+ O2+HCO3－→NO3－+ H2O+ H2CO3+（305—445kJ/mol）

在将NH4+－N转化为NO2－N和NO3－N的反应过程中，亚硝化菌和硝化菌同时利用其氧化过程中产生的能量，进行下列同化代谢过程：

CO2+ NH4+NO2－→C5H7NO2（亚硝化菌）+H2O+H+

CO2+ NH4++ NO2－+ H2O→NO3－+C5H7NO2（硝化菌）+H+

O级池的出水部分回流到A级池，为A级池提供电子受体，通过反硝化作用最终消除氮污染。为提高本系统的处理效率，本系统中增设生物填料，淹没在污水中的填料上长满生物膜，污水在与生物膜的接触过程中，水中的有机物被微生物吸收，氧化分解和转化为新的生物膜。从填料上脱落的生物膜，随水流到二沉池，通过沉淀与水分离。生物接触氧化池降解了水中大部分的有机物与氨氮。

6、二沉池

生物接触氧化池出水重力流入二沉池，利用重力沉降的原理进行固液分离，污泥沉淀到池底，通过泵将部分污泥回流至水解酸化池以补充活性污泥，防止污泥流失。剩余污泥排至污泥浓缩池进行处理。污泥回流比为50％～100%

7、 清水池

污水处理完成后排入清水池缓存排放。

8、污泥池及污泥处理

气浮产生的浮渣及生化系统产生的剩余污泥排入污泥池进行浓缩处理，浓缩完成后进行脱水处理。

项目废水经“机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺”处理工艺，处理后出水可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值。即本项目采用的污水处理技术可行。

##### 6.2.2.3 生活污水处理措施可行性分析

本项目运营期生活污水包括员工食堂的含油污水和一般生活污水，其污染物主要为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。

本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后经市政污水管网排入江华县第二污水处理厂进一步处理。

经查阅相应资料，隔油池主要去除生活污水中油脂，一般去除效率可达到60%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，20%~30%的CODCr，30%~40%的BOD5，对NH3-N去除效率不明显。具体的生活污水处理设施分级治理效率见下表6.2-5。

表 6.2-5 生活污水处理设施分级效率一览表

| 处理设施 | 项目名称 | 污染因子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| 隔油池 | 进水浓度 mg/L | 350 | 200 | 220 | 30 | 40 |
|  | 分级处理效率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|  | 出水浓度 mg/L | 350 | 200 | 220 | 30 | 16 |
| 化粪池 | 进水浓度 mg/L | 350 | 200 | 220 | 30 | 16 |
|  | 分级处理效率% | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 |
|  | 出水浓度 mg/L | 245 | 120 | 110 | 18 | 16 |
| / | 总处理效率% | 30 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 排放标准 |  | ≤300 | ≤120 | ≤300 | ≤20 | ≤25 |

由上述分析可知，项目运营期生活污水经隔油池、化粪池预处理后出水中各污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值的要求。

表 6.2-6 《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表 7

| 废水类别 |  | 污染控制指标 | 排放方式 | 排放监控位 置 | 执 行 排放标准 | 可行技术 | 本项目技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内综合污水处理站的综合污水 | 不含羽绒清洗废水 | pH 值、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N、 动植物 油、大肠菌群数 | 间接排放 | 废水总排放口 | 排入城镇污水集中处理 设施：阴离子表面 活 性剂 按GB 21901相关规定“执行:其他污染控制指标执行 GB13457 的三级限值;） | 1)预处理:粗(细)格栅(禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或网):平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀:斜板或平流式隔油池:浮。 2)生化法处理:升流式厌氧污泥床(UASB):IC反应器或水解酸化技术:活性污泥法;氧化沟及其各类改型工艺。 | 可行： 本项目采用“机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺”处理工艺 |

##### 6.2.2.4 非正常情况下废水排放措施

项目生产废水污水处理站运行故障时，废水将产生事故排放，项目废水可能全部未经处理排入污水管网进入江华县第二污水处理厂，废水排放浓度将超过《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）三级标准要求，项目废水属高浓度有机废水，将会对污水处理厂的活性污泥产生一定冲击，造成污水处理厂运行异常从而影响出水的稳定达标。

为了避免非正常排放对江华县第二污水处理厂污水处理造成冲击影响，评价要求建设单位严格按照要求建设事故应急池（600m3），用以承接污水处理系统故障时产生的高浓度废水，杜绝未经处理的高浓度废水排入江华县第二污水处理厂。项目污水处理系统发生故障时，应首先关闭总排口闸门，将废水排入事故应急池，紧急抢修污水处理系统，故障排除后方可将事故池内废水按计划缓慢排入污水处理系统，经处理达标后方可排入市政管网进入江华县第二污水处理厂。

##### 6.2.2.5 运行管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业 屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）废水运行管理要求，屠宰及肉类加工工业排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行水污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常，处理、排放水污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。

（1）应进行污水分流、清污分流、污污分流，冷热分流，分类收集，分质处理， 循环利用，污染物稳定达到排放标准要求。

（2）应分别建立冷凝器冷凝水闭合循环系统及其他废水循环系统，提供废水循环利用率。

（3）加热设施、蒸煮设施的清洗用水应回收利用。

（4）屠宰企业应采用风送系统减少进入冲洗水中的污染物质。

（5）屠宰企业应根据企业自身生产状况选择现代化屠宰成套设备，包括同步接续式真空采血装置系统、自动温控（生猪）蒸汽烫毛隧道、履带式U型打毛机、自动定位精确劈半斧等，节约水资源消耗，减少废水排放量。

（6）屠宰生产废水土地利用时应进行前处理，消除异味，按国家和地方有关法律法规、标准及技术规范文件要求实施。

（7）按照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业 屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）及《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）中的要求落实在线监控，其中在线监测指标包括水量、pH值、COD、NH3-N、总磷、总氮（待自动监测技术规范发布后，总氮须自动监测）等。

##### 6.2.2.6 水污染防治措施经济可行性

本项目废水治理措施投资约为595万元（包含生产废水及生活污水治理），占本项目总投资总额（9891.38万元）的6.02%，投资费用在建设单位可承受范围内，此外采用上述治理措施后可有效减少外排废水中的污染物，减轻对附近水体的影响，产生较好的经济和环境效益。因此本项目废水治理措施在经济上是可行的。

- 6.2.3 噪声污染防治措施

##### 6.2.3.1 防治措施

为改善操作环境，控制动力设备产生的噪声在标准允许的范围内，本环评要求建设单位采取以下防噪降噪措施：

（1）对该项目运行噪声较高的设备应选用低噪声设备，并在安装过程中采取减振、消音、隔音等措施；

（2）制冷机房、泵房、锅炉房和鼓风机房内应采取吸声措施，并设隔声门窗；

（3）在冷却塔的四周设隔声墙；

（4）为制冷压缩机、锅炉燃烧器和鼓风机设隔声罩，罩内做吸声，罩体做减振，并设进、排气消声器，以阻止噪声向外传播；

（5）该项目空调送风系统、风机盘管和冷库进风口等应采取消声和吸声等降噪措施，以减小对项目内部环境造成的影响。

（6）对存放区猪进行分类管理，避免猪之间互相咬叫，同时应减少外界噪声等对存放区的干扰，以缓解动物的紧张情绪。

（7）对存放区墙体增设隔声吸声材料，存放区周围加强绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分噪声，以减轻猪叫对厂外环境影响。

（8）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。

对高噪声源操作工人，按劳保卫生要求发放劳保用品和执行工作时间制度。

##### 6.2.3.2 噪声控制强化措施建议

（1）风机噪声控制

设计中选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要的风压和风量选择风机设计参数，在满足设计指标前提下，应尽可能降低叶片尖端线速度，降低比声级功能级，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于提高风机效率和降低噪声。

（2）减振措施

设备安装定位时注意减振措施设计，在定位装置设备与楼面之间垫减振材料，设备基础与墙体、地坪之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。

（3）其它措施及建议

①对靠近厂区办公楼和生活服务设施并有可能对其产生影响的高噪声源设备必须采用封闭式厂房围护结构设计，切实加强噪声控制设计措施。

②总体布置上利用建筑物合理布局，阻隔声波的传播，高噪声源布置在车间中央，使噪声达到最大限度的自然衰减，降低对周围环境的影响。

③对高噪声源操作工人，按劳保卫生要求发放劳保用品（如隔耳塞、耳塞、面具等） 和执行工作时间制度。

④项目通过限速禁鸣、加强汽车维护保养等管理措施及道路周边绿化措施等降低车辆噪声影响。

- 6.2.4 固体废物污染防治措施

项目运营期固体废物主要来自生猪屠宰过程产生的固废（包括猪粪便、猪毛、猪肠胃内容物、“三腺”及 碎骨、碎肉、病胴体），活鸡屠宰过程产生的固废（包括鸡粪、鸡毛、鸡肠胃内容物、碎骨及碎肉、病胴体），活鸭屠宰过程产生的固废（包括鸭粪、鸭毛、脱毛蜡、鸭肠胃内容物、碎骨及碎肉、病胴体），活牛屠宰过程产生的固废（包括牛粪便、牛肠胃内容物、“三腺”及碎骨及碎肉、病胴体），活羊屠宰过程产生的固废（包括羊粪便、羊肠胃内容物、“三腺”及碎骨及碎肉、病胴体），污水处理站产生的格栅渣、污泥，锅炉灰渣，除尘设施收集的尘渣，员工办公生活产生的生活垃圾。

本项目牲畜粪便以及胃肠内容物中含有大量的有机物和丰富的氮、磷、钾等营养物质，本项目固体废物处理处置将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物􀀋减量化、资源化、无害化及生态化的原则，肠容物及粪便在厂区肠容物暂存间内暂存后外售做有机肥原料。本评价要求肠溶物暂存间采取硬化防渗处理，由于粪便、肠胃内容物中带有少量水分，在暂存过程中可能会产生少量渗滤液，本评价要求肠容物暂存间设置渗滤液收集管道，暂存间渗滤液通过管道进入厂区污水处理站进行处理。

猪毛可外售给猪毛制品企业作为原料综合利用；鸡毛外售给鸡毛制品企业作为原料使用；鸭毛外卖给羽绒服加工厂综合利用；脱毛蜡由原料厂家回收提纯再利用；“三腺”及碎骨碎肉、病死猪/病胴体统计交由有资质的无害化处置公司集中处理，不在厂区内处理（道县泉朗生物资源利用有限公司）；厂区污水处理站格栅渣、污泥及除尘设施收集的尘渣外售作为有机肥生产原料使用；员工生活垃圾则经收集后交由环卫部门统一清运。

项目在存放区旁设有一处用于临时堆放存放区清理出来的粪便以及屠宰车间清理出来的肠胃内容物。根据建设单位提供的生产管理制度，项目每天待宰采取干清粪方式，且每天清理出来的粪便以及肠胃内容物均为当天交由肥料厂外运作为有机肥生产原料使用，做到日产日清，不在厂区内设置堆肥处理。且项目临时堆粪间设置为密闭车间，并按要求防渗。

无害化暂存间设置要求：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置。“三腺”及碎骨碎肉、病死猪/病胴体的产生、收集、贮存、运输、利用、处置过程应满足危险废物相关法律法规、标准规范的规定，并通过全国固体废物管理信息系统报送相关信息。危险废物转移过程应执行《危险废物转移管理办法》；在宰前检疫和同步检疫中发现病害畜禽和病害畜禽产品依据《病死及病害动物无害化处理技术规范》处理。

屠宰后需对胴体旋毛虫取样检疫，该过程会产生少量的实验废液及废弃的药品包装材料，产生量约 0.8t/a，属于危险废物（编号 HW49 其他废物，900-047-49 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物），这部分危险废物集中收集暂存， 交由有资质的单位处理处置，根据《国家危险废物名录（2021 版）》，这部分废料属于危险废物，收集后委托有资质的危废处置单位进行处置。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，项目实施单位应将具体的危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后，该项目方可实施，严禁将危险废物私自处理。

综上所述，拟建项目运行期固体废物污染防治措施经济技术可行，可以实现固体废物的 100%无害化处理。

- 6.2.5 地下水污染防治措施

污染防治措施首先应根据污染源分布调查结果和水文地质特点，提出布局优化的建议。生产车间装置根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求进行分区防渗，在地下水敏感地区应提标。提出加强地下水环境管理的对策、制定地下水环境长期监测计划和应急治理方案。

##### 6.2.5.1 污染源控制措施

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，生产废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂界内收集并经过自建污水处理站处理；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

##### 6.2.5.2 分区防渗控制措施

（1）污染防渗区划分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），并结合各生产功能单元可能产生污染的地区，本次评价将项目区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区，并按要求进行地面防渗。

①重点污染防渗区

重点污染防渗区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。主要包括废水处理站、事故应急池、无害化处理间等。

②一般污染防渗区

一般污染防渗区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。主要包括存放区、屠宰组合车间（含屠宰车间、冷却车间、分割及冻结车间等）、一般固废暂存间、仓库、冷却塔底水池等区域。

③简单防渗区

简单防渗区是指一般和重点污染防治区以外的区域或部位。主要包括办公楼、员工生活区、停车位等地。

（2）分区防渗措施

厂区污染防渗措施参照《 环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定的防渗标准，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用局部防渗措施，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。

①防渗技术要求

重点污染防渗区：参照《 环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），重点污染防渗区防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

一般污染防渗区：《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），一般污染防渗区防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

简单防渗区：只需对基础以下采取原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s，即可达到防渗的目的。

②防渗材料

对于设计要求地面渗透系数K≤1.0×10-7cm/s 污染区域，防渗材料根据同的工况条件可选用水泥基渗透结晶型防水涂料或人工合成材料高密度聚乙烯HDPE土工膜。为响应国家环保要求，保证防渗工程质量，避免污染地下水，防渗材料须选用品质优良的材料，高密度聚乙烯HDPE土工膜必须符合国家现行标准《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》（CJ/T234-2006）的有关规定外，优先考虑选用平面挤出工艺生产的HDPE土工膜。水泥基渗透结晶型防水涂料必须符合《水泥基渗透结晶型防水涂料》（GB18445-2001）标准。

③防渗方案

按照污染防渗分区划分，建议采用如下方法进行防渗处理。

对于污水处理站各构筑池、事故应急池等地面/池壁等采用掺入水泥基渗透结晶型防水剂抗渗混凝土的方法进行处理。

一般污染防渗区抗渗混凝土厚度不宜小于100mm，抗渗等级不低于P6，强度等级不低于C25，水灰比不宜大于0.50。防渗结构示意图见6.2-4。

图6.2-4 一般污染防渗区结构示意图

重点污染防渗区抗渗混凝土掺加水泥基渗透结晶型防水剂，掺加量为混凝土中胶凝材料的1%～10%（重量比），抗渗等级不低P10，强度等级不小于C30，水灰比不宜大于0.50，其厚度不宜小于200 mm。见图6.2-5。

图6.2-5 重点污染防渗区结构示意图

HDPE土工膜防渗层应满足以下规定：

◎厚度不宜小于1.50mm，埋深不小于300mm。

◎膜上膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于100mm。

◎膜下保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

◎HDPE土工膜应坡向排水沟。

1）重点防渗区防渗设计

重点防渗区地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施，重点防渗区周围须设置具有强防渗性的围堰和集水沟。

◎承台式罐基础的防渗层应符合下列规定：

承台及承台以上环墙应采用抗渗混凝土，抗渗等级不低于P6。

承台及承台以上环墙内表面涂刷聚合物水泥等柔性防水涂料，厚度不小于 1.0mm。承台顶面应找坡，由中心坡向四周，坡度不小于0.3%。

重点防渗区基础防渗示意见图6.2-6。

图6.2-6 承台式重点防渗区基础防渗示意图

◎重点防渗区基础防渗层应符合下列要求：HDPE土工膜，厚度不易小于1.50mm；膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于100mm；防渗层应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%；

◎重点防渗区周边泄漏管宜采用高密度聚乙烯(HDPE)管，泄漏管的设置应符合现行国家标准《钢制储罐地基基础设计规范》GB 50473的有关规定。

◎当泄漏管低于地面标高时，泄漏管对应位置处应设置检漏井，检漏井顶部应设置活动防雨钢盖板。检漏井应符合下列规定：检漏井的平面尺寸宜为 500mm×500rnm，高出地面 200rnm，井底应低于泄漏管300rnrn。

检漏井采用抗渗钢筋混凝土，强度等级不低于C30，抗渗等级不低于 P8。检漏井壁和底板厚度不宜小于100rnm。

2）排水沟防渗设计

排水沟防渗宜采用 HDPE膜防渗层，HDPE膜防渗层应符合下列要求：

◎膜上保护层，宜采用长丝无纺土工布，规格不得小于600g/m2；

◎HDPE膜，厚度宜为2.0mm；

◎膜下保护层，宜采用长丝无纺土工布，规格不得小于600g/m2。

##### 6.2.5.3 地下水环境监控与管理

（1）地下水监测原则

地下水监测将遵循以下原则：

◎加强重点污染防治区监测；

◎以潜水含水层地下水监测为主；

◎充分利用现有监测孔；

◎水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004） 的要求，结合项目区水文地质条件、地下水流场方向以及厂区平面布置，项目共布设 2口地下水监测井眼；地下水监测孔位置、监测计划、孔深、监测层位、监测项目、监测频率等如表6.2-4。

表6.2-4 地下水监测计划

| 序号 | 监测点位置 | 孔深/m | 监测层位 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1项目厂区污水处理站北侧100m处，场地地下水下游方向 | 最大地下水埋深以下2m | 潜水 | 每年一次 | 总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 |
| 2 | D2项目屠宰车间北侧50m处，场地地下水下游方向 | 最大地下水埋深以下2m | 潜水 | 每年一次 | 总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 |

（2）地下水监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。

设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

（3）地下水环境管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。厂内环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②厂环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与场环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（4）地下水监测技术措施

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常， 应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告场安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

①了解全厂生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向；

②周期性地编写地下水动态监测报告； 定期对污染区的生产装置进行检查。

③对项目所在地及周边地下水进行跟踪监控，通过运营期的监测，可以及时发现可能的地下水污染，采取补救措施；一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

# 第7章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是根据项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响经济损益分析因子，从而对环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。按照以往的实际经验，任何工程都不可能对全部环境影响因子作出经济评价，因此本章的重点是对工程的主要环境影响因子作出投资效益和经济损益分析和评价，即项目的环境保护措施投资估算和环境经济效益、环境影响经济损失以及项目环境影响总体经济评价。

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益，以及建设项目的经济效益和社会效益。本评价报告以资料调查为主，结合一定的类比调查，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境-经济损益。

本报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

## 7.1环境保护措施投资估算

（1）环保设施建设费用

本项目总投资约9891.38万元，其中环保投资1253万元，占投资的12.67%。整个项目环保治理费用概算如下表7.1-1。

表7.1-1 营运期环境保护投资估算

| 类别 | 污染种类 | 处理设施或措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 生产废水 | 污水收集管网，自建污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺），设计处理能力1500m3/d；配套建设1套出水在线监控设施 | 970 |
|  | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | / |
| 废气治理 | 生猪存放区恶臭 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 | 120 |
|  | 鸡鸭存放区恶臭 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 |  |
|  | 牛羊存放区恶臭 | 优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化 |  |
|  | 牲畜屠宰车间恶臭 | 采取负压收集系统收集至生物除臭设施处理+引至楼顶1根高于15m高的1#排气筒排放 |  |
|  | 鸡鸭屠宰车间恶臭 | 通过车间通排风+喷洒除臭剂后无组织排放 |  |
|  | 污水处理站恶臭 | 采取负压收集系统收集至生物除臭设施处理+引至楼顶1根高于15m高的2#排气筒排放 |  |
|  | 临时堆粪间恶臭气体 | 密闭车间，采取干清粪方式，及时清理积存的粪尿，做到日产日清，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭 | 10 |
|  | 锅炉废气 | 布袋除尘器+设置1根30m排气筒排放 | 5 |
|  | 厨房油烟 | 静电油烟净化器，及专用排烟管 | / |
|  | 备用发电机尾气 | 设置专用排烟管 | / |
|  | 厂区无组织恶臭废气 | 冲洗、消毒、除臭等措施 | 10 |
| 噪声治理 | 设备噪声 | 隔声、减震处理 | 30 |
| 固废治理 | 一般固体废物 | 设置一般固体废物暂存场所，并交由相应的回收单位相应处置 | 5 |
|  | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶，定期交由环卫部门清运 | 1 |
|  | 病死猪、三腺及不可食用肉制品 | 无害化暂存间 | 40 |
|  | 危险废物 | 设置危险废物暂存间，面积约 10m2 | 10 |
| 其它 | 地下水污染防治 | 分区进行防渗防腐措施 | 30 |
|  | 风险防范 | 车间导流沟、事故应急池（600m3） | 20 |
|  | 排污口登记 | 排污口分布图、标志牌等 | 2 |
| 合计 |  | / | 1253 |
| 占总投资比例 |  |  | 12.67% |

（2）环保设施的运行费用

本项目运营后环境保护设施的运转费用主要为“三废”处理设施的运转费、折旧费、排污费和环保监测等管理费（包括工资和业务费）。根据国内同类项目的环保费用开支情况，结合本项目的实际情况，初步估算本项目建成投产后环境保护运转费用开支约为187.95万元/年。

## 7.2环境经济损益分析

对于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，本项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算或者是给予忽略。

本项目排放的污染物将对环境造成一定的污染损失，主要包括公共设施、建筑物、植物等的环境污染损失。此类损失很难计算，但根据国内环保科研机构对各类企业进行调查、统计的结果，此部分约为资源和能源流失损失的30.56%。

## 7.3项目经济与社会效益

### 7.3.1项目直接经济效益

本项目总投资9891.38万元，根据建设单位提供的资料可得，年平均销售收入可达132060.1048万元，可看出项目具有较好的经济效益和抗风险能力，而且也为国家和地方财政收入作出一定贡献。

### 7.3.2项目间接经济效益和社会效益

项目生产在取得直接经济效益的同时，带来一系列的间接经济效益和社会效益：

（1）本项目定员80人，可增加当地的就业岗位和就业机会，缓解就业压力。

（2）本项目建筑材料、水、电等的消耗为当地带来间接经济效益。

（3）本项目可以增加地方和国家税收，增加当地的财政收入，从而有更多的资金促进各项社会公益事业的发展。

（4）本项目生产设备及原辅材料的采购，将扩大市场需求，带动相关产业的快速发展，为上游行业的发展提供发展机遇，从而带来巨大的间接经济效益。

（5）本项目的建设，将增加区域经济的竞争力。本项目建成后，所在区域的城市产业结构得到优化，并会刺激和带动相关产业的发展，整个区域的社会经济竞争力会更进一步得到明显提升。

## 7.4环境经济指标与评价

### 7.4.1环保费用与项目总产值的比较

本处所指的环保费用有环境保护投资和环保费用组成。其中，环保年费用包括“三废”处理设施运转费、折旧费、绿化费、排污及超标排污费、污染事故赔偿费、环保管理费（公关及业务活动费）等。由于部分数据项目业主无法提供，本评价采用类比估算法，即环保年费用占环保投资的11.82~18.18%，本报告取中间值15%，则本项目环保年费用约为187.95万元。

则本项目建成投产后，年平均销售收入可达132060.1048万元。本项目环保费用与年销售收入的比例为：

HZ＝（环境保护投资+环保年费用）/年销售收入

＝（1253+187.95）/132060.1048＝0.93%

### 7.4.2环保费用与项目总投资的比例

HJ＝（环境保护投资+环保年费用）/项目总投资

＝（1253+157.75）/9891.38＝14.26%

### 7.4.3环保费用与污染损失的比例

本评价的污染损失是指本项目所排放的污染物对当地环境所造成的经济损失。按照经验，污染损失一般大于污染防治投资的4～5倍，本评价取5倍计算。在不采取污染控制措施时，环境污染损失约为6265万元/a，采取有效的污染控制措施后，环境污染损失降为187.95万元/a。减少的环境污染损失为上述两者之差，即6077.05万元/a。

环保费用与减少的环境污染损失的比例为：

HS＝（环境保护投资+环保年费用）/减少的环境污染损失

＝（1253+187.95）/6077.05＝23.71%

### 7.4.4环保投资的总经济效益

ES＝(减少的环境污染损失－环保年费用)/环境保护投资

＝（6077.05-187.95）/1253＝4.7

Ei＝减少的环境污染损失/环保年费用

＝6077.05/187.95＝32.33

### 7.4.5综合分析

（1）环保投资的总经济效益

本项目ES值为4.7，这意味着每1万元的环保投资，每年将减少3.15万元的环保经济损失，具有良好的环保投资经济效益。

（2）Ei值分析

本项目Ei值为32.33，这意味着每1元的环保费用可得到32.33万元的收益，可以说明其环保年费用的效用较好。

## 7.5小结

综上所述，本项目的建设具有良好的社会和经济效益。从环境经济指标分析可知，本项目的环保投资较合理，符合经济效益和环境效益的要求，也满足实现经济与环境协调、可持续发展的要求。因此本项目从环境经济效益分析上是可行的。

# 第8章  环境管理与监测计划

## 8.1项目概述及排污清单

### 8.1.1概述

由于建设项目在运行过程中会产出一定数量的污染物，对当地水、空气环境质量可能造成一定的影响。因此，为保证建设项目的所有环保措施都能正常运行，本评价报告根据建设单位拟采取的环境管理和监测的措施，对照有关的标准和规范进行评述，提出合理化建议供建设单位参考，并利于环境保护管理部门的监督和管理。

### 8.1.2污染物排放清单

项目运营期污染物排放情况如表8.1-1所示。

## 8.2环境管理制度

### 8.2.1环境管理的基本任务

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 8.2.2环境管理机构

环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂。因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。项目建成后，建设单位配备专（兼）职环保人员数名，负责环境监督管理工作，管理机构附属于生产部或工程部。负责对公司的环境保护进行全面管理，特别是对各污染源的控制与环保设施进行监督检查。

### 8.2.3环境保护管理机构的职责

（1）环境管理部门除负责公司内有关环保工作外，还应接受环境保护行政主管部门的领导检查与监督；

（2）贯彻执行各项环保法规和各项标准；

（3）组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

（4）制定并组织实施环境保护规划和标准；

（5）检查企业环境保护规划和计划；

（6）建立资料库。管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

（7）加强对污染防治设施的监督管理（运行管理、维护、检查），安排专人负责设施的具体运作，确保设施正常运行，保证污染物达标排放；

（8）防范风险事故发生，协助环境保护行政主管部门、企业内的应急反应中心或生产安全部门处理各种事故；

（9）开展环保知识教育，组织开展本企业的环保技术培训，提高员工的素质水平；领导和组织本企业的环境监测工作。

（10）加强厂区环境保护管理要求，对生产设施与污染处理设施的运行要设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，要求有纸质和电子台账，并保留3年。

### 8.2.4环境保护制度的建立

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应完成“环境保护设施自主竣工验收报告”，经验收合格后，方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行环境污染月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

### 8.2.5环境管理建议

建设单位应加强项目的环境管理，按照本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任性，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通，主动接受环境保护主管部门的管理、指导和监督。

## 8.3环境监测

### 8.3.1环境监测制度

环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面：

（1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内；

（2）分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平；

（3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。

### 8.3.2环境监测机构

为及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放状况，建设单位尚无环境检测能力，因此应定期委托有资质的环境监测部门对主要污染源的污染物排放情况进行监测。

### 8.3.3环境监测要求

为提高环境监测水平，加大环境监测力度，建议企业完善以下工作：

（1）为加强企业的环境监测工作，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）中有关规定，企业应建议相应的环境管理机构，负责制定相应的监测计划和全厂范围内的环境监测工作。

（2）应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

（3）建立完善的环境监测台账，加强监测资料管理，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

（4）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现异常庆康应及时向企业领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理、清洁生产审计提供依据。

### 8.3.4监测计划

依据相关的环境影响评价技术导则以及《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工业》（HJ860.3-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》( HJ953-2018)、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的相关要求，项目环境监测计划内容详见下表8.3-2。

表8.3-2 项目运营期环境监测计划一览表

| 类型 | 监测内容 | 采样点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测采样和分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 监测 | 生产废水 | 生产废水处理站排放口 | 流量、pH值、COD、氨氮、总磷 | 自动监测 | 《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》 |
|  |  |  | 总氮 | 每天/自动监测注 |  |
|  |  |  | 悬浮物、BOD5、动植物油、大肠菌群数 | 每季度 |  |
|  | 生活污水 | 生活污水排水口 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 必要时监测 |  |
|  | 厂区有组织废气 | 排气筒G1 （锅炉房锅炉废气排气筒） | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年1次 | 《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》 |
|  |  | 排气筒G2 牲畜屠宰车间恶臭排气筒 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年1次 |  |
|  |  | 排气筒G3 污水处理站恶臭排气筒 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年1次 |  |
|  | 厂界无组 织废气 | 厂区主导风向上风向1个点，下风向2个点 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年1次 |  |
|  | 厂界噪声 | 四周厂界外1m | 等效连续A声级dB(A) | 每半年1次，分昼、夜间进行 | 《环境监测技术规范》，选在无雨雪、无雷电、风速小于5m/s 的天气进行测量，传声器设置户外1m处，高度为1.2~1.5米。 |
| 环境质量监测 | 环境空气 | 厂界（厂界主导风向上风向1个点，下风向2个点） | NH3、H2S、臭气浓度 | 每年监测1次 | 《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》 |
|  | 厂区地下水 | D1项目厂区污水处理站北侧100m处，场地地下水下游方向； D2项目屠宰车间北侧50m处，场地地下水下游方向； | 总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氨氮、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等 | 每年监测1次 （在项目建成投运前，需监测一次作为背景值并送环保部门备案） | 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |

注：1、监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工业》（HJ860.3-2018）执行；

2、具体的执行排放标准或质量标准详见前文第2.6 评价标准章节；

3、生产废水中总氮目前最低监测频次按每天执行，待总氮自动监测技术规范发布后，根据要求采用自动监测或手动监测。

4、排污许可与环评在污染物排放上进行衔接。在时间节点上，新建污染源必须在产生实际排污行为之前申领排污许可证；在内容要求上，环境影响评价审批文件中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证；在环境监管上，对需要开展环境影响后评价的，排污单位排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的主要依据。

## 8.4排污口规范建设

（1）废水排放口

根据国家环保法和对建设项目的环境管理要求，采取项目建设单位自测和地方环境监测部门抽样监测相结合的方法监测，分别采取日常监测和定期监测的方法。厂区排放口既是污水处理设施的排放口，在排污口处树立明显的排污口标志，并注明排污单位、排放量、排放污染物及排放浓度等。

（2）废气排放口

排放同类污染物的两个或两个以上的排污口（不论其是否属同一生产设备），在不影响生产、技术上可行的条件下，应合并成一个排污口；有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定；无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点；排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。

（3）固定噪声排放源

噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

（4）固体废物贮存(处置)场

产生或处置固体废物的单位的固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。固体废物贮存（处置）场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准。

一般固体废物贮存（处置）场所占用土地面积不小于1平方公里的，应在其边界各进出路口设置标志牌；面积大于100平方米、小于1平方公里的，应在其边界主要路口设置标志牌。面积小于100平方米的应在醒目处设1个标志牌。危险废物贮存（处置）场所，无论面积大小，其边界都应采用墙体或铁丝网封闭，并在其边界各进出路口设置标志牌。

（5）设置标志牌要求

一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。

环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度为环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

一般性污染物排污口（源）或固体废物贮存、处置场所，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排污口（源）或危险废物贮存、处置场所，设置警告性环境保护图形标志牌。

## 8.5环保竣工验收内容

建设单位应当按照《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的要求，在建设项目竣工后，建设单位按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程度，成立验收工作组，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。同时提供环境保护验收监测报告。

（1）验收报告内容

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的相关指引，验收报告内容如下表所示。

表8.5-1 自主验收内容

| 序号 | 验收项目 | 要求 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护资料、档案 | 手续完备、资料齐全 | 满足要求 |
| 2 | 环保设施建设 | 与环评文件或设计一致 | 一致 |
| 3 | 环保设施调试情况 | 与环评预测基本一致，达到排放标准 | 满足要求 |
| 4 | 环境保护管理制度 | 按照环评等相关要求落实 | 满足要求 |
| 5 | 环保验收监测报告 | 有资质的监测单位提供 | 满足要求 |
| 6 | 各环保治理设施或措施要求 | 见下文表8.5-2验收清单，满足环评文件要求，达标排放 | 满足要求 |

（2）环境保护验收监测报告

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，建设单位在编制建设项目竣工验收报告的同时，需附环境保护验收监测报告或调查报告。建设单位应委托经环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测站编制。

（3）工程环保验收清单

本项目环保竣工验收内容见下表8.5-2。

表8.5-2 环保竣工验收一览表

| 验收类别 |  | 处理措施 | 处理能力 | 监控指标与标准要求 | 验收标准 | 采样口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 布袋除尘器+1根高于30m高的排气筒排放 | 1872m3/h | SO2排放浓度≤300mg/m3； NOx排放浓度≤300mg/m3； 颗粒物排放浓度≤50mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉标准 | G1 |
|  | 牲畜（猪、牛、羊）恶臭 | 采取负压收集系统收集至生物除臭设施处理+引至楼顶1根高于15m高的1#排气筒排放 | 收集效率90%，处理效率80% | NH3排放量≤4.9kg/h； H2S排放浓度≤0.33kg/h； | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级厂界标准值（新扩改建）及表2中的相关要求 | G2 |
|  | 污水处理站恶臭 | 负压收集系统+一套生物除臭系统+1根高于15m高的2#排气筒排放 | 收集效率90%，处理效率80% | NH3排放量≤4.9kg/h； H2S排放浓度≤0.33kg/h； | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级厂界标准值（新扩改建）及表2中的相关要求 | G3 |
|  | 食堂厨房油烟废气 | 静电油烟净化器处理后通过专用排烟管引至楼顶排放 | / | 油烟排放浓度≤2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | / |
|  | 备用发电机燃油废气 | 通过排气筒引至楼顶排放 | / | SO2排放浓度≤550mg/m3，排放速率≤2.6kg/h NOx排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤0.77kg/h 烟尘排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | / |
|  | 厂界（无组织） | 密闭车间，采取干清粪方式，及时清理积存的粪尿，做到日产日清，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭 | / | NH3排放浓度≤1.0mg/m3 H2S排放浓度≤1.0mg/m3 臭气浓度≤2000（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）； | 厂界（上风向1个点，下风向3个点） |
| 废水 | 生产废水 | 污水处理管网，生产废水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺） | 1500m3/d （1套） | pH、CODCr、BOD5、SS、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群 | 《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值 | 生产废水排放口 |
|  | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 20m3/d （1套） | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值 | 生活污水排放口 |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减震等 | / | 3类：昼间噪声≤65dB(A)；夜间噪声≤55dB(A)； | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 | 厂界 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清运 | / | 零排放 | / | / |
|  | 猪、牛、羊、鸡、鸭粪便 | 外售作为有机肥生产原料使用 | / | 零排放 | / | / |
|  | 猪毛 | 经收集后外售给猪毛制品企业作为原料使用 | / | 零排放 | / | / |
|  | 鸡毛 | 外售给鸡毛制品企业作为原料使用 | / | 零排放 | / | / |
|  | 鸭毛 | 外卖给羽绒服加工厂 | / | 零排放 | / | / |
|  | 猪、牛、羊、鸡、鸭肠胃内容物 | 外售作为有机肥生产原料使用 | / | 零排放 | / | / |
|  | 病死猪、牛、羊、鸡、鸭/病胴体 | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 | / | 零排放 | 台账齐全 | / |
|  | 污水处理站格栅渣 | 外售作为有机肥生产原料使用 | / | 零排放 | / | / |
|  | 猪、牛、羊“三腺”及碎肉 | 交由有资质的无害化处置公司集中处理 | / | 零排放 | 台账齐全 | / |
|  | 污水处理站污泥 | 外售作为有机肥生产原料使用 | / | 零排放 | / | / |
| 运输车辆 |  | 猪、牛、羊、鸡、鸭运入车辆采用专用车，并加强车辆清洗，禁止高峰期运输；粪便等需装袋并遮盖运走（或使用密闭槽罐车转运），禁止高峰期转运；加强运输车辆管理，并定时清洗 |  |  |  |  |
| 地下水 |  | 在场内北侧设置2口监测井 |  | 按要求设置监测井，并在项目投运前进行一次监测作为背景值送环保部门备案（COD、氨氮） | / | / |
| 环境风险 |  | 事故应急池 | / | 总容量不小于600m3 | / | / |
|  |  | 防渗、防腐措施 | / | 生产车间、污水处理站等 | 落实防渗、防腐措施 | / |

## 8.6总量控制

我国已颁布了大气、污水等综合排放标准及相关的行业排放标准，这对控制环境污染发挥了很大的作用，但仅靠控制污染物的浓度来实现环境保护目标是远远不够的，在空气污染物排放浓度的同时，还必须控制其排放总量。

所谓总量控制，就是在规定时间内根据环保主管部门核定的污染物排放总量，对区域和企业在企业生产过程中所产生的污染物最终排入环境的数量进行限制。

### 8.6.1总量控制因子

根据总量控制要求，总量控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。结合本项目排污特征，确定总量控制因子为：

水：CODCr、氨氮；

大气：SO2、NOx；

固废：不自行排放，不设总量控制。

### 8.6.2污染物排放总量控制指标

1、水污染物排放总量控制指标

项目所在位置属于江华县第二污水处理厂的纳污范围，项目运营期各类生产废水经厂区自建的污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理。

员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂的接管水质标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理，最终达标尾水排入潇水。

根据前文工程分析，项目生产废水经厂内污水处理设施处理后外排废水量为364882m3/a，生活污水排放量为3672 m3/a。江华县第二污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入潇水，则项目废水排放总量控制指标为：

生产废水：COD：364882×50=18.244t/a，NH3-N：364882×5=1.824t/a；

生活废水：COD：3672×50=0.184t/a，NH3-N：3672×5=0.018t/a。

2、大气污染物排放总量控制指标

本项目设置1台4t/h生物质锅炉。使用生物质用量为1016t/a。

根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业），锅炉废气产生量为6339840m3，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤标准限值，即SO2≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3。

则本项目的大气污染物排放总量控制指标如下：

SO2：6339840×300=1.902t/a；

NOx：6339840×300=1.902t/a。

总量指标来源：由企业通过合法渠道交易获得。

# 第9章 评价结论

## 9.1项目概况

江华冯乘发展集团有限公司位于江华瑶族自治县高新区四海大道旁，现根据市场调查，为适应广大市民对优质肉类食品的需求，江华冯乘发展集团有限公司投资为9891.38万元，在园区征地占地面积 82.88亩建筑面积 56167.00平方米。建设牲畜屠宰车间、家禽屠宰车间、仓储及配套设施等，购置现代化全自动生猪屠宰生产线、牛羊屠宰生产线家禽屠宰生产线、生猪分割包装生产线及与屠宰产能相配套的设施设备等，同步建设与生产规模相适应的环保设施设备。设计规模年屠宰生猪45万头，年屠宰鸡、鸭等活禽1000万羽，年屠宰牛、羊5万头。

## 9.2环境质量现状评价结论

### 9.2.1地表水环境质量现状

为了解潇水纳污河段水质情况，本次引用《江华瑶族自治县国家级重点生态功能区县域生态环境质量考核地表水环境质量监测项目》潇水河(东西河汇合处)断面(江华县第一污水处理厂排污口上游300米)监测数据(2023年2月份)的监测数据。监测结果表明：潇水纳污河段现状监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准。

### 9.2.2地下水环境质量现状

各个监测点的各个监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，可见项目所在位置地下水环境质量现状良好。

### 9.2.3大气环境质量现状

根据永州市生态环境保护委员会办公室公开发布的2023年度环境空气质量公告的数据可知，2023年永州市江华县的常规监测因子年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，由此说明项目所在区域永州市江华县为环境空气质量达标区域。

另外，根据本次环评期间委托湖南中额环保科技有限公司对项目区域的NH3、H2S以及臭气浓度补充监测结果可知，项目所在区域各监测点氨、硫化氢的监测值均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中给出的参考质量限值要求，臭气浓度监测值均未检出，低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）。

### 9.2.4声环境质量现状

从监测结果可知，项目所在地的声环境状况良好，均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。

## 9.3环境影响评价结论

### 9.3.1地表水环境影响评价结论

本项目排水采取雨污分流、清污分流制，运营期废水主要包括生产废水（屠宰废水、地面清洗废水、运输车间清洗废水等）以及员工生活污水，主要污染物包括CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群等。

项目运营期各类生产废水经厂区自建的污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂处理最终排入潇水。

员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理。

最终项目外排废水经江华县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入潇水，因此对周边的地表水体影响不大。

### 9.3.2地下水环境影响评价结论

本项目地下水存在污染的情况主要是蓄污水池、污水处理站的防渗层发生破损，导致污水、泄漏液下渗，污染物由包气带下渗至饱水带，随地下水运移造成地下水污染。因此企业应加强污水处理设施的建设和管理；同时，废水排放流经的区域应做好污水管网的建设，同时应加强污水管网的管理，预防管网破损等情况发生。另外，本项目所需的新鲜水源由市政管网供给，不涉及地下水的采用，因此本项目对所在区域的地下水水质及水位影响较小。

### 9.3.3大气环境影响评价结论

根据预测计算结果，在正常工况排放下，主要预测因子SO2、NOx、颗粒物、NH3、H2S等最大落地浓度均不会发生超标情况，满足相应的环境空气质量要求，对周围大气环境质量影响较小。

本项目厂界外各污染物落地浓度预测值均未超出相应的质量标准限值，因此，项目无需设置大气环境防护距离。

### 9.3.4声环境影响评价结论

项目建成投产后，各类生产设备运转时产生的噪声经有效治理后，厂址各边界昼夜间噪声分贝值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值。本项目对周围声环境的影响较小。

### 9.3.5固体废物环境影响评价结论

本项目产生的固体废弃物分为一般工业固体废物和生活垃圾等。项目生产过程中产生的粪便、肠胃内容物外售作为有机肥生产原料使用；猪毛可外售给猪毛制品企业作为原料综合利用；鸡毛外售给鸡毛制品企业作为原料使用；鸭毛外卖给羽绒服加工厂综合利用；脱毛蜡由原料厂家回收提纯再利用；“三腺”及碎骨碎肉、病死猪/病胴体统计交由有资质的无害化处置公司集中处理，不在厂区内处理；厂区污水处理站格栅渣、污泥及除尘设施收集的尘渣外售作为有机肥生产原料使用；员工生活垃圾则经收集后交由环卫部门统一清运。

因此，项目所产生的固体废物100%得到有效、妥善的处置，没有排放，不会对环境造成不利影响。

### 9.3.6环境风险影响评价结论

本项目运营期潜在的风险分别有：泄漏、火灾、爆炸引发的环境风险等。企业在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故的影响在可接受范围内，影响不大。

## 9.4污染防治措施与对策

### 9.4.1地表水污染防治措施

本项目排水采取雨污分流、清污分流制，运营期废水主要包括生产废水（屠宰废水、地面清洗废水、运输车间清洗废水等）以及员工生活污水。

项目运营期各类生产废水经厂区自建的污水处理站（机械格栅+调节池+溶气气浮机+缺氧池+好氧池+消毒工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂处理最终排入潇水。

员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及江华县第二污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入江华县第二污水处理厂作进一步处理。

最终项目外排废水经江华县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入潇水，因此对周边的地表水体影响不大。

### 9.4.2地下水污染防治措施

本项目按照源头控制、分区防渗、定期监控的原则，对厂区进行分区防治。根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。同时项目运营期间，对项目所在地及周边地下水进行跟踪监控，通过运营期的监测，可以及时发现可能的地下水污染，采取补救措施；一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 9.4.3大气污染防治措施

本项目运营期产生的废气包括生产过程产生的恶臭废气、污水处理站恶臭废气、临时堆粪间恶臭废气、蒸汽锅炉燃料废气、备用发电机尾气、厨房油烟废气。

- 项目牲畜（猪、牛、羊）的恶臭废气通过负压收集系统+一套生物除臭系统+1根高于15m高的排气筒排放可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相关要求；存放区通过优化饲料+喷洒除臭剂+加强绿化、牛羊及鸡鸭屠宰车间通过车间通排风+喷洒除臭剂后无组织排放。

- 临时堆粪间产生的恶臭废气通过及时清理积存的猪粪尿、做到日产日清、定期对车间地面冲洗、消毒、喷洒除臭剂除臭、通风等措施后可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）要求。

（2）项目设置的蒸汽锅炉采用生物质为燃料，燃料废气主要污染因子为 SO2、NOX及烟尘，本项目锅炉废气经布袋除尘器处理后，烟尘最大排放浓度为1.603mg/m3，SO2排放浓度为163.462mg/m3，NOx排放浓度为163.462mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

（3）备用柴油发电机，使用硫含量不大于0.001%的轻质柴油。产生的污染物浓度低，通过排气筒引至楼顶排放，其污染物排放均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

通过采取上述各类治理措施后，项目运营期各类废气均可达标排放，对周边的大气环境影响不大。

### 9.4.4噪声污染防治措施

各生产设备及辅助生产设备生产或运转中皆会产生一定的噪声，主要噪声源是风机、泵、冷却塔等。建设单位对强噪声源采用装减振垫、加隔声罩、装消声器等措施。噪声经车间墙体阻、隔、绿化吸声及距离衰减后，厂界昼间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

### 9.4.5固体废物处理处置措施

本项目产生的固体废弃物分为一般工业固体废物和生活垃圾等。项目生产过程中产生的粪便、肠胃内容物外售作为有机肥生产原料使用；猪毛可外售给猪毛制品企业作为原料综合利用；鸡毛外售给鸡毛制品企业作为原料使用；鸭毛外卖给羽绒服加工厂综合利用；脱毛蜡由原料厂家回收提纯再利用；“三腺”及碎骨碎肉、病死猪/病胴体统计交由有资质的无害化处置公司集中处理，不在厂区内处理；厂区污水处理站格栅渣、污泥及除尘设施收集的尘渣外售作为有机肥生产原料使用；员工生活垃圾则经收集后交由环卫部门统一清运。

因此，项目所产生的固体废物100%得到有效、妥善的处置，没有排放，不会对环境造成不利影响。

## 9.5项目产业政策与选址结论

项目主要从事生猪、牛羊、家禽屠宰，行业类别属于C1351 牲畜屠宰、 C1352禽类屠宰，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目为允许类项目，不属于限制类和淘汰类；对照《市场准入负面清单（2020年版）（发改体改[2020]1880号）可知，项目不属于上述通知中所列的负面清单。 因此，该项目符合国家和地方的有关产业政策规定。

## 9.6公众参与结论

在本次环评工作期间，建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求进行项目的环境影响评价公众参与工作，项目进行了首次环评信息公开、征求意见稿信息公开及公众参与说明信息公开三个阶段的公众参与工作，在首次环评信息公开至形成报批稿报审前的期间均未收到任何公众对本项目建设的反对意见，但在项目建设过程中要认真落实设计方案和本报告书提出的环保措施，重视被调查对象对相关环境问题的关切，确保污染物达标排放。

## 9.7综合结论

综上所述，本项目主体工程的建设应严格按报告书中的要求进行污染防治措施，保证其资金落实到位，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在符合园区定位和准入清单的前提下，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的，同时，建议规划部门对项目区域300m范围内进行规划控制，避免学院、医院、小区等敏感目标选址在该范围内。