永环评〔2024〕36号

关于湖南省祁阳市东方红水库工程

环境影响报告书的批复

湖南浯溪发展集团有限公司：

- 你公司申请批复的报告和《湖南省祁阳市东方红水库工程环境影响报告书》（报批稿）（以下简称《报告书》）及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、东方红水库工程项目位于祁阳市肖家镇百岭村，属于湘江—白水河—昌木套河水系，位于昌木套河中上游，主要承担乡镇供水、灌溉等任务。该项目由水库枢纽工程、灌区工程和环保工程等组成，为IV等小（1）型水库工程。设计水平年2030年，供水规模4.5万m3/ d，供水范围为周边白水镇等10个乡镇，设计供水人口29.3万人。设计灌溉面积8845亩，灌溉范围为凤凰乡、肖家镇连片耕地。东方红水库正常蓄水位为245.5m, 死水位223.0m，死库容66万m3，总库容762万m3。枢纽工程主要建设内容包括：挡水坝、溢流坝和灌溉取水建筑物、附属设施等，灌区工程包括：引水隧洞、干渠、支渠、渡槽、附属建筑物等。工程等级和建筑物等级：主要建筑物挡水坝、溢流坝和灌溉取水建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。本工程灌区工程等级为IV等，建筑物按5级建筑物设计。洪水设计标准：大坝建筑物级别为4级，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为500年一遇。本工程施工总工期25个月，总投资26834.38万元，环保投资951.58万元，约占总投资的3.55%。

根据湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司编制的《报告书》中的分析结论、各相关部门意见、专家评审意见和永州市生态环境局祁阳分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、环境风险防范措施前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意项目建设。自批复之日起超过5年方开工建设的，或项目性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，必须依法重新报批环境影响评价文件。

- 建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

- 1、落实相关政策要求。严格按照国家相关规范要求进行设计、建设，应符合相关规划要求，并落实国家、省市相关要求，切实落实好各项环保措施，确保防治效果；落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题；按规定办理生态红线相关手续。

2、加强水环境保护。严格落实《报告书》提出的施工期和运行期各类废水回用及排放方案，废水经处理达标后尽量回用，减少排放，禁止废、污水任意排放。砂石加工生产废水、混凝土系统冲洗废水、机械设备停放场冲洗废水、含油废水、经收集处理后回用，不得外排。隧洞废水、基坑废水经处理达标后尽量回用，减少排放。施工期生活废水利用民居原有生活污水处理设施处置（化粪池），定期由专用车辆清掏，不外排。初期蓄水前要对库区进行清理，防止蓄水后造成水质污染。初期蓄水期间应加强库区、坝下河道断面水质监测，发现水质明显变差应立即停止蓄水，查明原因并采取相应治理措施后方可继续蓄水。加强运营期水环境保护，做好对库区的运行管理和水质监测工作。水库禁止网箱、栏网养殖，严把涉库项目审批关，加强对涉库排污企业的监控。严格执行水源地各项保护措施，确保水质达到其水域功能区划要求。

3、加强大气环境保护。严格落实《报告书》提出的各项大气污染防治措施。通过优化施工组织设计及施工工艺，采取施工区洒水降尘、密闭车辆运输、车辆低速行驶等措施，控制扬尘污染；砂石破碎及筛分工序采取“喷雾湿法”、 全密封等措施，混凝土拌和系统安装除尘设备并全封闭作业，场区道路需硬化，最大限度减少无组织粉尘对周边环境的影响；施工机械使用优质燃油，对施工机械和运输车辆进行定期检查、维修，确保施工机械和车辆尾气排放符合环保标准；优化施工方案，严格落实施工扬尘污染防治抑尘措施，施工期在开挖过程中，通过合理规划开挖工序，将裸露作业面控制在最小范围，减少扬尘产生量。

4、加强声环境保护。合理布置施工场地和安排施工时间，优先选用低噪声机械设备和工艺，优化高噪声机械布置，综合采取减振、吸声、隔声等工程措施降噪，运输车辆途经敏感点附近时要求限速、禁鸣，夜间和午休时间停止非必要的高噪声设备作业，防止噪声扰民。

5、加强固体废物收集处理。按照“无害化、减量化、资源化”原则，强化建筑垃圾源头减量，科学合理利用开挖料，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，建设弃渣场和各类固废暂存场所。严格执行危险废物转移联单制度，危险废物定期交有资质单位处置。生活垃圾及时交给当地环卫部门处理。

6、加强生态环境保护。严格落实施工方案，合理安排工期；严格控制施工场界，加强施工管理，不得越界施工破坏周边生态环境；严禁非法取土，及时对临时占地区、植被扰动区进行植被恢复或复垦；切实保护珍稀保护植物，对工程施工及水库淹没影响的珍稀保护植物采取就地保护或迁地保护措施；加强施工期环境管理，严格落实水利部门批复的水土保持方案有关工程、植物措施，防治水土流失；按要求建设生态下泄流量保障措施，保障下泄最小生态流量，采取保障生态基流的调度措施，水库调度供水次序依次为生态用水、城乡供水、灌溉；安装生态流量在线流量监控系统，实现联网在线监测。

7、加强环境风险防范。严格履行建设单位的环保主体责任，配备专门环保管理人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，落实各项污染防控措施，确保各项污染防治设施的正常运行，施工期和运行期各类污染物稳定达标排放。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，分别制定和备案施工期和运营期突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。科学布置事故应急设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。

8、自觉维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、《报告书》及有关附件是该项目环保审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、落实环境监测计划，做好环境监理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

五、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将本批复及批准的《报告书》报送祁阳市人民政府、永州市生态环境局祁阳分局。祁阳市人民政府落实属地管理主体责任，永州市生态环境局祁阳分局具体负责本项目环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局

2024年12月4日

抄报：湖南省生态环境厅

抄送：祁阳市人民政府、永州市生态环境保护综合行政执法支队、永州市生态环境局祁阳分局、湖南浯溪发展集团有限公司、湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司。