永环评〔2024〕37号

关于永州昊利新材料科技有限公司年产10000吨碳酸锂改扩建项目环境影响

报告书的批复

永州昊利新材料科技有限公司：

你公司申请批复的报告和《永州昊利新材料科技有限公司年产10000吨碳酸锂改扩建项目环境影响报告书》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、永州昊利新材料科技有限公司年产10000吨碳酸锂改扩建项目位于永州市双牌工业园内。原永州市环境保护局于2018年10月29日以《关于永州昊利新材料科技有限公司年产5000吨电池级锰酸锂项目环境影响报告书的批复》（永环评〔2018〕112号）对你公司年产5000吨电池级锰酸锂项目予以批复。随着市场需求的持续增长及发展需要，你公司拟在现有厂房内对现有生产设施进行改扩建（无新建构筑物），将现有年生产2500吨锰酸锂生产线全部进行拆除，工程生产车间、办公楼、原料仓库、成品仓库等均依托现有工程已建构筑物。项目主要建设内容包括：建设高纯碳酸锂提纯生产线、锅炉房（8t/h、4t/h生物质锅炉一用一备）、二氧化碳储罐区，以及配套的公用设施和环保设施等。项目建成后可生产高纯碳酸锂（纯度为99.9%）10000吨/年，不再生产高纯锰酸锂。项目总投资5000万元，其中环保投资约为69万元，占投资总额的1.38%。

根据湖南智颖工程咨询有限公司编制的项目环境影响报告书的分析结论、专家评审意见和永州市生态环境局双牌分局预审意见，在建设单位严格落实报告书和本批复提出的各项污染防治和风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局原则同意实施本改扩建项目。报告书经批准之日起超过5年才开工建设的，或项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，使用清洁的原材料，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放、清洁生产达到国内先进水平，不得采用淘汰落后的设备、设施、工艺。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)等规定，设置环境保护图形标志牌。建设单位需在发生实际排污行为前申领排污许可证，按证排污。

2、废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范落实污水防治设施。初期雨水处理后回用,不外排；研发楼研发废水经收集后，直接排入母液罐作为生产原料使用，不外排；高纯碳酸锂提纯生产线工艺水全部进入产品或蒸发，同时离心脱水、分离工序离心出的水即碳酸锂母液， 循环使用，更换的终极母液经厂区预处理（碳化热解-冷却过滤-萃取-反萃-澄清-除油）后进入MVR蒸发器蒸发处理，蒸发产生的冷凝水回用到生产需用水工序，不外排；项目锅炉定排水、纯水制备浓水达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及双牌工业园污水处理厂进水水质标准较严值后，进入园区污水处理厂处理。

- 废气污染防治。项目生物质锅炉燃烧废气经旋风+布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中相应标准后，通过35m高的排气筒（DA001）排放。同时，通过采取及时清扫、密闭等措施，有效控制和减少投料粉尘、研发废气等无组织废气排放。

4、地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。严格分区建设、分区防控要求，加强重点区域防渗建设。切实做好防渗工作，防止对地下水造成污染。按规范设置地下水、土壤监测点位，定期跟踪监测，发现异常立即采取措施，确保不对周边环境产生污染。

- 5、噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 6、固体废物防治。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目过滤、精滤工序产生的滤渣应按规定开展危废属性鉴定。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或妥善安全处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

7、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全；科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放；加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

8、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目主要污染物总量控制指标为：COD≤0.153t/a、NH3-N≤ 0.015t/a、TP≤0.002t/a、SO2≤1.206t/a、NOx≤3.147t/a。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环境影响报告书及有关附件是该项目环保审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、落实环境监测计划，做好环境监理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

五、建设单位应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送永州市应急管理局、双牌产业开发区管理委员会、永州市生态环境局双牌分局。双牌产业开发区管理委员会履行好生态环境保护“三管三必须”职责，加强项目周边区域管控。建设项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局双牌分局具体负责。

永州市生态环境局

2024年12月17日

抄送：永州市应急管理局，永州市生态环境保护综合行政执法支队，双牌产业开发区管理委员会，永州市生态环境局双牌分局，湖南智颖工程咨询有限公司。