永环评〔2025〕11号

关于湖南斯依康生物科技有限公司

青蒿素及辅酶Q10改扩建项目

环境影响报告书的批复

湖南斯依康生物科技有限公司：

你公司关于申请批复的请示和《湖南斯依康生物科技有限公司青蒿素及辅酶Q10改扩建项目环境影响报告书》（报批稿）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、湖南斯依康生物科技有限公司位于湖南祁阳高新技术产业开发区白水片区建业路10号，2020年5月21日，我局以“永环评[2020]12号”文件予以批复，你公司已获批有一条青蒿素生产线和一条植物提取物生产线。现拟投资5000万元（其中环保投资261万元，占总投资的5.22%）在现有厂区内建设青蒿素及辅酶Q10改扩建项目。即在现有用地范围内新增建筑面积7704m2，主要建设2#青蒿素生产车间（布设2#青蒿素生产线）、1栋维修车间及配套公用、辅助和环保工程，并对现有的生产线进行优化改造。本项目建成投运后，全厂共设置2条青蒿素生产线，并具备共线错峰生产青蒿素和辅酶Q10的能力，达到青蒿素200t/a、辅酶Q10 200t/a的生产能力。同时保留现有工程已获批但尚未建成投运的1条植物提取物生产线，但缩减其产能，即由它波宁20t/a、芦丁20t/a缩减为仅保留它波宁20t/a的生产能力。

根据湖南博然环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书的分析结论、专家评审意见、相关单位意见和永州市生态环境局祁阳分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、环境风险防范措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意该项目按环评报告书所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行改扩建。自批复之日起超过5年方开工建设的，或项目性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，必须依法重新报批环境影响评价文件。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、相关政策要求。项目应采用国内外先进的处理工艺，所选用的设备应符合国家产业政策及质量安全要求，选用工艺成熟、可靠的污染防治技术和设备，确保各项污染物达标排放。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)等规定，设置环境保护图形标志牌。建设单位需在发生实际排污行为前申领排污许可证，按证排污。

2、废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范建设厂区排水系统及废水处理设施。厂区内设置雨水收集系统，初期雨水收集后送自建污水处理站处理，后期雨水排至市政雨水管网。项目生产、生活污水在自建污水处理站采用“隔油+气浮+生化+沉淀”工艺预处理后，经园区污水管网排入祁阳科技工业园污水处理厂进行深度处理。废水排放中特征污染物（总有机碳、急性毒性）执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）限值要求，其他常规污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值和祁阳科技工业园污水处理厂进水水质标准要求中较严值。

3、废气污染防治。项目应采取有效措施减少废气无组织排放，对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件定期巡查，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。项目生产车间、危废暂存间的有机废气全部收集后，采用常温冷凝+冷冻/冷却回收+活性炭吸附浓缩回收塔处理后，经15m排气筒（DA001）排放，工艺有机废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1排放标准限值；硅胶活化炉废气收集后与生物质锅炉废气合并采用旋风+布袋除尘器处理后，经35m排气筒（DA002）排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中较严值；药渣烘干过程中产生的有机废气及燃烧尾气一并经喷淋塔处理后，经15m排气筒（DA003）排放，废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中较严值；它波宁原料粉碎废气采用布袋除尘器处理后，经15m排气筒（DA004）排放，废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）相应标准限值。无组织废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

4、地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好地下水和土壤污染防治工作。严格分区建设、分区防控要求，加强重点区域防渗建设。切实做好防渗工作，防止对地下水造成污染。按规范设置地下水、土壤监测点位，定期跟踪监测，发现异常立即采取措施，确保不对周边环境产生污染。

5、噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

6、固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。硅胶柱使用过程中产生的废硅胶必须在场内高温活化再生，对不满足工艺要求的方可按照一般固废处置，否则应按照危险废物处置；项目产生的污水处理站费油、检验室废试剂、废润滑油、废活性炭、精制过程中产生的过滤渣、废油等危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有资质单位处理处置；一般工业固体废物综合利用或妥善安全处置；生活垃圾分类收集交由环卫部门统一清运处理。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

7、环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。

8、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，关键设备及零部件应配备足够的备用件，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

9、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目主要污染物总量控制指标为：VOCs≤10.408t/a、SO2≤2.371t/a、NOx≤3.856t/a、COD≤0.255t/a、NH3-N≤0.026t/a、TP≤0.003t/a。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环评报告书及有关附件是该项目环评审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、落实环境监测计划，做好环境管理工作。项目建设须执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度；项目完工后应按规定程序自主开展环境保护竣工验收，并依法公开。

五、建设单位在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告书送祁阳高新技术产业开发区管理委员会、永州市生态环境局祁阳分局。祁阳高新技术产业开发区管理委员会履行好生态环境“三管三必须”职责，加强项目周边区域管控。建设项目环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局祁阳分局具体负责。

永州市生态环境局

2025年3月31日

抄送：永州市生态环境保护综合行政执法支队、祁阳高新技术产业开发区管理委员会、永州市生态环境局祁阳分局，湖南博然环保科技有限公司。