永环评〔2025〕8号

关于回龙圩区风电场二期工程项目

环境影响报告表的批复

华能回龙圩新能源有限责任公司：

你公司关于申请回龙圩区风电场二期工程项目环评报告批复的函和《回龙圩区风电场二期工程项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、回龙圩区风电场二期工程项目位于位于湖南省永州市回龙圩管理区回龙圩镇李家塘村、永济亭村、兴隆村境内，场址范围在东经111°18′10.48″～111°23′29.557″，北纬25°6′44.132″～25°11′43.575″之间。该风电场拟建设9台单机容量为5.56MW的风电机组（其中一台限发5.52MW），总装机规模为50MW。新建场内道路2.6km，设置2个弃渣场；集电线路电缆沿场内道路内侧地埋敷设，总长度为55.2km，其中穿越回龙圩河及砾溪河时采用沿既有桥梁架设的方式；项目依托回龙圩风电场一期工程110kV升压站，站内新增一台110/35kV 50MVA的主变压器。项目年理论发电量139.62GW·h，年等效满负荷小时数1910h。项目总投资27165.83万元，其中环保投资465万元，占总投资1.7%。

项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源〔2016〕822号）等有关要求，在《湖南省发展和改革委员会 关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函》（湘发改函〔2022〕52号）项目名单内，湖南省发展和改革委员会于2024年11月27日以“湘发改许〔2024〕84号”文件对回龙圩区风电场二期工程项目进行了核准批复。根据博思百睿检测评价技术服务有限公司编制的项目环境影响报告表的分析结论、各相关部门意见、专家评审意见和永州市回龙圩管理区环境保护局预审意见，在建设单位全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环保的角度分析，我局原则同意该项目变更。

二、你公司在项目建设和营运期间，必须严格落实环境影响报告表中提出的污染防治和生态保护的措施，并重点做好以下工作：

1、优化项目设计。在主体工程和配套设施的设计上要充分考虑与当地的景观相协调性，保护周围的植被、水体、地貌、景物。细化本项目环境保护实施计划，制定环境风险应急预案，本项目环保投资必须纳入工程投资概算。施工道路尽可能利用现有道路，减小施工扰动地表面积；尽量减少风机、道路、集电线路等建设施工对生态公益林或林木蓄积量较高林地的占用。本项目部分集电线路通过沿桥敷设方式跨越砾溪河、回龙圩河，该两处跨越河段属于生态保护红线区及湖南回龙圩省级森林自然公园范围，施工过程中，严禁在保护区域内设置任何永久及临时占地，避免对生态红线及湖南回龙圩省级森林自然公园造成不利影响。

2、加强施工期生态环境保护。施工方案应绕避植被茂密地区，对道路区、施工区可移栽的树木尽量移栽，发现保护植物必须采取移植、绕避等保护措施。风机叶片运输最大程度降低道路改造对生态环境的破坏，严格控制道路路基和路面宽度，降低道路开挖裁切面积，最大限度减少对地表的扰动，施工道路两侧要科学设置排水沟。鉴于本项目集电线路距狗头井集中式饮用水水源、雷井集中式饮用水源保护区较近，最近距离为130m，施工期须合理安排施工进度和时间，尽可能选择降雨较少的旱季施工，施工作业均安排在昼间，做到边施工边绿化，土方开挖、表土堆存等应合理有序，禁止施工废水进入保护区，最大限度减少水土流失发生的可能性，并同步加强饮用水水源保护区的水质监测，出现水质超标，建设单位需承担相应责任，应立即停止施工，采取临时供水等措施确保居民饮水安全。按要求将施工开挖地表面的表层土剥离，留存用于今后的回填，以恢复土壤理化性质。进一步优化弃渣场设置方案，工程弃渣应堆放在规划的弃渣场，渣土回用时应先划线砌护坡或挡墙，禁止渣土无序就地向周边倾倒，弃土场在土方堆置结束后，应采取排水、稳固、恢复植被措施。严禁捕杀野生动物。配套污水处理系统，施工生产废水沉淀处理后用于道路洒水抑尘，生活污水在化粪池内处理后定期清运用于周边农田农肥，不得外排。

3、落实运营期环保措施。落实鸟类保护措施，在风机的叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线图层或鲜艳颜色，如红色、橙色等，提高鸟类的注意力，避免白天鸟类撞击风机；加强野外观测，并结合观测情况对风电场部分风机运行时间进行调整，尽量减少对鸟类的影响。做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险，产生的废油、废蓄电池等危险废物定期交由具有处理资质的单位安全处置。项目运行期应加强风机和偏航系统维护，高度关注对上塘居民点等噪声影响，做好居民点噪声跟踪监测，必要时采取安装隔声窗、对房屋功能进行置换、停止运行相应风机等措施将风电机组对噪声敏感建筑物的影响降低至最小，做到噪声不扰民。

4、配合做好周边控规工作。协调控制好项目建设用地，在风机平台边界350米范围内满足相应的噪声规划控制距离要求，不得新建噪声敏感建筑物或建设对周边噪声敏感建筑物产生较大噪声影响的建设项目。

5、加强环境管理。项目施工、运行过程中，若对周边环境保护目标的环境影响超出环境标准，应及时采取停止施工、停止运行相应风机等措施。

6、严格履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，加强环境管理，落实事故风险防范措施，通过宣传和教育等方式，强化施工人员的环保意识，在工程涉及的区域和敏感点设置警示牌和保护标志。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复、环境影响报告表及有关附件是该项目环保审批的法律文件，各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、落实环境监测计划，做好环境监理工作。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目完工后，应按规定程序自主开展环境保护设施竣工验收。

六、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批复及批准的环境影响报告表送永州市回龙圩管理区管委会、永州市回龙圩管理区环境保护局。永州市回龙圩管理区管委会履行好生态环境保护属地管理职责，加强项目周边区域管控。项目建设环保“三同时”执行落实情况的监督检查和日常环境管理由永州市回龙圩管理区环境保护局具体负责。

- 永州市生态环境局

2025年3月26日

抄送：永州市生态环境保护综合行政执法支队、永州市回龙圩管理区管委会、永州市回龙圩管理区环境保护局，博思百睿检测评价技术服务有限公司。