湖南华电永州蓝山大源风电场项目变更

环境影响报告书

建设单位：湖南华电永蓝新能源有限公司

编制单位：湖南天瑶环境技术有限公司

2025年5月

# 概 述

◆ 项目由来及特点

蓝山县大源风电场项目位于湖南省永州市蓝山县汇源瑶族乡，2022年，建设单位湖南华电蓝山新能源有限公司委托湖南天瑶环境技术有限公司编制了《湖南华电永州蓝山大源风电项目环境影响报告表》，并获得永州市生态环境局批复（永环评[2022]21号），批复内容为：项目设计安装15台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机规模为75MW；新建一座220kV汇集站，汇集站近期主变容量为2×240MVA，远期为3×240MVA，工程设4回35kV集电线路，新建电缆线路长度19.3km，全部采用电缆直埋敷设；新建场内道路约21.3km。2023年2月，蓝山县大源风电场项目获得湖南省发改委核准（湘发改能源[2023]109号）。本项目已于2023年12月开工建设，目前主体工程已基本建设完成，正在进行后期的生态恢复工作。

根据项目自查，项目实际建设过程中，部分风机位有所偏移、场内道路部分路段紧邻蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区二级陆域保护区。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》：在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的为重大变动。根据《建设项目环境保护管理条例》要求，建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。

本项目变更后，设计安装15台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机规模为75MW；新建一座220kV汇集站；进场道依托现有道路（防火巡护道路），新建场内道路约22.5km。变更后风机数量和总装机规模不变，15号风机距蓝山县新田湾河饮用水水源保护区最近距离由679m变为10m，距离变小；220kV汇集站选址和规模不变，新建集电线路长度和场内道路长度有所变化，场内道路新增一处敏感目标：蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区。本项目场内道路紧邻蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区二级陆域保护区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），饮用水源保护区属于环境敏感区（第三条（一）），本项目属于第四十一大类电力、热力生产和供应业中的第90小类（陆上风力发电4415）中涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的陆上风力发电项目，需编制环境影响报告书。

2023年湖南华电蓝山新能源有限公司名称变更为湖南华电永蓝新能源有限公司，为了便于项目顺利验收，2025年3月，建设单位湖南华电永蓝新能源有限公司委托湖南天瑶环境技术有限公司承担湖南华电永州蓝山大源风电项目变更环境影响评价工作（委托函见附件1）。评价单位接受委托后组织人员进行了现场调查、踏勘和资料收集等工作，根据调查结果和环评技术导则要求，结合工程的实际情况、区域环境质量现状，编制了《湖南华电永州蓝山大源风电项目变更环境影响报告书》。

◆ 环境影响评价工作过程

本项目环境影响评价工作分三个阶段：调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见图1。

图 1 环境影响评价工作程序图

◆ 分析判定相关情况

本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》等国家产业政策，符合《湖南主体功能区规划》等地方相关规划，项目已纳入湖南省发展和改革委员会《关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函》（湘发改函[2022]52号）；本项目建设区占地范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等生态敏感区，项目符合永州市生态环境分区管控要求；项目与《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于进一步规范风电发展的通知》(湘发改能源〔2016〕822号)、《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》（湘发改能源规〔2022〕405号）、《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》等要求相符。

◆ 项目关注的主要环境问题及环境影响

根据《环境影响评价技术导则》的要求，结合项目特点和区域环境功能现状等的要求，本次评价关注的主要环境问题为：

- 施工期生产废水、水土流失对饮用水源保护区的回顾性影响调查。

- 施工占地、水土流失对生态系统和生态评价范围内动植物的回顾性影响调查。

- 运营期风机噪声对周边敏感目标的影响。

- 风机运行对鸟类的影响。

◆ 环境影响评价主要结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合风电行业发展规范要求，符合永州市生态环境分区管控要求。工程的实施具有良好的经济效益和社会效益；建设单位通过严格执行国家有关环境保护法规，严格执行“三同时”制度，认真落实评价中提出的生态环境保护和恢复措施、污染防治措施、环境风险防范措施和环境管理措施后，可使项目建成后对周围环境影响减少到最低限度，项目的建设从环境保护角度而言是可行的。

总则

编制依据

国家法律法规和部门规章

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日修订）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》(2018年10月26日修订)；

- 《中华人民共和国森林法》(2020年7月1日起施行)；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》(2017年10月7日修订)；

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》(2016年2月6日修订)；

- 《中华人民共和国森林法实施条例》（2016年2月6日修订）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

- 《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日起施行）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012年8月8日起施行）；

- 《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》环办〔2012〕5 号；

- 《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2015年5月1日实施）；

- 《全国生态功能区划》（修编）（2015年11月）；

- 《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》（林资发[2019]17号）；

- 《建设项目使用林地审核审批管理办法》（2015年5月1日实施）；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》 ，环境保护部令第 16 号，2010 年12月22日修订；

- 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》；

- 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号；

- 《中共中央办公厅　国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》，2024.3；

地方法规和环境保护文件

- 《湖南省环境保护条例》（2024年11月29日修正）；

- 《湖南省生态文明体制改革实施方案（2014-2020 年）》（湘办发〔2015〕15 号）；

- 《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）；

- 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，湘政办发〔2021〕61号

- 《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日施行）；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

- 《湖南省主体功能区规划》（湖南省政府办公厅湘政发〔2012〕39号）；

- 《湖南省饮用水水源保护条例》（2018年1月1日施行）；

- 《永州市人民政府关于公布永州市乡镇级以下千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（永政函〔2020〕32号）；

- 《永州市饮用水水源地保护规定》（2021年3月22日施行）；

- 《湖南省野生动植物资源保护条例》（第四次修订）（2018年7月）；

- 《湖南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2018年7月）；

- 《湖南省发展和改革委员会、湖南省环境保护厅关于进一步规范风电发展的通知（湘发改能源[2016]822号）》（2016年10月）；

- 《湖南省林业厅关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》（湘林政[2018]5号）。

- 永州市生态环境局关于发布《永州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知，永环发〔2024〕31号；

- 《湖南省长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）。

- 湖南省生态环境厅《关于反馈2023年重点推进的风电和光伏发电项目意见的函》。

环境影响评价技术文件

- 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生物多样性影响》  (DB45/T 1577-2017) ；

- 《国家危险废物名录》(2025年) ；

- 《声环境功能区划分技术规范》 (GB/T15190-2014) ；

- 《生物多样性观测技术导则  鸟类》  (HJ710.4-2014) 。

相关技术文件

- 《湖南省永州市蓝山县大源风电场工程可行性研究报告》（2023年11月）

- 《湖南华电永州蓝山大源风电项目环境影响报告表》及批复（2022年12月）；

- 《蓝山大源风电场工程水土保持方案报告书》（2023年）。

环境影响因素识别与评价因子筛选

环境影响因素识别

采用矩阵识别法对已建项目在施工期和运营期产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表1-1。

环境影响因素识别

| 工程行为环境要素 |  | 建设期 |  |  |  | 运行期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方开挖 | 机械作业 | 材料运输 | 施工人员 | 风机/汇集站 | 维护人员 |
| 自然环境 | 环境空气 | ∆○█◇ | ∆○█◇ | ∆○█◇ | / | / | / |
|  | 地表水 | ∆○□ | ∆○█◇ | / | ∆○□◇ | / | / |
|  | 声环境 | ∆○█◇ | ∆○█◇ | ∆○█◇ | / | ▲●█◇ | / |
|  | 固体废物 | ∆○█◇ | ∆○█◇ | / | ∆○□◇ | ∆●□◇ | ∆●□◇ |
|  | 陆生植被 | ∆○█◆ | ∆○█◇ | ∆○█◇ | / | / | / |
|  | 生物量 | ∆○█◆ | ∆○█◇ | / | / | / | / |
|  | 水土流失 | ∆○█◇ | ∆○█◇ | / |  | / | / |
| ▲：影响程度中等；∆：影响程度较小；●：长期影响；○：短期影响。 █：直接影响；□：间接影响；◆：不可逆影响；◇：可逆影响（停止或中断人工干预、干扰之后环境质量可以恢复的影响）。 |  |  |  |  |  |  |  |

评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果、周边地区的环境现状及项目排污的特点，确定本项目环境影响评价因子如下：

现状与预测评价因子

| 环境因素 | 现状评价因子 |  | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 |  | TSP |
| 地表水环境 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷 |  | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 |  | 等效连续A声级 |
| 生态环境 | 陆生植物、陆生动物 | 分布范围、种群数量、种群结构 | 分布范围、种群数量、种群结构 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 物种组成、群落结构 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能 |
|  | 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 主要保护对象、生态功能等 |
|  | 自然景观 | 景观多样性、完整性等 | 景观多样性、完整性等 |
| 电磁 | 工频电场、工频磁场 |  | 工频电场、工频磁场 |

评价重点

本项目属生态类建设项目，根据工程特征与工程所在地的环境特征，以及工程环境 影响因子识别等综合分析，确定评价重点为：

(1) 重点分析项目主体设施及临时设施选址、选线的合理性；

(2) 重点分析项目施工期施工活动对所在区域植被生物量、物种多样性、完整性影响；

(3) 重点分析工程建设和运行对周边居民点的噪声环境影响，并提出相应声环境保护措施；

(4) 重点分析运营期风机运行对区域鸟类迁徙的影响，并提出相应的保护措施。

(5) 在工程分析及污染防治对策分析基础上，重点分析“三废”污染防治措施的可行性，分析废水污染防治措施的可行性，同时注重对产生扬尘、噪声等的分析预测。

环境功能区划

(1) 大气环境功能区

项目所在地属于《环境空气质量标准》 	(GB3095-2012)二类环境空气质量功能区。

(2) 地表水环境功能区

两江口水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，评价范围内其他地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

(3) 声环境功能区

项目风电场所在区域属于《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中 2类声环境功能区。

(4) 生态环境功能区划

根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部 中国科学院，2015），评价区属生态功能调节区-水源涵养功能区-都庞岭－萌渚岭水源涵养与生物多样性保护功能区。同时，也属于南岭山地水源涵养与生物多样性保护重要区。根据《湖南省生态功能区划研究报告》（湖南省环境保护厅等，2005），评价区属于湘南山地丘陵常绿阔叶林生态区—都庞岭萌渚岭山丘常绿阔叶林生态亚区—嘉禾丘陵山地农业与水土保持生态功能区。

评价工作等级和评价范围

评价工作等级

生态环境评价等级

由《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）可知，生态影响评价工作等级的判定依据是建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度。

根据下表的判断结果可知，本项目生态环境影响评价工作等级为“三级”。

生态影响评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | 判定依据 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | （1）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级。 | 本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境。 |
| 二级 | （1）涉及自然公园时，评价等级为二级； （2）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； （3）属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； （4）地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； （5）当工程占地规模大于 20 km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。 | （1）项目不涉及自然公园； （2）项目不涉及生态保护红线； （3）本项目地表水环境影响评价工作等级为“三级B”； （4）本项目无需进行地下水和土壤环境影响评价；项目不会造成地下水位变动，土壤影响较小。 （5）本项目总用地0. 43239km2＜20km2 |
| 三级 | 除以上情形外，评价等级为三级 | 本项目不涉及以上情形，评价等级为三级 |
| 等级上调 | （1）建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级； （2）建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级； （3）在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级； （4）线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 | （1）经论证，项目对生物多样性影响较小； （2）本项目主要涉及对陆生动物的生态影响； （3）本项目为风力发电项目，不属于矿山开采项目； （4）项目仅涉及饮用水水源保护区二级陆域保护区，无需对评价等级进行上调。 |
| 生态影响简单分析 | 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 | 本项目不属于污染影响类建设项目。 |

地表水环境评价等级

本项目地表水环境影响评价属于水污染影响型，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），具体判定依据见表1-4。

水污染影响型建设项目影响评价工作等级判定表

| 评价等级 | 判断依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d）/水污染物当量数W（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

本项目废水主要为汇集站员工生活污水。生活污水经一体化污水处理设施处理后，用于项目汇集站场区和周边绿化，不外排，即本项目无废水直接外排至地表水。本项目水污染评价工作等级为三级B。

地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610－2016) 附录 A 地下水环境 影响评价行业分类表，本项目建设属于“E  电力—34、其他能源发电”中的‘海上潮汐电 站、波浪电站、温差电站等；涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电’报告书项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。

大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi （第i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10% 来确定评价等级。

本项目施工期污染因子主要为施工扬尘和施工设备尾气，经采取措施治理后可将施工期大气环境影响降到最小 (施工结束后其污染消失) ，其最大地面浓度占标率 Pmax 小于1% 。营运期风电场无废气产生，汇集站食堂油烟很少，最大地面浓度占标率 Pmax 远小于1% ，评价等级为三级。

声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—声环境》 (HJ2.4-2009) ，建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，经预测，本项目建设前后评价范围内声环境敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上 。因此，声环境影响评价等级为一级。

土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境 (试行) 》 (HJ 964－2018) 附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为风力发电项目属于Ⅳ类建设项目，不开展土壤环境影响评价。

环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，将环境风险评价工作划分为一、二、三级及简单分析。

环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目主要的危险化学品为油类物质，经核算，Q＜1，项目环境风险潜势为I，环境风险评价等级为简单分析。

电磁环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中规定，开关站、串补站电磁环境影响评价等级根据下表中同电压等级的变电站确定。本项目最高电压等级为220kV，且为户外式。

输变电工程电磁环境影响评价工作等级部分内容

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220～330kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电 线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线路 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线路 | 二级 |

本项目仅对220kV汇集站进行评价，不包括220kV送出输电线路。根据现场调查，确定本次评价等级，详见下表。

本工程评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 本项目条件 | 评价等级 | 预测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220kV | 汇集站 | 户外式 | 二级 | 类比监测 |

综合考虑，本工程电磁环境影响评价等级应为二级。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）表3，电磁环境影响评价范围判定依据见下表。

输变电建设项目电磁环境影响评价范围

| 分类 | 电压等级 | 评价范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变电站、换流站、开关站、串补站 | 线路 |  |
|  |  |  | 架空线路 | 地下电缆 |
| 交流 | 110kV | 站界外30m | 边导线地面投影外两侧各30m | 管廊两侧边缘各外延5m（水平距离） |
|  | 220～330kV | 站界外40m | 边导线地面投影外两侧各40m |  |
|  | 500kV及以上 | 站界外50m | 边导线地面投影外两侧各50m |  |
| 直流 | ±100kV及以上 | 站界外50m | 极导线地面投影外两侧各50m |  |

本项目汇集站最高电压等级为220kV，为户外式，且本次评价内容不包括输电线路。因此根据上表判断可知，本项目评价范围为汇集站站界外40m范围区域内。

评价范围

根据各要素评价工作等级、导则中确定评价范围的依据和要求，归纳出本项目的环境影响评价范围，详见下表。

评价范围一览表

| 评价环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 三级B | 两江口水库、风电场区域内沟渠 |
| 大气环境 | 三级 | 评价等级为三级，无需设置评价范围 |
| 声环境 | 一级 | 风机平台边界外600m范围，进场道路和场内道路两侧200范围 |
| 生态环境 | 三级 | 风机及箱变基础、施工道路、施工生产生活区、弃渣场区等永久占地和临时占地及周边300m范围 |
| 电磁环境 | 二级 | 汇集站站界外40m范围 |
| 地下水环境 | / | 无 |
| 土壤环境 | / | 无 |
| 环境风险 | 简单分析 | 无 |

评价标准

根据环境功能区划，本次变更环评执行标准如下：

环境质量标准

- 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

- 地表水：两江口水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，评价范围内其他地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

- 声环境：汇集站和风电场附近的居民点（村庄）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；其他地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；交通干线两侧35m内执行4a类标准。

具体限值参见表1-8。

环境质量执行标准

| 要素 分类 | 标准名称 | 类别 （级）别 | 标准限值 |  |  | 评价对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 |  | 限值 |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB309-2008) | 1类 | 等效声级Leq（A） | 昼间 | 55dB(A) | 其他区域 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45dB(A) |  |
|  |  | 2类 |  | 昼间 | 60dB(A) | 风机、汇集站附近 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50dB(A) |  |
|  |  |  |  | 夜间突发噪声 | 65dB(A) |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二类 | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 评价区域内环境空气质量。 |
|  |  |  |  | 日平均 | 150μg/m3 |  |
|  |  |  |  | 小时平均 | 500μg/m3 |  |
|  |  |  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  |  |  |  | 日平均 | 80μg/m3 |  |
|  |  |  |  | 小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  |  |  | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  |  |  |  | 日平均 | 150μg/m3 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  |  |  |  | 日平均 | 75μg/m3 |  |
|  |  |  | CO | 日平均 | 4000μg/m3 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 10000μg/m3 |  |
|  |  |  | O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  |  |  | TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  |  |  |  | 日平均 | 300μg/m3 |  |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) | III类 | pH |  | 6～9 | 评价范围内无名小溪 |
|  |  |  | CODCr |  | 20mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 4mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 1.0mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 0.05mg/L |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 0.2mg/L（湖、库0.05mg/L） |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 |  | ≤10000个/L |  |
|  |  | II类 | pH |  | 6～9 | 两江口水库 |
|  |  |  | CODCr |  | 15mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 3mg/L |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 0.5mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 0.05mg/L |  |
|  |  |  | 总磷 |  | 0.1mg/L（湖、库0.025mg/L） |  |

污染物排放标准

- 废水：废水经处理后用于汇集站场区和周边绿化，不外排。

- 废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；营运期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。

- 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

污染物排放及控制标准

| 要素 分类 | 评价 时段 | 标准名称 | 类别 （级）别 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数名称 |  | 限值 |
| 废气 | 施 工 期 | 《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996） | 无组织排放监控浓度限值 | 浓度最高点 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
|  |  |  |  |  | NOX | 0.12mg/m3 |
| 噪声 | 施 工 期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | 等效声级Leq(A) | 昼间 | 70dB(A) |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55dB(A) |
|  | 运 行 期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类声环境功能区排放限值 |  | 昼间 | 60dB(A) |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50dB(A) |

主要环境保护目标

（1）生态环境

根据生态导则，生态保护目标指受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。根据现场调查，本项目场址区域不涉自然保护区、风景名胜区、世界文化或自然遗产地、森林公园、地质公园、湿地公园、文物保护单位等生态敏感区。

（2）居民点调查

各风机平台周边500m范围内无居民点分布，500~600m范围内有3户居民点。

（3）地表水调查

本项目周边分布有蓝山县千人以上饮用水水源保护区。

（4）电磁环境保护目标

本项目220kV汇集站电磁评价范围内无居民点。

本项目环境保护目标及变化情况见表1-10所示。

项目环境保护目标分布一览表

| 环境 要素 | 敏感保护目标 | 规模特征 | 与工程关系 | 影响源和时段 | 保护要求 | 变更后变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 环境 | 生态公益林 | 国家二级生态公益林 | 不占用，分布在评价范围内 | 施工期，施工活动、人为干扰等 | 临时用地施工结束后恢复植被；完善相关林业手续 | 不变 |
|  | 重点保护野生动物 | 国家Ⅱ级重点保护野生动物7种，湖南省重点保护动物56种。 | 分散分布，部分动物在工程区域内活动；工程区域不在候鸟迁徙通道上。 | 施工期施工活动干扰，运营期风机运行、场内道路阻隔、车辆行驶 | 禁止施工人员捕猎，控制施工活动范围；风机叶片艳化处理，即时观测，对野生鸟类采取进入风场临时措施。 | 不变 |
| 地表水环境 | 蓝山县塔峰镇两江口水库饮用水水源保护区 | 设计供水规模5000m3/d，服务人口44509人 | 依托的进场道路7.9km长度位于二级陆域保护区，距离取水口最近90m。 | / | / | 不变 |
|  | 蓝山县新田湾河饮用水水源保护区 | 设计供水规模2.8万m3/d，服务范围为蓝山县县城 | 15号风机平台东侧距离二级陆域保护区10m，距离取水口最近2.8km。 | 施工期水土流失、施工弃渣处理不当可能对水质的影响 | 施工过程中道路临水源侧设置拦挡措施；及时进行生态恢复。一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；二级保护区执行（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 原环评已有，本次重新核定位置关系 |
|  | 蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区 | 设计供水规模130m3/d，服务人口2540人 | 12、13号风机之间场内道路中有40m长度紧邻二级陆域保护区，距离取水口最近1.7km。 |  |  | 新增 |
|  | 无名小溪 | 季节性山溪，主要功能为泄洪、灌溉 | 项目周边山坳，部分施工场地位于山溪的汇水范围内 | 施工期水土流失、施工弃渣处理不当可能对水质的影响 | 落实水土保持措施，施工弃渣妥善堆存，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 不变 |
| 大气及声环境 | 五龙爪居民点 | 居住，3户，1-2层砖瓦结构，E112°07'56.8434"， N25°21'03.5139" | 14号风机西北侧距离525m，高程差256m，有山体阻隔 | 施工期机械设备运行和营运期风机运行噪声 | 施工期洒水降尘，减少粉尘和扬尘的产生，维持空气质量现状《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 禁止夜间施工，尽量维持声环境质量，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 不变 |
|  | 麻池塘居民点 | 居住，1户，2层砖瓦结构，E112°08'06.1866"， N25°16'42.4294" | 汇集站西南侧117m | 施工期机械设备运行和营运期汇集站运行噪声 |  | 不变 |
|  | 雷家居民点 | 居住，4户，1-2层砖瓦结构，E112°08'10.9683"， N25°16'39.4201" | 汇集站南侧129m |  |  | 不变 |
|  | 钟家居民点 | 居住，30户，1-2层砖瓦结构，E112°10'14.8479"， N25°23'11.2045" | 进场道路北侧20~200m | 运营期交通运输噪声 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 不变 |

注：高程差指风机基座高程减居民点高程。

项目周边饮用水源保护区划定情况一览表

| 保护区名称 | 类型 | 级别 | 范围及面积 |  | 与本项目相对位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水域 | 陆域 |  |
| 蓝山县塔峰镇两江口水库饮用水水源保护区 | 湖库 | 一级保护区 | 两江口水库水域 | 一级水域保护区外200m范围内的陆域，不超过道路迎水侧路肩、大坝迎水侧坝顶 | 依托的进场道路邻近，距离一级水域保护区最近10m，距离取水口最近90m。 |
|  |  | 二级保护区 | 老婆洞河汇入两江口水库至源头的水域 | 两江口水库汇水区域（一级保护区陆域除外） | 进场道路位于二级陆域保护区，15风机距离二级陆域保护区1.6km，无水力联系。 |
| 蓝山县新田湾河饮用水水源保护区 | 河流 | 一级保护区 | 蓝山县永发供水有限公司（蓝山县二水厂）取水口上游1000m至取水口下游200m范围5年一遇洪水淹没区。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过道路路肩、第一重山脊线。 | 15号风机距离一级陆域保护区最近2.2km，距离取水口2.8km |
|  |  | 二级保护区 | 蓝山县永发供水有限公司（蓝山县二水厂）取水口上游5000m至取水口上游1000m。二级保护区水域宽度为10年一遇洪水所能淹没的区域。 | 一、二级保护区水域边界向陆域纵深1000米，且不超过第一重山脊线和道路路肩（一级保护区除外）。 | 15号风机距离二级陆域保护区最近10m，距离二级水域保护区最近695m。 |
| 蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区 | 河流 | 一级保护区 | 取水口至上游330米的山溪水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米 | 场内道路距离一级保护区最近1.4km，距离取水口最近1.7km |
|  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界上溯1500米的山溪水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50 米（一级保护区除外） | 12、13号风机之间场内道路中有40m长度紧邻二级陆域保护区 |

本项目与各生态敏感区位置关系

| 名称 | 主要保护对象 | 类型 | 与本项目的关系 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南九嶷山国家森林公园 | 南方红豆杉、钟萼木、报春苣苔、林麝等国家重点保护野生动植物资源和栖息地 | 森林公园 | 1号风机西侧340m | 国家级 |
| 湖南九嶷山国家级自然保护区 | 南方红豆杉、钟萼木、报春苣苔、林麝等国家重点保护野生动植物资源和栖息地 | 自然保护区 | 1号风机西南侧4.8km | 国家级 |
| 湘江源国家森林公园 | 维管束植物217科777属716种，其中：蕨类植物有43科103属264种；种子植物174科680属1452种。国家二级保护动物：猕猴、大灵猫、小灵猫等20中。有省级重点保护动物：中华竹鼠、竹鸡、白鹭等12种。 | 森林公园 | 1号风机西南侧8.5km | 国家级 |
| 湖南蓝山舜水河省级湿地公园 | 湿地公园内有种子植物95科291属435种，脊椎动物有5纲25目66科193种 | 湿地公园 | 汇集站东侧1.8km | 省级 |

评价工作程序

按照《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价技术导则》的要求，本项目环境影响评价工作分以下三个阶段。本项目环境影响评价程序框图如下：

图1-1 环境影响评价工作程序图

项目概况与工程分析

原环评概况

项目基本情况

项目名称：湖南华电永州蓝山大源风电项目

建设性质：新建

建设单位：湖南华电蓝山新能源有限公司

建设地点：永州市蓝山县汇源瑶族乡、所城镇

建设内容与规模：项目设计安装15台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机规模为75MW；新建一座220kV汇集站，集电线路长度19.3km；新建场内道路约21.3km。

建设工期：12个月。

环评手续：2022年，建设单位委托湖南天瑶环境技术有限公司编制了《湖南华电永州蓝山大源风电项目环境影响报告表》，并获得永州市生态环境局批复（永环评[2022]21号）。项目于2024年2月开工建设，目前已建设完成，尚未验收。

建设内容

本工程由风机基础工程、汇集站、集电线路工程、道路工程、施工生产区、弃渣场等组成。项目组成详见表2-1。

项目组成一览表

| 项目组成 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 风电机组 | 设计安装15台单机容量为5.0MW的风力发电机，总装机容量75MW，3叶片，风机轮毂高度约为 110m，风机叶片直径195m。每台风机配套安装1台容量为5500kVA的箱式变压器，箱变布置在风力发电机附近。箱变高压35kV侧采用并联接线方式。 |
|  | 汇集站 | 新建1座220kV汇集站，汇集站主变容量近期2×240MVA，远期3×240MVA，本项目以35kV输电线路接入汇集站。全站建筑物包括：生产综合楼、35kV配电装置室。 |
| 辅助工程 | 集电线路工程 | 35kV集电线路长度19.3km，采用直埋电缆方式沿场内道路铺设，风电场共设4回集电线路。 |
|  | 道路工程 | 场外交通：进场道路依托现有防火巡护林道。 场内交通：场内新建道路总长约21.3km。新建道路路基宽5.5m，路面宽4.5m，采用20cm厚山皮石路面结构。 |
| 临时工程 | 施工生产生活区 | 占地面积约5400m2，主要包括综合加工厂、综合仓库、机械停放场、临时生活办公区。 |
|  | 弃渣场 | 设11个弃渣场，总占地面积4.13hm2，堆渣量为37.41万m3。 |
| 公用工程 | 供水 | 汇集站建设一口水井供应运营期用水。 |
|  | 供电 | 汇集站用电采取就近接入原则，从附近村庄10kV线路引接，其余施工临时用电从汇集站引接。为适应风电机组分布比较散的特点，施工用电还考虑配备2台50kW移动式柴油发电机发电，远离汇集站的施工用电由柴油发电机供电。 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水经一体化污水处理设施处理后，经蓄水池收集用于周边绿化，不外排。 |
|  | 固废 | 生活垃圾交由环卫部门清运、处置。 |
|  |  | 危险废物（废旧蓄电池、废润滑油、废变压器油等）分类收集暂存，设危险废物暂存间，交由有资质的单位处理。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，定期检查风机机械系统 |
|  | 生态保护和水土流失 | 生态保护：优化风电机组位置，减少对植物的破坏；减少施工临时占地，避免对植被的破坏；对临时占地及时采取植树种草、合理绿化，对永久性占地进行生态补偿。 水土流失治理：编制水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程与植物措施相结合的方式控制水土流失。 |

工程变更情况

本项目变更前后风机位台数、单机容量均不发生变化，部分机位有所偏移。工程主要变更内容有：

（1）风机：取消原1号、2号风机，原7号、8号风机之间增加一台风机（L6），原15号风机东北侧800m增加一台风机（L15），部分风机位置略有偏移，风机数量仍为15台。原15号风机距蓝山县新田湾河饮用水水源保护区最近距离为679m，变更后15号风机距蓝山县新田湾河饮用水水源保护区最近距离为10m，距离变小。

（2）道路：变更后进场道路依托现有道路（防火巡护林道）不变。变更前新建场内道路总长21.3km，变更后新建场内道路总长22.5km，新增一处敏感目标：蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区。

（2）施工营地：不变。

（3）弃渣场：变更前拟设置11个弃渣场，总面积约为4.13hm2，总弃渣量约为37.41万m3。变更后设7个弃渣场，弃渣量约为35.32万m3，占地面积约为3.13hm2。

（4）集电线路：变更前集电线路长度为19.3km，采用地埋式。变更后集电线路长度约26.7km，采用地埋式。

（5）220kV汇集站：位置不变，电压等级不变，仍为220kV，主变容量不变：近期为2×240MVA，远期为3×240MVA。

本项目主要变更情况如下表3.3-3所示。

本项目主要变更情况统计一览表

| 项目 | 工程变更前 | 工程变更后 | 变化情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 风力发电 | 风力发电 | 不变 | / |
| 规模 | 装机容量：75MW，预计年上网电量为16360万kW·h，年等效满负荷小时为2181h | 装机容量：75MW，预计年上网电量为 15409万kW·h，相应年等效满负荷利用小时为2055h。 | 总装机容量不变 | / |
|  | 风机规模：15台单机容量5.0MW风机 | 风机规模：15台单机容量5 MW风机 | 不变 | / |
|  | 汇集站：新建一座220kV汇集站，主变压器近期为2×240MVA，远期为3×240MVA。 | 汇集站：新建一座220kV汇集站，主变压器近期为2×240MVA，远期为3×240MVA。 | 不变 | / |
|  | 道路工程：进场道路依托现有道路（防火巡护林道）；新建场内道路总长21.3km。 | 道路工程：进场道路依托现有道路（防火巡护林道）；新建场内道路总长22.5km。 | 场内道路增加1.2km。 | 不属于 |
|  | 集电线路：新建电缆线路长度19.3km，全线采用电缆直埋敷设 | 集电线路：新建电缆线路长度26.7km，全线采用电缆直埋敷设 | 集电线路总长度增加约7.4km，未新增敏感目标。 | 不属于 |
|  | 占地面积：总占地面积49.293万m2，其中永久占地：2.085万m2，临时占地：47.208万m2。 | 总占地面积约43.239hm2，其中永久性占地2.143hm2，临时性用地约41.109hm2。 | 总占地面积减少6.054hm2，永久性占地面积增加0.058hm2，临时性用地减少6.099hm2 | 不属于 |
| 地点 | 风电场范围：E112°4′42.583″~E112°7′53.539″，N25°18′3.934″~N25°21′22.370″。 | 风电场范围：E112°4′42.583″~E112°7′53.539″，N25°18′3.934″~N25°21′22.370″。 | 不变 | / |
| 敏感目标情况 | 不涉及生态敏感区 | 不涉及生态敏感区 | 不变 | / |
|  | 风机周边有1处声环境保护目标，汇集站周边有2处声环境保护目标 | 风机周边有1处声环境保护目标，汇集站周边有2处声环境保护目标 | 不变 | / |
|  | 15号风机距蓝山县新田湾河饮用水水源保护区最近距离为679m | 15号风机距蓝山县新田湾河饮用水水源保护区最近距离为10m | 距离变小 | 属于 |
|  | / | 12、13号风机之间场内道路中有40m长度紧邻蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区二级陆域保护区 | 新增蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区二级陆域保护区 | 属于 |
| 临时工程 | 占地面积 5400m2，主要布置有砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库、机械停放场及临时生活办公区等。 | 占地面积 5400m2，主要布置有砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库、机械停放场及临时生活办公区等。 | 不变 | / |
|  | 拟设置11个弃渣场，总占地面积约为 4.13hm2。弃渣量37.41万m3。 | 实际设置7个弃渣场，弃渣量约为35.32万m3，总面积约为3.13hm2。 | 弃渣场减少4个，总面积减少1.0hm2。 | 不属于 |

工程现状调查

1、工程建设情况

本工程于2023年12月开工建设，2024年12月底主体工程建成，15台风机已完成吊装，220kV汇集站已建成，进场道路和场内道路和已建设完成，集电线路已完成敷设，目前正在进行风机平台和道路边坡的生态复绿工作，汇集站已安装1台240MVA主变压器和配电装置，目前正在试运行。

| 1~10号风机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5~15号风机 |  |  |
| 风机平台 |  | 箱式变压器 |
| 220kV汇集站 |  |  |
| 危废暂存间 | 危废暂存间 |  |
| 危废暂存间内部 | 一体化污水处理设施 |  |
| 场内道路排水沟 | 场内道路边坡挂网喷播 |  |
| 边坡复绿 | 边坡复绿 |  |
| 弃渣场 | 弃渣场 |  |

2、原环评批复落实情况

对照原环评批复执行情况，见下表：

原环评批复执行情况

| 序号 | 批复要求 | 执行情况 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化项目设计。在主体工程和配套设施的设计上要充分考虑与当地的景观相协调性，保护周围的植被、水体、地貌、景物。细化本项目生态环境保护实施计划，制定环境风险应急预案，强化鸟类事故应急预措施，本项目环保投资必须纳入工程投资概算。施工道路尽可能利用现有道路，减小施工扰动地表面积；尽量减少风机、道路、集电线路、汇集站等建设施工对林木蓄积量较高林地的占用。 | 施工设计方案考虑了与当地的景观相协调性，保护周围的植被、水体、地貌、景物。建设单位正在委托相关单位制定环境风险应急预案，强化鸟类事故应急预措施，环保投资已纳入工程投资概算。施工道路尽可能利用现有道路，减小施工扰动地表面积；尽量减少风机、道路、集电线路、汇集站等建设施工对林木蓄积量较高林地的占用。 | / |
| 2 | 落实施工期生态恢复措施。严格落实报告表提出的生态恢复要求和措施。完善施工道路边坡、风机平台、汇集站四周的生态恢复。按水行政主管部门批复的水土保持方案，采取有效措施防止水土流失。加强施工管理，严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境，严禁捕杀野生动物，施工期应设立生态公益林范围界限标志。工程弃渣严格按照“先拦后弃”、“上截下拦”的要求，在上游沿等高线及边坡修建截水沟，拦截并引开上游坡面径流，弃渣场两侧、下游及弃渣边坡坡顶设置浆砌石排水沟，将场内外汇水排出，堆渣顶应按需要开挖临时排水沟，连接周边浆砌石排水沟，各类截排水沟、临时排水设施须通过沉沙池沉降后排入周边排水系统；对坡度大于15°放置风机的区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施；表层土剥离可就近堆置，表面采取覆盖措施，坡脚采用装土编织袋或石块进行拦挡防护，施工结束后用于植被恢复；落实各项临时防护措施；落实水土保持措施、施工过程中设置围挡、必要时设置截留措施等措施强化对饮用水水源保护区的保护，特别是项目借用的防火林道位于永州市蓝山县塔峰镇两江口水库饮用水水源保护区二级陆域保护区，施工单位需严格执行项目水土保持方案提出的保护措施和车辆运输防护措施，禁止对水源地产生影响。合理安排施工时间，防止噪声扰民。 | 建设单位正在开展施工道路边坡、风机平台、弃渣场、汇集站四周的生态恢复工作。严格控制施工场界，未越界施工破坏周边生态环境，未捕杀野生动物，施工期设立了生态公益林范围界限标志。 采取了水土保持措施，道路边坡已实施挂网喷播和撒播草籽措施，部分区域复绿效果良好，但仍存在裸露边坡，部分填方边坡溜渣。道路侧排水沟已部分完成建设。风机平台区域未采取临时覆盖和生态复绿措施。部分弃渣场未设置挡渣墙，坡面缺少排水措施。 进场道路采取了水土保持措施和车辆运输防护措施，未对两江口水库饮用水水源保护区产生影响。合理安排施工时间，未发生噪声扰民情况。 | 1.对道路边坡裸露区域和临时堆土进行全面覆盖，对边坡溜渣区域补充临时拦挡措施。 2.对风机平台采取覆盖和生态复绿措施，减少水土流失。 3.对弃渣场进行足次碾压，周边布设截排水沟，及时复绿。 |
| 3 | 落实运营期环保措施。落实鸟类保护措施，艳化风机叶面，采取其他措施等尽量减少对鸟类的影响。汇集站的污水经配套的生活污水处理系统处理达标后用于站区及周边绿化，不外排。生活垃圾及时清运妥善处置。做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险，产生的废油、废蓄电池等属于危险废物，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中的要求，收集、暂存并定期交由具有处理资质的单位处置；风电场、汇集站厂界噪声等执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。站界工频电场强度、工频磁感应强度等执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应限值。落实各项降噪措施减少风电场运行的噪声影响，做到噪声不扰民。 | 采取了鸟类保护措施，未发生鸟类撞击事件。汇集站的污水经配套的生活污水处理系统处理达标后用于站区及周边绿化，不外排。生活垃圾及时清运妥善处置。汇集站主变压器和风机箱式变压器设置了事故集油池预防漏油风险。汇集站建设了危废暂存间，暂未产生废油、废蓄电池等危险废物。经现状监测，汇集站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，站界工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应限值。经现状监测，风机和汇集站周边敏感点噪声达标。 | / |
| 4 | 配合做好周边控规工作。公司应配合当地政府及有关主管部门做好相关规划用地，在本工程区域5MW风机平台边界外300米范围内禁止规划新建居民点、学校、幼儿园等噪声敏感建筑物。 | 配合做好周边控规工作。本工程区域5MW风机平台边界外300米范围内未新建居民点、学校、幼儿园等噪声敏感建筑物。 | / |
| 5 | 加强环境管理。项目施工、运行过程中，若对周边环境保护目标的环境影响超出报告表中预测结果，应及时采取停止施工、停止运行相应风机等措施。 | 运营期间建设单位将加强环境管理。项目施工、运行过程中，若对周边环境保护目标的环境影响超出报告表中预测结果，将及时采取停止施工、停止运行相应风机等措施。 | / |
| 6 | 维护社会稳定。落实事故风险防范措施，通过宣传和教育等方式，强化项目人员的环保意识，在工程涉及的区域和敏感点设置警示牌和保护标志。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。 | 运营期间建设单位将落实事故风险防范措施，通过宣传和教育等方式，强化项目人员的环保意识，在工程涉及的区域和敏感点设置警示牌和保护标志。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。 | / |

3、已建工程存在的环境问题及整改建议

已建工程存在的环境问题及整改要求如下：

已建风电场存在的主要环境问题

| 序号 | 建设现状及问题 | 整改计划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机平台区域未采取临时覆盖和生态复绿措施。部分道路工程和弃渣场未及时进行植被恢复，植物措施林草保存率、覆盖率较低，植物生长欠佳，有裸露表土，临时排水系统不完善。 | 对风机平台采取覆盖和生态复绿措施，减少水土流失。对道路边坡及弃渣场等临时工程及时进行补植、坡面复绿，提高植被覆盖率，并加强植被养护；根据水保要求完善排水系统。 |
| 2 | 施工初期，施工单位存在施工不规范，弃渣未及时送至弃渣场的情况；该情况导致出现溜渣现象；遇降雨天气有路段出现滑坡现象。目前，部分滑坡路段已进行植被修复，但是植物生长欠佳，有明显裸露表土。弃渣场建设欠规范（无挡墙和截水沟）。 | 溜渣滑坡路段按要求设置拦挡措施，加强滑坡面复绿及植被养护，完善弃渣场排水措施。 |
| 3 | 施工道路运输过程中扬尘较大。 | 根据天气调整洒水降尘频次，临时工程做好覆盖。 |

变更后工程概况

变更后项目基本情况

项目名称：湖南华电永州蓝山大源风电项目变更

建设性质：新建

建设单位：湖南华电永蓝新能源有限公司

建设地点：永州市蓝山县汇源瑶族乡、所城镇

建设内容与规模：项目设计安装15台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机规模为75MW，预计年上网电量为15409万kW·h，年等效满负荷小时数为2055h，容量系数为0.235。新建一座220kV汇集站，集电线路长度26.7km；进场道路依托现有防火巡护林道，新建场内道路长度22.5km。项目总投资5.01亿元。

建设工期：12个月。

建设内容

1、工程建设内容

本项目变更后由风机机组及箱式变压器、汇集站、集电线路、道路工程等组成，详见下表所示。

项目变更后主要工程内容组成一览表

| 项目组成 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 风电机组 | 安装15台单机容量为5.0MW的风力发电机，总装机容量75MW，3叶片，风机轮毂高度约为 110m，风机叶片直径195m。每台风机配套安装1台容量为5500kVA的箱式变压器，箱变布置在风力发电机附近。箱变高压35kV侧采用并联接线方式。 |
|  | 汇集站 | 新建1座220kV汇集站，汇集站主变容量近期2×240MVA，远期3×240MVA，本项目以35kV输电线路接入汇集站。全站建筑物包括：生产综合楼、35kV配电装置室。 |
| 辅助工程 | 集电线路工程 | 35kV集电线路长度26.7km，采用直埋电缆方式沿场内道路铺设，风电场共设4回集电线路。 |
|  | 道路工程 | 场外交通：进场道路依托现有防火巡护林道。 场内交通：场内新建道路总长约22.5km。新建道路路基宽6m，路面宽4.5m，采用20cm厚山皮石路面结构。 |
| 临时工程 | 施工生产生活区 | 占地面积约5400m2，主要包括综合加工厂、综合仓库、机械停放场、临时生活办公区。 |
|  | 弃渣场 | 设7个弃渣场，总占地面积3.13hm2，堆渣量为35.32万m3。 |
| 公用工程 | 供水 | 汇集站建设一口水井供应营运期用水。 |
|  | 供电 | 汇集站用电采取就近接入原则，从附近村庄10kV线路引接，其余施工临时用电从汇集站引接。为适应风电机组分布比较散的特点，施工用电还考虑配备2台50kW移动式柴油发电机发电，远离汇集站的施工用电由柴油发电机供电。 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水经一体化污水处理设施处理后，经蓄水池收集用于周边绿化，不外排。 |
|  | 固废 | 生活垃圾交由环卫部门清运、处置。 |
|  |  | 危险废物（废旧蓄电池、废润滑油、废变压器油等）分类收集暂存，设危险废物暂存间，交由有资质的单位处理。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，定期检查风机机械系统 |
|  | 生态保护和水土流失 | 生态保护：优化风电机组位置，减少对植物的破坏；减少施工临时占地，避免对植被的破坏；对临时占地及时采取植树种草、合理绿化，对永久性占地进行生态补偿。 水土流失治理：编制水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程与植物措施相结合的方式控制水土流失。 |

2、工程等级与工程特性

本风电场工程规模为中型；风电机组地基基础设计等级为甲级，风电机组基础结构安全等级为一级；抗震设防烈度为6度。汇集站内建筑物、构筑物的结构安全等级均为二级。

项目变更前后相关工程特性详见下表所示。

项目变更前后主要工程特性一览表

| 名称 |  |  |  | 单位 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 电 场 址 | 海拔高度 |  |  | m | 1200~1620 | 1200~1620 |
|  | 年平均风速 |  |  | m/s | 5.55 | 5.55 |
|  | 年平均风功率密度 |  |  | W/m2 | 252.4 | 252.4 |
|  | 盛行风向 |  |  | / | S~SW | S~SW |
| 主 要 设 备 | 风电机组 |  | 台数 | 台 | 15 | 15 |
|  |  |  | 单台额定功率 | MW | 5.0 | 5.0 |
|  |  |  | 叶片数 | 个 | 3 | 3 |
|  |  |  | 风轮直径 | m | 195 | 195 |
|  |  |  | 轮毂高度 | m | 110 | 110 |
|  |  |  | 额定风速 | m/s | 10 | 10 |
|  |  |  | 35kV箱式变电站 | 座 | 15 | 15 |
|  | 汇集站 | 主变压器 | 台数 | 台 | 近期2，远期3 | 近期2，远期3 |
|  |  |  | 容量 | MVA | 240 | 240 |
|  |  |  | 额定电压 | kV | 230±8×1.25%/115/36.75kV | 230±8×1.25%/115/36.75kV |
|  |  | 出线回路数及电压等级 | 电压等级 | kV | 220 | 220 |
| 施工 | 土石方开挖 |  |  | 万m3 | 79.49 | 80.30 |
|  | 土石方回填 |  |  | 万m3 | 42.08 | 44.98 |
|  | 弃渣 |  |  | 万m3 | 37.41 | 35.32 |
|  | 弃渣场数量 |  |  | 个 | 11 | 7 |
|  | 改造道路 |  |  | km | 0 | 6.9 |
|  | 新建道路 |  |  | km | 21.3 | 22.5 |
|  | 施工期限 |  |  | 月 | 12 | 12 |
| 其他 | 装机容量 |  |  | MW | 75 | 75 |
|  | 年上网电量 |  |  | 万kWˑh | 16360 | 15409 |
|  | 年等效满负荷小时数 |  |  | h | 2181 | 2055 |

风电场机组总体布置

（1）风电机组选型

本风电场工程共设计安装15台DEW195-5000 机型，机型与变更前一致，部分风机位置和编号有所变化。取消原1号、2号风机（A1、A2），原7号、8号风机（A7、A8）之间增加一台风机（L6），原15号风机（A15）东北侧800m增加一台风机（L15），部分风机位置略有偏移。各风机坐标、海拔、坡度见表2-8。

风机点位坐标一览表

| 原环评情况 |  |  | 变更后情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 坐标 |  | 编号 | 坐标 |  | 海拔（m） | 坡度（°） |  |
|  | Y | X |  | Y | X |  |  |  |
| A1 | 37608877.2 | 2802935.5 | / | / | / | / | / | 取消 |
| A2 | 37608947.7 | 2802582.3 | / | / | / | / | / | 取消 |
| A3 | 37608607.7 | 2800412.4 | L1 | 37608614 | 2800403 | 1605 | 23 | 偏移7m |
| A4 | 37610235.8 | 2800625.7 | L2 | 37610240 | 2800621 | 1404 | 17 | 偏移10m |
| A5 | 37610560.7 | 2800736.2 | L3 | 37610561 | 2800730 | 1362 | 20 | 偏移10m |
| A6 | 37611330.9 | 2801723.4 | L4 | 37611423 | 2801803 | 1390 | 18 | 偏移110m |
| A7 | 37611676.8 | 2802149.1 | L5 | 37611677 | 2802149 | 1466 | 16 | 基本不变 |
| / | / | / | L6 | 37611835 | 2802705 | 1502 | 20 | 新增 |
| A8 | 37612021.9 | 2802725.4 | L7 | 37612123 | 2802717 | 1513 | 25 | 偏移100m |
| A9 | 37612454.3 | 2802578.5 | L8 | 37612454 | 2802579 | 1372 | 18 | 基本不变 |
| A10 | 37613072.2 | 2803802.2 | L9 | 37613070 | 2803689 | 1421 | 15 | 偏移110m |
| A11 | 37613487.4 | 2803691.5 | L10 | 37613487 | 2803692 | 1398 | 16 | 基本不变 |
| A12 | 37613778.9 | 2803946.2 | L11 | 37613779 | 2803946 | 1358 | 15 | 基本不变 |
| A13 | 37613892.2 | 2804449.3 | L12 | 37613892 | 2804449 | 1279 | 15 | 基本不变 |
| A14 | 37613874.5 | 2804916.8 | L13 | 37613862 | 2804909 | 1253 | 17 | 偏移30m |
| A15 | 37613906.8 | 2805428.6 | L14 | 37613907 | 2805429 | 1185 | 16 | 基本不变 |
| / | / | / | L15 | 37614434 | 2806037 | 1034 | 22 | 新增 |

坐标系：CGCS2000-ZONE(37)，中央子午线 111°。

原环评风机

变更后风机

L2

A4

A15

L13

A14

A13

A12

L10

A11

L8

A9

L7

A7

L1

A3与L1JIBEN CHONG

L15

L14

L12

L11

L9

L6

L5

L4

L3

A10

A8

A6

A5

A2

A1

图2-1 风机布置图

风机基础工程

（1）风机基础

风电机组基础拟采用现浇C40 圆形扩展式基础。基础分上、下两部分，上部为直径7.2m的圆形柱台，高1.7m；下部为直径 Φ=22.2m 的圆形柱台，最大高度为3.0m，最小高度为1.0m，风机基础埋深 4.5m。

（2）箱式变压器基础

每台风电机组配置一台箱式变压器，根据本工程地质条件，箱变基础采用天然地基，板式基础，基础厚度250mm，砖砌体强度等级为MU15，M10水泥砂浆砌筑。基础混凝土强度等级为C30，基底设100mm厚的C20 素混凝土垫层。箱变基础设置事故油池，油池混凝土采用 C30P8。箱变四周设置不锈钢围栏，围栏高度2.20m。

（3）风机安装场地

根据单机设备制造商提供的现场道路和起重机硬化操作平台规范，整平夯实一块施工场地。风机安装场地占地总面积为2.159万m2。在施工场地边安装风力发电机组和升压变压器。

汇集站

（1）概况

建设单位在蓝山县建设一座220kV汇集站，该汇集站主要作为蓝山大源75MW风电项目升压站及在蓝山县开发的蓝山白毛坪二期50MW、蓝山四海坪三期150MW、蓝山毛俊100MW风电项目等新能源项目送出线路中转变电站。汇集站场址位于湖南省永州市蓝山县所城镇岩口洞村西南部。站址西侧紧临乡村公路，站址东侧距离乡道 Y208约600m，距离国道 G537直线距离约2.6km。

汇集站主变压器容量：近期2×240MVA主变，远期为3×240MVA 主变。本风电场以4回集电线路接至220kV汇集站1#主变35kV母线侧。汇集站以1回220kV架空线至紫霞500kV变电站220kV侧，送出线路工程不在本评价范围，另行环评。

（2）平面布置

本次变更后汇集站选址和平面布置不变，坐标为：E112°8′9.63″，N25°16′47.68″，汇集站占地1.588万m2，全站建筑物包括：生产综合楼、35kV配电装置室。

生产综合楼为地上两层框架结构建筑，布置有中控室、消防水泵房、生活水泵房、餐厅、厨房、办公室、工具室、备品备件室、门卫室等。二层布置有活动室、会议室、资料室、值休室等。

35kV配电装置室为地上一层框架结构建筑。全站为户外站布置。220kV配电装置采用户外HGIS布置，母线采用支持式，布置于站区北侧，架空向北出线；110kV布置于站区南侧，采用户外HGIS布置，远期架空出线；主变压器、35kV配电装置室于站区中部，35kV充气柜出线经站内高压电缆沟向北出线；35kV电容器、35kVSVG及35kVFC所接35kV母线为单位布置于站区东北角及西北角；进站道路从东南角引进变电站。二次预制舱及综合楼以及其他功能房间分别布置于进站道路东侧，围墙内东西向尺寸为120米，南北向尺寸为120米。

（3）给排水

升压站用水水源采用地下水，站内已打一口深井，地下水通过潜水泵加压经给水管道送至升压站生活水箱。

升压站排水系统采用雨、污分流制，主要包括：雨水、生活污水排放。

雨水排放：站区场地雨水通过室外埋地雨水管道排至站外。

生活污水排放：升压站生活污水系统由污水管道、生活污水调节池、一体化污水处理设备组成。升压站内各用水点的生活污水通过污水管道汇集至调节池，经一体化污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，定期回用作为汇集站绿化用水。

道路工程

（1）进场道路

本工程进场道路主要利用塔峰镇、汇源瑶族乡、所城镇修建的防火巡护道路，进场道路总长约13.5km，其中塔峰镇11.5km，汇源瑶族乡1km，所城镇1km，路基宽度为8.5m，满足本项目运输要求。

塔峰镇防火巡护道路

汇源瑶族乡防火巡护道路

所城镇防火巡护道路

场内道路

图2-2风电场进场道路示意图

（2）场内道路

本次新建场内道路总长约22.5km，新建道路路基宽6m，路面宽4.5m，采用20cm厚山皮石路面结构。主干道纵坡控制在14%以内(特殊段适当增加1%~2%)，风机支路控制在 16%以内(特殊段适当增加 1%~2%)，并进行局部路面硬化处理。 截排水沟及边沟采用M7.5 浆砌片石水沟，跨沟排水设施采用 ф1.0m 单孔或双孔圆管涵，路基局部采用 M7.5 浆砌石路肩墙或护脚墙。

集电线路

本工程集电线路电压等级为35kV，采用直埋电缆，电缆沟长度 26.7km，直埋电缆开槽底宽 0.8m，深1m，按 1 :0.5开挖边坡，基础开挖完成后，应将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺 100mm细砂，并在电缆上侧做盖砖保护。

风电场共选用15台35/1.14kV容量为5500kVA的箱式变压器，箱式变压器高压35kV侧均采用并联接线方式。本风电场以4回集电线路接至220kV汇集站1#主变35kV母线侧。4回集电线路具体分组情况如下：

第一组4台：L1、L2、L3、L4

第二组4台：L5、L6、L7、L8

第三组4台：L9、L10、L11、L12

第四组3台：L13、L14、L15

施工总布置

1、场区施工条件及水、电供应条件

（1）施工材料：本工程所需的砂石料、砖砌体、水泥、钢材、木材等从蓝山县采购。其中防护工程建设所需石料，充分利用工程开挖的石料，减少弃渣和工程投资。

（2）施工用水：施工用水从附近村庄引水至施工营地，风机用水通过用水车运往各风机用水点，在风机用水点附近设置临时蓄水池。

（3）施工供电：施工临时用电考虑从汇集站引接。为适应风电机组分布比较散的特点，施工用电还考虑配备2台50kW 移动式柴油发电机发电，远离汇集站的施工用电由柴油发电机供电。

2、施工布置

施工营地位置未发生变化，位于汇集站附近。施工营地包括混凝土系统及砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库、机械停放场、临时生活、办公区等。

（1）施工管理及生活区：根据施工总进度安排，本工程施工期的平均人数为60人，高峰人数为100人。施工临时生活办公区布置在汇集站附近，该处场地交通便利。

（2）施工工厂布置：根据风电场场址附近的地势条件，初步考虑按集中与分散相结合的原则，把施工工厂和仓库等设施和建筑布置在汇集站附近，场区内主要布置辅助加工厂、材料设备仓库、临时房屋等。

1）混凝土拌和系统：本工程混凝土总量约1.35万m3，单台风机基础混凝土浇筑量为831.7m3。混凝土系统的生产能力受控于风机承台混凝土浇筑的仓面面积，并考虑混凝土初凝时间的影响，单台风机基础混凝土在12小时内一次连续浇筑完成。混凝土平均浇筑强度为70m3/h。

本工程采用商品混凝土，不设置现场混凝土搅拌站。

2)  砂石料堆场

砂石料从附近砂石料场采购，本工程不设砂石料加工系统，仅设砂石料堆场。

砂石料按混凝土高峰期5天砂石骨料用量堆存，堆高4m～5m。砂石料堆场采用100mm厚C15砼地坪，下设100mm厚碎石垫层，砂石料场设0.5%排水坡度，坡向排水沟。

3）机械修配及综合加工厂：本工程距蓝山县城区较近，部分辅助企业充分利用当地的资源。由于混凝土预制件采取在当地采购的方式，现场不再另外设置混凝土预制件厂，仅设置机械修配厂及综合加工系统(包括钢筋加工厂、木材加工厂)。

机械修配场主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务，大中修理则由蓝山县相关企业承担。

4）仓库布置：本工程所需的仓库主要设有水泥库、木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场。综合仓库包括临时的生产、生活用品仓库等。机械停放场考虑20台机械的停放。

（3）施工临时设施用地

本工程临时设施建筑面积约1800m2，占地面积约5400m2。

施工临时设施建筑、占地面积一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 建筑面积(m2) | 占地面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土拌合站 | 100 | 400 |
| 2 | 砂石料堆场 | 0 | 1000 |
| 3 | 综合加工厂 | 300 | 800 |
| 4 | 综合仓库 | 200 | 500 |
| 5 | 机械停放场 | 0 | 900 |
| 6 | 临时生活办公区 | 1200 | 1800 |
| 7 | 合 计 | 1800 | 5400 |

工程占地和拆迁

（1）工程占地

工程总占地面积为413.239hm2，其中永久性占地2.13hm2，临时占地41.109hm2，占地类型主要为林地。永久占地主要为：风机基础、箱变基础、汇集站。临时占地主要为：风机安装场地、新建道路、集电线路、临时施工用地、弃渣场。工程占地情况详见下表所示。

工程占地面积统计一览表   单位：hm2

| 序号 | 项目分区 | 占地类型 |  | 占地面积 | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 |  | 永久用地 | 临时用地 |
| 1 | 风机机组区 | 2.566 | 0.135 | 2.701 | 0.542 | 2.159 |
| 2 | 汇集站 | 0.397 | 1.191 | 1.588 | 1.588 | 0 |
| 3 | 风电场道路 | 30.894 | 1.626 | 32.52 | 0 | 32.52 |
| 5 | 集电线路区 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 2.76 |
| 6 | 施工生产生活区 | 0.421 | 0.119 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 7 | 弃渣场区 | 3.01 | 0.12 | 3.13 | 0 | 3.13 |
|  | 合计 | 40.048 | 3.191 | 43.239 | 2.13 | 41.109 |

（2）拆迁

本项目变更前后均不占用农田及居民房屋，风电机组距噪声敏感建筑物300m以上，变更前后均不涉及工程拆迁及环保拆迁。

土石方工程

（1）土石方平衡

根据项目水土保持方案，本工程土石方开挖总量约80.30万m3，（含剥离表土3.77万m3），土石方回填总量约44.98万m3（含表土回填3.77m3），经土石方平衡后，弃方35.32万m3。本风电场各主要施工场地土石方平衡表见下表所示：

土石方工程量表  单位：万m3

| 分区 | 挖方 |  | 填方 |  | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土 | 土石方 | 表土 | 土石方 |  |
| 风机机组区 | 0.40 | 31.87 | 0.79 | 10.43 | 21.44 |
| 220kV汇集站区 | 0.06 | 1.35 | 0.06 | 1.35 | 0 |
| 施工检修道路区 | 2.85 | 38.81 | 1.99 | 24.93 | 13.88 |
| 集电线路区 | 0 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 |
| 弃渣场区 | 0.35 | 0 | 0.82 | 0 | 0 |
| 表土堆存场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施工生产生活区 | 0.11 | 0.35 | 0.11 | 0.35 | 0 |
| 合计 | 3.77 | 76.53 | 3.77 | 41.21 | 35.32 |

（2）表土剥离及堆置

本工程在道路路基、风机安装平台等区域土建施工前，需对项目区内可剥离的表土进行剥离，剥离厚度在0.1m~0.3m 之间。本工程选取8处区域，将清理的表土集中堆存，总计堆存表土量3.60万m3。表土平均堆置高度3m，采取临时拦挡和临时覆盖，以便项目恢复绿化时使用。通过合理安排施工时序，拟将8处表土堆存场设置在弃渣场的弃渣平台上，以减少新增占地和扰动。

（3）弃渣场

根据水保方案，本项目共布设7处弃渣场，占地面积3.13hm2，弃渣场规划以“分散弃渣、相对集中、安全稳定、便于运弃”为原则进行布置。弃渣场范围内无大水系通过，未发现大规模的滑坡、泥石流等不良地质体，自然状况下边坡稳定性较好。7处弃渣场周围300m范围内均无居民。

弃渣场布设情况一览表

| 渣场 名称 | 位置 | 类型 | 地形 | 平均运距 | 最大堆高 （m ） | 容量 (104m3) | 弃渣量(104m3) | 占地面积 (hm2) | 占地 类型 | 集雨面积 (km2) | 弃渣来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 112.13839379 25.35066105 | 坡地型 | 天然缓坡，平均坡度约11。 | 约0.8km | 20 | 4.73 | 3.53 | 0.53 | 林地 | 0.008 | L15~L13风机平台间道路，L15~L13风机平台 |
| Z2 | 112.13657198 25.33918478 | 坡地型 | 天然缓坡，平均坡度约15。 | 约0.8km | 28 | 6.33 | 4.96 | 0.48 | 林地 | 0.008 | L12~L11风机平台间道路，L12及L11风机平台 |
| Z3 | 112.12907223 25.33337597 | 坡地型 | 天然缓坡，平均坡度约24。 | 约1.0km | 40 | 3.73 | 2.89 | 0.42 | 林地 | 0.006 | L10~L9风机平台间道路，L9支路、L10、L9风机平台 |
| Z4 | 112.12181651 25.32271643 | 坡地型 | 天然缓坡，平均坡度约24。 | 约1.5km | 40 | 4.33 | 3.25 | 0.45 | 林地 | 0.010 | L9~Z5 风机平台间道路，L8~L6风机平台 |
| Z5 | 112.10267581 25.30698428 | 坡地型 | 天然缓坡，平均坡度约24° | 约0.6km | 34 | 2.05 | 1.45 | 0.37 | 林地 | 0.003 | Z5~Z6 弃渣场间道路，L4及L5风机平台 |
| Z6 | 112.09468232 25.30504283 | 坡地型 | 天然缓坡，平均坡度约24° | 约0.8km | 28 | 2.44 | 1.75 | 0.30 | 林地 | 0.003 | Z6~Z7弃渣场间道路，L2及L3风机平台 |
| Z7 | 112.08891879 25.30617447 | 坡地型 | 天然缓坡，平均坡度约22° | 约0.5km | 40 | 5.13 | 3.85 | 0.58 | 林地 | 0.006 | Z7~Z8弃渣场间道路，L1风机平台支路，L1风机平台 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 21.68 | 3.13 |  |  |  |

劳动定员及施工工期

1、劳动定员

本项目运行管理人员10人。

2、施工进度

本工程施工工期由施工准备期和主体工程施工期两部分组成，施工准备期主要包括场内施工道路、临时生产、生活设施的修建。主体工程施工期主要包括风力发电机土建与机组安装工程施工。施工总工期安排为12个月。

工程投资

工程总投资5.01亿元，由建设单位自筹。

工程分析

施工期工艺流程

1、本项目施工工序主要包括：修建道路、平整场地、风电机组安装、集电线路敷设及临时性工程建设等。

施工期工艺流程及产污节点见图2-3。

图2-3 施工工序及产污节点示意图

2、施工期工艺流程简介

（1）道路施工

道路土方采用挖掘机开挖，石方采用手风钻钻孔破碎，推土机集料，装载机配5t自卸汽车运至道路填方部位或相应的弃渣场，并根据现场开挖后的地质条件，在需要路段砌筑挡墙。土石方填筑采用10t自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求分层碾压至设计密实度。

（2）风电机组基础施工

施工方案：基础开挖前，按照图纸要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。基础土石方开挖采用推土机或反铲分层剥离，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留30cm保护层，采用人工开挖。基坑开挖以钢筋混凝土结构尺寸每边各加宽1.0m，为防止脱落土石滑下影响施工，开挖按1∶1放坡，风机基础混凝土强度C40。开挖出底面后经人工清理验收完成后，再浇筑厚度100mm的C20混凝土垫层。在其上进行基础混凝土施工，施工需架设模板、绑扎钢筋并浇筑混凝土，其尺寸和钢筋的布置严格按照设计图纸要求进行。混凝土必须一次浇筑完成，不允许有施工接缝。混凝土施工中应用测量仪器经常测量，以保证基础埋筒的上法兰平整度为±2mm的精度要求。施工结束后混凝土表面必须遮盖养护，防止表面出现裂缝。回填土石料要求密度大于1.8t/m3，填至风机基础顶面下5cm，并设置2%的排水坡度。

施工过程中，混凝土浇筑后须进行洒水温控保湿养护，待混凝土强度达到90%以上时方可安装机组塔架。

（3）箱式变压器基础施工

箱式变压器的基础采用混凝土基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑100mm厚度的C20混凝土垫层，待混凝土达到设计强度后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑C30基础混凝土。

（4）风机机组安装

本风电场共装有15台单机容量为5000kW风力发电机组，风机轮毂中心高度均为110m，叶轮直径为195m。

根据已建风电工程风机吊装经验及总进度安排，采用两套起吊设备进行安装。主吊设备采用1200t汽车吊起重机，辅吊采用200t汽车式起重机。

a塔筒安装

施工方案：提升塔筒→连接法兰盘

塔筒安装前，应掌握安装期间工程区气象条件，以确保安装作业安全。安装时，先利用起重机提升下塔筒，慢慢将塔筒竖立，使塔筒的下端准确座落在基础法兰钢管上，按设计要求连接法兰盘，做到牢固可靠。上塔筒的安装方法与下塔筒相同。

b风力发电机组安装

风速是影响风力发电机组安装的主要因素之一，当风速超10m/s时，不允许安装风力发电机。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，确保风力发电机组安装顺利进行。

机舱安装时，施工人员站在塔架平台上，利用吊车提升机舱，机舱提起至安装高度后，再慢慢下落，机舱应完全坐在塔架法兰盘上，按设计要求连结法兰盘。转子叶片和轮毂在地面组装好后，利用起重机整体提升，轮毂法兰和机舱法兰按设计要求联结。上述作业完成并经验收合格后，移去施工设施，进行风力发电机组调试，完毕后投入运行。

（5）箱式变压器安装

a)安装前的准备电缆应在箱式变压器就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。

b)安装时靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的王箱体中的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。

（6）汇集站施工

1）土建工程施工

本风电场设1座220kV汇集站。基础土石方开挖采用推土机或反铲剥离集料，一次开挖到位，为减少土料高含水量对施工造成的影响，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留30cm保护层，采用人工开挖。开挖的土方运往施工临时堆渣区堆放，用于土方回填。

2）汇集站设备安装

a) 电缆线路安装技术要求

电缆管的加工敷设，电缆桥架及电缆架的安装，电缆敷设及电缆终端头的制作等均应符合GB 50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定和施工图纸要求。

b) 220kV主变压器安装技术要求和注意事项

变压器是站内比较重要的设备，变压器的安装质量直接影响汇集站的运行质量。变压器安装前要认真阅读施工图和厂家说明书，编制变压器具体细致的作业指导书，并进行技术交底，准备好施工所用机械和材料等。安装过程中要严格按照规范、规程以及作业指导书进行施工。安装时要合理安排工序，提高工作效率，减少暴露时间，安装中注意密封。做好变压器油及附件器身试验，安装后还要进行密封性试验、电抗器的整体试验和局放试验，注油完毕后，还应填写“绝缘油控制点记录”。变压器试验合格后，做好套管的封堵，要求防火、屏蔽、密封且在单个套管穿墙处不能有磁闭合回路。

3、施工设备

项目主要施工机械设备见下表：

项目主要施工机械设备一览表

| 序号 | 机械设备名称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车式起重机 | 1200t | 台 | 1 |
| 2 | 汽车式起重机 | 200t | 台 | 1 |
| 3 | 挖掘机 | 2m3 | 台 | 6 |
| 4 | 装载机 | 2m3 | 台 | 3 |
| 5 | 推土机 | 160kW | 台 | 3 |
| 6 | 压路机 |  | 台 | 2 |
| 7 | 振动碾压机 | 16t | 台 | 3 |
| 8 | 手扶式振动碾压机 | 1.0t | 台 | 2 |
| 9 | 牵引式斜坡振动碾 | 10t | 台 | 2 |
| 10 | 混凝土运输搅拌车 | 9m3 | 辆 | 10 |
| 11 | 混凝土泵 |  | 套 | 2 |
| 12 | 插入式振捣器 |  | 个 | 12 |
| 13 | 自卸汽车 | 20t | 辆 | 6 |
| 14 | 载重汽车 | 15t | 辆 | 4 |
| 15 | 水车 | 8m3 | 辆 | 1 |
| 16 | 平板运输车 | SSG840 | 套 | 1 |
| 17 | 柴油发电机 | 50kW | 台 | 2 |
| 18 | 移动式空压机 | YW-9/7 | 台 | 2 |
| 19 | 潜水泵 | QB10/25 | 台 | 2 |
| 20 | 塔筒运输车 |  | 台 | 4 |
| 21 | 风叶半挂车 |  | 台 | 4 |

运营期工艺流程

营运期工艺流程及产污节点见图2-4。

以1回220kV出线

220kV汇集站

图2-4 营运期工艺流程及产污节点图

风电场营运期工艺流程简介：

风通过风机叶片将风能转化为机械能，在齿轮箱和发电机作用下将机械能转变为电能，发电机出口电压0.69kV。发电机出口电能经箱式变压器升压至35kV电压等级后由风电场集电线路送入汇集站。电能经汇集站再次升压至220kV后通过高压线路把电送到当地的电力系统。

施工期污染源分析

1、废气

本工程施工期产生的大气污染源为施工扬尘、施工车辆及机械尾气、钻爆粉尘等。

（1）施工扬尘

施工扬尘来源于场地平整、基础开挖、施工车辆运输过程、破除部分既有道路过程、施工卸料堆放等产生的扬尘，以及材料加工产生的粉尘。这些扬尘的产生与天气干燥程度和风速大小有关，天气越干燥，风速越大，产生扬尘越大。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-30mg/m³。

（2）施工车辆及机械尾气

施工车辆、挖土机等因燃油燃烧产生的一氧化碳、氮氧化物、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m³和0.11mg/m³；日平均浓度分别为0.13mg/m³和0.062mg/m³。

2、废水

施工期废水主要是生产废水和施工人员生活污水。

- 生产废水

施工期的生产废水主要为施工生产区机械设备、运输车辆的清洗废水。工程主要施工机械设备约70台（辆），施工机械及车辆同时进行维护、清洗每次产生冲洗废水约为30m3/次，按每天所有机械设备冲洗一次计算，每天冲洗废水产生量约30m3/d。施工机械冲洗废水主要污染因子为SS和石油类，间歇式产生。施工场地设置隔油沉淀池，施工废水经隔油、沉淀处理后回用及用于道路洒水和场区绿化，不外排。

（2）生活污水

本项目施工期平均人数为60人，高峰人数为100人。考虑到本项目施工期用工多为当地民工，不在工地住宿，故本项目施工期员工生活用水按120L/人·d计，施工人员生活污水排放系数取0.8，则施工期最大污水排放量9.6m³/d。施工人员产生的生活污水主要污染物为BOD5、CODCr和悬浮物，其浓度较低，施工生活污水依托租用民房的化粪池内处理后定期清运用于周边菜地施肥，不外排。

3、噪声

施工期噪声主要是施工机械和运输车辆产生的噪声。交通运输噪声来自于自卸汽车等运输，属于流动噪声源，根据类比分析，其声级范围为75～92dB(A)。施工机械包括挖土机、振捣机、起重机等，运输车辆包括混凝土搅拌运输车、自卸车，噪声源强见表2-18。

主要施工机械源强情况（单位：dB(A)）

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履带式起重机 | 90 |
| 2 | 汽车式起重机 | 87 |
| 3 | 混凝土搅拌运输车 | 85 |
| 4 | 混凝土输送泵 | 70 |
| 5 | 平板拖车组 | 80 |
| 6 | 钢筋调直机 | 70 |
| 7 | 钢筋切断机 | 86 |
| 8 | 钢筋弯曲机 | 85 |
| 9 | 柴油发电机 | 90 |
| 10 | 挖掘机 | 84 |
| 11 | 钎入式振捣器 | 102 |
| 12 | 直流电焊机 | 90 |
| 13 | 交流电焊机 | 100 |

4、固体废物

施工期固体废物主要为施工过程中产生的多余的土石方和施工人员生活垃圾。

（1）施工弃渣

根据土石方平衡可知，项目产生多余的土石方量约为35.32万m³。

（2）生活垃圾

本项目施工高峰期人员100人，生活垃圾日产生量按0.5kg/d计，则施工期生活垃圾日产生量约50kg/d。

5、生态环境

本项目施工期基础开挖使项目区域植被遭到破坏，地表裸露，从而使区域生态结构发生一定的变化，裸露的地表被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤肥力。

①主体工程：风电机组基础开挖集电线路直埋电缆沟等施工将造成原地表变形，破坏土壤植被，产生新的水蚀、风蚀源，造成局部水土流失；

②配套附属工程：施工检修道路、临时施工场地、生活场地平整工程等，也要破坏土壤植被和部分山体结构，均会产生水土流失等生态环境影响。

工程区属湘江-潇水流域，风电场场区地表径流丰富，场区内无较大地表水系，主要为沟谷溪流、水库，少量冲沟常年有水流，大部分为干沟，水量受大气降水影响较大。施工过程中若不采取防护措施，遇降雨土石方可能随径流流入溪流、水库，造成河道淤积，影响水体正常防洪功能和水质。因此在施工过程中应做好土石方调运及边坡防护措施，保护现有河岸岸坡植被，防治施工期水土流失。同时施工时做好环境保护，避免施工废油等进入水系，不得向溪流、水库内排污，影响河流水质。

6、对区域景观的影响

在施工期，景观影响主要表现在施工斑块与灌木丛的不协调，同时大面积的破土会形成大量扬尘，施工场地物料堆放、土石方工程开挖中土石临时堆存无序、以及对植被的破坏等，均对景观带来负面影响；从影响时段看，这种负面影响将随着建设期的结束而消失。

运营期污染源分析

本项目为风力发电项目，营运期无废气产生。因此，本项目营运期产生的污染源主要为废水、噪声、固体废物、电磁，本项目变更后风机单机容量不变、汇集站规模不变，各污染源不变。

1、废水

本项目营运期废水主要为汇集站员工产生的生活污水和食堂废水，包括食堂废水、粪便污水、洗涤污水、淋浴污水等。汇集站运行管理人员10人。生活用水按每人每天0.15m3/人.d考虑，排放系数取0.8，营运期生活污水排放量为1.2m3/d。污水中COD浓度300mg/L，BOD5浓度150mg/L，氨氮浓度30 mg/L。生活污水排入汇集站地埋式一体化生活污水处理装置，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准后，用于厂区及周边绿化，不外排。

2、噪声

本风电场运行期间产生的噪声主要为风电机组噪声以及220kV汇集站运行噪声。本项目变更后风机型号和汇集站设备不变，噪声源强不变，与变更前一致。

①风电机组运行噪声

风机运行过程中的噪声来源于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，液压及润滑油冷却系统噪声。液压及润滑油冷却系统噪声值约为78dB(A)；偏航系统刹车偶发噪声，偏航系统刹车偶发噪声值约为120dB(A)。风电机轮毂处噪声呈现明显的低频特征。

风机运行过程中的噪声来源于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，液压及润滑油冷却系统噪声。液压及润滑油冷却系统噪声值约为78dB(A)；偏航系统刹车偶发噪声，偏航系统刹车偶发噪声值约为120dB(A)。风电机轮毂处噪声呈现明显的低频特征。

空气动力噪声产生于电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动。一是沿叶片发展的湍流边界层引起的表面压力脉动；二是在运动气体中物体表面的湍涡脱落引起的压力脉动；三是叶片与来流湍流的干涉，如叶片与进气湍流、下游叶片与上游叶片尾迹的干涉等。气动噪声的频率和湍流的大小有关。根据国内外风机发电噪声研究，风电机组的噪声来源主要来自旋转的风机叶片和空气的摩擦噪声，与风机叶片的表面、角度等参数有关，和单机容量无直接关系。通过研究表明，当风机组的转速一定时，风速对风电机组噪声源强影响不大。当转速为非恒定时，风机的源强和风速为线性关系，一般风速越大声源强越大，但是当风机正常运行时其噪声源变化较小。随着技术的进步，机械噪声逐渐降低，但是气动噪声依然是主要噪声源。

本次风机机型为DEW195-5000，根据中车公司提供的5.0MW(风机型号 WT5000D195) 风电机组噪声评估报告可知，在风速3m/s~14m/s 情况下，整机噪声值为 98.2~109.0dB (A)。类比中车风机同样单机规模的机型并考虑最不利情况，预测时风电机组运行时轮毅处噪声源强为 109dB (A)。本项目所在区域风速平均为 5.55m/s，因而取值完全满足评价要求。项目噪声源声级见下表。

工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y | X | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| L1 | DEW195-5000 | 37608614 | 2800403 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L2 | DEW195-5000 | 37610240 | 2800621 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L3 | DEW195-5000 | 37610561 | 2800730 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L4 | DEW195-5000 | 37611423 | 2801803 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L5 | DEW195-5000 | 37611677 | 2802149 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L6 | DEW195-5000 | 37611835 | 2802705 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L7 | DEW195-5000 | 37612123 | 2802717 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L8 | DEW195-5000 | 37612454 | 2802579 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L9 | DEW195-5000 | 37613070 | 2803689 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L10 | DEW195-5000 | 37613487 | 2803692 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L11 | DEW195-5000 | 37613779 | 2803946 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L12 | DEW195-5000 | 37613892 | 2804449 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L13 | DEW195-5000 | 37613862 | 2804909 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L14 | DEW195-5000 | 37613907 | 2805429 | 110 | 109 | / | 昼夜 |
| L15 | DEW195-5000 | 37614434 | 2806037 | 110 | 109 | / | 昼夜 |

②220kV汇集站运行噪声

变更后汇集站的设备和平面布置不变，和原环评一致，噪声源强不变。户外式220kV汇集站对周围声环境的影响主要是由主变压器运行时所产生的噪声，本项目主变压器电压等级为220kV，冷却方式为油浸自冷/风冷，根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T 1518-2016），距离主变压器1m处声压级为67.9dB（A）。此外，本项目汇集站35kV配电室内设置有5台轴流风机。本项目声源详细参数见下表。

工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 相对位置 |  |  | 声源源强 |  | 控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级 /dB（A） | 与声源距离（m） |  |  |
| 1 | 220kV主变压器 | SZ18-100000/220 | 56 | 89 | 1 | 67.9 | 1 | 低噪声设备、围墙隔声 | 全时段 |
| 2 | 220kV主变压器 | SZ18-100000/220 | 44 | 89 | 1 | 67.9 | 1 | 低噪声设备、围墙隔声 | 全时段 |
| 3 | 220kV主变压器 | SZ18-100000/220 | 70 | 89 | 1 | 67.9 | 1 | 低噪声设备、围墙隔声 | 全时段 |

工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声压级/距声源距离（dB(A)/m） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离m |
| 1 | 35kV配电室 | SVG轴流风机 | 65/1 | 厂房隔声、减振垫 | 19 | 94 | 0.5 | 3 | 51.8 | 间歇 | 15 | 36.8 | 1 |
| 2 |  | SVG轴流风机 | 65/1 | 厂房隔声、减振垫 | 17 | 92 | 0.5 | 3 | 51.8 | 间歇 | 15 | 36.8 | 1 |
| 3 |  | SVG轴流风机 | 65/1 | 厂房隔声、减振垫 | 20 | 92 | 0.5 | 3 | 51.8 | 间歇 | 15 | 36.8 | 1 |
| 4 |  | SVG轴流风机 | 65/1 | 厂房隔声、减振垫 | 16 | 71 | 0.5 | 3 | 51.8 | 间歇 | 15 | 36.8 | 1 |
| 5 |  | SVG轴流风机 | 65/1 | 厂房隔声、减振垫 | 20 | 71 | 0.5 | 3 | 51.8 | 间歇 | 15 | 36.8 | 1 |

3、固体废物

营运期产生的固体废物主要为风电场职工生活垃圾、废油（含风力发电机组废润滑油、变压器废油）、废旧蓄电池等。

（1）生活垃圾

营运期风电场劳动定员为10人，生活垃圾日产生量按0.5kg/d计，则风电场职工生活垃圾产生量为5kg/d。

（2）废润滑油

风力发电机日常维护或故障检修时，会产生少量废润滑油，产生量约为5kg/a·台，本项目废润滑油的总产生量为75kg/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），风电场日常维护、检修工序产生的废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，危险特性为毒性、易燃性。

（3）废变压器油

本项目主变压器为油浸式变压器，发生漏油事故时，主变会排放事故油。汇集站内最大单台变压器的油量约为80t，事故油池容积按收集主变油量的100%设计，事故油池的有效容量为90m3。

本项目共有15台箱式变压器，每台箱变含油2.4t，为预防箱式变压器变压油泄漏，在各箱式变压器下设置一个2.8m3事故油池。

根据《国家危险废物名录》（2025年版），变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-220-08，危险特性为毒性、易燃性。

（4）废旧蓄电池

变电站蓄电池是站内电源系统中直流供电系统的重要组成部分，主要担负着为站内二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障，确保继电保护、通信设备的正常运行。目前国内变电站直流系统的蓄电池大多数都是用阀控密封铅酸蓄电池，每个变电站一般两组，每组110个电池左右。蓄电池使用一段时间后，会因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素，使容量降低直至失效。变电站铅酸蓄电池使用年限不一，一般浮充寿命为8~10年左右。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废铅蓄电池属于危险废物，废物类别为HW31，废物代码为900-052-31，危险特性为毒性、腐蚀性。

危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 75kg/a | 风机检修 | 液态 | 废油 | 矿物油 | 5~10年 | 易燃、有毒 | 交由有资质单位处理 |
| 2 | 废变压器油 | HW08 | 900-220 -08 | 80t/次 | 主变压器 | 液态 | 废油 | 矿物油 | 6~10年 | 易燃、有毒 |  |
| 3 | 废变压器油 | HW08 | 900-220 -08 | 2.4/次.台 | 箱变冷却 | 液态 | 废油 | 矿物油 | 6~10年 | 易燃、有毒 |  |
| 4 | 废铅酸蓄电池 | HW31 | 900-052 -31 | 220节 | 定期更换 | 固态 | -- | 铅、镍 | 8~10年 | 毒性 |  |

4、电磁辐射

本期工程新建220kV汇集站，风机以35kV集电线路接入汇集站35kV开关柜内。本工程接入系统方案以1回35kV线路接入220kV汇集站。最终方案以接入系统审查意见为准。汇集站主变容量近期为2×240MVA，远期为3×240MVA，汇集站设有：1回220kV至500kV紫霞变电站，3回110kV出线，1×4回35kV出线，均为架空出线。变更后汇集站的设备和平面布置不变，和原环评一致，电磁辐射源强不变。

风电场汇集站对电磁环境的影响主要为工程运营期，输变电设备正常运行时，污染主要是工频电场强度和工频磁感应强度。本工程电磁产污过程图如下所示。

图2-5  电磁产污过程图

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

蓝山县位于湖南省南部边陲，南岭山脉中段北侧，有“楚尾粤头”之称， 是湘西南通往广东沿海地区的重要门户。蓝山地处九嶷山东麓， 地势由西 南向东北倾斜，境内山、丘、岗、平区相互交错，以山地为主，是典型的 山区县。蓝山县东与郴州临武接壤，南与江华瑶族自治县、广东省连州市 毗邻，西与宁远县交界，北接嘉禾县，从县城沿永连公路南行 33km 及至 广东省界。蓝山县北上长沙 420km，南下广州 320km，省道 322 、216、314 线交汇相通。

本风电场位于湖南省永州市蓝山县境内，距蓝山县城区里程约为 12km，距永州市城区公路里程约为 171km。

地形地貌

永州市地貌类型复杂，以丘岗山地为主。全市地貌类型发育，在历 次构造运动、岩浆侵入以及地表水的长期风化剥蚀下，形成了以山丘地为主体，丘、岗、平俱全的复杂多样的地貌类型。全市有中山、中低山、低山总面积 11044km2，占全市总面积的 49.5%。丘陵3242km2，岗地 3979km2，平原 3191km2，水面 880km2，分别占总面积的 14.5%、17.81%、 14.29%和 3.94%。

蓝山县复杂的地质地貌、肥沃的土壤、温湿的气候，赋予了蓝山秀丽的山光水色和丰富的自然资源。蓝山地处九嶷山东麓，地势由西南向东北倾斜，境内山、丘、岗、平区相互交错，以山地为主，是典型的山区县。

场址区地形地貌受构造和岩性控制，山势总体走向呈北西向，山顶(脊) 高程 1200.00m ～ 1620.00m，属中低山地形地貌类型。地形坡度一般为 15°~35°,局部大于 45°。山顶(脊)主要为灌木丛、竹林、杂草等，植被 覆盖率较高。坡脚主要为耕地、水田及村庄。

地质构造与地震

从大地构造基本特征来看， 区域大地构造部位于湘粤边界，南岭东 西复杂构造带、湘南经向构造带及华夏系、新华夏系等构造的交界处。 历经了早加里东以来的长期复杂活动，地质构造形变错综复杂。根据构 造形态在空间展布的总体特征，本区域以临武—西江南北一线划分为东 西 2 个构造分区。东区为宏大的北北东褶皱断裂带，西区北部为经向构 造纵贯，西区南部为山字形西翼反射弧。岩浆活动主要为酸性、中酸性 侵入岩和火山喷溢岩。本风电场场地位于西区北部构造分区。

区域内岩性为寒武系(Є2)长石石英砂岩、石英砂岩。

场区及周边分布有成沙源复背斜和朝阳庵断裂。

成沙源复背斜-褶皱轴向北东东-东西，略呈波曲。两翼产状陡耸，倾 角 60°~80°。直立对称褶皱，两翼为次级背斜褶皱所复杂化，总体呈 狭窄紧密线状。该褶皱从场址中部位臵通过。

朝阳庵断裂-断裂走向北北东略呈燕行排列，倾角颇陡约70°。主断 裂经过之处造成宽 1m ～ 3.5m  不等的花岗糜棱岩带，压碎颗粒经压扁拉 长，成定向排列。主断裂两侧大多见花岗岩压碎现象，断裂带常发生很 强的蚀变现象，如硅化和云英岩化。主断裂派生的低序次构造有北东东 向扭破裂，北北西向一组不甚发育 。断裂延长约 15km ～20km。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306 -2015)表 c1.6，本工程场 区在Ⅱ类场地条件下基本地震动峰值加速度为 0.05g，基本地震动加速度 反应谱特征周期为 0.35s，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

气象气候

永州地区所处地理位置属温、热带结合部，加之独特的地形地貌，形成境内气候温和、雨量充沛、土地肥沃、物产丰富的亚热带气温条件，既具温光丰富的大陆性季风气候特点，又有雨量充沛、空气湿润的海洋性气候特征。

蓝山地处中亚热带季风湿润气候区，热量丰富，生长季长，但春秋两寒明显；年日照多，但春季日照少，南部山区更少；地貌复杂，气候多样，垂直和地域差异大，小气候明显；春湿、大风、暴雨、洪涝、火南风、干旱、冰冻、每年均有发生，局部地区冰雹危害较大。年平均气温为18.1℃，年极端最高气温为39.0℃，日最低气温为-6.5℃；雨量丰沛，但分布不均，多年平均降雨量为1581.2mm，降雨量最多达到了2376.7mm，最少为1138.8mm；光照充足，年日照时数达到1500h以上。

水文水系

蓝山县是舂陵水及湘水主要发源地。地跨长江、珠江两大流域；河流较多，主要属长江流域湘江水系。5千米以上河流67条，总长度849.5千米，其中流域面积在50平方千米以上的有12条。河川年平均径流量18.57亿立方米。有地下河3条，泉井1366处。地下河及泉井年排泄量约3024万立方米，占每年大气降雨天然补给量3.38亿立方米的9.2%。

工程所在区域属于湘江流域，为湘江支流舂陵水支流钟水支流舜水区域，项目区地表短浅冲沟较发育，区域植被覆盖率高，水量较充沛。工程建设区域内无大型地表河流通过，多为溪流及水塘。

舜水，又名岿水，是位于湖南省蓝山县境内的河流，系湘江支流一舂陵水的主要源头。发源于所城镇人形山麓。由南向北，流经所城、塔峰、毛俊三个乡镇，在毛俊镇井湾村的两河口与俊水汇合流入钟水。沿途有横江水、罗家洞水、沙坪水、紫良源水、高良源水、仙姑岩水、团园水、上洞水、锡坑水、排田水、都漯庙水、流沙河水、英溪水、朦溪水等注入。全长53 公里，流域面积486平方公里。传为舜帝南巡沿河经过之地，因名“舜水”。

土壤

蓝山县的土壤类型比较复杂，全县全市共分布有棕黄土、红壤、紫色土、潮土、水稻土五种土壤俱备，包括10 个亚类，20 个土属，71 个土种。土壤类型以棕黄土为主。土壤厚度一般0.4～2.0m。项目区成土母质主要为第四系的褐黄或棕黄色粘土、粉质粘土，表层土厚为30cm，土壤质地较好，有机质含量较高，但抗蚀和抗冲性能差，土壤主要为棕黄土壤。经调查，项目区土壤厚度一般0.4～2.0m，项目区表土厚度为0.1~0.3m。项目区表土资源厚薄极不均匀，部分区域基岩裸露，无可剥离表土，山顶表土厚度为0.1m~0.2m（沿山脊布置的道路及风机区域表土平均厚度为0.1m，弃渣场区表土平均厚度0.20m）。表土随着海拔降低逐渐增加，山脚表土厚度约0.2m~0.3m（其中道路区域表土平均厚度为0.20m，施工生产生活区表土平均厚度为0.30m）。经现场调查以及综合取样、分析，本项目区可剥离的表土资源总量约为4万m3。

植被

蓝山县植被系我国北方暖温带落叶林与南方中亚热带常绿阔叶林的过渡类型，原生植被比较完整，建群植物兼具常绿和落叶的各种树种。随着农业结构不断改革，油茶、松、杉、柑、柚等现代人工次生群落迅速发展，构成新的常绿阔叶和针叶混交、常绿阔叶和落叶混交林带。海拔1300m以上的高寒山顶部，局部出现高山灌丛和草地；海拔900m以上，常绿落叶、阔叶混交林带和针阔混交林带，有长苞铁杉、福建柏、白克木、粤松、红豆杉等；海拔400m- 900m常绿阔叶混交林带有红锥、甜槠、白檀、檵木、荚蒾等；海拔400m以下低山丘陵带和房前屋后有油茶、马尾松、杉木、板栗、果木及其他经济林群落。

项目所在区域的陆生自然植被以樟科、壳斗科、山茶科、山矾科、冬青科和禾本科植物为主，湿生和水生自然植被以杨柳科、胡桃科、桑科、禾本科、莎草科、菊科、蓼科、睡莲科、香蒲科等植物为主。项目区主要植物种类有高山杜鹃、南烛、乌饭灰木、滇白珠、银木荷、水青岗，人工植被主要有杉木林、马尾松林、国外松林、油茶林、柑桔林等等。风电场区坡顶主要为灌木丛，半山腰及山坡为灌木丛与乔木林，植被覆盖率达95 %以上。

区域污染源调查

项目评价区域内无大中型工业企业，水环境主要污染源为区域内农业面源污染及农村排放的生活污水。评价区域有分散式畜禽养殖污染源。

环境质量现状调查与评价

地表水环境现状调查与评价

为了解该项目所在区域地表水环境质量现状，本次地表水环境质量现状调查采用永州市生态环境局蓝山分局公布的2024年蓝山县环境质量简报中的结论，监测结果详见下表：

2024年蓝山县地表水环境质量现状表

| 时间 | 国控断面 | 省控断面 | 饮用水水源地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 舜水河冷脚村 | 新田湾河汇源源峰村 | 舜水河取水口（岭脚村段） | 新田湾河取水口（汇源源峰村段） |
| 2024.1 | II | II | II | II |
| 2024.2 | II | II | II | II |
| 2024.3 | II | II | II | II |
| 2024.4 | II | II | II | II |
| 2024.5 | II | II | II | II |
| 2024.6 | II | II | II | II |
| 2024.7 | I | I | I | I |
| 2024.8 | II | I | I | I |
| 2024.9 | I | I | I | I |
| 2024.10 | II | II | II | II |
| 2024.11 | II | II | II | II |
| 2024.12 | II | I | II | I |

由上表可知，项目周边舜水河、新田湾河各监测断面水质良好，各监测断面可达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) I类或II类水质标准，优于Ⅲ类水质标准。

本次评价委托湖南乾诚检测有限公司对两江口水库进行了水质采样及现状监测。监测布点、监测因子及频次详见表3-2，监测结果统计详见表3-3。

地表水现状监测概况一览表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 监测因子 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷 |
| 监测断面 | 两江口水库取水口 |
| 监测时间与采样频次 | 2025年3月18～20日，连续三3天每天1次 |
| 评价方法 | 标准指数法 |
| 评价标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 |

水质监测结果统计表（单位：mg/L）

| 监测点 | 项目 | 监测结果 |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 |  |  |
| W1：两江口水库取水口 | pH | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 6~9 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ≤3 | 达标 |
|  | CODCr | 7 | 9 | 9 | ≤15 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | ≤0.5 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ≤0.025 | 达标 |
|  | SS | 8 | 9 | 7 | / | / |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | 达标 |
| 注：“检出限+L ”表示检测结果低于本方法检出限，未检出； |  |  |  |  |  |  |

根据上表监测结果可知，两江口水库各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准要求。

环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目收集了永州市生态环境局蓝山分局公布的蓝山县环境质量简报。

2023年蓝山县城区空气质量现状评价表

| 污染物 | 时段 | 现状浓度 (μg/m3) | 标准值 (μg/m3) | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 5 | 60 | 8.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 25.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 26 | 35 | 74.29 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39 | 70 | 55.71 | 达标 |
| CO | 日均值第95百分位浓度均值 | 1200 | 4000 | 30.0 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均 第90百分位浓度均值 | 123 | 160 | 76.85 | 达标 |

由上表可知，蓝山县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准及其修改单要求，蓝山县为达标区，项目所在区域环境空气质量现状良好。

为进一步了解本项目周边大气环境现状，本项目委托湖南乾诚检测有限公司日对项目进场道路周边敏感点进行了环境现状监测。

（1）监测布点及监测项目：详见下表。

环境空气监测点布设一览表

| 序号 | 监测点位 | 方位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 钟家居民点 | 进场道路附近 | TSP |

（2）执行标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（3）监测频次：连续7天采样监测，监测日均值。

（4）监测结果

监测结果一览表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 监测时间 | 评价标准（mg/m3） | 监测值（mg/m3） | 超标率（％） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钟家居民点 | TSP | 24小时均值 | 2025.3.18~2025.3.24 | 0.3 | 0.100~0.106 | 0 | 达标 |

由上表可知，监测期间TSP的监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。

声环境现状调查与评价

为了解风电场风机区域的声环境质量现状，本次评价委托湖南瑾杰环保科技有限公司进行现状噪声监测。

（1）监测工况

项目正在试运行，汇集站有一台220kV、240MVA主变压器和配电装置正在运行。

（2）监测布点

监测布点见下表。

声环境现状监测布点表

| 编号 | 监测点 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 汇集站东侧 | 环境噪声 |
| N2 | 汇集站北侧 |  |
| N3 | 汇集站西侧 |  |
| N4 | 汇集站南侧 |  |
| N5 | 麻池塘居民点 |  |
| N6 | 雷家居民点 |  |
| N7 | 钟家居民点 |  |
| N8 | 五爪龙居民点 |  |

（3）监测因子：Leq（A）。

（4）监测时间与频次

各监测点按昼间和夜间分段监测。

昼间：6∶00～22∶00

夜间：22∶00～次日6∶00

监测时间：2025年3月25日~3月26日

（5）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（6）监测结果及评价

监测及评价结果见下表，由表可知，各监测点位噪声现状监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量良好。

声环境质量现状监测结果  单位：dB（A）

| 监测点位 | 日期 | 昼间 | 夜间 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1汇集站东侧 | 2025年3月25日 | 41.2 | 40.1 | 达标 |
|  | 2025年3月26日 | 42.2 | 40.8 | 达标 |
| N2汇集站北侧 | 2025年3月25日 | 45.4 | 42.4 | 达标 |
|  | 2025年3月26日 | 46.6 | 43.1 | 达标 |
| N3汇集站西侧 | 2025年3月25日 | 47.2 | 45.1 | 达标 |
|  | 2025年3月26日 | 47.5 | 46.3 | 达标 |
| N4汇集站南侧 | 2025年3月25日 | 40.7 | 39.6 | 达标 |
|  | 2025年3月26日 | 40.6 | 40.2 | 达标 |
| N5麻池塘居民点 | 2025年3月25日 | 43.1 | 37.9 | 达标 |
|  | 2025年3月26日 | 43.7 | 38.1 | 达标 |
| N6雷家居民点 | 2025年3月25日 | 42.6 | 38.6 | 达标 |
|  | 2025年3月26日 | 41.6 | 37.8 | 达标 |
| N7钟家居民点 | 2025年3月25日 | 42.0 | 38.5 | 达标 |
|  | 2025年3月26日 | 41.7 | 37.7 | 达标 |
| N8五爪龙居民点 | 2025年3月25日 | 40.5 | 39.2 | 达标 |
|  | 2025年3月26日 | 40.8 | 39.7 | 达标 |
| 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 |  | 60 | 50 |  |

电磁环境现状调查与评价

本次评价委托湖南瑾杰环保科技有限公司进行电磁环境监测，项目所在区域电磁环境质量现状监测概况和监测结果见下表。

电磁环境质量现状监测概况一览表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 监测工况 | 汇集站有一台220kV、240MVA主变压器和配电装置正在运行 |
| 监测布点 | 在汇集站场址四周4个监测点 |
| 监测时间 | 2025年3月25日 |
| 监测方法 | 监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》(HJ681-2013)进行。 |
| 监测单位 | 湖南瑾杰环保科技有限公司 |
| 评价标准 | 《电磁环境控制限制》（GB8702-2014） |

电磁辐射现状监测结果表

| 监测位置 |  | 工频电场强度（V/m） |  |  | 工频磁感应强度（μT） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 监测 结果 | 标准 | 达标 情况 | 监测 结果 | 标准 | 达标 情况 |
| 1 | 汇集站东面边界 | 2.7 | 4000 | 达标 | 0.011 | 100 | 达标 |
| 2 | 汇集站北面边界 | 138.9 | 4000 | 达标 | 0.094 | 100 | 达标 |
| 3 | 汇集站西面边界 | 72.8 | 4000 | 达标 | 0.017 | 100 | 达标 |
| 4 | 汇集站南面边界 | 2.1 | 4000 | 达标 | 0.005 | 100 | 达标 |

根据上表可知，汇集站厂界四周工频电场强度、工频磁场强度最大值分别为138.9V/m、0.094μT，小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的标准限值，电磁环境良好。

生态环境现状调查与评价

土地利用现状

本工程陆生生态环境影响评价范围：以风电场风机及箱变基础、施工道路、施工生产生活区、汇集站、弃渣场区等永久占地和临时占地及周边300m范围为主要调查和评价范围。评价范围总面积1289.33hm2。评价区土地利用现状是在卫片解译的基础上，结合现有资料，运用景观生态法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，将土地利用格局的拼块类型分为林地、草地、耕地、水域、建设用地和未利用地等几种类型。

评价区土地利用现状

| 拼块类型 | 面积（hm2） | 占评价区（%） |
| --- | --- | --- |
| 林地 | 1131.28 | 87.74 |
| 灌草地 | 119.04 | 9.23 |
| 耕地 | 13.54 | 1.05 |
| 水域 | 7.79 | 0.60 |
| 建设用地和未利用地 | 17.68 | 1.37 |
| 合计 | 1289.33 | 100 |

根据现场调查，评价区土地类型以灌草地、林地为主。林地主要为有林地、疏林地、灌木林地，有林地广泛分布于各施工区，主要为防护林和经济林地；疏林地多分布于山坡下部沟谷区；灌木林地多分布山脊区及路边。评价区灌草地广泛分布于山坡中上部和山脊区。耕地、建设用地、水域主要分布于山坡下部平缓区。

陆生植物资源

3.4.2.1植物现状

蓝山县境内属中亚热带常绿针阔叶林区，有乔、灌木86种，201属，583种，形成两大植物分布区。南部山区为针阔混交林。阔叶林和针叶林分布区。阔叶林以原始森林和次生林为主。中北部丘岗地区为松、桉和油茶林等灌木分布区。境内已采集的草本植物标本154种，其中木科禾本科347种，豆科6种，沙草科11种，菊花科12种，其它杂草88种。

本工程评价区海拔为1200m-1620m。根据《湖南植被》（祁承经等，1990年），评价区属中亚热带含华南植物区系成分的常绿阔叶林南部植物亚地带—湘南植被区—南岭山地植被小区。评价区人为活动对区域植被存在一定干扰，现状植被主要为铁衫、华南五针松的针松的针、阔叶混交林，或常绿、落叶阔叶混交林，但因群山潮湿，山坡常绿阔叶林可分布至海拔1600m，其主要种类有金叶含笑、金毛石栎、硬斗石栎、南方木莲、折柄茶、南岭紫荆（特有）、华南桦、湘椴水青冈、缺鄂枫香等，林下有茵芋、日本瘤足蕨等为主。

1、主要植被类型

评价区自然植被初步划分为4个植被型组、6个植被型、9个群系。

评价区主要植被类型及分布

| 植被型组 | 植被型 | 群系中文名 | 群系拉丁名 | 评价区内分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然植被 |  |  |  |  |
| 一、针叶林 | Ⅰ低山针叶林 | 1.杉木林 | Form. Cunninghamia lanceolata | 广泛分布 |
|  |  | 2.马尾松林 | Form.Pinus massoniana | 广泛分布 |
| 二、阔叶林 | Ⅱ竹林 | 1.毛竹林 | Form. Phyllostachys heterocycla cv. Pubescens | 13、14号风机山脚，场内道路附近 |
|  | Ⅲ灌丛 | 1.大叶胡枝子灌丛 | Lespedeza davidii shrubland | 9、10号风机山脚 |
|  |  | 2.锐齿槲栎灌丛 | Quercus aliena var. acutiserrata | 广泛分布 |
|  |  | 3.油茶灌丛 | Camellia oleifera | 广泛分布 |
|  |  | 4.橙香海桐灌丛 | Pittosporum eugenioides A.Cunn. | 广泛分布 |
|  | Ⅳ灌草丛 | 1.五节芒草丛 | Form.Miscanthus sinensis Anderss | 广泛分布 |
|  |  | 2.蕨灌草丛 | Form. Pteridium aquilinum var. latiusculum | 广泛分布 |
| 三、苔藓 | Ⅴ | 1毛蕨 | Cyclosorus interruptus | 15、14号风机山脚 |
| 四、蕨类 | Ⅵ | 1东亚小金发藓 | Pogonatum inflexum | 15、14号风机山脚 |
| 人工植被 |  |  |  |  |
| 经济林 | 用材林 | 杉木林、毛竹林等 |  | 广泛分布于各风机、汇集站周边、居民点附近 |
|  | 经济果木林 | 油茶林等 |  |  |
| 农作物 | 水稻、玉米、大豆、薯类、油茶、花生等 |  |  |  |

- 主要植被类型描述

一、针叶林

Ⅰ低山针叶林

1.杉木林（Form. Cunninghamia lanceolata）

杉木为亚热带树种，适应性强，喜温暖湿润气候，在评价区分布广泛。杉木林为评价区最常见的针叶林群系之一，成片分布于各风机区附近，群落外貌深绿色，林下土壤为黄壤，林冠整齐，群落结构及种类组成较简单。

乔木层郁闭度0.9，层均高10m，优势种为杉木（Cunninghamia lanceolata），高9~12m，胸径8~14cm，盖度85%，群落几乎为纯林，伴生种较少，只有少量马尾松(Pinus massoniana)、油松（Pinus tabulaeformis）、野黄桂（Cinnamomum jensenianum Hand.-Mazz）、黑壳楠（Lindera megaphylla Hemsl）、红楠（Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.）、女贞（Ligustrum lucidum）、枫香树（Liquidambar formosana ）等。

灌木层层均高0.4m，盖度20%，优势种为高粱泡（Rubus lambertianus），高0.3~0.5m，盖度18%，主要伴生种为油茶（Camellia oleifera）、白背叶（Mallotus apelta）等。

草本层层均高0.4m，盖度50%，优势种为芒萁（Dicranopteris pedata），高0.3~0.5m，盖度20%，主要伴生种为紫背金盘（Ajuga nipponensis ）、蕨(Pteridium aquilinum var. latiusculum)、芒(Miscanthus sinensis )等。

| 杉木Cunninghamia lanceolata | 杉木Cunninghamia lanceolata |
| --- | --- |

图3-1  项目区域分布的杉木林

2.马尾松（Form.Pinusmassoniana）

马尾松是中国中南部主要材用树种，经济价值高，也是评价区内重要水土保持树种。群落外貌暗绿色，林下土壤为红黄壤，林冠整齐，群落结构及种类组成较简单。

乔木层郁闭度0.7，层均高约8m，优势种为马尾松（Pinus massoniana），盖度约60%，高8~10m，胸径7~12cm，主要伴生种有杉木（Cunninghamia lanceolata）、樟（Cinnamomum camphora）、枫香（Liquidambar formosana）等。

灌木层层高约1.5m，盖度30%，优势种为木油桐（Vernicia montana），盖度为20%，高1.5~2.5m，伴生种有白背叶（Mallotus apelta）、檵木（Loropetalum chinense）、油茶（Camellia oleifera ）等。

草本层层均高1.5m，盖度50%，优势种为五节芒（Deyeuxia pyramidalis），高1.5~2.5m，盖度30%，主要伴生种为芒（Miscanthus sinensis）、野菊（Chrysanthemum indicum）、千里光（Senecio scandens）等。

图3-2  区域内分布的马尾松

二、阔叶林

乔木层郁闭度0.6，层均高10m，优势种为毛竹(Phyllostachys pubescens)、散生有黑壳楠（Lindera megaphylla Hemsl.）、野黄桂（Cinnamomum jensenianum Hand.-Mazz）、女贞Ligustrum lucidum、红楠（Machilus thunbergii Sieb. et Zucc.）、枫香树（Liquidambar formosana） 等，为多优势群落。

灌木层盖度20%，层高约1.5m，无明显优势种，散生有油茶（Camellia oleifera）、锐齿槲栎（Quercus aliena var. acutiserrata）等。

草本层盖度50%，层均高0.5m，优势种为五节芒(Miscanthus floridulus)，高约1.5m，盖度30%，主要伴生种为博落回（Macleaya cordata）、芒萁（Dicranopteris dichotoma）、苍耳（Xanthium sibiricum）、狗牙根(Cynodon dactylon)等。

Ⅱ竹林

毛竹适应性，抗逆性强，无性繁殖力强，是评价区内丘陵区最为常见的植物之一。毛竹林是评价区最为常见的群系之一，其在评价区各地低山区域均有广泛分布，群落外貌翠绿色，林下土壤为红壤，林冠整齐，群落结构及种类组成较简单。

| 毛竹Form. Phyllostachys pubescen |  |
| --- | --- |
| 野黄桂Cinnamomum jensenianum Hand.-Mazz | 黑壳楠Lindera megaphylla Hemsl |
| 红楠Machilus thunbergii Sieb. et Zucc. | 女贞Ligustrum lucidum |
| 枫香树Liquidambar formosana |  |

Ⅲ灌丛

灌丛和灌草丛是评价区内分布最广泛、面积最大、最为常见的植被类型之一，评价区低山丘陵区人为活动频繁，灌丛和灌草丛多为当地森林植被破坏后产生的，评价区山脊水分缺乏，风大、土壤贫瘠，灌丛和灌草丛多为环境条件恶劣而产生的。

灌丛为评价区最为常见的植被类型之一，其广泛分布于评价区各地，结合评价区植被类型图，根据现场调查，评价区灌丛多呈片状分布。

1.大叶胡枝子灌丛

本区域位于中山地带，灌木层盖度约70%，灌丛高1-1.5m，优势种群为大叶胡枝子，大叶胡枝子为直立灌木，高1-3米。枝条较粗壮，稍曲折，有明显的条棱，密被长柔毛。伴生种主要为短柄枹栎（Quercus glandulifera Bl）、柃木（Eurya japonica Thunb）、毛栗（Castanea mollissima）、化香（Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.）等。

草本层高0.5m，覆盖度约70％，以芒（Miscanthus sinensis Anderss.）、五节芒（Miscanthus floridulus (Lab.) Warb. ex Schum. et Laut.）、野古草（Arundinella anomala Steud.）为主，高度1m左右，林地还生长有酢浆草和多种苔藓。

大叶胡枝子Lespedeza davidii

2.锐齿槲栎灌丛

灌木层盖度约80%，灌丛高5-6m，优势种群为锐齿槲栎，锐齿槲栎为落叶乔木，最高可达30m，区域内该物种普遍为5-6m。伴生种主要有地菍（Melastoma dodecandrum Lour）、构棘（Maclura cochinchinensis (Loureiro) Corner）、尖连蕊茶（Camellia cuspidata）、枇杷叶紫珠（Callicarpa kochiana）等。

草本层高0.5m，覆盖度约70％，以芒（Miscanthus sinensis Anderss.）、五节芒（Miscanthus floridulus (Lab.) Warb. ex Schum. et Laut.）、野古草（Arundinella anomala Steud.）为主，高度1m左右，林地还生长有酢浆草和多种苔藓。

锐齿槲栎Quercus aliena var. acutiserrata

3.油茶灌丛

灌木层盖度约70%，灌丛高2-3m，优势种群为油茶，油茶为常绿灌木，嫩枝有粗毛。叶革质，椭圆形，长圆形或倒卵形，先端尖而有钝头，有时渐尖或钝，基部楔形。伴生种主要有地菍、构棘、尖连蕊茶（Camellia cuspidata）、枇杷叶紫珠等。

草本层高0.5m，覆盖度约60％，以芒（Miscanthus sinensis Anderss.）、五节芒（Miscanthus floridulus (Lab.) Warb. ex Schum. et Laut.）、野古草（Arundinella anomala Steud.）为主，高度1m左右，林地还生长有酢浆草和多种苔藓。

油茶Camellia oleifera

4.橙香海桐灌丛

灌木层盖度约70%，灌丛高4-6m，优势种群为橙香海桐，橙香海桐为灌木，最高可达6m，嫩枝被褐色柔毛，有皮孔。叶聚生于枝顶，二年生，革质；伞形花序或伞房状伞形花序顶生或近顶生，花白色，有芳香，后变黄色；蒴果圆球形，有棱或呈三角形，直径12毫米。伴生种主要有地菍、构棘、尖连蕊茶（Camellia cuspidata）、枇杷叶紫珠等。

草本层高0.5m，覆盖度约60％，以芒（Miscanthus sinensis Anderss.）、五节芒（Miscanthus floridulus (Lab.) Warb. ex Schum. et Laut.）、野古草（Arundinella anomala Steud.）为主，高度1m左右，林地还生长有酢浆草和多种苔藓。

橙香海桐Pittosporum eugenioides A.Cunn.

区域内其他灌丛植物：

| 山橿Lindera reflexa Hemsl | 地棯Melastoma dodecandrum |
| --- | --- |
| 太平莓Rubus pacificus | 雷公鹅耳栎Carpinus viminea Lindley |

2.灌草丛

本项目区域灌草丛主要为温性灌草丛-中山灌草丛，区域内主要优势灌草丛为五节芒灌草丛、蕨灌草丛，草本以五节芒为优势，其他为野古草、野青茅、杜蒿等。五节芒（Miscanthus floridulus ），高2-4米，无毛，节下具白粉，叶鞘无毛，鞘节具微毛，长于或上部者稍短于其节何；叶舌长1-2毫米，顶端具纤毛；叶片披针状线形，长25-60厘米，宽1.5-3厘米，扁平，基部渐窄或呈圆形，顶端长渐尖，中脉粗壮隆起，两面无毛，或上面基部有柔毛，边缘粗糙；

五节芒Miscanthus floridulus

3.苔藓、蕨类

本项目评价区域林地生有苔藓与蕨类植物，蕨类主要优势物种为毛蕨（Cyclosorus interruptus ），其余有狗脊（Woodwardia japonica）、芒萁（Dicranopteris pedata）、石松（Lycopodium japonicum ）、乌毛蕨（Blechnopsis orientalis）、乌蕨（Odontosoria chinensis）等，苔藓类优势物种主要为东亚小金发藓（Pogonatum inflexum ），其余主要为卷叶牛毛藓（Ditrichum difficile）、云南毛齿藓（Trichodon muricatus）等。

| 石松Lycopodium japonicum | 东亚小金发藓Pogonatum inflexum |
| --- | --- |
| 乌毛蕨Blechnopsis orientalis | 芒萁Dicranopteris pedata |
| 狗脊Woodwardia japonica | 乌蕨Odontosoria chinensis |

3.4.2.2重点保护野生植物及古树名木

1、国家重点保护野生植物

根据本工程所在行政区内关于国家重点保护野生植物的相关资料，结合现场调查，评价区内未发现国家或湖南省级重点保护野生植物。

2、古树名木

根据本工程所在行政区内关于古树名木及其分布资料，同时对项目所在区域的林业局收集资料、附近村民进行访问调查及现场实地调查，在评价区未发现古树名木分布。

3.4.2.3外来入侵物种

根据本工程所在行政区内关于外来入侵植物的相关资料，通过现场实地调查，在评价区发现有外来入侵种小蓬草分布，其多零星分布于评价区人为活动较多的村落及道路旁，危害程度较小。

3.4.2.4生态公益林

生态公益林是指生态区位极为重要，或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，以提供森林生态和社会服务产品为主要经营目的的重点的防护林和特种用途林。生态公益林包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和护岸林、自然保护区的森林和国防林等。

评价区内生态公益林主要为水土保持林等。通过现场调查，评价区生态公益林内植被以林地为主，主要为针叶林、阔叶林、油茶林和竹林等，区域林地覆盖率较高，森林群落郁闭度约0.6-0.7。

根据《湖南省生态公益林管理办法》第二章保护管理第十一条及第三章经营管理第十六条、第十八条：禁止在国家级公益林地开垦、采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设占用、征收公益林地。除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得占用、征收一级国家级公益林地。一级国家级公益林原则上不得进行生产经营活动，人工林、母树林、种子园经营，应当组织专家评审后，报省级林业主管部门备案同意。在不破坏森林生态系统功能的前提下，可以合理利用二级、三级国家级公益林和省县级公益林的林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发和利用，科学发展林下经济。公益林实施禁止、限制采伐保护措施。

根据蓝山县林业局选址意见，本工程本不占用国家一级公益林和二级公益林地中的有林地。工程建设对评价区生态公益林的影响较小，对评价区森林生态系统结构和功能的影响较小，符合生态公益林的规定。本工程征用公益林地需办理征占用公益林林地相关手续，本工程占用公益林面积需以蓝山县林业局核实为准。

3.4.2.5基本农田

根据调查，本工程主要占地类型林地、草地及其它未利用地为主，不占用基本农田。

工程占地生态环境现状

本工程占地区主要由风机基础及箱变基础区、集电线路区、汇集站区、施工道路区、施工生产区、弃渣场区等组成。工程永久占地区植被已被破坏，临时占地区正在进行生态恢复，现状情况见下图。

工程占地生态现状图

| L1风机 | L2、L3风机 |
| --- | --- |
| L4、L5风机 | L6风机 |
| L7风机 | L8风机 |
| L9风机 | L10、L11风机 |
| L12、L13风机 | L14风机 |
| L15风机 | 汇集站 |
| 弃渣场 | 弃渣场 |
| 弃渣场 | 弃渣场 |

工程占地区植被生态指标一览表

| 工程占地区 | 植被覆盖率（建设前） | 植被覆盖率（现状） | 平均生物量（建设前，t/hm2） | 平均生物量（现状，t/hm2） | 占地面积 |  | 生物量损失（t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） | 永久占地损失量 | 临时占地损失量 |
| 1#风机 | 90% | 0 | 33.7 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.2176 | 4.8504 |
| 2#风机 | 92% | 0 | 33.53 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.2114 | 4.8260 |
| 3#风机 | 90% | 0 | 32.84 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.1865 | 4.7267 |
| 4#风机 | 95% | 0 | 33.36 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.2053 | 4.8015 |
| 5#风机 | 90% | 0 | 33.7 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.2176 | 4.8504 |
| 6#风机 | 90% | 0 | 33.19 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.1992 | 4.7770 |
| 7#风机 | 93% | 0 | 33.01 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.1927 | 4.7511 |
| 8#风机 | 95% | 0 | 32.67 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.1804 | 4.7022 |
| 9#风机 | 97% | 0 | 33.53 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.2114 | 4.8260 |
| 10#风机 | 96% | 0 | 33.53 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.2114 | 4.8260 |
| 11#风机 | 97% | 0 | 32.67 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.1804 | 4.7022 |
| 12#风机 | 98% | 0 | 32.84 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.1865 | 4.7267 |
| 13#风机 | 90% | 0 | 32.84 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.1865 | 4.7267 |
| 14#风机 | 97% | 0 | 32.84 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.1865 | 4.7267 |
| 15#风机 | 96% | 0 | 33.7 | 0 | 0.03613 | 0.14393 | 1.2176 | 4.8504 |
| 汇集站 | 50% | 0 | 33.7 | 0 | 1.588 | 0 | 53.5156 | 0.0000 |
| 施工生产区 | 50% | 0 | 32.67 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 17.6418 |
| 施工道路区 | 50% | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 32.52 | 0 | 1090.3956 |
| 集电线路区 | 80% | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 92.5428 |
| 弃渣场 | 90% | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 104.9489 |
| 合计 |  |  |  |  | 2.13 | 41.109 | 71.5065 | 1377.1990 |

生态环境质量现状

评价区植被类型分为5类。评价区自然体系生物量现状见表3-15。

评价区自然体系生物量现状表

| 植被 类型 | 代表植物 | 面积（hm2） | 占评价范围比例% | 平均生物量（t / hm2） | 总生物量（t） | 占评价区总生物量比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | 杉木、马尾松 | 315.94 | 24.50 | 28.56 | 9023.25 | 30.82 |
| 阔叶林 | 毛竹 | 164.94 | 12.79 | 45.69 | 7536.11 | 25.74 |
| 灌丛及灌草丛 | 大叶胡枝子、锐齿槲栎灌丛、油茶、橙香海桐、五节芒、蕨灌 | 769.44 | 59.68 | 16.41 | 12626.51 | 43.13 |
| 农作物 | 水稻、玉米 | 13.54 | 1.05 | 6 | 81.24 | 0.28 |
| 水域 | 藻类及水生植物 | 7.79 | 0.60 | 1.2 | 9.35 | 0.03 |
| 合 计 |  | 1271.65 | 98.63 | / | 29276.45 | 100.00 |

*注：未包括建设及其他用地17.68hm2，所占比例为1.37%。

经计算，评价区总生物量约为29276.45t，以灌丛和灌草丛为主，其次是针叶林和阔叶林，农作物和河流水域占比较小。针叶林的总生物量为9023.25t，占评价区总生物量的90.82%；阔叶林的总生物量，为7536.11t，占评价区总生物量的25.74%；灌丛及灌草丛生物量为12626.51t，占评价区总生物量的43.13%。农作物和河流水域生物量比例均较小，不足1%。

陆生动物资源现状

3.5.5.1物种组成

根据实地考察及对相关资料的综合分析，评价区范围内共有陆生野生脊椎动物4纲11目36科84种。评价区内无国家Ⅰ级重点保护野生动物，有国家Ⅱ级重点保护野生动物7种，有湖南省级重点保护野生动物56种。评价区两栖类、爬行类、鸟类、兽类各纲的种类组成、保护等级参见表3-16。

评价区陆生脊椎动物种类组成、区系和保护等级

| 种类组成 |  |  |  | 保护级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纲 | 目 | 科 | 种 | 国家I级 | 国家Ⅱ级 | 湖南省级 |
| 两栖纲 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 爬行纲 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 鸟纲 | 5 | 20 | 52 | 0 | 6 | 34 |
| 兽纲 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 6 |
| 合计 | 11 | 36 | 84 | 0 | 7 | 56 |

3.5.5.2动物多样性

为表示各类动物种类数量的丰富度，采用数量等级方法：对某动物种群在单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上，用“+++”表示，该种群为当地优势种；对某动物种群占调查总数的1~10%，用“++”表示，该动物种为当地普通种；对某动物种群占调查总数的1%以下，用“+”表示，该物种为当地稀有种。数量等级评价标准见表3-17。

动物资源数量等级评价标准

| 种群状况 | 数量级 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 优势种 | +++ | 单位面积内其数量占所调查动物总数的10%以上 |
| 普通种 | ++ | 单位面积内其数量占所调查动物总数的1~10% |
| 稀有种 | + | 单位面积内其数量占所调查动物总数的1%以下 |

1、两栖类

主要通过座谈访问和查阅已发表的评价区及其附近的相关文献资料，得出评价区野生两栖类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内野生两栖动物种类有1目4科8种。其中蛙科种类最多，有5种，占评价区野生两栖类总数的62.5%，评价区内未发现国家Ⅰ级重点保护野生两栖类分布；有国家Ⅱ级重点保护野生两栖类1种，为虎纹蛙（Hoplobatrachus chinensis）；其余6种均为湖南省级重点保护野生两栖类。其中中华蟾蜍、小弧斑姬蛙、泽陆蛙等适应能力强，分布广，为评价范围常见种。

（2）生态类型

根据两栖动物生活习性的不同，将评价区内的8种两栖动物分为以下4种生态类型：

静水型（在静水或缓流中觅食）：有黑斑侧褶蛙（主要生活在海拔2000m以下的区域）、沼水蛙（主要生活在海拔1100m以下的区域）和虎纹蛙（主要生活在海拔900m以下的区域）共3种。主要在汇集站评价区域内水流较缓的水域，如水田、水洼等处生活，与人类活动关系较密切。

溪流型（在流水中活动觅食）：仅华南湍蛙（Amolops ricketti）1种。主要分布在评价范围内的山涧溪流，主要生活在海拔400m-1500m的区域。

陆栖型（在陆地上活动觅食）：有中华蟾蜍、泽陆蛙共2种。它们主要是在评价区内离水源不远处或较潮湿的陆地上活动，分布较广泛。

树栖型（在树上活动觅食，离水源较近的林子）：包括大树蛙和斑腿泛树蛙2种，主要分布在评价范围内离水源不远的林地。

2、爬行类

主要通过调查访问和查阅已发表的与在评价区及附近的相关的文献资料，得出评价区野生爬行类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内爬行类共有1目4科10种。其中游蛇科的种类最多，有6种，占评价区内野生爬行类总数的60%；其次为石龙子科，4种，占评价区内野生爬行类总数的40%。评价区内无国家级重点保护野生爬行类分布；除蓝尾石龙子（Eumeces elegans）外其他均为湖南省级重点保护野生动物。

（2）生态类型

根据爬行动物生活习性的不同，将评价区内的10种爬行动物分为以下2种生态类型：

灌丛石隙型（经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类）：包括中国石龙子、蓝尾石龙子、铜蜓蜥、北草蜥、尖吻蝮、短尾蝮共6种，它们主要在评价区内的路边灌草丛、石堆中活动，与人类活动关系较密切。

林栖傍水型（在山谷间有溪流的山坡上活动）：包括赤链蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇、共4种。水域附近的山间林地活动。评价区林栖傍水型爬行类种类数量最多，此种生态类型构成了评价区中爬行类的主体。

3、鸟类

采用样线法对评价区的鸟类进行了实地调查，以及通过查阅相关文献，进行综合分析，得出评价区内野生鸟类种类、数量及分布现状如下：

（1）种类、数量及分布

评价区内共分布有野生鸟类52种，隶属于5目20科。其中，以雀形目鸟类最多，共32种，占评价区内野生鸟类总数的61.5%。评价区内未发现国家Ⅰ级重点保护野生鸟类分布，有国家Ⅱ级重点保护野生鸟类6种，除白鹇（Lophura nycthemera）外，其他全为猛禽，即普通鵟（Buteo buteo）、黑鸢（Milvus migrans）、红隼（Falco tinnunculus）、松雀鹰（Accipiter virgatus）和领角鸮（Otus bakkamoena），有湖南省级重点保护野生鸟类34种，包括环颈雉、灰胸竹鸡、山斑鸠、珠颈斑鸠、大鹰鹃（Cuculus sparverioides）、大杜鹃、四声杜鹃等。其中，珠颈斑鸠、家燕、大山雀、白鹡鸰、白头鹎、领雀嘴鹎、棕背伯劳、喜鹊、金翅雀等为评价区内的优势种，数量较多。

（2）生态类型

根据鸟类生活习性的不同，将评价区内的52种野生鸟类分为以下4种生态类型：

陆禽（体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食）：评价区包括鸡形目的灰胸竹鸡、白鹇、环颈雉和鸽形目的山斑鸠和珠颈斑鸠共5种，它们在评价区内主要分布于进场道路两侧的林地及林缘地带或农田及居民点区域，在现场调查中多次目击到灰胸竹鸡和珠颈斑鸠。

猛禽（具有弯曲如钩的锐利嘴和爪，翅膀强大有力，能在天空翱翔或滑翔，捕食空中或地下活的猎物）：评价区包括隼形目和鸮形目的黑鸢、松雀鹰、普通鵟、红隼、斑头鸺鹠和领角鸮共6种，它们主要分布于针叶林或阔叶林，而评价区主要以灌丛草地为主，针叶林和阔叶林均较少，评价区有这些猛禽分布主要是由于猛禽活动范围较广，偶尔游荡至评价区上空。猛禽处于食物链顶端，在生态系统中占有重要地位。它们在控制啮齿类动物的数量，维持环境健康和生态平衡方面具有不可替代的作用。由于数量稀少，我国将所有猛禽都列为国家重点保护鸟类。

攀禽（嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘）：评价区包括鹃形目、雨燕目和鴷形目的四声杜鹃、大鹰鹃、小杜鹃（Cuculus poliocephalus）、中杜鹃（Cuculus saturatus）、大杜鹃、小白腰雨燕（Apus affinis）、斑姬啄木鸟、灰头绿啄木鸟和大斑啄木鸟共9种，主要分布于森林中，有部分也在林缘或村庄周围活动。

鸣禽（鸣管和鸣肌特别发达。一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢）：评价区雀形目的所有鸟类都为鸣禽，共32种，为典型的森林鸟类。它们在评价区内广泛分布，不论是种类还是数量，鸣禽都占绝对优势。野外实地调查中，目击到的种类中，大多数为雀形目种类。其中目击到次数较多的有白鹡鸰、金翅雀、白头鹎、棕背伯劳、八哥、领雀嘴鹎、喜鹊等。

（3）居留型

鸟类迁徙是鸟类随着季节变化进行的，方向确定的，有规律的和长距离的迁居活动。根据鸟类迁徙的行为，可将评价区的鸟类分成以下4种居留型。

留鸟（长期栖居在生殖地域，不作周期性迁徙的鸟类）：在评价区内占的占的比例最大，主要包括鸠鸽科、鸱鸮科的种类和雀形目中的一些种类如鹎科、鸦科和画眉科的种类等；

冬候鸟（冬季在某个地区生活，春季飞到较远而且较冷的地区繁殖，秋季又飞回原地区的鸟）：种类较少，主要有隼形目个别种类和部分雀形目的种类；

夏候鸟（夏候鸟是指春季或夏季在某个地区繁殖、秋季飞到较暖的地区去过冬、第二年春季再飞回原地区的鸟）：主要包括鹭科、杜鹃科的种类和一些雀形目的种类；

旅鸟（指迁徙中途经某地区，而又不在该地区繁殖或越冬）：旅鸟在评价区占的比例很小，主要包括雀形目的个别种类。

评价区迁徙鸟类共20种，占评价区鸟类种数的38.4%，迁徙鸟类占的比重较小。迁徙鸟类中，以雀形目鸟类居多，可见评价区的迁徙鸟类是以森林鸟类为主，其中特别是鸣禽类占优势。评价区的鸟类中，繁殖鸟（包括留鸟和夏候鸟）占的比例很大，多数种类在评价区内繁殖。

（4）工程区域鸟类迁徙现状

鸟类迁徙通道泛指鸟类中的某些种类，每年春季和秋季，有规律的、沿相对固定的路线、定时地在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返移居的行为现象。

湖南省地处华夏大地中部，位于西伯利亚-澳大利亚鸟类迁徙通道上。由于环境和地势的复杂性，在不同地域鸟类迁徙的路线和方式各有不同。依据历史记载和邓学建教授等专家多年的研究成果，湖南主要有3条鸟类迁徙通道，主要涉及蓝山、桂东、炎陵、新邵、隆回、新宁、城步、道县、新化、通道10县。其中东部的罗霄山脉和西部的雪峰山脉迁徙通道属于窄幅通道，而中部的属于宽幅迁徙通道，即遍于整个湘中地区，只是在个别区域，像南北方向的山脉沟谷地带，形成局部的窄幅迁徙通道。

本项目不涉及鸟类迁徙通道，根据《湖南省林业局关于加强全省候鸟和迁徙通道保护的通知》（湘林护函〔2022〕7号），蓝山县共计有3个候鸟迁徙通道其具体情况如下所示：

①蓝山县南风坳候鸟迁徙通道重点保护区域。位于本项目风电场区东南侧12.8km，划定面积5.02km2，长度2.93km，均宽2.71km。四至坐标分别为最东端：112°12'18.93"E最南端：25°11'20.91"N最西端：112°10'28.27"E最北端：25°12'59.53"N。

②蓝山县四海坪候鸟迁徙通道重点保护区域。位于本项目风电场区东南侧15.8km，划定面积5.09km2，长度 6.13km，均宽1.09km。四至坐标分别为最东端：112°15'44.42"E最南端：25°11'15.87"N最西端：112°13'51.83"E最北端：25°14'27.70"N。

③蓝山县军田候鸟迁徙通道重点保护区域。位于本项目风电场区东侧13.2km，划定面积5.44km2，长度5.27km，均宽1.23km。四至坐标分别为最东端：112°16'41.13"E最南端：25°17'17.71"N最西端：112°15'24.14"E最北端：25°20'0.99"N。

4、兽类

主要通过调查访问和评价区附近的相关文献，并结合实地调查中观察到的评价区的生境状况，对评价区内的兽类种类、数量及分布现状进行了全面调查，得出如下结论：

（1）种类、数量及分布

评价区内野生兽类共有4目8科14种。评价区内兽类以啮齿目最多，共有7种。评价区无国家重点保护兽类分布；湖南省重点保护动物6种：即黄腹鼬（Mustel kathiah）、黄鼬、野猪（Sus scrofa）、小麂、赤腹松鼠和华南兔。

（2）生态类型

根据评价区内野生兽类生活习性的不同，将评价区内的14种野生兽类分为以下4种生态类型：

地面生活型（主要在地面上活动、觅食）：有黄鼬、黄腹鼬、花面狸、野猪和小麂共5种。其主要在评价区内风电场场址内的灌丛中分布，花面狸在评价区内数量稀少。

半地下生活型（穴居型，主要在地面活动觅食、栖息、避敌于洞穴中，有的也在地下寻找食物）：有华南兔、黑线姬鼠、小家鼠、褐家鼠（Rattus novegicus）、黄胸鼠、大足鼠（Rattus nitidus）共6种，在评价区的兽类中占的比例最大，达50%，为评价区兽类的主要生态类型。它们在评价区内分布在灌丛、草丛和农田中，主要为进场道路两侧的居民点和农田附近。其中小家鼠、褐家鼠和黄胸鼠等与人类关系密切。

岩洞栖息型（在岩洞中倒挂栖息的小型兽类）：有马铁菊头蝠和普通伏翼2种。它们在评价区内主要分布于评价区的居民点附近。

树栖型（主要在树上栖息、觅食）：该类型仅有赤腹松鼠1种。主要在评价区内山林中分布。

3.5.5.3重点保护野生动物

评价区范围内陆生野生脊椎动物中，未发现国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，有国家Ⅱ级重点保护野生动7种，湖南省级保护动物56种。

1、国家重点野生保护动物

评价区范围内陆生脊椎野生动物中，无国家Ⅰ级重点保护野生动物分布，有国家Ⅱ级重点保护野生动物7种，除虎纹蛙和白鹇外，其他全部为猛禽：包括黑鸢、松雀鹰、普通鵟、红隼和领角鸮，它们主要分布于评价区的山林、林缘以及农田边缘，活动范围较广。

评价区国家重点保护动物名录

| 中文名、拉丁名 | 分布 | 居留型 | 区系 类型 | 数量 等级 | 保护 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虎纹蛙 Hoplobatrachus chinensis | 主要分布在山脚空旷地，水田，鱼池，水坑等处。 | — | 东洋种 | ++ | 国家 Ⅱ级 |
| 黑鸢 Milvus migrans | 栖息于开阔平原、草地、荒原和低山丘陵地带。 | 留鸟 | 广布种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 松雀鹰 Accipiter virgatus | 主要在林地中生活，偶尔游荡至评价区林缘地带。 | 留鸟 | 广布种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 普通鵟 Buteo buteo | 主要分布于山地森林和林缘地带。 | 留鸟 | 东洋种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 红隼 Falco tinnunculus | 主要在林地中生活，偶尔游荡至评价区林缘、居民点。 | 留鸟 | 广布种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 白鹇 Lophura nycthemera | 栖息于山间密林和沟谷雨林。 | 留鸟 | 东洋种 | + | 国家 Ⅱ级 |
| 领角鸮 Otus bakkamoena | 栖于山地密林或山麓林缘。 | 留鸟 | 东洋种 | + | 国家 Ⅱ级 |

2、湖南省级重点保护野生动物

评价区范围内有湖南省级重点保护野生动物56种，其中两栖类6种，包括黑斑侧褶蛙、沼水蛙、中华蟾蜍、泽陆蛙、大树蛙和斑腿泛树蛙；爬行类9种，包括中国石龙子、蓝尾石龙子、铜蜓蜥、北草蜥、尖吻蝮、短尾蝮、赤链蛇、华游蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇、灰鼠蛇、乌梢蛇、银环蛇；鸟类34种，包括环颈雉、灰胸竹鸡、山斑鸠、珠颈斑鸠、大鹰鹃（Cuculus sparverioides）、大杜鹃、四声杜鹃等；兽类6种，包括黄腹鼬（Mustel kathiah）、黄鼬、野猪（Sus scrofa）、小麂、赤腹松鼠和华南兔。

两栖类主要分布在海拔较低的山沟、河流、池塘附近的草甸等区域；爬行类主要分布在影响范围内居民区附近及在水源附近的林地、灌丛、灌草丛中；鸟类中的环颈雉、珠颈斑鸠等主要分布在评价区的林缘、农田等区域。鸟类中的大杜鹃、画眉和大山雀等在评价区高大的乔木林中有分布，鸟类中的攀禽、鸣禽主要分布在评价区的阔叶林、针叶林、灌丛和灌草丛中；兽类中黄鼬等主要分布在评价区农田、荒地、灌丛等区域，花面狸分布于评价区植被生长良好的林缘地区有分布，黄鼬、华南兔在评价区较常见。

环境可行性分析

产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的“五、新能源--1．风力发电技术与应用：15MW 等级及以上海上风电机组技术开发与设备制造，漂浮式海上风电技术，高原、山区风电场建设与设备生产制造，海上风电场建设与设备及海底电缆制造，稀土永磁材料在风力发电机中应用”。因此，本项目建设符合国家产业政策。

与行业发展规范符合性分析

（1）与《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》符合性分析

根据国家林业和草原局《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》林资发〔2019〕17号中相关内容，为规范风电场项目建设使用林地，减少对森林植被和生态环境的损害与影响，文件对风电项目建设提出了相应的建设要求。本项目已获得湖南省林业局林地批复（湘林地许准[2023]3478号），本项目符合林资发〔2019〕17号文件要求，具体符合性分析详见下表4-1所示。

与《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》符合性分析一览表

| 类别 | 具体要求 | 本项目变更后情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电场建设使用林地禁建区域 | 自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。 | ①变更后项目占地不涉及左述生态敏感区，②不涉及鸟类主要迁徙通道和迁徙地，③项目区域不涉及沿海基干林带和消浪林带 | 符合 |
| 风电场建设使用林地限制范围 | 风机基础、施工和检修道路、汇集站、集电线路等，禁止占用天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。 | ①项目占地内林地为人工林，不占用天然乔木林地；②本项目所在区域年平均降水量达到1581.2毫米；③本项目场址不涉及占用一级国家公益林和二级国家公益林中的有林地，符合占地要求。 | 符合 |
|  | 本通知下发之前已经核准但未取得使用林地手续的风电场项目，要重新合理优化选址和建设方案，加强生态影响分析和评估，不得占用年降雨量400毫米以下区域的有林地和一级国家级公益林地，避让二级国家级公益林中有林地集中区域。 |  |  |
| 强化风电场道路建设和临时用地管理 | 风电场施工和检修道路，应尽可能利用现有森林防火道路、林区道路、乡村道路等道路，在其基础上扩建的风电场道路原则上不得改变现有道路性质。 | 进场道路利用现有道路，项目完成后道路仍可作为当地出行的通道。 | 符合 |
|  | 风电场新建配套道路应与风电场一同办理使用林地手续，风电场配套道路要严格控制道路宽度，提高标准，合理建设排水沟、过水涵洞、挡土墙等设施； | ①项目林地手续已获得永州市林业局批复；②场内道路路面宽4.5m，路基宽6m，根据地形情况设置了排水边沟和挡土墙。 | 符合 |
|  | 严格按照设计规范施工，禁止强推强挖式放坡施工，防止废弃砂石任意放置和随意滚落，同步实施水土保持和恢复林业生产条件的措施。 | 采用半挖半填施工，土石方挖填平衡，同步按照水保方案实施水土保持措施。 | 符合 |
|  | 吊装平台、施工道路、弃渣场、集电线路等临时占用林地的，应在临时占用林地期满后一年内恢复林业生产条件，并及时恢复植被 | 临时占地施工完成后期按照水保方案和生态防治措施方案全部恢复植被。 | 符合 |

根据上述分析，变更后，本项目符合风电场建设使用林地禁建区域、风电场建设使用林地限制范围及风电场道路建设和临时用地管理要求，因而符合《关于规范风电场项目建设使用林地的通知》建设要求。

（2）与《关于进一步规范风电发展的通知》符合性分析

根据湖南省发展和改革委员会、原湖南省环境保护厅等部门联合发布的《关于进一步规范风电发展的通知》(湘发改能源（2016）822号)中相关内容，文件对风电项目建设提出环境保护要求相关建设要求。本项目与该规范相关建设要求符合性分析，详见下表4-2所示。

与湘发改能源〔2016〕822号文符合性分析一览表

| 管理要求 | 类别 |  | 相对位置关系/备注 | 确认依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止建设区域 | 世界文化与自然遗产地 | 无 | / | 蓝山县林业局文件（附件3） | 符合 |
|  | 省级以上（含省级）自然保护区 | 无 | / |  |  |
|  | 省级以上（含省级）风景名胜区 | 无 | / |  |  |
|  | 省级以上（含省级）森林公园 | 无 | / |  |  |
|  | Ⅰ级保护林地 | 无 | / |  |  |
|  | 一级国家公益林地 | 无 | / |  |  |
|  | 生态保护红线管控区 | 不涉及 | / | 蓝山县三区三线套合图 |  |
| 严格控制区域 | 湿地公园 | 不涉及 | / | 《湖南省主体功能区规划》 | 符合 |
|  | 地质公园 | 无 | / |  |  |
|  | 旅游景区 | 无 | / |  |  |
|  | 鸟类主要迁徙通道 | 无 | / | 蓝山县林业局文件（附件8） / |  |
|  | 天然林和单位面积蓄积量高的林地 | 不涉及 | / |  |  |
|  | 基岩风化严重地区 | / | 地貌主要为石英砂岩，地质条件稳定。 | 地质灾害危险性评估专题报告 |  |
|  | 生态脆弱、毁损后难以恢复的区域 | / | 本项目位于轻度脆弱区，所在区域生态系统抵抗力稳定性较强，项目所在区域植被易恢复 | 湖南省生态脆弱性总体评价图 |  |

（3）与《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》符合性分析

湖南省林业厅发布的《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》（湘林政〔2018〕5号）对相关区域提出禁止风电项目建设要求。本项目符合性分析如下表4-3所示。

与《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》符合性分析一览表

| 类别 | 具体禁建区域 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电场建设使用林地禁建区域 | 生态保护红线区域 | 本项目不涉及生态保护红线区域 | 符合 |
|  | 世界自然遗产地、国有林场、重要湿地、省级以上森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区 | 本项目占地不涉及以上保护区 | 符合 |
|  | 县级以上人民政府规定并发布的鸟类迁徙通道 | 本项目区域不涉及鸟类迁徙通道 | 符合 |
|  | 海拔800米以上且坡度36度以上、母岩为强风化花岗岩、砂岩或石灰岩区域 | 本项目风机点位海拔高度在1200m～1620m之间，坡度15°-35°；区域，地表第①层为粉质粘土、②层全～中等风化石英砂岩，不涉及强风化花岗岩、砂岩或石灰岩区域 | 符合 |
|  | 各县市（区）最高峰或地标性山峰地域 | 项目区域不是区域最高峰或地标性山峰地域 | 符合 |

根据上表分析可知，本项目区域不属于湘林政〔2018〕5号中的禁建区域，因此，项目变更后建设符合《关于进一步加强风电建设项目使用林地管理的通知》（湘林政〔2018〕5号）要求。

与主体功能区规划的符合性分析

（1）《湖南省主体功能区规划》

《湖南省主体功能区规划》将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按开发方式和强度，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

符合性分析：本工程位于蓝山县，位于限制开发区域，不位于禁止开发区域。蓝山县为省级重点生态功能区，属于限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。限制开发区域的产业政策为“限制开发区域，积极发展生态友好型产业，支持农业产业化、规模化、集约化、标准化、良种化，鼓励生态农业、循环经济、清洁能源、休闲旅游及特色产业发展”。需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力的区域。风电项目属于清洁能源项目，为限制开发区域的产业政策中鼓励发展的产业；风电场建设过程中通过采取各项生态环境保护和水土保持措施后对生态环境影响较小。因此，本工程建设符合《湖南省主体功能区规划》。

（2）《湖南省永州市主体功能区规划（2014-2020）》

根据《湖南省永州市主体功能区规划（2014-2020）》中相关内容，永州市根据资源环境承载力、开发现状和发展潜力，将国土空间划分为重点开发区、农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区四类主体功能区。

本项目位于蓝山县，蓝山县属于重点生态功能区，属于限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的生态区域，本项目为风电项目，不属于《湖南省永州市主体功能区规划》中重点生态功能区严格控制的高污染高风险行业，属于其中鼓励的低污染、无污染的项目。本目所涉区域未涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区域。

因此，本项目建设与《湖南省永州市主体功能区划》相符。

（3）《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》

根据湖南省发展和改革委员会发布的《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划〔2018〕373号），蓝山县地处南岭山地森林及生物多样性国家重点生态功能区。本负面清单涉及国民经济行业4个门类10个大类14个中类15个小类。其中禁止类涉及国民经济行业1个门类1大类2中类2小类，限制类涉及国民经济行业3个门类10大类12中类13小类。本项目属于风力发电，未被列入蓝山县产业准入负面清单中，因此，项目与《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》相符。

与《湖南省饮用水水源保护条例》的符合性分析

本项目所有风机位均不在饮用水源保护区范围内，项目周边分布有蓝山县千人以上饮用水水源保护区。本项目与湖南省饮用水源保护条例符合性分析见下表。

与《湖南省饮用水水源保护条例》符合性分析一览表

| 保护措施要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十九条 在饮用水水源二级保护区内，除第十八条规定的禁止行为外，还禁止下列行为： （一）设置排污口； （二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （三）设置畜禽养殖场、养殖小区； （四）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头； （五）水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品； （六）使用农药。 | 本项目12、13号风机之间场内道路紧邻蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区二级陆域保护区，施工废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排，运营期无废水、废气、废渣排放。本项目汇集站不在饮用水源保护区范围内，生活污水经处理后回用于绿化，不设置排污口。 | 符合 |
| 第二十条 在饮用水水源一级保护区内，除第十八条、第十九条规定的禁止行为外，还禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）水上餐饮； （三）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。 | 本项目不在饮用水水源保护区一级保护区范围内。 | 符合 |
| 第二十一条 在饮用水水源二级保护区划定前已建成的排放污染物的建设项目、在饮用水水源一级保护区划定前已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。因建设项目和设施被拆除或者关闭，导致所有者或者经营者的合法权益受到损害的，有关人民政府应当依法予以补偿。 | 本项目不设置排污口，运营期无废水排放。 | 符合 |
| 第二十三条 乡（镇）、村饮用水水源保护范围内禁止下列行为： （一）设置畜禽养殖场、养殖小区； （二）使用剧毒、高残留农药； （三）向水体倾倒排放生活垃圾、污水以及其他可能污染水体的物质； （四）其他可能污染饮用水水体的行为。 | ①本项目施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 ②严格落实水土保持措施，工程施工时设置截、排、引流、拦挡措施，做好临时堆土覆盖措施，确保所有施工废水不进入两江口水库汇水范围内。 ③运营期风机无废水、废气、废渣排放。 | 符合 |

根据湖南省生态环境厅出具的《关于反馈2023年重点推进的风电和光伏发电项目意见的函》，文件中明确：“如建设项目涉及饮用水源二级保护区的，应充分论证对涵养水源的影响，在不破坏水源涵养功能的前提下可以建设”。本项目场内道路路段施工期已完成，正在进行植被恢复，项目建设对水源涵养功能影响较小。因此，本项目符合《湖南省饮用水源保护条例》要求。

与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相符性分析

本项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析见下表。

与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析一览表

| 保护措施要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 饮用水地表水源各级保护区及准保护区均需遵守下列规定：一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 | 场内道路改造路段施工占地破坏了部分植被，但未破坏水环境生态平衡，未破坏水源涵养功能；项目该路段已施工完成，无向水域倾倒废渣行为；该区域不涉及运输有毒有害物质、油类、粪便；本项目为风力发电项目，项目不使用剧毒和高残留农药，不使用化肥。 | 符合 |
| 饮用水地表水源一级保护区需遵守下列规定：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区内 | 符合 |
| 饮用水地表水源二级保护区需遵守下列规定：不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 项目为生态型项目，不属于直接排放污染物项目；项目施工期未向水体排放污染物；运营期生活污水经一体化污水处理设施处理后用于站内绿化，不外排。 | 符合 |
| 饮用水地表水源准保护区需遵守下列规定：直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。 | 蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区未划定准保护区。 | 符合 |

综上，本项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》相符。

与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

本项目占地范围不涉及纳入管控的重要支流、重要湖泊以及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园等各类保护区，不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中禁止项目。

与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析一览表

| 序号 | 具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划( 2020-2035年)》的过长江通道项目。 | 本项目不涉及码头建设及长江通道建设。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： (一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； (二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； (三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； (四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； (五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； (六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； (七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目不涉及自然保护区。 | 符合 |
| 3 | 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 本项目不涉及自然保护区及野生动物迁徙徊游通道。 | 符合 |
| 4 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目不涉及风景名胜区。 | 符合 |
| 5 | 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。 | 本项目不涉及饮用水水源一级保护区 | 符合 |
| 6 | 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目场内道路涉及饮用水水源二级保护区，该路段为临时工程，不设排污口，不向水体排放污染物 | 符合 |
| 7 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目不涉及水产种质资源保护区。 | 符合 |
| 8 | 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： (一)开（围）垦、填埋或者排干湿地。 (二）截断湿地水源。 (三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 (四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 (五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 (六）引入外来物种。 (七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 (八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本项目不涉及国家湿地公园。 | 符合 |
| 9 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。 | 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区。 | 符合 |
| 10 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区 | 符合 |
| 11 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目生活污水经站内设置的污水处理装置处置后用于厂区绿化，不设置排污口。 | 符合 |
| 12 | 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。 | 本项目不涉及生产性捕捞。 | 符合 |
| 13 | 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不涉及化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 |
| 14 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。 | 本项目不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业。 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。 | 本项目为风电项目，属于清洁能源。 | 符合 |
| 16 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目为风电项目，不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |

生态环境分区管控符合性分析

- 永州市生态环境局于2024年12月17日发布了《关于发布永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（永环发[2024]31号）。对照“永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）”可知，蓝山县汇源瑶族乡和所城镇为优先保护单元。本项目与管控要求符合性分析见下表，根据对比分析，本项目符合永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单要求。

项目所在地

本项目与永州市蓝山县生态环境分区管控要求符合性分析

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 行政区划 |  |  | 单元 分类 | 单元面积（km2） | 涉及乡镇 （街道） | 主体功能定位 | 经济产业布局 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |  |  |
| ZH43112710002 | 汇源瑶族乡/所城镇 | 湖南省 | 永州市 | 蓝山县 | 优先保护单元 | / | 汇源瑶族乡/所城镇 | 重点生态功能区 | 农业、林业、养殖业、旅游业、风电开发、采矿等。 | 无明显环境问题。环保目标：湖南蓝山舜水河省级湿地公园 |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  | 项目情况 | 符合性分析 |
| 空间布局约束 | （1.1）产业准入应严格执行国家、省级关于主体功能区划的环境保护及产业准入负面清单要求。 （1.2）畜禽养殖产业布局应符合《蓝山县畜禽养殖“三区”划定方案》。禁养区逐步退出养殖业，限养区不再新建、改建、扩建畜禽养殖场、小区。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目符合《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》(湘发改规划〔2018〕373号）、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （2.1）实施蓝山县舜水河、俊水河、钟水河、蓝溪水、濛溪水等河流水环境综合整治项目，严格控制湘江源头地区的开发活动，保护自然环境，防止生态退化。深入推进河流整治工作，加强流经蓝山的河流综合整治，改善水环境质量。 （2.2）依法取缔非法采矿、采石和采砂企业。新、改、扩建涉及VOCs 排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs 含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺，强化末端深度治理工艺。 （2.3）全面推进农村环境综合整治。因地制宜地开展农村污水、垃圾污染治理。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目不属于直接排放污染物项目；项目施工废水经处理后回用不外排；运营期生活污水经一体化污水处理设施处理后用于站内绿化，不外排。 | 符合 |
| 环境风险防控 | （3.1）加强集中式饮用水水源地环境监管，依法取缔保护区内违法建设项目和排污口，防止水源污染事故的发生。 （3.2）开展土壤环境污染调查。加强污染源、污染地块的监管。 （3.3）按蓝山县突发环境事件应急预案有关要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  | ①本项目施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。②严格落实水土保持措施，工程施工时设置截、排、引流、拦挡措施，做好临时堆土覆盖措施，确保所有施工废水不进入两江口水库汇水范围内。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。 （4.2）蓝山县到2035 年，耕地保有量不低于18270.96 公顷；永久基本农田保护面积25.26 万亩，生态保护红线面积53.02 万亩，城镇开发边界规模3865.万亩。 （4.3）到2025 年，蓝山县用水总量目标为15144 万m3，农业用水总量控制在11457 万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020 年降低16.28%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.555。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目本身为利用清洁能源发电。 | 符合 |

选址可行性分析

本项目为变更环评，变更后风电场范围不变，部分风机机位有所偏移，风机未新增敏感目标。项目不涉自然保护区、风景名胜区、世界文化或自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、国家级或省级公益林等敏感区，本项目选址不涉及候鸟迁徙通道。项目不涉及文物保护单位、不涉及军事设施。

本风电场选址地质条件稳定，在切实做好施工开挖弃渣的挡护、施工迹地的生态恢复措施，对环境的不利影响将得到有效控制，场址选择符合《风电场场址选择技术规定》中环境保护要求，工程选址可行。

平面布置合理性分析

1、风机布置的环境可行性

变更优化选址后取消原1号、2号风机（A1、A2），原7号、8号风机（A7、A8）之间增加一台风机（L6），原15号风机（A15）东北侧800m增加一台风机（L15），部分风机位置略有偏移。变更后风机周边未新增声环境保护目标。

本项目各风机均不占用饮用水源保护区，15号风机平台距离蓝山县新田湾河饮用水水源保护区二级陆域保护区约10m，距离取水口最近2.8km。15号风机平台周边已设置截排水水措施，安装平台的雨水往平台西侧排放，不在该饮用水水源保护区汇水范围内。其他机位均不在饮用水水源地汇水范围内。

从环境保护的角度分析项目风机布局较为合理。

2、道路选线的环境合理性分析

本工程场外进场道路充分利用了乡镇防火巡护林道，场内道路主要为接入各风机位而修建的施工检修道路，主要分布在山体上，道路选线避开了耕地、远离居民区。通过做好道路两旁的排水设施及挡墙护坡工程措施，可防止山体滑坡等地质灾害。在落实水保提出的植被恢复措施的情况下，水土流失将会得到控制，可减少对生态的破坏。

本项目12、13号风机之间场内道路中有40m长度紧邻蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区二级陆域保护区。该路段已完成施工，施工期道路边缘设置拦挡措施，防止路面雨水直接汇入饮用水水源保护区；道路临饮用水源侧采取了绿化恢复措施；再进一步完善道路截、排、引流、拦挡措施，防止雨水冲刷形成地表径流直接进入饮用水水源保护区内；合理设置沉淀池（兼事故池），穿越保护区路段的路面径流经沉淀后导流至饮用水源汇水范围外排放，未对岭脚村山溪水饮用水水源保护区造成影响。根据4.4.节和4.5节分析，项目符合《湖南省饮用水水源保护条例》的相关要求。

因此，通本项目道路工程对环境影响较小。

3、集电线路布线合理性分析

本项目集电线路采用直埋电缆方案，集电线路沿连接各风机的场内道路布置。电缆敷设的埋深为1m，沟底铺设细砂或筛过的土，且全长以砖活水泥板遮盖。电缆线路基本沿场内道路敷设，以减少线路占地面积及方便检修维护。集电线路按照边剥离、边开挖、边敷设、边回填的原则先剥离表土再进行开挖，表层土与回填土分别堆放于沟槽两侧并进行临时防护，待完成电缆铺设后即回填堆土、回覆表土并实施绿化措施。由于施工过程较短，且埋于地下，不会对周围景观环境产生明显影响。在落实水保提出的植被恢复措施的情况下，水土流失将会得到控制。

从环境保护角度来看，集电线路设置合理。

4、弃渣场选址合理性分析

变更后设7个弃渣场，比变更前减少4个弃渣场。弃渣场附近植被类型仍以灌草丛为主，弃渣场总面积减少1.0hm2，弃渣场周边300m范围内无居民点分布，弃渣场临时堆存完成后会进行生态修复，对生态环境影响较小。

在主体工程土石方平衡调配的基础上，根据弃渣场选址原则，尽可能将弃渣场布置在大开挖路段附近，从而缩短弃渣的运输距离，减少运渣施工便道的修建，减少运输过程中的散落。各弃渣场均紧邻场内交通道路，便于弃渣和防护材料的运输。弃渣场附近植被类型以灌草丛为主。选址避免了对农田的占用，弃渣堆放对农业及林业生态的影响较小，通过弃渣结束后恢复林地可得以补偿。各弃渣场下游侧无重要的基础设施、集中居民点和工业企业等，基本为利用荒沟、凹地和支毛沟的沟道型渣场，没有大的集雨区域和防洪排水量，符合《开发建设项目水土保持技术规范》中弃渣场选址的要求。

综上所述，本工程弃渣场选址合理。

5、施工布置方案的合理性分析

施工生产区布置在汇集站附近，变更后选址和平面布置均不变，根据现场调查，目前施工生产区临时设施均已拆除，且临时用地已做好生态恢复，根据原环评报告和环评批复，施工生产区选址和平面布置合理，本报告不再赘述。

6、汇集站选址合理性

变更后汇集站选址和平面布置均不变，根据原环评报告和环评批复，项目汇集站选址和平面布置合理，本报告不再赘述。

环境影响预测与评价

施工期环境影响回顾分析

本项目主体工程已于2024年12月建成，施工期生态环境影响已形成，本次仅对施工期影响进行回顾性影响分析。

建设单位在施工过程中采取了水、大气、噪声、固体废物污染防治措施和生态影响减缓措施，采取了水土保持措施，没有发生生态环境破坏和地表水体污染事故。根据调查，施工期间未发生环境污染和生态破坏投诉事件。

### 地表水环境影响回顾分析

5.1.1.1施工期生产废水

施工期的生产废水主要为施工生产区机械设备、运输车辆的清洗废水，其废水为间歇排放，废水中的主要污染物为SS和石油类。施工场地设置隔油沉淀池，施工废水经隔油、沉淀处理后回用及用于道路洒水和场区绿化，不外排。

根据《湖南华电永州蓝山大源风电项目环境监理月报》，项目在旱季施工，施工现场设置了雨水及施工废水收集沟，尽可能控制雨水带来的水土流失。根据现状调查，无明显的水环境问题。

5.1.1.2生活污水

根据调查，项目施工区域未设置施工营地，施工期施工人员租用附近民舍，生活污水依托已建化粪池处理后用作农肥，不外排。施工期生活污水经处理后对区域内水环境影响较小。

5.1.1.3施工期对饮用水源保护区的影响分析

1、项目与饮用水水源保护区位置关系

项目周边分布有塔峰镇两江口水库饮用水水源保护区、新田湾河饮用水水源保护区、塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区，其中15风机距离两江口水库饮用水水源保护区二级陆域保护区1.6km。15号风机平台距离新田湾河饮用水水源保护区二级陆域保护区最近10m，12、13号风机之间场内道路中有40m长度紧邻岭脚村山溪水饮用水水源保护区二级陆域保护区，项目与各水源保护区的位置关系见下表。

项目与饮用水源保护区位置关系一览表

| 序号 | 饮用水水源保护区 | 与工程位置关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝山县塔峰镇两江口水库饮用水水源保护区 | 15风机距离二级陆域保护区1.6km。 |
| 2 | 蓝山县新田湾河饮用水水源保护区 | 15号风机平台东侧距离二级陆域保护区10m，距离取水口最近2.8km。 |
| 3 | 蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区 | 12、13号风机之间场内道路中有40m长度紧邻二级陆域保护区，距离取水口最近1.7km。 |

2、项目对蓝山县塔峰镇两江口水库饮用水水源保护区的影响分析

（1）水源地的位置

该饮用水水源保护区位于湖南省永州市蓝山县塔峰镇，取水口位于塔峰镇两江口村，取水口坐标为E112°9′45.03″，N25°23′16.84″。

（2）水厂现状

两江口水厂设计供水规模5000m3/d，现状取水量为4000m3/d，总服务人口44509人。两江口水厂包括取水低坝、输水管、处理构筑物、生产用房、管理房、泵房、配水管网等部分组成，两江口水厂取用水源为两江口水库，两江口水厂位于取水口东北侧1.3km处。

一级保护区（水域）

一级保护区（陆域）

二级保护区（水域）

二级保护区（陆域）

取水口

依托进场道路

1.6km

图5-1  项目与两江口水库饮用水水源保护区的位置关系图

（3）影响分析

本项目依托的进场道路邻近两江口水库水库，有7.9km长度位于二级陆域保护区，但本项目15风机距离二级陆域保护区最近1.6km，且有山体相隔，各风机和场内道路均不在保护区汇水范围内。根据本次环评对两江口水库水质监测结果可知，两江口水库取水口水质能达到II类，本项目对两江口水库饮用水水源区影响很小。

3、项目对蓝山县新田湾河饮用水水源保护区的影响分析

（1）水源地的位置

新田湾河饮用水水源段位于永州市蓝山县塔峰镇和汇源瑶族乡，蓝山县二水厂（即永发供水有限公司）位于塔峰镇（取水口坐标为东经112°9'43.03"，北纬25°20'40.10"）。

（2）水厂现状

目前，蓝山县城区集中式生活饮用水均由蓝山县二水厂即永发供水有限公司供水。该饮用水水源地设计取水量2.8万m3/d，实际取水量为1.5万m3/d，即547.5万m3/a。蓝山县二水厂主要从新田湾河取水，供县城居民用水。该水厂采用河道泵站提升的方式进行取水，制水采用平流沉淀的工艺。新田湾河枯水期最小流量为0.18m3/s（1.5万m3/d），新田湾河枯水期流量能满足目前实际取水量。

一级保护区（水域）

一级保护区（陆域）

二级保护区（水域）

二级保护区（陆域）

取水口

L15

L15

图5-2  项目与新田湾河饮用水水源保护区的位置关系图

（3）影响分析

施工期间采取的对饮用水源保护区的措施主要包括：

①划定施工边界，旱季施工，施工生产废水经过收集沉淀后回用，不外排。

②15号风机平台修建了截水沟、导流沟和沉淀池，雨水引入沉淀池后排入水源保护区背水一侧的小溪。

③落实了水土保持措施，工程施工时设置截、排、引流、拦挡措施，做好弃渣场覆盖措施，控制施工期废水和雨水不进入水源保护区。

根据地表水现状调查，新田湾河取水口（汇源源峰村段）水质能达到II类，本项目对新田湾河饮用水源保护区的影响较小。

4、项目对蓝山县塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区的影响分析

（1）水源地的位置

塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区位于永州市蓝山县塔峰镇岭脚村，取水口坐标为东经112°09'15.8667"，北纬25°20'17.4656"。

（2）水厂现状

塔峰镇岭脚村供水工程设计供水规模为130m3/d，实际供水人口为2540人，供水范围为岭脚村，水源类型为山溪水。

图5-3  项目与塔峰镇岭脚村山溪水饮用水水源保护区的位置关系图

施工期间采取的对饮用水源保护区的措施主要包括：

①划定施工边界，旱季施工，施工生产废水经过收集沉淀后回用，不外排。

②场内道路修建了截水沟、导流沟和沉淀池，雨水引入沉淀池后排入水源保护区背水一侧的小溪。

③落实了水土保持措施，工程施工时设置截、排、引流、拦挡措施，做好弃渣场覆盖措施，控制施工期废水和雨水不进入水源保护区。

根据地表水现状调查，舜水河取水口（岭脚村段）水质能达到II类，本项目对饮用水源保护区的影响较小。

### 大气环境影响回顾分析

施工期大气污染源是施工期土石方开挖产生的粉尘和运输车辆产生的道路扬尘。施工机械和车辆运行会排放少量废气，其影响范围局限于施工场地和道路两侧范围，道路施工为线性工程，每个施工点停留的时间非常短，所以对道路两侧的居民的影响是短暂的。本工程施工区域较为分散，单个风机平台的施工规模较小，施工相对简单，工期短，且施工布置较分散，施工期间产生粉尘、扬尘和废气的影响均属暂时性影响，随工程结束而结束，不会对区域环境空气质量产生较大影响。

为减少施工期扬尘的产生，建设单位对现场运输的物料进行了遮盖，施工区道路进行了管理、养护、定时进行洒水，使路面保持平坦、无损、清洁，处于良好运行状况。运输车辆在经过居民点时减速行驶，减缓对居民生活的影响。

根据《湖南华电永州蓝山大源风电项目环境监理月报》可知，项目施工期间，环境监理单位广州科禹环保科技有限公司对本项目施工现场的大气环境进行了2次现状监测，监测期间，施工场地边界颗粒物最大值为0.324mg/m3，场界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织限值标准。工程施工期间，大气污染影响较小。

### 噪声影响回顾分析

风电场工程的噪声主要包括道路运输产生的交通噪声、风机机组区及道路工程区的施工机械噪声，以及施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，还包括偶发的爆破噪声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，属于流动性噪声源。

施工单位已采取限制车速、禁止鸣笛，采用低噪声设备施工措施。根据《湖南华电永州蓝山大源风电项目环境监理月报》可知，项目施工期间，广州科禹环保科技有限公司对本项目施工场界噪声进行了2次监测，昼间噪声监测值最大值为65dB，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

### 固体废物影响回顾分析

本工程土石方开挖量主要是场内施工道路、风机基础开挖等。开挖后的土料回填主要用于风机基础、汇集站及安装场地平整的回填。施工弃渣不含有毒有害物质，弃渣对环境影响主要是增加水土流失。本项目弃渣场按照水土保持方案设计实施，通过采取截排水和生态恢复措施，对环境造成的影响较小。施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后，纳入了当地生活垃圾清运系统。

### 生态环境影响回顾分析

本项目施工期生态影响已形成，本项目工程占地、土石方开挖、临时道路施工、弃渣堆存等工程行为对生态环境产生了不利影响。但上述工程行为不属于可能产生重大生态影响的工程行为；项目评价范围无生态环境敏感区；故无与环境敏感区有关的工程行为；未产生间接与累积生态影响的工程行为；未造成重大资源占用与配置的工程行为。

#### 土地利用变化

本风电场工程永久占地为2.13hm2，占地类型主要为林地、灌草地。永久占地改变了原有土地利用类型，对土地类型产生不可逆影响。工程建设前后，评价区土地利用格局发生了变化，由于本工程永久占地面积较小，仅占评价区总面积（1289.33hm2）的0.17%，因此，工程建设对评价区土地利用变化的影响较小。

#### 对植物及植被的影响

1、施工占地对植物及植被的影响

根据资料收集及现场调查，项目评价区未发现重要植被的分布。

（1）工程占地对植物及植被的影响

本工程施工占地不可避免会破坏占地区植物及植被。占用土地类型主要为林地和灌草地等。

①永久占地对植物及植被的影响

永久占地对占地区植物及植被的影响是长期的、不可逆的。永久占地区施工将使区域内2.13hm2范围内的植被遭到破坏，土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少。根据估算，工程永久占地造成的生物量损失为71.5 t。

根据工程布置，永久占地类型工程包括风机基础及箱式变压器、汇集站等，永久占地区土地类型以林地为主，常见的群系有杉木林、竹林，常见植物有毛竹、杉木、马尾松、芒萁等，受工程永久占地影响的植被为区域的主要植被类型，种类均为常见种，且永久占地面积小，个体及植被生物量减少较小，结合前文计算可知，评价区总生物量约为29276.45t，永久占地造成的生物量损失约占评价区总生物量的0.24%。因此，本工程永久占地对评价区内植物及植被影响较小，仅为个体损失、植被生物量减少，且项目永久占用林地均在林业部门缴纳了生态补偿费用，用于异地生态补偿。施工结束后，工程区被破坏的植被通过异地生态补偿可有效缓解其生态影响，因此，本工程永久占地对占地区植物种类、植被类型及生物量的影响较小。

②临时占地对植物及植被的影响

根据工程布置，临时占地的主要工程类型包括施工道路、弃渣场、安装场地等，本工程临时占地区土地类型以林地为主。工程临时占地面积约为41.109hm2，由前文可知，临时占地造成的生物量损失约为1377.199t。

临时占地对占地区植物及植被的影响是暂时的，除了道路占地外（场内检修道路需保留4m宽度，用于运营期检修维护风机使用，亦可作为森林防火通道使用），其它场地均进行生态恢复；但项目应根据周边环境条件及植被分布情况，尽量缩小和控制临时占地范围，道路尽可能利用已有道路，减少道路占地植被破坏。

根据现场调查，本工程临时占地区林地上植被多以针叶林、阔叶林、灌丛为主，常见的群系有竹林、杉木林、马尾松林，常见的植物有毛竹、杉树、马尾松、芒萁灌丛等，受工程临时占地影响的植物均为常见种，受工程临时占地影响的植被均为常见类型，且临时占地造成的生物量损失约占评价区总生物量的4.7%。因此本工程临时占地对评价区内植物及植被影响较小，仅为个体损失、植被生物量减少，随着施工结束，部分临时施工区植物及植被在适宜条件下可迅速得到恢复。

2、施工活动对植物及植被的影响

施工期施工活动对评价区植物及植被的影响因素主要有：施工活动产生的弃渣、废水、废气、固废物及人为干扰等。依据施工活动对植物的影响方式，可分为直接影响及间接影响，直接影响主要是指人员活动、车辆碾压等会使周边植物个体损失，植被生物量减少；间接影响主要是指施工过程中产生的废气、废水、弃渣、固废、扬尘等会使周边植物的生命活动受阻。

（1）废气对植物及植被的影响：施工期废气主要来源于燃油机械的尾气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等。废气对植物的影响主要是在叶脉间或边缘出现不规则水渍状，导致叶片逐渐坏死，植物光合生产受阻，生长发育变缓。由于本工程施工较分散，燃油机械相对较少，燃油机械的废气排放量相对较低，再加上施工期机械尾气属移动线源排放，因此施工期废气对植物及植被的影响有限。

（2）废水对植物及植被的影响：施工期废水分为生产废水和生活污水，生产废水主要来源于砂石料冲洗废水和机械检修场含油废水等，废水对植物的影响主要是废水的随意排放会改变土壤理化性质，改变植物生长发育环境，进而影响其正常生命活动。本项目施工期生产废水经处理后回用，未对植物和植被造成影响。

（3）弃渣对植物及植被的影响：弃渣主要来源于基础开挖、施工场地以及施工道路建设等，弃渣的随意堆放不仅会压覆区域内植物及植被，改变区域生境条件，还可能导致局部区域的水土流失。本项目施工弃渣规范堆存于弃渣场，弃渣场进行了生态恢复，水土流失得到了控制。

（4）扬尘对植物及植被的影响：扬尘主要来源于开辟施工便道，土石方调配，建筑物施工，直至工程竣工后场地清理、恢复等诸多工程，其中以运输车辆引起的二次扬尘影响时间最长，对周围植物及植被影响最严重。扬尘粗颗粒随风飘落到附近地面或植物叶、茎、花表面，会使其生命活动受到一定影响。由于评价区处亚热带季风气候区，区域内空气湿度相对较大，扬尘扩散范围相对较小，本项目施工期采取了洒水抑尘、临时覆盖等措施，扬尘对周围植物及植被的影响较小。

3、人为干扰对植物及植被的影响

施工人员及机械增多，施工人员砍伐、踩踏及施工机械碾压等会破坏区域内植物及其生境。由于本工程占地区多集中分布于山脊区，占地区人为活动范围相对较小，同时施工期人为干扰等可通过加强宣传教育活动，加强施工监理，在施工前划定施工范围，规范施工人员活动等进行缓解，在相对措施得到落实后，人为干扰对植物及植被的影响较小。

4、水土流失对植物及植被的影响

根据现场调查情况，风电场区域内施工范围内有表土裸露情况存在，主要位于各风机平台和部分道路边坡处，受雨水冲击时易造成水土流失，将对植物及其生境造成不利影响，同时，水土流失易导致土壤中的有机质也不断流失，从而破坏了土壤的结构，增加植被复垦工作的难度。本工程采取表层土剥离并单独保存、开挖区下游侧拦挡、场地截排水、弃渣场综合防护、施工场地及时绿化等措施为水土流失做保障，只要切实落实水土保持方案，本工程水土流失对区域植物及植被的影响可以缓解。

#### 对陆生动物的影响

- 1、施工道路修建、工程占地对动物的影响

本项目工程新建道路为泥结碎石路面。集电线路、场内道路占用土地利用类型主要有灌草地和林地。施工道路修建对动物的影响有：生境丧失及生境片段化的影响、对动物活动的阻隔影响等。

①生境丧失及生境片段化的影响：施工道路的占地伴随着两爬类生境的丧失、生境的片段化，两爬类动物被迫寻找新的生活环境，从而加剧种内种间竞争。片段化的两爬的生境，使其觅食范围、活动区域减少，对其栖息、觅食、求偶繁殖等有一定的影响。施工道路的修建会使得鸟类、兽类的部分生境被占用，但鸟类、兽类的迁移能力较强，且道路周围类似生境较多，其可以迁往其他适宜其栖息、觅食、求偶繁殖等活动区生境，故施工道路的修建对鸟类和兽类的影响不大。

②对动物活动的阻隔影响：施工道路修建时材料运输车辆通行，以及公路本身，阻断了两边动物的正常交流，对其觅食、求偶繁殖等活动有一定的影响，可能造成其种群数量的下降。这类影响也主要是针对运动能力较弱的两栖、爬行类动物。这些影响在施工结束后，通过一定的植被恢复措施，对破坏的动物生境进行恢复，可以使两边动物类群恢复原有种群数量及密度，且施工道路路面为泥结碎石，施工结束后通行车辆较少，一些草本植被可以自然生长，因此动物生境丧失及生境片断化、公路的阻隔作用对两栖类、爬行类和兽类的影响不大。

③工程占地对动物的影响：本工程占地区常见的陆生野生动物主要为鸟类和小型兽类，其中鸟类以小型鸣禽为主。本项目占地类型主要为灌丛及灌草丛和林地。

灌丛及灌草丛和混交林是环颈雉、灰胸竹鸡以及鸦雀科鸟类的主要筑巢区，施工期间，施工单位已主动避让筑巢区，未对鸟类的筑巢繁殖产生影响。

占地对其他种类的影响主要表现为施工期风机安装场地、弃渣场、表土堆存场、施工营地等区域占地，缩小野生动物的栖息空间，限制部分陆生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生动物的生存产生一定的影响，但这种影响随着施工结束生境的恢复而消失，因而影响有限。

- 2、施工活动对动物栖息、觅食、求偶繁殖等行为的影响

①施工噪音对动物的影响。在项目建设过程中，施工机械发出的声音或材料运输车辆噪声等，可能使施工区域附近的野生动物受到惊吓，对其觅食活动也将产生一定的影响。由于动物均具有迁移能力，特别是鸟类和兽类的迁移能力很强，且施工区域附近生境都比较相似，野生动物可暂时由原来的生境转移到远离施工区域的相似生境生活；且由于工程施工时间短、风机设置点分散，这些不利影响随施工的结束而逐渐消失。

②施工人员活动对动物的影响：工程施工期间，建设单位通过制定相关制度，严格要求施工人员不得对野生动物进行捕杀，避免了工程施工对野生动物的影响。

③夜间光照对动物的影响：由于大部分爬行类、哺乳类以及部分两栖类在夜晚活动，这些夜行性动物大多具有趋光或者避光性，夜间光照则会影响其觅食、求偶等行为。但这种影响随着施工期结束而消失，因而夜间光照对动物影响有限。

以上分析表明，本项目在施工期对野生动物影响有限，且影响时间相对较短，对动物的影响将随着施工的结束和临时占地植被的恢复而缓解乃至消失。

④对国家重点保护鸟类的影响

黑鸢、松雀鹰、普通鵟、红隼为猛禽，它们种群数量较少，出现频次低。项目建设对其的影响主要是施工期间噪声的驱赶，以及施工导致评价区内的两栖、爬行以及部分小型兽类的迁出而引起的食源减少对其觅食产生的不利影响。猛禽捕食范围大，飞行能力强，视觉敏锐、避险能力强，评价区内不是其唯一的捕食区域，项目建设产生的噪音和食源减少对他们影响有限，且施工结束后这种影响逐渐消失。

白鹇、斑头鸺鹠、领角鸮在评价区内为留鸟，由于附近替代生境较多，移动能力强，能够快速的迁移到替代生境中；它们种群数少，适应生境减少不会加剧种内和种间竞争，适应生境面积减少不会对其造成显著影响。

综上所述，本项目在施工期对野生动物分布有一定影响，但是对种群数量、生境状况影响较小，且影响时间相对较短，对动物的影响将随着施工的结束和临时占地植被的恢复而缓解。

运营期环境影响预测与分析

噪声影响预测与评价

5.2.1.1风机噪声影响预测

本项目变更后风机和汇集站噪声源强不变，与变更前一致。风机运行过程中的噪声来源于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，液压及润滑油冷却系统噪声。本项目风机轮毂处噪声源强为109dB(A)；液压及润滑油冷却系统噪声值约为78dB(A)；偏航系统刹车偶发噪声，偏航系统刹车偶发噪声值约为120dB(A)。

（1）预测内容

本次评价噪声影响预测内容为风机运行噪声正常情况距离衰减规律、噪声敏感点风机噪声预测值和偏航系统运行单个风电机组突发噪声最大预测值。

（2）噪声源简化及预测模式

本次评价噪声预测采用处于半自由空间的点声源衰减公式和多声源叠加公式对预测点进行预测。处于半自由空间的点声源衰减公式为：

L(r)＝LW-20lgr-8

式中：LW：点声源的声功率级，dB(A)；

其他符号意义同公式(1)。

多声源叠加公式为：

Lp＝10lg(10Lp1/10＋10Lp2/10＋…＋10Lpn/10)

式中：Lp：n个噪声源叠加后的总噪声值，dB(A)；

Lpi：第i个噪声源对该点的噪声值，dB(A)。

（3）正常情况风机噪声预测结果

在不考虑地形高差及阻隔等影响情况下，在风单个声源噪声影响预测结果见表5-2。

单个风机噪声正常情况衰减计算结果一览表

| 距声源水平距离r1（m） | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 337.3 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距声源几何距离r（m） | 120.8 | 148.7 | 186.0 | 228.3 | 319.5 | 354.8 | 414.8 | 512 |
| 风机贡献值L(r)dB(A) | 59.36 | 57.55 | 55.61 | 53.83 | 50.91 | 50 | 48.6 | 46.8 |

注：风机轮毂高110m，预测点与风机的几何距离r=(r12+1102)1/2。

由上表可知，不考虑敏感点与风电机组基础处高程差的情况下，5MW风机水平距离337.3m处的噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

（4）敏感点噪声影响预测

本项目距离风机最近居民点为14号风机西北侧525m的五龙爪居民点，考虑风机轮毂高度和地形高差等因素情况，预测结果详见下表所示。

敏感点噪声预测结果一览表  dB（A）

| 敏感点 | 周边风机 | 与风机平台最近距离（m） |  | 贡献值 | 背景值 |  | 叠加值 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平距离 | 垂直高差 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 五爪龙居民 | L14 | 525 | 256 | 45.8 | 40.8 | 39.7 | 47.0 | 46.8 | 60 | 50 |
|  | L15 | 1042 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L13 | 890 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |

根据预测结果，在最不利情况下，本项目风机周边噪声敏感点五爪龙居民声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)，因此本项目风机运行噪声对周围居民点影响不大。

图5.2-1 风机噪声预测结果图

（5）偏航系统运行单个风电机组突发噪声预测

变更后偏航系统刹车噪声、液压及润滑油冷却系统噪声源强不变，引用原环评报告预测结果。

单个风电机组突发噪声衰减计算结果  单位：dB(A)

| 距声源水平距离r1（m） | 50 | 100 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距声源几何距离r2（m） | 120.83 | 148.66 | 228.25 | 282.31 | 319.53 | 366.88 | 414.85 | 511.96 | 634.61 |
| L(r)dB(A) | 70.36 | 68.56 | 64.83 | 62.99 | 61.91 | 60.71 | 59.64 | 57.82 | 55.95 |

注：r2=（（r1）2+1102）1/2

从上表结果可以看出，不考虑敏感点与风电机组基础处高程差的情况下，夜间水平距离200m处的噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区夜间突发噪声限值（65dB(A)）的要求。本项目风机点位周围居民点均在200m外，最近居民位于14号风机西北侧525m，因此偏航噪声对周围居民点声环境质量影响较小。

为了减小偏航系统产生的刹车噪声对噪声敏感建筑物的影响，本环评建议，风电机组在运行过程中应加强偏航系统的维护保养并应尽量避免运行偏航系统，将风电机组对噪声敏感建筑物的影响降低至最小。

（6）噪声控规距离

根据上述预测结果及《湖南省风电场项目建设管理办法》(湘发改能源［2012］445 号)要求，环评建议以变更后的风机平台边界外300m范围的区域划定为风电机组的噪声影响控制区，在该区域范围内，不规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。

5.2.1.2汇集站噪声影响预测

变更后汇集站的设备和平面布置不变，和原环评一致，噪声源强不变，声环境保护目标位置不变，为汇集站南侧117m的麻池塘居民点和汇集站南侧129m的雷家居民点。噪声影响预测引用原环评报告预测结果。

汇集站厂界噪声预测结果

| 位置 |  | 最大贡献值 | 标准值 |  | 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 汇集站 | 站址东侧 | 39.16 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 站址南侧 | 35.64 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 站址西侧 | 39.38 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 站址北侧 | 36.71 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

敏感点噪声影响预测结果

| 敏感点 | 现状监测结果 （dB(A)） |  | 正常工况 |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 贡献值 | 叠加值 |  |  |
| 麻池塘居民点 | 昼间 | 43.7 | 28.58 | 43.83 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) | 达标 |
|  | 夜间 | 38.1 | 28.58 | 38.56 |  | 达标 |
| 雷家居民点 | 昼间 | 42.6 | 27.34 | 42.73 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) | 达标 |
|  | 夜间 | 38.6 | 27.34 | 38.91 |  | 达标 |

根据上表预测结果：汇集站厂界噪声预测值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，声环境保护目标麻池塘和雷家居民点预测结果满足《声环境质量标准》(GB309-2008)的2类标准要求。

地表水环境影响分析

本项目营运期废水主要为汇集站员工产生的生活污水和食堂废水，变更后汇集站员工为10人不变，产生的生活污水产生量不变，通过汇集站一体化污水处理系统处理。生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油沉淀池预处理后，一并通过污水管道进入调节池，然后经一体化污水处理设施处理后用于厂区及周边绿化，不外排，对地表水环境基本无影响。

大气环境影响分析

本项目运营期产生的大气污染物主要为汇集站食堂烹饪过程中产生的油烟，由于项目汇集站新增运营期劳动人数较少，就餐人数少，因而食堂油烟产生量很少，烹饪产生的油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求，对周围环境影响较小。由于汇集站工作人员没有发生变更，因而运营期废气影响也没有变化。

固体废物影响分析

（1）生活垃圾

本工程生活垃圾产生量为5kg/d，生活垃圾经汇集站生活垃圾收集处理设施收集处理后交环卫部门定期清运，纳入当地生活垃圾处理系统处理。

（2）废润滑油

风力发电机日常维护或故障检修时，会产生少量废润滑油，产生量约为5kg/a·台，本项目废润滑油的总产生量为75kg/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），风电场日常维护、检修工序产生的废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，危险特性为毒性、易燃性。废润滑油暂存于危险废物暂存间，最终交由有资质的单位处置。

（3）事故废变压器油

本项目主变压器为油浸式变压器，发生漏油事故时，主变会排放事故油。汇集站内最大单台变压器的油量约为80t，事故油池的有效容量为90m3。本项目共有15台箱式变压器，每台箱变含油2.4t，为预防箱式变压器变压油泄漏，在各箱式变压器下设置一个2.8m3事故油池。

根据《国家危险废物名录》（2025年版），变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-220-08，危险特性为毒性、易燃性。废变压器油暂存于危险废物暂存间，最终交由有资质的单位处置。

（4）废旧蓄电池

根据《国家危险废物名录》（2025年版），废铅蓄电池属于危险废物，废物类别为HW31，废物代码为900-052-31，危险特性为毒性、腐蚀性。废旧蓄电池由厂家进行更换，更换后暂存于危废暂存间内，交由有资质的单位处置。

本项目危险废物暂存间占地面积约为15m2，危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，为仓库时，相关要求如下：

①、贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；各类危险废物须分区、分类存放，禁止一般工业固废和生活垃圾混入。

②、贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损，并确保液态废物不渗入地下。

③、贮存设施外部应修建雨水导排系统，防治雨水径流进入危废暂存间。

④、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

⑤、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并建立台账。

⑥、强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签。

⑦、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑧、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

⑨、在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。

⑩、在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

采取以上措施后，本项目营运过程中产生的固体废物可实现安全处置，不外排，不会对周围环境造成二次污染。

生态环境影响分析

5.2.5.1运营期对植物及植被的影响

工程运营期不会新增占地、破坏植被，相反随着临时占地区植被的恢复，工程对评价区植物及植被的影响将逐渐降低。但运营期由于道路系统的完善，风电场区运营，人为活动、管理区生产生活等产生的废水及固废等可能会对评价区植物及植被产生不利影响。根据工程布置，运营期本工程将安排相关人员进行运行管理，主要负责风电机组巡视、日常维护和值班等，运营期管理人员较少，人为活动范围较小，废水、固废的产生量较小，且这种影响可通过加强宣传教育活动等措施进行缓解，在相关措施得到落实后，运营期，工程对区域植物及植被的影响较小。

5.2.5.2运营期对陆生动物的影响

（1）风电场对野生动物的影响

①生境质量下降对动物的影响

工程永久占地会导致动物原有栖息地面积的缩小，尤其是灌丛和树木的砍伐使动物活动场所和食物资源的减少，风电设施运转、维护人员的活动等也会干扰影响部分动物的活动栖息地、觅食地。项目竣工后，新修的道路会对道路两边的两栖类、爬行类以及哺乳类动物的正常活动增加阻隔作用，同时使原来一些不易到达的地方（如山岭上部、山脊山顶）的可到达性增加，这些因素的叠加会造成风电场区动物栖息地质量下降。栖息地质量下降有可能导致部分动物种群数量下降，同时也造成风电场区的生物多样性降低，部分对栖息地变化极端敏感的种类甚至有可能离开评价范围，转移至较远的栖息地活动。

根据现场调查，从动物活动分布分析，项目区的动物种类和数量的分布都以山体谷地低处和山丘中下部为最多，向上逐步递减，至山丘顶部活动动物相对较少。本工程对山丘上部和山顶部的植被破坏相对较大，而对山丘下部和中部主要是依托现有已建进场道路，基本无植被破坏影响。

以上分析表明，工程建设导致的栖息地质量下降会对动物数量造成一定的影响，尤其是鸟类，在运营初期有一段时间数量是下降的，但随着植被的逐渐恢复，动物种类，鸟类种群数量可逐渐上升，恢复到接近原来水平；由于当地现存动物大部分是一些分布广泛、适应能力强或者本身就是已经适应人类干扰环境的种类，评价区内栖息地质量下降不会导致有物种消失。

（2）集电线路对野生动物的影响

本工程集电线路采用35kV电缆直埋敷设，其对陆生动物的影响主要是工频电磁噪声对动物的影响。

由于35kV电缆本身产生的电磁场较小，属于国家豁免范围，且地下电缆外护套和铠装层对工频电场起到了一定的屏蔽作用，电缆周围的工频电场不大，加之土壤和电缆隧道起到的屏蔽作用，地表上的工频电场与建设前当地工频电场的环境背景相当。同时工频电场和工频磁场属于感应场，感应场的特点是随着距离的增加其场强快速衰减，高压电缆线路产生的工频磁场经过距离的衰减，对动物影响甚微。总的来说，本工程集电线路对动物的影响较小。

（3）汇集站对野生动物的影响

本项目新建一座220kV汇集站，站内的主要电气设备为主变压器、部分高压电器设备等，运行期汇集站对动物的影响为电磁影响、噪声和管理人员生产生活的影响，通过预测可知，汇集站电磁影响、噪声影响较小。汇集站中设置有生产生活办公区，汇集站内工作人员数量少，只要采取合理的生活垃圾及污水管理措施，可把影响降到最低。总体来说，升压站对野生动物的影响较小。

（4）道路对野生动物的影响

检修道路对评价区内野生动物的影响主要在于栖息地的破碎使野生动物的活动范围受到限制和提高野生动物在新建道路上穿行的死亡概率，但这种影响主要是对迁移能力较差的两栖类和爬行类的影响相对较大。由于新建道路是山皮石路面，道路上车、人流量有限，因而道路对动物的阻隔作用和导致动物穿行死亡的影响较小。

（6）风机运营期对鸟类的影响

①对风电场评价项目区及周边国家重点保护鸟类的影响

周边的国家重点保护鸟类中，白鹇为地栖性、灌丛或林栖性鸟类，其多在森林、灌木丛、次生森林，以及开阔的乡村和城镇周围的树林和竹林，其繁殖、觅食都会主动避离风电场环境，受风机运行影响较小。黑鸢、松雀鹰、普通鵟、红隼、斑头鸺鹠、领角鸮为猛禽，飞行速度快、活动范围广、视野开阔，能主动闪避高大、醒目的风机，且其个体稀见，发生鸟撞的概率极低。然而，在遇大风、大雾时，能见度太低，尽管风机叶片涂有斑马线、轮芯配有灯光等醒目的警戒设施，因风机运转和猛禽飞行都较快，难以确保较高安全性，可通过调整时间或停机避免鸟撞事故，特别个别机位有时常鸟撞事故，需第一时间报备相关部门或咨询专家，将危险降至最低。

②对鸟类迁徙的影响

本项目区不与鸟类迁徙通道重叠，距离蓝山县南风坳候鸟迁徙通道重点保护区12.8km，距离蓝山县四海坪候鸟迁徙通道重点保护区15.8km，距离蓝山县军田候鸟迁徙通道重点保护区13.2km，对迁徙鸟类影响较小，但运行期仍需加强风电场区鸟类监测和生态保护。一般情况下，鸟类的视力很好，它们能在几百米之外发现风机这样的障碍物而绕其飞行。但在遇到大风、大雾、降雨等恶劣天气以及无月的情况下，容易被光源吸引，鸟降低飞行高度，使其向着光源飞行，极易撞击在光源附近的障碍物上。因此，工程运行后必须采取严格保护措施，加强对风电场光源的管控。

③噪音对鸟类的影响

风电机发电时，宽大的风机叶片会产生的强大的低声波，随着距离地面高度的增加，噪音也在降低。据资料显示，风电场的噪音影响面成点状，受该噪音影响较大的是风电场的周围200m以内的鸟类，大型鸟类会远离声源而去，小型鸟类在风机下会照常生活，受到影响较小。

④风页旋转对飞鸟的伤害

风电机的页片在旋转发电过程中，可能与飞行的鸟类相撞，一旦产生撞击，必然造成鸟类的死亡。基于目前风电机的性能，在满负荷运转时，风电机转速在10～20转/分之间；风电场的鸟类均能正常回避，但是遇到异常天气，也会造成飞鸟死亡的事件。特别是一些大型翱翔鸟类，在遭遇浓雾并有突发气流时不慎飞近，可能与运行的风电机叶片相撞。为了减少和防止这一现象的出现，需要风电场配备防止鸟撞的专职机构人员，熟悉当地的鸟类物种组成和活动规律， 针对性地采取驱赶、迁移等措施，将鸟类伤害降到最低。

⑤风电场对鸟类生物多样性的影响

随着风电场的建设和运营，栖息地压缩、生境适宜性下降，有少量物种迁移它们的家园，从而导致保育鸟类多样性的功能。基于风电场的面积有限，受影响的范围在本地域所占比例较小，其影响下降程度属于物种的代偿范围之内。风电场建成后，在加强周边的绿化，尽快恢复原来的生态，可使鸟类多样性的影响减到最低。

⑥风电场对鸟类生境的影响

风电场的机位选址在由灌丛、林地构成的山脊修建，由于风电场的特殊功能，原来局部的生态环境被改变，影响到了一些山脊活动的鸟类。基于整体考虑，因风电场所占面积有限，被改造的环境面积不大，在建设和运营期对鸟类生境的影响，尚在环境的可承受范围之内，整体影响有限。

⑦风电场工作人员对鸟类影响

随着风电场的建设和运营，参与建设的人员相应增加，人鸟的矛盾也会增加；无论是人类无意识的行为，还是滥捕乱猎，都会对鸟类造成影响。为了降低这一不利因素，建议在风电场建设和运用期间，做好宣传教育工作，主动保护风电场及周边的鸟类，坚决抵制和杜绝各种不良行为。

综上，项目运行对动物的分布有一定影响，对影响种群数量、生境状况影响较小。

运营期电磁环境影响预测

本项目电磁环境影响评价等级为二级，电磁环境影响预测采用类比法进行分析。

#### 类比对象

根据本工程的规模、电压等级、容量、平面布置等因素，本工程户外变电站选择长沙曹家坪220kV变电站作为类比监测对象。长沙曹家坪220kV变电站已通过竣工环保验收，目前运行稳定。

根据类比对象选择的原则，工频电场主要与运行电压及布置型式有关，只要电压等级相同、布置型式一致、出线方式相同，工频电场的影响就具有可类比性；工频磁场主要与主变容量有关。本工程变电站与类比变电站类比条件情况见下表。

类比变电站和本项目汇集站概况

| 工程 | 长沙曹家坪220kV变电站 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 电压等级 | 220kV | 220kV |
| 布置形式 | 户外式 | 户外式 |
| 主变数量 | 3台 | 近期2台，远期3台 |
| 主变容量 | 3×240MVA | 3×240MVA |
| 出线方式 | 架空 | 架空 |
| 区域环境 | 城市 | 农村 |

本项目与类比变电站的电压等级、主变容量、出线方式均相同，本项目以长沙曹家坪220kV变电站的电磁环境影响作为类比分析对象是可行的。

#### 类比监测因子

距地面1.5m处工频电场强度、工频磁感应强度。

#### 监测布点

厂界监测布点：工频电场、工频磁场选择在无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置，测点高度1.5m。

衰减断面：选择工频电场、工频磁场监测值最大值处为起点，垂直于围墙方向布置，测点距离为5m，顺序测至距离围墙外50m处。

#### 监测仪器和方法

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

监测仪器：低频电磁辐射分析仪（NF-5035 ，由广东省计量科学研究究检定， 在检定有效期内。

#### 监测工况

长沙曹家坪220kV变电站监测工况一览表

| 序号 | 项目 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率 （MW） | 无功功率 （Mvar） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹家坪220kV变电站 #1主变 | 261.16~263.71 | 227.79~228.17 | 99.82~ 155.32 | 5.75~30.15 |
| 2 | 曹家坪220kV变电站 #2主变 | 263.07~263.71 | 227.79~228.10 | 99.24~ 154.23 | 5.82~30.47 |
| 3 | 曹家坪220kV变电站 #3主变 | 268.68~271.65 | 227.39~228.54 | 102.52~ 155.31 | 3.24~29.69 |

#### 监测单位、监测时间及测量环境

监测单位：湖南凯星环保科技有限公司

监测时间：2023年3月12日

监测环境：晴，温度为 9~20℃, 环境湿度为 42~53%RH。

#### 类比测试结果

电磁环境类比监测结果见表5-10。

长沙曹家坪220kV变电站工频电场、磁感应强度监测结果表

| 测点位置 |  | 工频电场强度 （V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 离地1.5m处 | 离地1.5m处 |
| 长沙曹家坪 220kV厂界 | 东侧围墙外5m | 13.89 | 1.054 |
|  | 南侧围墙外5m | 35.68 | 1.452 |
|  | 西侧围墙外5m | 263.90 | 2.694 |
|  | 北侧围墙外5m | 8.21 | 1.421 |
| 西侧围墙外10m |  | 186.38 | 2.618 |
| 西侧围墙外15m |  | 173.58 | 2.541 |
| 西侧围墙外20m |  | 120.36 | 2.082 |
| 西侧围墙外25m |  | 96.31 | 1.562 |
| 西侧围墙外30m |  | 75.36 | 1.427 |
| 西侧围墙外35m |  | 58.17 | 1.023 |
| 西侧围墙外40m |  | 32.74 | 1.038 |
| 西侧围墙外45m |  | 18.95 | 0.856 |
| 西侧围墙外50m |  | 12.33 | 0.422 |

由以上监测结果可以看出，长沙曹家坪220kV厂界工频电场强度为8.21~263.90V/m；工频磁感应强度为1.054~2.694μT。衰减断面上的工频电场强度为 12.33~263.90V/m ，工频磁感应强度为0.422~2.964μT。长沙曹家坪 220kV围墙外的工频电场强度和工频磁感应强度，各测点值均满足工频电场4000V/m 及工频磁感应强度100μT的评价标准限值要求。

#### 汇集站电磁环境影响评价

环境条件会对电磁环境的微观分布产生细微影响，根据国内220kV变电站竣工环境保护验收监测，国内各种220kV变电站产生的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。

根据上述类比结果分析可知，本项目汇集站建成投运后厂界外的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场 4000V/m及工频磁感应强度100μT的评价标准限值要求。

环境风险影响分析

风险调查

本项目营运期间产生的危险、有害物质主要有废机油、废变压器油、废铅酸蓄电池、废液压油等。

工程主要危险物一览表

| 序号 | 物料 | 存在位置 | 最大存在量（t） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 风机 | 0.075 | 风力发电机组变速箱 |
| 2 | 废变压器油 | 主变、箱变 | 116 | 主变压器、35kV箱式变压器 |

评价等级判定

#### 危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算企业原辅助生产物料、燃料、中间产品、副产品、产品、污染物等所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）》附录B中对临界量的比值Q。

①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

②当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（公式1）

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

Q＜1，该企业环境风险潜势为Ⅰ；

Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值见下表。

危险物质数量与临界量比值表

| 序号 | 物料 | 最大存在量（t/a） | 临界量（t） | 危险物质与临界量比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 0.075 | 2500 | 0.00003 |
| 2 | 废变压器油 | 116 | 2500 | 0.0464 |
| 合计 |  |  |  | 0.04643 |

根据上表可知，本项目Q= 0.04643（Q＜1）。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

#### 评价工作等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。本项目环境风险评价等级判定结果见下表。

环境风险评价等级划分依据

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据前述分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。

环境风险分析及风险防范措施

#### 变压器油风险分析及防范措施

（1）环境风险分析

变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，一般只有发生事故时才会排油。变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物，俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度 0.895。凝固点<- 45℃。主要由三种烃类组成，主要成分为环烷烃（约占 80%），其它的为芳香烃和烷烃。

随着技术的进步和管理的科学化，升压站变压器发生故障的可能性越来越小（全国每年发生的概率不到 1%），在采取严格管理措施的情况下，即使发生事故也能得到及时处理，对环境的影响很小。

本工程在汇集站内设置一个事故油池，有效容积为90m3，用于存放事故废油。事故油池防渗漏措施不当，可能导致油品渗漏。变压器油一旦泄漏进入环境中，将会进入周边土壤造成土壤污染，如遇降雨还将随地表径流进入周边发河流内，存在污染地表水环境的风险。变压器事故排油发生废油外溢，遇火源易引发火灾事故，对周边居民点环境空气质量产生一定的影响。

由于事故油池废油及其挥发的蒸汽本身属于低毒类物质，正常情况下对附近工作人员生命安全不会产生毒害作用，废油外溢的情况下不会产生畸形毒害作用，在事故处理结束后一定时间内就会消除。废油在外溢发生火灾燃烧事故后，对事故油池下风向的环境空气会造成一定的影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度最大，但在火灾燃烧事故结束后短时间内这种环境风险影响可基本消除。

汇集站运行期有严格的检修操作规程，同时主变都配备有油压监控设备和主变保护装置，在发生事故排油时会发出警告声，通知站内值守人员及时进行应急处理；根据以往风电场升压站主变运行管理的经验，主变发生事故排油的情况极少出现，在配备建设有事故油池时发生废油渗漏事故概率非常小，因此在做好严格的监控、防范措施的前提下，升压站主变油品泄漏造成环境污染的风险极小。

（2）防范措施

①主变压器底部设有贮油坑，贮油坑的四周设挡油坎，坑底设有排油管，能将主变事故排油排至事故油池中。当主变压器发生事故排油时，事故油交由有危险废物处置资质的单位回收处置，并严格执行危险废物转移联单制度，按规定进行分类管理、存放、运输和处理处置。

②本工程汇集站四周设置围墙，站内设置事故油池，完全能保证事故排油不外排；而且事故油池不与雨水系统相通，不会对周边水环境产生的不良影响。事故油池有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。同时加强汇集站场地内用油管理，制定环境风险防范措施和应急预案，严防升压站漏油事故影响区域水体。

③站区设置了监控系统，本站设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。因此，可及时发现问题，避免事故发生，并按相关规定建立了事故应急预案。

#### 风机维修与运行期润滑油风险防范措施

（1）环境风险分析

风机运行期维修和保养使用的润滑油主要包括变桨偏航轴承用油脂、齿轮箱（增速箱）油脂、变桨偏航驱动用齿轮油、发电机润滑油脂、主轴承润滑脂、液压油等。

风机润滑油统一储存于升压站内油品仓库，油品仓库地面进行硬化处理，并在仓库四周设置截排水沟，截排水沟采取防渗处理。因此，风机润滑油若发生泄漏不会渗入地下，亦不会污染周边水体。同时，本工程风机润滑油的临时储存量较小，风电设备检修委托有资质的电力运营维护专业公司进行，由其将维修产生的废机油、废液压油等统一带走并负责交由有危险废物处置资质的单位进行处置，存在的环境风险也较小。

（2）防范措施

①运行期值班维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴、漏现象。

②风机齿轮箱配有带高效油过滤器和油冷却器的强制稀油润滑系统，能防止润滑油、废液压油跑冒滴漏，从而减少了风机维修与运行期润滑油、液压油对环境的影响。

③风电机组为密闭系统，运营期正常运转时无废旧机油产生。工程检修委托有资质的电力运行维护专业公司进行，检修期间产生的少量废旧机油（主要滴落在风机塔筒内）由其收集带走并负责交由有危险废弃物处置资质的单位进行处置。

④危险废物的容器和包装以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；必须按照国家有关规定申报登记。

⑤危险废物应存放于专门的收集容器，设置独立的存放空间场所避免于其他废旧物资混杂存放。各种危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）贮存，且在厂区内的贮存时间不得超过一年。

⑥事故油池和危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求有关规定：

a)按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。

b)仓库必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

c)要有必要的防风、防雨、防晒措施。

d)要有隔离设施或其它防护栅栏。

#### 废旧蓄电池处置风险影响分析及风险防范措施

（1）环境风险分析

汇集站和风机箱变蓄电池主要采用铅酸蓄电池，主要作为事故停电电源，使用寿命较长，可达 5～8年。废旧蓄电池更换下来后，主要由厂家或有资质的收集处理单位回收，不在现场进行拆解处理，因此不会对周边环境造成影响。

（2）防护措施

本评价建议汇集站内按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危废暂存间对退役的蓄电池进行临时贮存，同时对暂存间采取防雨淋、防渗、防火以及防盗等相应工程措施，防止意外事故和环境污染，并设置危险废物标志。

#### 饮用水水源保护区风险分析及风险防范措施

（1）环境风险分析

本项目依托的进场道路中有7.9km长度位于两江口水库饮用水水源保护区二级陆域保护区，15号风机平台距离新田湾河饮用水水源保护区二级陆域保护区最近10m，12、13号风机之间场内道路中有40m长度紧邻岭脚村山溪水饮用水水源保护区二级陆域保护区。目前进场道路及风机安装平台已建设完成，施工期环境影响已发生，随着施工结束及后期绿化的恢复，项目对水源地的影响将随之消失。根据本次环评对两江口水库水质监测结果可知，两江口水库取水口水质能达到II类，本项目进场道路施工未造成饮用水水源水质下降。根据地表水现状调查，舜水河取水口（岭脚村段）、	新田湾河取水口（汇源源峰村段）水质能达到II类，饮用水源保护区未受到污染影响。

（2）风险防范措施

为了防止项目营运期对饮用水水源保护区的影响，本报告提出如下措施建议：

①对于裸露地表需及时用薄膜进行覆盖，及时进行植被恢复（撒播草籽、种植树木、挂网种植等），以恢复其原有的水土保持功能；

②在进场道路邻近两江口水库饮用水源保护区的一侧设置防撞护栏，在12、13号风机之间场内道路邻近岭脚村山溪水饮用水水源保护区的一侧设置防撞护栏，防止事故状况下车辆侧翻入水源保护区；设置饮用水源保护区标识标牌。

③制定突发环境事件应急预案，应急预案中明确指出发生风险事故情况下的应急措施；

在采取上述措施的情况下，本项目对饮用水水源保护区造成影响的概率较小。

#### 施工期环境风险分析及风险防范措施

（1）火灾风险分析

施工阶段由于进山施工物资及人员增多，使得人为导致火灾的风险增大，森林火灾是危害森林的大敌，一场火灾在旦夕之间就能把大片森林化为灰烬。由于森林被毁，林地失去覆盖，引起水土流失，殃及水利和农业。且火灾次生CO、烟尘及消防废水，对大气环境及地表水体产生污染影响。

森林火灾是森林资源毁灭性的灾害。引起森林火灾有三个因素：可燃物、氧气和火源。而造成森林火灾的重要原因是火源。发生森林火灾的火源一般有自然火源与人为火源两类，其中主要是人为火源。据统计，因人为火源引起的森林火灾占99%，因此，在施工过程中必须认真贯彻“预防为主、积极消灭”的防火方针，从预防和控制山区林地防火能力入手，防患于未然：①加强防火宣传，设置护林防火宣传牌，提高施工人员的防火意识。②加强组织领导，建立健全防火组织机构。③营造生物防火隔离带，构建防火通道、防火通信网络，配备相应数量的灭火器材。

突发环境事件应急预案

本工程可能发生的环境风险事故为：主变压器事故排油泄漏事故以及风机维修与运行期润滑油的滴漏跑冒，油品、危废运输在进场或场内道路发生泄漏。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《突发环境事件应急管理办法》中应急预案要求，本项目应急预案内容具体见下表。

环境污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：汇集站内事故排油池及风机设备润滑油所在部位 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 汇集站内运行维护人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急防护措施、清除泄漏措施和器材 | 严格规定事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员救助及疏散组织计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、土壤、水体等），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 11 | 应急培训及巡视计划 | 应急计划制定后，定期安排有关人员进行培训与演练，定期安排人员对风险源进行巡视 |

小结

本项目评价重点为预测和防护事故引起的对场界外人群的伤害和环境质量的恶化影响。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目无重大危险源。经分析，本项目可能发生的环境风险事故为：变压器事故排油泄漏事故以及风机维修与运行期润滑油的滴漏跑冒，可能会对周围环境产生影响。

通过采取以上各项风险防范措施及应急救援措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，本项目环境风险在可接受范围内。

建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 湖南华电永州蓝山大源风电项目变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 |  | 永州市 | 蓝山县 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | E112°4′42.583″~E112°7′53.539″ |  |  | 纬度 |  | N25°18′3.934″~N25°21′22.370″ |  |
| 主要危险物质及分布 | （1）汇集站内变压器油和风机箱变事故油，最大量约116t； （2）风机维修与运行期润滑油、液压油等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（地表水、地下水、大气等） | ①变压器检修可能导致油品渗漏。变压器油一旦泄漏进入环境中，将会进入周边土壤造成土壤污染，如遇降雨还将随地表径流进入周边河流内，存在污染地表水环境的风险； ②风机维修与运行期机油的泄漏存在污染地表水环境、土壤环境的风险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 变压器的附近建立事故集油池，并在主变压器四周设置排油管，相关的管道、池壁和池底均进行水泥防渗处理；箱变底部设置集油池以免污染物下渗对周边区域地下水环境造成影响。运行期维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴、漏现象；危险废物应存放于专门的收集容器，设置在升压站危险废物暂存间，避免与其他废旧物资混杂存放等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境保护措施及其可行性论证

施工期污染防治措施

本项目主体工程已经建成，目前在进行后期的生态复绿及水土流失防治工作，建设单位在施工过程中采取了水、大气、噪声、固体废物污染防治措施和相应生态影响减缓措施，施工期没有发生生态环境破坏和地表水体污染事故，亦未接到关于本项目环境污染的相关投诉。

运营期污染防治措施及可行性论证

大气污染防治措施

本项目运营期职工日常生活所需能源均采用电能，产生的大气污染物主要为食堂烹饪过程中产生的油烟，油烟经油烟净化器处理后引致屋顶达标排放。

地表水污染防治措施

（1）汇集站生活污水

运营期对地表水环境的污染与原环评一致，主要为汇集站产生的少量生活污水。故变更后项目沿用原环评中所要求的水污染防治措施，汇集站配套一体化污水处理系统，废水经处理达标后作为绿化用水，不外排。

（2）饮用水源保护区污染防治和风险防范措施

①完善15号风机平台，以及12、13号风机之间场内道路的截、排、引流、拦挡措施，防止路面雨水径流直接进入饮用水水源保护区内。

②合理设置沉淀池（兼事故池），路面雨水径流沉淀后排放；加强邻近饮用水源保护区的路面排水系统的维护。

③对于裸露地表需及时用薄膜进行覆盖，加强道路裁切面、边坡植被恢复（撒播草籽、种植树木、挂网种植等），以恢复其原有的水土保持功能。

④设置饮用水保护区、安全行驶或事故应急等警示标牌，路边设置防撞护栏。

⑤进场道路邻近两江口水库饮用水源保护区的一侧设置防撞护栏，在12、13号风机之间场内道路邻近岭脚村山溪水饮用水水源保护区的一侧设置防撞护栏，防止事故状况下车辆侧翻入水源保护区。

⑥项目需制定突发环境事件应急预案，应急预案中明确指出发生风险事故情况下的应急措施；

噪声污染防治措施

（1）正常风机噪声控制措施

风电场运营期，风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱和发电机等部件发出的机械噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。为保障风电机组运行对周围环境不产生影响，选择低噪声机组，在风电机组控制系统中设置降噪管理系统，通过改变风轮转速和变桨系统来调整运行状态，进而降低噪声源强；运营期加强对风机的维护，使其处于良好的运行状态，避免风电机组运行对工作人员以及周边环境产生干扰。

（2）偏航系统运行单个风电机组突发噪声防治措施

风电机组在运行过程中应加强偏航系统的维护保养并应尽量避免夜间运行偏航系统，将风电机组对噪声敏感建筑物的影响降低至最小。

（3）噪声防护控制措施

根据《湖南省风电场项目建设管理办法》湘发改能源（2012）445号文中提出的“场址距离最近的建筑物原则上应不小于300m，噪声控制应符合国家相关标准限值”的要求，结合本项目风机单机容量及噪声预测结果情况，因此，建议本项目噪声规划控制距离为风机平台边界300m范围。若需在本项目区风机附近新建噪声敏感建筑物或建设对周边噪声敏感建筑物产生较大噪声影响的建设项目，应协调控制好项目建设用地，并满足相应的噪声规划控制距离要求。

固体废物污染防治措施

运营期间生活垃圾产生量小，可在汇集站设置垃圾箱，将生活垃圾进行分类收集后交由乡镇环卫部门统一收集后进行卫生填埋。一体化污水处理设施产生的污泥将自行堆肥，主要用于场区的绿化和生态恢复。因此，本项目固废处理后能实现无害化要求，从处置途径和处置方式上看可行。

运营期，风电机组更换废机油时，需安排专业人员进行操作，用专门的油桶将废机油进行收集并在汇集站内设置专用暂存间进行暂存，最终定期交由有相关资质的单位合理处置，严禁随意丢弃。油桶和暂存间须设置明显标志，暂存间地面应进行防渗处理。

运营期在机组检修过程中产生的废蓄电池，由厂家进行更换，更换后暂存于危废暂存间内，交由有资质的单位处置。

汇集站变压器使用变压器油，事故发生时会发生变压器油外泄。变电站内设置污油排蓄系统，即按最大一台主变压器的油量，设一座事故油池，事故油池容积90m3，注意加盖防雨，相关的管道、池壁和池底均进行水泥防渗处理，以免泄漏变压器油对周边环境造成影响。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。事故油池正常情况下需保持空置状态，保证事故情况下变压器油全部流入正常运行的事故油池。废变压器油属于危险废物，集中收集后委托有危险废物处理资质的单位妥善处理。汇集站泄漏的变压器油可以得到妥善处置。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，项目危废的收集、暂存、运输需满足以下要求：

A、危险废物的收集包装：

a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

B、危险废物的暂存要求：

a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。

b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。

d.要有隔离设施或其它防护栅栏。

e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。

f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。

g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

C、危险废物的运输要求：

a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

c.危险废物接收单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接收单位栏目并加盖公章。

d.接收单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接收单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

e.危险废物接收单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。

采取上述措施后，项目产生的固体废物处置可以做到无害化。

电磁污染防治措施

（1）严格按照《35kV～220kV无人值班变电站设计规程》（DL/T5103－2012）的要求选择电气设备，对高压一次设备采用均压措施。

（2）控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置等；同时在升压站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。

（3）控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保220kV升压站厂界工频电场强度满足标准。

（4）为避免运营期外来人员进入升压站附近、保证外来人员的生命安全，升压站四周应设置高的实体围墙，围墙周围挂设警示标志，禁止外来人员进入变电所区域。

生态保护措施

陆生植物的保护措施

（1）生态环境的恢复与补偿措施

恢复与补偿措施主要是指对于已经造成危害的地段或地域所采取的尽量降低损害和弥补损失的补救措施，这些措施和办法都是事后而为。根据本工程的特点，建议采取以下恢复和补偿措施：

- 风电场场内公路沿路两侧、风电机基础平台外围山地要大量种植乔灌木，主要以种植易成活的适合山地生长的本土植被如杉木、马尾松、湿地松、栓皮栎、檵木、水竹等，同时在乔木下种植一定量的本土草本，如狗牙根、芒萁、白茅、野艾蒿等。

- 对于临时占地，由于施工人员、施工车辆及施工材料压占临时设施区改变其土壤紧实度，会影响植被的自然生长；同时材料运输过程中部分沙石、水泥洒落，施工迹地有部分建筑垃圾。因此，在工程完工后应清除各种残留的建筑垃圾，对粒径大于5.0cm的碎石块进行捡选去除，在山丘区可采取人、畜力翻松。

- 工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。公路修建完成后，在公路两侧合理绿化，种植本地适生的杉木、栎类、湿地松、马尾松为主，结合灌木（檵木、马甲子、牡荆等）和草本植物（狗牙根、芒萁、矮蒿、白茅等），可以起到自然景观恢复、避光、减噪、挡风的生态作用。

- 表层土是养分供应、物质能量交换最活跃的层次，是供应植被生长所需各项生活条件的主要场所，也是最易受到污染的层次，因此保护表层土十分重要。对于建设中永久占用地、临时占地占用耕地部分的表层土予以收集保存，并划分专用场地以及采取措施予以保护，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。待工程完工后再回填用于复耕。由于临时占地面积中耕地占一定比例，表层土的收集以及再利用是非常重要的工作，在必要的情况下，可采取异地取土，运往工程区用于植被恢复，其费用应列入工程预算。

- 对被工程占用的林地，建议林业部门根据当地林业发展规划，积极协助业主单位利用灌草地、道路和宜林地进行造林补偿，保证现有林地面积不减少。

2、生态环境的管理措施

- 强化水土流失的综合治理，做好水土保持规划，增加资金和劳力投入，与植树造林相结合。

- 要采取有效措施预防火灾。在工程建设期，更应加强防护，如在施工区、临时居住区及周围山上竖立防火警示牌，划出可生火范围、巡回检查、搞好消防队伍及设施的建设等，以预防和杜绝火灾发生。

- 防止外来入侵种的扩散。加大宣传力度，对外来入侵植物的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；对现有的外来种，利用工程施工的机会，采用有效的防治措施，消除其危害。

- 工程建设施工期、运行期都应进行生态影响的监测或调查。通过监测，了解植被的变化，数量变化以及生态系统整体性变化，加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

陆生动物保护措施

（1）生态恢复与补偿措施

①工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。每个风机和集电线路施工完成后，在临时占地及其附近合理绿化，种植本地土著的乔木或灌木，尽快恢复动物生境。

②加强野生动物救护，以便于及时对受伤的野生动物进行救治。

③本项目运营2年内，做好鸟类观测台账，观测因风机致死的鸟类种类和数量。根据观测结果，对风机运行时间进行调整。对致死的鸟类数量较大的风机，要采取合理的措施，尽量减少对鸟类的影响。

（2）生态管理措施

①提高施工和管理人员的法律、保护意识。教育工作人员遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，不偷猎野生动物，特别是对国家和省级重点保护野生动物，偷猎要承担法律责任。同时要尽保护生态环境的社会义务。

②制定严格的管理纪律和规章制度，规范施工和营运管理行为。施工期，严格控制施工人员数量、设备和施工作业时间，划定施工范围，严禁在未经批准的林地上施工。严禁施工和营运管理人员进入非工程区域或从事与工程无关的活动，杜绝捕杀、伤害、惊吓、袭击动物等行为。

③加强救护管理，建立与林业野生动物管理单位的联系制度，接受其指导。施工期和运行期发生于野生动物有关的问题，及时报告。如发现病伤的野生动物或者被遗弃的幼体、鸟卵等，不得私自处理，要及时通知蓝山县林业野生动物管理部门，派专业技术人员进行救护。

④认真落实工程环境监理工作，切实保障各项保护措施的落实，减缓工程项目建设对植被资源和野生动物的影响。

⑤鸟类应急方案与措施：迁徙候鸟撞机事故发生后，能否有效而迅速的作出应急反应，对于生态保护和候鸟保护起到最关键的作用，因此，应制定鸟类事故应急预案，建立应付突发性事故的抢险救护指挥系统，设立处理突发性事故的风险资金，配备一定数量的鸟类救护工作必需的器材、设备和药品，做好值班人员与林业部门对接工作。

主要内容包括：

①成立应急领导小组。由项目负责人担任组长，有关单位人员担任成员。其任务是方便统一应急行动，一旦发生事故，能确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。

②组建应急队伍。以建设单位领导、风电场值班人员等组建应急队伍，另外联系当地相关部门，如当地公安、环保、林业、野生动植物保护部门，紧急状况下及时告知，并采取应急行动。

③加强培训。对应急队伍成员做定期的应急讲座，建立快速报警系统和通讯指挥联络系统，保证事故发生后救援器材以最快的时间到达现场。

④预备应急物资和设备。设立应急物资和设备仓库，由风电场值班人员担任仓库管理员，担负应急物资和备品、备件的供应任务以及运输任务。

⑤事故应急处理：接到报警后，项目部人员和林业部门专业技术人员应携带救护器材和药品前往现场，初步了解事故性质，及时对受伤的鸟类进行紧急救护并同时向建设单位高层和当地林业部门报告。

⑥加强与当地人民政府应急机构的联系。在事故现场，由领导小组领导，其他各个协调管理机构对现场进行处理，本项目建设单位主要进行协调和沟通工作，并负责工作的汇报。由地方林业部门、环保部门对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（3）对重点保护野生动物的保护措施

①加强有关野生动物保护的宣传，提高施工人员对野生动物的保护意识。

②恢复和改善重点保护野生动物的栖息地环境，并开展定期的重点保护野生动物及生境调查监测与研究。保护自然植被，防止因工程施工对植被可能出现的破坏，并通过加快植树造林，尽快恢复工程临时占用的林地，从根本上有效的保护评价区鸟类及其它动物。

总量控制

本项目运营期排放的废气污染物主要为汇集站内产生的食堂油烟；运营期汇集站产生的生活污水经站内一体化污水处理设施处理后全部用于站内绿化，不外排。此外再无其他废水、废气排放。

因此，本项目无需设置总量控制指标。

环境影响经济损益分析

环保投资估算

本项目总投资5.01亿元，环境保护措施投资327万元（不含水土保持费用），环保投资占总投资0.65%。其费用构成见表8-1所示。

表8-1   环保投资概算表   单位：万元

| 序号 | 环保投资内容 |  |  | 环保投资金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 废气防治 | 施工扬尘 | 10 | 采取洒水、围挡、遮盖等防尘措施及维护费 |
|  |  | 废水防治 | 生产废水 | 20 | 隔油沉淀池 |
|  |  |  | 生活污水 |  | 化粪池 |
|  |  | 噪声防治 | 道路施工噪声 | 10 | 场内道路居民点路段减速墩、禁鸣标志、临时隔声屏障 |
|  |  | 固废处理 | 生活垃圾 | 5 | 垃圾桶、垃圾车 |
| 2 | 营运期 | 固废处理 | 废旧蓄电池、检修废机油、润滑油及事故废油 | 10 | 定期交由有资质单位处置，危废暂存间依托汇集站 |
|  |  |  | 生活垃圾清运、处置 | 2 | / |
|  |  | 废水防治 | 生活污水处理设施 | 20 | 一体化污水处理设施、蓄水池等设施。 |
|  |  |  | 饮用水源保护区风险防范措施 | 20 | 防撞栏、警示标牌等 |
|  |  | 生态保护 | 野生鸟类保护 | 10 | / |
|  |  |  | 植被恢复 | 120 | / |
| 3 | 预留资金 |  | 预留环保竣工验收、运营期跟踪监测以及其他不可预见费用 | 100 | / |
| 合计 |  |  |  | 327 | / |

环境损益分析

环境影响分析

本项目在建设过程中，施工过程需要临时占用一定面积的土地，扰动土壤、破坏地表植被，因此会带来一定程度的环境损失。一般来说，环境损失包括直接损失和间接损失，直接损失指由于项目建设对地表植被及其生境破坏所造成的环境经济损失，即土地资源破坏的经济损失；间接损失指由土地资源损失而引起的其它生态问题，如生物多样性及生产力下降、水土流失等生态灾害所造成的环境经济损失。一般通过计算直接环境损失一生物损失费来表征环境损失。

环境效益分析

本风电场装机容量75MW，项目投产后，年上网电量约为15409万kW·h。以每千瓦时消耗340g标准燃煤为例，同燃煤电站采取相应环保治理措施后相比，每年可为国家节约标准煤为5.24万吨。风力发电可减少二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物、二氧化碳等有害气体的排放以及烟尘等废气的排放。经估算，本项目建成后，相应每年可减少多种有害气体和废气排放，其中二氧化碳约为29.11万吨，二氧化硫为196.33吨/年，烟尘53.39吨/年，氮氧化物442.78吨/年。

可见，建设本项目可以减少化石资源的消耗，有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展，项目节能和环保效益显著。

社会经济效益分析

本工程为可再生能源项目，属国家鼓励发展的能源项目，符合国家能源发展战略要求。工程建成后，每年可向电网输送15409万kW·h 的上网电量，可改善电网电源结构，有利于当地国民经济的可持续发展。

本工程的建设有利于当地劳动力市场和建材市场的繁荣，增加社会就业机会。工程建成后，可为地方带来较大的税收，有利于当地经济发展。

环境管理与监测计划

环境管理是企业管理中的重要环节之一。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

环境管理

建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设项目实施过程中应严格落实经 批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求，确保环境保护设施正 常运行。

施工期环境管理体系

(1) 环境管理机构与人员配备

项目建设单位应成立施工期环境管理机构，从业人员应具有适当的资历和经验。

(2) 职责和权限

根据工程施工计划制定详细管理计划，每月对该计划进行检查，以及必要的修订。 定期向工程领导汇报环境管理检查结果，对检查中发现的问题提出针对性地解决办法。

营运期环境管理体系

根据项目的环境特点，建设单位应配备相应的环境管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

（1）制定和实施各项环境管理计划。

（2）建立环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门申报。

（3）掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地环保主管部门申报。

（4）检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。

（5）不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。

（6）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

（7）各风机平台及升压站设置安全警示牌，包括防倒塌、防火灾警示牌，禁止放牧、禁止随意乱扔垃圾警示牌。

环境监理

本工程于2023年12月开工建设，2024年已委托广州科禹环保科技有限公司进行环境监理。环境监理人员每月对施工现场进行抽查监督检查。

1）施工期环境监理

本项目施工阶段主要环境监理要点见表9-1。

表9-1  施工期环境监理一览表

| 项目 | 环境监理要点 |
| --- | --- |
| 施工活动生态保护 | （1）施工方式的合理性、要求采取符合环保要求和生态景观保护的施工工艺和施工方法。 （2）控制施工作业区面积，限制施工活动扰动范围区域，禁止施工人员随意到非施工区域。 （3）施工车辆必须沿规定运输路线行驶，不得随意越界行驶。 （4）施工开挖表土和弃渣应就近集中分开堆存，以利于回填。 （5）场内道路、施工生产设施等区域水土保持工程防护措施须落实。 |
| 施工后期生态恢复 | （1）场内道路区：要求清理公路沿线渣料，对沿线裸露区域覆土恢复植被。 （2）施工营地：要求施工结束后清理场地，再覆土恢复植被。 （3）主体工程区：风机基础区覆土植草，电缆沟沿线整地恢复植被。 |
| 废水 | （1）生产废水采取沉淀加隔油池处理，施工废水回用； （2）建设过程中，杜绝向周边水体排放施工废水。 |
| 固废 | （1）施工生活垃圾收集、堆放及最终处置去向，是否在场区内填埋丢弃。 （2）施工开挖回填弃土弃渣是否就近堆放，弃渣是否采用生态恢复措施，并采取拦挡措施。 |
| 噪声 | （1）施工机械和设备符合国家相关标准。 （2）居民点附近夜间不进行高噪声的施工作业。 |
| 废气 | （1）施工营地的施工场地采取洒水抑尘和堆场临时遮盖等措施；对施工机械定期进行检修保养。 （2）居民点附近加强洒水降尘。 |

2）试生产阶段的环境监理

a、督促建设单位将配套建设的环境保护设施在试生产阶段必须与主体工程同时试运行。

b、协助建设单位配合好环境保护部门对本项目环境保护设施的“三同时”现场监督检查和竣工环境保护验收工作。对不符合试生产条件的提出限期整改要求。

3）竣工环境保护验收阶段的环境监理

a、协助建设单位应具有审批权的环境保护部门申请本项目配套环境保护设施竣工验收。需要延期的，协助建设单位申请延期验收。

b、监督试运行至竣工环境保护验收期间建设单位正常运行和维护本项目的环境保护设施。

c、竣工环境保护验收前向具有审批权的环境保护部门提交本项目环境监理报告

环境监测

项目施工期已由环境监理单位进行监测，本次变更环境监测计划仅考虑运营期。

（1）水质监测

在正常情况下，风机运行不会产生生产废水，仅汇集站值守人员产生少量生活污水。汇集站内人员生活污水采用一体化污水处理设备进行处理后回用于站内绿化。运营期拟定监测断面1个，设在升压站生活污水处理系统（清水池）。

（2）声环境监测

运营期在汇集站边界和风机最近居民点（五龙爪）设置声环境监测点，监测项目为等效连续A声级，并且进行昼间和夜间测量。每年各季度监测1天，共4次，监测2年。监测方法按国家规定的噪声监测方法进行。

（3）电磁环境监测

本工程完成后，正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次。按相关规范在汇集站围墙外进行电场强度、磁感应强度监测。

表9-2  环境监测计划表

| 监测项目 | 监测点 | 监测内容 | 监测时段 和频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 汇集站一体化污水处理设备处理后废水暂存池 | pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油 | 运营期：1次/年，监测2年 |
| 地表水 | 两江口水库取水口处 | pH、SS、CODcr、BOD5、总磷、氨氮、石油类 | 运营期，1次/年，监测2年 |
| 噪声 | 汇集站厂界四周、五龙爪居民点 | Leq(A)，昼间、夜间 | 运营期，2次/年，监测2年 |
| 电磁辐射 | 汇集站厂界四周 | 工频电场、工频磁场 | 投运后结合竣工环保验收监测1次，有投诉时补充检测 |

项目竣工环境保护验收

项目竣工环境保护验收一览表见下表。

表9-3 建设项目竣工环境保护验收内容一览表

| 时段 | 项目 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水环境 | （1）路面径流采用沉砂池沉淀后外排，穿越饮用水源路段施工期道路边缘设置拦挡措施,路面径流经沉淀后排放。 （2）租用民房施工人员生活污水依托当地民房的化粪池处理后用于周边菜地用肥。 （3）落实水土保持措施，完善设置截、排、引流、拦挡措施，确保道路边坡及弃渣场不发生溜渣、滑坡现象。 | 不影响饮用水源保护区水质 |
|  | 大气环境 | 洒水降尘，施工机械和运输车辆定期维修保养 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放限值要求。 |
|  | 声环境 | 施工营地夜间不施工，禁止夜间运行高噪声设备；道路施工、材料设备运输必须安排在昼间进行 。 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 固体废物 | 生活垃圾采用垃圾桶收集后定期交由环卫部门处理；禁止将弃渣场设置在饮用水水源保护区及其汇水范围内。 | 统一处置，不外排 |
|  | 生态环境 | 选择扰动区域易种植的常见种或优势种进行植被恢复 | 避免或减少对植被和动物的影响 |
|  | 环境风险 | 加强防火宣传，提高施工人员的防火意识。加强组织领导，建立健全防火组织机构。设置防火隔离带，构建防火通信网络，配备相应数量的灭火器材。 | 环境风险控制在可接受的水平。 |
|  |  | 邻近饮用水源路段合理设置沉淀池（兼事故池），路面径流经沉淀后排放。设置饮用水保护警示标牌，路边设置防撞护栏 | 不对塔峰镇两江口水库饮用水水源保护区、新田湾河饮用水水源保护区、岭脚村山溪水饮用水水源保护区水质造成污染影响 |
|  | 环境管理与监测 | 落实本报告提出的环境监测及环境管理措施。 | 及时报告施工期所产生的环境问题，并得到及时得到处理，使环境问题得到有效控制。 |
| 运行期 | 水环境 | 项目生活污水通过一体化污水处理装置处理，回用于站区绿化 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于站区绿化。 |
|  | 大气环境 | 汇集站食堂安装油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准 |
|  | 声环境 | 风机周围合理控规，运营期加强风机、主变维护，主变减震、隔声 | 声环境保护目标处满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区限值、夜间突发噪声限值65dB(A)的要求。升压站厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾采用垃圾桶收集后定期清运；废油、废蓄电池等危险废物交有资质单位处置；汇集站设置1座危废暂存间；箱变底部各设置1个集油池；主变压器设置90m3的事故油池 | 固废合理处置，不外排。危险废物按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行管理 |
|  | 生态环境 | 优化风机叶片、生态恢复措施植物群落特征协调性。 | 避免或减少对野生鸟类的影响，减少对区域景观生态环境影响 |
|  | 环境风险 | 箱变底部各设置1个集油池；主变压器设置90m3的事故油池。 | 环境风险控制在可接受的水平。 |

结论

项目概况

项目名称：湖南华电永州蓝山大源风电项目变更

建设性质：新建

建设单位：湖南华电永蓝新能源有限公司

建设地点：永州市蓝山县汇源瑶族乡、所城镇

建设内容与规模：项目设计安装15台单机容量为5.0MW的风力发电机组，总装机规模为75MW，预计年上网电量为15409万kW·h，年等效满负荷小时数为2055h，容量系数为0.235。新建一座220kV汇集站，集电线路长度26.7km；进场道路依托现有防火巡护林道，新建场内道路长度22.5km。项目总投资5.01亿元。

建设工期：12个月。

区域环境质量现状评价

（1）环境空气质量现状

2023年蓝山县的常规监测因子年均值均达标，蓝山县属于环境空气达标区。根据现状监测结果可知，监测期间TSP的监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。

（2）水环境质量现状

项目周边舜水河、新田湾河的国控断面、省控断面和饮用水源地水质良好，各断面可达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) I类或II类水质标准，优于Ⅲ类水质标准。根据现状监测结果可知，两江口水库各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准要求。

（3）声环境质量现状

区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量良好。

（4）生态环境现状

评价区土地类型以灌草地、林地为主。林地主要为有林地、疏林地、灌木林地，有林地广泛分布于各施工区，主要为防护林和经济林地；疏林地多分布于山坡下部沟谷区；灌木林地多分布山脊区及路边。评价区灌草地广泛分布于山坡中上部和山脊区。耕地、建设用地、水域主要分布于山坡下部平缓区。

评价区自然植被初步划分为4个植被型组、6个植被型、9个群系。分别有杉木林、马尾松林、毛竹林、大叶胡枝子灌丛、锐齿槲栎灌丛、油茶灌丛、橙香海桐灌丛、五节芒草丛、蕨灌草丛等。评价区内暂未发现重点保护野生植物。

评价区范围内共有陆生野生脊椎动物4纲11目36科84种。评价区内无国家Ⅰ级重点保护野生动物，有国家Ⅱ级重点保护野生动物7种，有湖南省级重点保护野生动物56种。

环境影响预测与分析

施工期环境影响回顾

本项目已于2024年12月建成，施工期生态环境影响已形成，本次仅对施工期影响进行回顾性影响分析。建设单位在施工过程中采取了水、大气、噪声、固体废物污染防治措施和生态影响减缓措施，采取了水土保持措施，没有发生生态环境破坏和地表水体污染事故。根据调查，施工期间未发生环境污染和生态破坏投诉事件。

运营期环境影响分析

（1）环境空气影响

本项目运营期产生的大气污染物主要为汇集站食堂烹饪过程中产生的油烟，由于项目汇集站新增运营期劳动人数较少，就餐人数少，因而食堂油烟产生量很少，烹饪产生的油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放，可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求，对周围环境影响较小。

（2）水环境影响分析结论

本项目营运期废水主要为汇集站员工产生的生活污水和食堂废水，变更后汇集站员工为10人不变，产生的生活污水产生量不变，通过汇集站一体化污水处理系统处理。生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油沉淀池预处理后，一并通过污水管道进入调节池，然后经一体化污水处理设施处理后用于厂区及周边绿化，不外排，对地表水环境基本无影响。

（3）声环境影响分析结论

本项目变更后风机和汇集站噪声源强不变，与变更前一致。根据预测结果，在最不利情况下，本项目风机周边噪声敏感点五爪龙居民声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)，本项目风机运行噪声对周围居民点影响不大。汇集站厂界噪声预测值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，声环境保护目标麻池塘和雷家居民点预测结果满足《声环境质量标准》(GB309-2008)的2类标准要求。

（4）固体废物影响分析结论

营运期产生的固体废物主要为风电场职工生活垃圾、废旧蓄电池、废油（含风力发电机组废润滑油、变压器废油）等，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾经收集后交环卫部门定期清运，纳入当地生活垃圾处理系统处理。采取以上措施后，本项目营运过程中产生的固体废物可实现安全处置，不外排，不会对周围环境造成二次污染。

（5）生态环境影响分析结论

本工程对生态环境的影响主要表现为：工程占地、人为活动、噪声干扰等。总体而言，工程对植物和动物的影响均较小。本报告提出了一系列生态恢复补偿及管理措施。在严格落实相关生态保护措施后，本项目的建设对生态的影响是可以接受的，本项目建成后不会对区域生态产生明显影响。

（6）电磁环境影响分析结论

本项目汇集站建成投运后厂界外的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场 4000V/m及工频磁感应强度100μT的评价标准限值要求。

总量控制

本项目运营期排放的废气污染物主要为汇集站内产生的食堂油烟；运营期汇集站产生的生活污水经站内一体化污水处理设施处理后全部用于站内绿化，不外排。因此，本项目无需设置总量控制指标。

环境风险

本工程环境风险主要为营运期变压器油泄漏事故，通过采取各项环境风险防范措施，可降低各种事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可接受范围内。

公众参与

项目环评期间开展了网上公示、报纸公示、现场公示，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。

综合结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合风电行业发展规范要求，符合永州市生态环境分区管控要求。工程的实施具有良好的经济效益和社会效益；建设单位通过严格执行国家有关环境保护法规，严格执行“三同时”制度，认真落实评价中提出的生态环境保护和恢复措施、污染防治措施、环境风险防范措施和环境管理措施后，可使项目建成后对周围环境影响减少到最低限度，项目的建设从环境保护角度而言是可行的。